فصل چهارم ـ نمونه برداري از محدوده هاي پنجگانه و انجام عمليات آزمايشگاهي

درفصل سوم اين گزارش ،  به بررسي كنگلومراي بختياري درسطح استان ايلام پرداختيم . دراين بررسي پنج منطقه زير درمركز توجه قرارگرفت.

- محدوده جنوب سرتنگ بيجار( نقشه شماره 1)

- محدوده غرب و جنوب صالح آباد ( نقشه شماره 3)

- محدوده شرق مهران ( نقشه شماره 4)

- محدوده غرب ،‌جنوب و جنوب شرق دهلران ( نقشه شماره 5)

- محدوده شمال و جنوب چشمه خوش ( نقشه شماره 6)

طي گفتگوها و تبادل نظر هايي كه با ناظرين طرح صورت گرفت ،‌ انتخاب نهايي محدوده هاي پنجگانه نمونه برداري به بازديد صحرايي موكول شد. پس از بازديد صحرائي با توجه به عواملي چون : سهولت دسترسي ،تنوع رنگ و بافت قلوه ها نيازهاي منطقه از ديدگاه اشتغال و كمبود يا وفور امكانات و ...... پنج محدوده زير براي نمونه برداري انتخاب شد.

- دو محدوده در غرب صالح آباد ،‌ اين دو محدوده در نقشه شماره 1 در داخل محدوده 2 قرار  گرفته اند.

- دو محدوده درشرق مهران ، اين دو محدوده نيز درنقشه شماره 1 شامل محدوده 3 ميشوند.

- يك محدوده درشرق دهلران ، اين محدوده نيز درنقشه شماره 1 در داخل محدوده 4 قرار دارد.

طي توافق هاي بعمل آمده قراربراين شد كه نمونه از سطوح هوازده كنگلومرا و يا آبرفت ها و مخلوط كوهي حمل شده درپائين دست رخنمون هاي سازند كنگلومرايي بختياري برداشت شود.

حجم برداشت نمونه از هرمحدوده 1 مترمكعب در نظر گرفته شده بود كه با فرض وزن مخصوص 2 ،‌تناژ برداشت هرنمونه معادل 2 تن و مجموع پنج محدوده 10 تن ميشود. مشخصات اين پنج نمونه به شرح جدول زيراست .

درمورد نمونه هاي برداشت شده و محل آنها توضيح هاي زير قابل ذكر است :

4-1- نمونه IS-1    - اين نمونه از جنوب غربي صالح آباد و از نقطه اي واقع در حاشيه شمالي جاده خاكي صالح آباد ـ سنگ شكن ميرزاده برداشت شده است ( نقشه شماره 7) . تنوع قلوه هاي سيليسي در اين نقطه زياد و به دليل وجود جاده مذكور ،‌ دسترسي به آن آسان است . عكس هاي شماره 4 و 5 مربوط به اين نقطه اند.در عكس شماره 4 محل برداشت نمونه،‌ حفر سطوح هوازده كنگلومرا و كيسه گوني هاي حمل نمونه مشاهده ميشود. به منظور سهولت برداشت و حمل ،  هر 40 كيلوگرم نمونه دريك كيسه گوني بسته بندي و از هرنقطه 50 كيسه گوني  40 كيلويي برداشت و به آزمايشگاه فني ومكانيك خاك ايلام ارسال شده است . درعكس شماره 5  يك قلوه آهكي به قطر حدود 10  سانتيمتر مشاهده ميشود كه مسافت حمل و فرسايش تقريبا آن را به شكل كره كامل درآورده است . طي بررسي هاي به عمل آمده درمحل ، ابعاد محدوده اي با ويژگي هاي نمونه برداشت شده از اين محدوده 40*150 متر و عمق آن 15 سانتيمتر درنظرگرفته شده است.

4-2- نمونه IS-2 ـ  اين نمونه نيز به وزن 2 تن از آبرفت ها و مخلوط كوهي حمل شده ازكنگلومراي سازند بختياري درمحل سنگ شكن ميرزايي برداشت شده است . اين سنگ شكن ، شن و ماسه توليدي خود را كه از خرد و دانه بندي كردن مخلوط كوهي حمل شده از سازند بختياري به دست مي آوردبه بازار عرضه مي كند. بخشي از محصول  توليدي اين سنگ شكن نيز به واسطه حضور قلوه هاي سيليسي دركارخانه سيمان ايلام مصرف ميشود. محل برداشت اين نمونه و سنگ شكن  ميرزاده  در نقشه  شماره 7 مشخص  شده  است . در عكس شماره 4 محل برداشت  اين  نمونه  و   تاسيسات سنگ شكن مذكور درقسمت عقب ديده ميشود. ويژگي هاي نمونه برداشت شده ازاين نقطه ، براي محدوده اي به طول و عرض 20*100 متر و عمق 50 سانتيمتر قابل تعميم است .

. 4-3-IM-1 ـ اين نمونه از سطح هوازده رخنمون كنگلومراي بختياري به وزن 2 تن برداشت شده است . محل برداشت اين نمونه در روي نقشه شماره 8 مشخص شده است . و عكس هاي شماره 6 و 7 كارگران محلي را درحال برداشت نمونه نشان ميدهد. حداكثر عمق برداشت نمونه دراين نقطه 30 سانتيمتر و  ابعاد محدوده 100*250 متر درنظر گرفته شده است. گواينكه وسعت كنگلومراي بختياري ، سطح هوازده آن و حضور قلوه هاي سيليسي بمراتب بيش از اين ارقام است.

4-4-IM-2  -  اين نمونه نيز به وزن 2 تن از آبرفت هاي پائين دست و مخلوط كوهي حمل شده كنگلومراي بختياري درفاصله 1300 متري جنوب غرب IM-1  برداشت شده است. حضور قلوه هاي سيليسي و كربناته در ابعادي با قطر حدود 30-25 سانتيمتر باعث شده است كه ساكنين محلي از آنها براي ديوار چيني استفاده كنند ) عكس هاي شماره 8و9و 10و 11) . محل برداشت اين نمونه روي نقشه شماره 8 مشخص شده است. ويژگي هاي اين نمونه براي محدوده اي به ابعاد  70*300 متر و عمق  50 سانتيمتر قابل تعميم است .

4-5-ID-1 – اين نمونه از آبرفت ها ومخلوط كوهي حمل شده از كنگلومراي بختياري در شمال سنگ شكن پتك به وزن 2 تن برداشت شده است . محل سنگ شكن پتك در جنوب شرق دهلران است . محل برداشت نونه فوق  بر روي نقشه شماره 9 مشخص شده است . محدوده اي كه در اين نقطه براي محاسبه ذخيره در نظر گرفته شده و داراي ويژگي ليتولوژيك مشترك با نمونه فوق است . داراي طول و عرض 30*100 متر و عمق 50 سانتيمتر است .

عكس شماره 4 محل برداشت نمونه IS-1  از سطح هوازده كنگلومراي بختياري  . درقسمت مركز و عقب عكس ـ درمحل خروج آبراهه موجود لكه سياه مربوط به تاسيسات سنگ شكن ميرزاده است كه نمونه IS-2 ازآنجا برداشت شده است . نگاه به شرق.

عكس شماره 5  درمركز عكس يك قلوه آهكي از كنگلومراي سازند بختياري ديده ميشودكه حدود 10 سانيتمتر قطر دارد. مسافت حمل و فرسايش اين قطعه را تقريبا به شكل كره كامل درآورده است.

عكس شماره 6  كارگران درحال حفر و برداشت نمونه IM-1  از سطح هوازده كنگلومراي بختياري درشرق مهران . نگاه به غرب

عكس شماره 7 محل برداشت نمونه شماره IM-1   درشرق مهران . قسمت راست و عقب عكس محل برداشت نمونه   IM-2   است. نگاه به جنوب غرب

عكسهاي شماره 8 و 9  استفاده از قلوه هاي كربناتي و سيليسي كنگلومراي بختياري بعنوان مصالح ساختماني درديوار چيني حوالي محل برداشت نمونه IM-2  - شرق مهران . نگاه به شمال و شمال غرب .

عكس هاي شماره  10و 11 نمايي نزديك از ديوار چيني با قلوه هاي سيليسي و كربناتي كنگلومراي بختياري درشرق مهران . قلوه هاي به رنگ كرم و روشن تركيب ليتولوژيك كربناتي و قلوه هاي تيره رنگ تركيب سيليسي دارند.

## 4-6- انجام آزمايش دانه بندي و  بررسي توزيع ابعادي

پنج نمونه مذكور براي انجام آزمايش دانه بندي به آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان ايلام (وابسته به وزارت راه و ترابري) ارسال شد كه نتايج آن طبق برگه هاي آزمايشگاه ،  پيوست اين گزارش است. نمودارهاي حاصل از دانه بندي آزمايشگاه، دانه بندي نمونه‌هاي ارسالي را در 15 جزء نمونه ( Fraction ) نشان ميدهد. طيف دانه بندي از زير075/0 ميليمتر شروع و به بزرگتر از 75 ميليمتر ختم ميشود. با توجه به اهداف اين پروژه، قطردانه بندي در 5 جزء نمونه زير خلاصه و در جدول شماره 2 ذكر شده است.

1- كوچكتر از75 /4 ميليمتر (حدود 5 ميليمتر )

2-قطر5/9-75/4 ميليمتر (حدود 10 - 5 ميليمتر )

3-قطر 50- 5/9 ميليمتر ( حدود 50- 10 ميليمتر )

4-قطر 75 - 50 ميليمتر

5-قطر بزرگتر از 75 ميليمتر

###### جدول شماره 8 – خلاصه دا نه بندي نمونه هاي پنجگانه بر حسب درصد و وزن

| شماره نمونه | < 4.75 mm |  | 4.75-9.5 mm |  | 9.5-50 mm |  | 50-75 mm |  | >75 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | W/kg | % | W/Kg | % | W/Kg | % | W/Kg | % | W/Kg |
| IS-1 | 25 | 500 | 13 | 260 | 42 | 840 | 12 | 240 | 8 | 160 |
| IS-2 | 3 | 60 | 9 | 180 | 65 | 1030 | 6 | 120 | 17 | 340 |
| IM-1 | 21 | 420 | 6 | 120 | 47 | 940 | 5 | 100 | 21 | 420 |
| IM-2 | 25 | 500 | 18 | 360 | 35 | 700 | 10 | 200 | 12 | 240 |
| ID-1 | 10 | 200 | 6 | 120 | 51 | 1020 | 7 | 140 | 26 | 520 |
| Ave. | 16.8 |  | 10.4 |  | 48 |  | 8 |  | 16.8 |  |

نكات زير درباره ي جدول فوق قابل طرح است:

1-تركيب سنگ شناسي اجزاء نمونه هاي فوق در هر جزء،  كربناتي و سيليسي است. در اين دانه بندي،درصد و وزن هر جزء نمونه فارغ از تركيب سنگ شناسي آن ذكر شده است.

2- ذرات سيليسي با قطر كمتر از 75/4 ميليمتر كه بخش ريزدانه اين نمونه هاست، در فرآوري سنگ هاي نيمه قيمتي نقشي ندارند زيرا با توجه به قطر اندك خود، فاقد هر نوع كاربردي در اين زمينه هستند.

3-اجزاي سيايسي با قطر 5/9 - 75/4 ميليمتر در صورتي كه واجد ويژگي هاي رنگ، بافت، جلا و شفافيت باشند، در زمينه تراش و بافت نگين ميتواند كاربرد داشته باشند. ميانگين اين جزء نمونه در كل نمونه ها 4/10 درصد است.

4-حدود نيمي از قطعات و قلوه ها ( 48درصد ) اعم از كربناتي و سيليسي در جزء نمونه با قطر 50- 5/9 ميليمتر جاي مي گيرد. بخش سيليسي اين جزء‌نمونه عمدتا در Thumbler ها قابل فرآوري مقدماتي است.

5- كمترين درصد قطر نمونه ها ( حدود 8 درصد ) در جزء 75- 50 ميليمتر قرار مي گيرد.

6- ميانگين اجزاي با قطر بيش از 75 ميليمتر در پنج نمونه فوق معادل 8/16 درصد است.

4-7-تركيب شيميايي و كاني شناسي قلوه هاي سيليسي :

به منظور آگاهي بيشتر از تركيب شيميايي و كاني شناسي قلوه هاي سيليسي قابل فرآوري ،‌ نتايج آناليز 9 نمونه از اين قلوه ها كه در سال 1380 از محدوده هاي واقع در جنوب غرب صالح آباد ،  شرق مهران و جنوب شرق دهلران برداشت شده در زير ذكر ميشود. آناليز اكسيدي به روش XRF  و تركيب كاني شناسي نيز به روش XRD  انجام و مشخص شده است .

جدول شماره 9 ـ نمونه هايي كه XRF شده اند.

| رديف | شماره نمونه | مكان | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | شرح نمونه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISB-1 | جنوب غرب صالح آباد | 33°26'08'' | 46°10'05'' | ژاسپ قهوه اي قرمز تا جگري |
| 2 | ISA-10 | جنوب غرب صالح آباد | 33°26'08'' | 46°10'05'' | كوارتز شيري سفيدرنگ لكه دار |
| 3 | ISA-24 | جنوب غرب صالح آباد | 33°25'49'' | 46°10'06'' | چرت تيره رنگ آغشته به اكسيدمس |
| 4 | ISB-11 | غرب صالح آباد | 33°27'14'' | 46°08'33'' | ژاسپ قهوه اي تا قهوه اي قرمز |
| 5 | ISA-32 | جنوب ‎غرب صالح آباد | 33°26'27'' | 46°07'52'' | قلوه سيليسي گلدار |
| 6 | IDB-5 | سنگ شكن پتك دهلران | 32°34'04'' | 47°28'07'' | ژاسپ قهوه اي |

جدول شماره 10 ـ نمونه هائي كه XRD شده اند.

| رديف | شماره نمونه | مكان | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | شرح نمونه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISA-16 | جنوب غرب صالح آباد | 33°25'58'' | 46°09'57'' | چرت خاكستري تيره |
| 2 | IDA-4 | جنوب شرق دهلران | 33°33'47'' | 47°25'55'' | دركوهي با لكه هاي بنفش و كبود و قهوه اي |
| 3 | ISB-14 | غرب صالح آباد | 33°27'23'' | 46°08'31'' | ژاسپ قهو ه اي جگري با لكه هاي سبز |

جدول شماره 11- نتيجه آناليز XRF

| P2O5 | MnO | TiO2 | K2O | MgO | Na2O | CaO | Fe2O3 | Al2O3 | SiO2 | شماره نمونه | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.005 | 0.012 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 1.29 | 0.03 | 98.31 | ISB-1 | 1 |
| 0.021 | 0.043 | 0.043 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.77 | 0.64 | 0.11 | 98.01 | ISA-10 | 2 |
| 0.018 | 0.02 | 0.016 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.99 | 1.49 | 0.29 | 94.17 | ISA-24 | 3 |
| 0.011 | 0.052 | 0.027 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.48 | 1.92 | 0.31 | 96.62 | ISB-11 | 4 |
| 0.013 | 0.711 | 0.056 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.08 | 1.13 | 0.02 | 94.97 | ISA-32 | 5 |
| 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.27 | 1.13 | 0.08 | 0.4 | 2.86 | 2.62 | 92.49 | IDB-5 | 6 |

برروي سه نمونه از قلوه هاي سيليسي منطقه صالح آباد و دهلران نيز آزمايش XRD صورت گرفته كه نتيجه آن به شرح زيراست :

جدول شماره 12ـ نتيجه XRD

| رديف | شماره نمونه | كاني هاي اصلي | كاني هاي فرعي |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDA-4 | كوارتز | هماتيت ـ كلسيت |
| 2 | ISA-16 | كوارتز | هماتيت |
| 3 | ISB-14 | كوارتز | كلسيت |