كليات

مقدمه

سنگ‌هاي مختلف در بر دارندة عناصر مختلفي هستند. اينكه در هر محل به دنبال چه عناصري مي‌توان بود تابعي از نوع سنگ‌هاي منطقه است. هر نوع سنگي از نظر توزيع عناصر كمياب، ويژگي ژئوشيميايي خاصي دارد. از اينرو نتايج بررسي‌هاي توزيع عناصر كمياب در كمپلكس‌هاي زمين‌شناسي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و امروزه بطور گسترده‌اي در ژئوشيمي اكتشافي بكار مي‌رود.

خصوصيات ژئوشيميايي هر منطقه بوسيله شرايط كلي زمين‌شناسي آن منطقه مانند شرايط تشكيل و جايگيري كمپلكس‌هاي آذرين در يك چرخة معين آذرين – تكتونيك تعيين مي‌گردد. از سوي ديگر خصوصيات ژئوشيميايي ناحيه‌اي كمپلكس‌هاي رسوبي ضمن اينكه انعكاسي ازالگو هاي پراكندگي عناصر و تركيب ژئوشيميايي سنگ‌هاي بالادست است نتيجة‌ پايداري محيط‌هاي رسوبي نيز مي‌باشد. بنابراين خصوصيات ژئوشيميايي ناحيه‌اي در سنگ‌هاي رسوبي بستگي زيادي به رژيم تكتونيكي، فرآيندهاي رسوبگذاري و تغييرات دياژنتيكي رسوبات دارد. كمپلكس‌هاي آذرين، دگرگوني و رسوبي كه تمركزهاي اقتصادي عناصر شيميايي را بطور ژنتيكي و يا پاراژنتيكي به همراه دارند، معمولاً الگوهاي ژئوشيميايي خاصي را به نمايش مي‌گذارند. اين الگوهاي ويژه امكان تمايز سازندهاي بالقوه فلزدار و عقيم و همچنين شناخت الگوهاي پراكندگي عناصر را در سنگ‌ها فراهم مي‌كنند. كانه‌سازي در يك كمپلكس زمين‌شناسي بسته به مناسب بودن يا نبودن شرايط زمين‌شناسي منطقه ممكن است تبديل به تمركز اقتصادي ماده معدني بشود و شايد نشود. در نهايت مي‌توان گفت كه قبل از هر بررسي ژئوشيميايي در منطقه، شناخت خصوصيات زمين‌شناسي و ليتولوژيكي شرط لازم مي‌باشد.

1- موقعيت جغرافيايي و راههاي قابل دسترسي:

محدودة نقشة 1:100000 آبريز در مركز ايران و گوشه جنوب خاوري نقشه 1:250000 اردكان بين طولهاي جغرافيايي 00،00،55 الي 00،30،55 شرقي و عرضهاي جغرافيايي 00،00،32 الي 00،30،32 شمال محصور شده است. اين محدوده شامل نقشه‌هاي توپوگرافي 1:50000 به نامهاي كوه چاه‌چوله، آبريز، كوه درانجير و كوير درانجير مي‌باشد.

آب و هواي محدودة مورد بررسي كويري با تابستانهاي گرم و خشك و زمستانهاي نسبتاً سرد همراه است. مقدار بارندگي ساليانه در منطقه از هفتاد ميلي‌متر (70) تجاوز نمي‌كند. كفه‌هاي رسي و نمكي، تپه‌هاي ماسه‌اي بادي و بيابان‌هاي خشك و غيرقابل كشت چهره‌اي خشن و هولناك به اين منطقه داده است. اغلب رودخانه‌ها و آبراهه‌هايي كه از كوههاي موجود در منطقه (كوههاي‌خوشومي، درانجير، چاه‌چوله و آبريز) به دشتهاي منطقه جاري هستند در تمام فصلهاي سال خشك بوده و تنها در هنگام بارندگي آب در آنها روان مي‌گردد. از كوههاي مهم منطقه كوه درانجير با ارتفاع 2174 متر از سطح دريا، كوه چاه‌‌چوله با ارتفاع 2293 متر، كوه‌آبريز (آريز) با ارتفاع 2249 متر را مي‌توان نام برد. كوههاي منطقه از هم جدا بوده و فواصل ميان آنها را دشتهاي‌آبرفتي مي‌پوشاند.

مهمترين راههاي ارتباط منطقه جاده آسفالته يزد-طبس مي‌باشد كه از باختر و شمال ناحيه مي‌گذرد و راه آسفالته معدن چادرملو-ساغند نيز به راه بالا متصل مي‌شود كه تا بهاباد نيز ادامه دارد. علاوه بر اين، راههاي شوسه نيز در منطقه براي اهداف معدني احداث شده‌اند كه دسترسي به مناطق مختلف نقشه را تسهيل مي‌نمايد. خط راه‌آهن نيز معدن چادرملو را به راه‌آهن سراسري متصل مي‌نمايد.

2- شرايط آب و هوايي منطقه و وضعيت معيشتي مردم:

از نظر اقليمي منطقه مورد نظر جزء مناطق كويري ايران محسوب مي‌شود كه بخش اعظم منطقه را كوير (كوير درانجير) پوشانده است. منطقه مورد مطالعه از نظر پوشش گياهي فقير بوده و فقط در ارتفاعات پوشش گياهي مناسبي در فصول پرباران موجود مي‌باشد. كه گونه‌هاي مختلف گياهي اعم از درختان گز، بادام كوهي، انجير كوهي و گياهان مختلفي چون گون و ساور و غيره در منطقه مي‌رويند. به علت پوشش گياهي نسبتاً مناسب در ارتفاعات منطقه حفاظت شده بوده و گونه‌هاي جانوري مانند بزكوهي، كل، ميش، خرگوش، يوزپلنگ، روباه و انواع پرندگان در منطقه زيست مي‌كنند. ميزان بارندگي در منطقه خيلي كم بوده و درحد چند ميلي‌متر در سال مي‌باشد. حداكثر درجه حرارت در فصل تابستان تا بالاي 50 درجه و در زمستان حداقل درجه حرارت به 15 درجه زير صفر نيز مي‌رسد. مقدار بارندگي كم و تبخير زياد مانع از وجود رودخانه‌‌هاي دائمي در منطقه شده است به طوري كه اكثر آبراهه‌ها خشك بوده و در موقع بارندگي آب در آنها جريان مي‌يابد. در منطقه مورد نظر از لحاظ جمعيت انساني خيلي فقير بوده بطوريكه هيچ روستايي در منطقه ديده نمي‌شود ولي در بخش شمالي نقشه (خارج از محدوده نقشه) روستاي ساغند قرار دارد.

3- مورفولوژي منطقه مورد مطالعه:

برجستگي‌هاي منطقه پيرو ساختار تكتونيكي (گسل‌ها و چين‌ها) داراي روند شمال باختري-جنوب خاوري هستند و آبراهه‌‌‌هاي ناحيه نيز بيشتر سوي جرياني خاور-شمال خاوري، باختر-جنوب باختري دارند. سطوح فرسايش سنگها رابطه تنگاتنگ با ليتولوژي و تكتونيك دارد در مناطقي كه سنگهاي كربناته برونزد دارد (كوه‌آريز) اين سنگها مرتفع و صخره‌ساز هستند. مناطق سنگهاي دگرگوني و سنگهاي گرانيتي و گرانوديوريتي نيز (كوه‌درانجير، كوه‌چاه‌چوله) داراي سطوح فرسايش خشن مي‌باشند و كوههاي سخت‌گذري را تشكيل مي‌دهند. ولي در مناطق شيلي و مارني سطوح فرسايش همواره شامل تپه‌هايي كم ارتفاع هستند مارن‌هاي گچ‌دار ميوسن در دامنه‌ خاوري كوه‌ درانجير و دامنه‌ شمالي كوه خوشوي تپه‌هاي كم ارتفاع و بهم چسبيده با سيستم آبراهه رشته‌اي را تشكيل داده‌اند.

4- زمين شناسي

زمين شناسي ناحيه‌اي:

منطقه مورد بررسي بخشي از پهنه خرد قاره ايران مركزي است كه در دوران پركامبرين پالئوزوئيك به شبه جزيره عربستان (بخشي از بزرگ خشكي گندوانا) متصل بوده است (اشتوكلين 1968) طبق تقسيم بندي اشتوكلين 1968 اين منطقه بخشي از زون ايران مركزي مي‌باشد و كه شامل كهن‌ترين سنگهاي ايران به سن پركامبرين كه پي‌‌سنگ‌ دگرگونه ايران را تشكيل مي‌دهد اين واحدهاي‌دگرگونه شامل كمپلكس‌هاي دگرگونه بنه‌شورو، چاپدوني و سركوه است (حقي‌پور 1974) بر روي سنگهاي دگرگونه فوق سنگهاي فيليش گونه سري تاشك (پركامبرين) قرار مي‌گيرند. بر روي اين مجموعه سري ريزو كمپلكس پشت بادام به سن پركامبرين- پالئوزوئيك قرار مي‌گيرند. (حقي‌پور 1974) سنگهاي پالئوزوئيك نيز در منطقه رخنمون داشته و واحدهاي سنگي مزوزوئيك نيز كه اكثراً آواري تا آهكي هستند در جنوب‌شرق و شرق منطقه رخنمون دارند. سنگهاي وابسته به ترسير نيز در منطقه در بخش شمال، مركز و جنوب نقشه رخنمون دارند. توده‌‌هاي نفوذي منطقه شامل گرانيت زريگان، نريگان (ناريگان)، گرانيت سفيد، گرانيت اسماعيل‌آباد، توده‌‌هاي نفوذي گرانوديوريتي و ديوريت-گابرويي است گرانيت اسماعيل‌آباد به زمان ژوراسيك و گرانيت‌هاي زريگان، نريگان، توده‌هاي گرانوديوريتي و ديوريت-گابرويي به زمان پركامبرين نسبت داده شده‌اند. (حقي‌پور 1974). جدول (1-1) واحدهاي ليتولوژيكي موجود در منطقه را نشان مي‌دهد.

چينه شناسي منطقه مورد مطالعه:

## واحدهاي ليتولوژي مربوط به پركامبرين:

بخش اعظم سنگهاي مربوط به پركامبرين دگرگونه بوده كه تحت عنوان كمپلكسهاي مختلف معرفي شده‌اند واحد‌هاي منطقه در ذيل به ترتيب سن شرح داده مي‌شوند.

كمپكس دگرگونه چاپدوني:

شامل مجموعه‌اي از گنايس، ميگماتيت، آمفيبوليت و آناتكتيت با مقداري شيست و مرمر در بخش بالا مي‌باشد در بخش باختري محدوده كوه درانجير برونزد دارد. شدت دگرگوني اين كمپلكس در حد آمفيبوليت بوده كه تا مرز آناتكتيت پيش رفته است.

كمپكس دگرگونه بنه‌شورو:

در بخش خاوري محدوده (يال باختري كوه چاه‌چوله و كوه‌زريگان) رديف ستبري از سنگ‌هاي دگرگونه شامل ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس و مرمر برونزد دارد كه به نام كمپلكس بنه‌شورو معرفي شده‌اند (حقي‌پور 1974) شدت دگرگوني اين كمپلس در حد آمفيبوليت بوده كه تا حد آناتكتيك پيش رفته است.

كمپلكس دگرگونه پشت‌بادام:

در گوشه شمالي محدوده مورد بررسي باريكه‌اي از سنگهاي دگرگوني كمپلكس پشت بادام وجود دارد كه شامل تناوبي از ميكاشيست و كوارتزيت با ميان لايه‌هايي از مرمر، آمفيبوليت و سنگهاي آتشفشاني بازيك زيردريايي دگرگون شده است. اين واحد در بخشهاي پايين به تدريج به سنگهاي دگرگوني كمپلكس چاپدوني تبديل مي‌شود.

كمپلكس دگرگوني تاشك (Pe+sch):

در كوه چاه‌چوله رديف ستبري از كوارتزكلريت‌شيست، كوارتزسرسيت‌شيست و كوارتزيت به شدت چين‌خورده سبز خاكستري رنگ برونزد دارد كه در كوه ناتك به عنوان كمپلكس ناتك نام‌گذاري شده است. شدت دگرگوني اين كمپلكس با دورشدن از گرانيت زريگان كاهش مي‌يابد و به سنگهاي دگرگوني با شدت كم تبديل مي‌شود كه از نوع اسليت با درجه دگرگوني كم مي‌باشند.

## سنگهاي كربناته و آتشفشاني پركامبرين-كامبرين زيرين:

بر روي سازند تاشك يكسري سنگهاي رسوبي و آتشفشاني با مرز ناهمساز يا گسله قرار مي‌گيرد كه توسط نبوي (1355) به پنج سازند تقسيم مي‌شود كه در ذيل به هر يك از اين سازندها اشاره مي‌گردد.

واحد Ptdr (سازند ريزو):

تناوبي از دولوميت قهوه‌اي چرت‌دار همراه با شيل و ماسه‌سنگ خاكستري سبز تا قرمز به همراه عدسي‌هاي از آهن و سنگهاي ديابازي و ريوليتي است كه با مرز گسله يا ناهمساز بر روي سنگهاي زيرين قرار گرفته‌اند، بيشترين رخنمون واحد مزبور در جنوب كوه چاه‌چوله و منطقه چاه‌شور مي‌باشد.

واحد درين (Pesd)

رديفي از ماسه‌سنگ، كنگلومراي‌كوارتزيتي و كوارتزفلدسپاتي بر روي سازند ريزو جاي مي‌گيرند. در منطقه چاه‌شور و همچنين در دامنه خاوري كوه درانجير اين واحد ديده مي‌شود.

واحد دولوميت سلطانيه (Eds)

در شمال توده گرانيتي زريگان و جنوب كوه چاه‌چوله بر روي سازند ريزو يك افق دولوميت قهوه‌اي چرت‌دار با ضخامت 50 متر ديده مي‌شود كه احتمالاً هم ارز دولوميت سلطانيه در ناحيه البرز است.

واحد دولوميت و شيل هم ارز شيل بالايي سازند سلطانيه (Eh)

در شمال گرانيت زريگان بر روي دولوميت‌هاي چرت‌دار سازند سلطانيه تناوبي از شيل سبز آهكي و آهك لايه لايه كريستاليزه به همراه آهك مارني نازك لايه جاي مي‌گيرند كه ضخامت آن 100 الي 150 متر برآورد شده است.

### ليتولوژي هاي موجود در برگه 1:100000 آبريز

| شورابه |  | # كواترنري |
| --- | --- | --- |
| كفه‌هاي رسي و نمكي |  |  |
| تپه هاي ماسه‌اي |  |  |
| پادگانه‌هاي قديم وآبرفت‌هاي جوان رودخانه |  |  |
| رسوبات آبرفتي دشت |  |  |
| كنگلومراي چند سازه با سيمان سست | ## پليوسن | # ترشياري |
| گدازه آندزيتي و آندزيت بازالتي با ساخت بالشي |  |  |
| گنبد آتشفشاني تراكي‌آندزيت - داسيتي |  |  |
| مارن و كنگلومرا | ## ميوسن |  |
| سنگ‌هاي مارني گچ‌دار همراه ماسه سنگ و كنگلومرا |  |  |
| تناوب سنگهاي آندزيتي، توف برش، ماسه‌سنگ‌توفي، ولكانيك كنگلومرا | ## ائوسن |  |
| ولكانيك برش،گدازه آندزيتي‌-‌داسيتي |  |  |
| ميكروكنگلومرا با سيمان آهكي داراي نوموليت |  |  |
| آ‌هك كرم‌-‌خاكستري روشن ضخيم لايه‌-‌توده‌اي |  | # كرتاسه |
| ماسه سنگ، كنگلومراي قرمز با سيمان آهكي |  |  |
| آهك خاكستري ضخيم لايه تا توده‌اي حفره دار |  |  |
| تناوب مارن سبز‌- خاكستري حاوي پولك هاي گچ |  |  |
| ماسه سنگ و كنگلومرا با ميان لايه‌هاي آهك |  |  |
| كنگلومرا با قطعات گرد شده سنگ هاي قبلي |  |  |

ليتولوژي هاي موجود در برگه 1:100000 آبريز

| آهك توده‌اي خاكستري روشن با ساخت نواري ( آهك زريگان) |  |  | # پالئوزوئيك-پركامبرين |
| --- | --- | --- | --- |
| واحد دولوميت و مرمر راهنما |  |  |  |
| تناوب شيل سبز آهكي و آهك لايه لايه سياه و خاكستري و آهك مارني |  |  |  |
| دولوميت ضخيم لايه حاوي نوارهاي سياه چرت‌(دولوميت سلطانيه) |  |  |  |
| تناوب دولوميت و ماسه سنگ كوارتزيتي با دولوميت‌هاي چرت‌دار |  |  |  |
| تناوب دولوميت‌هاي‌چرت دار،شيل‌وماسه‌سنگ،سنگهاي آتشفشاني‌بازيك‌واسيدي‌باعدسي‌هاي‌آهن |  |  |  |
| سنگهاي آتشفشاني بازيك (دياباز و بازالت) كمي دگرگون شده |  |  |  |
| تناوب شيل و ماسه‌سنگ نازك لايه‌(سازند تاشك) |  |  |  |
| كوارتز‌سرسيت‌مسكويت‌‌شيست،كوارتز‌‌كلريت‌‌اپيدوت‌شيست،كوارتزيت(كمپلكس‌دگرگوني تاتك) |  |  |  |
| آهك و دولوميت مرمري شده |  |  |  |
| تناوب دولوميت وگچ |  |  |  |
| تناوب كوارتز‌سريسيت‌مسكويت‌شيست، كوارتز‌كلريت‌اپيدوت‌شيست،كوارتزيت(سازند ناتك) ‌ |  |  |  |
| ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، ‌‌آمفيبوليت، گنايس مرمر | ## كمپلكس بنه‌شور |  |  |
| مرمر، آمفيبوليت، |  |  |  |
| گنايس‌بيوتيت‌آمفيبول‌دار، گنايس‌كوارتزـ‌فلدسپاتي |  |  |  |
| گنايس‌كوارتز‌فلدسپاتي با بيوتيت كم | ## كمپلكس چاپدوني |  |  |
| گنايس چشمي داراي بلورهاي فلدسپات در يك زمينه جهت دار |  |  |  |
| گنايس‌بيوتيت‌آمفيبول‌دار ميگماتيتي تيره |  |  |  |
| گنايس ميگماتيتي فلدسپات‌‌بيوتيت‌آمفيبول‌دارهمراه رگه‌هاي كوارتز‌ فراوان |  |  |  |
| گرانوديوريت آناتكسي |  |  |  |
| دايك‌هاي ديابازي و ميكرو مونزوديوريتي |  |  | # سنگهاي آذرين |
| ميكرومونزونيت و داسيت پورفيري |  |  |  |
| رگه‌ها و آپوفيزهاي سيليسي |  |  |  |
| زون اكتينوليتي |  |  |  |
| آپوفيزها و رگه هاي كوارتز فلدسپاتي |  |  |  |
| كوارتز پرفير و ميكروگرانيت صورتي كوارتز فلدسپاتي |  |  |  |
| گرانيت روشن رنگ كوارتز فلدسپاتي با ميزان كمي بيوتيت |  |  |  |
| گرانيت درشت-متوسط بلور كوارتز فلدسپاتي(گرانيت زريگان) |  | ## پركامبرين |  |
| گرانوديوريت |  |  |  |
| ديوريت وگابرو |  |  |  |
| ديوريت گنايس |  |  |  |

آهك زريگان يا عقدا (EIa)

در شمال گرانيت زريگان بر روي واحد شيل-آهكي افق ستبري از آهك توده‌اي خاكستري روشي رنگ با ضخامت 200 متر قرار مي‌گيرند كه بلندترين ارتفاعات ناحيه را تشكيل مي‌دهد.

دولوميت-مرمر راهنما (Pe-Edk)

مرز ميان كمپلكس دگرگوني و بنه‌شورو يك افق دولوميت مرمر خاكستري قهوه‌اي رنگ به شدت بلورين است كه به صورت نوار باريكي برونزد دارد.

## واحدهاي ليتولوژيكي مربوط به مزوزوئيك:

در محدودة مورد مطالعه سنگهاي مربوط به پالئوزوئيك بالا رخنمون ندارند و از سنگهاي مزوزوئيك نيز سنگهاي رسوبي كرتاسه برونزد پيدا كرده‌اند، كه به طور دگر شيب بر روي واحدهاي قديميتر جاي مي‌گيرند. واحدهاي مختلف كرتاسه به ترتيب از قديم به جديد به شرح زير مي‌باشند:

واحد كنگلومرايي (KS):

كه اغلب بر روي سنگهاي دگرگوني قديميتر قرار گرفته و ضخامت آن 30 تا 50 متر مي‌باشد.

واحد آواري (KS):

در منطقه آريز بر روي كنگلومرا (KC1) تناوبي از مارن، ماسه‌سنگ و كنگلومرا قرار مي‌گيرد كه حاوي لايه‌هاي آهك خاكستري مي‌باشد.

آهك اوربيتولين‌دار (KL1):

بر روي واحد KS يك افق ستبر از آهك ريفي خاكستري رنگ داراي فسيل اوربيتولين و دو كفه‌اي جاي مي‌گيرد كه گاهي حاوي ژيپس مي‌باشد.

واحد كنگلومرايي (KC2):

بر روي آهك اوربيتولين‌دار KL1 يا واحد مارني-ماسه‌سنگيKS  يك افق كنگلومرايي-ماسه‌سنگي قرمز رنگ قرار مي‌گيرد كه بخش ماسه‌سنگي آن حاوي فسيل اوربيتولين و رودسيت مي‌باشد.

واحد آهكي (K12):

جنوب و جنوب خاوري منطقه رديف ستبري از آهك كرم رنگ ستبر برونزد دارد كه ضخامت آن بيشتر از 250 متر برآورده شده است.

## سنگهاي رسوبي و آتشفشاني ترسير:

سنگهاي دوران سوم بيشتر در بخش شمال باختري محدوده و در كناره شمال و خاوري كوه درانجير و كوه خوشومي گسترش دارند كه به ترتيب از قديم به جديد در ذيل معرفي مي‌گردند.

واحد ميكروكنگلومرايي (ES):

اين واحد از كنگلومرا با سيمان آهكي آكنده از نوموليت است. ضخامت اين واحد تا 100 متر مي‌رسد.

واحد ولكانيك برش و توف برشي (Evbr):

اين واحد از توف و برش با تركيب تراكي آندزيت، داسيت آندزيت و ريوداسيت تشكيل شده است و بر روي واحدهاي متامورفيك قرار مي‌گيرد كه تحت تأثير محلولهاي گرمايي دگرسان شده است.

واحد ولكانيكي آندزيتي داسيتي (Ev):

اين واحد در بخش‌هاي شمال غربي كوه خوشومي قرار گرفته است كه ليتولوژي اين واحد آندزي‌داسيت، توف‌برش، ماسه‌سنگ توفي و ولكانيك كنگلومرا مي‌باشد. در درون اين واحد آثار مالاكيت و فيروزه گزارش شده است.

واحد مارني (Mm):

اين واحد از مارن، ماسه‌سنگ و كنگلومرا كه داراي پولك‌هاي گچ مي‌باشد، تشكيل شده است و هم ارز سنگهاي رسوبي سازند قم و قرمز بالايي مي‌باشد.

واحد ولكانيكي Pld,Plv :

اين واحد شامل سنگهاي ولكانيكي با تركيب تراكي آندزيت-داسيت مي‌باشد كه به صورت گنبد آتشفشاني در خاور كوه خوشومي برونزد دارند. يكسري سنگهاي ولكانيكي با تركيب آندزيت بازالتي داراي ساخت بالشي در غرب كوه چاه‌چوله برونزد دارند كه توسط رسوبات كواترنر پوشيده شده‌اند.

## رسوبات كواترنر:

اين واحد شامل رسوبات‌ كواترنري شامل پادگانه‌هاي كهن رودخانه‌اي، رسوبات آبرفتي دشت، تپه‌هاي ماسه‌اي بادي، آبرفت‌هاي جوان رودخانه‌اي و كفه‌هاي رسي و نمكي مي‌باشد كه در دشت‌ها و مسير رودخانه‌ها قرار دارند.

ماگماتيسم منطقه مورد مطالعه:

علاوه بر سنگهاي ولكانيكي ذكر شده در قبل يكسري توده‌هاي نفوذي مربوط به زمانهاي مختلف نيز در منطقه رخنمون دارند كه به شرح ذيل مي‌باشند:

توده‌هاي نفوذي ديوريت-گابرويي (d) و ديوريت گنايس (d-gn)

در شمال گرانيت زريگان، دنباله كوه درانجير، در خاور كوه درانجير و شمال نقشه اين سنگها رخنمون دارند. طبق مطالعات قبلي به پركامبرين نسبت داده شده‌‌اند ولي در مطالعات جديد به ترياس بالايي نسبت داده شده‌اند.

توده‌هاي نفوذي گرانوديوريتي (gd):

سنگهاي گرانوديوريتي سنگهاي دگرگوني و توده‌هاي نفوذي ديوريت- گابرويي را بريده است بيشترين گسترش آن در كوه درانجير است و توده‌هاي نفوذي فوق توسط گرانيت g3 قطع گرديده است علاوه بر اين يكسري دايكهاي ميكرومونزوديوريتي نيز توده‌هاي مذبور را قطع كرده است. سن اين توده‌‌هاي گرانوديوريتي ژوراسيك مياني-بالايي است.

توده‌ گرانيتي زريگان (Zg):

در بخش خاوري و جنوب خاوري نقشه،‌ توده گرانيتي بزرگ روشن رنگي سنگهاي دگرگوني كمپلكس ناتك را در كوه چاه‌چوله و سنگهاي دگرگوني كمپلكس بنه‌شورو را در كوه زريگان قطع كرده است اين توده داراي روند شمال جنوبي بوده و توسط يكسري دايكهاي ديابازي قطع گرديده است. در بخش شرقي گرانيت فوق در داخل سنگهاي آتشفشاني سازند ريزو در سطوح شكاف به صورت ثانويه تشكيل گرديده است. توده گرانيتي زريگان به سن پركامبرين نسبت داده شده است.

توده گرانيتي g3:

در كوه درانجير توده بزرگ روشن رنگ مايل به صورتي ديده مي‌شود كه سنگهاي دگرگوني كمپلكس چاپدوني و توده گرانوديوريتي gd را بريده است. كه خود توده گرانيتي نيز توسط دايكهاي ميكروكوارتزمونزونيتي، ميكروكوارتز مونزوديوريتي قطع گرديده است. سن‌گرانيت فوق ائوسن مياني به روش K-Ar تعيين شده است.

تكتونيك منطقه:

اين منطقه بخشي از خرد قاره ايران مركزي مي‌باشد كه كهن‌ترين واحدهاي ليتولوژي ايران را در خود جاي داده است و حوادث تكتونيكي متعددي را پشت سر گذاشته است. كهن‌‌ترين جنبش زمين ساختي و دگر شكلي در منطقه مربوط به اواخر پركامبرين و هم ارز فاز كوهزايي كاتانگايي (هوكريده و همكاران 1962) مي‌باشد. فازهاي كوهزايي كالدونين و هرسي‌نين در منطقه نمود چنداني ندارند. ولي با توجه به بررسي‌هاي ژئوكرونولوژيكي، نفوذ توده گرانيتي زريگان را به فاز كوهزايي كالدونين يا هرسي‌نين نسبت داده‌اند. فعاليت فازهاي كوهزايي سيمرين پيشين و پسين با فعاليت آذرين در منطقه نمود دارند و فاز كوهزايي لاراميد با ماگماتيسم (نفوذ گرانيت g3) و دگرگوني در كمپلكس چاپدوني مشهود مي‌باشد سرانجام فعاليت فازهاي كوهزايي نئوژن (آلپ و پاسادنين) با خروج سنگهاي ولكانيكي و چين‌خوردگي رسوبات جوان همراه بوده است.

از ديدگاه تكتونيكي منطقه را مي‌توان به دو بخش خاوري و باختري تقسيم كرد كه احتمالاً به وسيلة ادامه گسل پشت بادام از هم جدا مي‌شوند. بلوك خاوري به صورت نواري با روند شمالي - جنوبي گسترش داشته و ادامه آن به سوي جنوب در خارج از محدوده نيز ديده مي‌شود. اين بلوك سرزمين مرتفعي را از زمان كامبرين پايين تا اوائل كرتاسه تشكيل داده است كه در‌‌ آن رسوبگذاري صورت نگرفته است و يا به علت فرسايش شديد رسوبات آن از بين رفته است.

بلوك باختري كه ادامه برونزد سنگهاي چاپدوني و پشت بادام است نيز از زمان كامبرين پايين تا اوايل كرتاسه سرزمين مرتفعي را تشكيل داده است.

روند همگاني لايه‌ها و چين‌ها در هر دو بلوك شمال تا شمال باختر-جنوب‌خاوري جابجا شده‌اند. گسلهاي شمال خاور- جنوب باختري اغلب راست‌گرد هستند در حاليكه گسل‌هاي شمال‌باختر-جنوب‌خاور چپ‌گرد مي‌باشند. اين گسلها احتمالاً گسل‌هاي درجه دوم در ارتباط با كنش راستالغز گسل پشت بادام هستند. يك گسل بزرگ رورانده موازي با گسل پشت بادام نيز در بلوك خاوري، باعث راندگي سنگهاي دگرگون ناتك بر روي مجموعة دگرگوني بنه‌شورو شده است.

نمونه‌برداري

مقدمه

در ژئوشيمي اكتشافي سه بخش اساسي وجود دارد كه شامل نمونه‌برداري، تجزيه نمونه‌ها و تفسير نتايج مي‌باشد. در صورتيكه خطائي در تجزية نمونه‌ها صورت گرفته‌ باشد بايد بار ديگر آنرا تكرار كرد و به تفسير مجدد داده‌ها پرداخت. ولي در صورت ايجاد خطا در نمونه‌برداري نه فقط بايد اين مرحله را تكرار كرد بلكه بايد تجزيه نمونه‌ها و تفسير داده‌ها را نيز دوباره انجام داد كه در مجموع مخارج زيادي را در بر مي‌گيرد. بنابراين نمونه‌برداري صحيح از اهميت خاصي برخوردار است. در نمونه‌برداري دست‌كم بايد سه پارامتر را در نظر داشت:

1ـ تعيين بهترين و مناسب‌ترين محيط نمونه‌برداري براي عناصر مورد جستجو

2- رعايت نكات فني نمونه‌برداري به منظور برداشت معرف‌ترين آنها

3- طراحي شبكه نمونه‌برداري بهينه

نمونه‌ها بايد دقيقاً معرف باشند و تعداد نمونه‌ها بايد در حدي باشد كه متناسب با كليه تغييرات تركيبي منطقه مورد مطالعه باشد. انتخاب نمونه مناسب مستلزم داشتن اطلاع كافي از ماده مورد بررسي و محيط دربرگيرندة آنهاست.

اهداف اكتشاف

در اين پروژه هدف از اكتشاف ترسيم نقشه‌هاي ژئوشيميائي و تعيين مناطق اميد‌بخش براي عناصر:Ba ,Sr , Cr, Co, Zn, Ag, Au, As, Sb, Bi, Hg, W, Cu, Pb, Ni, Mo, Sn ‍‍,Te,Sc Cd , V , Yمي‌باشد.

1- نمونه‌برداري

## 1-1- انتخاب محيط نمونه‌برداري

بـطور كـلي هـدف از بررسي‌هاي اكتـشاف ناحيه‌اي مشخص‌كردن مناطق اميد‌بخش براي مراحـل بعدي اكتشـاف مي‌باشد. با درنظر گرفتن وسعت محدودة تحت پوشش اكتشاف ژئوشيميايي ناحيه‌اي روش مطالعة هاله‌هاي ليتوژئوشيميائي اوليه نمي‌تواند مورد استفاده قرارگيرد. لذا محيط‌هاي در برگيرندة هاله‌هاي ثانويه، تحت پوشش عمليات اكتشافي قرار مي‌گيرند. اساس اين مطالعات بر بررسي هاله‌هاي پراكنده ثانوية عناصر در محيط‌هاي سطحي نظير خاك‌ها، آبرفتها، رسوبات رودخانه‌اي، يخرفت‌ها، شيب‌رفت‌ها و غيره كه ضمن هوازدگي سوپرژن كانسارها تشكيل مي‌شوند مي‌باشند. از اينرو هالة پراكندگي ثانويه منطقه‌ايست كه در آن تمركزهاي غيرعادي از عناصر معيني كه معرف كاني‌سازي مي‌باشند وجود دارد. اين  منطقه‌ شامل‌ مواد سنگي سخت‌نشده‌اي است كه رخنمون توده‌ كانسار و حتي گاهي هاله‌هاي اوليه آنها را احاطه مي‌كند. در ژئوشيمي اكتشافي به روش مطالعة هاله‌هاي ثانويه بررسي رسوبات رودخانه‌اي از اهميت خاصي برخوردار است و بويژه در شرايط بارندگي متوسط اهميت بيشتري به خود مي‌گيرد.

نمونه‌هاي آبراهه‌اي معرف تركيب شيميايي مواد بالادست خود هستند. دلايل استفاده از روش ژئوشيمي آبراهه‌اي به قرار زير است:

الف: وجود هاله‌هاي پراكندگي وسيع

ب: آساني نمونه‌برداري و آماده‌سازي

ج: سادگي اجراء

بالابودن احتمال آلودگي وتغيير وضعيت مورفولوژيكي و فعال‌بودن پديدة رسوب‌‌گذاري مجدد رودخانه سبب مشكل شدن تفسير داده‌ها و برقراري ارتباط بين آنومالي و منبع توليد آن است.

## 1-2- طراحي شبكه بهينه نمونه‌برداري

بطور كلي در پروژه‌هاي اكتشافات ژئوشيميائي آبراهه‌اي در مقياس ناحيه‌اي، چگالي نمونه‌برداري پيشنهادي براي طراحي اوليه بر مبناي يك نمونة آبراهه‌اي براي هرKm23 - 5/2 مناسب مي‌باشد. در طراحي شبكه نمونه‌برداري پارامترهاي گوناگون مانند زون‌هاي دگرساني، تكتونيك (بويژه شكستگي‌هاي فرعي)، نواحي داراي توده هاي نفوذي و ولكانيك وغيره بر چگالي نمونه‌برداري تأثير فراوان دارند.

## 1-3- تعيين نقاط نمونه‌برداري

براي توزيع بهينه نمونه‌ها و حصول نتايج مطلوب از داده‌هاي حاصل از هر نمونه طراحي اوليه نقاط نمونه‌برداري عمدتاً بر اساس مركز ثقل آبراهه‌ها بوده‌است. براي اين منظور ابتدا نقشة آبراهه‌هاي ناحيه با استفاده از نقشه‌هاي توپوگرافي ترسيم گرديد. از آنجا كه چگالي آبراهه‌ها در مركز ثقل تأثير زيادي دارد و با توجه به عدم دقت كافي نقشه‌هاي توپوگرافي در اين زمينه اين نقص حتي الامكان با كمك فتوژئولوژي و عكس هوائي پوشش داده شد. بدين ترتيب اين عمل سبب مي‌شود تا در طراحي شبكه نمونه‌برداري بواسطة در نظر گرفته نشـدن برخي آبراهه‌ها هيـچ گونـه اريـبي ( Biase) در طراحي وارد نشود.

نمونه‌برداري متوالي از مراكز ثقل در مواردي عملي است كه بتوان در محل نمونه‌برداري و همزمان با آن ارزش اكتشافي نمونه‌ها را (مثبت يا منفي) ارزيابي كرد. در صورتيكه چنين كاري قابل اجراء نباشد بجاي روش متوالي از روش نمونه‌برداري همزمان از مراكز ثقل‌ استفاده مي‌شود. طراحي شبكه نمونه‌برداري در اين برگه به طريقي صورت‌گرفت كه بيشترين تطابق را با روش مركز ثقل داشته‌ باشد.

## 1-4- انجام عمليات نمونه‌برداري

پس از تعيين نقاط نمونه‌برداري بر روي نقشه و مشخص‌شدن شبكه نمونه‌برداري بر روي نقشه توپوگرافي، اكيپ‌هاي نمونه‌برداري در ناحية اكتشافي مستقر شدند. در طي عمليات نمونه‌برداري پس از يافتن محل نمونه‌ها و با استفاده از نقشه توپوگرافي وGps (Global Positioning System) از نقاط از قبل تعيين شده و از جديدترين رسوبات آبراهه‌اي، نمونه برداشت گرديد. در طي نمونه‌برداري برخي معيارها به شرح زير اعمال گرديدند.

1- در محل هر نمونه پس از كنار زدن مواد سطحي بستر آبراهه توسط بيلچه اقدام به نمونه‌برداري شد.

2- به منظور كاهش خطاي نمونه‌برداري سعي شد تا حد امكان طول مسير برداشت نمونه‌ها در آبراهه افزايش پيدا كند مشروط بر آنكه در طول مسير شاخة فرعي جديد آبراهه را قطع نكند. با توجه به عرض كم آبراهه‌ها امكان نمونه‌برداري دايره‌اي وجود نداشت لذا فواصل چند متري تا چند ده متري انتخاب شدند.

3- از برداشت مواد آلي اجتناب شد چراكه اغلب بدليل ارتباط با پديدة جذب، غلظت فلزات در آنها بالا است. تجربه نشان داده است كه در مواردي آنومالي در اين مواد از نوع بي‌اهميت بوه‌ است و ارتباطي با كاني سازي ندارد.

4- در جاهايي كه عرض آبراهه‌ها كم بود، سعي شد حتي‌الامكان نمونه‌ها از وسط آبراهه‌ها برداشت شود. كوشش زيادي براي اجتناب از برداشت واريزه‌هاي كنار آبراهه‌ها شد زيرا اين اجزاء معرف تركيب ميانگين رسوبات حوضه آبريز نيستند.

5- برمبناي نظر كارشناسان و با توجه به اهداف اكتشاف در صورت لزوم اقدام به تغيير وضعيت شبكه نمونه‌برداري گرديد كه بدلايلي نظير مشخص شدن آبراهه جديد، نداشتن رسوب در نقاط از پيش تعيين‌شده و ... بوده ‌است.

مشخصات هر نمونه شامل شمارة صحرائي، مشخصات محيط نمونه‌برداري ( نظير رودخانه، آبرفت و ..‌. )، ليتولوژي بالادست آبراهه، نقش سنگ بستر در قطع كردن آبراهه و ..‌. ثبت گرديد.

## 1-5- نمونه‌هاي ژئوشيميائي

مطالعات در نواحي گوناگون و درطي پروژه‌هاي مختلف ناحيه‌اي، جزء 80- مش را بعنوان مناسب‌ترين اندازه دانه‌ها براي برداشت نمونه‌هاي رسوبات آبراهه‌اي معرفي مي‌كنند. در ايران نيز طبق روال معمول در پروژه‌هاي مختلف ژئوشيميائي، نمونه‌هاي ژئوشيميائي با ابعاد80- مش برداشت مي‌شود، ولي در اين پروژه بنابه دلايلي نظير عدم هوازدگي شيميائي رسوبات جزء40- مش برداشت شد. بدين ترتيب در محل نمونه‌برداري 100تا200 گرم از جزء 40- مش رسوب آبراهه‌اي برداشته شد، سپس مشخصات محل نمونه‌برداري و خود نمونه‌‌ها در برگه‌هاي توضيحات ثبت شدند.

2- آماده‌سازي نمونه‌ها

همانطوريكه عنوان شد نمونه‌هاي ژئوشيميائي با الك 40 مش الك گرديدند و به ميزان 100 الي 200 گرم از نمونة الك شده به منظور ارسال به آزمايشگاه آماده‌سازي شد. براي اين منظور مقدار 100 گرم از نمونةآبراهه‌اي انتخاب و بوسيله پودركنندة حلقوي تا زير 200 مش پودر گرديد و از اين پودر يك نمونه براي تجزيه انتخاب و باقيماندة نمونه بايگاني گرديد.

3- آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي

در اين پروژه 22 عنصر Zn, Cr, Sr, Ba, Au, As, Sb, Bi, Hg, W, Pb, Ni, Mo, Sn, Ag, Co, Cu , ‍‍,Sc, V,Te   Y,Cd مورد تجزيه شيميائي قرار گرفتند. جدول مربوط به آناليز نمونه‌ها در CD ضميمه  آورده شده است.

## 3-1- روش آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي و حد حساسيت دستگا‌هها

مهمترين پارامتر در انتخاب روش آناليز حد حساسيت آن مي‌باشد. اصولاً وجود مقادير سنسورد براي يك عنصر در تجزيه و تحليل‌هاي آماري اختلال ايجاد مي‌كند و علاوه بر اين از آنجا كه در اكتشافات ژئوشيميائي اهميت و كاربرد مقادير عددي مربوط به هر يك از عناصر صرفاً به منظور مقايسه نسبي آنها با يكديگر براي  تعيين  مقادير آنومالي مي‌باشد، لذا حصول مقادير عددي (غيرسنسورد) براي يك عنصر از درجة  اهميت بالائي برخوردار است. حد حساسيت يك روش  آزمايشگاهي براي يك عنصر در ارتباط با مقدار زمينة آن انتخاب مي‌شود و بايد كوچكتر از آن باشد. لذا با توجه به توضيحات فوق، مقادير حد حساسيت براي عناصر مورد نظر با توجه به تكنيك‌هاي آزمايشگاهي موجود و مقدار زمينة عناصر تعيين شد تا با توجه به فراواني كم عناصر در برخي از سنگها تا حد امكان مقادير غير سنسورد حاصل شود.

## 3-2- دقت آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي

در مباحث ژئوشيمي يكي از سه مؤلفة اصلي خطاي كلي در عمليات اكتشافي، خطاي آزمايشگاهي است و بدست آوردن اين خطا براي اطلاع از ميزان دقت آناليز حائز اهميت است. از آنجا كه در پروژه‌هاي ژئوشيميائي در مقياس ناحيه‌اي هدف سنجش نسبي مقادير هر عنصر نسبت به يكديگر به منظور معرفي نواحي اميد‌بخش مي‌باشد، لذا دقت اندازه‌گيري‌ها در مقايسه با صحت آنها از درجة اهميت بيشتري برخوردار است. به همين دليل با آناليز تكراري نمونه‌هاي ژئوشيميائي دقت عمليات مورد بررسي قرار گرفت. در مرحلة نخست جهت بررسي وضعيت دقت عمليات از دياگرام كنترلي طراحي شده براي10%خطا كه در سال 1976 توسط تامسون  ارائه شد، استفاده گرديد. بدين منظور ابتدا جداول  (2-1) تا (2-22) ترسيم شدند. در اين جداول در ستون اول نام متغير، در ستون دوم شماره سريال نمونه‌ها، در ستون هاي سوم و چهارم مقادير اندازه‌گيري شده براي هر جفت نمونه، در ستون پنجم مقدار ميانگين و در ستون ششم قدر مطلق تفاضل هر زوج نمونه آورده‌شده است. در دياگرام كنترلي تامسون، محورهاي افقي و قائم به ترتيب مقادير لگاريتمي ميانگين و قدر مطلق تفاضل دو اندازه گيري را نشان مي‌دهد. پس از پياده كردن نقاط مربوط به جفت نمونه‌هاي آناليز شده در صورتيكه 90% داده‌ها زير خط معادل 10% و 99% داده‌ها زير خط معادل 1%  قرار گيرند خطا در حد 10% خواهد بود. براساس داده‌هاي موجود درجدول (2-1) تا (2-18) دياگرام‌هاي كنترلي هر يك از عناصر ترسيم گرديدند.

اشكال (2-1) تا (2-9) دياگرام كنترلي عناصر مورد نظر را نشان مي‌دهد. با بررسي اين دياگرام‌ها ديده مي‌شود كه براي كليه عناصر دقت آناليز از شرايط قابل قبولي برخوردار است. اشكال و جداول ذكر شده در ضميمة فصل دوم آورده شده‌اند.

در مرحلة بعد براي اطلاع از ميزان خطاي نسبي (RE) از پراش آناليز نمونه‌ها استفاده شدكه با محاسبه پراش مي‌توان ضريب اطمينان (CI) مربوط به آناليز نمونه‌ها در سطح اعتماد 95% را محاسبه نمود و سپس بوسيلة آن مقدار خطاي نسبي را بدست آورد. علاوه بر آن خطاي نسبي و خطاي استا‌ندارد هر عنصر نيز محاسبه شد.  ميزان خطاي نسبي و استاندارد در جدول (2-19) آورده شده است. همانطور كه ديده‌ مي‌شود عنصر Znميزان خطاي نسبي بالائي را نشان مي‌دهند. ميزان متوسط خطاي نسبي در سطح اعتماد 95% برابر91/10% مي‌باشد. شكل  (2-10) ميزان خطاي نسبي را براي عناصر مختلف بصورت نمودار نشان مي‌دهد.

پردازش‌داده‌ها

مقدمه

پردازش داده‌ها مرحله‌اي است كه طي آن به حجم زياد اطلاعات گردآوري شده سامان داده مي‌شود و با اعمال محاسبات آماري و زمين‌آماري گوناگون به شكل قابل تفسير درمي‌آيند. از جمله عملياتي كه در اين مرحله صورت مي‌گيرد، مي‌توان به طبقه‌بندي داده‌ها، ورود داده‌ها در بانكهاي اطلاعاتي، رسم نمودارها و تنظيم جداول اشاره كرد و در طي اين مراحل كنترلهاي مختلفي صورت مي‌گيرد تا از بروز خطاهاي احتمالي جلوگيري شود. در اين بخش پردازش داده‌هاي جوامع سنگي جهت تحليل ناهمگني سنگ منشأ نمونه‌ها، محاسبه شاخص غني‌شدگي و همگن‌سازي جوامع و در نهايت محاسبات آماري تك‌متغيره و چندمتغيره صورت مي‌گيرد.

1- محاسبات آماري داده‌هاي خام

اولين مرحلة پردازش داده‌هاي ژئوشيميائي بررسي پارامترهاي آماري مربوط به تك‌تك عناصرجهت شناخت ماهيت توزيع هر يك از آنها مي‌باشد كه با محاسبة پارامترهاي آماري از قبيل ميانگين، انحراف معيار، چولگي، كشيدگي، واريانس و… مي‌توان به اين مهم دست پيدا كرد.

در پردازش آماري، نمونه‌هاي ژئوشيميايي به صورت زيرجامعه‌اي از جامعه كلي بررسي مي‌شوند و اولين گام در شناخت خصوصيات اين زيرجامعه، محاسبه پارامترهاي آماري اصلي نظير ميانگين انحراف ‌معيار، چولگي، كشيدگي و پراش مي‌باشد. در اين قسمت براي هر عنصر تعداد نمونه‌ها، حداقل عيار، ميانگين، ميانه، انحراف معيار، چولگي و كشيدگي در يك جدول درج و نيز نمودارهاي هسيتوگرام فراواني و توزيع نرمال Q –Q داده‌هاي خام ترسيم شدند كه در اشكال (3-1) تا (3-22 ) ضميمه فصل سوم آورده شده است.

بررسي اين جداول و نمودارها نشان مي‌دهد كه عناصر پردازش‌شده در اين برگه  به 3 گروه كلي مي‌توان دسته بندي كرد.

نخست آنهايي كه داراي چولگي مثبت شديد بوده و يا توزيعي شبيه توزيع L  دارند  كه شامل عناصر Au, Cu, Sn, W, Mo, pb مي‌باشند . اين امر براي عنصر طلا امري عادي است چون معمولاً عيارهاي بالا فراواني بسيار كمتري براي اين عنصر دارند، ميزان چولگي براي عنصر Pb برابر 22.728 براي عنصر W برابر 7.337 مي‌باشد. چولگي مثبت شديد براي عنصر Pb بخاطر وجود چند نمونه غيرعادي با عياهاي بادوام باشد. در مورد عنصر Cu چولگي مثبت 3.235 بخاطر كانه‌زايي و چولگي مثبت زياد 6.382 براي براي Sn بخاطر وجود مقادير خارج از رده مي‌باشد.

دوم عناصري كه توزيع نزديك به نرمال با چولگي مثبت يا منفي كمي دارند كه اكثريت عناصر در اين گروه قرار مي‌گيرند كه شامل عناصر Zn, Ag, Cr, Ni, As, Sb, Cd, Y, V, Sr, Te مي‌باشد كه مقدار چولگي اين عناصر به ترتيب برابر 1.503, 1.410, 1.699, 0.636, 0.813, 2.087, 1.692, 2.030, 2.237, 1.725, 0.0703 مي‌باشد.

سوم شامل عناصر Bi با چولگي برابر 0.510، Sc با مقدار چولگي برابر 0.161، Co با چولگي برابر 0.464، Ba با مقدار چولگي برابر 0.431 مي‌باشد كه توزيعي تقريباً نرمال دارند كه از ميان عناصر مطالعه‌شده كشيدگي تابع توزيع عناصر W, Sn, Pb كه به ترتيب برابر 60.659, 88.474, 528.589 مي‌باشد.

عوامل مختلفي مثل سنگ منشأ متنوع در بالادست نمونه آبراهه‌اي، فرايندهاي كاني‌سازي و غيره مي‌توانند موجب بروز شكل غير نرمال در توزيع فراواني مقادير عنصري شوند. هدف اصلي مطالعات ژئوشيميايي در بخش پردازش داده‌ها، حذف و يا حداقل كاهش تأثير ساير عوامل غير از كاني‌سازي در ناحيه منشأ مي‌باشد تا با تشخيص نواحي آنومالي در واقع به مناطقي كه احتمال كاني‌سازي در آنها بيشتر است نزديك شويم.

تنوع واحدهاي آذرين و رسوبي با برونزدهاي محدود در برگه آبريز موجب شده است تا آبراهه‌ها در طول مسير خود از چند نوع واحد سنگي عبور نمايند و درنتيجه رسوبات آبراهه‌اي ويژگي چند منشأ مختلف را به خود بگيرند. اين عامل به دليل ايجاد ناهمگني در جامعه نمونه‌هاي ژئوشيميايي است. به همين دليل در اين بررسي، پردازش داده‌ها بر اساس تفكيك جوامع‌سنگي مختلف صورت گرفت.

2- جدايش جوامع سنگي

ازمهمترين شرايط لازم جهت تحليل صحيح مقدار متغير در جوامع ژئوشيميايي، همگن‌بودن آنها است و هر گونه انحراف در صحت چنين فرضي مي‌تواند كم و بيش موجب انحرافاتي در تخمين مقادير شده ونهايتاً به نتايج نادرستي منجر شود. از جمله متغيرهاي سطحي كه باعث ناهمگني در جوامع  ژئوشيميايي مي‌گردد نوع سنگ بستر رخنمون‌دار است كه نقش منشأ را در رسوبات حاصل از فرسايش آنها ايفا مي‌كند. از آنجا كه تغييرات ليتولوژي در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي مي‌تواند زياد باشد و از طرفي مقادير زمينه عناصر مورد بررسي در اين سنگها تا چند برابر ممكن است تغييركند، بنابراين فاكتور تغييرات ليتولوژي در ناحية منشأ رسوبات يكي از مهمترين عوامل ايجاد ناهمگني در جامعة نمونه‌هاي ژئوشيميائي به نظر مي‌رسد. از آنجا كه هر رسوب آبراهه‌اي فقط از سنگهاي بالادست خود مشتق مي‌شود، بدون نرمالايز كردن مقدار عنصر نسبت به جنس بالادست درحوضة آبريز امكان دست‌يابي به جامعة همگن كه بتوان بر اساس آن مقادير زمينة آستانه و آنومالي ها را مشخص كرد غيرممكن مي‌باشد.

براي حذف ناهمگني‌هاي ذكر شده لازم است جنس سنگهاي قطع شده توسط آبراهه‌هاي مورد نمونه برداري در بالادست هر نمونه مشخص گردد. بنابراين با استفاده از نقشة زمين شناسي 1:100000 آبريز واحدهاي سنگي مختلف جدا گرديدند.

جدول (3-1) تنوع واحد هاي ليتو لوژيكي منطقه را باتوجه به علائم اختصاري بكار رفته نشان مي‌دهد.

باتوجه به شكلهاي (3-23) و (3-24) تعداد نمونه‌هاي هر زير جامعه، سهم هر يك در جامعة كلي و طبقه بندي زير جامعه‌هاي سنگي به شرح زير مي‌باشد:

الف- زير جامعه تك سنگي، شامل234نمونه در 6 گونه سنگي مختلف

ب- 	زير جامعه دو سنگي، شامل 196نمونه در13 گونه سنگي مختلف

ج- 	زير جامعه سه سنگي، شامل 80 نمونه در 9 گونه سنگي مختلف

د- 	زير جامعه بيشتر از سه سنگي، شامل 53 نمونه

بديهي است هر چه بر تعداد زير جامعة تك سنگي افزوده شود و از تنوع گونه‌هاي سنگ بالادست كاسته گردد محيط  همگن‌تري از سنگ منشأ رسوبات آبراهه‌اي در اختيار داريم و شدت تأثير اين عامل كاهش مي‌يابد.

در پايان رده‌بندي جوامع سنگي گونه‌هايي كه كمتر از 7 نمونه را در خود جاي داده بودند تفكيك ومورد آناليز خوشه‌اي قرار گرفتند. در نتيجه به سه گروه مشخص تقسيم شدند وجهت پردازش‌هاي بعدي همانند ساير جوامع سنگي به كار گرفته شدند.

در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه در جدايش جوامع سنگي در منطقه تحت پوشش، عامل زماني در نظر گرفته نشده است، بدين معني كه اگر سنگ بالادست رخنمون‌دار در آبراهه از جنس آهك باشد چه اين آهك متعلق به پركامبرين باشد وچه كرتاسه، اثري در طبقه‌بندي نداشته وهر دو بعنوان يك جامعة سنگ بالادست مورد بررسي قرار گرفتند زيرا در غير اينصورت تعداد جوامع سنگي بالادست آنقدر افزايش خواهد يافت كه ممكن است در هر  جامعه فقط چند نمونه قرار گيرد در نتيجه تحليل آماري روي آنها خطاي بيشتري را بوجود خواهد آورد و اين امر موجب كاهش شديد دقت تخمين‌هاي بعدي خواهد شد.

3- بررسي مقدار كلارك عناصر در سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه

به  طور كلي مقدار غلظت اندازه‌گيري شده هر عنصر در سنگ و يا رسوب آبراهه‌اي را مي‌توان به دو مؤلفة سن‌ژنتيك (وابسته به زايش سنگ ) و اپي‌ژنتيك (وابسته به كاني‌سازي احتمالي ) نسبت داد، لذا بعضي از آنومالي‌هاي ژئوشيميائي در ارتباط با كاني‌سازي نبوده بلكه تغييرات ليتولوژي آنها را ايجاد مي‌كنند. عناصري مانند Be, Ba, Sr, Pb  كه بيشتر با سنگهاي فلسيك همراهند و بصورت محلول جامد در كاني‌هائي مانند فلدسپاتها وميكاها جاي مي‌گيرند مؤلفه‌هاي سن‌ژنتيك بيشتري دارند و بدين ترتيب ممكن است آنومالي دروغين ايجاد نمايند. از موارد ديگري كه مي‌توان مثال زد شيلها بخصوص شيلهاي سياه رنگ غني از مواد آلي است كه در آنها مقدار زمينة تعدادي از عناصر كانساري بالا است و در نتيجه پتانسيل زيادي براي ايجاد آنومالي‌هاي دروغين دارند كه با توجه به نقشة زمين‌شناسي مناطق اين عوامل بايد در نظر گرفته شوند.

جدول (3-2) فراواني20 عنصر را در تيپ‌هاي سنگي آذرين و رسوبي با گسترش نسبتاً زياد به همراه نسبت حداكثر به حداقل مقادير كلارك را نشان مي‌دهد. تغيير مقادير كلارك عناصر در بين اين سنگها بقدري شديد است كه مي‌تواند به طور بالقوه نمونه‌هاي ژئوشيميائي را تحت تأثير قرار دهند. به اين ترتيب اكثر عناصر نسبت به سنگ بستر رخنمون‌دار در حوضة آبريز حساسيت پيدا مي‌كنند. بيشترين حساسيت از آن كبالت با ضريب 480 (ماكزيمم مقدار آن در سنگهاي بازيك وحداقل آن در سنگهاي آهكي است)و سپس مس 87، باريم 84، نيكل65 و ... و كمترين مقدار تغييرپذيري را عنصر بيسموت با ضريب 4/1 نشان مي‌دهد.

اين ارقام نشان مي‌دهد كه تأثير سنگ منشأ بر نمونه‌هاي ژئوشيميائي موجب مي‌گردد تا عناصر اندازه گيري شده شديداً تغييرپذير بوده و بدون نرمالايزكردن مقدار عنصر نسبت به جنس سنگ‌هاي بالادست در حوضة آبريز امكان دست‌يابي به يك جامعة همگن كه

بتوان بر اساس آن مقادير زمينه حد آستانه‌اي و آنومالي‌ها را در آنها  مشخص نمود غيرممكن مي‌باشد.

4- بررسي زمينةمحلي در هر يك از جوامع سنگي ومقايسة آنها با جامعة كلي

معياري كه براي بررسي زمينة محلي عناصر ژئوشيميائي در هريك از جوامع سنگي انتخاب شد، ميانگين است. به اين ترتيب ابتدا مقدار ميانگين هر عنصر در بعضي از جوامع سنگي محاسبه گرديده و سپس در يك نمودار ميله‌اي، مقادير آنها در جوامع سنگي مختلف مقايسه گرديدند. اشكال (3-25) تا (3-28) مقادير عناصر مختلف در جوامع سنگي نشان مي‌دهد.

در كنار ستون‌هاي مربوط به جوامع سنگي مختلف ميانگين جامعة كلي نيز جهت مقايسه ميزان تأثير- پذيري آن از نوع سنگ بالا دست آورده شده است.

ميانگين عنصر طلا در تمام جوامع سنگي تقريباً يكسان مي‌باشد. تنها در مورد جوامع سنگي Vo, Gr-Vo, Sch-Vo, Gr-Sch-Vo مقداري افزايش نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر بيسموت در تمام جوامع سنگي تقريباً يكسان مي‌باشد. تنها در مورد جوامع سنگي Vo,Scm, Sch-Vo,Sch-Lm مقداري افزايش نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر كبالت در تمام جوامع سنگي تقريباً يكسان مي‌باشد. تنها در مورد جامعة سنگي Gr-Vo مقداري افزايش نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر قلع در جوامع سنگي Gr-Sch-Vo,Sch,Gr-Sch افزايش يافته است.

ميانگين عنصرموليبدن در جوامع سنگي Vo,Mtp,Gr-Mtp افزايش يافته است.

ميانگين عنصرتنگستن در جوامع سنگي Gr,Mtp,Gr-Mtp افزايش يافته است.

ميانگين عنصرروي در جوامع سنگي Gr, Gr-Vo,Sch,Gr-Sch-Vo افزايش يافته است.

ميانگين عنصر نيكل در تمام جوامع سنگي تقريباً يكسان مي‌باشد. تنها در مورد جوامع سنگي Gr-Vo, Scm  مقداري افزايش نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر مس در تمام جوامع سنگي تقريباً يكسان مي‌باشد. تنها در مورد جوامع سنگي Gr, Mtp مقداري افزايش نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر ايتريم در تمام جوامع سنگي تقريباً يكسان مي‌باشد.

ميانگين عنصرآنتيموان در تمام جوامع سنگي تقريباً يكسان مي‌باشد.

ميانگين عنصر نقره در تمام جوامع سنگي تقريباً يكسان مي‌باشد.

ميانگين عناصر آرسنيك ،كروم ،واناديم ،استرانسيم ،باريم ،اسكانديم ،سرب ،تلور و كادميم اندك تغييراتي را از خود نشان مي‌دهند.

5- محاسبه شاخص‌ غني‌شدگي و همگن سازي جوامع

پس از دسته‌بندي جوامع سنگي به منظور همگن‌سازي جوامع مختلف، مقدار زمينة محلي عناصر رادر هريك از جوامع سنگي محاسبه مي‌كنيم. به اين منظور از ميانگين و يا ميانه استفاده مي‌شود ولي چون ميانگين خود متأثر از مقادير حدي در تابع احتمال است و از طرفي توزيع اكثر عناصر چولگي مثبت نشان مي‌دهند، از مقدارميانه كه مستقل از مقادير مي‌باشد استفاده شده است.

شاخص غني‌شدگي يك عنصر خاص در يك نمونة معين به مقدار غلظت آن عنصر در نمونة مربوطه و فراواني همان عنصر در كل جامعه نمونه‌برداري بستگي دارد. بنابراين اگر فراواني نقطه‌اي و منطقه‌اي يك عنصر هر دو همزمان با شيب ثابتي افزايش يا كاهش يابند شاخص‌ غني‌شدگي ثابت باقي مي‌ماند. به طورخلاصه مي‌توان گفت شاخص غني‌شدگي نشان‌دهنده نسبت غني‌شدگي يا تهي‌شدگي يك عنصر در هر نمونه است. بديهي است عناصري كه مقدار شاخص غني‌شدگي‌شان بيشتر از واحد باشد غني‌شدگي و آنهائي كه كمتر از واحد باشد تهي‌شدگي تلقي مي‌شود .

شاخص‌غني‌شدگي ازرابطه زير بدست مي‌آيد.                        Cmed)j) /EI= Cij

كه در آن  EIشاخص‌غني‌شدگي،  Cijمقدار فراواني عنصر  j، و j(Cmed)، ميانه مقادير عنصر j در جامعة مربوط به آن نمونه است. پس ازجايگزيني مقادير شاخص‌ غني‌شدگي به جاي داده‌هاي خام يك جامعة كلي حاصل مي‌شود كه آن را جامعة شاخص‌ غني‌شدگي مي‌نامند.

6- محاسبه پارامترهاي آماري شاخص غني‌شدگي

حال با تشكيل جامعة شاخص غني‌شدگي و محاسبة پارامترهاي آماري و رسم هيستوگرام تجمعي فراواني اين داده‌ها و مقايسه آنها با محاسبات و هسيتوگرامهاي خام به نظر مي‌رسد كه اثرات ناهمگني كه به صورت جوامع آماري مختلف در هيستوگرام بروزكرده بود تا اندازه اي از بين رفته و شكل تابع توزيع همگن‌تر شده است ولي همچنان حالت لاگ‌نرمال در شكل تابع توزيع مقادير مشاهده مي‌شود. در اين ميان توزيع  W و  Mo  بيشترين   Teو Co كمترين چولگي را نشان مي‌دهند. در شكلهاي (3-29 ) تا (3-49 ) ضميمة فصل سوم، هيستوگرام فراواني، توزيع نرمال Q - Q نمودارهاي بدون روند،نمودار جعبه اي به همراه پارامترهاي آماري اصلي شامل تعداد نمونه‌ها، حداقل وحداكثر مقدار، ميانگين، ميانه، چولگي ،انحراف معيار و كشيدگي شاخص غني‌شدگي آورده شده است.

7- بررسي مقادير خارج از رده outliers))

هنگام بررسي مقادير شاخص غني‌شدگي به نمونه‌هايي برمي‌خوريم كه در كرانه‌هاي بالا وپائين جامعه داده‌ها قرارگرفته‌اند و از جامعة اصلي جدا افتاده‌اند. اگر نمودار جعبه‌اي Box plot)) آنها ترسيم شود اين نمونه‌ها به نحو بارزي خود را از بقيه جدا مي‌كنند.

مقادير خارج از رده به سه حالت مختلف ممكن است بوجود آيند:

حالت اول: 	ممكن است از يك خطاي سيستماتيك به هنگام نمونه‌برداري، آماده‌سازي يا تجزية شيميائي نمونه‌ها ناشي شده باشند كه بايد از مرحلة پردازش داده‌ها حذف يا اصلاح شوند.

حالت دوم: 	مشاهداتي كه بصورت يك پديدة فوق العاده نمود پيدا ميكنند كه بايد پس از بررسي اعتبار آنها در مورد حفظ يا حذف آنها تصميم گرفت.

حالت سوم : 	مشاهدات فوق العاده‌اي كه هيچگونه توضيح مناسبي براي آنها وجود ندارد و كارشناس اگر احساس كند كه آنها به عنوان گوشه‌اي از جامعة مورد بررسي هستند مي‌تواند آنهارا حفظ كند.

وجود مقادير خارج از رده در جامعة نمونه‌ها موجب افزايش واريانس جامعه و نيز همبستگي بين متغيرها و همچنين افزايش چولگي در نمودار توزيع عناصر مي‌شود. براي كاهش اين تأثير دو راه وجود دارد محاسبة ضريب همبستگي با استفاده از روشهاي ناپارامتري مانند روش اسپيرمن spearman) ) و ديگري حذف نمودن اين مقادير ازجامعة شاخص غني‌شدگي هر عنصر مي‌باشد.

جدول (3-3 ) نمونه‌هاي داراي مقادير خارج از رده را نشان مي‌دهد.

8- نرمال سازي شاخص‌هاي‌غني ‌شدگي

استفاده از برخي روشهاي آماري متضمن نرمال‌ بودن تابع توزيع متغيرهاي مورد مطالعه است در حاليكه توابع توزيع از نوع لاگ‌نرمال است، به همين دليل قبل از استفاده از اين روش‌ها شاخص‌هاي‌غني ‌شدگي بايد ‌نرمال شوند. در اين بخش از نوعي  تبديلات جهت نرمال كردن تابع توزيع مقادير شاخص غني‌شدگي استفاده شده است. اين كار شرط لازم كاربرد برخي روشهاي آماري مانند تعيين نمونه‌هاي آنومالي با استفاده از اضافه كردن ضرايبي از انحراف معيار به حد آستانه‌اي و يا محاسبه ضرايب همبستگي پيرسون مي‌باشد. روش لاگ‌نرمال بصورت يك روش توضيعي براي نرمال كردن تابع توزيع جوامعي كه داراي

چولگي در نمودار خود هستند، به كار مي‌رود. در اينجا از لگاريتم طبيعي مقادير شاخص غني‌شدگي به اضافه يا منهاي يك مقدار ثابتλ مطابق رابطة تبديلي زير استفاده شده است.

Z=Ln (EI λ)

مقدار  λبگونه‌اي انتخاب مي‌شود كه پس از انتخاب داده‌ها به يك مقدار بهينه از چولگي  وكشيدگي در منحني توزيع نرمال دست پيدا كنيم. پارامترهاي آماري و هيستوگرام‌هاي ترسيم شده براي داده‌هاي نرمال در شكل‌‌هاي (3-50 ) تا (3-71 ) ضميمة فصل سوم آورده شده است. با توجه به اين پارامترهاي آماري مي‌توان گفت كه مقادير چولگي وكشيدگي متغيرها در مقايسه با مقادير متناظر مربوط به شاخص‌هاي‌غني ‌شدگي نرمال نشده تا چه اندازه كاهش يافته و منحني توزيع تجمعي آنها به صورت يك خط راست كه مبين توزيع نرمال مي‌باشد ظاهر شده‌است. هيستوگرام مقادير نرمال شده نيز به شكل منحني كاملاً متفاوتي در آمده‌است.

9- تعيين ضريب همبستگي

براي تعيين اينكه آيا ارتباط معني داري ميان تغييرات متغيرهاي آماري وجود دارد، ضرايب همبستگي ميان آنها را محاسبه مي‌كنيم اين كار به دو منظور كشف همبستگي بين متغيرها وتخمين مقدار يك يا چند متغير ديگر صورت مي‌گيرد.

براي  بررسي دو نوع ضريب همبستگي پيرسون واسپيرمن به صورت ماتريس ضرايب همبستگي محاسبه شده‌اند كه در جدول‌هاي (3-4 ) و (3-5 ) آمده‌است. شرط محاسبة ضريب همبستگي پيرسون نرمال بودن تابع توزيع متغيرها مي‌باشد. در اين جداول Sig(2-tailed) ميزان معني‌دار بودن ضرايب همبستگي طبق آزمون فرض مساوي صفر بودن ضريب همبستگي مي‌باشد.

برپاية جدول همبستگي پيرسن بين زوج متغيرهايPb,Sb(.93)  و Cu,Zn(.736)  و Cu,V(.756)  و Y,Cd(.85) و  V,Co(.76) و  Bi,Ag(.828)و Cd,Ag(.929) و ( Y,Ag(.773و Ni,Co(.763) و Cd,Bi(.885) و Y,Bi(.76) در سطح اعتماد مطلوب (99در صد) مي‌باشد كه بيشترين ارتباط همبستگي بين عناصر Pb,Sb(.93) وجود دارد. اين ضرايب نشان‌دهنده ارتباط پاراژنزي بين عناصر مي‌باشد.

در جدول (3-5) محاسبة ضريب همبستگي به روش اسپيرمن آمده است. بر پاية اين جدول ضريب همبستگي مشاهده‌شده بين عناصر Co,V(.717) و Cu,V(.718)  و V,Cr(.756) وCd,Y(.827)  وBi,Y(.728)  Ni,Co(.735)  Cd,Ag(.952) و Ag,Bi (.835) و Cu,Zn(.727) و  Cd,Bi(.872) وAg,Y(.764) و Cu,Cr(.727) در سطح 99% مي‌باشد.

مقايسة ضريب همبستگي بين زوج متغيرها به روش پيرسون و اسپيرمن نشان مي‌دهد كه اختلاف بين ضرايب همبستگي عناصر متناظر در دو روش تقريباً كم است كه حكايت از توزيع نسبتاً نرمال عناصر و همين طور عدم تاًثير نمونه‌هاي دور افتاده دارد.

راه ديگر بررسي ارتباط تغييرات عناصر با يكديگر رسم نمودار پراكنش (scatter plot) مي‌باشند. زوج مرتب‌هايي از مقادير دو متغيركه داراي توزيع دو متغيره يكسان هستند بر روي نمودار دو بعدي ترسيم مي‌گردند هر چه پراكندگي نقاط در نمودار پراكنش بيشتر باشد پيوند بين متغيرها ضعيف‌تر است. نمودارهاي شكل‌هاي (3-72 ) و (3-73 ) پراكنش مقادير شاخص غني‌شدگي نرمال شده براي چند زوج عنصر را نشان مي‌دهد.

10- بررسي‌هاي آماري چند متغيره

هر تجزيه وتحليل چند متغيره كه بر روي بيش از دو متغير انجام مي‌گيرد مي‌تواند در قالب آناليزهاي چند متغيره بيان شود.  غالب تكنيكهاي چند متغيره در اصل بسط وتوسعه آناليزهاي تك متغيره مي‌باشند والبته بعضي از روش‌هاي چند متغيره تنها براي پاسخ‌گوئي به مقاصد چند متغيره طراحي شده‌اند كه از جمله اين روش‌ها مي‌توان به تجزيه‌عاملي اشاره كرد. تجربه نشان داده‌ است كه چنانچه تركيبي از متغيرها به جاي يك متغير بكار گرفته شوند و از نتايج تركيبي آنها استفاده‌ شود امكان تشخيص هاله‌هاي مركب ژئوشيميائي در اطراف توده‌هاي كانساري به مراتب افزايش مي‌يابد و از طرفي اثرات خطاهاي تصادفـي در بكارگيري تركيبي متغيرها نسبتاً كاهش مي‌يابد. از ديگر مزاياي استفاده از روشهاي چند متغيره كاهش تعداد متغيرها در مباحث داده‌پردازي و در نتيجه كاستن از تعداد نقشه‌هاست. با استفاده از اين روش‌ها امكان مقايسه متغيرها وكسب نتايج راحت‌تر خواهد بود. البته استفاده بهينه از روش‌هاي چند متغيره در حالتي صادق خواهدبود كه در پردازش داده‌ها با تعداد زيادي متغير روبرو باشيم و تا حدودي امكان اخذ نتيجه از متغيرها به گونة منفرد غيرممكن  و يا توأم با خطاي زياد باشد. در اين پروژه از روشهاي چند متغيره مانند روش‌هاي تجزيه و تحليل خوشه‌اي وتجزيه‌عاملي استفاده شده‌است.

11- آناليز خوشه‌اي و تفسير آن

چون هر گروه معين از عناصر نسبت به يكسري از شرايط محيطي كم و بيش به طور مشابه حساسيت نشان مي‌دهند شناخت ارتباط وهمبستگي ژنتيكي متقابل موجود بين عناصر مختلف مي‌تواند در شناخت دقيق‌تر تغييرات موجود در محيطهاي  ژئوشيميائي بكار گرفته‌ شوند. ضمناً تجمع ژنتيكي بعضي از عناصر  ممكن است بعنوان راهنمائي مستقيم در تفسير نوع نهشته‌اي كه احتمالاً در ناحيه وجود دارد بكاررود. رويهم رفته شناخت همبستگي‌هاي ژنتيكي كه در بين عناصر وجود دارد اطلاعات لازم را براي تفسير هر چه صحيح‌تر داده‌هاي ژئوشيميائي در اختيار مي‌گذارد.

آناليز خوشه‌اي يك روش آماري چند متغيره‌ است كه عناصر را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها يا گروه‌هايي طبقه‌بندي مي‌كند. دلايل زيادي براي ارزشمند بودن آناليز خوشه‌اي وجود دارد از جمله اينكه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند در پيدا كردن گروه‌هاي واقعي كمك كند و همچنين از تراكم داده‌ها بكاهد.  البته بايد توجه داشت كه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند گروه‌هاي غير قابل انتظاري را ايجاد نمايدكه بيانگر روابط جديدي خواهند بود و بايد مورد بررسي قرارگيرند. نتايج حاصل از آناليز خوشه‌اي عناصر مورد مطالعه در شكل (3-74 ) آورده شده است، با توجه به شكل مي‌توان سه گروه اصلي را جدا نمود كه بيانگر ارتباط پاراژنزي بين متغيرها باشد .

گروه اول : 	عناصر Ag,Cd,Y,Bi,Ba,Pb,Sb,Sn

گروه دوم : 	عناصرCo,V,Sc,Ni  مي‌باشد

گروه سوم : 	شامل عناصر Zn,As,Te,Cr,Cu,Sr,W,Mo,Au مي‌باشند كه خود به دو زير گروه كه شامل عناصر  Zn,As,Te و عناصر Cr,Cu,Sr,W,Mo,Au مي‌باشند تقسيم مي‌شوند.

12- تجزيه‌عاملي

تجزية‌عاملي نيز يك روش ديگر براي كاهش تعداد متغيرهاي مورد بررسي است. به اين ترتيب كه براساس مدل خاصي به نام عامل ارتباط پيچيده بين متغيرها تعيين مي‌شود. تجزية‌عاملي شامل محاسبه ماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرها، تعيين متغيرهايي كه به نظر مي‌رسد وابستگي ضعيفي با ساير متغيرها دارند با استخراج عامل‌ها، تعيين تعداد و روش محاسبه عاملها و بالاخره دوران و اعمال تبديلاتي خاص بر روي عاملها مي‌باشد. مهمترين مسئله در تجزية‌عاملي اصل بيان همبستگي بين مقادير غلظت عناصر به منظور نمايش الگوي تغييرات همزمان آنها در يك مكان است. بدين منظور در جهت كاستن از تعداد داده‌ها از تجزيه وتحليل فاكتور استفاده گرديده‌است. هدف از بكارگيري اين تفكيك عبارتند از :

1-	تشخيص وتعيين فاكتورها (تجزيه)

2-	تعيين سهم نسبي هر يك از فاكتورها در بوجود آمدن تغييرات توزيع عناصر

به تجربه ثابت شده كه تجزيه و تحليل فاكتوري تفكيك مناسبي براي كاهش داده‌ها در اكتشافات ژئوشيميائي است بطوريكه با استفاده از امتيازات فاكتوري بجاي متغيرهاي اوليه مي‌توان مشاهدات صحرائي و كل تمركز آنومالي‌ها را تغيير داد. در ابتدا بايد ميزان اعتبار تجزيه‌عاملي بر روي مقادير شاخص غني‌شدگي نرمال را بررسي كنيم. در اين راه از آزمونهاي , KMO  Bartlettبهره مي‌گيريم. هر چه مقدار KMO به يك نزديكتر باشد دلالت برتأييد بيشتر تجزيه‌عاملي دارد كه با توجه به جدول (3-6 ) مقدار KMO معادل 0.806 در حد متعادلي مي‌باشد كه انجام آناليز فاكتور را تأييد مي‌نمايد.

همچنين عدم رد آزمون كرويت كه به آزمون فرض ماتريس واحد بودن ماتريس ضرايب همبستگي اشاره  مي‌كند به اين معني است كه كلية متغيرها مستقل از يكديگر عمل مي‌كنند.

در تجزية‌عاملي به روش مؤلفه‌هاي اصلي PrincipalComponents)) برآورد ماتريس ضرايب همبستگي را به دست مي‌آوريم. با محاسبة مقادير ويژة اين ماتريس مقادير بزرگتر از يك را جدا كرده و براي آنها بردارهاي ويژه را محاسبه مي‌كنيم .

در جدولي كه تحت عنوان  Total.Variance Explainedآمده است، مقادير ويژه، درصد واريانس و درصد تجمعي واريانس متناظر با عوامل، محاسبه شده و سپس مقادير بزرگتر از يك استخراج و دوران داده شده‌اند.كه با توجه به جدول (3-6 ) بيشترين مقادير ويژه مربوط به مؤلفه‌هاي اول و دوم به ترتيب   5.881و  5.037 مي‌باشد.

جدول ماتريس ضرايب عاملي قبل از انجام  دوران و نمودار مقادير ويژه كه بر حسب اهميت از بزرگترين تا كوچكترين مقادير رديف شده‌اند (Scree Plot) درجدول (3-6 ) ملاحظه مي‌شوند. از اين نموداركه براي تعيين تعداد عاملهاي مشترك استفاده مي‌شود مي‌بينيم كه در سه مؤلفة اول تغييرات مقادير ويژه قابل توجه است و از مؤلفة چهارم به بعد تقريباً به هم نزديك است.

از آنجا كه اغلب يك يا چند عامل ويژه چند متغير را كنترل مي‌كنند روشهايي به وجود آمده‌اند كه بدون تغيير ميزان اشتراك تفسير عوامل را ساده‌تر مي‌سازند. اين روشها همان دوران عوامل هستند كه به دو روش عمود ومايل صورت مي‌گيرند. دورانهاي عمود استقلال ميان عاملها را حفظ كرده اما دورانهاي مايل عاملها را به هم وابسته مي‌نمايند. در اين فصل با استفاده از روش Varimax كه دوران متعامد است بر روي ضرايب عاملي دوران صورت مي‌گيرد. مقاديري با قدرمطلق نسبتاً بزرگ و يا صفر به ستون‌هاي ماتريس ضرايب عامل‌ها  اختصاص يافتند. در نتيجه عواملي ايجاد شده‌اند كه يا شديداً به متغيرها وابسته‌اند يا مستقل از آنها هستند وسبب ساده‌شدن تفسير عاملها مي‌گردند.

با استفاده از اين روش مي‌توانيم عناصري را كه در هر عامل اهميت بيشتري دارند تعيين كنيم با توجه به اين جداول 5 فاكتور جدا شده است.

فاكتور اول: 	اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر Ag, Bi, Cd, Y, Sb مي‌باشد.

فاكتور دوم: 	اين فاكتور تحت تأثيرعناصر Cr, Cu, Ni, Sc, Co, V  مي‌باشد. آنومالي‌هاي اين عناصر در سنگهاي اولترامافيكي و مافيكي ديده مي‌شود. با توجه به نبود سنگهاي اولترامافيكي در اين برگه مي‌توانيم آنوماليهاي مربوطه را به سنگهاي مافيكي نسبت دهيم.

فاكتور سوم: 	اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر W, Moمي‌باشد.اين دو عنصر كه چولگي مثبت زيادي از خود نشان داده اند بيشتر در سنگهاي اسيدي ظاهر مي‌شود.

فاكتور چهارم: 	اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر  Pbمي‌باشد.

فاكتور پنجم: 	اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر  Te, Auمي‌باشد. اين دو عنصر معمولاً پاراژنز خوبي از خود نشان مي‌دهند و در بسياري از روشهاي اكتشافي از عنصر تلور به عنوان ردياب طلا استفاده مي‌شود.

تخمين شبكه‌اي شاخص‌هاي غني‌شدگي

مقدمه

بهينه‌سازي پروژه‌هاي اكتشافي وكاهش هزيـنـه‌هاي اين پروژه‌ها از جمله اهدافي است كه جهت نيل به آن از تكنيكهاي آماري مختلفي استفاده مي‌شود. تخمين شبكه يكي ازروشهايي است كه با استفاده از داده‌هاي مربوط به نقاط نمونه‌برداري، تخمين‌هايي در مورد نقاطي كه از آنها نمونه‌برداري صورت نگرفتـه انجام مي‌دهد. بـا تـوجه بـه گستردگي مناطق تحت پوشش اكتشافات به روش رسوبات آبراهه‌اي و نيز چگالي پائين‌ نمونه‌برداري‌ بخصوص‌ در ايران روش تخمين شبـكه كارآيي بسيار خوبي دارد.

برگه هاي 1:100000 زمين‌شناسي مساحتي در حدودkm22500 دارند. اگر چگالي نمونه‌برداري، يك نمونه به ازاء km 23 در نظرگرفته شود براي هر برگه در حدود 800 نمونه بايد برداشت شود. اگر برگة 1:100000 را به 2500 سلول تقسيم نمائيم (هر سلول مساحتي در حدود 2km1 را تحت پوشش قرار مي‌دهد)800 نمونة برداشت شده‌ احتمالاً‌ در 800 سلول‌ توزيع خواهد شد‌ و از 1700 سلول باقيمانده هيچ نمونه‌اي برداشت نخواهد شد و بنابراين هيچ داده‌اي از آنها نخواهيم داشت وهيچ تخمين مستقيمي‌هم ‌براي‌ اين سلول‌ها نمي‌تواند‌ صورت‌ پذيرد. بدين‌ترتيب اهميـت تـكنيكهاي آماري در بسط دامنة تخمين‌ متغيرها موردنياز بوده وحائز اهميت مي‌باشد.

تخمين شبكه به‌ ژئوشيميست‌ها ‌امكان مي‌دهد‌ تا نتايج حاصل ‌از تخمين‌ اطلاعاتي‌كه مستقيماً از سلول‌ها بدست مي‌آيد را به ساير سلولها نسبت دهند. اين اطلاعات عموماً شامل فراواني‌ عناصر و شاخص‌هاي‌ غني‌شدگي مربوط‌ به آنها مي‌شوند. در چنين حالتي افزايش‌تعداد سلول‌هايي‌ كه در مورد آنها داده‌اي بدست‌ مي‌آيد موجب مي‌گردد تا ‌ارتباط ‌منطقي‌ بين‌ فراواني يك عنصر در سلولها ظاهر گشته و امكان ارزيابي منطقه‌بندي موجود در نقشة‌ توزيع يك عنصر فراهم گردد. براي مثال اگر آنومالي توسط مقادير زمينه محصور‌گردد، در اين صورت اين مدل تغييرات تدريجي از حد زمينه به حد آستانه و از حد آستانه به آنومالي موجب افزايش اعتبار آنومالي‌ خواهد گرديد.

تبديل يك شبكة نامنظم نمونه‌برداري به يك شبكة منظم از امتيازات ديگر تخمين شبكه است. مهمترين ويژگي رسوبات آبراهه‌اي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني‌سازي مي‌تواند ناشي از اين واقعيت باشد كه مقدار هر  متغير در رسوبات رودخانه‌اي داراي خاصيت برداري است و جهت اين بردار به طريقي است كه همواره فقط براي  بالادست خود صادق است. به عبارت ديگر ارقام حاصل از بررسي رسوبات آبراهه‌اي برخـلاف‌ ساير روش‌هاي ژئوشيميايي خاصيت جهت يافتگي دارند و همواره انعكاس دهنده تغيرات در بالادست خود مي‌باشند.

روش تخمين شبكه به نحوي طراحي شده كه اين اثر‌ مهم را به حساب آورد. تكنيك تخمين‌ شبكه‌اي بوسيلة قطاعي از دايره حوضة آبريز بالادست هر نمونه را مشخص مي‌كند و شامل محاسبة مختصات y و x نقطه رأس قطاع كه همان محل نمونه‌برداري است، زاوية مركزي قطاع و مختصات نقطة وسط همان قطاع كه در حقيقت نقطة انتهايـي حوضة آبريز است، مي شود. در برگة 1:100000 آبريز براي كلية نقاط نمونه‌برداري، قطاع هاي مربوطه ترسيم و مختصات رأس قطاع و نقطة انتهايي آبراهه و زاويه اندازه‌گيري شـده است. براي تخمين شـبكه از داده‌هاي شاخص غني‌شدگي استفاده شده است.

الف- شرح موقعيت محدودة آنومالي‌هاي عناصر مختلف

در اين قسمت محدوده‌هاي آنومالي درجة اول و دوم به ترتيب برگه‌هاي تـوپـوگرافي 1:50000 براي 22 عنـصر مورد اكتشاف معرفي مي‌شوند. ناهنجاريهاي درجة اول با احتمال 5/99% و ناهنجاريهاي درجة دوم با احتمال 5/99%-5/97% درنظرگرفته شده‌اند. همچنين مساحت محدوده آنومالي‌ها از نقشة تخمين شاخص غني‌شدگي هر عنصر بر آورده شده است. نقشه‌هاي شمارة 2 تا 23 موجود در آلبوم، آنومالي‌هاي عناصر مختلف را نشان  مي‌دهد. در ضمن فهرست و توضيحات مربوط به نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري‌ها براي عناصر مختلف در ضميمة فصل چهارم آمده است.

1- آنومالي‌هاي Au  (نقشه شماره 2)

- الف-برگه 1:50000 كوه چاه‌چوله:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0كيلومترمربع در مركز برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كوارتز سرسيت ‌مسكويت‌ شيست، كوارتزكلريت اپيدوت‌شيست و كوارتز مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در غرب كوه‌ چاه‌چوله مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن گرانيت مي‌باشد.

- ب-برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 1و2 هر كدام به وسعت 5/0 كيلومترمربع درجنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، دايكهاي‌ديابازي، كوارتزپورفير، آهك، گابرو و تپه‌هاي‌ماسه‌اي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/4 كيلومترمربع در غرب برگه آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست‌ آن شامل گرانيت و كوارتزپورفير مي‌باشد.

- ج- برگه 1:50000 كوه درانجير:

‌ آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/1 كيلومترمربع در جنوب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، دايك‌ديابازي، گنايس‌ميگماتيتي و رگه‌هاي‌كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در مركز كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايك‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به صورت پراكنده به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايك‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شمال كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، ديابازي و گنايس مي‌باشد.

2- آنومالي‌‌‌هاي Ag (نقشه شماره 3)

- الف- برگه 1:50000 كوه چاه‌چوله:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال‌شرق كوه چاه‌چوله مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در شمال كوه چاه‌چوله مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ نازك لايه، كوارتزسرسيت‌مسكويت‌شيست و كوارتزيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب كوه چاه‌چوله مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس، مرمر، رگه‌هاي‌كوارتزفلدسپاتي و ديوريت مي‌باشد.

- ب- برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1و25/1 كيلومترمربع در محدودة كوه آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل مارن حاوي گچ، آهك، ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس و مرمر مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شرق كوه آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل تل‌ماسه و دشتهاي‌آبرفتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در شمال كوه آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس، مرمر و مارن حاوي گچ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب برگه آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، آهك، تپه‌هاي‌ماسه‌اي، دياباز و گابرو مي‌باشد.

- ج- برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 25/0 كيلومترمربع در غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و آپليت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانوديوريت، گرانيت و آپليت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شمال كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، دايكهاي‌ديابازي و آپليت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شمال شرق كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل آندزيت، توف‌برشي، ماسه‌سنگ‌توفي، ولكانيك‌كنگلومرا، تراكي آندزيت،‌ داسيت، مارن گچ‌دار، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0كيلومترمربع در جنوب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0كيلومترمربع در جنوب شرق كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل تپه‌هاي‌ماسه‌اي، رگه‌هاي‌كوارتزفلدسپاتي، دولوميت‌چرت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي آتشفشاني اسيد و بازيك مي‌باشد.

3- آنومالي‌هاي As (نقشه شماره 4)

- الف- برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 1 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب غرب كوه چاه‌چوله مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس و مرمر مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب كوه چاه‌چوله مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، كوارتزسرسيت‌مسكويت‌شيست، كلريت‌اپيدوت‌شيست و كوارتزيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كوارتز، سرسيت‌مسكويت‌شيست، كلريت‌اپيدوت‌شيست و كوارتزيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شمال غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كوارتز، سرسيت، مسكويت‌شيست، كلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت و گرانيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در جنوب غرب آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، ميكاشيست، آمفيبوليت، آمفيبول‌شيست، گنايس،‌ مرمر و تپه‌هاي‌ماسه‌اي مي‌باشد.

- ب- برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 1و2 هر كدام به وسعت 25/0 كيلومترمربع در جنوب غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گنايس، ميگماتيت، گنايس كوارتزفلدسپاتي، كوارتز‌سرسيت‌مسكويت‌شيست، كوارتزيت، كوارتز‌اپيدوت‌كلريت‌شيست مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت، دايكهاي‌ديابازي و آپليت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در جنوب غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت، دايكهاي‌ديابازي و آپليت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت، دايكهاي‌ديابازي و آپليت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شرق كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل مارن، ماسه‌سنگ، كنگلومرا، شيل، شيست و كوارتزيت مي‌باشد.

4- آنومالي‌هاي Ba (نقشه شماره 5)

- الف-برگه 1:50000 كوه چاه‌چوله:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در جنوب شمال غرب كوه چاه‌چوله مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل رگه‌هاي‌كوارتزفلدسپاتي‌گنايسي‌شده، آمفيبول‌شيست،‌ آمفيبوليت، مرمر و گنايس مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در غرب كوه‌ چاه‌چوله مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس و مرمر مي‌باشد.

- ب- برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/1 كيلومترمربع در جنوب كوه چاه‌چوله مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كوارتزسرسيت‌مسكويت‌شيست، كلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، ديوريت و گابرو مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 5/1 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ميكروگرانيت، كوارتزپورفير، آندزيت، توف‌برش، ماسه‌سنگ‌توفي، ولكانيك و كنگلومرا مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 5/1 كيلومترمربع در محدودة كوه آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل آهك، مارن‌گچ‌دار و كنگلومراي پلي‌ژنتيك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گنايس، بيوتيت‌آمفيبول‌دار، گنايس‌كوارتزفلدسپاتي و آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در شمال غرب كوه چاه‌گز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانوديوريت، كوارتزپورفير و ميكروگرانيت‌كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

- ج- برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه  1 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در جنوب غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كوارتزسرسيت‌مسكويت‌شيست، كلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، گنايس، كوارتزفلدسپاتي و گرانيت مي‌باشد.

5- آنومالي‌هاي Bi (نقشه شماره 6)

- الف- برگه 1:50000 كوه چاه‌چوله:

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در شمال كوه چاه‌چوله مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، ميكاشيست، آمفيبوليت، آمفيبول‌شيست، گنايس و مرمر مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در غرب كوه چاه‌چوله مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ميكاشيست، آمفيبوليت، آمفيبول‌شيست، گنايس و مرمر مي‌باشد.

- ب- برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت1 و 5/1 كيلومترمربع در جنوب برگه و در شمال اين آنومالي، آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ميكروگرانيت، كوارتزپورفير، گرانيت، سنگهاي‌ولكانيكي‌آندزيتي، توف‌برشي، ماسه‌سنگ‌توفي و ولكانيك‌كنگلومرا مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 25/1 و درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در محدودة كوه آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل آهك، مارن گچ‌دار، كنگلومرا چند سازه با قطعات سنگهاي‌دگرگوني، ديوريتي و گرانيتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس، مرمر، گرانيت و ماسه‌هاي روان مي‌باشد.

- ج-برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل دولوميت‌چرت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي ولكانيكي اسيد و بازيك به همراه لنزهاي‌آهني و گرانيت‌كوارتز فلدسپاتي حاوي كمي بيوتيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال شرق كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل تراكي‌آندزيت، داسيت، كنگلومرا چندسازه، توف، برش، ماسه‌سنگ‌توفي و ولكانيك‌كنگلومرا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل تراكي‌آندزيت، داسيت، مارن گچ‌دار، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0كيلومترمربع در شمال كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل آندزيت، توف‌برش، ماسه‌سنگ توفي، ولكانيك‌كنگلومرا، داسيت، مرمر، كوارتزسرسيت‌مسكويت‌شيست، كوارتزيت، كلريت‌اپيدوت‌شيست، گنايس، ميگماتيت‌كوارتز‌فلدسپات‌آمفيبول‌دار و مارن گچ‌دار مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت و كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

6- آنومالي‌هاي عنصر Cd (نقشه شماره 7)

- الف- برگه 1:50000 چاه‌چوله:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال كوه دوچاهي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در شمال غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ميكاشيست، گنايس، مرمر، آمفيبوليت و آمفيبول‌شيست مي‌باشد.

- ب- برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 1و2 هر يك به وسعت 1 كيلومترمربع در محدودة كوه آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل آهك و كنگلومرا مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 1كيلومترمربع در شرق كوه مليدون ماري مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ديوريت، گابرو، بازالت، دياباز دگرگونه، ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، كوارتزپورفير و ميكروگرانيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/0كيلومترمربع در غرب كوه آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گنايس، مرمر، ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، كوارتزپورفير و ميكروگرانيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كوارتزپورفير، ميكروگرانيت، آندزيت، توف‌برش، ماسه‌سنگ‌توفي، ولكانيك‌كنگلومرا و گرانيت مي‌باشد.

- ج- برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل دولوميت‌چرت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي‌آتشفشاني اسيد و بازيك آهندار و گنايس‌فلدسپات‌بيوتيت‌دار مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت كوارتزفلدسپاتي و گرانوديوريت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شمال غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن گرانيت‌كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در مركز كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن گرانيت‌كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كوارتزسرسيت‌مسكويت‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت و گرانيت مي‌باشد.

7- آنومالي‌هاي عنصر Co (نقشه شماره 8)

- الف- برگه 1:50000 كوه چاه‌چوله:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در كوه دوچاهي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ديوريت، گابرو، كوارتزسرسيت‌مسكويت‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت و گرانيت مي‌باشد.

- ب- برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 2 به وسعت 4 كيلومترمربع در شمال غرب و غرب كوه‌چاه‌گز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانوديوريت، كوارتزپورفير و ميكروگرانيت‌كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در غرب كوه‌تگو مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل دايكهاي‌ديابازي، كوارتزپورفير و ميكروگرانيت‌كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

- ج- برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/3 و 25/0 كيلومترمربع در محدودة كوه خوشومي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل دولوميت‌چرت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي آتشفشاني اسيدي و بازيك آهندار، كوارتزسرسيت‌مسكويت‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، داسيت، تراكي‌آندزيت، كنگلومرا، گنايس‌فلدسپات‌بيوتيت‌دار، دولوميت، گچ، مارن و ماسه‌سنگ‌گچ‌دار مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع بصورت پراكنده در غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت‌كوارتز‌فلدسپاتي‌بيوتيت‌دار و گرانوديوريت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت‌كوارتزفلدسپاتي و گرانوديوريت مي‌باشد.

8- آنومالي‌هاي عنصر Cr (نقشه شماره 9)

- الف-برگه 1:50000 كوه چاه‌چوله:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در كوه دوچاهي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ديوريت، گابرو، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزمسكويت‌شيست، كوارتزيت و گرانيت مي‌باشد.

- ب- برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب كوه چاه‌گز مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل كوارتزپورفير، ميكروگرانيت‌كوارتزفلدسپاتي و دايكهاي‌دياباز مي‌باشد.

- ج- برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/3 كيلومترمربع در كوه خوشومي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل دولوميت‌چرت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي آتشفشاني اسيدي و بازيك‌آهندار، كوارتزسرسيت‌مسكويت‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، داسيت، تراكي‌آندزيت، كنگلومرا، گنايس‌فلدسپات‌بيوتيت‌دار، دولوميت و گچ، مارن و ماسه‌سنگ‌گچ‌دار مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/5 كيلومترمربع در جنوب غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

9- آنومالي‌هاي عنصر Cu (نقشه شماره 10)

- الف- برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در غرب كوه چاه‌گز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت مي‌باشد.

- ب-برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 75/3 كيلومترمربع در جنوب غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 هر كدام به وسعت 75/1 كيلومترمربع در شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 هر كدام به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب شرق كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزمسكوويت‌شيست، كوارتزيت، گنايس، بيوتيت‌آمفيبول‌دار، ميگماتيتي، گنايس‌فلدسپات‌بيوتيت‌دار، دولوميت و ژيپس مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/3 كيلومترمربع در محدودة كوه خوشومي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل دولوميت چرت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي آتشفشاني اسيدي و بازيك‌آهندار، كوارتز‌سرسيت‌مسكوويت‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، داسيت، تراكي‌آندزيت، كنگلومرا، گنايس‌فلدسپات‌بيوتيت‌دار، دولوميت و گچ، مارن و ماسه‌سنگ‌گچ‌دار مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

10- آنومالي‌هاي عنصر Mo (نقشه شماره 11)

- الف- برگه 1:50000 كوه چاه‌چوله:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در غرب كوه چاهي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزمسكوويت‌شيست و كوارتزيت مي‌باشد.

- ب- برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 5/0 كيلومترمربع در شمال غرب كوه خوشومي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل آندزيت، توف برش، ماسه‌سنگ توفي و ولكانيك‌كنگلومرا مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/1 و 75/2 كيلومترمربع در جنوب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گنايس‌ميگماتيتي‌فلدسپات‌بيوتيت‌آمفيبول‌دار، آپليتهاي‌كوارتزفلدسپاتي و گرانيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/4 كيلومترمربع در جنوب غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزمسكوويت‌شيست، كوارتزيت و گنايس‌كوارتزفلدسپاتي‌بيوتيت‌دار مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در محدودة كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت و گنايس‌بيوتيت‌آمفيبول‌دارميگماتيتي مي‌باشد.

11- آنومالي‌هاي عنصر Ni (نقشه شماره12)

- الف- برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/2 و 2 كيلومترمربع در شمال و شمال غرب كوه چاه‌گز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانوديوريت، كوارتزپورفير و ميكروگرانيت‌كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كوارتزپورفير، ميكروگرانيت‌كوارتزفلدسپاتي، ماسه‌سنگ‌توفي، توف‌برش، آندزيت، ولكانيك‌كنگلومرا و گرانيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در غرب كوه‌تگو مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كوارتزپورفير، ميكروگرانيت‌كوارتزفلدسپاتي و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در محدودة كوه آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل آهك و ماسه‌‌هاي بادي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب كوه چاه‌گز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانوديوريت و زون‌دگرسان‌شده‌اكتينوليتي مي‌باشد.

- ب- برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعتهاي 5/3 و 25/0 كيلومترمربع در محدودة كوه خوشومي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل دولوميت‌چرت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي‌آتشفشاني اسيدي و بازيك آهندار، كوارتزسريسيت‌مسكوويت‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، داسيت، تراكي‌آندزيت، كنگلومرا،‌ گنايس‌فلدسپات‌بيوتيت‌دار، دولوميت و گچ، مارن و ماسه‌سنگ‌گچ‌دار مي‌باشد.

12- آنومالي‌هاي عنصر Pb (نقشه شماره 13)

- الف-برگه 1:50000 كوه چاه‌چوله:

آنومالي‌ درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در محدودة كوه دوچاهي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، كوارتزپورفير و ميكروگرانيت كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

- ب-برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 25/1 كيلومترمربع در شمال كوه زنبيل‌دون مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس‌مرمر، كوارتزپورفير و ميكروگرانيت‌كوارتز‌فلدسپاتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعتهاي 25/0 و 5/1 كيلومترمربع در محدودة كوه آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل‌آهك و ماسه‌‌هاي بادي مي‌باشد.

آنومالي‌ درجه 2 به وسعتهاي 5/1 كيلومترمربع در جنوب شرق برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل زون‌دگرسان‌شده‌اكتينوليتي، كوارتزپورفير، ميكروگرانيت‌كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب كوه چاه‌تگو مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گنايس‌بيوتيت‌آمفيبول‌دار و گنايس‌كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

- ج-برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 1 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب شرق كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كوارتزسرسيت‌مسكوويت‌شيست، اپيدوت‌كلريت‌شيست، كوارتزيت، گنايس‌كوارتز‌فلدسپاتي‌بيوتيت‌دار، دولوميت و ژيپس مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شمال غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گنايس‌ميگماتيتي‌فلدسپات‌بيوتيت‌آمفيبول‌دار و آپليتهاي‌كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 بطور پراكنده به وسعت 1 كيلومترمربع در محدودة كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل آندزيت، توف، ماسه‌سنگ‌توفي، ولكانيك‌كنگلومرا، تراكي‌آندزيت،‌ داسيت، مرمر، كوارتزسرسيت‌مسكوويت‌شيست، كوارتز‌كلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، گنايس‌فلدسپات‌بيوتيت‌دار و مونزونيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ميگماتيت، گنايس‌كوارتز‌فلدسپاتي‌بيوتيت‌دار مي‌باشد.

13- آنومالي‌هاي عنصر Sb (نقشه شماره 14)

- الف- برگه 1:50000 كوه چاه‌چوله:

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در شمال غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل رگه‌ها و آپوفيزهاي‌كوارتز‌فلدسپاتي، ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس و مرمر مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل رگه‌ها و آپوفيزهاي‌كوارتزفلدسپاتي، ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس، مرمر، دولوميت و مرمر مي‌باشد.

- ب-برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 25/0 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كوارتزپورفير و ميكروگرانيت‌كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 75/1 كيلومترمربع در شمال كوه زنبيل‌دون مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس، مرمر، كوارتزپورفير و ميكروگرانيت‌كوارتز‌فلدسپاتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 بطور پراكنده به وسعت 2 كيلومترمربع در كوه آبريز و شرق آن مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كنگلومراي چندسازه، آهك، ماسه‌سنگ، ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس و مرمر مي‌باشد.

- ج- برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب شرق كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گنايس‌ميگماتيتي‌فلدسپات‌بيوتيت‌‌آمفيبول‌دار، رگه‌هاي‌كوارتزفلدسپاتي و گنايس‌فلدسپات‌بيوتيت‌دار مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شمال كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ميكروكنگلومرا با سيمان آهكي، آندزيت، توف برش، ماسه‌سنگ توفي، ولكانيك كنگلومرا، مرمر، كوارتز سرسيت مسكويت‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، گنايس‌كوارتزفلدسپاتي‌بيوتيت‌دار، مارن‌گچ‌دار و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال غرب كوه خوشومي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل آندزيت، ولكانيك‌كنگلومرا، توف‌برش، ماسه‌سنگ‌توفي، مرمر، داسيت، تراكي‌آندزيت، مارن‌گچ‌دار و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

14- آنومالي‌هاي عنصر Sc (نقشه شماره 15)

- الف- برگه 1:50000 كوه چاه‌چوله

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در كوه دوچاهي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل دايك‌ديابازي، مونزوديوريت، كوارتزسرسيت‌مسكويت‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت و گرانيت مي‌باشد.

- ب- برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 2 به وسعت 3 كيلومترمربع در شمال غرب كوه چاه‌گز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانوديوريت، كوارتزپورفير و ميكروگرانيت‌كوارتز‌فلدسپاتي مي‌باشد.

- ج- برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1و 5/0 كيلومترمربع در جنوب غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانوديوريت، گرانيت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/3 كيلومترمربع در كوه خوشومي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل دولوميت چرت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي آتشفشاني اسيد و بازيك آهندار، كوارتز سرسيت‌مسكوويت‌شيست، كلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، تراكي‌آندزيت، داسيت، كنگلومرا، گنايس‌فلدسپات‌بيوتيت‌دار، دولوميت، ژيپس و مارن‌گچ‌دار مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل آندزيت، توف‌برش، ماسه‌سنگ‌توفي، ولكانيك‌كنگلومرا، كوارتزسرسيت‌مسكويت‌شيست، كلريت‌اپيدوت‌شيست و كوارتزيت مي‌باشد.

15- آنومالي‌هاي عنصر Sn (نقشه شماره 16)

- الف- برگه 1:50000 كوه چاه‌چوله:

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در شمال غرب كوه چاه‌چوله مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، رگه‌هاي‌كوارتزفلدسپاتي، آمفيبوليت، آمفيبول‌شيست، گنايس، مرمر و ميكاشيست مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در شمال كوه دوچاهي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ميكروگرانيت و رگه‌هاي‌كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

- ب- برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 1و2 به وسعت 75/1 و 1 كيلومترمربع در جنوب غرب برگه آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل زون‌دگرسان‌شده‌اكتينوليتي، كوارتزپورفير و ميكروگرانيت‌كوارتز‌فلدسپاتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 25/2 كيلومترمربع در شمال كوه زنبيل‌دون مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، ميكاشيست، گنايس،‌ مرمر، كوارتزپورفير و ميكروگرانيت‌كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب كوه چاه‌چوله مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل دايكهاي‌ديابازي، كلريت اپيدوت‌شيست، مسكويت‌سرسيت‌شيست، كوارتزيت و گرانيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب كوه چاه‌كور مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گنايس‌كوارتزفلدسپاتي و گنايس‌بيوتيت‌آمفيبول‌دار مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس و مرمر مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شرق كوه آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل آهك، كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

- ج-برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب هر كدام به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

16- آنومالي‌هاي عنصر Sr (نقشه شماره 17)

- الف- برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي‌هاي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/1 و 5/2 كيلومترمربع در جنوب غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي‌‌هاي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 4 كيلومترمربع در غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/3 كيلومترمربع در كوه خوشومي مشاهده مي‌باشد. سنگ‌بالادست آن شامل دولوميت‌ چرت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي آتشفشاني اسيد و بازيك آهندار، كوارتز سرسيت، مسكويت شيست، كلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، تراكي‌آندزيت، داسيت، كنگلومرا، گنايس‌فلدسپات‌بيوتيت‌دار، دولوميت، ژيپس و مارن‌گچ‌دار مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب كوه خوشومي مشاهده مي‌باشد. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

17- آنومالي‌هاي عنصر Te (نقشه شماره 18)

- الف- برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي‌هاي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/1 و 25/1 كيلومترمربع در شمال غرب كوه دوچاهي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست ‌آن شامل گرانوديوريت، كوارتزپورفير و ميكروگرانيت‌كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

آنومالي‌هاي درجه 1و2 هر كدام به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب كوه چاه‌كور مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل آمفيبول‌شيست، ميكاشيست، آمفيبوليت، گنايس، مرمر و آهك مي‌باشد.

آنومالي‌ درجه 2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع در شمال كوه چاه‌گز مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ديوريت، گنايس، آپوفيز و رگه‌هاي‌كوارتز‌فلدسپاتي، دولوميت چرت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي آتشفشاني اسيد و بازيك همراه با عدسيهاي آهن، كلريت‌اپيدوت‌شيست، مسكويت‌شيست و كوارتزيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب كوه چاه‌گز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل زون‌دگرسان‌شده‌اكتينوليتي و گرانوديوريت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال كوه زنبيل‌دون مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس، مرمر، كنگلومرا و‌ آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در جنوب كوه چاه‌كور مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كلريت‌اپيدوت‌شيست، مسكويت‌شيست، كوارتزيت و آهك مي‌باشد.

- ب- برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 2 بطور پراكنده به وسعت 5/2 كيلومترمربع در جنوب كوه خوشومي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل مسكويت‌شيست، ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، گنايس، مرمر، گنايس‌كوارتزفلدسپاتي، گنايس‌بيوتيت‌آمفيبول‌دار، دولوميت و ژيپس مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت  كيلومترمربع در شمال غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل آندزيت، توف، برش، ماسه‌سنگ‌توفي، كنگلومرا، تراكي آندزيت، داسيت، كلريت‌اپيدوت‌شيست، مسكوويت‌شيست، كوارتزيت، آندزيت‌‌بازالتي، گنايس‌فلدسپات‌بيوتيت‌دار، گرانيت، دولوميت ژيپس‌دار، مونزونيت، مارن گچ‌دار، ماسه‌‌سنگ و رگه‌هاي دياباز مي‌باشد.

18- آنومالي‌هاي عنصر V (نقشه شماره 19)

- الف- برگه 1:50000 كوه چاه‌چوله:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در كوه دوچاهي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل دايكهاي‌ديابازي، كلريت‌اپيدوت‌شيست، مسكويت‌شيست، كوارتزيت و گرانيت مي‌باشد.

- ب- برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شمال غرب كوه چاه‌گز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كوارتزپورفير و ميكروگرانيت‌كوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/2 كيلومترمربع در جنوب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/4 كيلومترمربع در غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/3 كيلومترمربع در كوه خوشومي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل دولوميت‌چرت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي آتشفشاني اسيد و بازيك آهندار، كوارتز‌سرسيت‌مسكويت‌شيست، كلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، تراكي آندزيت، داسيت، كنگلومرا،‌ گنايس‌فلدسپات‌بيوتيت‌دار، دولوميت، ژيپس و مارن‌گچ‌دار مي‌باشد.

19- آنومالي‌هاي عنصر W (نقشه شماره 20)

- الف- برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/1 و 4 كيلومترمربع در غرب كوه خوشومي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گنايس، بيوتيت‌آمفيبول‌دار، گنايس‌فلدسپات‌دار و گرانيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 4 كيلومترمربع در جنوب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شرق آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گنايس‌ميگماتيتي‌فلدسپات‌بيوتيت‌آمفيبول‌دار، رگه‌هاي‌كوارتز‌فلدسپاتي و گرانيت مي‌باشد.

20- آنومالي‌هاي عنصر Y (نقشه شماره 21)

- الف- برگه 1:50000 كوه چاه‌چوله:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/0 كيلومترمربع در شمال كوه دوچاهي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت مي‌باشد.

- ب- برگه 1:50000 كوه آبريز:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1و 5/1 كيلومترمربع در شمال شرق كوه آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ديوريت، گابرو، سنگهاي آتشفشاني بازيك دگرگون‌شده، آمفيبوليت، آمفيبول‌شيست، ميكاشيست، گنايس، مرمر، كنگلومرا چند سازه و آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 75/0 كيلومترمربع در كوه آبريز مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا و آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كوارتزپورفير و ميكروگرانيت‌كوارتز‌فلدسپاتي مي‌باشد.

- ج-برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ديوريت و گنايس مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال غرب كوه خوشومي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل آندزيت، داسيت، مارن‌گچ‌دار و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب غرب برگه مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل دولوميت‌چرت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي آتشفشاني اسيد و بازيك آهندار، مسكويت‌شيست، كلريت‌اپيدوت‌شيست و كوارتزيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در مركز كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گنايس‌بيوتيت‌‌آمفيبول‌دار و گرانيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

21- آنومالي‌هاي عنصر Zn (نقشه شماره 22)

- الف- برگه 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب غرب كوه چاه‌چوله مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست‌ آن شامل آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس مرمر و ميكاشيست مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب كوه چاه‌چوله مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل ديوريت، گابرو، كلريت‌اپيدوت‌شيست، مسكويت‌شيست، كوارتزيت، آهك و گرانيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال كوه لوك خالدار مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل كلريت‌اپيدوت‌شيست، مسكويت‌شيست، كوارتزيت، شيل، ماسه‌سنگ و دولوميت‌دار مي‌باشد.

- ب- برگه 1:50000 كوه درانجير:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/3 و 25/0 كيلومترمربع در كوه خوشومي مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل دولوميت‌چرت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي آتشفشاني اسيد و بازيك آهندار، مسكويت‌شيست، كلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، تراكي‌آندزيت، داسيت، كنگلومرا، گنايس‌فلدسپات‌بيوتيت‌دار، دولوميت‌ژيپس و مارن‌گچ‌دار مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 5/1 كيلومترمربع در جنوب غرب كوه درانجير مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/3 كيلومترمربع در غرب آنومالي فوق مشاهده مي‌شود. سنگ‌بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي‌ديابازي مي‌باشد.

ب- آنومالي‌هاي حاصل از فاكتور آناليز

1-فاكتور اول:Ag, Bi, Cd, Y, Sb   (نقشه شماره26 )

- برگة 1:50000 كوير‌ساغند:

منطقة شمال غرب كوه‌چاه‌چوله:

اين آنومالي با وسعت حدود 5/5 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته‌ است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت‌، كوارتزسرسيت‌مسكويت‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، شيل، ماسه‌سنگ و بيوتيت‌آمفيبول‌گنايس مي‌باشد.

منطقه شمال كوه‌دوچاهي:

اين آنومالي با وسعت حدود 3 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت‌صورتي، كوارتزسرسيت‌مسكويت‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست و كوارتزيت مي‌باشد.

منطقه غرب كوه‌چاه‌چوله:

اين آنومالي با وسعت حدود 2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آمفيبول‌‌شيست، ميكاشيست، آمفيبوليت، گنايس و مرمر مي‌باشد.

منطقه كوه‌چاه‌چوله:

اين آنومالي با وسعت حدود 2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت‌ مي‌باشد.

- برگة 1:50000 آبريز:

منطقه كوه‌آبريز:

اين آنومالي با وسعت حدود 12 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا، مارن، بازالت‌، دياباز، ديوريت و گابرو مي‌باشد.

منطقة شرق كوه‌زنبيل‌دون:

اين آنومالي با وسعت حدود 6 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت‌، آهك، ميكروكنگلومرا، شيست و كوارتزيت مي‌باشد.

منطقة شمال‌شرق كوه‌آبريز:

اين آنومالي با وسعت حدود 2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ديوريت، شيست و گابرو مي‌باشد.

منطقة جنوب‌شرق كوه‌زنبيل‌دون:

اين آنومالي با وسعت حدود 75/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت‌صورتي، آهك، ميكروكنگلومرا، شيست و كوارتزيت مي‌باشد.

- برگة 1:50000 كوه‌درانجير:

منطقة شمال‌شرق كوه‌درانجير:

اين آنومالي با وسعت 5/9 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن تراكي‌آندزيت، داسيت، گرانوديوريت، گرانيت، مونزونيت، گنايس، شيست و مارن مي‌باشد.

منطقه كوه‌درانجير:

اين آنومالي با وسعت حدود 8 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت‌ مي‌باشد.

منطقة شمال‌ كوه‌درانجير:

اين آنومالي با وسعت حدود 5/3 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت‌ و گنايس مي‌باشد.

منطقة شمال‌ كوه‌خوشومي:

دو آنومالي هر يك به وسعت حدود 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ديوريت، گنايس، كنگلومرا و مارن مي‌باشد.

2-فاكتور دوم:Cu, Cr, Ni, Sc, Co, V  (نقشه شماره 27 )

- برگة 1:50000 آبريز:

منطقة جنوب‌غربي كوه‌لوك‌خالدار:

اين آنومالي با وسعت 5/2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن كوارتز‌پورفير، ميكروگرانيت، رگه‌هاي‌كوارتز‌فلدسپاتي، بازالت و دياباز مي‌باشد.

- برگة 1:50000 كوه‌درانجير:

منطقة شرق‌كوه‌خوشومي:

دو آنومالي هر يك به وسعت حدود 7 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ديوريت، گنايس، كنگلومرا و مارن مي‌باشد.

منطقة جنوب‌غربي كوه‌درانجير:

اين آنومالي با وسعت حدود 2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت‌ و گرانوديوريت مي‌باشد.

3- فاكتورسوم:W, Mo  (نقشه شماره 28 )

- برگة 1:50000 كوه‌درانجير:

منطقة جنوب كوه‌درانجير:

اين آنومالي با وسعت حدود 6 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت‌، گنايس‌ميگماتيتي و گرانوديوريت‌آناتكسي مي‌باشد.

منطقة كوه‌درانجير:

اين آنومالي با وسعت حدود 5 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت‌ مي‌باشد.

4- فاكتورچهارم: Pb (نقشه شماره 29)

- برگة 1:50000 آبريز:

منطقة شرق كوه‌ميلدون‌منگلو:

اين آنومالي با وسعت 3 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن كوارتز‌پورفير، ميكروگرانيت، ديوريت، گابرو، شيست، گنايس، مرمر و آهك مي‌باشد.

منطقة جنوب‌غربي كوه‌لوك‌خالدار:

اين آنومالي با وسعت حدود 2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ميكروگرانيت‌ و گرانوديوريت مي‌باشد.

منطقة جنوب كوه‌چاه‌چوله:

اين آنومالي با وسعت حدود 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت، ديوريت، گابرو، شيست و كوارتزيت مي‌باشد.

- برگة 1:50000 كوه‌درانجير:

منطقة غرب كوه‌درانجير:

اين آنومالي با وسعت حدود 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت‌ و گرانوديوريت مي‌باشد.

5- فاكتورپنجم:Te, Au  (نقشه شماره  30)

منطقة شرق كوه‌آبريز:

اين آنومالي با وسعت حدود 5/7 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك، ماسه‌سنگ، كنگلومراي‌قرمز، مارن، شيست، كوارتزيت، كوارتزپورفير و ميكروگرانيت مي‌باشد.

منطقة جنوب‌شرق كوه‌زنبيل‌دون:

اين آنومالي با وسعت 5/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرارگرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن كوارتزپورفير، ميكروگرانيت، آهك، كنگلومرا، شيست و كوارتزيت مي‌باشد.

فاز كنترل آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

## مقدمه

مناطق آنومالي مشخص شده حاصل از پردازش داده‌هاي نمونه‌هاي ژئوشيميايي آبراهه‌اي و تخمين شبكه‌اي شاخص غني‌شدگي، مي‌توانند ناشي از پديده‌هاي كاني‌سازي احتمالي و همچنين نتيجة مؤلفه سن‌ژنتيك هاله‌هاي ثانويه باشند. لذا ضرورت استفاده از ساير روشهاي نمونه‌برداري و نيز بررسي‌هاي صحرايي جهت تفكيك آنوماليهاي مربوط به هريك از آنها كاملاً آشكار مي‌باشد. در اين ارتباط مناطق دگر ساني و زونهاي مينراليزه مورد بررسي قرار گرفته و مطالعات كاني‌سنگين نيز صورت گرفت. مطالعات كاني‌سنگين مشخص مي‌كند كه تمركز عناصر مورد بررسي درچه فازي صورت گرفته است. بديهي است پيدايش يك عنصر در فازهاي مختلف ارزش اكتشافي متفاوتي دارد و بر اساس آن مي‌توان هاله‌هاي ثانويه را به دو نوع مرتبط با كاني سازي و هاله‌هاي حاصل از پديده‌هاي سنگ‌زايي تقسيم نمود. در محيط هاي كاني‌زايي و در واقع هاله‌هاي مرتبط با كاني سازي، عناصر فاز مستقل خود را به‌وجود مي‌آورند ولي در حالت عادي سنگ‌زايي بيشتر با ورود اين عناصر در تركيب (يا محلول جامد) كانيهاي سازنده سنگ روبرو هستيم. البته ممكن است حالتهاي استثنا نيز وجود داشته باشد.

با توجه به تحرك اندك ذرات كاني‌سنگين نسبت به يونها، هاله‌هاي ثانويه كاني‌سنگين گسترش كمتري پيدا مي‌كنند. براي كنترل آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ورقه آبريزبر اساس موقعيت آنومالي‌هاي مذكور تعداد 86 نمونة كاني‌سنگين برداشت گرديد.

1- رديابي كاني‌سنگين

ارزش مشاهدات كاني‌سنگين كه جزءكانيهاي فرعي سازنده سنگ هستند و ممكن است در مناطق فاقد كاني‌سازي نيز پيدا شوند به‌اندازه عناصر ردياب نيست ولي مي‌تواند معرف محيط و بستر مناسب وقوع كاني‌سازي باشد. براي مثال به چند مورد اشاره مي‌شود.

الف- طلا: مشاهده ذرات طلا در كنسانتره كاني‌سنگين مي‌تواند حاكي از مناطق اميدبخش باشد. ارتباط طلا با آرسنوپيريت و تعدادي از كاني‌هاي سولفوسالت ديگر مي‌تواند در تعيين مناطق اميدبخش مؤثر واقع شود. در نهشته‌هاي اپي‌ترمال دانه‌ريز به‌ندرت ممكن است طلا در نمونه تغليظ‌شدة كاني‌سنگين معمولي يافت شود. در صورت پيدايش و همراهي آن با سينابر و استيبنيت، اهميت منطقه اكتشافي دو چندان مي‌شود.

ب – شئليت: همراهي قابل توجه شئليت و طلا به عنوان مثال در كمربندهاي گرين‌استون دنيا گزارش شده است و شئليت به عنـوان يك كانـي ردياب شناختـه مي‌شود. اين كاني در نمونـه‌هاي AD-325 ، AD-299، AD-330 ،AD-332 ، AD-333، AD-334، AD-250، AD-256 ، AD-275، AD-301 ،AD-329  بالا‌ترين ميزان شئليت را دارا مي باشند.

د- باريت: باريت به‌صورت باطله در بسياري از كانسارهاي فلزات پايه وجود دارد. وجود آن در بخش تغليظ يافته كاني‌سنگين دلالت بر وجود احتمالي چنين نهشته‌هايي است و با توجه به وسعت هاله‌هاي آنها مي‌تواند بسيار مفيد واقع شود. نمونه‌هاي AA-244، AA-301،  AA-243، AA-685 ،AA-1078، AA-006 بالاترين مقادير باريت را دارا مي باشند.

ذ- تورمالين: اين كاني ممكن است حاصل آلتراسيون هيدروترمال باشد. بنابراين راهنماي مناسبي براي تشخيص  آلتراسيون و كانه‌زايي است. پيدايش تورمالين در بعضي از مجموعه‌هاي پاراژنزي مانند موليبدنيت، آرسنوپيريت  و فلوئورين مي‌تواند به تعيين دقيقتر مناطق اميدبخش كمك كند.

2-  بزرگي هاله‌هاي كاني‌سنگين

تركيب سنگ‌شناسي ، بزرگي رخنمون در ناحيه منشاً، هوازدگي شيميايي و هوازدگي مكانيكي از عوامل مؤثر در توسعة هاله‌هاي كاني‌سنگين به شمار مي‌روند كه در مورد اخير به شرايط آب و هوايي و نيز ژئومورفولوژي منطقه بستگي دارند. به اين ترتيب بر حسب شيب توپوگرافي ممكن است ذرات طلا و ولفراميت تا دهها كيلومتر از ناحيه منشأ فاصله بگيرند و برخي كانيها در همان يك كيلومتر اول مسير  تا90% مقدار اوليه كاهش پيدا كنند.

در  منطقه آبريز سعي گرديد تا نمونه‌هاي كاني‌سنگين در حوضه بالادست نمونه‌هائي كه آنومالي ژئوشيميايي دارند به گونه‌اي برداشت گردند كه بيشترين پوشش سطحي را فراهم كنند و در مناطقي كه آنومالي طلا اندازه گيري شده بود، نمونه‌برداري با تراكم بيشتري صورت گرفت.

3-  برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين

نمونه‌هاي كاني‌سنگين از محل نمونه‌هاي ژئوشيميايي آنومال با حفر بخشي از رسوب سطحي در محل تمركز رسوبات دانه‌درشت قلوه‌سنگ برداشت گرديدند. سعي گرديد تا هر نمونه از چند نقطه مناسب بويژه اطراف تخته سنگهاي بزرگ (جبهه مقابل جريان ) گرفته شوند تا احتمال دريافت ذرات كاني سنگين افزايش يابد. از هر موقعيت حدود 7-5 ليتر رسوب آبراهه‌اي با استفاده از الك 20 مش برداشت گرديد و هرنمونه، شمارة نمونة ژئوشيميايي مربوط به خود را گرفت.

از محل حوضه‌هاي آنومالي بزرگتر و نيز حوضه‌هايي كه شدت آنومالي ژئوشيميايي و يا تعداد عناصر پاراژنز در آنها بيشتر بوده، تعداد بيشتري نمونة كاني‌سنگين برداشت گرديد.

4- آماده‌سازي و مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين

نمونه‌هاي كاني‌سنگين كه به اين ترتيب برداشت گرديدند، دركارگاه نمونه‌شويي ابتدا حجم سنجي و سپس گل‌شويي شدند. پس از آن روي پن‌هاي بزرگ و كوچك طي دو مرحله با حركات دوراني در سطح آب به تدريج ذرات با چگالي كمتر از آنها جدا گرديدند. مقدار باقيمانده روي پن كوچك تقريباً به طور كامل از ذرات كاني سنگين تشكيل شده است. اين بخش خشك و مجدداً حجم سنجي گرديد.

پس از اين مرحله نمونه‌ها به طور جداگانه درون مايع سنگين بروموفرم ريخته شدند تا براساس وزن مخصوص خود به دو بخش سبك و سنگين تقسيم گردند. بخش سبك بايگاني و بخش سنگين پس از حجم سنجي مجدد، توسط دو مغناطيس با شدتهاي استاندارد به سه بخش غير مغناطيس(NM)، مغناطيسي ضعيف(AV) و مغناطيسي قوي (AA) تقسيم شدند.

با مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين توسط ميكروسكوپ بيناكولار، تعداد هر يك از ذرات كاني‌سنگين شمارش گرديد كه با دانستن وزن مخصوص نمونة رسوب و كاني‌سنگين و حجم سنجي‌، مقدار آنها بر حسب PPm محاسبه شد.

5- شرح نمونه‌هاي كاني‌سنگين در مناطق آنومال

مشخصات نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده در محدوده چهار گوش ده‌سلم در جدول‌هاي ضميمه فصل پنجم آورده شده است.

- الف-برگه 1:50000 كوه‌دره انجير:

1-نمونهH AD-X9

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گنايس چشمي، گنايس كوارتز فلدسپاتي با بيوتيت كم، كوارتز سرسيت مسكوويت شيست، كوارتز كلريت اپيدوت شيست، كوارتزيت، دولوميت و گچ مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، آپاتيت، كالكو پيريت، اسفن، اليژيست، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده و اليوين است.

2-نمونه AD-243H

اين نمونه از مختصات (32:21:339N , 55:01:739E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي ديابازي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت،هماتيت، بيوتيت، زيركن، باريت، اسفن، تيتانومگنتيت، اليژيست و كانيهاي‌آلتره‌شده است.

3-نمونه AD-244H

اين نمونه از مختصات (32:21:732N , 55:01:630E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت، گرانوديوريت و دايكهاي ديابازي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت،هماتيت، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، باريت، اسفن، تيتانومگنتيت، اليژيست و كانيهاي‌آلتره‌شده است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AD-244X1 برداشت گرديد.

4-نمونه AD-246H

اين نمونه از مختصات (32:21:359N , 55:02:390E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت، گرانوديوريت و رگه‌هاي كوارتز فلدسپاتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، پيروكسن،  بيوتيت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اپيدوت، كانيهاي‌آلتره‌شده و كاني سبك است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AD-246X1 برداشت گرديد.

5- نمونه AD-247H

اين نمونه از مختصات (32:21:019N , 55:03:017E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت، گرانوديوريت، آپليت و دياباز مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، پيروكسن،  بيوتيت، تورمالين، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اسميت‌زونيت، اليژيست، كانيهاي‌ آلتره‌شده و كاني‌هاي سبك است.

6- نمونه AD-248H

اين نمونه از مختصات (32:21:171N , 55:03:619E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت كوارتز فلدسپاتي، گرانوديوريت، آپليت و دياباز مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، اسفن، اليژيست، ارپيمنت، كانيهاي‌آلتره‌شده و كاني سبك است.

7-نمونه AD-249H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت كوارتز فلدسپاتي و گرانوديوريت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، گارنت، بيوتيت، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، اسفن، تيتانومگنتيت، اليژيست، سرپانتين و كانيهاي‌آلتره‌شده است.

8-نمونه AD-250H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت كوارتز فلدسپاتي و گرانوديوريت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، پيروكسن، بيوتيت، پيريت اكسيد، شئليت، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اليژيست، ارپيمنت،  كانيهاي‌آلتره‌شده و كانيهاي‌سبك است.

9-نمونه AD-251H

اين نمونه از مختصات (32:21:814N , 55:03:669E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت،گرانوديوريت و دايكهاي ديابازي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، اسفن، سلستيت، اپيدوت، ارپيمنت، كانيهاي‌آلتره‌شده و كاني‌هاي سبك است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AD-251X2 برداشت گرديد.

10- نمونه AD-252H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت كوارتز فلدسپاتي و گرانوديوريت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، تيتانومگنتيت، اليژيست و  كانيهاي‌آلتره‌شده است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AD-252X1  و AD-252X2 برداشت شده است.

11-نمونه AD-253H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت كوارتز فلدسپاتي و گرانوديوريت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه پيروكسن، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، روتيل، اسفن، اپيدوت، كانيهاي‌آلتره‌شده و كانيهاي سبك است.

12-نمونه AD-256H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت كوارتز فلدسپاتي، گرانوديوريت آناتكسي، گنايس ميگماتيتي فلدسپات بيوتيت و آمفيبول‌دار حاوي رگه‌هاي كوارتز فلدسپاتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه گارنت، پيروكسن، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، اسفن، اليژيست و ارپيمنت است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AD-256X1  و AD-256X2  و AD-256X3  و AD-256X4 برداشت شده است

13-نمونه AD-260H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت كوارتز فلدسپاتي، گرانوديوريت آناتكسي، گنايس ميگماتيتي فلدسپات بيوتيت و آمفيبول‌دار حاوي رگه‌هاي كوارتز فلدسپاتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه پيروكسن، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، آپاتيت، روتيل، اسفن، اپيدوت، ارپيمنت و كانيهاي آلتره‌شده است.

14-نمونهAD-263H

اين نمونه از مختصات (32:21:823N , 55:06:472E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت، هورنفلس و شيست مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه آمفيبول، بيوتيت، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، آناتاز، اسفن، ارپيمنت، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده و اليوين است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AD-263X1 برداشت گرديد

15-نمونه AD-265H

اين نمونه از مختصات (32:21:559N , 55:05:893E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت، هورنفلس، شيست و ميگماتيت آمفيبول‌دار با  رگه‌هاي كوارتز فلدسپاتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، اسفن، سلستيت، اپيدوت، سيليمانيت، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است.

16-نمونه AD-275H

اين نمونه از مختصات (32:21:467N , 55:09:742E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گنايس ميگماتيتي فلدسپات بيوتيت آمفيبول‌دار ، رگه‌هاي كوارتز فلدسپاتي، گنايس چشمي، گرانيت، ميكروگرانوديوريت، ديوريت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، پيريت اكسيد، شئليت، آپاتيت، اسفن، اپيدوت، اسميت‌زونيت، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده و كانيهاي سبك است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AD-275X5  و AD-275X2 برداشت شده است.

17-نمونه AD-282H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن گچ‌دار همراه با ماسه‌سنگ و كنگلومرا، آپوفيز و رگه‌هاي كوارتز – فلدسپاتيك، كوارتز- سرسيت -مسكوويت شيست، كوارتز -كلريت -اپيدوت شيست، كوارتزيت، شيل ،ماسه‌سنگ دولوميت، گچ ،گنايس كوارتز- فلدسپاتي بيوتيت‌دار،گنايس چشمي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، پيريت اكسيد، شئليت، آپاتيت، اسفن، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AD-282X1  و AD-282X2  و AD-282X3  و AD-282X4 برداشت شده است

18-نمونه AD-283H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن گچ‌دار همراه با ماسه‌سنگ و كنگلومرا، آپوفيز و رگه‌هاي كوارتز – فلدسپاتيك، كوارتز سرسيت مسكوويت شيست، كوارتز كلريت اپيدوت شيست، كوارتزيت شيل ماسه‌سنگ دولوميت، گچ – گنايس كوارتز فلدسپاتي بيوتيت‌دارگنايس چشمي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه بيوتيت، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، اسفن، اپيدوت، ارپيمنت، ليمونيت، سرپانتين و كانيهاي‌آلتره‌شده است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AD-283X1 برداشت گرديد

19-نمونه AD-284H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن گچ‌دار همراه با ماسه‌سنگ و كنگلومرا، آپوفيز و رگه‌هاي كوارتز – فلدسپاتيك، كوارتز –سرسيت- مسكوويت شيست، كوارتز- كلريت -اپيدوت شيست، كوارتزيت، شيل، ماسه‌سنگ دولوميت، گچ، گنايس كوارتز- فلدسپاتي بيوتيت‌دار و گنايس چشمي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه هماتيت، پيريت اكسيد، سلستيت، اليژيست، سرپانتين و كانيهاي‌آلتره‌شده است.

20-نمونه AD-285H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن گچ‌دار همراه با ماسه‌سنگ و كنگلومرا، آپوفيز و رگه‌هاي كوارتز – فلدسپاتيك، كوارتز سرسيت مسكوويت شيست، كوارتز كلريت اپيدوت شيست، كوارتزيت، شيل، ماسه‌سنگ،  دولوميت، گچ، گنايس كوارتز فلدسپاتي بيوتيت‌دار، گنايس چشمي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه هماتيت، پيروكسن، بيوتيت، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، اسفن، اپيدوت، ارپيمنت، ليمونيت،  سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است.

21-نمونه AD-299H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت، ولكانيك برشي با قطعات گدازه تراكي آندزيتي – داسيتي و جرياني، ميكرومونزونيت – داسيت نيمه عميق كمي دگرسان‌شده، آندزيت، توف برشي، ماسه‌سنگ توفي، ولكانيك كنگلومرا، مارن، كنگلومرا، مارن گچ‌دار همراه با ماسه‌سنگ و كنگلومرا، گنايس بيوتيت آمفيبول‌دار ميگماتيتي، كوارتز- سرسيت- مسكوويت شيست، كوارتز- كلريت- اپيدوت شيست و كوارتزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه هماتيت، آمفيبول، بيوتيت، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، اسفن، اپيدوت، ارپيمنت، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است.

22-نمونه AD-300H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت، ولكانيك برشي با قطعات گدازه تراكي آندزيتي – داسيتي و جرياني، ميكرومونزونيت – داسيت نيمه عميق كمي دگرسان‌شده، آندزيت، توف برشي، ماسه‌سنگ توفي، ولكانيك كنگلومرا، مارن، كنگلومرا، مارن گچ‌دار همراه با ماسه‌سنگ و كنگلومرا، گنايس بيوتيت آمفيبول‌دار ميگماتيتي، كوارتز –سرسيت- مسكوويت شيست، كوارتز –كلريت- اپيدوت شيست و كوارتزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه هماتيت،  بيوتيت، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، روتيل، اسفن، اپيدوت، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است.

23-نمونه AD-301H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت ،ولكانيك برشي با قطعات گدازه تراكي آندزيتي – داسيتي و جرياني، ميكرومونزونيت – داسيت نيمه عميق كمي دگرسان‌شده، آندزيت، توف برشي، ماسه‌سنگ توفي، ولكانيك كنگلومرا، مارن، كنگلومرا، مارن گچ‌دار همراه با ماسه‌سنگ و كنگلومرا، گنايس بيوتيت آمفيبول‌دار ميگماتيتي، كوارتز- سرسيت- مسكوويت شيست، كوارتز- كلريت- اپيدوت شيست و كوارتزيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، كانيهاي‌ آلتره‌شده و كانيهاي سبك است.

24-نمونه AD-305H

اين نمونه از مختصات (32:26:187N , 55:11:370E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميت چرت‌دار،  شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي آتشفشاني اسيدي و بازي آهن‌دار، كوارتز- كلريت- اپيدوت شيست،  كوارتز- سرسيت- مسكوويت شيست، كوارتزيت، تراكي آندزيت داسيتي، كنگلومرا، گنايس چشمي، گچ، مارن، آهك، گابرو و گرانيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، بيوتيت، پيريت اكسيد، شئليت، آپاتيت، آناتاز، اسفن، سلستيت، اسميت‌زونيت، ارپيمنت، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده و اليوين است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AD-305X1  و AD-305X2  و AD-305X3  برداشت شده است.

25-نمونه AD-307H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل تناوب شيل و ماسه‌سنگ نازك لايه، گنايس كوارتز فلدسپاتي، تناوب دولوميت و گچ، سنگهاي مارني گچ‌دار همراه ماسه‌سنگ كنگلومرا، كنگلومراي چندسازه، تراكي آندزيت و داسيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيريت اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، گالن،  كانيهاي‌آلتره‌شده و كانيهاي سبك است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AD-307X1 و AD-307X2 برداشت شده است.

26-نمونه AD-316H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانوديوريت به همراه گنايس مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، لوكوكسن، كانيهاي‌آلتره‌شده و اليوين است . همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AD-282X1  و AD-282X2  و AD-282X3  و AD-282X4 برداشت شده است.

27-نمونه AD-321H

اين نمونه از مختصات (32:27:078N , 55:05:029E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانوديوريت به همراه گنايس مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، آناتاز، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده و كانيهاي سبك است.

28-نمونه AD-325H

اين نمونه از مختصات (32:26:386N , 55:05:588E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت كوارتز فلدسپاتي به همراه گرانيت درشت تا متوسط بلور صورتي كوارتز فلدسپاتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت،  زيركن، آپاتيت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، ارپيمنت، كانيهاي‌آلتره‌شده و كانيهاي سبك است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AD-325X1 برداشت گرديد

29-نمونه AD-328H

اين نمونه از مختصات (32:26:070N , 55:06:164E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت كوارتز فلدسپاتي به همراه گرانيت درشت تا متوسط بلور صورتي كوارتز فلدسپاتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، شئليت،  زيركن، آپاتيت، روتيل، آناتاز، اسفن، اپيدوت، سيليمانيت، كانيهاي‌آلتره‌شده و كانيهاي سبك است.

30- نمونه AD-329H

اين نمونه از مختصات (32:25:386N , 55:07:056E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ نازك‌لايه، گنايس بيوتيت آمفيبول‌دار، گرانيت كوارتز فلدسپاتي به همراه گرانيت درشت متوسط بلور صورتي كوارتز فلدسپاتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه هماتيت، پيروكسن، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، اپيدوت و كانيهاي‌آلتره‌شده است.

31-نمونه AD-330H

اين نمونه از مختصات (32:25:225N , 55:07:251E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ نازك‌لايه، گنايس بيوتيت آمفيبول‌دار، گرانيت كوارتز فلدسپاتي به همراه گرانيت درشت تامتوسط بلور صورتي كوارتز- فلدسپاتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، بيوتيت،كانيهاي‌ آلتره‌شده و كاني‌هاي سبك است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AD-330X1  و AD-330X2  و AD-330X3  برداشت شده است.

32-نمونه AD-331H

اين نمونه از مختصات (32:25:271N , 55:07:091E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ نازك‌لايه، گنايس بيوتيت آمفيبول‌دار، گرانيت كوارتز فلدسپاتي به همراه گرانيت درشت تا متوسط بلور صورتي كوارتز فلدسپاتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه هماتيت، پيروكسن، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، اليژيست كانيهاي‌آلتره‌شده است.

33-نمونه AD-332H

اين نمونه از مختصات (32:24:837N , 55:07:124E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ نازك‌لايه، گنايس بيوتيت آمفيبول‌دار، گرانيت كوارتز فلدسپاتي به همراه گرانيت درشت تا متوسط بلور صورتي كوارتز- فلدسپاتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه هماتيت، گارنت، پيروكسن، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، اسفن، آندالوزيت، اليژيست، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده و كانيهاي سبك است.

34-نمونه AD-333H

اين نمونه از مختصات (32:24:791N , 55:07:254E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ نازك‌لايه، گنايس بيوتيت آمفيبول‌دار، گرانيت كوارتز فلدسپاتي به همراه گرانيت درشت تا متوسط بلور صورتي كوارتز فلدسپاتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه هماتيت، پيروكسن، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، اسفن، تيتانومگنتيت، اليژيست و كانيهاي‌آلتره‌شده است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AD-333X1  و AD-333X2  و AD-333X3  برداشت شده است.

35- نمونه AD-334H

اين نمونه از مختصات (32:24:248N , 55:07:287E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل و ماسه‌سنگ نازك‌لايه، گنايس بيوتيت آمفيبول‌دار، گرانيت كوارتز فلدسپاتي به همراه گرانيت درشت تامتوسط بلور صورتي كوارتز فلدسپاتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، اسفن، آندالوزيت، ارپيمنت، سرپانتين،  كانيهاي‌ آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AD-334X1  و AD-334X2  و AD-334X3 و AD-334X4  و AD-334X5  و -334X7 AD برداشت شده است.

36-نمونه AD-337H

اين نمونه از مختصات (32:25:543N , 55:06:242E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل  گرانيت كوارتز فلدسپاتي صورتي و گرانيت كوارتز فلدسپاتي روشن مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه  پيروكسن، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، آناتاز، اسفن، اپيدوت، سرپانتين،  كانيهاي‌آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است.

37-نمونه AD-354H

اين نمونه از مختصات (32:25:470N , 55:02:822E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل  گرانيت كوارتز فلدسپاتي صورتي و گرانيت كوارتز فلدسپاتي روشن مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه  مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن و ارپيمنت است.

38-نمونه AD-387H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل  گرانيت كوارتز فلدسپاتي صورتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه  مگنتيت، هماتيت، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، باريت، اسفن، تيتانومگنتيت، اليژيست و كانيهاي آلتره‌شده‌ است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AD-387X1 برداشت گرديد

39-نمونه AD-389H

اين نمونه از مختصات (32:22:105N , 55:00:194E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل  گرانيت كوارتز فلدسپاتي صورتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه  مگنتيت، هماتيت، گارنت، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، اسفن، اليژيست و كانيهاي آلتره‌شده است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AD-389X1 برداشت گرديد

40- نمونه AD-390H

اين نمونه از مختصات (32:21:114N , 55:01:319E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل  گرانيت كوارتز فلدسپاتي صورتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه  مگنتيت، هماتيت، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، اسفن، اليژيست، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين‌ است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AD-390X1  و AD-390X2  برداشت شده است.

41-نمونه AD-393H

اين نمونه از مختصات (32:24:343N , 55:06:428E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل  گرانيت كوارتز- فلدسپاتي روشن، گنايس بيوتيت- آمفيبول‌دار و گنايس چشمي فلدسپات‌دار مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه  مگنتيت، هماتيت، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، اسفن، اليژيست و كانيهاي آلتره‌شده است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AD-393X1 برداشت گرديد

42-نمونه AD-394H

اين نمونه از مختصات (32:24:196N , 55:06:306E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل  گرانيت كوارتز- فلدسپاتي روشن، گنايس بيوتيت -آمفيبول‌دار و گنايس چشمي فلدسپات‌دار مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه  مگنتيت، هماتيت، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، اسفن، اليژيست، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AD-394X1 برداشت گرديد

43-نمونه AD-604H

اين نمونه از مختصات (32:21:112N , 55:03:920E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل  گرانيت كوارتز- فلدسپاتي روشن مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه  مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اسميت‌زونيت، كانيهاي آلتره‌شده و كانيهاي سبك است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AD-604X2 برداشت گرديد

44-نمونه AD-675H

اين نمونه از مختصات (32:20:625N , 55:10:677E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گنايس چشمي فلدسپات‌دار، گنايس كوارتز- فلدسپاتي، كوارتز- سرسيت -مسكوويت شيست، كوارتز -كلريت اپيدوت شيست، كوارتزيت، تناوب دولوميت و گچ مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه  مگنتيت، هماتيت،  پيروكسن، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، شئليت، آپاتيت، روتيل، اسفن، سلستيت، ارپيمنت و اليوين است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AD-675X2 برداشت گرديد

45-نمونه AD-1127H

اين نمونه از مختصات (32:20:788N , 55:10:548E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گنايس چشمي فلدسپات‌دار و گنايس كوارتز- فلدسپاتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه  مگنتيت، گارنت، پيريت‌اكسيد، شئليت، آپاتيت، اسفن، اپيدوت، ارپيمنت، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده و اليوين است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AD-1127X1  و AD-1127X2  برداشت شده است.

46-نمونه AD-1141H

اين نمونه از مختصات (32:26:484N , 55:06:302E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت كوارتز- فلدسپاتي صورتي و گرانيت كوارتز- فلدسپاتي روشن مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه پيروكسن، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، آناتاز، اپيدوت، سيليمانيت،  سرپانتين و كانيهاي‌آلتره‌شده است.

47- نمونه AD-1143H

اين نمونه از مختصات (32:26:889N , 55:05:579E) برداشت شده است ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت كوارتز- فلدسپاتي صورتي و گرانيت كوارتز- فلدسپاتي روشن مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، آناتاز، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است.

48-نمونه AD-1174H

اين نمونه از مختصات (32:26:062N , 55:09:597E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت كوارتز- فلدسپاتي صورتي و گرانيت كوارتز- فلدسپاتي روشن مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، كروميت،گارنت، پيروكسن، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، سلستيت، اپيدوت، اليژيست، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است.

- ب-برگه 1:50000 كويرساغند:

1-نمونه AS-202H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل كوارتز- سرسيت- مسكوويت شيست، كوارتز -كلريت -اپيدوت شيست، كوارتزيت، ديوريت، گابرو، آپوفيز و رگه‌هاي كوارتز- فلدسپاتي و كمي گنايسي‌شده، دولوميت، مرمر، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، اسفن، اسميت‌زونيت، اليژيست، ارپيمنت، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده و اليوين است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AS-202X1  و AS-202X2  و AS-202X3 و AS-202X4  برداشت شده است.

2-نمونه AS-230H

كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اليژيست، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده و اليوين است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميتهاي چرت‌دار، شيل و ماسه‌‌سنگ خاكستري، سنگهاي آتشفشاني اسيدي و بازيك بهمراه عدسيهاي آهن  مي‌باشد.

3-نمونه AS-231H

اين نمونه از مختصات (32:19:539N , 55:28:671E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل دولوميتهاي چرت‌دار، شيل و ماسه‌‌سنگ خاكستري، سنگهاي آتشفشاني اسيدي و بازيك به همراه عدسي‌هاي آهن  مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، گارنت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده و اليوين است.

4-نمونه AS-232H

اين نمونه از مختصات (32:18:073N , 55:28:503E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت كوارتز- فلدسپات صورتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، روتيل، سيليمانيت، اليژيست، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است.

5-نمونه AS-233H

اين نمونه از مختصات (32:18:832N , 55:29:281E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت كوارتز- فلدسپات صورتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، گارنت، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، اپيدوت، اليژيست، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده و اليوين است.

6-نمونه AS-672H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل كوارتز –سرسيت- مسكوويت شيست، كوارتز -كلريت -اپيدوت شيست، كوارتزيت، ديوريت، گابرو، آپوفيز و رگه‌هاي كوارتز- فلدسپاتي و كمي گنايسي‌شده، دولوميت، مرمر، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، زيركن، روتيل، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن،  سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده و اليوين است.

ب-برگه 1:50000 آبريز:

1-نمونه AA-006H

اين نمونه از مختصات (31:11:16N  59:12:25E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل كوارتز سرسيت –مسكوويت- شيست، كوارتز –كلريت- اپيدوت شيست، كوارتزيت، ديوريت، گابرو، آپوفيز و رگه‌هاي كوارتز فلدسپاتي و كمي گنايسي‌شده، دولوميت، مرمر، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، زيركن، روتيل، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن،  سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده و اليوين است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AA-006X2 برداشت گرديد

2-نمونه AA-010H

اين نمونه از مختصات (32:03.691N  55:27.935E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل كوارتز پورفير و ميكروگرانيت كوارتز- فلدسپاتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست، سرپانتين، كانيهاي‌آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AA-010X3 برداشت گرديد

3-نمونه AA-027H

اين نمونه از مختصات (32:03:728N  55:25:122E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل ميكاشيست، آمفيبول شيست، آمفيبوليت، گنيس، مرمر، سنگهاي آتشفشاني بازيك كمي دگرگون‌شده، آهك و آهك لايه‌اي و توده‌اي خاكستري رنگ مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، گارنت، زيركن، آپاتيت، اسفن، اپيدوت، تيتانومگنتيت، استاروليت، اليژيست و اليوين است.

4-نمونه AA-037H

اين نمونه از شرق كوه ميلدون برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن گچ‌دار، گابرو، ديوريت، ولكانيك بازالت، ميكاشيست، آمفيبول شيست، آمفيبوليت، گنيس، مرمر، سنگهاي آتشفشاني بازيك كمي دگرگون‌شده و آهك مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، گارنت، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، اپيدوت، تيتانومگنتيت، سرپانتين و اليوين است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AA-037X1 برداشت گرديد

5-نمونه AA-048H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل تودة گرانوديوريتي، كوارتز پورفيري و ميكروگرانيت - فلدسپاتي، آپوفيز و رگه‌هاي كوارتز فلدسپاتي به‌صورت محلي گنايسي‌شده مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، تيتانومگنتيت، اليژيست و كانيهاي آلتره‌شده است.

6-نمونه AA-053H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل تودة گرانوديوريتي، كوارتز پورفيري و ميكروگرانيت كوارتز فلدسپاتي، آپوفيز و رگه‌هاي كوارتز فلدسپاتي به‌صورت محلي گنايسي‌شده مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، اسميت‌زونيت، اليژيست، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AA-053X1 برداشت گرديد

7-نمونه AA-059H

اين نمونه از مختصات (32:08:895N  55:29:323E) برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن،  اليژيست، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AA-059X1  و AA-059X3  برداشت شده است.

8-نمونه AA-080H

اين نمونه از مختصات (32:04:300N  55:23:310E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن حاوي پولكهاي گچ. آهك لايه‌اي توده‌اي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، اسميت‌زونيت، اليژيست، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است.

9-نمونه AA-081H

اين نمونه از مختصات (32:04:891N  55:22:810E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل  آهك لايه‌اي توده‌اي، ماسه‌سنگ و كنگلومرا و آهك ضخيم لايه‌توده‌اي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، لوكوكسن، تيتانومگنتيت، استاروليت، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AA-081X1  و AA-081X4  برداشت شده است.

10-نمونه AA-102H

اين نمونه از مختصات (32:13:597N  55:26:694E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل  شيل، ماسه‌سنگ نازك لايه و گرانيت كوارتز فلدسپاتي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، گارنت، روتيل، اپيدوت، اليژيست،سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AA-102X2 برداشت گرديد

11-نمونه AA-121H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل كوارتز –سرسيت- مسكوويت شيست، كوارتز –كلريت- اپيدوت شيست، كوارتزيت، آپوفيز و رگه‌هاي كوارتز- فلدسپاتي به‌صورت محلي گنايسي‌شده مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، ايلمنيت، گارنت، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، اسفن، اپيدوت، اليژيست، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است.

12-نمونه AA-629H

اين نمونه از مختصات (32:04:040N  55:25:674E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل كوارتز -  سرسيت - مسكوويت شيست، كوارتز –كلريت- اپيدوت شيست، كوارتزيت، كوارتز پورفير، ميكروگرانيت كوارتز فلدسپاتي و كنگلومرا مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، اسفن، اسميت‌زونيت، اليژيست، ارپيمنت، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين است.

13-نمونه AA-632H

اين نمونه از مختصات (32:05:439N  55:25:498E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، امفيبوليت، گنايس، مرمر و تودة ديوريت گابروئي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، گارنت، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، تيتانومگنتيت، استاروليت، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده و اليوين است.

14-نمونه AA-668H

اين نمونه از مختصات (32:12:854N  55:29:005E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت كوارتز- فلدسپاتي، شيل و ماسه‌سنگ و تودة ديوريت- گابرويي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه گارنت، پيروكسن، پيريت‌اكسيد، زيركن، اسفن، اليژيست، ارپيمنت، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده و كانيهاي سبك است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AA-668X5 برداشت گرديد

15-نمونه AA-670H

اين نمونه از مختصات (32:00:81N  55:28:129E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت زريگان و دايك‌هاي ديابازي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه گارنت، پيروكسن، مگنتيت، هماتيت، آپاتيت، روتيل ، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، سيليمانيت، ، زيركن، اسفن، اليژيست، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده و اوليوين است.

16-نمونه AA-685H

ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل ميكروگرانيت كوارتز- فلدسپاتي و كوارتزپورفير مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، اسميت‌زونيت، اليژيست، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است.

17-نمونه AA-689H

ليتولوژي بالادست نمونه شامل ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس، مرمر،  آپوفيزها و رگه‌هاي كوارتز فلدسپاتي به‌صورت محلي گنايسي‌شده، ديوريت و مرمر مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، فلوئوريت، اليژيست، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AA-689X1 برداشت گرديد

18-نمونه AA-1064H

ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانوديوريت، ميكروگرانيت كوارتز فلدسپاتي و كوارتزپورفير مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، اسفن، اپيدوت، سيليمانيت، اليژيست، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AA-1064X1 برداشت گرديد

19-نمونه AA-1067H

ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانوديوريت، ميكروگرانيت كوارتز فلدسپاتي و كوارتزپورفير مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، گارنت، زيركن، روتيل، بازيت، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست، ليمونيت و اليوين است.

20-نمونه AA-1075H

ليتولوژي بالادست نمونه شامل تودة ديوريت -گابرويي، ميكروگرانيت كوارتز- فلدسپاتي و كوارتزپورفير مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، تيتانومگنتيت، اليژيست و اليوين است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AA-1075X1 برداشت گرديد

21- نمونه AA-1077H

اين نمونه از مختصات (32:04:646N  55:28:148E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل تودة  ميكروگرانيت كوارتز- فلدسپاتي و كوارتزپورفير مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، سرپانتين و اليوين است.

22-نمونه AA-1078

اين نمونه از مختصات (32:00:081N  55:27:332E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت كوارتز- فلدسپاتي و آهك ضخيم لاية توده‌اي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، اليژيست،كانيهاي آلتره‌شده و اليوين است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AA-1078X1و AA-1078X2  برداشت شده است

23-نمونه AA-1081H

اين نمونه از مختصات (32:06:774N  55:27:873E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل ميكروگرانيت كوارتز فلدسپاتي، گرانوديوريت، كوارتزپورفير، بازالت، دياباز كمي دگرگون‌شده، آپوفيز و رگه‌هاي كوارتز فلدسپاتي به‌صورت محلي گنايسي‌شده مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، اليژيست،كانيهاي آلتره‌شده و اليوين است.

24-نمونه AA-1082H

اين نمونه از مختصات (32:08:690N  55:26:668E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل ميكروگرانيت كوارتز فلدسپاتي، تودة‌گرانوديوريتي، كوارتزپورفير مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، پيريت اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اپيدوت، اسميت‌زونيت، اليژيست، مارتيت، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است.

25-نمونه AA-1088H

اين نمونه از مختصات (32:06:267N  55:28:221E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل ميكروگرانيت كوارتز- فلدسپاتي، كوارتزپورفير، آپوفيزها و رگه‌هاي كوارتز- فلدسپاتي به‌صورت محلي گنايسي‌شده، بازالت و دياباز كمي دگرگون‌شده مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت،  گارنت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، سيليمانيت، اسميت‌زونيت، اليژيست، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هايAA-1088X1 و AA-1088X2  و AA-1088X3 برداشت شده است.

26-نمونه AA-1100H

اين نمونه از مختصات (32:13:145N  55:25:261E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيل،  ماسه‌سنگ نازك لايه خاكستري، دولوميت و مرمر مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه هماتيت، آمفيبول، اپيدوت، سرپانتين و كانيهاي آلتره‌شده است. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي  AA-1100X1و    AA-1100X2  و AA-1100X3 و AA-1100X4و AA-1100X5  و AA-1100X6 و AA-1100X7 و AA-1100X8  و AA-1100X9 و AA-1100X10  و  AA-1100X11برداشت شده است.

27-نمونه AA-1150H

اين نمونه از مختصات (32:07:917N  55:26:751E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل ميكاشيست، آمفيبول شيست، آمفيبوليت، گنايس، مرمر، بازالت و دياباز دگرگون‌شده مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه هماتيت، گارنت، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست، سرپانتين، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است.

28- نمونه AA-1156H

اين نمونه از مختصات (32:08:092N  55:25:575E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانوديوريت و كوارتزپورفيري، ميكروگرانيت كوارتز- فلدسپاتي و سنگهاي آتشفشاني بازيك دگرگون‌شده و آپوفيزها، رگه‌هاي كوارتز – فلدسپاتي به‌صورت محلي گنايسي شده مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، زيركن، آپاتيت، روتيل، آندالوزيت، اپيدوت، سيليمانيت، اسميت‌زونيت، اليژيست، كانيهاي آلتره‌شده، كانيهاي سبك و اليوين است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة AA-1156X1 برداشت گرديد

6- پردازش داده‌هاي كاني‌سنگين:

6-1- ترسيم هيستوگرام متغيرهاي كاني‌سنگين

در برگة 1:100000 آبريز روتيل، زيركن، كانيهاي‌آلتره، كانيهاي‌سبك، هماتيت، مگنتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، ايلمنيت، اسفن، باريت، ليمونيت، كروميت، مارتيت، آندالوزيت، كيانيت، سيليمانيت، آناتاز، بروكيت، كالكوپيريت، پيريت اكسيد ، اورپيمان، اسفالريت، بيوتيت، استاروليت، تورمالين، آپاتيت، لوكوكسن، شئليت، اسميت‌زونيت، سروزيت، سينابر، اليوين، سرپانتين، جاروسيت، اپيدوت، سلستيت، تيتانو مگنتيت، اسپينل و اليژيست در نمونه‌هاي كاني‌سنگين مشاهده شدند. با توجه به اينكه تعداد كانيهايي كه در نمونه‌ها مشاهده شده‌اند متفاوت است ارزش آنها با يكديگر متفاوت است. نمودارهاي هيستوگرام فراواني اين متغيرها و پارامترهاي آماري آنها در شكلهاي (5-1) تا (5-4) نشان داده شده است. ولي در مورد بعضي متغيرها بعلت كمي تعداد موارد اندازه‌گيري شده، روند تغييرات در هيستوگرام چندان مشخص نيست بنابراين اين متغيرها از ادامه پردازش حذف شدند.

پارامترهاي آماري، هيستوگرام ها و نمودارهاي توزيع تجمعي در مورد متغيرهاي شكلهاي (5-1) تا (5-4) نشان‌دهندة توزيع لاگ‌نرمال اين متغيرهاست. در اكثر اين متغيرها وجود جوامع آماري به وضوح قابل مشاهده است.

6-2- آناليز خوشه‌اي متغيرهاي كاني‌سنگين

آناليز خوشه‌اي روش آماري چند متغيره است كه عناصر را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها يا گروه‌هايي طبقه‌بندي مي‌كند در نتيجه آناليز خوشه‌اي‌ مي‌تواند در پيدا كردن گروه‌هاي واقعي كه كاني‌سازي منطقه را بنحو مطلوب‌تري آشكار مي‌سازند كمك كند. براي گروه‌بندي داده‌ها در گروه‌هاي مختلف از روش خوشه‌بندي سلسله مراتبي استفاده شده است. اين روش با محاسبة فاصلة هر عضو از ساير اعضا شروع مي‌شود و از ماتريس همبستگي ميان عناصر استفاده مي‌كند. بطور خلاصه مي‌توان گفت براي تعيين ارتباط پاراژنزي بين متغيرهاي مختلف كاني‌سنگين و انتخاب مناسب‌ترين گروه‌ها براي ترسيم نقشه توزيع كاني‌سنگين بايد آناليز خوشه‌اي انجام شود.

شكل (5-7) آناليز خوشه‌اي براي متغيرهاي كاني‌سنگين با اهميت را نشان مي‌دهد. در اين دندروگرام گروههاي مختلفي را مي‌توان جدا نمود. با توجه به دندروگرامها و همچنين روابط پاراژنزي بين كانيهاي مختلف مجموع متغيرهايي كه مي‌توانند راهنماي اكتشافي باشند عبارتند از:

1- مجموع كانيهاي مگنتيت،هماتيت،ليمونيت،اليژيست Var1))

2- مجموع كانيهاي روتيل،آناتاز،اسفن،لوكوكسن،تيتانومگنتيت،ايلمنيت (Var2)

3- مجموع كانيهاي پيريت،پيريت اكسيد،شئليت،كالكوپيريت،ارپيمنت (Var3)

4- مجموع كانيهاي آندالوزيت ،كيانيت،سيليمانيتVar4))

5- مجموع كانيهاي اليوين،كروميت،سرپانتين(Var5 )

هيستوگرام مجموع مقادير هر يك از پنج متغير ذكر شده در شكلهاي (5-5) تا (5-6) آورده شده است. در اين شكلها پارامترهاي آماري و منحني‌هاي تجمعي نيز آورده شده است.

6-3- تخمين شبكه‌اي و ترسيم نقشه‌هاي متغيرهاي كاني‌سنگين:

اساس تخمين شبكه در فصل‌هاي قبل توضيح داده شده از اين روش براي ترسيم نقشه‌هاي ژئوشيميايي وكاني‌سنگين استفاده مي‌شود. با استفاده از اين تكنيك براي هفت متغير تعيين شده نقشه‌هاي مناطق پرپتانسيل ترسيم گرديد. در اين نقشه‌ها مناطق با فراواني بالاي 5/99 درصد بعنوان آنومالي درجة 1 و مناطق با فراواني 5/99-5/97 درصد بعنوان آنومالي درجة 2 در نظر گرفته شدند. همچنين مناطق آنومال بعضي از متغيرهاي كاني‌سنگين با استفاده از تخمين شبكه ترسيم و در نهايت به روي يك نقشه منتقل گرديدند (نقشة شماره 37).

شرح آنومالي‌هاي كاني‌هاي سنگين

متغير اول: مگنتيت+هماتيت+ليمونيت+اليژيست(نقشه شماره 31)

- الف-برگة 1:50000 آبريز

در جنوب كوه‌لوك‌خالدار آنومالي درجه يك به وسعت 5/1 كيلومترمربع و آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود. ليتولوژي در محدودة اين آنومالي شامل كوارتز پورفيري، ميكروگرانيت،  آپوفيزها و رگه‌هاي‌كوارتزفلدسپاتي به صورت محلي گنايس‌شده، سنگهاي‌آتشفشاني‌ بازيك و كمي‌ دگرگون‌شده، آهك‌توده‌اي، دولوميت‌ ضخيم لايه شيل‌آهكي با آهك لايه‌ لايه و آهك‌مارني، دولوميت‌چرت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي‌آتشفشاني‌اسيدي و بازيك همراه با عدسي‌هاي‌آهن و گرانوديوريت مي‌باشد.

در جنوب‌غرب كوه‌تگو آنومالي درجه 2 ديگري به وسعت 75/0 كيلومترمربع ديده مي‌شود. ليتولوژي در اين محدوده شامل كوارتزپورفير، ميكروگرانيت‌كوارتز‌فلدسپاتي، تودة گرانوديوريت و منطقة دگرسان‌شدة‌اكتينوليتي مي‌باشد.

متغير دوم: روتيل+آناتاز+هماتيت+ليمونيت+اليژيست(نقشه شماره 32)

- الف-برگة 1:50000 آبريز:

در شرق كوه‌آبريز آنومالي درجه 1 به وسعت 25/2 كيلومترمربع و آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود. ليتولوژي در اين محدوده شامل آهك‌ضخيم لايه، توده‌اي، مارن‌حاوي‌پولكهاي‌گچ، ماسه‌سنگ، كنگلومرا، سنگهاي‌آتشفشاني بازيك كمي‌ دگرگون‌شده، ماسه‌سنگ و كنگلومراي‌قرمز، ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس، مرمر و تودة ديوريت‌گابروئي مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 كوه‌درانجير:

در جنوب كوه‌درانجير آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود. ليتولوژي در اين محدوده شامل كوارتز‌سرسيت‌مسكويت‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت شيست، كوارتزيت‌، آپوفيز‌ها، رگه‌هاي‌كوارتزفلدسپاتيك و تناوب دولوميت‌ وگچ‌ مي‌باشد.

متغير سوم: پيريت+پيريت‌اكسيد+شئليت+كالكوپيريت+اورپيمنت(نقشه شماره 33)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌درانجير:

در جنوب‌شرقي كوه‌خوشومي آنومالي درجه 1 به وسعت 25/0 كيلومترمربع و آنومالي درجة 2 به وسعت 2 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود. ليتولوژي در اين محدوده شامل گرانيت‌كوارتزفلدسپاتي، گنايس‌بيوتيت‌آمفيبول‌دار و ميگماتيتي‌فلدسپات‌بيوتيت‌آمفيبول‌دار مي‌باشد.

در جنوب‌شرقي كوه‌درانجير آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع مشاهده مي شود. ليتولوژي در اين محدوده شامل گرانيت‌كوارتزفلدسپاتي و تودة گرانيتي مي‌باشد.

متغير چهارم: آندالوزيت+كيانيت+سيليمانيت (نقشه شماره 34)

- الف-برگة 1:50000 آبريز:

در جنوب كوه‌درانجير آنومالي درجه 1 به وسعت 1 كيلومترمربع و آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود. ليتولوژي در اين محدوده شامل گرانيت‌ كوارتز فلدسپاتي‌، گنايس ‌بيوتيت‌ آمفيبول‌دار‌ ميگماتيتي و گنايس‌ ميگماتيتي‌ فلدسپات‌ بيوتيت‌ آمفيبول‌دار مي‌باشد.

متغير پنجم: اليوين+كروميت+سرپانتين (نقشه شماره 35)

- الف-برگة 1:50000 آبريز:

در شمال‌شرق كوه‌آبريز آنومالي درجه 1 به وسعت 75/1 كيلومترمربع و آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود. ليتولوژي در اين محدوده شامل آهك‌ضخيم لايه‌توده‌اي، تناوب‌مارن‌ ماسه‌سنگ‌ كنگلومرا با ميان لايه‌هايي از آهك، ماسه‌سنگ‌ كنگلومرا‌ سنگهاي‌آتشفشاني‌بازيك‌ كمي دگرگون‌شده، ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، آمفيبوليت، گنايس و مرمر مي‌باشد.

آنومالي گارنت: (نقشه شماره 36)

- برگة 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 1 به وسعت 25/2 كيلومترمربع و آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال‌شرق كوه‌آبريز مشاهده شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا با سيمان‌آهكي مي‌باشد.

آنومالي اپيدوت: (نقشه شماره 36)

- برگة 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب كوه‌تگو مشاهده شده است. سنگهاي بالادست آن شامل كوارتزپورفير و ميكروكوارتزفلدسپاتي مي‌باشد.

آنومالي باريت: (نقشه شماره 36)

- برگة 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 1 به وسعت 5/1 كيلومترمربع و آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال‌شرق كوه‌آبريز مشاهده شده است. سنگهاي بالادست آن شامل كوارتز‌سرسيت‌مسكويت‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، بازالت و دياباز هر دو كمي دگرگون‌شده، آهك، ماسه‌سنگ، كنگلومرا‌آهكي و مارن‌هاي حاوي گچ‌ مي‌باشد.

آنومالي‌هاي كانيهاي‌آلتره‌شده: (نقشه شماره 36)

- الف-برگة 1:50000 آبريز:

آنومالي درجه 1 به وسعت 2 كيلومترمربع در جنوب‌ كوه‌تگو مشاهده شده است. سنگهاي بالادست آن شامل كوارتزپورفير، ميكروگرانيت‌كوارتز‌فلدسپاتي و تا حدودي اكتينوليت‌دگرسان‌شده مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 كوه‌درانجير:

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع شرق كوه‌درانجير مشاهده شده است. سنگهاي بالادست آن شامل كوارتزسرسيت‌مسكويت‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، دولوميت‌گچ، گنايس‌بيوتيت‌آمفيبول‌دار‌ميگماتيتي، گنايس‌چشمي فلدسپات‌ بيوتيت‌‌كوارتزدار، گنايس‌ميگماتيتي‌فلدسپات‌بيوتيت‌دار آمفيبول‌دار با رگه‌هاي فراوان كوارتزفلدسپاتي، مارن‌هاي‌گچ‌دار، ماسه‌سنگ، كنگلومرا و گدازه‌هاي‌آندزيتي‌بازالتي مي‌باشد.

تلفيق آنومالي‌هاي مختلف

مقدمه

در برگة آبريز با استفاده از آناليز فاكتوري، تخمين‌ شبكه‌اي شاخص غني‌شدگي و مطالعات كاني‌سنگين در نهايت آنومالي‌هايي معرفي گرديدند. نقشه شماره   37   محدودة آنومالي‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد. در اين فصل هر يك از آنومالي‌ها در برگه توپوگرافي به ترتيب آورده شده است.

مناطق ‌6.5.4.3.2.1 كه به ترتيب شماره در زير آورده مي‌شوند در يك زون دگرگوني در راستاي شمال‌غربي-جنوب‌شرقي قرار گرفته‌اند كه منطقه‌اي مستعد براي كارهاي اكتشافي به حساب مي‌آيند و آثار كاني‌سازي مس و آهن در اكثر قسمتهاي اين زون ديده مي‌شود. گرانيت، گرانوديوريت، ديوريت‌گنايس و سنگهاي‌ ديگر در داخل تشكيلات دگرگوني و رسوبي اين زون شامل شيستها و دولوميتها نفوذ كرده و آلتراسيونهاي‌ آرژيليتي، سيليسي و پروپليتي را باعث شده‌اند و چندين اثر معدني مس و آهن بصورت رگه‌اي در آن قرار دارد.

1- منطقة شمالي كوه‌ دره انجير

در اين منطقه توده گرانوديوريتي خاكستري  همراه با گنايس‌چشمي فلدسپات-بيوتيت و كوارتزدار رخنمون‌ دارد كه گرانيت‌كوارتزفلدسپاتي‌درشت‌ بلور جوان در داخل سنگهاي‌ قديمي‌تر از خود نفوذ كرده و باعث آلتراسيونهاي محلي شده است. در اين منطقه عناصر Pb, Cu, Bi, Sb, Te همراه فاكتور اول از خود ناهنجاري نشان داده‌اند. از اين محدوده كانيهاي‌سنگين به شماره‌هاي A-321H, A-316H, A-1143H برداشت گرديده‌اند كه مطالعه آنها كانيهاي مگنتيت، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، آناتاز، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست، هماتيت، پيريت‌اكسيد، روتيل، باريت، شئليت و كانيهاي‌سبك را نشان داده است.

2- منطقة شمالي كوه دره انجير و شرق آنومالي شماره 1:

در اين محدوده سنگهاي‌ولكانيك‌ برشي با قطعات گدازه‌ تراكي ‌آندزيتي‌داسيتي جرياني، توف‌برشي، ماسه‌سنگ‌توفي، ولكانيك‌كنگلومرا همراه سنگهاي‌مارني گچ‌دار‌، ماسه‌سنگ و كنگلومرا ديده مي‌شوند. توده‌گرانوديوريتي‌كوارتزفلدسپاتي همراه مرمر و توده‌هاي‌ نيمه‌عميق ميكرومونزونيت، داسيت‌پورفيري كم و بيش دگرسان‌شده نيز در اين آنومالي رخنمون‌ دارند كه كنتاكت آنها با سنگهاي‌آتشفشاني متعلق به ائوسن باعث بروز آنومالي‌هايي شده است. عناصر ناهنجار موجود در محدوده شامل Bi, Mo, Y به همراه آنومالي فاكتور دوم مي‌باشند. نمونه كاني‌سنگين به شماره 692H از اين محدوده برداشت گرديده است كه كانيهاي مگنتيت، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، آناتاز، اسفن، اليژيست، هماتيت، پيريت‌اكسيد، روتيل، باريت، شئليت وكانيهاي‌سبك و اپيدوت در آن مطالعه گرديده است. آثار كاني‌سازي مالاكيت در اين محدوده وجود داشته و آلتراسيونهاي سيليسي و آرژيليتي نيز مشاهده شده است.

3- منطقة شمال‌شرق كوه‌درانجير و جنوب‌شرق‌ آنومالي شماره 2:

سنگهاي رخنمون‌دار اين منطقه شامل سنگهاي آتشفشاني‌تراكي‌آندزيت‌داسيتي، كوارتز‌سرسيت‌مسكويت‌-‌‌شيست‌، كوارتز كلريت‌اپيدوت‌-شيست‌، كوارتزيت‌، سنگهاي‌آندزيتي، توف‌برشي، ماسه‌سنگ‌توفي، ولكانيك‌‌كنگلومرا، و ديوريت‌گنايس كه داخل شيست‌ها نفوذ كرده‌اند مي‌باشد. همچنين سنگهاي‌مارني‌گچ‌دار و ماسه‌سنگ‌ها نيز در اين محدوده موجود مي‌باشند. دو اثر مربوط به مس و آهن در محدوده اين آنومالي مشاهده شده است. آلتراسيونهاي موجود  از نوع سيليسي، آرژيليتي و اپيدوتي مي‌باشد. آنومالي‌هاي عناصر موجود در اين محدوده شامل Sb, Bi, Zn مي‌باشد كه آنومالي فاكتور دوم كل اين محدوده را در بر گرفته است. آثار كاني‌سازي مالاكيت، اليژيست و هماتيت در بيشتر قسمتهاي آبراهه‌ها ديده شده‌اند. نمونه‌هاي كاني‌سنگين 1174H, 305H از اين محدوده برداشت گرديده‌اند كه كانيهاي‌سنگين موجود در آن  شامل مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، آپاتيت، آناتاز، اسفن، سلستيت، اسميت‌زونيت، اورپيمنت، سرپانتين، اوليوين، زيركن، روتيل، باريت و اپيدوت مي‌باشد.

4- منطقه مركزي كوه‌دره انجير:

در اين منطقه توده گرانيتي را داريم كه گرانيت روشن رنگ كوارتزفلدسپاتي در آن نفوذ كرده است در قسمتهاي بالا دست اين آنومالي گنايس‌بيوتيت‌آمفيبول‌دار‌ميگماتيتي ديده مي‌شود كه در داخل آن گرانوديوريت‌آناتكسي‌گنايسي‌‌شده نفوذ كرده است و در قسمتهاي شمالي اين آنومالي توده‌‌هاي نيمه‌عميق ميكرومونزونيت‌داسيت‌پورفيري كم و بيش دگرسان‌شده و ولكانيك‌برش با قطعات گدازه تراكي‌آندزيتي‌داسيتي‌ جرياني را داريم. اين آنومالي بخاطر شرايط خاص ناشي از نفوذيهاي متعدد آلتراسيونهاي سيليسي و آرژيليتي را داريم. در اين محدوده عناصر Cd, Pb, Y, W, Mo, Au, Sb  و فاكتور 3 آنومالي نشان داده‌اند. كانه‌سازي‌هاي مشاهده شده از نوع اورپيمنت، پيريت و مالاكيت مي‌باشد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي A-1141H, A-328H, A-337H, A-299H, A-300H, A-301H, A-334H, A-394H, A-393H, A-33H, A-332H, A-331H, A-330H, A-329H از محدوده اين آنومالي برداشت شده‌ است كه كانيها‌ي‌سنگين پيروكسن، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، آناتاز، اپيدوت، سيليمانيت، سرپانتين، مگنتيت، هماتيت، آمفيبول، شئليت، روتيل، اسفن، گارنت، اليژيست، تورمالين، آندالوزيت، تيتانومگنتيت و اورپيمنت در آنها مشاهده شده است.

5- منطقه جنوب‌شرق كوه‌دره انجير:

در اين محدوده طيف وسيعي از سنگهاي‌دگرگوني شامل گنايس‌كوارتز‌فلدسپاتي، كوارتز‌سرسيت مسكويت‌-شيست‌، كوارتزيت‌كلريت‌اپيدوت‌-شيست، كوارتزيت، تناوب‌ دولوميت و‌گچ، آپوفيزها و رگه‌هاي‌كوارتزفلدسپاتي مشاهده مي‌شود كه سنگهاي‌ ديوريتي و ديوريت‌گنايس‌ در داخل آنها نفوذ كرده‌اند و باعث ايجاد آلتراسيونهاي سيليسي‌ و آرژيليتي گرديده‌اند كاني‌سازي مالاكيت و پيريت در اين محدوده ديده شده است. عناصر As,Sr,Mo,Te,Sb در اين آنومالي از خود ناهنجاري نشان داده‌اند.

نمونه‌هاي‌ كاني‌سنگين به شماره‌هاي A-282H, A-283H, A-284H, A-285H, A-275H از محدوده اين آنومالي برداشت گرديده‌اند كه كانيهاي‌مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، بيوتيت، آمفيبول، تورمالين، پيريت‌اكسيد، شئليت، آپاتيت، اسفن، اپيدوت، اسميت‌زونيت و سرپانتين در آن مشاهده گرديده است. آثار شدادي و كنده‌كاري از ويژگيهاي برجسته اين محدوده است كه مربوط به مس و آرسنيك مي‌باشد.

6- منطقه جنوب‌شرق كوه‌دره انجير و جنوب‌ محدوده شماره 5:

ليتولوژي اين محدوده شبيه ليتولوژي محدوده 5 است و سنگهاي‌دگرگوني‌ شامل گنايس‌كوارتزفلدسپاتي، دولوميت‌، گچ، آپوفيزها و رگه‌هاي‌كوارتز و كوارتزيت ديده مي‌شود. آلتراسيونهاي سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي در اين محدوده ديده شده است و از طرف سازمان انرژي اتمي ايران حفارهايي در اين محدوده صورت گرفته است.همچنين كاني‌سازي مالاكيت در قسمتهايي از اين آنومالي مشخص گرديده است.

عناصر Pb, As, W, Cd, Cu, در اين محدوده از خود ناهنجاري نشان داده‌اند. نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي A-675H, A-1127H در محدوده اين آنومالي برداشت گرديده‌اند كه مطالعه آنها وجود كانيهاي‌مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، گارنت، اپيدوت و كانيهاي‌آلتره‌شده را به اثبات رسانده است.

7- منطقه جنوبي كوه‌دره انجير و قسمت غرب آنومالي شماره 5:

اين محدوده بيشتر در برگيرندة كنتاكت گنايس‌ميگماتيتي‌فلدسپات‌بيوتيت‌آمفيبول‌دار داراي رگه‌هاي فراوان كوارتز‌فلدسپاتي با گرانيت درشت بلور مي‌باشد همچنين در داخل اين گنايس در قسمتهايي از اين محدوده گرانوديوريت‌‌آناتكسي‌گنايس‌شده نفوذ نموده است. عناصر Mo, Y, Au, W به همراه فاكتور چهار در اين محدوده آنومالي نشان داده‌اند. آلتراسيونهاي سيليسي و آرژيليتي در اين محدوده رؤيت گرديده‌اند. نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي A-265H, A-263H, A-260H, A-256H از اين منطقه برداشت گرديده‌اند. كانيهاي مطالعه شده در اين نمونه‌ها شامل هماتيت، آمفيبول، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، آناتاز، اسفن، ارپيمنت، اوليوين، مگنتيت، پيروكسن، تورمالين، سلستيت، اپيدوت و سيليمانيت مي‌باشند.

8- محدودة كوه‌دره انجير:

اين محدوده در قسمت جنوب‌غربي كوه‌درانجير واقع گرديده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده توده‌گرانو‌ديوريت خاكستري كه گرانيت‌كوارتزفلدسپاتي در آن نفوذ كرده است مي‌باشد. آلتراسيون خفيف سيليسي همراه دايكهاي‌ديابازي در اين محدوده ديده مي‌شود. عناصر ناهنجاري در اين آنومالي شامل Au,V,Mo,Co,Zn,W,Y,Sr,Cr,Sc مي‌باشد كه به همراه فاكتور دوم وجه خاصي به اين آنومالي داده‌اند. نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي A-253H, A-252H, A-250H, A-249H, A-251H, A-248h, A-247H, A-246H, A-243H, A-244H, A-390H, A-242H, A-387H, A-389H از محدوده اين آنومالي برداشت گرديده‌اند و در مطالعه آنها كاني‌هاي‌سنگين مگنتيت، هماتيت، بيوتيت، زيركن، باريت، اسفن، تيتانومگنتيت، اليژيست، پيروكسن، روتيل، آپاتيت، اپيدوت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، اسميت‌زونيت، آمفيبول، شئليت، اورپيمنت، سلستيت و گارنت ديده شده است.

9- محدوده شمال‌شرقي برگة 1:50000 آبريز:

سنگهاي رخنمون‌دار محدوده اين آنومالي شامل بازالت، دياباز‌كمي‌دگرگون‌شده، آهك، دولوميت‌چرت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي‌ولكانيكي‌ اسيدي و بازيك همراه با عدسي‌هاي‌آهن، آپوفيزها و رگه‌هاي‌كوارتزفلدسپاتي بصورت محلي گنايسي‌شده، گرانوديوريت، كوارتزپورفير و ميكروگرانوديوريت مي‌باشد. آلتراسيونهاي از نوع سيليسي و آرژيليتي در اين محدوده ديده شده‌اند و در آن عناصر Te, V, Cu, Ni, Co به همراه فاكتورهاي 2 و 4 آنومالي نشان داده‌اند. نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي A-1082H, A-1150H, A-1154H از اين آنومالي برداشت گرديده‌اند كه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، سيليمانيت، اپيدوت، اسميت‌زونيت، اليژيست، اوليوين و لوكوكسن در آن مطالعه شده‌اند. انديسهاي‌ آهن‌ در اين محدوده به وفور ديده مي‌شوند.

10- محدوده جنوبي برگه 1:50000 آبريز:

ليتولوژي موجود در اين محدوده از نوع كوارتزپورفيري، ميكروگرانيت‌‌كواترزفلدسپاتي‌ و آهك مي‌باشد. عناصر Sn, Pb, Ni, Y,Bi,Ba,Sb به همراه فاكتورهاي 1 و 5 آنومالي نشان داده‌اند. كانيهاي‌سنگين به شماره‌هاي A-1078H, A-670H از محدوده اين آنومالي برداشت گرديده‌اند و در آنها كانيهاي‌ مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اسميت‌زونيت، تيتانومگنتيت، لوكوكسن، سلستيت، اپيدوت، سيليمانيت، اليژيست و ايلمنيت تشخيص داده شده‌است.

11- محدوده جنوبي برگه 1:50000 آبريز و قسمت شمالي آنومالي شماره 10:

در اين محدوده سنگهاي‌كوارتزپورفير، ميكروگرانيت‌كوارتز‌فلدسپاتي، كوارتزسرسيت‌مسكويت‌-شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت-‌شيست، كوارتزيت، مارن‌‌گچ‌دار، آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا برونزد دارند. عناصر ناهنجار در اين محدوده Cd, Sn, Sb, Ba, Te به همراه فاكتورهاي 1و 5 مي‌باشد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هايA-027H, A-629H  از اين محدوده برداشت گرديده‌اند كه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، زيركن، آپاتيت، باريت، اسفن، اپيدوت، تيتانومگنتيت، استاروليت، اليژيست، اوليوين، بيوتيت، روتيل و لوكوكسن در مطالعه آنها تشخيص داده شده است. همچنين گسلهاي از نوع راست‌گرد دراين منطقه وجود دارند كه مي‌توانند نقشي را دركاني‌سازي ايفا كنند.

12- محدوده غربي برگه 1:50000 آبريز و شمال آنومالي شماره 11 :

در اين محدوده ديوريت‌گابرو، كوارتزسرسيت‌مسكويت‌-شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌شيست، كوارتزيت، بازالت دياباز كمي دگرگون‌شده، مارن‌گچ‌دار، آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا سنگهاي رخنمون‌دار اين آنومالي را تشكيل مي‌دهند. آثار كاني‌سازي آهن در آبراهه‌هاي اين محدوده به همراه آلتراسيونهاي پروپليتي و آرژيليتي  ديده مي‌شود. در اين منطقه آنومالي عناصر شاملY, Cd, Sc, Bi, Sb, Sn  به همراه فاكتورهاي 4 و 5 مي‌باشد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي A-080H, A-081H, A-632H, A-037H از اين آنومالي برداشت گرديده‌اند كه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، اسميت‌زونيت، اليژيست، زيركن، اوليوين، تيتانومگنتيت و استاروليت در آنها مشاهده شده است.

13- محدوده جنوبي كويرساغند:

در اين محدوده اين آنومالي سنگهاي‌دولوميت، مرمر، كوارتزسرسيت‌مسكويت-‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت-‌شيست، كوارتزيت، گرانيت‌كوارتزفلدسپاتي، ديوريت، گابرو، آپوفيزها و رگه‌هاي‌كوارتزفلدسپاتي كمي دگرگون‌شده، دولوميت‌چرت‌دار، شيل و ماسه‌سنگ‌رخنمون‌ دارند و محيط مستعدي براي اكتشاف كانسارهاي آهن و فلزات همراه مي‌باشد. آلتراسيونهاي وسيع سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي در آن مشاهده گرديده و انديسها وكانه‌زايي‌هاي آهن در آن مشاهده گرديده است. عناصر Zn, As, Sn, Ba, Te به همراه فاكتور 4 در اين منطقه آنومالي نشان داده و نمونه‌هاي‌كاني‌سنگين به شماره‌هاي A-1100H, A-102H, A-668H از آنجا برداشت گرديده‌اند. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، آمفيبول، اپيدوت، گارنت، روتيل، اليژيست، اوليوين، پيروكسن، پيريت‌اكسيد، زيركن، اسفن و اورپيمنت در آنها تشخيص داده شده است.

14- محدوده شمال‌شرقي كوير ساغند:

اين محدوده در جوار معدن آهن چادرملو واقع شده است. ليتولوژي اين محدوده را ديوريت، گابرو، كوارتزسرسيت‌مسكويت-‌شيست، كوارتزكلريت‌اپيدوت‌-شيست، كوارتزيت به همراه گرانيت‌كوارتزفلدسپاتي تشكيل مي‌‌دهد. آلتراسيون‌هاي آرژيليتي، پروپليتي و سيليسي به همراه گسلهاي‌ چپ‌گرد در اين آنومالي شاخص مي‌باشند. عناصر Y, Sn, Mo, Au, Sc, Co, به همراه فاكتور اول در اين محدوده آنومالي نشان داده‌اند. نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي A-231H, A-233H, A-232H از اين محدوده برداشت شده‌اند كه كانيهاي‌ مگنتيت، هماتيت، گارنت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اپيدوت، لوكوكسن، اليژيست، اليوين، پيروكسن‌آمفيبول، پيريت‌اكسيد، سيليمانيت و اسفن در آنها مطالعه شده‌اند.

15- محدوده شمال‌غربي كويرساغند:

در اين محدوده ديوريت، گابرو، كوارتزسرسيت‌مسكويت-‌شيست، كوارتز‌كلريت‌اپيدوت‌-شيست، كوارتزيت، آپوفيزها و رگه‌هاي‌ فلدسپاتي‌گنايس‌شده به همراه دولوميت، مرمر، شيل و ماسه‌سنگ‌ سنگهاي‌ رخنمون‌دار اين آنومالي را تشكيل مي‌دهند. عناصر Sb, Bi, Ag, Mo, Sn, Cd از خود در اين منطقه ناهنجاري نشان داده‌اند كه نمونه‌هاي‌ كاني‌سنگين به شماره‌هاي A-202H, A-672H از آن برداشت گرديده‌اند. در مطالعه اين نمونه‌ها كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، روتيل، اليژيست، اليوين، پيروكسن، آمفيبول، سيليمانيت، اسفن و زيركن ديده شده است.

مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

1- روش كار

يكي از مشكلات اكتشافات ژئوشيميايي انتخاب مناطق اميد‌بخش و اولويت‌بندي آنها براي اكتشاف  نيمه تفضيلي است. ملاك ژئوشيميايي معيني براي اينكار تعريف نشده است و اگر هم تعريف شود ممكن است نتواند بطور مؤثر بكار برده شود، زيرا مجموعة داده‌هاي ژئوشيميايي، كاني سنگين، نمونه‌هاي مينراليزه و آلتراسيون تا زماني كه در چهارچوب يك مدل كلي مورد سنجش قرار نگيرد و ميزان سازگاري كليه مشاهدات مشخص نشود از اعتبار لازم براي تصميم‌گيري برخوردار نخواهد بود و تكيه برآن مي‌تواند ريسك عمليات اكتشافي را بالابرده و پيامدهاي ناخوشايندي را به همراه داشته باشد.

برقراري چنين مدلي در اكتشافات ناحيه‌اي در مقياس 1:100000 نياز به كسب اطلاعاتي در زمينه‌هاي ناحيه‌اي و محلي دارد اطلاعات ناحيه‌اي كه هاله‌هاي ثانويه را در بر مي‌گيرد شامل سكانس‌هاي موجود در منطقه، سنگ‌درونگير، دامنه سني آنها و شرايط تكتونيكي مربوط به آنهاست. شرايط محلي بيشتر محدود به ويژگي‌هاي موجود در محدودة هاله‌هاي ثانويه است كه شامل ويژگي‌هاي محيط آنومالي از قبيل پديده‌هاي ماگمايي، دگرگوني و رسوبي فعال درمحدودة آنومالي و همچنين شرايط زمين‌شناسي ساختماني محدودة آنومالي، پاراژنزهاي ژئوشيميايي توسعه يافته در محدودة آنومالي، ويژگي‌هاي كاني‌شناسي، فرايندهاي بعد از ماگمايي شامل انواع آلتراسيون‌ها و ساخت و بافت سنگها و زون‌هاي كاني‌سازي احتمالي و بالاخره آنومالي‌هاي ژئوفيزيكي در محدودة آنومالي مي‌باشد.

اگر بخواهيم اطلاعات فوق را كه شامل بيش از 1200 ويژگي تعيين شده است براي 93 تيپ كانسار مدل‌سازي شده بكار ببريم نياز به نرم‌افزاري است كه قادر باشد بر اساس منطق خاصي ازروي ويژگي‌هاي معلوم در محل يك آنومالي معين محتمل‌ترين تيپ كانسار احتمالي وابسته به مجموعه خواص مشاهده شده را پيشنهاد نمايد.

مناسب‌ترين منطق براي اينكار منطقي است كه در آن هر كانسار مانند شيئي با خواص ويژگي‌هاي معين احتمال پذير مورد مطالعه قرار گيرد بنابراين در محل هر آنومالي تعدادي از خواص كه مورد اندازه‌گيري قرار گرفته است بعنوان خواص احتمالي آن شيئي معلوم مي‌باشد. وجود هر يك از خواص در اثبات تشابه با كانساري معين از امتيازات معيني برخوردار است و نبود آن خاصيت در رد آن كانسار نيز امتياز تعيين شدة معيني دارد. با توجه به مراتب فوق مي‌توان با مطمئن بودن از وجود بعضي از خواص و نبود برخي از خواص ديگرمحتمل‌ترين تيپ كانسار وابسته را پيش‌بيني كرد كه بيشترين سازگاري و كمترين ناسازگاري را با مجموعه خواص مشاهده شده در محل توسعه آنومالي‌ها داشته باشد. چون در مورد بعضي از خواص نه به وجود آن و نه به عدم وجود آن اطمينان كافي در دست نيست، لذا لازم است در نرم‌افزار مورد نظر حق انتخاب ديگري به مفهوم خاصيت تعيين شده وجود داشته باشد كه در سنجش‌سازگاري و ناسازگاري مجموعه خواص بي‌اثر باشد.

بالاترين امتياز كاربرد چنين مدلي اين است كه پس از رتبه‌بندي آنومالي‌ها بر اساس سازگاري آنها با تيپ معيني از كانسارها، عمليات اكتشافي احتمالي كه بايد در محدودة آن صورت پذيرد را با اولويت‌بندي پيشنهاد نمايد. اينكار از طريق مقايسه خواص داده شده در محل آنومالي با خواص داده شده در محل آنومالي با خواصي كه محتمل‌ترين تيپ كانسار مي‌باشد انجام مي‌پذيرد.

2- مدل‌سازي:

در محدودة برگة 1:100000 آبريز پس از رسم نقشه‌هاي تك متغيره و چند متغيره و انتخاب مناطق 5/2% بالاي فراواني و كنترل آنومالي‌ها به روش‌هاي مختلف و كسب اطلاعات گوناگون اقدام به مدل‌سازي محدودة آنومالي مهم شده است كه شرح آن خواهد آمد.

2-1- مقدمه

مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي يكي از ممهمترين موضوعات است كه در دهه گذشته در زمينه اكتشافات ژئوشيميايي مطرح شده است و به سرعت مسير تحول خود را مي‌گذراند. مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي را مي‌توان مانند هر نوع مدل‌سازي ديگري مانند مهندسي نوعي روش ساده‌سازي دانست كه موجب سهولت در شناخت واقعي‌تر پديده‌ها و رخدادها (براي مثال كاني‌سازي از تيپ خاصي) مي‌شود. بديهي است هر نوع مدل‌سازي با نوعي ساده‌سازي همراه است كه ممكن است موجب بروز خطا گردد. ريشه اين خطا مي‌تواند در ارتباط با ناديده گرفتن عناصر و عوامل جزئي‌تر باشد. نقطه قدرت مدل‌سازي اين است كه ارتباط عناصر و عوامل اصلي سازگاري و نا سازگاري عناصر و عوامل موجود در يك رخداد با مدل‌سازي فراهم گردد اگر داده‌‌هاي معرف يك تيپ كاني‌سازي داشته باشد. چنانچه خاصيتي بيگانه نسبت به خواص بيگانه فوق نيز مشاهده شود، با مدل‌سازي مي‌توان به بي‌اهميتي بودن آن پي برد. برعكس اگر در مجموعة خواص سازگار از يك تيپ معين كاني‌سازي جاي يك يا چند خاصيت خالي باشد مي‌توان براي يافتن احتمالي آنها و تأييد و يا تكذيب مدل به جستجوي هدف‌دار پرداخت. اين جستجوي هدف‌دارخمير مايه اصلي در طراحي برنامه اكتشافي براي فاز بعدي است. بنابراين بدون مدل‌سازي نمي‌توان به تخمين قابل قبولي از احتمال پيدايش يك تيپ كانسار خاص دريك محيط زمين‌شناسي معين پرداخت. از لحاظ تاريخچه مدل‌سازي بايد گفت كه در گذشته مدل‌سازي كانسارها بيشتر بر اساس ژنز آنها صورت مي‌گرفت و بدين دليل كارايي اكتشافي لازم را دارا نبود ولي امروزه مدل‌سازي كانسارها  بيشتر براساس كاربرد وجود يا عدم وجود ويژگي‌هاي مشترك معين قرار دارد. براساس اين منطق هر تيپ كانسار خاص مانند شيئي است كه بوسيلة مجموعه‌اي از خواص معين شناخته مي‌شود. با اين نگرش كه پيدايش هر يك از خواص در اين مجموعه حالت قطعي نداشته بلكه احتمال‌پذير است و امكان بود و نبود آن با عددي بين صفر تا يك بيان مي‌شود. چنين نگرش احتمال‌پذيري استفاده از مناطق فازي (Fuzzy Logic) را درمدل‌سازي كانسارها را اجتناب ناپذير مي‌سازد، بطور خلاصه انگيزة اصلي مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ارتباط دادن آنها از جنبه آماري با نوع خاصي از كاني‌سازي است تا درجه سازگاري و ناسازگاري خواص اندازه‌گيري شده و مشاهدات مختلف مانند آنومالي‌هاي تك عنصري و پيدايش كاني‌سازي خاص و انواع خاصي از دگرساني‌ها در سنگ درونگير معين با سن معين مورد سنجش قرار گيرد. از اين طريق مي‌توان آن دسته از خواص ژئوشيميايي كاني‌سنگين، هوازدگي، دگرساني، سنگ درونگير و غيره كه بطور تصادفي در مجموعه خواص مشاهده شده در يك ناحيه گرديده‌اند را شناخت و سپس آن را به عنوان خواص ناسازگاري از مجموعه خواص مشاهده شده حذف كرد.

چنين منطقي موجب تصفيه مؤثر آنومالي‌هاي ژئوشيميايي وابسته به كاني‌سازي از انواع ديگر مي‌شود كه خود موجب افزايش احتمال كشف و كاهش هزينه‌هاي اكتشافي مي‌گردد. بنابراين با نسبت دادن يك مجموعه از آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ثبت شده در يك منطقه به مدل خاصي مي‌توان براي هر يك از ويژگي‌هاي كمي و كيفي آن با تكيه به مقدار پارامترهاي مشابه در مدل استاندارد تخمين‌هاي لازم را بادقت كافي به عمل‌ آورد.

2-2- مدل‌هاي عددي:

ويژگي‌هاي هر تيپ كانسار را مي‌توان به دو گروه تعيين كننده و عادي تقسيم كرد. ويژگي‌هاي تعيين كننده شامل آن دسته از خواصي است كه وجودشان در اثبات يك مدل خاص كاني‌سازي مي‌تواند مؤثر باشد. خواص عادي يك كانسار خواصي است كه بود يا نبودشان در رد يا اثبات يك مدل معين نقشي ندارد. از آنجا كه اهميت بود يك خاصيت و نبود آن در مقايسه با خواص ديگر در اثبات يا نبود يك تيپ معيني از كاني‌سازي يكسان نيست لذا لازم است براي وجود يك خاصيت (ويا نبود آن) در اثبات (ويارد) يك مدل كاني‌سازي وزن معيني انتخاب گردد. اين وزن‌ها از طريق محاسبات آماري روي 3600 كانسار شناخته شده در جهان بدست آمده و توسط كاكس و سينگر (1987) و بليس (1992) ارائه گرديده است.

در اين پروژه مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي عمدتاً بر اساس وزن‌هاي فوق است كه يك مجموعه نرم‌افزاري بنام (ODM) جوع‌آوري شده است.

3- مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي در برگة1:100000 آبريز:

داده‌هاي بكاررفته در مدل‌سازي هر آنومالي شامل موارد زير است: سكانس سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه در برگيرنده آنومالي، سنگ درونگير آنومالي، سن‌ سنگ درونگير در محدودة آنومالي، انواع دگرساني‌هاي احتمالي در محدودة آنومالي، پاراژنزهاي ژئوشيميايي، تركيب كانه‌ها و كاني‌ها در جزء كاني‌سنگين، ساخت و بافت سنگ درونگير، ساخت و بافت در زون مينراليزة احتمالي، محصولات هوازدگي و خاستگاه تكتونيكي. حداقل امتياز مثبت وجود يك خاصيت معين 5 و حداكثر آن 400 مي‌باشد. امتيازات منفي (به علت نبود خاصيت) وابسته به خواص بين 0 تا 400 تغيير مي‌كند. اين مجموعة خواص در دورة اصلي ناحيه‌اي (R) و محلي (L) قرار مي‌گيرند.

در محدودة برگة1:100000 آبريز در مجموع 15 محدودة آنومالي ژئوشيميايي با اهميت تشخيص داده شده كه همة آنها آنومالي‌هاي چند عنصري مي‌باشند.

1- خواصي كه وجود آنها بوسيلة يكي از روشهاي بكار گرفته شده در پروژة مانند روشهاي ژئوشيميايي، ‌كاني‌سنگين، دگرساني، زونهاي كاني‌سازي، ژئوفيزيك هوايي، ليتولوژي و زمين‌شناسي‌ ساختماني به اثبات رسيده است

2- خواصي كه از طريق بررسي‌هاي انجام‌شده در بود يا نبود آنها اطمينان  حاصل نشده‌است.

3- خواصي كه از طريق بررسي‌هاي لازم به بود يا نبود آنها در محيط يك آنومالي معين در حد‌امكان حاصل شده‌است.

نتيجه مدل‌سازي آنومالي‌هاي برگه 100000/1 آبريز به‌صورت جدولي كه در زير تشريح مي‌شود در ضميمة فصل هفتم آورده شده‌اشت.

در جدول اول كه با علامت اختصاري نام برگه ( Abr) و شمارة آنومالي مربوطه مشخص گرديده است نتايج مدل‌سازي برنامة هوشممند  ODM آورده شده‌است. در اين جداول كانسارهاي احتمالي موجود در محدودة آنومالي بر‌اساس درصد كاني‌سازي آنها رديف شده‌اند به عنوان مثال جدوال Abr1  در رديف اول تيپ‌هاي كانساري احتمالي موجود در محدودة آنومالي شمارة يك بر‌اساس درصد كاني‌سازي آنها رديف گرديده‌اند در ستون دوم امتياز مربوط به درصد انطباق هر مدل كانساري و در ستون سوم امتياز مربوط به درصد كاني‌سازي آورده شده‌است.

در جداول Abr1a  تيپهاي كانساري احتمالي مورد بررسي بر‌اساس درصد انطباقشان رديف گرديده‌اند. در جداول بعدي كه با علامت اختصاري نام برگه ، شمارة آنومالي ، خط تيره و شماره‌اي كه نشان دهندة محتمل‌ترين كانسار مربوطه مي‌باشد خصوصيات مثبت و منفي داده شده به نرم‌افزار را براي هر تيپ كانسار بعد از محاسبات لازم و بدست آوردن امتياز مربوطه ، آورده شده است در حالي كه در جداول اول با استفاده از محاسبات پيچده درصد كاني‌سازي آن تيپ كانسار در محدودة آنومالي نيز آورده شده‌است. در تعدادي از آنومالي‌ها اولويت‌هاي بدست آمده استفاده از درصد انطباق با اولويت‌هاي بدست آمده با استفاده از درصد كاني‌سازي بر روي‌هم منطبق مي‌شوند كه براي ما با اهميت‌تر هستند به عنوان مثال آنومالي شمارة 13 كه امر در آن بسيار مشهود است

4- اولويت‌بندي مناطق اميد‌بخش

4-1- اولويت‌بندي

در اين پروژه اساس اولويت‌بندي مناطق اميد‌بحش را درجة سازگاري مجموعة پارامترهاي مشاهده شده و يا اندازه‌گيري‌شده در محل توسعة هر آنومالي تشكيل مي‌دهد. اين درجة سازگاري به صورت درصد انطباق مجموعة خواص مشاهده با تيپ‌هاي استاندارد كانساري مورد ارزيابي قرار گرفته‌است و نتايج ان در ستون آخر جداول ارائه شده در مدل‌سازي آورده شده‌است، بر‌اساس اين ارقام مي‌توان آنومالي‌هاي ژئو‌شيميايي را در محدودة برگة 1:100000 آبريز به ترتيب زير در اولويت قرار دارد.

1- آنومالي‌هاي با حداكثر نمرة انطباق بيش از 12 شامل :

Abr13 - Abr5 -  Abr9 -  Abr7

2- آنومالي‌هاي با حداكثر نمرة انطباق بين 8 تا 12 شامل :

Abr6 – Abr4 – Abr1 – Abr15

3- آنومالي‌هاي با حداكثر نمرة انطباق بين 5 تا 8 شامل :

Abr3 – Abr2 – Abr10 – Abr8 - Abr14 – Abr11 – Abr12

4-2- معرفي مناطق اميد‌بخش

با توجه به جميع جهات مناطقي كه لازم است در مورد آنها با بررسي‌هاي اكتشافي بشيتر به جمع‌آوري اطلاعات پرداخت به شرح زير مي‌باشد

اولويت اول:

1- محدوده جنوبي كويرساغند واقع در برگة 1:50000 كوير ساغند با مساحت تقريبي 5/12 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Abr13 را مي‌پوشاند.

2- منطقه جنوب‌شرق كوه‌دره انجير واقع در برگة 1:50000 كوه‌دره انجير با مساحت تقريبي 8 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Abr5 را مي‌پوشاند.

3- منطقه محدوده شمال‌شرقي برگة 1:50000 آبريز با مساحت تقريبي 18 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Abr9 را مي‌پوشاند.

4- منطقه جنوبي كوه‌دره انجير و قسمت غرب آنومالي شماره 5 واقع در برگة 50000/1 كوه‌دره انجير با مساحت تقريبي 9 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Abr7 را مي‌پوشاند.

اولويت دوم:

1- منطقه جنوب‌شرق كوه‌ دره انجير و جنوب‌ محدوده شماره 5 واقع در برگة‌  :50000 /1 كوه‌دره انجير با وسعت تقريبي 4 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Abr6 را مي‌پوشاند.

2- منطقه مركزي كوه‌دره انجير واقع در برگة :50000 كوه‌دره انجير با وسعت تقريبي 17 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Abr4 را مي‌پوشاند.

3- منطقة منطقة شمالي كوه‌دره انجير در برگة 1:50000 كوه‌دره انجير با مساحت تقريبي 29 كيلومترمربع محدودة آنومالي شمارة Abr1 را مي‌پوشاند.

4- منطقة محدوده شمال‌غربي كويرساغند واقع در برگة 1:50000 كويرساغند با مساحت تقريبي 23 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Abr15 را مي‌پوشاند.

اولويت سوم:

1- منطقة شمال‌شرق كوه‌درانجير و جنوب‌شرق‌ آنومالي  شماره 2  واقع در برگة 1:50000 كوه‌درانجير با وسعت تقريبي 9 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Abr3 را مي‌پوشاند.

2- منطقة شمالي كوه دره انجير و شرق آنومالي شماره 1 واقع در برگة 1:50000 كوه دره انجير با مساحت تقريبي 6 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Abr2 را مي‌پوشاند.

3- منطقة محدوده جنوبي برگه 1:50000 آبريز با وسعت تقريبي 25 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Abr10 را مي‌پوشاند.

4- منطقة محدودة كوه‌دره انجير برگه واقع در برگة‌ 1:50000 كوه‌دره انجيربا  مساحت تقريبي 25 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Abr8 را مي‌پوشاند.

5- محدوده شمال‌شرقي كوير ساغند واقع در برگة 1:50000 كوير ساغند با وسعت تقريبي 13 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Abr14 را مي‌پوشاند.

6- منطقة محدوده جنوبي برگه 1:50000 آبريز و قسمت شمالي آنومالي شماره 10 با مساحت تقريبي 25/7 محدودة آنومالي شماره Abr11 را مي‌پوشاند.

7- منطقة محدوده غربي برگه 1:50000 آبريز با مساحت تقريبي 13 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره Abr12 را مي‌پوشاند.

نتيجه‌گيري

بنظر مي‌رسد كه ورقه 1:100000 آبريز يكي از مناطق مستعد براي اكتشافات كانساري مي‌باشد. يكي از ويژگيهاي اين منطقه اين است كه در بخشهاي مياني كمربند متالوژني بافق-پشت‌بادام به درازاي 150 كيلومترمربع و عرض 30 كيلومترمربع با روند شمال، شمال‌غربي-جنوب، جنوب‌شرقي (به موازات گسل پشت‌بادام) مي‌باشد جاي گرفته است. اين كمربند داراي منابع غني از آهن، اورانيوم، فسفات، سرب، روي، مس و خاكهاي كمياب است. از ديگر ويژگيهاي اين برگه همجواري با معدن آهن چادرملو، اورانيوم ساغند و همچنين وجود انديسها و كنده‌كاريهاي متعدد در كوه‌دره انجير مي‌باشد. بطور كلي از نظر زمين‌شناسي كمپلكسهاي دگرگونه، با روند شمال‌غربي-جنوب‌شرقي را داريم كه در دو سوي آن در كوه‌ كوير‌ساغند و كوه‌ درانجير توده‌هاي‌ نفوذي با تركيبات گرانيتي، گرانوديوريتي و ديوريتي نفوذ كرده‌اند. كمپلكسهاي‌دگرگونه منطقه شامل كمپلكس چاپدوني و كمپلكس ناتك مي‌باشد .كمپلكس چاپدوني از گنايس‌ميگماتيتي‌، فلدسپات‌ بيوتيت‌ آمفيبول‌دار با رگه‌هاي فراوان كوارتز، گرانوديوريت‌ آناتكسي و گنايس‌ كوارتز فلدسپاتي تشكيل شده است. كمپلكس ناتك تناوب كوارتز‌ سرسيت‌ مسكويت‌ شيست، كوارتز كلريت‌ اپيدوت‌ شيست و كوارتزيت مي‌باشد. سنگهاي‌دگرگوني ديگر شامل آهك و دولوميت‌ مرمري‌شده، آمفيبوليت و سنگهاي‌آتشفشاني‌ اسيدي و بازيك‌ دگرگون‌شده مي‌باشد. ‌سنگهاي‌رسوبي اين منطقه از انواع دولوميت، شيل، آهك، ماسه‌سنگ‌كوارتزيتي، كنگلومرا و مارن مي‌باشد.

اكثر كانه‌سازي‌ها و كندوكاري‌ها در راستاي زوني با روند شمال‌غرب-جنوب‌شرق مي‌باشد كه اين كمپلكس‌هاي دگرگونه در آنجا حضور داشته و توده‌هاي‌نفوذي متعددي آنها را قطع كرده‌اند و باعث ايجاد آنوماليهايي از عناصر و همچنين كانه‌سازيهاي فراواني شده‌اند. نكته جالب توجه در اين برگه وجود توده‌هاي نفوذي متعددي است كه همديگر را قطع كرده‌اند كه اين امر يكي از دلايل افزايش درصد احتمال رخداد كاني‌سازي مي‌باشد.

تركيب توده‌هاي نفوذي منطقه از گرانيتي درشت بلور تا گرانيتي ريزبلور، گرانوديوريتي، ديوريتي و گابرويي متغير بوده و همچنين سنگهاي‌آتشفشاني طيف وسيعي از انواع بازيك مثل بازالت، تراكي‌آندزيت، داسيت و ولكانوكلاسيك‌ها را تشكيل مي‌دهد.

دگرساني‌هاي وسيع در دو منطقه به طرز بارزي نمود پيدا كرده است نخست يال شرقي كوه‌درانجير در سمت غرب گسل پشت‌بادام كه منطبق بر يك زون‌دگرگوني مي‌باشد. توده‌هاي متعددي با تركيب گرانيتي و ديوريتي در اين زون نفوذ كرده و باعث ايجاد آلتراسيونهاي سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي گشته‌اند. در اين زون انديسها و كنده‌كاري‌هاي متعددي از آهن، مس، سرب، روي و آرسنيك مشاهده شده است. همچنين در قسمت جنوبي اين زون در كوه‌دره‌انجير حفاريهاي سازمان انرژي اتمي ديده مي‌شود كه نشان‌دهندة حضور عناصر مثل اورانيوم و پاراژنزهاي آن مي‌باشد. گسلهاي عمده اين زون بيشتر از نوع راست‌گرد مي‌باشند.

دوم در يال شمال‌شرقي برگه آبريز كه در سمت شرق گسل پشت‌بادام كه يك زون دگرساني‌ اكتينوليتي به همراه دگرساني‌هاي پروپليتي و آرژيليتي در آن ديده مي‌شود. در اين زون چند انديس آهن وجود داشته و آثار كانه‌هاي‌آهن مخصوصاً اليژيست و همچنين تركيبات ديگر آهن به وفور در آبراهه‌ها مشاهده مي‌شود. با توجه به مطالب ذكر شده در بالا برگه آبريز از مناطق بسيار مستعد ايران مركزي از نظر كانه‌سازي و احتمال اقتصادي بوده رخداد كانساري بوده و جزء برگه‌هاي كاملاً اميد‌بخش جهت ادامه عمليات اكتشافي مي‌باشد. براي اين امر آنومالي‌هاي توصيف شد. در فصل تلفيق آنوماليها در سه منطقه به ترتيب اولويت منطقه‌اي آورده مي‌شوند.

نخست 	آنومالي‌هاي شماره 4،5،6،3،1،2،8،7 در كوه‌ دره‌انجير

دوم 	آنومالي‌هاي شماره 9،13،10،12،11 برگة 1:50000 آبريز

سوم 	آنومالي‌هاي شماره 14،15 در كوير‌ساغند

1- thampson