چكيده:

محدوده مورد مطالعه در استان كردستان و در 42 كيلومتر جنوب باختر شهر سقز واقع شده است. اين محدوده براساس مطالعات اكتشافات ژئوشيميايي ناحيهاي در برگه يكصدهزارم سقز براي انجام فاز اكتشافي نيمه تفصيلي به همراه محدودههاي قبغلوجه، حمزهقرنين، كرويان و قلقله تعيين گرديده است.

با توجه به شرح خدمات پروژه ابتدا اقدام به جمعآوري اطلاعات تصويري و گزارشهاي قبلي گرديد. نقشه توپوگرافي با مقياس 1:5000 نيز به روش فتوگرامتري براساس عكسهاي هوايي 1:20000 محدوده تهيه شد. بر پايه اين عكسها و نقشه توپوگرافي1:5000 اقدام به تهيه نقشه زمينشناسي– معدني محدوده قرهچر به وسعت تقريبي 10 كيلومتر مربع گرديد كه براساس آن محدوده مورد مطالعه از واحدهاي سنگي گرانيت - گنايس ميلونيتي ، كوارتز - مسكويت شيست، شيستهاي كلريت و 
اپيدوتدار و سنگهاي آذرين گرانيتي تشكيل شده است.

دگرساني غالب در محدوده مورد مطالعه از نوع فيليك و اكسيدهاي آهن ميباشد كه بخش وسيعي از محدوده را شامل ميگردد. حضور كانههاي فلزي عليرغم بزرگي و گسترش واحدهاي گنايس و گرانيت به كانههاي پراكنده و كم پيريت و كالكوپيريت محدود ميشود كه ميتواند به دليل تهيبودن ماگماي گرانيتي اوليه از آغشتگي و آلودگي به ماده معدني فلزي باشد.

در مرحله بعد با توجه به نتايج مطالعات ژئوشيمايي قبلي، شبكه نمونهبرداري به صورت سلولهاي مربعي به ابعاد 50 متر (515 سلول) و 100 متري (589 سلول) طراحي شد و نمونههاي معرف هر سلول به روش لبپري برداشت گرديد. اين نمونهها جهت آناليز عنصري به روش جذب اتمي براي عناصر Ag , As , Au , Bi , Cu , Mo , Pb , Sb , Sn , Zn به آزمايشگاه ارسال گرديد.

پس از دريافت نتايج، بررسي خطاي آناليز، تفكيك گروههاي سنگي مجزا و همگنسازي دادهها اقدام به پردازش آماري و ترسيم نقشه آنومالي دادههاي خام و شاخص غنيشدگي گرديد. مطالعه ماتريس همبستگي دادههاي خام و دادههاي نرمال در محدوده مورد مطالعه نشان داد كه طلا داراي همبستگي ضعيفي با ساير عناصر ميباشد. بالاترين همبستگي عنصري بين عناصر Ag – Zn و در مرحله بعد Cu – As  و Zn – As ديده شده است. مطالعه دندوگرامهاي دادههاي خام نيز نشان داد كه طلا ارتباط اندكي با ساير عناصر داشته و به صورت مستقل عمل نموده است. در اين دندوگرام طلا با اختلاف اندك به مجموعه Sn , Mo , Pb متصل ميباشد. در آناليز فاكتوري نيز تغييرات Au و تا حدودي Sn باعث ايجاد فاكتور چهارم شده است. اين همراهي طلا و قلع در ارتباط با كانيسازي حرارت متوسط تا بالا تفسير ميشود.

بررسي نقشههاي آنومالي طلا و مقايسه آن با ساير عناصر همانند نتايج حاصل از پردازش آماري نشان از عملكرد مستقل كانيزايي طلا به لحاظ محل و امتداد آنوماليها ميباشد. طلا در محدوده مورد مطالعه 6 زون آنومال (منطبق بر سلولهاي بالاي ppb 470 طلا) نشان داده است. آنومالي هاي Sb به عنوان ترمومتر كانيسازي دماي پايين با آنوماليهاي طلا در نيمه شمالي محدوده و آنوماليهاي Sn به عنوان ترمومتر كانيسازي دماي متوسط تا بالا با آنوماليهاي طلا در نيمه جنوبي محدوده انطباق معنيداري دارد.

بررسي نقشه دانسيته گسلها ارتباط بسيار قوي بين آنها و كانيزايي طلا نشان داده نشده است ولي آنچه مشخص است كنترل كننده كانيزايي و مجراي مناسب جهت عبور محلولهاي كانهدار بوده است. ارتباط كانيزايي طلا و پراكندگي كانههاي سولفيدي نيز چندان مشهود نبوده است. اين در حاليست كه زونهاي آنومال طلا با محدودههاي داراي دگرساني اكسيد آهن انطباق خوبي نشان داده است.

در مرحله كنترل آنومالي اقدام به بررسي سلولهاي داراي طلاي بالاي ppb 50 گرديد. نمونهاي كه از سلول 638 برداشت شد و در مرحله اول (به روش لبپري) ppb 610 طلا نشان داده بود، در اين مرحله عيار ppm 9/22 داده است. بر اساس نتايج مطالعات آماري دادههاي ژئوشيميايي و مرحله كنترل صحرايي محدوده اولويت اول جهت تعريف مراحل تفصيليتر به وسعت يك كيلومتر مربع مشخص گرديد. اين محدوده 5 سلول اولويت اول طلا و نمونه با عيار طلاي ppm 9/22 در مرحله كنترل آنومالي را پوشش ميدهد. در اين محدوده بيشترين تغييرات مربوط به عناصر Au , Pb , As مي باشد. در آناليز خوشهاي اين محدوده، طلا همراه As و Cu در يك مجموعه قرار گرفته و به مجموعه Mo , Sn متصل ميگردد.

در نهايت نتيجه گرفته شد كه وجود 2 تا 3 نسل از فعاليت آذرين گرانيتوئيدي در منطقه منشاء و خاستگاه تشكيل كاني زايي طلا در طول خطواره هاي گسلي و در داخل سطوح شيستوزيته و نايسيته سنگ هاي دگرگوني بوده و در نهايت باعث تشكيل طلاي تيپ Shear zone در اين منطقه از كردستان شده است.