كليات

مقدمه

بخش معدن مبناي اصلي توليد صنعتي در سطح كلي است و از آن به مثابة يكي از زيربناهاي توسعه ياد مي‌شود و نيز بخشي است كه توسعه ساير بخشها را با خود به ارمغان مي‌آورد. نقش اين بخش در توسعة بخشهاي اقتصادي و اجتماعي در كشور ما نيز درسالهاي اخير اهميتي روزافزون داشته و بالطبع عمليات اكتشافي كه هدف آن شناخت مناطق باپتانسيل معدني است نيز از رشد چشمگيري برخوردار مي‌باشد. اكتشافات ژئوشيميائي در مقياس 1:100000 از شاخص‌ترين عمليات اكتشافي ناحيه‌اي است و بر اساس دستورالعمل شوراي عالي اكتشافات در مورد مراحل چهارگانه، عمليات‌ اكتشافي نقـشة ژئوشـيمي1:100000 مهمتـرين لاية اطلاعـاتي مرحـلة اول اكتشافـات (شناسائي:Reconnaissance ) محسوب مي‌شود.

اكتشافات ژئوشيميائي با نمونه‌برداري از رسوبات آبراهه‌اي شروع و پس از تجزيه وتحليل داده‌ها و رسم نقشة ناهنجاريهاي ژئوشيميائي با كنترل آنومالي‌ها از طريق بررسيهاي صحرائي، كانه‌نگاري، آلتراسيون و سرانجام معرفي آنومالي‌هاي ژئوشيميائي پايان مي‌پذيرد.

گزارش حاضر بخشي از مطالعات طرح اكتشافات جنوب خراسان مي‌باشدكه در محدودة ورقة 100000/1 چاه‌داشي انجام گرفته و شامل نتايج اكتشافات ژئوشيميائي ناحيه‌اي و بررسيهاي زمين‌شناسي اقتصادي است كه پس ازتلفيق با ديگر لايه‌هاي اطلاعاتي از جمله داده‌هاي ژئوفيزيك هوائي و ماهواره‌اي، مناطق اميد بخش (Promissing) جهت انجام عمليات اكتشافي مراحل بعدي را معرفي نموده است .

1- موقعيت جغرافيايي منطقه و وضعيت معيشتي مردم

محدودة برگه 1:100000 چاه‌داشي بين طولهاي جغرافيائي 59˚,30΄ تا 60˚,00΄ و عرضهاي جغرافيائي 31˚,00΄ تا31˚,30΄΄  در شرق ايران در جنوب استان خراسان واقع شده است. اين محدوده در برگه 1:250000 ده‌سلم (چاه‌وك) واقع شده است. برگه‌هاي 1:50000 اين محدوده شامل چهار برگة كوه‌سيند، جنوب كوه‌سيند، سيخ‌كوه و چاه‌داشي مي‌باشد. آباديهاي اصلي موجود در اين منطقه روستاهاي چاه‌داشي و مهدي‌آباد مي‌باشد. نزديكترين شهر به اين منطقه نهبندان مي‌باشد كه در 35 كيلومتري شمال‌غرب چاه‌داشي قرار دارد. راه اصلي دسترسي به منطقه جاده آسفالته نهبندان- چاه‌داشي- ده‌ سلم مي‌باشد.

جاده‌هاي اصلي مورد استفاده در طول مدت نمونه‌برداري، جاده آسفالته چاه‌داشي-ده‌سلم و جاده‌هاي خاكي سيخ‌كوه و چاه‌داشي- حيدرآباد مي‌باشد.

از لحاظ اقليمي محدوده در ناحيه‌ گرم  و خشك بياباني واقع شده است به همين علت ميزان نزولات جوي بسيار اندك و منطقه از نظر پوشش گياهي متغير است. مقدار كم نزولات جوي و كمبود آب، مردم اين منطقه را به دامپروري (پرورش شتر، گوسفند و بز) وادار كرده است. البته اخيراً آستان قدس چند چاه عميق در منطقه حفر كرده و سبب رونق كشاورزي در اين منطقه گرديده است. بعلت وجود شرايط آب و هوايي گرم و خشك رودخانه دائمي در اين منطقه وجود ندارد و همه رودخانه‌هاي منطقه فصلي هستند.

2- مورفولوژي محدوده مطالعه

از نظر توپوگرافي و مورفولوژي قسمت شرق و غرب منطقه توسط كوههاي نه‌چندان مرتفع پوشيده شده است كوههاي بخش شرقي غالباً از واحدهاي زون فيليش شرق ايران و كوههاي بخش غربي غالباً از واحد دگرگوني ده‌سلم تشكيل شده است. بلندترين ارتفاعات منطقه با ارتفاع 1823 متر در شمال شرق برگه 1:50000 جنوب كوه‌سيند واقع شده است. بخشهاي مركزي برگه از مناطق كم ارتفاع و پست تشكيل شده است. غالب رودخانه‌هاي منطقه با روند شمال‌شرقي- جنوب‌غربي و شمال‌غربي-جنوب‌شرقي وارد رودخانه اصلي در مركز برگه شده و در آنجا با روند شمالي-جنوب به  مسير خود ادامه مي‌دهند.

3-  زمين‌شناسي  منطقه:

طبق شواهد روي زمين و بررسي‌هاي روي نقشه زمين شناسي قسمت اعظم منطقه متعلق به بلوك لوت مي‌باشد، و فقط حاشية شرقي نقشه متعلق به زون فيليش شرق ايران مي‌باشد. (بر اساس تقسيم‌بندي اشتوكلين، افتخارنژاد و هوشمندزاده در نقشه 1:500000 لوت مركزي (1352).)

## بلوك لوت

بلوك لوت كه قسمت اعظم آن را ولكانيكهاي دوران سوم و توده‌هاي نفوذيي دوران سوم و دوم و كمي واحدهاي رسوبي پرمين-ترياس، ژوراسيك و كرتاسه تشكليل داده است، در محدوده اين برگه به لحاظ ليتولوژي، كمي متفاوت‌‌تر از مناطق ديگر است بطوريكه بيشتر از واحدهاي دگرگونه (واحد دگرگونه ده‌سلم) تشكيل شده‌است و بقيه آن از واحدهاي پركامبرين،‌ توده‌‌هاي نفوذي و پگماتيت‌ها، واحدهاي ولكانيكي دوران سوم و ولكانيكهاي بازالتي كواترنر تشكيل شده است.

## زون فيليش

زون فيليش شرق ايران تظاهر چنداني در اين برگه ندارند و فقط در حاشيه شرق اين برگه مشاهده گرديده است. البته تظاهر زون فيليش به صورت پچهاي گابروئي، پلاژيوگرانيت، گنيس، ديوريت، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. در واقع اين بخش حاشيه انتهاي غربي زون فيليش شرق ايران است كه بطور عمده از واحدهاي فيليش (كه به طور وسيعي دگرگون شده است)، نفوذي‌هاي اولترابازيك و بازيك، اسپيليت و… تشكيل شده است. به عقيدة تيرول زون فيليش شرق ايران در اثر فرورانش بلوك لوت به زير بلوك افغان و در اثر بالا آمدن (uplifting) بخشي از پوسته اقيانوسي به روي پوسته قاره‌اي تشكيل شده است. تيرول با استفاده از اندازه‌گيري زاويه منشورهاي افزاييده در اين زون فيليش، جهت فرورانش را از طراف بلوك لوت به زير بلوك افغان در نظر گرفت. زمان اين فرورانش و بسته‌شدن دريا به اواخر كرتاسه برمي‌گردد.

## تكتونيك منطقه:

منطقه به لحاظ زمين ساختي در بخشهاي انتهاي غربي بلوك لوت و محل برخورد بلوك لوت و زون فيليش شرق ايران قرار دارد. جهت ساختارهاي اصلي شمال‌غرب-جنوب‌شرق مي‌باشد. زون عمومي گسلهاي منطقه شمال‌غرب-جنوب‌شرق و شمال‌شرق-جنوب‌غرب مي‌باشد. چگالي گسلهاي منطقه نسبتاً بالا بوده و سبب جابجائي‌هاي متعدد دوراندگي شده است. اين گسلها بخصوص در گرانيتهاي غرب امامزاده ملك چاهروئي مشهود است و آن را به صورت بريده بريده و قاچ قاچ شده درآورده است.

## چينه‌شناسي منطقه

براي نوشتن چينه‌شناسي اين برگه از نقشه 1:250000 ده سلم (چاه‌وك) استفاده شده است. ووحادهاي چينه‌شناسي موجود در اين برگه در جدول 1-1 آورده شده‌است.

## واحدهاي پركامبرين

قديمي‌ترين واحدهاي چينه‌شناسي منطقه كه متعلق به پركامبرين مي‌باشد از سنگ‌هاي اسيد ولكانيك دگرگون‌شده، ميكاشيست و آمفيبول‌شيست تشكيل شده است. در اين واحد كه از گوشه شمال غرب وارد نقشه شده با امتداد شمال‌غرب-جنوب‌شرق تا شمال‌غربي سيخ‌كوه امتداد مي‌يابد.

Pe: اين واحد از سنگ‌آهك كريستالين چرت‌دار، ميكاشيست و پارا‌آمفيبول‌شيست تشكيل شده است اين واحد از گوشة شمال‌غربي وارد نقشه شده با امتداد تقريبي-شمال جنوب از جنوب نقشه خارج مي‌شود. واحدهاي پالئوزوئيك و ترياس در اين برگه گزارش نشده است.

## واحدهاي ژوراسيك

واحدJmSt: اين واحد به طور عمده از فيليت، اسليت و ماسه‌سنگ تشكيل شده است قسمت اعظم ليتولوژي منطقه از اين واحد تشكيل شده است. بخصوص در رشته كوههائي كه از جنوب شاهكوه تا امامزاده ملك چاهروئي و پائين‌تر كشيده شده است بخصوص در شرق و شمال‌شرق ده‌سلم اين واحد را اشتوكلين، هوشمندزاده و افتخارنژاد مجموعه دگرگوني ده‌سلم ناميدند. البته اين مجموعه علاوه بر واحد J ms واحدهاي Jhs و Jhn  را نيز در بر مي‌گيرد.

مجموعه دگرگوني ده‌سلم ضخامت بسيار زيادي از واحدهاي دگرگونه است كه همانطور كه گفته شد از جنوب شاهكوه تا امامزاده ملك چاهروئي و پائين‌تر از آن كشيده شده است قسمتهاي پائين اين مجموعه تناوب مرمر، آمفيبوليت و مرمرهاي نازك لايه تشكيل شده است. مجموعه دگرگوني ده‌سلمم در قسمت غربي درجه حرارت پائين‌تر و در قستمهاي شرقي درجه حرارت بالاتر مي‌باشد.

Jss: اين واحد كه آندالوزيت شيست قسمت عمدة آن را تشكيل مي‌دهد به صورت نوارهائي با امتداد شمال‌‌غربي-جنوب‌شرقي در شمال‌غرب و جنوب‌غرب و همچنين شرق نقشه واقع شده است.

Jsis : اين واحد كه از سيليمانيت، گارنت شيست تشكيل شده است به صورت نواري از شمال‌غرب نقشه تا شمال‌غرب سيخ‌ كوه كشيده شده است. توده گرانيتي (gl) به سن ژوراسيك بالا واحدهاي قديمي‌تر را قطع كرده است.

واحد Jlu: اين واحد از آهك ريفي تشكيل شده و در جنوب‌شرق چاه‌داشي قرار دارد.

واحدهاي كرتاسه:

واحد KlI: اين واحد در گوشة جنوب‌غربي نقشه به صورت يك پچ كوچك رخنمون يافته است.

واحد KF2: اين واحد در حاشية شرقي نقشه رخنمون دارند و شامل شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

واحدهاي افيوليتي كه آنها را نسبت به كرتاسه مي‌دانند كه بخشي از زون فيليش شرق ايران است.

واحد Kplu: اين واحد شامل واحدهاي سشيل و آهك پلاژيك است كه بخش بالائي واحد افيوليتي مي‌باشد و درحاشية جنوب‌شرقي برگه رخنمون دارند.

## توده‌هاي نفوذي مرتبط با واحد افيوليتي

واحد gb: اين واحد شامل گابرو و گابروي دگرگون‌ شده است كه در حاشية شرق و جنوب‌شرقي برگه رخنمون دارد.

واحدd: اين واحد شامل ديوريت مي‌باشد كه درحاشية شرق و جنوب‌شرقي برگه رخنمون دارند.

واحد grp: اين واحد شامل گرانيت پلاژيوكلاز مي‌ي‌باشد كه درحاشية جنوب‌شرقي برگه رخنمون دارند.

واحد gn2: : اين واحد شامل گنيس مي‌باشد كه درحاشية شرقي برگه رخنمون دارند.

## واحدهاي سنوزوئيك

واحدهاي سنوزوئيك بيشتر از نوع مارن و ولكانيكهاي اسيدي ائوسن و واحدهاي تخريبي اليگوسن و پيلوسن مي‌باشد.‌ همچنين توده‌هاي گرانيتي، گرانوديوريتي، مونزونيتي و ديوريتي مربوط به ائوسن-اليگوسن در آن مشاهده مي‌شود. واحدهاي ائوسن بيشتر در برگه 1:50000 جنوب كوه‌سيند گسترش دارد.

واحد Em: اين واحد شامل مارن نوموليت‌دار است.

واحد Eml: اين واحد كه در نيمة جنوبي برگه 1:50000 جنوب كوه‌سيند گسترش دارد شامل آهك و مارن نوموليت‌‌دار است.

واحد Etv: اين واحد كه شامل توف و سنگهاي ولكانيكي است در بخشهاي جنوب شرقي برگه پراكنده است.

واحد E: اين واحد كه شامل داسيت است در بخشهاي جنوب برگه رخنمون دارند.

واحد Eoas: اين واحد شامل آندزيت، معادلهاي نيمه عميق آن توف مي‌باشد كه بطور پراكنده در جنوب برگه سيخ‌كوه قرار دارد.

واحد Esc: اين واحد شامل ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد و فقط در جنوب شرق برگه ديده شده است.

واحد Mr: اين واحد به صورت نواري با امتداد شمال‌غرب-جنوب‌شرق در شرق چاه‌داشي واقع شده است به طوريكه توده‌هاي نفوذي g2 (گرانيت) و d+gd (ديوريت و گرانوديوريت و مونزونيت) به سن ائوسن-اليگوسن در واحدهاي قديمي‌تر نفوذ كرده و بعضاً سبب تشكيل دگرگوني حرارتي و اسكارن شدند. توده‌هاي d+gd كه بخصوص در غرب ده‌سلم (در برگه 1:100000 ده‌سلم) و همچنين در حاشية كوه‌سيند و غرب برگه 1:100000 چاه‌داشي كانه‌زائي شده است.

## واحدهاي نئوژن

واحد PLm: اين واحد شامل مارن ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

واحد PL: اين واحد شامل كنگلومرا مي‌باشد.

واحد PLc2: اين واحد شامل كنگلومرا با سخت شدگي ضعيف مي‌باشد.

واحد PL-ac: اين واحد شامل كنگلومراي سخت نشده مي‌باشد.

واحد PLQV: اين واحد كه بيانگر جوانترين فعاليتهاي آذرين در منطقه است از جنس بازالت مي‌باشد كه بطور عمده در سيخ‌كوه و جنوب امامزاده ملك چاهروئي رخنمون دارد.

## توده‌هاي نفوذي سنوزوئيك

توده گرانيتي (g2) در مركز برگه جنوب كوه‌سيند و غرب امامزاده ملك چاهروئي رخنمون دارد.

در نزديكي توده‌هاي گرانيتي d+gd در غرب امامزاده ملك چاهروئي واحدهاي اسكارني ديده مي‌شود كه احتمالاً مربوط به همين توده‌هاي نفوذي مي‌باشد.

تعداد زيادي رگه پگماتيتي در اين برگه بخصوص در شمال و شمال‌غرب سيخ‌كوه ديده مي‌شود كه م.سهندي (1371) سن آنها را ژوراسيك بالا تعيين كرد. البته رگه‌هاي پگماتيتي متعددي نيز توسط (ر.حسين‌زاده 1380) در داخل توده‌هاي گرانيتي (g2) به سن ائوسن اليگوسن مشاهده شده است كه اگر از جنس ساير رگه‌هاي پگماتيتي موجود در شيستها باشد، سن تعيين شده بر آنها را زير سئوال خواهد برد.

ساير بخشهاي منطقه كه بيشتر بخشهاي داخلي برگه مي‌باشد واحدهاي كواترنر مي‌پوشاند.

نمونه‌برداري

مقدمه

در ژئوشيمي اكتشافي سه بخش اساسي وجود دارد كه شامل نمونه‌برداري، تجزيه نمونه‌ها وتفسير نتايج‌ها مي‌باشد. در صورتيكه خطائي در تجزية نمونه‌ها صورت گرفته‌باشد بايد بار ديگر آنرا تكرار كرد  و به تفسير مجدد داده‌ها پرداخت. ولي در صورت ايجاد خطا در نمونه‌برداري نه فقط بايد اين مرحله را تكرار كرد بلكه بايد تجزيه نمونه‌ها و تفسير داده‌ها را نيز دوباره انجام داد كه در مجموع مخارج زيادي را در بر‌مي‌گيرد. بنابراين نمونه‌برداري صحيح از اهميت خاصي برخوردار است. در نمونه‌برداري دست‌كم بايد سه پارامتر را در نظر داشت:

1ـ تعيين بهترين و مناسب‌ترين محيط نمونه‌برداري براي عناصر مورد جستجو

2- رعايت نكات فني نمونه‌برداري به منظور برداشت معرف‌ترين آنها

3- طراحي شبكه نمونه‌برداري بهينه

نمونه‌ها بايد دقيقاً معرف مواد مورد آزمايش باشند و تعداد نمونه‌ها بايد در حدي باشد كه متناسب با كليه تغييرات تركيبي منطقه مورد مطالعه باشد. انتخاب نمونه مناسب مستلزم داشتن اطلاع كافي از ماده مورد بررسي و محيط دربرگيرندة آنهاست.

1- اهداف اكتشاف

در اين پروژه هدف از اكتشاف ترسيم نقشه‌هاي ژئوشيميائي و تعيين مناطق اميد‌بخش براي عناصــر :Ba, Sr Cr, Co, Zn, Ag, Au, As, Sb, Bi,Cd,V, Sc,Y, Hg, W, Cu, Pb, Ni, Mo, Sn, مي باشد.

2- نمونه‌برداري

## 2-1- انتخاب محيط نمونه‌برداري

بـطور كـلي هـدف از بررسي‌هاي اكتـشاف ناحيه‌اي مشخص‌كردن مناطق اميد‌بخش براي مراحـل بعدي اكتشـاف مي‌باشد. با درنظر گرفتن وسعت محدودة تحت پوشش اكتشاف ژئوشيميايي ناحيه‌اي روش مطالعة  هاله‌هاي ليتوژئوشيميائي اوليه نمي‌تواند مورد استفاده قرارگيرد. لذا محيط‌هاي در برگيرندة هاله‌هاي ثانويه تحت پوشش عمليات اكتشافي قرار مي‌گيرند. اساس اين مطالعات بر بررسي هاله‌هاي پراكنده ثانوية عناصر در    محيط‌هاي سطحي نظير خاك‌ها، آبرفتها، رسوبات رودخانه‌اي، يخرفت‌ها، شيب‌رفت‌ها و غيره كه ضمن هوازدگي سوپرژن كانسارها تشكيل مي‌شوند مي‌باشند. از اينرو هالة پراكندگي ثانويه منطقه‌ايست كه در آن تمركزهاي غير‌عادي از عناصر معيني كه معرف كاني‌سازي مي‌باشند وجود دارد. اين منطقه‌ شامل‌ مواد سنگي سخت‌نشده‌اي است كه رخنمون تودة كانسار و حتي گاهي هاله‌هاي اوليه آنها را احاطه مي‌كند. در ژئوشيمي اكتشافي به روش مطالعة هاله‌هاي ثانويه بررسي رسوبات رودخانه‌اي از اهميت خاصي برخوردار است و بويژه در شرايط بارندگي متوسط اهميت بيشتري به خود مي‌گيرد.

نمونه‌هاي آبراهه‌اي معرف تركيب شيميايي مواد بالادست خود هستند. دلايل استفاده از روش ژئوشيمي آبراهه‌اي به قرار زير است:

الف: وجود هاله‌هاي پراكندگي وسيع

ب: آساني نمونه‌برداري و آماده‌سازي

ج: سادگي اجراء

بالابودن احتمال آلودگي وتغيير وضعيت مورفولوژيكي و فعال‌بودن پديدة رسوب‌‌گذاري مجدد رودخانه سبب مشكل شدن تفسير داده‌ها و برقراري ارتباط بين آنومالي و منبع توليد آن است.

## 2-2- طراحي شبكه بهينه نمونه‌برداري

بطور كلي در پروژه‌هاي اكتشافات ژئوشيميائي به ويژه آبراهه‌اي در مقياس ناحيه‌اي، چگالي نمونه‌برداري پيشنهادي براي طراحي اوليه بر مبناي يك نمونة آبراهه‌اي براي هرKm 23 - 5/2مناسب مي‌باشد. در طراحي شبكه نمونه‌برداري پارامترهاي گوناگون مانند زون‌هاي دگرساني، تكتونيك بويژه شكستگي‌هاي فرعي، نواحي داراي توده هاي نفوذي و ولكانيك وغيره بر چگالي نمونه‌برداري تأثير فراوان دارند.

## 2-3 -تعيين نقاط نمونه‌برداري

براي توزيع بهينه نمونه‌ها و حصول نتايج مطلوب از داده‌هاي حاصل از هر نمونه طراحي اوليه نقاط نمونه‌برداري عمدتاً بر اساس مركز ثقل آبراهه‌ها بوده‌ است. براي اين منظور ابتدا نقشة آبراهه‌هاي ناحيه با استفاده از نقشه‌هاي توپوگرافي ترسيم گرديد. از آنجا كه چگالي آبراهه‌ها در مركز ثقل تأثير بالا دارد و با توجه به عدم دقت كافي نقشه‌هاي توپوگرافي در اين زمينه اين نقص حتي الامكان با كمك فتوژئولوژي وعكس هوائي پوشش داده شد. بدين ترتيب اين عمل سبب مي‌شود تا در طراحي شبكه نمونه‌برداري بواسطة در نظر گرفته نشـدن برخي آبراهه‌ها هيـچ گونـه اريـبي ( Biase)در طراحي وارد نشود.

نمونه‌برداري متوالي از مراكز ثقل در مواردي عملي است كه بتوان در محل نمونه‌برداري و همزمان با آن ارزش اكتشافي نمونه‌ها را (مثبت يا منفي) ارزيابي كرد. در صورتيكه چنين كاري قابل اجراء نباشد بجاي روش متوالي از روش نمونه‌برداري همزمان از مراكز ثقل‌ها استفاده مي‌شود. طراحي شبكه نمونه‌برداري در اين برگه به طريقي صورت‌گرفت كه بيشترين تطابق را با روش مركز ثقل داشته‌باشد.

## 2-4 - انجام عمليات نمونه‌برداري

پس از تعيين نقاط نمونه‌برداري بر روي نقشه و مشخص‌شدن شبكه نمونه‌برداري بر روي نقشه توپوگرافي، اكيپ‌هاي نمونه‌برداري در ناحية اكتشافي مستقر شدند. در طي عمليات نمونه‌برداري پس از يافتن محل نمونه‌ها و با استفاده از نقشه توپوگرافي و Gps(Global  Positioning  System  ) از نقاط از قبل تعيين شده و از جديدترين رسوبات آبراهه‌اي نمونه برداشت گرديد. در طي نمونه‌برداري برخي معيارها به شرح زير اعمال گرديدند.

1- در محل هر نمونه پس از كنار زدن مواد سطحي بستر آبراهه توسط بيلچه، اقدام به نمونه‌برداري شد.

2- به منظور كاهش خطاي نمونه‌برداري سعي شد تا حد امكان طول مسير برداشت نمونه‌ها در آبراهه افزايش پيدا كند مشروط بر آنكه در طول مسير شاخة فرعي جديد آبراهه را قطع نكند. با توجه به عرض كم آبراهه‌ها امكان نمونه‌برداري دايره‌اي وجود نداشت لذا فواصل چند متري تا چند ده متري انتخاب شدند.

3- از برداشت مواد آلي اجتناب شد چراكه اغلب بدليل ارتباط با پديدة جذب، غلظت فلزات در آنها بالا است. تجربه نشان داده است كه درمواردي آنومالي در اين مواد از نوع بي‌اهميت بوه‌ است و ارتباطي با كاني سازي ندارد.

4- در جاهايي كه عرض آبراهه‌ها كم بود، سعي شد حتي‌الامكان نمونه‌ها از وسط آبراهه‌ها برداشت شود. كوشش زيادي براي اجتناب از برداشت واريزه‌هاي كنار آبراهه‌ها شد زيرا اين اجزاء معرف تركيب ميانگين رسوبات حوضه آبريز نيستند.

5- برمبناي نظر كارشناسان و با توجه به اهداف اكتشاف در صورت لزوم اقدام به تغيير وضعيت شبكه نمونه‌برداري گرديد. علت اين امر عواملي نظير مشخص شدن آبراهه جديد، نداشتن رسوب در آبراهه‌هاي از پيش تعيين شده و ... بوده‌ است.

مشخصات هر نمونه شامل شمارة صحرائي، مشخصات محيط نمونه‌برداري( نظير رودخانه، آبرفت و ,(…ليتولوژي بالادست آبراهه، نقش سنگ بستر در قطع كردن آبراهه و ... ثبت گرديد.

## 2-5- نمونه‌هاي ژئوشيميائي

مطالعات در نواحي گوناگون و درطي پروژه‌هاي مختلف ناحيه‌اي، جزء 80-مش را بعنوان مناسب‌ترين اندازه دانه‌ها براي برداشت نمونه‌هاي رسوبات آبراهه‌اي معرفي مي‌كنند. در ايران نيز طبق روال معمول در پروژه‌هاي مختلف ژئوشيميائي، نمونه‌هاي ژئوشيميائي با ابعاد80- مش برداشت مي‌شود، ولي در اين پروژه بنابه دلايلي نظير عدم هوازدگي شيميائي رسوبات جزء40- مش برداشت شد. بدين ترتيب در محل نمونه‌برداري 100تا200گرم از جزء 40- مش رسوب آبراهه‌اي برداشته شد، سپس مشخصات محل نمونه‌برداري و خود نمونه‌‌ها در برگه‌هاي توضيحات ثبت شدند.

3- آماده‌سازي نمونه‌ها

همانطوريكه عنوان شد نمونه‌هاي ژئوشيميائي با الك 40 مش الك گرديدند و به ميزان 100 الي 200 گرم از نمونة الك شده به منظور ارسال به آزمايشگاه آماده‌سازي شد. براي اين منظور مقدار 100 گرم از نمونةآبراهه‌اي انتخاب و بوسيله پودر كنندة حلقوي تا زير 200 مش پودر گرديد و از اين پودر يك نمونه براي تجزيه انتخاب و  باقيمانده نمونه بايگاني گرديد.

4- آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي

در اين پروژه 21 عنصر:Ba, Sr, Cr, Co, Zn, Ag, Au, As, Sb, Bi,Cd,V, Sc,Y, Hg, W, Cu, Pb, Ni, Mo  Sn, مورد تجزيه شيميائي قرار گرفتند. جدول مربوط به آناليز نمونه‌ها درCD  آورده شده است.

## 4-1- روش آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي وحد حساسيت دستگا‌هها

مهمترين پارامتر در انتخاب روش آناليز حد حساسيت آن مي باشد. اصولاً وجود مقادير سنسورد براي يك عنصر در تجزيه و تحليل‌هاي آماري اختلال ايجاد مي‌كند و علاوه بر اين از آنجا كه در اكتشافات ژئوشيميائي اهميت و كاربرد مقادير عددي مربوط به هر يك از عناصر صرفاً به منظور مقايسه نسبي آنها با يكديگر براي  تعيين  مقادير آنومالي مي‌باشد، لذا حصول مقاديرعددي (غير سنسورد) براي يك عنصر از درجة  اهميت بالائي برخوردار است. حد حساسيت يك روش  آزمايشگاهي براي يك عنصر در ارتباط با مقدار زمينة  آن انتخاب مي‌شود و بايد كوچكتر از آن باشد. لذا با توجه به توضيحات فوق مقادير حد حساسيت براي عناصر مورد نظر با توجه به تكنيك‌هاي آزمايشگاهي موجود و مقدار زمينة عناصر تعيين شد تا با توجه به فراواني كم عناصر در برخي از سنگها تا حد امكان مقادير غير سنسورد حاصل شود.

## 4-2-دقت آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي

در مباحث ژئوشيمي يكي از سه مؤلفة اصلي خطاي كلي در عمليات اكتشافي، خطاي آزمايشگاهي است و بدست آوردن اين خطا براي اطلاع از ميزان دقت آناليز حائز اهميت است. از آنجا كه در پروژه‌هاي ژئوشيميائي در مقياس ناحيه‌اي هدف سنجش نسبي مقادير هر عنصر نسبت به يكديگر به منظور معرفي نواحي اميد‌بخش مي- باشد، لذا دقت اندازه‌گيري‌ها در مقايسه با صحت آنها از درجة اهميت بيشتري برخوردار است. به همين دليل با آناليز تكراري نمونه‌هاي ژئوشيميائي دقت عمليات مورد بررسي قرار گرفت. در مرحلة نخست جهت بررسي وضعيت دقت عمليات از دياگرام كنترلي طراحي شده براي10%خطا كه در سال 1976 توسط تامسون ارائه شده استفاده گرديد. بدين منظور ابتدا جداول (2-1) تا (2-21) ترسيم شدند. در اين جداول در ستون اول نام متغير، در ستون دوم شماره سريال نمونه‌ها، در ستون سوم شمارة نمونه‌هاي تكراري، در ستونهاي چهارم و پنجم مقادير اندازه‌گيري شده براي هر جفت نمونه، در ستون ششم مقدار ميانگين و در ستون هفتم قدر مطلق تفاضل هر زوج نمونه آورده‌شده‌است. در دياگرام كنترلي تامسون، محورهاي لگاريتمي افقي و قائم به ترتيب مقادير ميانگين و قدر مطلق تفاضل دو اندازه گيري رانشان مي دهد. پس از پياده كردن نقاط مربوط به جفت نمونه‌هاي آناليز شده در صورتيكه 90%داده‌ها زير خط معادل 10% و 99% داده‌ها زير خط معادل 1% قرار گيرند، خطا در حد 10% خواهد بود. براساس داده‌هاي موجود درجدول (2-1) تا (2-21)دياگرام‌هاي كنترلي هر يك از عناصر ترسيم گرديدند.

اشكال (2-1) تا (2-11) دياگرام كنترلي عناصر مورد نظر را نشان مي‌دهد. با بررسي اين دياگرام‌ها ديده    مي‌شود كه آناليز عناصر Au,W و به‌مقدار كمتر عناصر  Zn,Niاز دقت پاييني برخوردار هستند. اشكال و جداول ذكر شده در ضميمه فصل دوم آورده شده‌اند.

در مرحلة بعد براي اطلاع از ميزان خطاي نسبي(RE) از پراش آناليز نمونه‌ها استفاده شدكه با محاسبه پراش مي توان ضريب اطمينان (CI) مربوط به آناليز نمونه‌ها در سطح اعتماد 95% را محاسبه نمود و سپس بوسيلة آن مقدار خطاي نسبي را بدست آورد. علاوه بر آن خطاي نسبي و خطاي استاندارد هر عنصر نيز محاسبه شد.  ميزان خطاي نسبي و استاندارد در جدول (2-22) آورده شده‌است. همانطور كه ديده‌مي‌شود عناصرAu,W ميزان خطاي نسبي بالائي را نشان مي دهند. ميزان متوسط خطاي نسبي در سطح اعتماد95% برابر 48/27%  مي‌باشد. شكل (2-12) ميزان خطاي نسبي را براي عناصر مختلف بصورت نمودار نشان مي‌دهد.

پردازش داده‌ها

مقدمه

پردازش داده‌ها مرحله‌اي است كه طي آن به حجم زياد اطلاعات گردآوري شده سامان داده مي‌شود و با اعمال محاسبات آماري و زمين‌آماري گوناگون به شكل قابل تفسير درمي‌آيند. از جمله عملياتي كه در اين مرحله صورت مي‌گيرد، مي‌توان به طبقه‌بندي داده‌ها، ورود داده‌ها در بانكهاي اطلاعاتي، رسم نمودارها و تنظيم جداول اشاره كرد و در طي اين مراحل كنترلهاي مختلفي صورت مي‌گيرد تا از بروز خطاهاي احتمالي جلوگيري شود. در اين بخش پردازش داده‌هاي جوامع سنگي جهت تحليل ناهمگني سنگ منشأ نمونه‌ها، محاسبه شاخص غني‌شدگي و همگن‌سازي جوامع و در نهايت محاسبات آماري تك‌متغيره وچندمتغيره صورت مي‌گيرد.

1- محاسبات آماري داده‌هاي خام

اولين مرحلة پردازش داده‌هاي ژئوشيميائي بررسي پارامترهاي آماري مربوط به تك‌تك عناصرجهت شناخت ماهيت توزيع هر يك از آنها مي‌باشد كه با محاسبة پارامترهاي آماري از قبيل ميانگين، انحراف معيار، چولگي، كشيدگي، واريانس و ...‌  مي‌توان به اين مهم دست پيدا كرد.

در اين قسمت براي هر عنصر (به عنوان يك متغير آماري) جدول حاوي تعداد نمونه‌ها، حداقل و حداكثر عيار، ميانگين، ميانه، انحراف معيار، چولگي وكشيدگي و نيز نمودارهاي هيستوگرام توضيع فراواني و توزيع نرمال Q– Q محاسبه و ترسيم شده‌اند. (شكلهاي (3-1) تا (3-21) موجود در ضميمه فصل سوم).

نكته: براي رسم هيستـوگرام عناصر Sb, Cd, Hg  به علت وجود مقدار خارج از ردة بسيار بزرگ در نمونة H-187   (به طوريكه رسم هيستوگرام را دچار مشكل كرده است) مقادير اين عناصر در اين نمونه حذف گرديده است.

دامنه تغييرات عنصر Au بين 0.03 تا 0.015  در تغيير است. تابع توزيع اين عنصر لاگ‌نرمال است و نشان‌دهندة چولگي مثبت زياد مي‌باشد.

دامنه تغييرات عنصر W بسيار بالا بوده بطوريكه مقدار آن از 0.35 تا 527 در تغيير است. اين عنصر نيز تابع توزيع لاگ‌نرمال با چولگي مثبت زياد دارد و دو جامعه كاملاً مجزا براي آن قابل تشخيص است.

دامنة تغييرات عنصر Mo بين 0.5 تا 264 در تغيير مي‌باشد. تابع توزيع آن لاگ‌نرمال وچولگي آن مثبت است.

دامنة تغييرات عنصر Zn بين 120.51 تا 23.05 در تغيير است. مقدار چولگي تابع توزيع آن كم مي‌باشد. بطوريكه توزيع تقريباً نرمال از خود نشان مي‌دهد.

دامنة تغييرات عنصر Pb بين 31.89 تا 12.57 در تغيير است. مقدار چولگي تابع توزيع آن منفي مي‌باشد.

دامنة تغييرات عنصر Ag بين ppm (1.97 تا 0.03) در تغيير است. چولگي پائين تابع توزيع اين عنصر بيانگر توزيع تقريباً نرمال آن مي‌باشد.

دامنة تغييرات عنصر Cr بين 289.24 تا 38.12 در تغيير است. چولگي پائين تابع توزيع اين عنصر بيانگر توزيع تقريباً نرمال آن مي‌باشد.

دامنة تغييرات عنصرNi بين 119.89 تا 14.56 در تغيير است. مقدار چولگي تابع توزيع آن منفي و تابع توزيع آن لاگ‌نرمال مي‌باشد.

دامنة تغييرات عنصرBi بين 0.28 تا 0.09 در تغيير است. تابع توزيع اين عنصر چولگي منفي از خود نشان داده و تابع توزيع آن لاگ‌نرمال است. دو جامعة كاملاً مجزا در آن قابل تشخيص است.

دامنه تغييرات عنصر Sc بين 13.38 تا 3.75 در تغيير است. تابع توزيع آن لاگ‌نرمال وچولگي آن مثبت است.

دامنه تغييرات عنصر Cu بين 71.39 تا 5.00 در تغيير است. تابع توزيع اين عنصر به ميزان ناچيزي چولگي منفي دارند.

دامنه تغييرات عنصر As بين 19.41 تا 1.55 در تغيير است. چولگي تابع توزيع اين عنصر بسيار پائين و منفي مي‌باشد. بطوريكه توزيع تقريباً نرمال از خود نشان مي‌دهد.

دامنه تغييرات عنصر Co بين 49.00 تا 0.18   در تغيير است. چولگي تابع توزيع اين عنصر پائين و مثبت است. بطوريكه توزيع تقريباً نرمال از خود نشان مي‌دهد.

دامنه تغييرات عنصر Sn بين 9.31 تا 3.08 در تغيير است. تابع توزيع اين عنصر چولگي منفي و پائين از خود نشان مي‌دهد بطوريكه توزيع تقريباً نرمال از خود نشان مي‌دهد و دو جامعه مجزا در توزيع عنصر مشخص است.

دامنه تغييرات عنصر Y بين 31.23 تا 6.28 در تغيير است. تابع توزيع اين عنصر چولگي منفي و توزيع لاگ نرمال از خود نشان مي‌‌دهد و دو جامعة كاملاً مجزا براي اين عنصر قابل تشخيص است.

دامنه تغييرات عنصر Ba بين 678.24 تا 31.08 در تغيير است. تابع توزيع اين عنصر چولگي منفي و توزيع لاگ نرمال از خود نشان مي‌دهد.

دامنه تغييرات عنصر V بين 381.75 تا 15.4 در تغيير است. تابع توزيع اين عنصر چولگي مثبت و بالائي از خود نشان مي‌دهد، بطوريكه توزيع لاگ‌نرمال دارد.

دامنه تغييرات عنصر Sr بين 223.42 تا 99.60 در تغيير است. تابع توزيع اين عنصر چولگي پائين و منفي از خود نشان مي‌دهد بطوريكه توزيع تقريباً نرمالي را بيان مي‌كند.

دامنه تغييرات عنصر Hg بين 0.0410 تا 0.0003 در تغيير است. تابع توزيع اين عنصر چولگي مثبت از خود نشان مي‌ دهد. بطوريكه توزيع تقريباً نرمال را بيان مي‌كند.

دامنه تغييرات عنصرSb بين 1.51 تا 0.77 در تغيير است. تابع توزيع اين عنصر چولگي منفي از خود نشان مي‌‌دهد، توزيع تقريباً نرمال در هيستوگرام ديده مي‌شود. دو جامعة كاملاً مجزا براي اين عنصر قابل تشخيص است.

دامنه تغييرات اين عنصر Cd بين 0.20 تا 0.15 در تغيير است. تابع توزيع اين عنصر چولگي منفي و توزيع لاگ نرمال از خود نشان مي‌دهد.

2- جدايش جوامع سنگي

از مهمترين شرايط لازم جهت تحليل صحيح مقدار متغير در جوامع ژئوشيميايي، همگن‌بودن آنها است و هر گونه انحراف در صحت چنين فرضي مي‌تواند كم و بيش موجب انحرافاتي در تخمين مقادير شده و نهايتاً به نتايج نادرستي منجر شود. از جمله متغيرهاي سطحي كه باعث ناهمگني در جوامع  ژئوشيميايي مي‌گردد نوع سنگ بستر رخنمون‌دار است كه نقش منشأ را در رسوبات حاصل از فرسايش آنها ايفا مي‌كند. از آنجا كه تغييرات ليتولوژي در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي مي‌تواند زياد باشد و از طرفي مقادير زمينه عناصر مورد بررسي در اين سنگها تا چند برابر ممكن است تغييركند، بنابراين فاكتور تغييرات ليتولوژي در ناحية منشأ رسوبات يكي از مهمترين عوامل ايجاد ناهمگني در جامعة نمونه‌هاي ژئوشيميائي به نظر مي‌رسد. از آنجا كه هر رسوب آبراهه‌اي فقط از سنگهاي بالادست خود مشتق مي‌شود، بدون نرمالايز كردن مقدار عنصر نسبت به جنس بالادست درحوضة آبريز امكان دست‌يابي به جامعة همگن كه بتوان بر اساس آن مقادير زمينه، آستانه و آنومالي‌ها را مشخص كرد غيرممكن مي‌باشد.

براي حذف ناهمگني‌هاي ذكر شده لازم است جنس سنگهاي قطع شده توسط آبراهه‌هاي مورد     نمونه برداري در بالادست هر نمونه مشخص گردد. وجود نقشه‌هاي زمين‌شناسي هم‌مقياس كمك شايان توجهي در كار اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه‌اي به خصوص در قسمت جدايش جوامع سنگي به ما مي‌كند. متأسفانه تا زمان انجام اين پروژه نقشه زمين‌شناسي چاه‌داشي با مقياس 1:100000 تهيه‌ نشد و بناچار از نقشه زمين‌شناسي 1:250000 ده‌سلم (چاه‌وك) براي جدايش جوامع سنگي استفاده شده است. تنوع واحد‌هاي سنگي موجود در اين برگه با علائم اختصاري گروه‌هاي مربوطه در جدول (3-1) آورده شده است.

باتوجه به شكلهاي (3-22) و (3-23) تعداد نمونه‌هاي هر زير جامعه و سهم هر يك در جامعة‌كلي را نشان مي‌دهد.

الف- زير جامعه تك‌سنگي شامل 471 نمونه در 5 گروه مي‌باشد.

ب- زير جامعه دو‌سنگي شامل 142 نمونه در 7 گروه مي‌باشد.

ج- زير جامعه سه‌سنگي شامل 30 نمونه در 3 گروه مي‌باشد.

تعداد 6 نمونه داراي بيش از سه گروه سنگ‌بالادست مي‌باشند كه خود يك جامعه در نظر گرفته شده‌اند،  علت اين كار در زيرآورده شده است.

1- كاهش تاًثير سنگ بالا‌دست در اين نمونه‌ها (به علت بالا‌بودن تعداد سنگ بالا‌دست) است.

2- كم بودن تعداد نمونه‌هايي كه بيش از سه گروه سنگ‌بالادست دارند آناليز كلاستر روي آن انجام نشده است و همة آن بعنوان يك جامعه در نظر گرفته مي‌شوند.

بديهي است هر چه بر تعداد زير جامعة تك سنگي افزوده شود و از تنوع گونه‌هاي سنگ بالادست كاسته گردد محيط همگن‌تري از سنگ منشأ رسوبات آبراهه‌اي در اختيار داريم و شدت تأثير اين عامل كاهش مي‌يابد.

در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه در جدايش جوامع سنگي در منطقه تحت پوشش، عامل زماني در نظر گرفته نشده است، بدين معني كه اگر سنگ بالادست رخنمون‌دار در آبراهه از جنس آهك باشد چه اين آهك متعلق به پركامبرين باشد و چه كرتاسه، اثري در طبقه‌بندي نداشته و هر دو بعنوان يك جامعة سنگ بالادست مورد بررسي قرار گرفتند، زيرا در غير اينصورت تعداد جوامع سنگي بالادست آنقدر افزايش خواهد يافت كه ممكن است در هر جامعه فقط چند نمونه قرار گيرد در نتيجه تحليل آماري روي آنها خطاي بيشتري را بوجود خواهد آورد و اين امر موجب كاهش شديد دقت تخمين‌هاي بعدي خواهد شد.

3- بررسي مقدار كلارك عناصر در سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه

به  طور كلي مقدارغلظت اندازه‌گيري شده هر عنصر در سنگ و يا رسوب آبراهه‌اي را مي‌توان به دو مؤلفة سن‌ژنتيك (وابسته به زايش سنگ) واپي‌ژنتيك (وابسته به كاني‌سازي احتمالي) نسبت داد، لذا بعضي از آنومالي‌هاي ژئوشيميائي در ارتباط با كاني‌سازي نبوده بلكه تغييرات ليتولوژي آنها را ايجاد مي‌كنند. عناصري مانندBe,Ba,Sr,Pb كه بيشتر با سنگهاي فلسيك همراهند و بصورت محلول جامد در كاني‌هائي مانند فلدسپاتها و ميكاها جاي مي‌گيرند، مؤلفه‌هاي سن‌ژنتيك بيشتري دارند و بدين ترتيب ممكن است آنومالي دروغين ايجاد نمايند. از موارد ديگري كه مي‌توان مثال زد شيلها بخصوص شيلهاي سياه رنگ غني از مواد آلي است كه در آنها مقدار زمينة تعدادي از عناصر كانساري بالا است و در نتيجه پتانسيل زيادي براي ايجاد آنومالي‌هاي دروغين دارند كه با توجه به نقشة زمين‌شناسي مناطق اين عوامل بايد در نظر گرفته شوند.

جدول (3-2) فراواني20 عنصر را در تيپ‌هاي سنگي آذرين و رسوبي با گسترش نسبتاً زياد به همراه نسبت حداكثر به حداقل مقادير كلارك را نشان مي‌دهد. تغيير مقادير كلارك عناصر در بين اين سنگها بقدري شديد است كه مي‌تواند به طور بالقوه نمونه‌هاي ژئوشيميائي را تحت تأثير قرار دهند. به اين ترتيب اكثر عناصر نسبت به سنگ بستر رخنمون‌دار در حوضة آبريز حساسيت پيدا مي‌كنند. بيشترين حساسيت از آن كبالت با ضريب 480 (ماكزيمم مقدار آن در سنگهاي بازيك و حداقل آن در سنگهاي آهكي است) و سپس مس 87، باريم 84، نيكل65 و ... و كمترين مقدار تغييرپذيري را عنصر بيسموت با ضريب 4/1 نشان مي‌دهد.

اين ارقام نشان مي‌دهد كه تأثير سنگ منشأ بر نمونه‌هاي ژئوشيميائي موجب مي‌گردد تا عناصر    اندازه گيري شده شديداً تغييرپذير بوده و بدون نرمالايزكردن مقدار عنصر نسبت به جنس سنگ‌هاي بالادست در حوضة آبريز امكان دست‌يابي به يك جامعة همگن كه بتوان بر اساس آن مقادير زمينه، حد آستانه‌ و آنومالي‌ را در آنها  مشخص نمود غيرممكن مي‌باشد.

4-  بررسي زمينة محلي در هر يك از جوامع سنگي و مقايسة آنها با جامعة كلي

معياري كه براي بررسي زمينة محلي عناصر ژئوشيميائي در هريك از جوامع سنگي انتخاب شد، ميانگين است. به اين ترتيب مقدار ميانگين هر عنصر در بعضي از جوامع سنگي محاسبه گرديده و سپس در يك نمودار ميله‌اي، مقادير آنها در جوامع سنگي مختلف مقايسه گرديدند. اشكال (3-24) تا (3-29) ميانگين عناصر مختلف را در جوامع سنگي متفاوت نشان مي‌دهد.

در كنار ستون‌هاي مربوط به جوامع سنگي مختلف ميانگين جامعة كلي نيز جهت مقايسه ميزان تأثيرپذيري آن از نوع سنگ بالا دست آورده شده است.

عنصر Hg در جوامع‌سنگيCs, Ash-Cs, Ash, G-Ash و  Ev-L نسبت به زمينه غني‌شدگي نشان مي‌ دهد.

عنصر Bi در جوامع سنگي مختلف غني‌شدگي تقريباً يكساني نشان مي‌دهد.

عنصرY در جوامع سنگي G-L, L, Ev-L, Cs, Ash-Cs و G نسبت به زمينه غني‌شدگي دارند.

عنصر Cu در جوامع سنگي Ev-L, Ash-Cs و L غني‌شدگي زياد و در جوامع G و G-L غني‌شدگي خفيف از خود نشان مي‌دهند.

عنصرW در جوامع سنگي G-Ash و Ash مقادير بالايي داشته بطوريكه سبب افزايش زمينه محلي عنصر شده است.

عنصر Ba در تمامي جوامع سنگي غني‌شدگي يكساني دارند.

عنصر Ag در جامعه سنگي L غني‌شدگي مشخصي از خود نشان مي‌دهد.

عنصر Cr در جوامع سنگي Ev-L, L, G-L, G و G-Ash از خود غني‌شدگي نشان مي‌دهد.

عنصر Au غني‌شدگي ضعيفي در جامع سنگي Cs از خود نشان مي‌دهد.

عنصر Sn در تمام جوامع سنگي غني‌شدگي تقريباً يكساني دارند.

عنصر Sc در جوامع سنگي Ash-Cs, Cs و G-L غني‌شدگي از خود نشان مي‌دهند.

عنصر Ni در جوامع سنگي L,G-L, G Ev-L, از خود غني‌شدگي نشان مي‌دهند.

عنصر Sr در تمام جوامع سنگي غني‌شدگي تقريباً يكساني دارند.

عنصر Mo در جوامع سنگي Ash, G-Ash و Ash-Cs از خود غني‌شدگي نشان مي‌دهند.

عنصر Zn در جوامع سنگي Cs-Ash, Ash, G-Ash و Cs از خود غني‌شدگي نشان مي‌دهند.

عنصر Pb اختلافي چنداني از نظر غني‌شدگي در جوامع سنگي مختلف ندارد.

عنصر V در جوامع سنگي L,G-L,G Ev-L از خود غني‌شدگي نشان مي‌دهند.

عنصر As در جوامع سنگي Cs, L, G-L, G و Ash-Cs از خود غني‌شدگي نشان داده است.

عنصر Sb در جوامع سنگي G-L, Ev-L, L و G غني‌شدگي نسبتاً ضعيفي از خود نشان مي‌دهند.

عنصر Cd در تمام جوامع سنگي غني‌شدگي تقريباً يكساني دارند.

عنصر Co نيز غني‌شدگي نه چندان قوي در جوامع سنگيL و Ev-L از خود نشان مي‌دهند.

5- محاسبه شاخص‌ غني‌شدگي و همگن‌سازي جوامع

پس از دسته‌بندي جوامع سنگي به منظور همگن‌سازي جوامع مختلف، مقدار زمينة محلي عناصر را   در هريك از جوامع سنگي محاسبه مي‌كنيم. به اين منظور از ميانگين و يا ميانه استفاده مي‌شود ولي چون ميانگين خود متأثر از مقادير حدي در تابع احتمال است و از طرفي توزيع اكثر عناصر چولگي مثبت نشان مي‌دهند، از مقدار ميانه كه مستقل از مقادير مي‌باشد استفاده شده است.

شاخص غني‌شدگي يك عنصر خاص در يك نمونة معين به مقدار غلظت آن عنصر در نمونة مربوطه و فراواني همان عنصر در كل جامعه نمونه‌برداري بستگي دارد. بنابراين اگر فراواني نقطه‌اي و منطقه‌اي يك عنصر هر دو همزمان با شيب ثابتي افزايش يا كاهش يابند شاخص‌ غني‌شدگي ثابت باقي مي‌ماند. به طورخلاصه مي‌توان گفت شاخص غني‌شدگي نشان‌دهنده نسبت غني‌شدگي يا تهي‌شدگي يك عنصر در هر نمونه است. بديهي است عناصري كه مقدار شاخص غني‌شدگي‌شان بيشتر از واحد باشد غني‌شدگي و آنهائي كه كمتر از واحد باشد تهي‌شدگي تلقي مي‌شوند.

شاخص‌غني‌شدگي ازرابطه زير بدست مي‌آيد.   EI=Cij / (Cmed)j                                                                               	كه در آن  EIشاخص‌غني‌شدگي، cij مقدار فراواني عنصر jو  j(Cmed) ميانه مقادير عنصرj در جامعة مربوط به آن نمونه است. پس از جايگزيني مقادير شاخص‌ غني‌شدگي به جاي داده‌هاي خام يك جامعة كلي حاصل مي‌شود كه آن را جامعة شاخص‌ غني‌شدگي مي‌نامند.

6- محاسبه پارامترهاي آماري شاخص غني‌شدگي

حال با تشكيل جامعة شاخص غني‌شدگي و محاسبة پارامترهاي آماري و رسم هيستوگرام تجمعي فراواني اين داده‌ها و مقايسه آنها با محاسبات و هسيتوگرامهاي خام به نظر مي‌رسد كه اثرات ناهمگني كه به صورت جوامع آماري مختلف در هيستوگرام بروزكرده بود تا اندازه‌اي از بين رفته و شكل تابع توزيع همگن‌تر شده است ولي همچنان حالت لاگ‌نرمال، در شكل تابع توزيع مقادير مشاهده مي‌شود. در اين ميان تابع توزيع شاخص‌ غني‌شدگي  W ,Cd , Au بيشترين و‍Ag , Co , Sr كمترين چولگي را نشان مي‌دهند. در شكلهاي (3-30 ) تا (3-50 ) ضميمة فصل سوم، نمودارهاي هيستوگرام فراواني و توزيع نرمال Q-Q، نمودارهاي بدون روند و نمودار جعبه‌اي به همراه پارامترهاي آماري اصلي شامل تعداد نمونه‌ها، حداقل و حداكثر مقدار، ميانگين، ميانه، چولگي و كشيدگي شاخص غني‌شدگي آورده شده است.

7- بررسي مقادير خارج از رده outliers))

هنگام بررسي مقادير شاخص غني‌شدگي به نمونه‌هايي برمي‌خوريم كه در كرانه‌هاي بالا و پائين جامعه داده‌ها قرارگرفته‌اند و از جامعة اصلي جدا افتاده‌اند. اگر نمودار جعبه‌اي Baxplot)) آنها ترسيم شود اين نمونه‌ها به نحو بارزي خودشان را از بقيه جدا مي‌كنند.

مقادير خارج از رده به سه حالت مختلف ممكن است بوجود آيند:

حالت اول: ممكن است از يك خطاي سيستماتيك به هنگام نمونه‌برداري، آماده‌سازي يا تجزية شيميائي نمونه‌ها ناشي شده باشند كه بايد از مرحلة پردازش داده‌ها حذف يا اصلاح شوند.

حالت دوم: مشاهداتي كه بصورت يك پديدة فوق العاده، نمود پيدا مي‌كنند كه بايد پس از بررسي اعتبار آنها در مورد حفظ يا حذف آنها تصميم گرفت.

حالت سوم : مشاهدات فوق العاده‌اي كه هيچگونه توضيح مناسبي براي آنها وجود ندارد و كارشناس اگر احساس كند كه آنها به عنوان گوشه‌اي از جامعة مورد بررسي هستند مي‌تواند آنها را حفظ كند. وجود مقادير خارج از رده در جامعة نمونه‌ها موجب افزايش واريانس جامعه و نيز همبستگي بين متغيرها و همچنين افزايش چولگي در نمودار توزيع عناصر مي‌شود. براي كاهش اين تأثير دو راه وجود دارد محاسبة ضريب همبستگي با استفاده از روشهاي ناپارامتري مانند روش اسپيرمن Spearman) ) و ديگري حذف نمودن اين مقادير از جامعة شاخص غني‌شدگي هر عنصر مي‌باشد. ‌جدول (3-3 ) نمونه‌هاي داراي مقادير خارج از رده را نشان مي‌دهد.

8- نرمال سازي شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي

استفاده از برخي روشهاي آماري منوط به نرمال‌ بودن تابع توزيع متغيرهاي مورد مطالعه است در حاليكه توابع توزيع از نوع لاگ‌نرمال است، به همين دليل قبل از استفاده از اين روش‌ها شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي بايد ‌نرمال شوند. در اين بخش از نوعي تبديلات جهت نرمال كردن تابع توزيع مقادير شاخص غني‌شدگي استفاده شده است. اين كار شرط لازم كاربرد برخي روشهاي آماري مانند تعيين نمونه‌هاي آنومالي با استفاده از اضافه كردن ضرايبي از انحراف معيار به حد آستانه‌اي و يا محاسبه ضرايب همبستگي پيرسون مي‌باشد. روش لاگ‌نرمال بصورت يك روش توصيفي براي نرمال كردن تابع توزيع جوامعي كه داراي چولگي در نمودار خود هستند، به كار مي‌رود. در اينجا از لگاريتم طبيعي مقادير شاخص غني‌شدگي به اضافه يا منهاي يك مقدار ثابت λ مطابق رابطة تبديلي زير استفاده شده است.								λ Z=LnEI

مقدار λبگونه‌اي انتخاب مي‌شود كه پس از انتخاب داده‌ها به يك مقدار بهينه از چولگي و كشيدگي در منحني توزيع نرمال دست پيدا كنيم. پارامترهاي آماري و هيستوگرام‌هاي ترسيم شده براي داده‌هاي نرمال در شكل‌‌هاي (3-51 ) تا (3-71 ) ضميمة فصل سوم آورده شده است. با توجه

Table 3-3 : Outlier Samples For Normal Data

| Au | 512-278-194-378 |
| --- | --- |
| # W | 319-333-374-376-535-530 |
| # Mo | 596-71 |
| # Zn | 132-464-463 |
| # Ag | 335-464-463 |
| # Cr | 229-463-464 |
| # Sb | 463-47-463 |
| # As | 153-463-464 |
| # Y | 187-463-464 |
| # Sn | 187-463-464 |
| # Co | 132-173-187-463-464 |
| # Cd | 187-463-464 |
| # Ni | 229-463-464 |
| # Bi | 525-524-463-464 |
| # Cu | 455-345-463-464 |
| # Hg | 463-464-187 |
| # V | 463-464-187 |
| # Ba | 463-464-458-187-419-418 |
| # ‍Pb | 463-464 |
| # Sc | 463-464 |

به اين پارامترهاي آماري مي‌توان گفت كه مقادير چولگي و كشيدگي متغيرها در مقايسه با مقادير متناظر مربوط به شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي نرمال نشده تا چه اندازه كاهش يافته و منحني توزيع تجمعي آنها به صورت يك خط راست كه مبين توزيع نرمال مي‌باشد ظاهر شده‌ است. هيستوگرام مقادير نرمال شده نسبت به هيستوگرام مقادير نرمال نشده نيز بيانگر مطلب فوق مي‌باشد.

9- تعيين ضريب همبستگي

براي تعيين اينكه آيا ارتباط معني‌داري ميان تغييرات متغيرهاي آماري وجود دارد، ضرايب همبستگي  ميان آنها را محاسبه مي‌كنيم اين كار به دو منظور كشف همبستگي بين متغيرها و تخمين مقدار يك يا چند متغير ديگر صورت مي‌گيرد.

براي  بررسي‌، دو نوع ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن به صورت ماتريس ضرايب همبستگي محاسبه شده‌اند كه در جدول‌هاي (3-4 ) و (3-5 ) آمده‌است. شرط محاسبة ضريب همبستگي پيرسون نرمال بودن تابع توزيع متغيرها مي‌باشد. در اين جداول 2-tailed)) sig ميزان معني‌دار بودن ضرايب همبستگي طبق آزمون فرض مساوي صفر بودن ضريب همبستگي مي‌باشد.

براي محاسبه ضريب همبستگي پيرسون بعلت تأثيرپذيري اين پارامتر از كرانه‌هاي بالا و پائين حتماً بايد داده‌ها  نرمال باشند و سپس ضرايب همبستگي را محاسبه شوند، به همين علت ابتدا داده‌هاي شاخص غني‌شدگي را نرمال مي‌كنيم و ضرايب همبستگي پيرسون آنها را بدست مي‌آوريم. جدول (3-4) مقادير اين ضرايب را نشان مي‌دهد.

اين ضرايب براي عناصرمختلف اين برگه در ذيل آورده شده است.

عنصر طلا (Au) ضرايب همبستگي ضعيفي با ساير عناصر داشته، بطوريكه بالاترين ميزان همبستگي آن با عنصرCr  و درحد (0.102) مي‌باشد.

عنصر (W) نيز وضعيت شبيه به (Au) داشته و بالاترين همبستگي مثبت آن با عنصر (Hg) است. كه برابر با 0.265 است.

عنصر (Mo) بالاترين همبستگي را با عنصر (Cr) دارد، كه ميزان آن (0.428) است.

عنصر (Zn) با (Sr) ضريب همبستگي (0.62) دارد. بالاترين ضريب همبستگي عنصر (Pb) با (Ag) است كه (0.544) مي‌باشد.

عنصر (Ag) با (Sb) بالاترين ضريب همبستگي را دارد، كه مقدار (0.614) است.

عنصر (Cr) بيشترين همبستگي را با عنصر (Ni) داشته، كه مقدار آن (0.896) است.

عنصر (Ni) با عناصر (Cr) و (V) بالاترين ضريب همبستگي را دارد، كه به ترتيب برابر با (0.896) و (0.638) است.

عنصر (Bi) بالاترين همبستگي را با عناصر (Sn) و (Y) دارد، كه به ترتيب برابر (0.687) و (0.621) است.

عنصر (Sc) بالاترين ضريب همبستگي را با عنصر (Cr) دارد، كه برابر (0.175) است.

عنصر (Cu) بالاترين ضريب همبستگي را با عناصر (Co) و (Cd) دارد، كه به ترتيب برابر (0.788) و (0.612) است.

عنصر (As) بالاترين ضريب همبستگي را با عنصر (Ba) دارد، كه برابر (0.497) است.

عنصر (Sb) بالاترين ضريب همبستگي را با عناصر (Y) و (Ag) كه به ترتيب برابر (0.771) و (0.614) است.

عنصر (Cd) بالاترين ضريب همبستگي را با عناصر (Y) و (Co) دارد كه به ترتيب برابر (0.704) و (0.627) است.

عنصر (Co) بالاترين ضريب همبستگي را با عناصر (Cu) و (Cd) دارد، كه به ترتيب برابر (0.788) و (0.627) است.

عنصر (Sn) بالاترين ضريب همبستگي را با عنصر (Bi) دارد، كه برابر (0.687) است.

عنصر (‌‌Y) بالاترين ضريب همبستگي را با عناصر (Sb)  ,(Cd) و (Bi) دارد، كه به ترتيب برابر (0.771), (0.704) و (0.621) است.

عنصر (Ba) بالاترين ضريب همبستگي را با عنصر (As) دارد، كه برابر (0.497) است.

عنصر (V) بالاترين ضريب همبستگي را با عنصر (Ni) دارد ،كه برابر (0.638) است.

عنصر (Sr) بالاترين ضريب همبستگي را با عنصر(Sb) دارد، كه برابر (0.581) است.

عنصر (Hg) بالاترين ضريب همبستگي را با عنصر (Co) دارد، كه برابر (0.495) است.

براي محاسبه ضريب همبستگي اسپرمن از داده‌هاي شاخص غني‌شدگي استفاده شده است و همانطور كه مشاهده مي‌شود در بعضي مواقع وضعيت متفاوتي نسبت به ضريب همبستگي پيرسون دارد. اين اختلاف  بيشتر زماني بروز مي‌كند كه مقدار داده‌هاي خارج از رده زياد باشد.ولي مقايسة دقيق آنها اين نكته را بيان مي‌كند كه اختلاف اين دو ضريب همبستگي خيلي زياد نيست، اين امر نشان‌دهندة تاًثيرپذيري كم داده‌ها از مقادير خارج از رده است. جدول (3-5) مقادير اين ضرايب را نشان مي‌دهد.

داده‌‌هاي ضرايب همبستگي اسپرمن براي عناصر اين برگه در ذيل آورده شده است.

طلا بالاترين همبستگي را با كروم داشته كه مقدار آن 0.104)) است.

تنگستن بالاترين همبستگي را با جيوه داشته كه مقدار آن 0.245)) است.

موليبدن بالاترين همبستگي را با كروم داشته كه مقدار آن 0.446)) است.

روي بالاترين همبستگي را بااسترانسيون داشته كه مقدار آن 0.625)) است.

سرب بالاترين همبستگي را با باريم داشته كه مقدار آن 0.582)) است.

نقره بالاترين همبستگي را با بيسموت و باريم داشته كه مقدار آنبه ترتيب   0.744)) و (0.654) است.

كروم بالاترين همبستگي را با نيكل داشته كه مقدار آن 0.927)) است.

نيكل بالاترين همبستگي را با كروم داشته كه مقدار آن 0.927)) است.

بيسموت بالاترين همبستگي را با قلع داشته كه مقدار آن 0.872)) است.

اسكانديم بالاترين همبستگي را با موليبدن داشته كه مقدار آن 0.234)) است.

مس بالاترين همبستگي را با كبالت و كادميم داشته كه مقدار آن  به ترتيب 0.750)) و (0.658) است.

ارسنيك بالاترين همبستگي را با ايتريم داشته كه مقدار آن 0.597)) است.

آنتيموان بالاترين همبستگي را با نقره و باريم داشته كه مقدار آن  به ترتيب 0.744)) و (0.623) است.

كادميم بالاترين همبستگي را با كبالت و مس و جيوه داشته كه مقدار آن به ترتيب 0.825)), (0.658) و (0.646) است.

كبالت بالاترين همبستگي را با كادميم و مس داشته كه مقادير آن به ترتيب 0.825)) و (759) است.

قلع بالاترين همبستگي را با بيسموت داشته كه مقدار آن 0.872)) است.

ايتريم بالاترين همبستگي را با ارسنيك داشته كه مقدار آن 0.597)) است.

واناديم بالاترين همبستگي را با نيكل داشته كه مقدار آن 0.535)) است.

استرانسيم بالاترين همبستگي را با روي داشته كه مقدار آن 0.625)) است.

جيوه بالاترين همبستگي را با كادميم داشته كه مقدار آن 0.646)) است.

باريم بالاترين همبستگي را با جيوه و آنتيموان داشته كه مقادير آن به ترتيب 0.654)) و (0.623) است.

راه ديگر بررسي ارتباط تغييرات عناصر با يكديگر رسم نمودار پراكنش (ScatterPlot)مي‌باشند. زوج مرتب‌هايي از مقادير دو متغيركه داراي توزيع دو متغيره يكسان هستند بر روي نمودار دو بعدي ترسيم مي‌گردند هر چه پراكندگي نقاط در نمودار پراكنش بيشتر باشد پيوند بين متغيرها ضعيف‌تر است.

نمودارهاي شكل‌هاي (3-72 ) و (3-73 ) پراكنش مقادير شاخص غني‌شدگي نرمال شده براي چند زوج عناصر  Co-Cu, Sb-Y, Cd-Co, Cd-Y, Sn-Bi, Sr-Zn, Sb-Ag, Cr-Ni, V-Ni, Bi-Sn, Bi-Y,

Cu-Cd را نشان مي‌دهد. در اين نمودارها زوج‌هاي Cr-Ni, Sb-Ag, V-Ni, Co-Cu  بيشترين همبستگي را با يكديگر نشان مي‌دهند.

10- بررسي‌هاي آماري چند متغيره

هر تجزيه وتحليل چند متغيره كه بر روي بيش از دو متغير انجام مي‌گيرد مي‌تواند در قالب آناليزهاي چند متغيره بيان شود.  غالب تكنيكهاي چند متغيره در اصل بسط و توسعه آناليزهاي تك‌متغيره مي‌باشند و البته بعضي از روش‌هاي چند متغيره تنها براي پاسخ‌گوئي به مقاصد چند متغيره طراحي شده‌اند كه از جمله اين روش‌ها مي‌توان به تجزيه‌عاملي اشاره كرد. تجربه نشان داده‌ است كه چنانچه تركيبي از متغيرها به جاي يك متغير بكار گرفته شوند و از نتايج تركيبي آنها استفاده‌ شود امكان تشخيص هاله‌هاي مركب ژئوشيميائي در اطراف توده‌هاي كانساري به مراتب افزايش مي‌يابد و از طرفي اثرات خطاهاي تصادفـي در بكارگيري تركيبي متغيرها نسبتاً كاهش مي‌يابد. از ديگر مزاياي استفاده از روشهاي چند متغيره كاهش تعداد متغيرها در مباحث داده‌پردازي و در نتيجه كاستن از تعداد نقشه‌ها است. با استفاده از اين روش‌ها امكان مقايسه متغيرها وكسب نتايج راحت‌تر خواهد بود. البته استفاده بهينه از روش‌هاي چند متغيره در حالتي صادق خواهدبود كه در پردازش داده‌ها با تعداد زيادي متغير روبرو باشيم و تا حدودي امكان اخذ نتيجه از متغيرها به گونة منفرد غيرممكن  و يا توأم با خطاي زياد باشد. در اين پروژه از روشهاي چند متغيره مانند روش‌هاي آناليز خوشه‌اي و تجزيه‌ عاملي استفاده شده است.

11- آناليز خوشه‌اي و تفسير آن

چون هر گروه معين از عناصر نسبت به يكسري از شرايط محيطي كم و بيش به طور مشابه حساسيت نشان مي‌دهند، شناخت ارتباط و همبستگي ژنتيكي متقابل بين عناصر مختلف مي‌تواند در شناخت دقيق‌تر تغييرات موجود در محيطهاي ژئوشيميائي بكارگرفته‌ شود. ضمناً تجمع ژنتيكي بعضي از عناصر ممكن است بعنوان راهنماي مستقيم در تفسير نوع نهشته‌اي كه احتمالاً در ناحيه وجود دارد بكاررود. رويهم رفته شناخت همبستگي‌هاي ژنتيكي كه در بين عناصر وجود دارد اطلاعات لازم را براي تفسير هر چه صحيح‌تر داده‌هاي ژئوشيميائي در اختيار مي‌‌گذارد.

آناليز خوشه‌اي يك روش آماري چند متغيره‌ است كه عناصر را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها يا گروه‌هايي طبقه‌بندي مي‌كند. دلايل زيادي براي ارزشمند بودن آناليز خوشه‌اي وجود دارد از جمله اينكه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند در پيدا كردن گروه‌هاي واقعي كمك كند و همچنين از تراكم داده‌ها بكاهد.  البته بايد توجه داشت كه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند گروه‌هاي غيرقابل انتظاري را ايجاد نمايدكه بيانگر روابط جديدي خواهند بود و بايد مورد بررسي قرارگيرند. نتايج حاصل از آناليز خوشه‌اي عناصر مورد مطالعه در شكل (3-74 ) آورده شده است، با توجه به شكل مي‌توان شش گروه اصلي را جدا نمود كه بيانگر ارتباط پاراژنزي بين متغيرها باشد .

گروه اول: شامل عناصر Cr,Ni, V, Mo  مي‌باشد.

گروه دوم: شامل عناصر Pb, Ag, As, Ba  مي‌باشد.

گروه سوم: شامل عناصر Au, W  مي‌باشد.

گروه چهارم: شامل عناصر Bi, Sn, Sb, Y, Cd  مي‌باشد.

گروه پنجم: شامل عناصر Zn, Sr, Cu, Co,Hg  مي‌باشد.

گروه ششم: اين گروه فقط حاوي عنصر Sc  است.

12- تجزية‌عاملي

تجزية‌عاملي نيز يك روش ديگر براي كاهش تعداد متغيرهاي مورد بررسي است. به اين ترتيب كه براساس مدل خاصي به نام عامل ،ارتباط پيچيده بين متغيرها تعيين مي‌شود. تجزية‌عاملي شامل محاسبه ماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرها، تعيين متغيرهايي كه به نظر مي‌رسد وابستگي ضعيفي با ساير متغيرها دارند ( با استخراج عامل‌ها) ، تعيين تعداد عاملها و روش محاسبه آنها و بالاخره دوران و اعمال تبديلاتي خاص بر روي عاملها مي‌باشد. مهمترين مسئله در تجزية‌عاملي اصل

بيان همبستگي بين مقادير غلظت عناصر به منظور نمايش الگوي تغييرات همزمان آنها در يك مكان است. بدين منظور در جهت كاستن از تعداد داده‌ها از آناليز فاكتوري استفاده گرديده است.

هدف از بكارگيري اين تفكيك عبارت است از :

1- تشخيص وتعيين فاكتورها (تجزيه)

2- تعيين سهم نسبي هر يك از فاكتورها در بوجود آمدن تغييرات توزيع عناصر

به تجربه ثابت شده است كه آناليز فاكتوري تفكيك مناسبي براي كاهش داده‌ها در اكتشافات ژئوشيميائي است بطوريكه با استفاده از امتيازات فاكتوري بجاي متغيرهاي اوليه مي‌توان مشاهدات صحرائي و كل تمركز آنومالي‌ها را تغيير داد. در ابتدا بايد ميزان اعتبار تجزيه‌عاملي بر روي مقادير شاخص غني‌شدگي نرمال را بررسي كنيم. در اين راه از آزمونهاي ,KMO  Bartlettبهره مي‌گيريم. هر چه مقدار KMO به يك نزديكتر باشد دلالت برتأييد بيشتر تجزية‌عاملي دارد كه با توجه به جدول (3-6 ) مقدار KMO معادل 0.635 درحد متعادلي مي‌باشد كه انجام آناليز فاكتوري را تأييد مي‌نمايد.

همچنين عدم رد آزمون كرويت كه به آزمون فرض ماتريس واحد بودن ماتريس ضرايب همبستگي اشاره  مي‌كند، به اين معني است كه كلية متغيرها مستقل از يكديگر عمل مي‌كنند. با توجه به جدول  (3-6) عناصر Sb, V, Pb, Ni, Cu, As, Co,Y  از بيشترين ضرايب برخوردار بوده و بيشترين مشاركت را در اين روش دارا مي‌باشند.

در تجزية‌ عاملي به روش مؤلفه‌هاي اصلي Principal Components)) برآورد ماتريس ضرايب همبستگي را به دست مي‌آوريم. با محاسبة مقادير ويژة اين ماتريس مقادير بزرگتر از يك را جدا كرده و براي آنها بردارهاي ويژه را محاسبه مي‌كنيم .

در جدولي كه تحت عنوان  Total Variance Explainedآمده است، مقادير ويژه، درصد واريانس و درصد تجمعي واريانس متناظر با عوامل، محاسبه شده و سپس مقادير بزرگتر از يك استخراج و دوران داده شده‌اند. كه با توجه به جدول (3-6 ) بيشترين مقادير ويژه مربوط به مؤلفه‌هاي اول و دوم به ترتيب 4.4.983 و 3.770 مي‌باشد.

جدول ماتريس ضرايب عاملي قبل از انجام  دوران و نمودار مقادير ويژه كه بر حسب اهميت از بزرگترين تا كوچكترين مقادير رديف شده‌اند (Scree Plot) درجدول (3-75) ملاحظه مي‌شوند. از اين نموداركه براي تعيين تعداد عاملهاي مشترك استفاده مي‌شود مي‌بينيم كه در سه مؤلفة اول تغييرات مقادير ويژه قابل توجه است و از مؤلفة چهارم به بعد تقريباً به هم نزديك است.

از آنجا كه اغلب يك يا چند عامل ويژه چند متغير را كنترل مي‌كنند روشهايي به وجود آمده‌اند كه بدون تغيير ميزان اشتراك تفسير عوامل را ساده‌تر مي‌سازند. اين روشها همان دوران عوامل هستند كه به دو روش عمود و مايل صورت مي‌گيرند. دورانهاي عمود استقلال ميان عاملها را حفظ كرده اما دورانهاي مايل عاملها را به هم وابسته مي‌نمايند. در اين فصل با استفاده از روش Varimax كه دوران متعامد است بر روي ضرايب عاملي دوران صورت مي‌گيرد. مقاديري با قدرمطلق نسبتاً بزرگ و يا صفر به ستون‌هاي ماتريس ضرايب عامل‌ها  اختصاص يافتند. در نتيجه عواملي ايجاد شده‌اند كه يا شديداً به متغيرها وابسته‌اند يا مستقل از آنها هستند و سبب ساده‌شدن تفسير عاملها مي‌گردند.

با استفاده از اين روش مي‌توانيم عناصري را كه در هر عامل اهميت بيشتري دارند تعيين كنيم با توجه به اين جداول 6 فاكتور جدا شده است.

فاكتور اول: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر Co, Cu, Hg, Cd,  مي‌باشد.

فاكتور دوم: اين فاكتور تحت تأثيرعناصر Sn, Y, Bi  مي‌باشد.

فاكتور سوم: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصرSr, Ag, Zn, Sb  مي‌باشد.

فاكتور چهارم: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصرY مي‌باشد. در اين فاكتور عنصرW مقدار منفي بالا دارد كه بيانگر ارتباط منفي آن با ساير عناصر اين فاكتور مي‌باشد.0

فاكتور پنجم: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر Ni,V مي‌باشد.

فاكتور ششم: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عنصرSc, As  مي‌باشد. در اين فاكتور عنصرAu  مقدار منفي بالا دارد كه بيانگر ارتباط منفي آن با ساير عناصر اين فاكتور مي‌باشد.

تخمين شبكه‌اي شاخص‌هاي غني‌شدگي

مقدمه

بهينه‌سازي پروژه‌هاي اكتشافي و كاهش هزيـنـه‌هاي اين پروژه‌ها از جمله اهدافي است كه جهت نيل به آن از تكنيكهاي آماري مختلفي استفاده مي‌شود. تخمين شبكه يكي ازروشهايي است كه با استفاده از داده‌هاي مربوط به نقاط نمونه‌برداري، تخمين‌هايي در مورد نقاطي كه از آنها نمونه‌برداري صورت نگرفتـه انجام مي‌دهد. بـا تـوجه بـه گستردگي مناطق تحت پوشش اكتشافات به روش رسوبات آبراهه‌اي و نيز چگالي پائين‌ نمونه‌برداري‌ بخصوص‌ در ايران روش تخمين شبـكه كارآيي بسيار خوبي دارد.

برگه‌هاي 1:100000 زمين‌شناسي مساحتي در حدودkm 22500 دارند. اگر چگالي نمونه‌برداري، يك نمونه به ازاء km 23 در نظرگرفته شود براي هر برگه در حدود 800 نمونه بايد برداشت شود. اگر برگة 1:100000 را به 2500 سلول تقسيم نمائيم (هر سلول مساحتي در حدود 2km1  را تحت پوشش قرار مي‌دهد) 800 نمونة برداشت شده‌ احتمالاً‌ در 800 سلول‌ توزيع خواهد شد‌ و از 1700 سلول باقيمانده هيچ نمونه‌اي برداشت نخواهد شد و بنابراين هيچ داده‌اي از آنها نخواهيم داشت و هيچ تخمين مستقيمي‌ هم ‌براي‌ اين سلول‌ها نمي‌تواند‌ صورت‌ پذيرد. بدين‌ترتيب اهميـت تـكنيكهاي آماري در بسط دامنة تخمين‌ متغيرها موردنياز بوده و حائز اهميت مي‌باشد.

تخمين شبكه به‌ ژئوشيميست‌ها ‌امكان مي‌دهد‌ تا نتايج حاصل ‌از تخمين‌ اطلاعاتي‌كه مستقيماً از سلول‌ها بدست مي‌آيد را به ساير سلولها نسبت دهند. اين اطلاعات عموماً شامل فراواني‌ عناصر و شاخص‌هاي‌ غني‌شدگي مربوط‌ به آنها مي‌شوند. در چنين حالتي افزايش‌ تعداد سلول‌هايي‌كه در مورد آنها داده‌اي بدست‌ مي‌آيد موجب مي‌گردد تا ‌ارتباط ‌منطقي‌ بين‌ فراواني يك عنصر در سلولها ظاهر گشته و امكان ارزيابي منطقه‌بندي موجود در نقشة‌ توزيع يك عنصر فراهم گردد. براي مثال اگر آنومالي توسط مقادير زمينه محصور‌گردد، در اين صورت اين مدل تغييرات تدريجي از حد زمينه به حد آستانه و از حد آستانه به آنومالي موجب افزايش اعتبار آنومالي‌ خواهد گرديد.

تبديل يك شبكة نامنظم نمونه‌برداري به يك شبكة منظم از امتيازات ديگر تخمين شبكه است. مهمترين ويژگي رسوبات آبراهه‌اي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني‌سازي مي‌تواند ناشي از اين واقعيت باشد كه مقدار هر متغير در رسوبات رودخانه‌اي داراي خاصيت برداري است و جهت اين بردار به طريقي است كه همواره فقط براي  بالادست خود صادق است. به عبارت ديگر ارقام حاصل از بررسي رسوبات آبراهه‌اي برخـلاف‌ ساير روش‌هاي ژئوشيميايي خاصيت جهت‌يافتگي دارند و همواره انعكاس دهنده تغيرات در بالادست خود مي‌باشند.

روش تخمين شبكه به نحوي طراحي شده كه اين اثر‌ مهم را به حساب آورد. تكنيك تخمين‌ شبكه‌اي بوسيلة قطاعي از دايره، حوضة آبريز بالادست هر نمونه را مشخص مي‌كند و شامل محاسبة مختصات y و x نقطه رأس قطاع كه همان محل نمونه‌برداري است، زاوية مركزي قطاع و مختصات نقطة وسط همان قطاع كه در حقيقت نقطة انتهايـي حوضة آبريز است، مي‌شود. در برگة 1:100000 چاه‌داشي براي كلية نقاط نمونه‌برداري، قطاع هاي مربوطه ترسيم و مختصات رأس قطاع و نقطة انتهايي آبراهه و زاويه اندازه‌گيري شـده است. براي تخمين شـبكه از داده‌هاي شاخص غني‌شدگي استفاده شده است.

الف-  شرح موقعيت محدودة آنومالي‌هاي عناصر مختلف

در اين قسمت محدوده‌هاي آنومالي درجة اول و دوم به ترتيب برگه‌هاي تـوپـوگرافي 1:50000 براي20 عنـصر مورد اكتشاف معرفي مي‌شوند. ناهنجاريهاي درجة اول با احتمال 5/99% و ناهنجاريهاي درجة دوم با احتمال 5/99%-5/97% درنظرگرفته شده‌اند. همچنين مساحت محدوده آنومالي‌ها از نقشة تخمين شاخص غني‌شدگي هر عنصر بر آورده شده است. نقشه‌هاي شمارة1 تا 20 موجود در آلبوم نقشه‌ها، آنومالي‌هاي عناصر مختلف را نشان مي‌دهد. در ضمن فهرست و توضيحات مربوط به نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري‌ها براي عناصر مختلف در ضميمة فصل چهارم آمده است.

1- آنومالي‌هاي عنصر Au (نقشه شمارة 1)

- الف- برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/2 و 75/1 كيلومترمربع  در مركز برگة جنوب كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت، توف، سنگهاي ولكانيكي، مارن، آهك و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي، سريسيتي و آرژيليتي مي‌باشد. همچنين در شمال اين آنومالي، آنوماليهاي پراكنده از نوع درجه 2 به وسعت 5/0 و 25/0 كيلومترمربع واقع شده است.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب برگه كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل كنگلومرا، مارن و آهك مي‌باشد.

- ب-برگه 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/2 و 1 كيلومترمربع در غرب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و پگماتيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به صورت پراكنده جمعاً به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب غرب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانوديوريت، مونزونيت، هورنفلس و شيست‌هاي‌لكه‌دار مي‌باشد. آلتراسيون در ضعيف تا شديد و از نوع آرژيليتي،‌ پروپليتي و سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/4 كيلومترمربع در جنوب غرب امامزاده ملك چاه‌روئي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل آندالوزيت شيست،‌ سيليمانيت، گارنت شيست،‌ هورنفلس، سنگ‌آهك،‌ اسليت و شيست مي‌باشد. آلتراسيون منطقه از نوع آرژيليتي و سيليسي شديدي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب شرق امامزاده ملك چاه‌روئي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل بازالت مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 چاهداشي:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در گوشة شمال‌غرب ورقة چاه‌داشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل  اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و پگماتيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع‌ سيليسي مي‌باشد.

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست و سنگهاي ولكانيكي دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

2- آنومالي‌هاي عنصر  As (نقشه شمارة 2)

- الف-برگه1:50000 كوه‌سيند

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/2 و 13 كيلومترمربع در جنوب‌شرق كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيست، اسليت، گابرو و گابروي دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1به وسعت 75/1 كيلومترمربع در گوشة شمال شرقي كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت و فيليت مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط تا ضعيف و از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/2 و 5/2 كيلومترمربع در غرب امامزاده ملك‌چاه‌روئي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، ديوريت، گرانوديوريت، مونزونيت و فيليت مي‌باشد. آلتراسيون  درحد ضعيف و از نوع سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در گوشة جنوب ورقة سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شيست آندالوزيت‌دار، سنگ‌آهك‌كريستالين‌ چرت‌دار، ميكاشيست و پارا آمفيبول‌شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 چاه‌داشي:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در گوشة جنوب‌غربي ورقة چاه‌داشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده بارگه‌هاي كوارتز مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت3 كيلومترمربع در مركز ورقة چاه‌داشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل  شيست آندالوزيت‌دار، سنگ‌آهك‌كريستالين‌ چرت‌دار، ميكاشيست، اسليت، فيليت، شيست، ميكاشيست، سنگهاي ولكانيك اسيد دگرگون‌شده و آمفيبول شيست مي‌باشد. آلتراسيون مشاهد شده در محدوده اين آنومالي از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

3-آنومالي‌هاي  عنصر Ag (نقشه شمارة 3)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال‌شرق كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل  اسليت، فيليت، شيست و رگه‌‌هاي كوارتز مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت75/0 كيلومترمربع در جنوب‌شرق ورقة كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت، شيست، ميكاشيست، ماسه‌سنگ‌ دگرگون‌شده به همراه رگه‌هاي كوارتز مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به صورت پراكنده جمعاً به و‌سعت تقريبي 1 كيلومترمربع در گوشة جنوب‌ غربي برگة كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست‌ آن شامل ديوريت، گرانوديوريت، مونزونيت،‌ شيست آندالوزيت‌دار، مارن، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

- ب-برگه 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/1 و 75/4 كيلومترمربع در ورقة جنوب كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت، كنگلومرا و مارن مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 75/2 كيلومترمربع در شرق اين ورقه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت و مارن مي‌باشد. آلتراسيون درحد شديد تا متوسط و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 5/0 كيلومترمربع در جنوب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل سنگ‌آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست و پارا آمفيبول‌شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع آرژيليتي، سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت،‌ شيست و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده بارگه‌هاي كوارتز مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به وسعت 25/1 و 25/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت،‌ شيست، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده بارگه‌هاي كوارتز، پگماتيت تورمالين‌دار و سنگ‌آهك كريستالين‌ چرت‌دار مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 چاه‌داشي:

آنومالي درجه 2 به وسعت25/2 كيلومترمربع در جنوب‌غربي چاه‌داشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت،‌ شيست، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده بارگه‌هاي كوارتز و شيست سيليمانيت‌دار مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

منطقه شمال آنومالي فوق:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت،‌ شيست، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده بارگه‌هاي كوارتز، پگماتيت و شيست آندالوزيت‌دار مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

منطقه شمال شرق آنومالي فوق:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت،‌ شيست و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده بارگه‌هاي كوارتز مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در گوشة شمال‌غرب ورقة چاه‌داشي  واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل سنگ‌هاي ولكانيك اسيد دگرگون‌شده، مكاشيست و آمفيبول شيست مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

4-آنومالي‌هاي عنصر Bi (نقشه شمارة 4)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در گوشة شمال‌‌‌شرق ورقة كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به وسعت1و 25/0 كيلومترمربع در شرق كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل كنگلومرا و شيست مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به وسعت 75/1 و 5/7 كيلومترمربع در شرق اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل كنگلومراي سخت نشده، سنگ‌آهك و نهشته‌هاي كواترنر مي‌باشد. آلتراسيون در حد متوسط تا كم و از نوع آرژيليتي‌ و سيليسي‌ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در گوشة جنوب‌غرب برگه كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در گوشة شمال‌غرب اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل سنگ‌‌آهك‌كريستالين‌ چرت‌دار، ميكاشيست و پارا آمفيبول‌شيست مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 چاه‌داشي:

آنومالي درجه 1و2 به وسعت 25/1 و 5/8 كيلومترمربع در جنوب برگه چاه‌داشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت، شيست، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده به همراه رگه‌هاي كوارتز، پگماتيت تورمالين‌دار، بازالت، سنگهاي ولكانيك اسيد دگرگون‌شده و آمفيبول شيست مي‌باشد. آلتراسيون در حد متوسط و از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

5-آنومالي‌هاي عنصر Ba (نقشه‌شمارة 5)

- الف-برگه 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در گوشة شمال‌غربي اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن، ماسه‌‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون در حد ضعيف و از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

آنومالي درجه2 به وسعت 5/0كيلومترمربع در شرق كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، اسليت، فيليت و شيست مي‌باشد.

آنومالي درجه2 به وسعت 75/0كيلومترمربع در گوشة جنوب‌غربي اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانوديوريت، ديوريت، مونزونيت و شيست مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه1و2 به وسعت 25/1 و 5/6 كيلومترمربع در مركز برگة كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط تا زياد و از نوع سيليسي مي‌باشد.

منطقه جنوب‌غرب آنومالي فوق:

آنومالي درجه2 به وسعت 75/6 كيلومترمربع واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه2 به صورت پراكنده جمعاً به وسعت تقريبي 75/0كيلومترمربع در شرق اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت و مارن مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط تا زياد و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به وسعت 75/1و1 كيلومترمربع در غرب امام‌زاده ملك چاه‌روئي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، هورنفلس، سنگ‌آهك كريستالين‌ چرت‌دار، ميكاشيست و پارا آمفيبول‌شيست مي‌باشد.

منطقه جنوب آنومالي فوق:

آنومالي درجه2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ‌ دگرگون‌شده همراه بارگه‌هاي كوارتز و آندالوزيت شيست مي‌باشد.

آنومالي درجه2 به وسعت 3 كيلومترمربع در شمال غرب امام‌زاده ملك چاه‌روئي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ‌ دگرگون‌شده همراه بارگه‌هاي كوارتز، ديوريت، گرانوديوريت و هورنفلس مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در گوشة شمال غربي اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، فيليت، سنگ‌آهك‌كريستالين‌ چرت‌دار، پارا آمفيبول‌شيست و پگماتيت تورمالين‌دار مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

آنومالي درجه2 به وسعت 1كيلومترمربع  در جنوب‌غربي ورقة سيخ كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست آندالوزيت‌دار، سنگ‌آهك‌‌كريستالين‌ چرت‌دار، پارا آمفيبول‌شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

6- آنومالي‌هاي عنصر Cd (نقشه شمارة 6)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1كيلومترمربع در غرب كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل كنگلومرا و شيست مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت و شيست مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/3 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، گرانوديوريت، ديوريت، مونزونيت،‌ اسليت، فيليت و داسيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/2 و 25/1كيلومترمربع در غرب اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل كنگلومرا و گرانيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1كيلومترمربع در جنوب‌شرق اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل ديوريت مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط تا زياد و از نوع ليمونيتي و آرژيليتي مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/2 و6 كيلومترمربع در غرب امام‌زاده ملك چاه‌روئي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت، شيست، اسليت و پگماتيت تورمالين‌دار مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت، شيست و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط تا زياد و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

7-آنومالي‌هاي عنصر Co (نقشه شماره 7)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 5/3 كيلومترمربع در جنوب‌‌شرق برگه كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، ماسه‌سنگ، آهك، مارن، كنگلومرا و گنيس مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1و 25/0كيلومترمربع در شرق كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گابرو و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون درحد شديد و از نوع سيليسي، پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و1 كيلومترمربع در جنوب‌‌شرق برگه كوه‌سيند  واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون درحدكم تا متوسط و از نوع پروپليتي مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه2 به وسعت 1 كيلومترمربع در انتهاي جنوب‌شرق اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گابرو مي‌باشد. آلتراسيون از نوع پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 5/0كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل ديوريت و پلاژيوگرانيت مي‌باشد. آلتراسيون از نوع پروپليتي مي‌باشد.

در اين منطقه آنومالي درجه2 به وسعت 1كيلومترمربع در جنوب اين برگة واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن و آهك مي‌باشد.

3 آنومالي پراكنده جمعاً به وسعت تقريبي1 كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل آهك، مارن و كنگلومرا مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/1 و 25/3 كيلومترمربع در امام‌زاده ملك چاه‌روئي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت، اسليت، شيست و پگماتيت مي‌باشد.

آنومالي درجه2 به وسعت25/5 كيلومترمربع در محدودة سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، سنگ‌آهك و پگماتيت مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد. در جنوب غرب آنومالي فوق، آنومالي‌هاي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 5/0 كيلومترمربع و در شمال غرب آن آنومالي درجه 1 به وسعت 25/0 كيلومترمربع وجود دارد.

8-آنومالي‌هاي عنصر Cu (نقشه شمارة 8 )

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت2 و4 كيلومترمربع در جنوب شرق اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، گنيس، ماسه‌سنگ، آهك و مارن مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي، پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 25/1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، ماسه‌سنگ، شيل و گابرو مي‌باشد. آلتراسيون درحد شديد و از نوع سيليسي، پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه2 به وسعت 75/0كيلومترمربع در منطقه كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، ماسه‌سنگ دگرگونه و سنگهاي ولكانيكي مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي، پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

در جنوب برگه چند آنومالي پراكنده درجه 2 جمعاً به وسعت 25/4 كيلومترمربع واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل توف، ديوريت، آهك، مارن و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون از نوع پروپليتي مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت75/1 و 25/6 كيلومترمربع در شمال سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل پگماتيت، اسليت، شيست و آهك مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 75/1 كيلومترمربع در شمال امام‌زاده ملك چاه‌روئي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، گرانيت، اسليت و هورنفلس مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 پراكنده به ترتيب به وسعت 75/0 و 5/0كيلومترمربع در غرب امام‌زاده ملك چاه‌روئي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل ديوريت، گرانوديوريت، شيست و هورنفلس مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي، پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد.

9- آنومالي‌هاي عنصر Cr (نقشه شمارة 9)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1و 25/0 كيلومترمربع در شرق كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و گابرو مي‌باشد. آلتراسيون درحد شديد پروپليتي،‌ سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه2 به وسعت 5/0كيلومترمربع در جنوب شرق كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و گابرو مي‌باشد. آلتراسيون از نوع پروپليتي مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت75/3 و 25/0كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گابرو مي‌باشد. آلتراسيون درحد شديد و از نوع پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1كيلومترمربع در جنوب اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيل، مارن و آهك مي‌باشد.

3 آنومالي پراكنده درجه 2 به وسعت تقريبي 2 كيلومترمربع در ‌منطقه غرب و شمال منطقه فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل توف، مارن، آهك و داسيت مي‌باشد. آلتراسيون از نوع آرژيليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 3 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن، آهك، توف و كنگلومرا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در منطقه شمال‌شرقي آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت، توف و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/1 و 25/7 كيلومترمربع در شمال‌غرب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، ماسه‌سنگ‌هاي دگرگونه و پگماتيت مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 5/0كيلومترمربع در جنوب‌غربي آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل ديوريت، گرانوديوريت و هورنفلس مي‌باشد. آلتراسيون درحد شديد و از نوع پروپليتي، آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

3 آنومالي پراكنده درجه 2 جمعاً به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب‌غربي امام‌زاده ملك چاه‌روئي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل هورنفلس، آهك و شيست مي‌باشد.

10-آنومالي‌هاي عنصر Hg (نقشه شمارة10)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع در جنوب‌شرق كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گابرو، ماسه‌سنگ، شيل و شيست مي‌باشد. آلتراسيون از نوع پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و گابرو مي‌باشد. آلتراسيون درحد شديد و از نوع پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال‌شرق برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل كنگلومرا مارن و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، ديوريت و گنيس مي‌باشد. آلتراسيون از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/2 و 1كيلومترمربع در غرب اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل توف، مارن و آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0كيلومترمربع در جنوب‌شرق اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل ديوريت، شيل و مارن مي‌باشد. آلتراسيون از نوع پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0كيلومترمربع در جنوب‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن و آهك مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 25/2 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت و ماسه‌سنگ دگرگونه مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط تا شديد و از نوع سيليسي و آرژيليتي‌ مي‌باشد.

آنومالي درجه 1به وسعت 1كيلومترمربع در شمال‌غرب امام‌زاده ملك چاه‌روئي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل ديوريت، گابرو ديوريت و هورنفلس مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي‌، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

دو آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 و 1 كيلومترمربع در منطقه شمال‌غرب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل آهك، شيست،‌ اسليت و پگماتيت مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 25/0 كيلومترمربع در شمال امام‌زاده ملك چاه‌روئي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل   شيست، اسليت و پگماتيت مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 چاه‌داشي:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در جنوب‌غرب چاه‌داشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل   اسليت، شيست و سنگهاي ولكانيكي دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون از نوع پروپليتي و كائولينيتي مي‌باشد.

11- آنومالي‌هاي عنصر Ni (نقشه شمارة 11)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شرق كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گابرو، شيل، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون درحد شديد و از نوع پروپليتي، آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/1 و 25/0كيلومترمربع در جنوب‌شرق اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گابرو مي‌باشد. آلتراسيون از نوع اپيدوتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن و آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به وسعت 25/0 و5/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن و آهك مي‌باشد.

3 آنومالي پراكنده درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و2 كيلومترمربع در جنوب اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن، آهك و داسيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/3 كيلومترمربع در جنوب‌غرب اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل   كنگلومرا، مارن و‌‌‌ آهك مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و3 كيلومترمربع در شمال‌غرب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، پگماتيت و آهك مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/0كيلومترمربع در شمال‌غرب امام‌زاده ملك چاهرويي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانوديوريت، ديوريت و هورنفلس مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

چند آنومالي پراكنده درجه2 به وسعت 25/3 كيلومترمربع در جنوب‌غرب امام‌زاده ملك چاهرويي  واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، هورنفلس و آهك مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 چاه‌داشي:

در اين منطقه آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 5/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب چاه‌داشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، سنگهاي ولكانيكي اسيد ي دگرگون‌شده و آهك مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي و كائولينيتي مي‌باشد.

آنومالي درجه2 به وسعت75/0 كيلومترمربع در شرق آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست و سنگهاي ولكانيكي مي‌باشد. آلتراسيون از نوع كائولينيتي مي‌‌باشد.

12- آنومالي‌هاي عنصر Sb (نقشه شمارة 12)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه2 به وسعت 5/5 كيلومترمربع در شمال‌غرب كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل‌ اسليت، فيليت، شيست، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده به همراه رگه‌هاي كوارتز و گرانيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌‌باشد.

آنومالي درجه2 به وسعت 5/0كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

آنومالي درجه2 به وسعت 5/1كيلومترمربع در جنوب‌شرق برگه كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانوديوريت، مونزونيت، اسليت، فيليت، شيست، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و مارن مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع سيليسي مي‌‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/2 و 25/1كيلومترمربع در غرب اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم تا متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه2 به‌صورت پراكنده و به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شرق اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت و مارن مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0كيلومترمربع در جنوب واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل سنگ‌آهك كريستالين‌ چرت‌دار، ميكاشيست و پارا آمفيبول شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 75/0كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل سنگ‌آهك كريستالين‌ چرت‌دار، ميكاشيست و پارا آمفيبول شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، فيليت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده به همراه رگه‌هاي كوارتز مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 3 كيلومترمربع در شمال سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و پگماتيت تورمالين‌دار مي‌باشد. آلتراسيون كم و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 چاه‌داشي:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1كيلومترمربع در جنوب غرب برگه چاه‌داشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، فيليت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در مركز برگه چاه‌داشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، ميكاشيست، سنگهاي ولكانيكي اسيدي دگرگون شده و پارا‌آمفيبول‌شيست مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/0كيلومترمربع در جنوب‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، فيليت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

13-آنومالي‌هاي عنصر  Sr(نقشه شمارة 13)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 2 به ترتيب به وسعت 25/1كيلومترمربع در شرق كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن، كنگلومرا، گابرو و گابروي‌ دگرگون‌شده مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1كيلومترمربع در شمال‌غرب كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، فيليت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/2و8 كيلومترمربع در مركز اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم تا متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0كيلومترمربع در شرق برگة جنوب كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0و 75/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، فيليت، پگماتيت تورمالين‌دار، سنگ‌آهك‌كريستالين‌ چرت‌دار، ميكاشيست و آمفيبول شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم و از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0كيلومترمربع در غرب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل ديوريت،‌ گرانوديوريت‌ و مونزونيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد كم تا ضعيف و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 چاه‌داشي:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/1و 25/1كيلومترمربع در مركز برگه چاه‌داشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل ميكاشيست، سنگهاي ولكانيك اسيد دگرگون‌شده و آمفيبول شيست مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي‌شدن مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، سنگ‌آهك‌كريستالين‌ چرت‌دار، ميكاشيست و پارا آمفيبول شيست مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

14- آنومالي‌هاي عنصر Sc (نقشه شمارة 14)

- الف-برگة 1:50000 جنوب كوه‌‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1و 75/2 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، فيليت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف تا متوسط و از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 بصورت پراكنده به‌ترتيب به وسعت 75/1 و 3 كيلومترمربع در مركز اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب برگه جنوب كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن، توف و روانه‌هاي آندزيتي مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1كيلومترمربع در جنوب‌غربي اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن، توف و سنگهاي‌آتشفشاني مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 2 و 75/4 كيلومترمربع در شمال سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، پگماتيت تورمالين‌دار، سنگ‌آهك‌كريستالين‌‌چرت‌‌دار، ميكاشيست و آمفيبول شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 5/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، سنگ‌آهك‌كريستالين چرت‌دار و پارا‌آمفيبول شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1كيلومترمربع در جنوب برگه سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل بازالت، اسليت، فيليت، شيست، توف و سنگهاي آتشفشاني مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

15-آنومالي‌هاي عنصر Mo (نقشه شمارة 15)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0كيلومترمربع در جنوب غرب كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، فيليت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده همراه بارگه‌هاي كوارتز مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/0كيلومترمربع در جنوب‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شاملشيست و مارن مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5 كيلومترمربع در مركز اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل نهشته‌هاي كوارتز مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 4 كيلومترمربع در غرب اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعف تا متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به صورت پراكنده به ترتيب به وسعت 25/0 و 5 كيلومترمربع در شمال‌غرب اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، سنگ‌آهك، فيليت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 هركدام به وسعت 25/0كيلومترمربع در مركز اين برگه  واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف تا متوسط و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1و 5/0كيلومترمربع در غرب امام‌زاده ملك چاهرويي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت، شيست، مونزونيت، ديوريت،‌ گرانوديوريت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي، پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1كيلومترمربع در شمال‌غرب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، شيست، فيليت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در شمال‌شرق آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، شيست، فيليت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد زياد و از نوع آرژيليتي، پروپليتي و سيليسي مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 چاه‌داشي:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 25/0كيلومترمربع در مركز برگه چاه‌داشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، ميكاشيست، آمفيبول شيست و سنگهاي ولكانيك اسيد دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، شيست، فيليت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون از نوع  سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 25/0كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل سنگ‌آهك‌كريستالين چرت‌دار، ميكاشيست‌ و پارا آمفيبول شيست مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

16-آنومالي‌هاي عنصر Pb (نقشه شمارة 16)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0كيلومترمربع در شمال‌شرق برگه كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/2 و 75/1كيلومترمربع در غرب برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل كنگلومرا و گرانيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/4 كيلومترمربع در شرق آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن، گرانيت، توف و روانه‌هاي آندزيتي مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف تا متوسط و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 2 به وسعت 3 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت، شيست و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده به همراه رگه‌هاي سيليس مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

سه آنومالي پراكنده از نوع درجه 2 جمعاً به وسعت 75/1كيلومترمربع در جنوب برگه سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل بازالت، سنگ‌آهك‌كريستالين چرت‌دار، ميكاشيست و پارا آمفيبول شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي،‌ آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 25/0كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت، شيست، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده به همراه رگه‌هاي كوارتز مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

17-آنومالي‌هاي عنصر Sn (نقشه شمارة17 )

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت، شيست و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط از نوع سيليسي مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/2 و 1كيلومترمربع در منطقه غرب اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت، كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در شمال آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف تا متوسط از نوع سيليسي مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0كيلومترمربع در شمال‌غرب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل پگماتيت تورمالين‌دار، ميكاشيست، سنگ‌آهك‌كريستالين‌ چرت‌دار، اسليت، فيليت و شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 چاه‌داشي:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/1 و 75/8 كيلومترمربع در جنوب برگه چاه داشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل پگماتيت، بازالت، پارا‌آمفيبول شيست، سنگهاي ولكانيك اسيد دگرگون‌شده، ميكاشيست، سنگ‌آهك‌كريستالين‌ چرت‌دار، اسليت، رگه‌هاي كوارتز، فيليت و شيست مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

18-آنومالي‌هاي عنصر Zn (نقشه شمارة 18)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در شمال‌غرب كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و شيست مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0كيلومترمربع در غرب كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/1 و 75/4 كيلومترمربع در شمال كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل فيليت، اسليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1كيلومترمربع در جنوب‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل كنگلومرا، گابرو و گابروي دگرگون‌شده مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 هر كدام به وسعت 5/0كيلومترمربع در جنوب‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مونزونيت، گرانوديوريت، ديوريت، شيست، مارن و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه1 به وسعت 75/0كيلومترمربع واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل كنگلومرا، گرانيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 1و 25/0كيلومترمربع در شمال‌غرب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت، شيست، پگماتيت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 هر كدام به وسعت 75/0كيلومترمربع در جنوب‌غرب كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت، شيست، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده به همراه رگه‌هاي كوارتز و پگماتيت تورمالين‌دار مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/5 كيلومترمربع در شمال برگه سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت، شيست، پگماتيت تورمالين‌دار، سنگ‌آهك‌كريستالين چرت‌‌دار، ميكاشيست، پارا آمفيبول شيست و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 چاهداشي:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0كيلومترمربع در مركز برگه چاهداشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست و سنگهاي ولكانيك اسيد دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال‌غرب برگه چاهداشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست و سنگهاي ولكانيك اسيد دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

19-آنومالي‌هاي عنصر Y (نقشه شمارة 19)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 هر كدام به وسعت 5/1كيلومترمربع در شمال كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت، شيست و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1كيلومترمربع در شمال‌شرقي اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت و فيليت مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/3 و 5/2 كيلومترمربع در شمال سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل فيليت، شيست، پگماتيت تورمالين‌دار و بازالت مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 چاهداشي:

آنومالي درجه 1و2 به‌ترتيب به وسعت 25/1 و 25/0كيلومترمربع در جنوب چا‌هداشي واقع شده است. ليتولوژي در محدودة اين آنومالي اسليت، فيليت و شيست مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

20- آنومالي‌هاي عنصرV (نقشه شمارة 20)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 2 به وسعت5/1كيلومترمربع در شمال كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست، اسليت، فيليت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده به همراه رگه‌هاي كوارتز مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

- ب-برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/2 و 1 كيلومترمربع در غرب برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل كنگلومرا و گرانيت مي‌باشد. آلتراسيون در حد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در شرق اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل كنگلومرا و آهك مي‌باشد. آلتراسيون در حد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت25/1كيلومترمربع در جنوب‌غرب اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گابرو، گابروي دگرگون‌شده و توف مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 3 كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0كيلومترمربع در جنوب اين برگه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل داسيت،‌ آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون متوسط تا زياد و از نوع آرژيليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

- ج-برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 1 كيلومترمربع در غرب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت، شيست و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده به همراه رگه‌هاي كوارتز مي‌باشد. آلتراسيون در حد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و5/0كيلومترمربع در جنوب‌غرب امام‌زاده ملك چاه‌روئي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در جنوب برگه سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت و فيليت مي‌باشد. آلتراسيون درحد متوسط و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

- د-برگة 1:50000 چاهداشي:

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/1و5/0كيلومترمربع در غرب برگه چاهداشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست و سنگ‌آهك‌چرت‌دار مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل آهك و شيست مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0كيلومترمربع در شمال‌غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل اسليت، فيليت، شيست و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 5/0كيلومترمربع در جنوب چاه داشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيست و سنگ‌آهك مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد.

21- آنومالي‌‌هاي  W  عنصر  (نقشه شمارة 21)

- الف- برگه 1:50000 كوه‌سيند:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/3 كيلومترمربع در شرق كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ، گابرو، گابروي دگرگون‌شده و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون نسبتاً شديد و از نوع آرژيليتي،‌ پروپليتي، سيليسي ليمونيتي و هماتيتي مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

آنومالي‌هاي درجه 1و2 هر كدام به ترتيب به وسعت 25/4 و 5/2 كيلومترمربع در جنوب غرب برگه كوه‌سيند واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل روانه‌‌هاي داسيتي،‌ مارن نوموليتي و آهك مي‌باشد. آلتراسيون  درحد ضعيف و از نوع آرژيليتي،‌ ليمونيتي و سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به صورت پراكنده جمعاً به وسعت تقريبي75/2 كيلومترمربع در مركز ورقة جنوب كوه‌سيند  واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

- ج- برگه 1:50000 سيخ‌كوه:

آنومالي‌هاي درجه 1و2 به ترتيب به وسعت 25/1 و 75/2 كيلومترمربع در شمال سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل پگماتيت، شيست،‌ اسليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و رگه‌هاي كوارتز مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع آرژيليتي ضعيف مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب غرب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي شيست، اسليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، پگماتيت و رگه‌هاي كوارتز مي‌باشد. آلتراسيون در حد متوسط و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب سيخ‌كوه واقع شده‌است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب سيخ‌كوه واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل  بازالت، گدازه‌هاي آندزيتي و توف مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

- د- برگة 1:50000 چاه‌داشي:

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب چاه‌داشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل سنگهاي ولكانيكي دگرگون‌شده،‌ شيست،‌ اسليت و فيليت مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب چاه‌داشي واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل سنگهاي ولكانيكي دگرگون‌شده، شيست، اسليت و فيليت مي‌باشد. آلتراسيون درحد ضعيف و از نوع سيليسي‌ مي‌باشد.

ب- آنومالي‌هاي حاصل از فاكتور آناليز

1- فاكتور اول: Cd-Hg-Cu-Co (نقشه شماره 26  )

- الف- برگة 1:50000 كوه‌سيند:

منطقه جنوب شرق برگه كوه‌سيند:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 4 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيست، گابرو، گرانيت و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

منطقه شمال آنومالي فوق:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ماسه‌سنگ، آهك، اسليت، شيست و گابرو مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

منطقه وسط برگه:

اين آنومالي با وسعت 3/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن توف، آهك و مارن مي‌باشد.

منطقه جنوب برگه:

اين آنومالي با وسعت 4/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن مارن و آهك مي‌باشد.

- ج- برگه 1:50000 سيخ‌كوه:

منطقه سيخ‌كوه و شرق آن:

اين آنومالي با وسعت 28 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول‌شيست، اسليت، فيليت، شيست، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس، پگماتيت و گرانيت مي‌باشد.

منطقه غرب سيخ‌كوه:

اين آنومالي با وسعت 5/2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول‌شيست، اسليت، فيليت، شيست، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس، پگماتيت و گرانيت مي‌باشد.

منطقه غرب امامزاده ملك‌چاهروئي:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن هورنفلس، شيست‌لكه‌دار، ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد.

- د- برگة 1:50000 چاه‌داشي:

منطقه جنوب غرب برگه:

اين‌ آنومالي با وسعت تقريبي 4/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن اسليت، فيليت، شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

فاكتور دوم: Bi-Y-Sn (نقشه شماره 27  )

- الف- برگة 1:50000 چاه‌داشي

منطقه جنوب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/78 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن سنگ‌هاي ولكانيك‌ اسيد‌‌دگرگون‌شده، ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، اسليت، فيليت، شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

منطقه شمال غرب آنومالي فوق:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن سنگ‌هاي ولكانيك‌ اسيد‌‌دگرگون‌شده، ميكاشيست، آمفيبول‌شيست، اسليت، فيليت، شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

منطقه جنوب غرب برگه چاه‌داشي:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 6/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن اسليت، فيليت، شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

فاكتور سوم: Sb-Zn-Ag-Sr (نقشه شماره 28  )

- الف- برگة 1:50000 كوه‌سيند:

منطقه شمال كوه‌سيند:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن اسليت، فيليت، شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

منطقه شمال شرق كوه‌سيند:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 3 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن اسليت، فيليت، شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

منطقه حاشيه شرق برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن اسليت، شيل، گابرو شيست و ماسه‌سنگ‌ مي‌باشد.

منطقه حاشيه جنوب شرق برگه:

اين آنومالي با وسعت 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گنيس، شيل، مارن، كنگلومرا‌اليگوسن و ماسه‌سنگ با لنزهاي‌آهك‌دگرگون‌شده مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

در مركز  برگه و در محل نمونه 175:

اين‌ آنومالي با وسعت 5/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت مي‌باشد.

محل نمونه 208:

اين آنومالي با وسعت 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ماسه‌سنگ، كنگلومرا، مارن و آهك مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

منطقه شمال غرب سيخ‌‌كوه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/4 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست‌ آن اسليت، فيليت، شيست، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس، آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست و پاراآمفيبول‌شيست مي‌باشد.

منطقه غرب امامزاده ملك‌‌چاهروئي:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست‌ آن هورنفلس و شيست‌هاي‌لكه‌دار مي‌باشد.

منطقه جنوب غرب برگه و محل نمونه 398 :

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/4 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست‌ آن اسليت، فيليت، شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

منطقه جنوب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 3 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست‌ آن اسليت، فيليت، شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

- د- برگه 1:50000 چاه‌داشي:

منطقه غرب برگه و محل نمونه‌هاي 591 و 585 :

اين آنومالي با وسعت تقريبي 4/2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست‌ آن آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست، سنگهاي‌ولكانيك‌اسيد‌دگرگون‌شده، آمفيبول‌شيست و پاراآمفيبول‌شيست مي‌باشد.

منطقه شمال آنومالي فوق:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست‌ آن آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست، سنگهاي‌ولكانيك‌اسيد‌دگرگون‌شده، آمفيبول‌شيست و پاراآمفيبول‌شيست مي‌باشد.

منطقه شرق آنومالي و محل نمونه 583:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست‌ آن ميكاشيست، سنگهاي‌ولكانيك‌اسيد‌دگرگون‌شده، آمفيبول‌شيست، اسليت، فيليت، شيست، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس و پاراآمفيبول‌شيست مي‌باشد.

فاكتور چهارم: Y (نقشه شماره‌ 29)

- الف- برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

منطقه مركز برگه:

در اين منطقه دو آنومالي پراكنده جمعاً به وسعت 40 كيلومترمربع قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد.

منطقه جنوب شرق برگه:

اين آنومالي با وسعت 8/2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحد ليتولوژيكي بالادست آن گابرو مي‌باشد.

منطقه غرب آنومالي فوق:

اين آنومالي با وسعت 5/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل مارن و آهك‌نوموليت‌دار مي‌باشد.

منطقه جنوب برگه:

اين آنومالي با وسعت 7/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحد ليتولوژيكي بالادست آن داسيت مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

منطقه جنوب شرق برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 8/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست‌ آن اسليت، فيليت، شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 چاه‌داشي:

محل نمونه‌هاي 566 ، 569:

اين آنومالي با وسعت 4/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول‌شيست، سيليمانيت و گارنت‌شيست مي‌باشد.

محل نمونه‌هاي 591، 584:

اين آنومالي با وسعت 5/2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول‌شيست، آمفيبول‌شيست و سنگهاي‌ولكانيك‌اسيد‌دگرگون‌شده مي‌باشد.

منطقه شمال شرق آنومالي فوق:

اين آنومالي با وسعت 3/0كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول‌شيست، آمفيبول‌شيست و سنگهاي‌ولكانيك‌اسيد‌دگرگون‌شده مي‌باشد.

محل نمونه‌هاي 625 ، 620:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 6/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست‌ آن اسليت، فيليت، شيست، سيليمانيت، گارنت‌شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

فاكتور پنجم: V,Ni (نقشه شماره 30 )

- الف- برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

منطقه شرق برگه و در محدودة نمونه‌هاي 154، 153، 152 :

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست‌ آن اسليت، فيليت، شيست، شيل و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

منطقه غرب برگه در محدودة نمونه‌هاي 173،172،171:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 7 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحد ليتولوژيكي بالادست‌ آن گرانيت مي‌باشد.

منطقه جنوب شرق آنومالي فوق در محل نمونه 196:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست‌ آن گرانيت و كنگلومرا مي‌باشد.

منطقه غرب برگه و در محل نمونه 190:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 7/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست‌ آن گرانيت و كنگلومرا مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

منطقه غرب امامزاده ملك‌چاهروئي:

اين آنومالي با وسعت 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن هورنفلس و شيست‌لكه‌دار مي‌باشد.

منطقه شمال غرب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 3/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست‌ آن اسليت، فيليت، شيست، شيل، پگماتيت و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

- ج- برگة 1:50000 چاه‌داشي:

منطقه جنوب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 3/5 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست‌ آن اسليت، فيليت، شيست، شيل، پگماتيت و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

محدوده نمونه 624:

اين آنومالي با وسعت 6/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن اسليت، فيليت، شيست، آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول‌شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

فاكتور ششم: Sc-As (نقشه شماره 31 )

- الف- برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

منطقه شرق برگه و در محل نمونه‌هاي 162،161:

اين آنومالي با وسعت 4 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك، گابرو و شيست مي‌باشد.

منطقه شرق برگه و در محل نمونه 216:

اين آنومالي با وسعت 7/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحد ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت مي‌باشد.

محل نمونه 166:

اين آنومالي با وسعت 8/4 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحد ليتولوژيكي بالادست آن كنگلومرا مي‌باشد.

محل نمونه 278:

اين آنومالي با وسعت 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحد ليتولوژيكي بالادست آن كنگلومرا، توف، مارن و آهك مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

منطقه شمال غرب برگه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/3 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست‌ آن اسليت، فيليت، شيست، پگماتيت و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

منطقه شمال غرب امامزاده ملك‌چاهروئي:

اين آنومالي با وسعت 3/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ديوريت، گرانوديوريت و مونزونيت مي‌باشد.

منطقه غرب امامزاده ملك‌چاهروئي:

اين آنومالي با وسعت 5/0كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن هورنفلس و شيست‌هاي‌لكه‌دار مي‌باشد.

فاز كنترل آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

مقدمه

مناطق آنومالي مشخص شده حاصل از پردازش داده‌هاي نمونه‌هاي ژئوشيميايي آبراهه‌اي و تخمين شبكه‌اي شاخص غني‌شدگي، مي‌توانند ناشي از پديده‌هاي كاني‌سازي احتمالي و همچنين نتيجة مؤلفه سن‌ژنتيك هاله‌هاي ثانويه باشند. لذا ضرورت استفاده از ساير روشهاي نمونه‌برداري و نيز بررسي‌هاي صحرايي جهت تفكيك آنوماليهاي مربوط به هريك از آنها كاملاً آشكار مي‌باشد. در اين ارتباط مناطق دگر ساني و زونهاي مينراليزه مورد بررسي قرار گرفته و مطالعات كاني‌سنگين نيز صورت گرفت. مطالعات كاني‌سنگين مشخص مي‌كند كه تمركز عناصر مورد بررسي درچه فازي صورت گرفته است. بديهي است پيدايش يك عنصر در فازهاي مختلف ارزش اكتشافي متفاوتي دارد و بر اساس آن مي‌توان هاله‌هاي ثانويه را به دو نوع مرتبط با كاني سازي و هاله‌هاي حاصل از پديده‌هاي سنگ‌زايي تقسيم نمود. در محيط هاي كاني‌زايي و در واقع هاله‌هاي مرتبط با كاني سازي، عناصر فاز مستقل خود را به‌وجود مي‌آورند ولي در حالت عادي سنگ‌زايي بيشتر با ورود اين عناصر در تركيب (يا محلول جامد) كانيهاي سازنده سنگ روبرو هستيم. البته ممكن است حالتهاي استثنا نيز وجود داشته باشد.

با توجه به تحرك اندك ذرات كاني‌سنگين نسبت به يونها، هاله‌هاي ثانويه كاني‌سنگين گسترش كمتري پيدا مي‌كنند. براي كنترل آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ورقه چاه‌داشي بر اساس موقعيت آنومالي‌هاي مذكور تعداد 96 نمونة كاني‌سنگين برداشت گرديد.

1- رديابي كاني‌سنگين

ارزش مشاهدات كاني‌سنگين كه جزءكانيهاي فرعي سازنده سنگ هستند و ممكن است در مناطق فاقد كاني‌سازي نيز پيدا شوند به‌اندازه عناصر ردياب نيست ولي مي‌تواند معرف محيط و بستر مناسب وقوع كاني‌سازي باشد. براي مثال به چند مورد اشاره مي‌شود.

الف- طلا: مشاهده ذرات طلا در كنسانتره كاني‌سنگين مي‌تواند حاكي از مناطق اميدبخش باشد. ارتباط طلا با آرسنوپيريت و تعدادي از كاني‌هاي سولفوسالت ديگر مي‌تواند در تعيين مناطق اميدبخش مؤثر واقع شود. در نهشته‌هاي اپي‌ترمال دانه‌ريز به‌ندرت ممكن است طلا در نمونه تغليظ‌شدة كاني‌سنگين معمولي يافت شود. در صورت پيدايش و همراهي آن با سينابر و استيبنيت، اهميت منطقه اكتشافي دو چندان مي‌شود. در اين برگه تنها يك نمونه به شمارة H-024H  حاوي طلا مي‌باشد.

ب – شئليت: همراهي قابل توجه شئليت و طلا به عنوان مثال در كمربندهاي گرين‌استون دنيا گزارش شده است و شئليت به عنـوان يك كانـي ردياب شناختـه مي‌شود. اين كاني در نمونـه‌هاي H-344H, H-324H, H-337H ،H-083H, H-458H   بالا‌ترين ميزان شئليت را دارا مي باشند. همانطور كه ديده مي‌شود شئليت به طور عمده با واحد‌هاي دگرگوني ده‌سلم و پگماتيت‌هاي نفوذ‌كرده در آنها مرتبط است.

ج- سينابر: كاني جيوه نيز به مقدار جزئي در برخي از نمونه‌هايي كه از سنگهاي اولترابازيكي منطقه گرفته شده است، مشاهده شده است كه مي‌تواند راهنماي اكتشافي مناسبي باشد. نمونة H-225H با سنگ بالا‌دست گابروئيدي بالاترين مقدار سينابر را دارا مي‌باشد.

د- باريت: باريت به‌صورت باطله در بسياري از كانسارهاي فلزات پايه وجود دارد. وجود آن در بخش تغليظ يافته كاني‌سنگين دلالت بر وجود احتمالي چنين نهشته‌هايي است و با توجه به وسعت هاله‌هاي آنها مي‌تواند بسيار مفيد واقع شود. نمونه‌هاي H-140H, H005H, H-648H, H-140H, H-328H بالاترين مقادير باريت را دارا مي باشند.

ذ- تورمالين: اين كاني ممكن است حاصل آلتراسيون هيدروترمال باشد. بنابراين راهنماي مناسبي براي تشخيص  آلتراسيون و كانه‌زايي است. پيدايش تورمالين در بعضي از مجموعه‌هاي پاراژنزي مانند موليبدنيت، آرسنوپيريت  و فلوئورين مي‌تواند به تعيين دقيقتر مناطق اميدبخش كمك كند.

2-  بزرگي هاله‌هاي كاني‌سنگين

تركيب سنگ‌شناسي ، بزرگي رخنمون در ناحيه منشاً، هوازدگي شيميايي و هوازدگي مكانيكي از عوامل مؤثر در توسعة هاله‌هاي كاني‌سنگين به شمار مي‌روند كه در مورد اخير به شرايط آب و هوايي و نيز ژئومورفولوژي منطقه بستگي دارند. به اين ترتيب بر حسب شيب توپوگرافي ممكن است ذرات طلا و ولفراميت تا دهها كيلومتر از ناحيه منشأ فاصله بگيرند و برخي كانيها در همان يك كيلومتر اول مسير  تا90% مقدار اوليه كاهش پيدا كنند.

در  منطقه چاه‌داشي سعي گرديد تا نمونه‌هاي كاني‌سنگين در حوضه بالادست نمونه‌هائي كه آنومالي ژئوشيميايي دارند به گونه‌اي برداشت گردند كه بيشترين پوشش سطحي را فراهم كنند و در مناطقي كه آنومالي طلا اندازه گيري شده بود، نمونه‌برداري با تراكم بيشتري صورت گرفت.

3-  برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين

نمونه‌هاي كاني‌سنگين از محل نمونه‌هاي ژئوشيميايي آنومال با حفر بخشي از رسوب سطحي در محل تمركز رسوبات دانه‌درشت قلوه‌سنگ برداشت گرديدند. سعي گرديد تا هر نمونه از چند نقطه مناسب بويژه اطراف تخته سنگهاي بزرگ (جبهه مقابل جريان ) گرفته شوند تا احتمال دريافت ذرات كاني سنگين افزايش يابد. از هر موقعيت حدود 7-5 ليتر رسوب آبراهه‌اي با استفاده از الك 20 مش برداشت گرديد و هرنمونه، شمارة نمونة ژئوشيميايي مربوط به خود را گرفت.

از محل حوضه‌هاي آنومالي بزرگتر و نيز حوضه‌هايي كه شدت آنومالي ژئوشيميايي و يا تعداد عناصر پاراژنز در آنها بيشتر بوده، تعداد بيشتري نمونة كاني‌سنگين برداشت گرديد.

4- آماده‌سازي و مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين

نمونه‌هاي كاني‌سنگين كه به اين ترتيب برداشت گرديدند، دركارگاه نمونه‌شويي ابتدا حجم سنجي و سپس گل‌شويي شدند. پس از آن روي پن‌هاي بزرگ و كوچك طي دو مرحله با حركات دوراني در سطح آب به تدريج ذرات با چگالي كمتر از آنها جدا گرديدند. مقدار باقيمانده روي پن كوچك تقريباً به طور كامل از ذرات كاني سنگين تشكيل شده است. اين بخش خشك و مجدداً حجم سنجي گرديد.

پس از اين مرحله نمونه‌ها به طور جداگانه درون مايع سنگين بروموفرم ريخته شدند تا براساس وزن مخصوص خود به دو بخش سبك و سنگين تقسيم گردند. بخش سبك بايگاني و بخش سنگين پس از حجم سنجي مجدد، توسط دو مغناطيس با شدتهاي استاندارد به سه بخش غير مغناطيس(NM)، مغناطيسي ضعيف(AV) و مغناطيسي قوي (AA) تقسيم شدند.

با مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين توسط ميكروسكوپ بيناكولار، تعداد هر يك از ذرات كاني‌سنگين شمارش گرديد كه با دانستن وزن مخصوص نمونة رسوب و كاني‌سنگين و حجم سنجي‌، مقدار آنها بر حسب PPm محاسبه شد.

5- شرح نمونه‌هاي كاني‌سنگين در مناطق آنومال

مشخصات نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده در محدوده چهار گوش چاه‌داشي در جدول‌هاي ضميمه فصل پنجم آورده شده است.

- الف-برگه 1:50000 كوه‌سيند:

1-نمونه H-005H

اين نمونه از مختصات (31:29.361N  59:79.8E ) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل مارن، ماسه‌سنگ و كنگلومرا همراه با لا‌يه‌هاي گچ مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، مارتيت، سرپانتين، ليمونيت و اوليوين مي‌باشند.

2-نمونه H-024H

اين نمونه از مختصات (31:24.215N  59:59.360E ) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيست، اسليت، گابرو، ماسه‌سنگ دگرگون شده بارگه‌هاي سيليسي و شيل دگرگونه مي‌باشد. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي H-24X2, H-024X1  به مختصات جغرافيايي (31:24.215N  59:59.36E ) از رگه‌هاي سيليسي كه در محدودة آنومالي شماره 2 قرار دارد، برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، كروميت، پيريت‌اكسيد، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، باريت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، پيرولوزيت، طلا، مارتيت، سرپانتين و اوليوين مي‌باشند.

3-نمونه H-028H

اين نمونه از مختصات (31:23.110N  59:59.669E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گابرو، ميكروديوريت، اسليت‌، شيست، شيل و ماسه‌سنگ با عدسي‌هاي آهك مي‌باشد. در محل اين نمونه آلتراسيون آرژيليتي، كائولينيتي و سيليسي مشاهده شده است. همچنين نمونه مينراليزه به شمارة H-028X1 از مختصات (31:23.11N  59:59.669E ) از بعضي رگه‌هاي سيليسي در محل آنومالي شماره 2 برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، بروكيت، باريت، آناتاز، اسفن، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، مارتيت، سرپانتين و اوليوين مي‌باشند.

4-نمونه H-030H

اين نمونه از مختصات (31:21.818N  59:59.719) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گابرو، ماسه‌سنگ، شيل،شيست و آهك مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در منطقه درحد متوسط تا شديد و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد. نمونة مينراليزه به شمارة H-030X1  به مختصات (31:21.818N  59:59.719E ) از رگه‌هاي سيليسي و ليمونيتي شده برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، پيرولوزيت، سرپانتين، ليمونيت، بروكيت و اليوين مي‌باشند.

5-نمونه H-042H

اين نمونه از مختصات (31:24.53N  59:52.643E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل اسليت، گارنت‌ شيست‌، ماسه‌سنگ سيليسي با رگه‌هاي كوارتزي و فيليت مي‌باشد. در بخش غربي اين نمونه معدن متروكه‌اي وجود دارد كه كاني‌سازي در امتداد گسله با روند شمال‌غرب-جنوب‌‌شرق با شيب تند اتفاق افتاده است. از محل اين معدن نمونه‌هاي مينراليزه H-038X2, H-038X1  به‌ترتيب به مختصات (31:24.862E  59:50.527E) و (31:24.522  59:50.535E) برداشت شده است. كانيهاي اصلي  موجود در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، ليمونيت، اليوين و كانيهاي‌آلتره مي‌باشد.

6-نمونه H-047H

اين نمونه از مختصات (31:24.035N  59:56.269E ) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت، گرانيت پگماتيتي، شيست و ماسه‌سنگ با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. يك نمونة مينراليزه به شماره 47X1 H- به مختصات (31:24.035N  59:56.269E) برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، گارنت، بيوتيت، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، سلستيت، اپيدوت، اسميت‌زونيت، پيرولوزيت، سرپانتين، ليمونيت، سولفور، كانيهاي‌آلتره، تيتانومگنتيت و جاروسيت مي‌باشند.

7-نمونه H-057H

اين نمونه از مختصات (‌31:23.914N  59:55.009E ) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل اسليت، شيست، ماسه‌سنگ دگرگونه و سنگهاي ولكانيكي متوسط مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اپيدوت، لوكوكسن، سلستيت، اسميت‌زونيت، پيرولوزيت، سينابر، استروليت، سرپانتين، ليمونيت، بروكيت، اليوين و كانيهاي‌آلتره مي‌باشد.

8-نمونه H-069H

اين نمونه از مختصات (31:22.546N  59:53.554E ) از رگه‌هاي سفيد رنگ و هماتيتي شده برداشت گرديد كه مشابه اين رگه‌ها در معدن متروكه قيد شده در نمونه 42 ديده شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، تيتانومگنتيت، پيرولوزيت، اسپينل، سرپانتين، ليمونيت، اليوين و كانيهاي‌آلتره مي‌باشند.

9-نمونه H-074H

اين نمونه از مختصات (31:22.501N  59:54.844E ) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت و شيست بارگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. در رگه‌هاي سيليسي هماتيتي شده اتفاق افتاده است. همچنين نمونة‌ مينراليزه به شمارة H-074X از مختصات (31:2.501N  59:54.844E ) برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، لوكوكسن، تيتانومگنتيت، پيرولوزيت، اليژيست، سرپانتين، ليمونيت و اليوين مي‌باشند.

10-نمونه H-083H

اين نمونه از مختصات (31:23.145N  59:58.180E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت و شيست بارگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. همچنين نمونه مينراليزه به شمارة H-083X از مختصات (31:23.145N  59:58.18E ) از شيستهاي آلتره برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، كروميت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، ليمونيت و اليوين مي‌باشند.

11-نمونه H-087H

اين نمونه از مختصات (31:22.053N  59:57.990E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت و شيست بارگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه مگنتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آندالوزيت، اسفن، اپيدوت، سيليمانيت، سرپانتين و اليوين مي‌باشند.

12-نمونه H-098H

اين نمونه از مختصات (31:19.807N  59:59.517E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل اسليت و شيست مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، باريت، اپيدوت، پيرولوزيت، جاروسيت، سرپانتين و اليوين مي‌باشند.

13-نمونه H-102AH

اين نمونه از مختصات (31:18.616N  59:59.872E ) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل ماسه‌سنگ، رگه‌هاي كوارتز و سنگهاي آلتره مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع‌‌ آرژيليتي و هماتيتي درحد خيلي شديد مي‌باشد. نمونه مينراليزه به شماره‌هاي H-102X2, H-102X1  از مختصات (31:18.627N  59:59.979E ) برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، شئليت، پيريت‌اكسيد، باريت، زيركن، اپيدوت، تيتانومگنتيت، سرپانتين، سلستيت، اسپينل، ليمونيت و اليوين مي‌باشند.

14-نمونه H-102H

اين نمونه از مختصات (31:19.807N  59:59.517E ) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل اسليت،‌ فيليت، شيست،‌ ماسه‌سنگ و گابرو مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع پروپليتي و هماتيتي درحد كم تا متوسط مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت و هماتيت (به مقدار كم)، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، باريت، اپيدوت، پيرولوزيت، پسيلوملان و سلستيت مي‌باشند

15-نمونه H-125H

اين نمونه از مختصات (31:17.359N  59:59.225E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گنيس‌، اسليت و شيست بارگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، آمفيبول، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، آپاتيت، باريت، آندالوزيت، اپيدوت و سرپانتين مي‌باشند.

16-نمونه H-132H

اين نمونه به مختصات (31:16.209N  59:59.490E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيل، آهك، شيست،كنگلومرا و ماسه‌سنگ ولكانيك‌هاي متوسط- بازيك مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع  پروپليتي وسيليسي و از درجه ضعيف مي‌باشد. نمونه‌هاي مينراليزه به شمارة H-132X2, H-132X1 به‌ترتيب از مختصات (31:16.249N  59:59:706E) برداشت شده است. در نمونه H-132X2 آثار كربناتهاي مس در واحدهاي ماسه‌سنگ با ماهيت كوارتزي مشاهده شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، آمفيبول، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، آپاتيت، باريت، سلستيت، پيرولوزيت، مارتيت، سرپانتين، بوركيت، اليوين و بريل مي‌باشند.

17-نمونه H-133H

اين نمونه از مختصات (31:16.076N  59:57.875E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانوديوريت، شيست، فيليت و اسليت مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع آرژيليتي مي‌باشد. آثار چين‌خوردگي و گسلش در منطقه مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، آمفيبول، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، آندالوزيت، اپيدوت، سرپانتين و اليوين مي‌باشند.

18-نمونه H-136H

اين نمونه از مختصات (31:15.445N  59:58.090E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانوديوريت، شيست، اسليت، فيليت،گنيس و ماسه‌سنگ مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع آرژيليتي مي‌باشد. آثار چين‌خوردگي و گسلش در منطقه مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، گارنت، بيوتيت، آپاتيت، باريت، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، اليوين و سرپانتين مي‌باشند.

- ب-برگه 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

1-نمونه H-140H

اين نمونه از مختصات (31:14.582N  59:59.401E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت، گرانوديوريت، اسليت، شيست آندالوزيت‌دار و فيليت مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع آرژيليتي مي‌باشد. آثار چين‌خوردگي و گسلش مشاهده مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول‌شيست، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، بيوتيت، روتيل، كالكوپيريت، باريت، اسفن، آندالوزيت، لوكوكسن، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، سرپانتين، بوركيت، آراگونيت و اليوين مي‌باشند.

2-نمونه H-143H

اين نمونه به مختصات (31:13.904N  59:59.001E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت،گرانوديوريت،ديوريت،اسليت،فيليت و شيست آندالوزيت‌دار مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع آرژيليتي مي‌باشد. آثار چين‌خوردگي و گسلش مشاهده مي‌‌‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، باريت، اپيدوت، اسفن، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، استروليت، سرپانتين و ليمونيت مي‌باشند.

3-نمونه H-152H

اين نمونه از مختصات (31:11.898N  59:59.026E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيست، اسليت، ديوريت و ماسه‌سنگ دگرگونه با رگه‌هاي سيليس مي‌باشد. آلتراسيون آرژيليتي و ليمونيتي در بالادست آن مشاهده شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، كالكوپيريت، باريت، اسفن، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، پيريت، استروليت، سرپانتين و اليوين مي‌باشند.

4-نمونه H-153H

اين نمونه از مختصات (31:11.104N  59:59.195E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيست، اسليت، ديوريت و ماسه‌سنگ دگرگونه با رگه‌هاي سيليس مي‌باشد. آثار چين‌خوردگي مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، شئليت، زيركن، باريت، اسفن، آندالوزيت، اسميت‌زونيت، سروزيت، سرپانتين، ليمونيت، ديوپتاز و اليوين مي‌باشند.

5-نمونه H-154H

اين نمونه از مختصات (31:10.848N  59:58.807E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل اسليت، شيست و ميكروديوريت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، باريت، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، اليژيست، سرپانتين، اليوين و سولفور مي‌باشند.

6-نمونه H-161H

اين نمونه از مختصات (31:09.156N  59:59.207E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيست و آهك مي‌باشد. همچنين نمونه مينراليزه به شمارة H-161X به مختصات ) 31:09.323N  59:59.259E) از واحدهاي آهكي هماتيتي شده برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، روتيل، باريت، پيرولوزيت، سينابر، سرپانتين و اليوين مي‌باشند.

7-نمونه H-162H

اين نمونه از مختصات (31:09.099N  59:59.780) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيست، آهك، آهك سيليسي و گابروئيد مي‌باشد. آلتراسيون پروپليتي در محدودة‌ اين نمونه مشاهده شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، گارنت، بيوتيت، تورمالين، زيركن، باريت، اپيدوت، سيليمانيت، كيانيت و سرپانتين مي‌باشند.

8-نمونه H-173H

اين نمونه از مختصات (31:08.898N  59:47.517E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت درشت دانه مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، باريت، آندالوزيت، كاسيتريت و اليوين مي‌باشند.

9-نمونه H-175H

اين نمونه از مختصات (31:08.202N  59:47.949E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه گرانيت درشت دانه و كنگلومرا مي‌‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، باريت، آندالوزيت، اپيدوت، سرپانتين و اليوين مي‌باشند.

10-نمونه H-176H

اين نمونه از مختصات (31:07.983N  59:49.689E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت درشت دانه همراه بارگه‌هاي سيليسي و كنگلومرا مي‌باشد. نمونة مينراليزه به شماره‌هاي H-176X2,H-176X1 به مختصات (31:07.877N  59:49.739E) و‌ (31:07.834N  59:49.896E) از رگه‌هاي سيليسي برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آندالوزيت، اپيدوت، سلستيت، سرپانتين و اليوين مي‌باشند.

11- نمونه H-177H

اين نمونه از مختصات (31:08.124N  59:50.595E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت درشت دانه مي‌باشد. نمونة مينراليزه به شمارة H-177X1 از مختصات (31:08.270N  59:50.834E) برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، آندالوزيت، اپيدوت، سرپانتين و اليوين مي‌باشند.

12-نمونه H-196H

اين نمونه از مختصات (31:05.872N  59:50.554E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت و گرانوديوريت مي‌باشد. نمونة مينراليزه به شمارة H-196X  از رخنمونهاي گرانوديوريتي برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، آندالوزيت، اپيدوت، سرپانتين و اليوين مي‌باشند.

13-نمونه H-208H

اين نمونه از مختصات (31:05.271N  59:56.290E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ، مارن و سنگ آهك مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، اپيدوت، مارتيت، كيانيت، سرپانتين، مسكويت‌ و اليوين مي‌باشند.

14-نمونه H-214H

اين نمونه از مختصات (31:06.057N  59:58.824E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، سلستيت، پيريت، مارتيت و سرپانتين مي‌باشند.

15-نمونه H-215H

اين نمونه از مختصات (31:05.961N  59:58.735E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اپيدوت، تيتانومگنتيت، سينابر، اليژيست، سرپانتين و ليمونيت مي‌باشند.

16-نمونه H-225H

اين نمونه از مختصات (31:02.050N  59:59.497E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گابروئيد، پلاژيوگرانيت،‌ شيل و مارن مي‌‌باشد. آلتراسيون اپيدوتي در اين محدوده مشاهده مي‌شود. نمونه‌هاي مينراليزه به شمار‌ه‌هاي H-225X2,H-225X1  به مختصات (31:02.101N  59:59.577E) و (31:02.243N  59:59.769E) از واحدهاي آهك متبلور و آهك ليمونيتي‌شده برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، سينابر، اليژيست، مارتيت، سرپانتين، ليمونيت و اليوين مي‌باشند.

17-نمونه H-228H

اين نمونه از مختصات (31:00.947N  59:59.416E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گابرو مي‌باشد. آلتراسيون پروپيليتي در اين محدوده مشاهده شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اليژيست و اليوين مي‌باشند.

18-نمونه H-229H

اين نمونه از مختصات (31:00674N  59:59.661E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گابرو با رگه‌هاي سيليسي، آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. همچنين نمونه مينراليزه به شمارة H-229X1 به مختصات  (31:00.470N  59:59.789E) از رگه‌ آهكي سيليسي درون گابروها برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، سلستيت، اپيدوت و اليژيست مي‌باشند.

19-نمونه H-241H

اين نمونه از مختصات (31:00.898N  59:55.277E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست شامل ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونة مينراليزه به شمارة H-241X از رخنمونهاي ماسه‌سنگي در مسير آبراهه برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، باريت، اپيدوت، لوكوكسن، تيتانومگنتيت، اليژيست، مارتيت، سرپانتين، ليمونيت و اليوين مي‌باشند.

20- نمونه H-259H

اين نمونه از مختصات (31:01.736N  59:54.970E)  برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت، شيل، مارن، آهك، گابرو، ديوريت، توف و كنگلومرامي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، آمفيبول، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، سلستيت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، آنگلزيت، سرپانتين، ليمونيت، بروكيت و اليوين مي‌باشند.

21-نمونه H-278H

اين نمونه از مختصات (31:03.30N  59:51.683E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت، كنگلومرا، مارن، آهك و سنگهاي ولكانيكي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، آنگلزيت، اليژيست، ليمونيت و اليوين مي‌باشند.

22-نمونه H-304H

اين نمونه از مختصات (31:00.392N  59:47.813E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت، كنگلومرا، مارن، آهك ،توف و سگهاي ولكانيكي مي‌باشد. نمونة مينراليزه به شمارة H-304X  از رخنمونهاي آندزيتي برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، انگلزيت، اوليژيست، اسپينل، ليمونيت و اليوين مي‌باشند.

23-نمونه H-305H

اين نمونه از مختصات (31:00.961N  59:46.096E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت، توف،‌ آهك، كنگلومرا و مارن مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، آمفيبول، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، آنگلزيت، سروزيت، اليژيست، مارتيت، اسپينل و ليمونيت مي‌باشند.

24-نمونه H-309H

اين نمونه از مختصات (31:02.691N  59:47.633E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل گرانيت،‌ توف و مارن مي‌باشد. نمونة مينراليزه به شمارة H-309X از سنگهاي سفيد رنگ و كنتاكت آن با گدازه‌هاي آندزيتي برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، سروزيت، سينابر، مارتيت و اليوين مي‌باشند.

- ج-برگه 1:50000 سيخ‌كوه:

1-نمونه H-319H

اين نمونه از مختصات (31:13.834N  59:39.163E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل پگماتيت تورمالين‌دار،‌ شيست، فيليت، اسليت، ماسه‌سنگ دگرگونه بارگه‌هاي كوارتز مي‌باشد. آثار درزه و شكستگي مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، آمفيبول، زيركن، باريت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، پيروكسن، بيوتيت، تورمالين و اليژيست مي‌باشند.

2-نمونه H-324H

اين نمونه مختصات (31:14.410N  59:39.179E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل پلاژيوگرانيت، پگماتيت تورمالين‌دار، شيست،‌ فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و اسليت بارگه‌هاي كوارتز مي‌باشد. آثار درزه و شكستگي در محل مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، شئليت، زيركن، كالكوپيريت، اسفن، اپيدوت و تيتانومگنتيت مي‌باشند.

3-نمونه H-328H

اين نمونه مختصات (31:14.572N  59:37.201E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل پگماتيت تورمالين‌دار، شيست،‌ فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده بارگه‌هاي كوارتز و اسليت مي‌باشد. آثار درزه و شكستگي در محل مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، تيتانومگنتيت‌ و اوليژيست مي‌باشند.

4-نمونه H-331H

اين نمونه مختصات (31:12.557N  59:38.157) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل پگماتيت مسكوويت و تورمالين‌دار، شيست آندالوزيت‌دار،‌ فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و اسليت با رگه‌هاي كوارتز و آهك مي‌باشد. آثار درزه و شكستگي در محل مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، شئليت، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت و اليژيست مي‌باشند.

5-نمونه H-335H

اين نمونه مختصات (31:12.682N  59:35.734E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل فيليت، اسليت و پگماتيت،شيست، ماسه‌سنگ دگرگونه و آهك كريستالين چرت‌دار  مي‌باشد. آثار دگرساني سيليسي و هماتيتي در آن مشاهده مي‌شود. آثار گسلش و تغيير شكل ساختماني در محل مشاهده مي‌شود. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي H-335X3,H-335X2,H-335X1  به ترتيب از مختصات (31:12.388N  59:34.902E)، (31:12.725N 59:35.488E) و (31:21.237N 59:35.239E) در رگه‌‌هاي پگماتيتي از اين محل برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت،‌ اسميت‌زونيت (مقدار خيلي بالا)، پيرولوزيت، اليژيست و بروكيت مي‌باشند.

6-نمونه H-337H

اين نمونه از مختصات (31:11.690N  59:35.571E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل فيليت، اسليت و پگماتيت،شيست، ماسه‌سنگ دگرگونه و آهك كريستالين‌چرت‌دار مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع هماتيتي و سيليسي مي‌باشد. آثار گسلش و تغيير شكل ساختماني مشاهده مي‌شود. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي H-337X4,H-337X3,H-337X2,H-337X1 به ترتيب به مختصات (31:11.765N 59:35.814E)، (31:11.727N 59:35.830E)، (31:11.676N 59:35.987E) و (31:11.651N  59:35.979E) از رگه‌هاي پگماتيتي برداشت شده است و نمونه مينراليزه به شمارة H-337X5 نيز به  مختصات (31:11.607N  59:36.00E) از رگه‌هاي سيليسي برداشت شده است كه در نمونه‌هاي H-337X4 ، H-337X5  آثاري از كاني‌سازي مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، اليژيست، مارتيت،‌ كيانيت، سرپانتين و بروكيت مي‌باشند.

7-نمونه H-342H

اين نمونه از مختصات  (31:09.999N  59:38.44E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل گرانيت،‌ شيست،‌ فيليت، اسليت، پگماتيت، شيست، ماسه‌سنگ دگرگونه با رگه‌هاي سيليسي و هورنفلس مي‌باشد. چين‌خوردگي در منطقه مشاهده مي‌شود. نمونه‌هاي مينراليزه به شمارة H-342X1 به مختصات (31:09.508N  59:39.100E) از بخش شيستي و در مرز بين گرانيت و شيست برداشت گرديده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، بيوتيت، شئليت، زيركن، آپاتيت، باريت، آندالوزيت، اپيدوت، سيليمانيت سرپانتين مي‌باشند.

8-نمونه H-343H

اين نمونه از مختصات (31:12.193N  59:34.816E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيست،‌ فيليت، اسليت، پگماتيت، شيست، ماسه‌سنگ دگرگونه با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آثار دگرساني از نوع هماتيتي و سيليسي  و آثار گسلش در منطقه مشاهده مي‌شود. نمونة مينراليزه به شماره H-355X1 به مختصات (31:12.388N  59:34.902E) از رگه‌هاي سيليسي برداشت گرديد. سنگهاي محل نمونه مينراليزه آلتراسيون هماتيتي از خود نشان مي‌دهند. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، زيركن، آپاتيت، باريت، شئليت، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت و سرپانتين مي‌باشند.

9-نمونه H-344H

اين نمونه از مختصات (31:11.542N  59:34.302E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل فيليت، اسليت و پگماتيت مي‌باشد. آثار دگرساني از نوع هماتيتي و سيليسي  و آثار گسلش در منطقه مشاهده مي‌شود. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي H-344X4,H-344X3,H-344X2,H-344X1 H-344X5, به ترتيب به مختصات (31:11.392N  59:34.702E) از رگه‌هاي پگماتيتي، (31:11.319N  59:35.793E) از داخل ورقه‌هاي فيليتي،  (31:11.229N 59:34.805E) از محل تقاطع دو رگه پگماتيتي، (31:10.753N  59:34.456E) از رگه‌هاي سيليسي به شدت سولفيد شده و (31:11.003N  59:34.202E) از رگه‌هاي سيليسي حاوي آثار كاني‌سازي سولفيدي (كالكوپيريت) داخل سنگهاي فيليتي برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، تورمالين، شئليت، زيركن، آپاتيت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن و سيليمانيت مي‌باشند.

10-نمونه H-345H

اين نمونه از مختصات (31:09.751N  59:38.980E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گرانيت، شيست آندالوزيت‌ و گارنت‌دار، پگماتيت تورمالين‌دار و حاوي رگه‌هاي كوارتزي،‌ اسليت، فيليت، مارن، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. آثار گسلش، درزه و شكاف مشاهده مي‌شود. نمونة مينراليزه به شماره H-345X1  به مختصات (31:09.677N 59:38.757E) از داخل رگه‌هاي پگماتيتي داخل گرانيت برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، بيوتيت، شئليت، زيركن، آپاتيت، باريت، آندالوزيت، سلستيت و اپيدوت مي‌باشند.

11-نمونه H-350H

اين نمونه از مختصات (31:08.89N  59:39.080E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گرانيت و پگماتيت تورمالين‌دار، اسليت، فيليت و شيست مي‌باشد. آثار گسلش، درزه و شكستگي در منطقه مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، شئليت، زيركن، باريت، اپيدوت، تيتانومگنتيت و اليژيست مي‌باشند.

12-نمونه H-351H

اين نمونه از مختصات (31:08.566N  59:37.378E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيست گرونادار، پگماتيت، گرانيت، گرانيت ميلونيزه، گنيس تورمالين‌دار، اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ دگرگونه با رگه‌هاي سيليسي و بازالت مي‌باشد. آثار گسلش، درزه و شكستگي مشاهده مي‌شود. نمونة مينراليزه H-351X1 از مختصات (31:08.566N  59:37.378E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گارنت شيست، پگماتيت تورمالين‌دار، گرانيت و گنيس مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، روتيل، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن و سيليمانيت مي‌باشند.

13-نمونه H-355H

اين نمونه از مختصات (31:08.309N  59:38.718E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گرانيت ،بازالت و پگماتيت مي‌باشد. آثار گسلش، درزه و شكستگي در منطقه مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، بيوتيت، تورمالين، آپاتيت، اپيدوت و پيرولوزيت مي‌باشند.

14-نمونه H-358H

اين نمونه از مختصات (31:07.506N  59:38.418E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گنايس، شيست آندالوزيت‌دار و پگماتيت تورمالين‌دار مي‌باشد. آثار گسلش، درزه و شكستگي مشاهده مي‌شود. نمونة مينراليزه به شمارة H-358X1  از مختصات (31:07.606N  59:38.243E) از داخل گنايس و گرانيت بارگه‌هاي سيليسي برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، بيوتيت، تورمالين، آپاتيت، روتيل، آندالوزيت،‌ اسفن، اپيدوت و سيليمانيت مي‌باشند.

15-نمونه H-432H

اين نمونه از مختصات (31:07.723N  59:30.974E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيست و داسيت با رگه‌هاي كوارتزي مي‌باشد. آثار درزه و شكستگي در محل ديده مي‌شود. نمونة مينراليزه به شماره H-432X1 به مختصات (31:07.525N  59:03.408E) از داخل رگه‌هاي كوارتزي برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، آمفيبول، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، آناتاز، آندالوزيت،‌ اپيدوت و پيرولوزيت مي‌باشند.

16-نمونه H-433H

اين نمونه از مختصات (31:06.296N  59:33.849E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل بازالت، اسليت،فيليت، آهك كريستالين، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، داسيت بارگه‌هاي سيليسي و شيست آندالوزيت‌ وگارنت‌دار بارگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آثار درزه و شكستگي در آن مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، بيوتيت، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت و سيليمانيت مي‌باشند.

17-نمونه H-441H

اين نمونه از مختصات (31:06.216N  59:33.649E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل داسيت،‌ بازالت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و شيست آندالوزيت‌دار مي‌باشد. آثار درزه و شكستگي در آن مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، بيوتيت، زيركن، روتيل، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت،‌ لوكوكسن، پيرولوزيت و شئليت مي‌باشند.

18-نمونه H-452H

اين نمونه از مختصات (31:07.723N  59:30.974E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گرانيت، هورنفلس، رگه‌هاي كوارتز و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. آثار گسلش، درزه و شكستگي مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، پيروكسن، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، روتيل، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، اسفالريت، پيرولوزيت، استروليت، اليژيست، كيانيت، ليمونيت، اليوين، بروكيت و شئليت مي‌باشند.

19-نمونه H-455H

اين نمونه از مختصات (31:08.531N  59:32.784E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گرانيت شيست، رگه‌هاي كوارتز و هورنفلس،گرانوديوريت، فيليت، مونزونيت‌، اسليت و ماسه سنگ دگرگونه با رگه هاي سيليسي مي‌باشد. آثار درزه و شكستگي مشاهده مي‌شود. نمونة مينراليزه به شماره H-455X1 به مختصات (31:08.726N  59:32.378E) از داخل رگه‌هاي كوارتزي داخل گرانيت برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، تيتانومگنتيت، اليژيست، كيانيت، ليمونيت، اليوين، بروكيت و شئليت مي‌باشند.

20-نمونه H-458H

اين نمونه از مختصات (31:08.062  59:33.703E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، رگه‌هاي كوارتز،‌ هورنفلس و گرانيت مي‌باشد. درزه و شكستگي در منطقه مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه،مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت،گارنت، پيروكسن،اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، تيتانومگنتيت، كيانيت، بروكيت و اسميت‌زونيت مي‌باشد.

21-نمونه H-466H

اين نمونه از مختصات (31:09.172N  59:35.363E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيست آندالوزيت‌دار، رگه‌هاي پگماتيتي تورمالين‌دار و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسفالريت، پيرولوزيت، استاروليت، اسپينل، سرپانتين، اليوين، بروكيت و شئليت مي‌باشند.

22-نمونه H-473H

اين نمونه از مختصات (31:08.956N  59:32.413E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گرانيت و رگه‌هاي پگماتيتي ارتوزدار مي‌باشد. آثار گسلش، درزه و شكستگي در محل مشاهده مي‌شود. نمونة مينراليزه به شمارة H-473X1  از مختصات (31:08.865N  59:32.434E) از گرانوليت‌‌هاي داخل گرانيت با تركيب ديوريتي برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، زيركن، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، سلستيت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، مارتيت، اسپينل، كيانيت، ليمونيت، اليوين و پيرولوزيت مي‌باشند.

23-نمونه H-475H

اين نمونه از مختصات (31:08.670N  59:31.184E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گرانيت، دايك ديوريتي تا ميكروگابرويي، اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ دگرگونه، شيست رگه‌هاي كوارتز و پگماتيت مي‌باشد. آثار گسلش و چين‌خوردگي مشاهده مي‌شود. نمونه‌هاي مينراليزه H-475X1 به مختصات (31:08.726N  59:32.378E) از داخل رگه‌هاي كوارتزي داخل گرانيت، H-475X1 به مختصات (31:09.133N  59:31.836E) از داخل هورنفلس‌هاي گارنت‌دار و نمونه H-475X2 به مختصات (31:09.165N  59:31.849E) از رگه‌هاي سيليسي حاوي ميكا برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، زيركن، روتيل، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، اليژيست و بروكيت مي‌باشند.

24-نمونه H-477H

اين نمونه از مختصات (31:09.443N  59:30.629E) برداشت گرديد. ليتولوژي بالادست آن شامل گرانيت، گرانوديوريت، شيست، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده،‌ هورنفلس و رگه‌هاي كوارتز مي‌باشد. آثار درزه و شكستگي در منطقه مشاهده مي‌شود. نمونه‌هاي مينراليزة H-477X1 به مختصات (31:09.749N  59:30.576E) از داخل رگه‌هاي كوارتزي، H-477X2 به مختصات (31:10.455N  59:31.346E) از داخل رگه‌هاي كوارتزي و آلكالي‌گرانيت از اين محل برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، اليژيست، مارتيت و گوتيت مي‌باشند.

25-نمونه H-507H

اين نمونه از مختصات (31:13.991N  59:30.533E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل رگه‌هاي كوارتزي، شيست آندالوزيت‌ و گارنت‌دار و پگماتيت تورمالين‌دار مي‌باشد. درزه و شكستگي مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، گارنت، آمفيبول، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، اليژيست، مارتيت، بروكيت و اورپيمان مي‌باشند.

26-نمونه H-512H

اين نمونه از مختصات (31:13.383N  59:33.951E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل فيليت، اسليت، ماسه‌سنگ با رگه‌هاي سيليسي و پگماتيت مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده در منطقه از نوع هماتيتي و سيليسي مي‌باشد. گسلش و تغيير شكلهاي ساختماني در منطقه موجود مي‌باشد. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي     H-512X2,H-512X1  به مختصات  (31:12.936N 9:34.391E) و شماره‌هاي H-512X3، H-512X4 به ترتيب به مختصات (31:12.936N 59:34.391E)، (31:12.910N  59:34.023E) و (31:12.302N  59:33.870E) از رگه‌هاي سيليسي برداشت شده است. كه در نمونه‌هاي H-512X2,H-512X1 كانيهاي گالن، آزوريت و پيريت، و در نمونه 512X3  گالن مشاهده شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، زيركن، روتيل، آناتاز، اسفن، سلستيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، تيتانومگنتيت و اسميت‌زونيت مي‌باشند.

27-نمونه H-514H

اين نمونه از مختصات (31:14.592N  59:34.303E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل فيليت، اسليت و پگماتيت مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده در منطقه از نوع هماتيتي و سيليسي مي‌باشد. آثار گسلش و تغيير شكلهاي ساختماني در منطقه مشاهده مي‌شود. نمونة مينراليزه به شماره H-514X1 به مختصات (31:13.766N  59:34.152E) از رگه‌هاي سيليسي حاوي كانه‌هاي گالن و پيريت برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، آمفيبول، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، روتيل، آناتاز، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، لوكوكسن، سيليمانيت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، كيانيت و بروكيت مي‌باشند.

- د- برگة 1:50000 چاه‌داشي

1-نمونه H-522H

اين نمونه از مختصات (31:15.459N  59:38.457E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل دايك پگماتيتي تورمالين‌دار،‌ ميكاشيست آندالوزيت‌دار، فيليت، اسليت و ماسه سنگ دگرگونه با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. درزه و شكستگي در منطقه مشاهده مي‌شود. نمونة مينراليزه به شماره H-522X1 به مختصات (31:15.593N  59:38.598E) از بالادست نمونه H-522H برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، بيوتيت، تورمالين، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، اپيدوت، سيليمانيت و اسپينل مي‌باشند.

2-نمونه H-523H

اين نمونه از مختصات (31:15.168N  59:38.053E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل دايك پگماتيتي تورمالين‌دار، شيست گرونادار، اسليت و فيليت مي‌باشد. آثار دگرساني هماتيتي، درزه و شكستگي در منطقه مشاهده مي‌شود. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي H-523X1 و H-523X2  به ترتيب به مختصات                 (31:15.175N  59:37.834E) و (31:15.284N  59:37.060E) از پايين دست نمونه H-529H و H-523H برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، زيركن، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، سروزيت، اورپيمان، ديوپتاز و بوركيت‌ مي‌باشند.

3-نمونه H-524H

اين نمونه از مختصات (31:16.257N  59:38.428E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل پگماتيت، گرانيت آلتره، فيليت، اسليت، ماسه سنگ دگرگونه با رگه‌هاي سيليسي و سنگهاي ولكانيك اسيدي دگرگون‌شده مي‌باشد. آثار گسلش ديده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، سلستيت، تيتانومگنتيت، اسفالريت، اسميت‌زونيت، سروزيت و رودونيت مي‌باشند.

4- نمونه H-525H

اين نمونه از مختصات (31:16.878N  59:37.845E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيست، پگماتيت، فيليت، اسليت، ماسه سنگ دگرگونه با رگه‌هاي سيليسي و سنگهاي ولكانيك اسيدي دگرگون‌شده مي‌باشد. نمونه‌هاي مينراليزة H-525X1 به مختصات (31:16.878N 59:37.845E) و  H-525X2 به مختصات (31:16.57N  59:37.845E) برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، بيوتيت، تورمالين، شئليت، سلستيت و اپيدوت مي‌باشند.

5-نمونه H-526H

اين نمونه از مختصات (31:16.334N  59:87.282E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل پگماتيت آلتره‌شده، شيست، فيليت، اسليت، ماسه سنگ دگرگونه با رگه‌هاي سيليسي و سنگهاي ولكانيك اسيدي دگرگون‌شده  مي‌باشد. نمونة مينراليزه به شماره H-526X1 از مختصات (31:16.09N  59:36.07E) برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، بيوتيت، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، اسفالريت، اسميت‌زونيت، سروزيت و اورپيمان مي‌باشند.

6-نمونه H-527H

اين نمونه از مختصات (31:15.98N  59:37.234E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل پگماتيت آلتره، شيست، فيليت، اسليت، ماسه سنگ دگرگونه با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، كروميت، آمفيبول، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، اپيدوت، اسفالريت، اسميت‌زونيت، سروزيت و ديوپتاز مي‌باشند.

7-نمونه H-529H

اين نمونه از مختصات (31:15.439N  59:36.951E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل پگماتيت تورمالين‌دار، شيست، فيليت و اسليت مي‌باشد. درزه و شكستگي مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، باريت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسفالريت، اسميت‌زونيت، سروزيت و فلوئوريت مي‌باشند.

8-نمونه H-530H

اين نمونه از مختصات (31:15.039N  59:36.614E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، پگماتيت تورمالين‌ و گارنت‌دار، اسليت، فيليت و رگه‌هاي كوارتز مي‌باشد. درزه و شكستگي مشاهده مي‌شود. نمونة مينراليزه به شماره H-530X1 به مختصات (31:15.133N  59:36.327E) از محل پگماتيت و رگه‌هاي اسليت، فيليت و شيست برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، آناتاز، اپيدوت، اسفالريت، اسميت‌زونيت و سروزيت مي‌باشند.

9-نمونه H-532H

اين نمونه ازمختصات (31:16.802N  59:36.788E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل پگماتيت به شدت آلتره، شيست، فيليت، اسليت، ماسه سنگ دگرگونه با رگه‌هاي سيليسي و سنگهاي ولكانيك اسيدي دگرگون‌شده مي‌باشد. نمونة مينراليزه به شماره H-532X1 به مختصات (31:16.43N  59:36.36E) برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، باريت، اسفن، اپيدوت و اسپينل مي‌باشند.

10-نمونه H-535H

اين نمونه از مختصات (31:15.293N  59:34.16E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيست گارنت و آندالوزيت‌دار، رگه‌هاي كوارتزي و پگماتيت تورمالين‌دار مي‌باشد. گسلش،‌ درزه و شكستگي مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسفالريت، مارتيت، كيانيت و استاروليت مي‌باشند.

11- نمونه H-561H

اين نمونه از مختصات (31:16.901N  59:30.563E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل رگه‌هاي سيليسي،‌ اسليت، فيليت و شيست گرونادار مي‌باشد. گسلش،‌ درزه و شكستگي مشاهده مي‌شود. نمونة مينراليزه به شمارة H-561X1  به مختصات (31:16.972N  59:31.225E) از رگه‌‌هاي كوارتزي برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، آمفيبول، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، سروزيت و استاروليت مي‌باشند.

12-نمونه H-562H

اين نمونه از مختصات (31:18.064N  59:30.24E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيست آندالوزيت‌ و گارنت‌دار، ماسه‌سنگ دگرگونه، رگه‌هاي كوارتزي، پگماتيتي، اسليت و فيليت مي‌باشد. گسلش،‌ درزه و شكستگي مشاهده مي‌شود. نمونة مينراليزه به شماره‌هاي H-562X1 به مختصات (31:17.880N  59:30.202E) از داخل رگه‌هاي كوارتزي،‌ H-562X2 به مختصات (31:17.878N  59:30.308E) از داخل رگه‌هاي فيليت و شيست و نمونه H-562X3 به مختصات (31:17.912N  59:30.245E) برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، كروميت، پيريت‌اكسيد، شئليت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسفالريت، استاروليت و مارتيت مي‌باشند.

13-نمونه H-565H

اين نمونه از مختصات (31:17.574N  59:31.446E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيست آندالوزيت- گرونادار،‌ فيليت، رگه‌هاي كوارتزي، پگماتيت و اسليت مي‌باشد. گسلش، درزه و شكستگي مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، شئليت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسفالريت، استاروليت، مارتيت و سولفور مي‌باشند.

14-نمونه H-566H

اين نمونه از مختصات (31:17.409N  59:33.655E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل پگماتيت تورمالين‌دار،‌شيست گارنت- آندالوزيت‌دار، اسليت و فيليت مي‌باشد. نمونة مينراليزه به شماره H-566X1 به مختصات (31:17.501N  59:33.740E) از داخل رگه‌هاي پگماتيتي و كوارتزي برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، آمفيبول، تورمالين، شئليت و اپيدوت مي‌باشند.

15-نمونه H-569H

اين نمونه از مختصات (31:17.983N  59:33.491E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل پگماتيت تورمالين‌دار، رگه‌هاي كوارتزي وشيست آندالوزيت‌ - گارنت‌دار مي‌باشد. آثار گسلش،‌ درزه و شكستگي مشاهده شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، كروميت، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، شئليت، آپاتيت، باريت، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، استاروليت و سولفور مي‌باشند.

16-نمونه H-573H

اين نمونه از مختصات (31:15.772N  59:33.43E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل رگه‌هاي پگماتيت تورمالين‌دار و شيست آندالوزيت -گارنت‌دار مي‌باشد. آثار گسلش، درزه و شكستگي مشاهده شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت،  شئليت، زيركن، اپيدوت،  اسميت‌زونيت، سروزيت آپاتيت‌‌‌،روتيل، آناتاز، اسفن‌، آندالوزيت، سلستيت، سيليمانيت، كيانيت ولوكوكسن مي‌باشند.

17-نمونه H-584H

اين نمونه از مختصات (31:19.607N  59:34.983E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيست آندالوزيت‌ - گارنت‌دار، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، پگماتيت، اسليت و فيليت مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع كائولينيتي و پروپيليتي مي‌باشد. آثار چين‌خوردگي و دگرشكلي ساختماني مشاهده مي‌شود . نمونة مينراليزه به شماره H-584X1  به مختصات (31:19.683N  59:34.714E) از دايك پگماتيتي تورمالين‌دار و مسكوويت‌دار برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، شئليت، زيركن، اپيدوت، سلستيت، تيتانومگنتيت، اسفالريت، اسميت‌زونيت، سروزيت و اورپيمان مي‌باشند.

18-نمونه H-585H

اين نمونه از مختصات (31:19.342N  59:32.594E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيست‌ آندالوزيت گارنت‌دار،‌ فيليت، اسليت و پگماتيت تورمالين‌دار مي‌باشد. آثار گسلش،‌ درزه و شكستگي در منطقه مشاهده مي‌شود. نمونة مينراليزه به شماره H-585X1 به مختصات (31:19.397N  59:32.715E) از محل رگه‌هاي كوارتزي برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول،پيريت‌اكسيد، باريت، اپيدوت، اسميت‌زونيت، استاروليت و مارتيت مي‌باشند.

19-نمونه H-586H

اين نمونه به مختصات (31:19.489N  59:31.504E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل رگه‌هاي كوارتزي، شيست، پگماتيت تورمالين‌دار، فيليت، اسليت‌ و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده آندالوزيت‌دار مي‌باشد. آثار گسل‌خوردگي،‌ درزه، شكستگي مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسفالريت، مارتيت و سولفور مي‌باشند.

20-نمونه H-594H

اين نمونه از مختصات (31:20.827N  59:36.772E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ‌شيست آندالوزيت‌ و‌ تورمالين‌دار، فيليت، اسليت و پگماتيت مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع كائولينيتي از درجه ضعيف تا متوسط مي‌باشد. آثار تغيير شكل ساختماني چين‌خوردگي و درزه مشاهده مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه،مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، اكسيدپيريت‌، زيركن، روتيل، باريت،  آندالوزيت،تورمالين،بيوتيت، اپيدوت،شئليت،سلستيت،سروزيت،آپاتيت،آناتاز و سيليمانيت مي‌باشد.

21-نمونه H-597H

اين نمونه از مختصات (31:21.429N  59:34.844E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل فيليت، اسليت، شيست آندالوزيت و گارنت‌دار، پگماتيت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده با رگه‌هاي سيليس مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع كائولينيتي مي‌باشد. آثار تغيير شكل ساختماني چين‌خوردگي و درزه مشاهده مي‌شود. همچنين نمونه مينراليزه به شماره‌هاي H-597X1  به مختصات (31:21.424N  59:34.704E) از رگه‌هاي احتمالاً آهن‌دار و  H-597X2  به مختصات (31:21.415N  59:34.743E) از رگه‌هاي احتمالاً آهن‌دار سياه‌رنگ و نمونه H-597X3 به مختصات (31:21.389N  59:34.442E) از رگه‌هاي پگماتيتي برداشت شده است. . كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، باريت، لوكوكسن، توپاز، اسميت‌زونيت، آندالوزيت، سافير و مارتيت مي‌باشند.

22-نمونه H-604H

اين نمونه از مختصات (31:21.459N  59:30.581E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل فيليت، اسليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده بارگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع هماتيتي،‌ سيليسي مي‌باشد. آثار گسل در منطقه ديده مي‌شود. همچنين نمونه مينراليزه به شماره H-604X1 به مختصات (31:21.726N  59:31.257E) از رگه‌هاي پگماتيتي برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، كروميت، زيركن، كالكوپيريت، سلستيت، اسفن و مارتيت مي‌باشند.

23-نمونه H-607H

اين نمونه از مختصات (31:21.725N  59:33.509E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيست، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، پگماتيت تورمالين و آمفيبول‌دار،‌ اسليت، فيليت، آهك كريستالين چرت‌دار و سنگهاي اسيدي دگرگون‌شده مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع پروپليتي،‌ كائولينيتي و كلسيتي مي‌باشد. آثار چين‌خوردگي، درزه و شكستگي در منطقه موجود مي‌باشد. همچنين نمونه مينراليزه به شماره H-607X1 از مختصات (31:22.226N  59:32.707E) از رگه‌هاي پگماتيتي برداشت شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، اسفن، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسفالريت، اسميت‌زونيت، سروزيت، پيريت و اورپيمان مي‌باشند.

24-نمونه H-612H

اين نمونه از مختصات (31:22.101N  59:35.931E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت، فيليت، سنگ‌هاي ولكانيكي اسيدي دگرگون‌شده، شيست آندالوزيت‌ و گارنت‌دار،‌ پگماتيت تورمالين‌دار، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده، رگه‌هاي سيليسي تورمالين‌دار مي‌باشد. در منطقه آثار درزه و گسلش ديده‌‌مي‌شود. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، باريت، اسفن، اپيدوت مي‌باشند.

25-نمونه H-625H

اين نمونه از مختصات (31:23.41N  59:33.46E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل فيليت، اسليت، سنگهاي ولكانيك اسيد دگرگون‌شده، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و آهك كريستالين چرت‌دار مي‌باشد. آلتراسيون كائولينيتي و سيليسي در اين محل مشاهده شده است. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، زيركن، شئليت، كالكوپيريت، تيتانومگنتيت، اسفالريت، اسميت‌زونيت، آندالوزيت، سروزيت و رودونيت مي‌باشند.

26-نمونه H-640H

اين نمونه از مختصات (31:25.804N  59:32.77E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل فيليت، شيست و اسليت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، آمفيبول، تورمالين، پيريت‌اكسيد، باريت، اسفن، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت و اسميت‌زونيت مي‌باشند.

27-نمونه H-648H

اين نمونه از مختصات (31:27.751N  59:31.422E) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل فيليت، شيست و اسليت مي‌باشد. كانيهاي اصلي موجود در اين نمونه، مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت، اسميت‌زونيت، مالاكيت، استاروليت و كيانيت‌ مي‌باشند.

6-پردازش داده‌هاي كاني‌سنگين:

6-1-رسم هيستوگرام متغيرهاي كاني‌سنگين:

تجزيه و تحليل داده‌هاي كاني‌سنگين را مي‌توان بوسيلة هيستوگرام‌ها، نمودارهاي‌تجملي، آناليز خوشه‌اي، ضرايب همبستگي و نمودارهاي پراكنش انجام داد. با توجه به اينكه اكثر كاني‌هاي‌سنگين نشان‌دهنده ليتولوژي و نوع كاني‌سازي بالادست خود هستند بنابراين وجود اكثر آنها در نمونه‌هاي مي‌تواند مشخصات ناحيه منشأ را نشان دهد و براي ترسيم ايالت‌هاي پترولوژي رسوبي و مكان‌يابي نهشته‌هاي  داراي پتانسيل اقتصادي به كار رود، به همين منظور هيستوگرام تمام كاني‌هاي‌سنگين مشاهده شده ترسيم‌ شد. شكل (1-5) تا (11-5) هيستوگرام و پارامترهاي‌آماري تمام كاني‌هاي‌سنگين را نشان مي‌دهد. همانطوريكه ديده مي‌شود تعداد نمونه‌هايي كه در آن كاني مورد نظر ديده شده متفاوت است بنابراين ارزش هيستوگرام‌ها يكسان نيست. با توجه به هيستوگرام‌ها بايد گفت براي بعضي از كاني‌ها نمي‌توان تغييرات خاصي را حدس زد كه خود مي‌تواند به دو دليل باشد:

1- تعداد نمونه‌هايي كه در آن كاني‌ مورد نظر ديده مي‌شود بسيار كم مي‌باشد (براي مثال سينابر، ژاروسيت، اورپيمان و كالكوپيريت).

2- تعداد داده‌ها به اندازه كافي مي‌باشد اما تغييرات اكثر داده‌ها بسيار كم مي‌باشد براي مورد لوكوكسن مي‌توان گفت به جز يك نمونه كه ميزان لوكوكسن مشاهده‌شده در آن در حدود 550ppm مي‌باشد بقيه داده‌ها گستره‌اي از 0/01ppm تا 4 دارند.

آنچه كه در تمام هيستوگرام‌ها قابل مشاهده است ماهيت لاگ نرمال داده‌هاي كاني‌سنگين مي‌باشد. از آنجا تحرك يك ذره كاني‌سنگين نسبت به يون‌ها كمتر است در نتيجه وسعت هاله‌هاي كاني‌سنگين كوچك مي‌باشد. تجزيه نشان داده است كه اگر تركيبي از مقادير يك گروه از كاني‌هاي معرف بجاي مقدار يك كاني خاص به كار گرفته شود هاله‌هي كاني‌سنگين در اطراف توده‌هاي كاني‌سنگين بهتر مشخص مي‌شود. در مقايسه با هاله‌هاي تك كانيايي هاله‌هاي مركب جمعي به مراتب بزرگتر و چشمگيرترند. بعلاوه اثرات خطاهاي تصادفي در آنها كاهش مي‌يابد و بدين دليل هاله‌هاي مركب جمعي نسبت به سيماهاي ساختماني-زمين‌شناسي مرتبط با نهشته‌هاي كانساري رابطة نزديكتري را نشان مي‌دهند. اين امز به نوبة خود در تغير دقيق اين هاله‌ها سهم مهمي دارد.

هر كاني‌سنگين معرف عنصري خاص است براي مثال شئليت نشان‌دهنده وجود تنگستن و روتيل نشان‌دهندة وجود Ti مي‌باشد. بنابراين همان روابط پاراژنزي كه در مورد عناصر صادق است در مورد كاني‌ها نيز صادق مي‌باشد به همين دليل كاني‌هايي كه معرف كاني‌سازي مشابهي هستند در يك گروه قرار داده شده‌اند:

1- V1 شامل كاني‌هاي شئليت-سينابر-اورپيمان-كالكوپيريت و پيريت‌اكسيد مي‌باشد كه مي‌تواند

معرف كاني‌سازي طلا باشد لازم به ذكر است كه در برگة چاه‌داشي تنها در يك نمونه (CK-024) طلا مشاهده شده است.

2- V2 شامل كاني‌هاي اسفالريت، اسميت‌زونيت و سروزيت مي‌باشد اين مجموعه مي‌تواند معرف كاني‌سازي Pb-Zn در منطقه باشد.

3- V3 شامل كاني‌هاي مگنتيت-هماتيت و اوليژيست است كه مي‌تواند كاني‌سازي Fe را نشان مي‌دهد.

4- V4 شامل كاني‌هاي روتيل-آناتاز-اسفن-لوكوكسن-تيتانومگنتيت و ايلمنيت مي‌باشند كه نشان‌دهندة كاني‌سازي Te مي‌باشند.

5-  V5 شامل كاني‌‌هاي آندالوزيت-سيليمانيت و كيانيت مي‌باشد كه مجموعه‌اي از كاني‌هاي آلومينوسيليكات‌دگرگونه است و هاله آن نشان‌دهندة منطقه‌اي دگرگونه پرپتانسيل از نظر سنگ‌هاي نسوز مي‌باشند.

6- V6 شامل كاني‌هاي كروميت-سرپانتين و اوليوين مي‌باشد. با توجه به اينكه كروميت در سنگ‌هاي اولترابازيك يافت مي‌شود، اوليوين جزو كاني‌هاي اصلي سنگ‌هاي اولترابازيك است و سرپانتين به عنوان يكي از كاني‌هاي حاصل آلتراسيون سنگ‌هاي‌اولترابازيك است اين سه كاني با همديگر آورده شده است.

7- V7 شامل تورمالين و آپاتيت است. تورمالين به عنوان ردياب طلا و آپاتيت در بردارندة عناصر كمياب مي‌باشد.

هيستوگرام هر يك از اين متغيرها در شكل‌هاي (13-5) و (14-5) آورده شده است.

6-2- آناليز خوشه‌اي متغيرهاي كاني‌سنگين:

آناليز خوشه‌اي روش آماري چند متغيره است كه عناصر و كاني‌ها را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها و گروه‌هايي قرار مي‌دهد. در نتيجه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند در پيدا كردن

گروه‌هاي واقعي كه كاني‌سازي منطقه را به نحو مطلوب‌تري آشكار مي‌سازند كمك نمايد. اما به نظر مي‌رسد كه اين مورد چندان در مورد هاله‌هاي ژئوشيميايي ثانويه صدق نمي‌كند، به همين دليل در اكثر موارد آناليز خوشه‌اي در مورد كاني‌هاي‌سنگين مي‌تواند گروه‌هاي غير واقعي به وجود آورد. شكل‌ (12-5) آناليز خوشه‌اي كاني‌سنگين برگة 1:100000 چاه‌داشي را نشان مي‌دهد. با توجه با اين شكل مي‌توان چهار گروه كاني‌سنگين جدا نمود:

گروه اول: كروميت- پيروكسن- آمفيبول- بيوتيت- اسميت‌زونيت- كيانيت- روتيل–  اسفن

گروه‌دوم: سلستيت- آپاتيت- مگنتيت- تيتانومگنتيت- ايلمنيت- باريت

گروه‌سوم: آندالوزيت- كاني‌هاي آلتره- هماتيت- پيريت اكسيد- شئليت- زيركن

گروه‌چهارم: اپيدوت- سيليمانيت- آناتاز- لوكوكسن- گارنت- تورمالين

6-3- تخمين شبكه‌اي و ترسيم نقشه‌هاي متغيرهاي كاني‌سنگين:

اساس تخمين شبكه در فصل‌هاي قبل توضيح داده شده از اين روش براي ترسيم نقشه‌هاي ژئوشيميايي وكاني‌سنگين استفاده مي‌شود. با استفاده از اين تكنيك براي هفت متغير تعيين شده نقشه‌هاي مناطق پرپتانسيل ترسيم گرديد. در اين نقشه‌ها مناطق با فراواني بالاي5/99 درصد بعنوان آنومالي درجة1 و مناطق با فراواني 5/99-5/97 درصد بعنوان آنومالي درجة2 در نظر گرفته شدند. همچنين مناطق آنومال بعضي از متغيرهاي كاني‌سنگين با استفاده از تخمين شبكه ترسيم و در نهايت به روي يك نقشه منتقل گرديدند (نقشة شماره 39).

7-شرح آنومالي‌هاي كاني‌سنگين

1-7- متغير اول: شئليت+كالكوپيريت+سينابر+اورپيمان+پيريت‌اكسيد (نقشه شماره 32)

- الف- برگه 1:50000 سيخ‌كوه

شمال امامزاده ملك‌چاهروئي:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 9 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت‌پلادژيوكلازدار، فيليت، اسليت و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

7-2-متغير دوم: اسفالريت+اسميت‌زونيت+سروزيت (نقشه شماره 33)

- الف- برگة 1:50000 چاه‌داشي

منطقه غرب چاه‌داشي:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/3 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ميكاشيست، سنگهاي‌ولكانيك‌اسيد‌دگرگون‌شده، آمفيبول‌شيست، فيليت، اسليت و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

7-3- متغير سوم: مگنتيت+هماتيت+مارتيت+اوليژيست، ليمونيت (نقشه شماره 34)

- الف- برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

گوشة جنوب‌غربي برگه كوه‌سيند:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 5/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل توف، سنگهاي‌آتشفشاني، مارن، سنگ‌آهك‌نوموليت‌دار و كنگلومرا مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

منطقه شمال‌غرب امامزاده‌ملك‌چاهروئي:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 5/3 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، اسليت ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

7-4- متغير چهارم: اسفن+روتيل+ايلمنيت+آناتاز+لوكوكسن+تيتانومگنتيت (نقشه شماره 35)

- الف- برگة 1:50000 كوه‌سيند:

شمال كوه‌سيند:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل مارن، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

- ب- برگة‌1:50000 چاه‌داشي:

جنوب‌غرب چاه‌داشي:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 5/2 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ميكاشيت، سنگهاي‌ولكانيك‌اسيد‌دگرگون‌شده، آمفيبوليت‌شيست، فيليت، اسليت، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس، سنگ‌آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست و پاراآمفيبول‌شيست مي‌باشد.

غرب چاه‌داشي:

در اين  منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 75/3 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل ميكاشيست، سنگهاي‌ولكانيك‌اسيد‌دگرگون‌شده، آمفيبول‌شيست، فيليت، اسليت و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

7-5- متغير پنجم: آندالوزيت+سيليمانيت+كيانيت (نقشه شماره 36)

- الف-برگة 1:50000 كوه‌سيند:

محدودة كوه‌سيند:

در اين  منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت 1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، اسليت و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

7-6- متغير ششم: كروميت+سرپانتين+اوليوين (نقشه شماره 37)

- الف- برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند:

منطقه گوشه شمال‌شرقي برگه:

در اين  منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل گنيس، مارن، ماسه‌سنگ، كنگلومرا،‌شيل، عدسي‌هايي‌ از سنگ‌آهك كه تا اندازه‌اي دگرگون‌شده‌اند، گابرو و گابروي‌دگرگون‌شده مي‌باشد.

منطقه غرب امامزاده‌ملك‌چاهروئي:

در اين منطقه آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعتهاي‌ تقريبي 5/0 و 25/0 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، اسليت، ماسه‌سنگ‌ با رگه‌هاي‌سيليس، گرانيت‌پلاژيوكلازدار، شيست‌آندالوزيت‌دار، سنگ‌آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول‌شيست، هورنفلس و شيست‌هاي‌لكه‌دار مي‌باشد.

7-7-متغيرهفتم: آپاتيت، تورمالين (نقشه شماره 38)

- الف- برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

منطقه شمال امامزاده‌ملك‌چاهروئي:

در اين منطقه آنومالي درجه 1و2 به ترتيب به وسعتهاي‌ تقريبي 5/0 و 75/3 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، اسليت، ماسه‌سنگ‌ با رگه‌هاي‌سيليس و گرانيت‌پلاژيوكلازدار مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 چاه‌داشي:

منطقه جنوب چاه‌داشي:

در اين منطقه آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/2 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، اسليت و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

7-8- آنومالي‌هاي باريت (نقشه شماره 39)

- الف- برگة 1:50000 كوه‌سيند:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 5/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل مارن، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

- ب- برگة 1:50000 چاه‌داشي:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 75/3 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، اسليت، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس، ميكاشيست، سنگهاي‌ولكانيك‌اسيد‌دگرگون‌شده و آمفيبول‌شيست مي‌باشد.

7-9- آنومالي‌هاي‌ سلستيت (نقشه شماره 39)

- الف- برگة 1:50000 كوه‌سيند:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 25/2 كيلومترمربع ديده مي‌شود كه سنگهاي‌ بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و عدسي‌هايي از سنگ‌آهك كه تا اندازه‌اي دگرگون‌شده‌اند مي‌باشد.

- ب- برگة‌ 1:50000 سيخ‌كوه:

منطقه غرب امامزاده‌ملك‌چاهروئي:

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 5/0كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، اسليت، ديوريت، گرانوديوريت، مونزونيت و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

7-10- آنومالي‌هاي گارنت (نقشه شماره 39)

- الف- برگة‌ 1:50000 سيخ‌كوه:

منطقه جنوب‌غربي امامزاده‌ملك‌چاهروئي:

در اين منطقه آنومالي‌هاي پراكنده جمعاً به وسعت تقريبي 2 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، اسليت، سنگ‌آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول‌شيست، شيست‌آندالوزيت‌دار و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

7-11- آنومالي‌هاي اسپينل (نقشه شماره 39)

- الف- برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

منطقه غرب امامزاده ملك‌چاهروئي:

در اين منطقه آنومالي به وسعت تقريبي 25/1كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، اسليت، ديوريت، گرانوديوريت، مونزونيت و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

در شمال‌شرقي اين آنومالي، آنومالي‌ديگري به وسعت تقريبي 3 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، اسليت، هورنفلس، شيست‌هاي‌لكه‌دار و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

7-12-آنومالي‌هاي زيركن (نقشه شماره 39)

- الف- برگة 1:50000 سيخ‌كوه:

منطقه غرب امامزاده‌ملك‌چاهروئي:

در اين منطقه آنومالي به وسعت تقريبي 13 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، اسليت، ديوريت، گرانوديوريت، مونزونيت،هورنفلس، شيست‌هاي‌لكه‌دار، سنگ‌آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول‌شيست و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

در جنوب اين آنومالي، آنومالي ديگري به وسعت تقريبي 75/6 كيلومترمربع ديده مي‌شود كه سنگهاي بالادست آن شامل شيست‌آندالوزيت‌دار، سنگ‌آهك‌كريستالين‌چرت‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول‌شيست، فيليت، اسليت و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي‌سيليس مي‌باشد.

8- نتايج حاصل از نمونه‌هاي مينراليزه

در بررسي‌هاي ژئوشيميائي ناحيه‌اي بدليل بروز خطاي ناشي از تغييرات سنگ‌بستر، تغيير‌پذيري مقدار مواد آلي و عناصر جذب‌كننده مانند آهن و منگنز كلوئيدي و در نتيجه ظهور آنومالي‌هاي كاذب فاز‌كنترل آنومالي‌ها مي‌تواند در انتخاب انواع مرتبط با كاني‌سازي بسيار مفيد واقع شود. در اين پروژه از طريق برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين و نمونه‌هاي مينراليزه در محدوده آنومالي‌هاي ژئوشيمايي به كنترل آنوماليهاي مقدماتي اقدام گرديده ‌است. در اين صورت مي‌توان نتايج حاصل از روشهاي مختلف را در يك مدل مورد بررسي قرار داد و از اين طريق به ارزيابي نهايي مناطق آنومال پرداخت. در محدودة برگة 1:100000 چاه‌داشي و در محدودة آنومالي‌هاي ژئوشيميايي مقدماتي 63 نمونة منيراليزه برداشت گرديده‌ است. مشخصات مربوط به كانيهاي مينراليزه در قسمت شرح نمونه‌هاي كاني‌سنگين آمده است. اين نمونه‌ها پس از خردايش و آماده‌سازي مورد آناليز شيميايي قرارگرفت كه نتايج آن در جدول (5-1) آورده شده است. مطالعه اين نتايج در تكميل نتايج حاصل از مطالعات ژئوشيميايي و كاني‌سنگين و در نهايت معرفي مناطق، كمك شايان توجهي مي‌كند.

8-1- آناليز ويژگي نمونه‌هاي مينراليزه

اين آناليز جهت رتبه‌بندي اهميت اكتشافي نمونه‌ها و عناصر (متغيرهاي ژئوشيمايي) صورت مي‌پذيرد. براي اين منظور از طريق جدول ژينز‌برگ اعداد 0 و 1 و 2 به ترتيب براي كاني‌سازي پراكنده و عقيم، كاني‌سازي غني‌شده و كاني‌سازي كانساري در نظر گرفته مي‌شود. سپس آناليز ويژگي بر روي داده‌ها صورت‌گرفت. براي اين منظور ماتريس نمونه-عنصر را تشكيل مي‌دهيم در اين ماتريس فراواني يك عنصر يا در حد كاني‌سازي كانساري، يا در حد كاني‌سازي غني‌شده و يا در حد كاني‌سازي پراكنده و عقيم است در اين صورت براي هر يك به ترتيب اعداد 2 و 1 و 0 در ماتريس ذكر شده قرار داده مي‌شود. ماتريس حاصل يكبار براي متغيرهاي عنصري و يكبار براي نمونه‌ها مورد آناليز ويژگي قرار مي‌گيرد.

نتايج حاصل از اين آناليز براي نمونه‌ها در جدول ( 5-2 ) آورده شده است. بر اساس اين جدول بيشترين امتياز كسب شده مربوط به كاني‌سازي در نمونه‌هاي 79/N/412X با امتياز 36.09 و 79/N/418X1 با امتياز 35.52 و كمترين مقدار آن يعني صفر براي بسياري از نمونه‌ها مي‌باشد.

به منظور تعيين پتانسيل كاني‌سازي نسبت به عناصر كانساري در برگة 1:100000 بصيران، آناليز ويژگي براي عناصر نيز صورت گرفته است كه نتايج آن در جدول ( 5-3 ) آمده است. براساس اين جدول بيشترين پتانسيل كاني‌سازي در نمونه‌هاي مينراليزه متعلق به عناصر Cu  با امتياز 93.53 وAs با امتياز 57.03 و Pb با امتياز 29.20 و Zn با امتياز 27.14 مي‌باشد.

تلفيق آنومالي‌هاي مختلف

مقدمه

با استفاده از روشهاي تخمين شبكه، آناليز فاكتوري و كاني سنگين آنومالي‌هاي عناصر مختلف بدست آمد كه توضيح آنها در بخشهاي مربوطه آورده شده است. در نهايت با تلفيق آنومالي‌هاي مختلف مناطق اميدبخش معرفي گرديد و با توجه به اين آنومالي‌ها مدل‌سازي صورت گرفت. نقشه شماره 40 محدودة آنومالي‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد. در زير اين آنوماليها شرح داده مي‌شوند.

1- محدوده كوه‌سيند:

اين آنومالي در برگة 1:50000 كوه‌سيند قرار داشته و مساحت تقريبي آن 29 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، گارنت‌شيست، اسليت، گرانيت، پگماتيت و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Ag,Bi,Sb,Cu,Zn,Co,Ba و V ناهنجاري نشان مي‌‌دهند. در اين محدوده 4 نمونه‌ كاني‌سنگين به شماره‌هاي H-42H,H-57H,H-47H و H-74H برداشت شده است.

در اين نمونه‌هاي كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، ليمونيت، اوليوين، پيرولوزيت، سرپانتين، سولفور، جاروسيت، لوكوكسن، سينابر، استاروليت، بروكيت، اليژيست، آناتاز و كانيهاي آلتره مشاهده شده‌اند.

2- منطقه شرق كوه‌سيند:

اين آنومالي در برگة 1:50000 كوه‌سيند قرار داشته و مساحت تقريبي آن 5/25 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل شيست، هورنفلس، شيست لكه‌دار، شيست‌آندالوزيت‌دار، ماسه‌سنگ با عدسي‌هايي از سنگ‌آهك تا اندازه‌اي دگرگوني‌شده، فيليت، گابرو، ماسه‌سنگ‌دگرگوني با رگه‌هاي سيليسي، شيل‌دگرگوني و اسليت مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده در منطقه از نوع آرژيليتي، كائولينيتي، سيليسي، پروپليتي و هماتيتي مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Ni,Cr,Hg,Zn,As,Cu,Sr,Cd و W نيز ناهنجاري نشان مي‌دهند. در اين محدوده 7 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي  H-28H ,H-29H ,H-98H ,H-87H ,H-102H و HH-24H برداشت شده است.

در اين نمونه‌ها كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، پيريت‌اكسيد، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، باريت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، پيرولوزيت، طلا، مارتيت، سرپانتين، اوليوين، روتيل،‌ آپاتيت، بروكيت، آناتاز، اسفن، اسميت‌زونيت، جاروسيت، سيليمانيت، پسيلوملان و سلستيت مشاهده شده است.

3- منطقه جنوب شرق برگه كوه‌سيند:

اين آنومالي در برگة 1:50000 كوه‌سيند قرار داشته و مساحت تقريبي آن 12 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل شيست، شيست‌آندالوزيت‌دار، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي سيليسي، مارن، ماسه‌سنگ با عدسي‌هاي از سنگ‌آهك تا اندازهاي دگرگون‌شده، گابرو، كنگلومرا، گرانوديوريت، فيليت و اسليت مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Cu,Ag,Hg,Ba,Sb,Cd وY ناهنجاري نشان مي‌دهند. نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هايH-132H,H-136H,H-143H و H-140H از اين محدوده برداشت شده است.

در اين نمونه‌ها كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، آمفيبول، بيوتيت، پيريت‌اكسيد، آپاتيت، باريت، سلستيت، پيرولوزيت، مارتيت، سرپانتين، بروكيت، اوليوين، آندالوزيت، اسفن، كالكوپيريت، تورمالين، زيركن، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، استاروليت و ليمونيت مي‌باشد.

4- منطقه مركز برگة جنوب كوه‌سيند:

اين آنومالي در برگة 1:50000 جنوب كوه‌‌سيند قرار داشته و مساحت تقريبي آن 21 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت درشت دانه همراه با رگه‌هاي سيليس، مارن، سنگ‌آهك نوموليت‌دار وكنگلومرا مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Ba,W,Hg وSb ناهنجاري نشان مي‌دهند. از اين محدوده 3 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي H-176H,H175H و H-177H برداشت شده است. در اين نمونه‌هاي كانيهاي مگنتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، باريت، آندالوزيت، اپيدوت، سرپانتين، اوليوين، سلستيت، شئليت و روتيل مي‌باشد.

5- منطقه جنوب غربي آنومالي شماره 4:

اين آنومالي در برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند قرار داشته و مساحت تقريبي آن 5/6 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن گرانيت و كنگلومراي‌پليوسن، سنگ‌آهك نوموليت‌دار و مارن مي‌باشد. در اين محدوده عناصر V,Hg,Sr,Mo,Sc,Ba.Cd وSb ناهنجاري نشان مي‌دهد.

6- منطقه جنوب شرقي برگه:

اين آنومالي در برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند قرار داشته و مساحت تقريبي آن 22 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل گابرو، گرانيت، شيست، مارن، سنگ‌آهك نوموليت‌دار، توف و كنگلومرا مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Cu,Co,Mo و Ni  ناهنجاري نشان مي‌دهند. از اين محدوده 2 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي H225H و H259H برداشت شده است. در اين نمونه‌هاي كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، سينابر، اوليژيست، مارتيت، سرپانتين، ليمونيت، اوليوين، اسميت‌زونيت، انگلزيت، بروكيت و شئليت مي‌باشد.

7- منطقه گوشه جنوب غربي برگه:

اين آنومالي در برگة 1:5000 جنوب كوه‌سيند قرار داشته و مساحت تقريبي آن 25/7 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت، توف، سنگ‌آهك نوموليت‌دار، ديوريت، كنگلومرا، مارن و گدازه‌هاي‌آندزيتي مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Ni,Cr,W,Hg و Sc ناهنجاري نشان مي‌دهند. از اين محدوده نمونه‌هاي H-304H و H-305H برداشت شده است. در اين نمونه‌هاي كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، آندالوزيت، اوليژيست، اسپينل، ليمونيت، اوليوين، آناتاز، سروزيت و مارتيت مشاهده شده است.

8- منطقه جنوب امامزاده ملك‌چاهروئي:

اين آنومالي در برگة 1:50000 سيخ‌كوه قرار داشته و مساحت تقريبي آن 14 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل سنگ‌آهك كريستالين‌ چرت‌دار، ميكا‌شيست، آمفيبول‌شيست، شيست‌آندالوزيت‌دار، فيليت، اسليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Sc,Ag,Sb,Y و As ناهنجاري نشان مي‌دهند.

9- منطقه جنوب غربي امامزاده ملك‌چاهروئي:

اين آنومالي در برگة 1:50000 سيخ‌كوه قرار داشته و مساحت تقريبي آن 25/19 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت‌اسليت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Pb,Mo, Ag, Sb, V, Hg ناهنجاري نشان مي‌دهند. به دليل مسائل امنيتي و مين‌گذاري منطقه نمونه كاني‌سنگين و  مينراليزه برداشت نگرديد.

10- منطقه غرب امامزاده ملك‌چاهروئي:

اين آنومالي در برگة 1:50000 سيخ‌كوه قرار داشته و مساحت تقريبي‌ آن 5/27 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت با رگه‌هاي‌پگماتيتي، دايكهاي‌ديوريتي، ميكروگابروئي، گرانوديوريت، فيليت، اسيلت، گنايس، شيست‌آندالوزيت‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول شيست، سنگ‌آهك كريستالين‌چرت‌دار و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. در اين منطقه عناصر V,As, Co,Mo,Ni,Cu,Cr,Sb,Bo,Y و Sn ناهنجاري نشان مي‌دهند. از اين محدوده 3 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي  H-473H,H-475 و H-477H برداشت شده است. در اين نمونه‌ها كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، زيركن، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن، سلستيت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، اسپينل، مارتيت، كيانيت، ليمونيت، اوليوين، پيرولوزيت، بروكيت، آندالوزيت، لوكوكسن، گوتيت، پيريت‌اكسيد و اوليژيست مي‌باشد.

11- منطقه اطراف امامزاده ملك‌چاهروئي:

اين آنومالي در برگة 1:50000 سيخ‌كوه قرار داشته و مساحت تقريبي‌ آن 12 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل شيست‌گرونادار، پگماتيت،فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده با رگه‌هاي سيليسي، گرانيت، گنيس، بازالت و اسليت مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Hg,Ag,Zn,W,Sb,Pb,V,Cd و Y ناهنجاري نشان مي‌دهند. از اين محدوده 1 كاني‌سنگين به شماره‌هاي H-351H برداشت شده است. در اين نمونه كاني‌‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، بيوتيت، زيركن، بيوتيت، اسفن، آندالوزيت، اپيدوت و سيليمانيت مي‌باشد.

12- منطقه شمال و شمال غرب امامزاده ملك‌چاهروئي:

اين آنومالي در برگة 1:50000 سيخ‌كوه قرار داشته و وسعت تقريبي آن 5/34 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده با رگه‌هاي سيليسي، ميكاشيست، پاراآمفيبول شيست، سنگ‌آهك كريستالين‌چرت‌دار، اسليت و پگماتيت مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع سيليسي و هماتيت مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Cd,Au,Ni,Bi,Cr,Sr,Hg,Zn,Ag,W,Sb,Cu,Sc,Ba,V و Co ناهنجاري نشان مي‌دهند. از اين محدوده 3 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي H-343H.H-344H,H335H و H-337H برداشت شده است.

در اين نمونه‌ها كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، پيريت‌اكسيد، شئليت، زيركن، روتيل، باريت، اسفن، آندالوزيت، سلستيت، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، پيرولوزيت، اوليژيست، كيانيت، لوكوكسن و سيليمانيت مي‌باشد.

13- منطقه جنوب و جنوب غرب روستاي چاهداشي:

اين آنومالي در برگة 1:50000 سيخ‌كوه قرار داشته و وسعت تقريبي آن 25 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل پگماتيت‌تورمالين‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول شيست، سنگ‌آهك كريستالين‌چرت‌دار، سنگهاي ولكانيك اسيد دگرگون‌شده، اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ‌دگرگون شده به همراه رگه و رگچه‌هاي‌سيليس مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Hg,W و Zn ناهنجاري نشان مي‌دهند. از اين محدوده 7 نمونه‌ كاني‌سنگين به شماره‌هاي ‌-530H,H-527H,H-526H, H-524H,H-525H, و H-532H برداشت شده است. در اين نمونه‌ها كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، تورمالين، پيريت‌اكسيد، زيركن، سلستيت، تيتانومگنتيت، اسفالريت، اسميت‌زونيت، سروزيت، رولونيت، شئليت، اپيدوت، ديوپتاز، فلوريت، بيوتيت، باريت، آناتاز، اسپينل و اسفن مي‌باشد.

14- منطقه جنوب غربي چاهداشي:

اين آنومالي در برگة 1:50000 چاه‌داشي قرار داشته و مساحت تقريبي آن 11 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل رگه‌هاي سيليسي، اسليت، ميكاشيست، پاراآمفيبول شيست، سنگ‌آهك كريستالين‌چرت‌دار، فيليت، شيست‌گرونادار و آندالوزيت‌دار مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Au,Ag,As,Pb,Sr,V و Sb ناهنجاري نشان مي‌دهند. از اين محدوده 2 نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي H-561H و H-565H برداشت شده است.

در اين نمونه‌ها كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، آمفيبول، تورمالين‌، پيريت‌اكسيد، زيركن، اپيدوت، تيتانومگنتيت، اسميت‌زونيت، سروزيت، مارتيت، اسفالريت، سولفور و شئليت مي‌باشد.

15- منطقه جنوب چاهداشي:

اين آنومالي در برگة‌ 1:50000 چاه‌داشي قرار داشته و مساحت تقريبي آن 14 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، شيست‌آندالوزيت‌دار و گارنت‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول شيست، سنگ‌آهك كريستالين‌چرت‌دار، اسليت، پگماتيت، سنگهاي ولكانيك اسيد دگرگون‌شده و ماسه‌سنگ‌دگرگوني مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع كائولينيتي، پروپليتي و كلسيتي مي‌باشد.

در اين منطقه عناصر As,Hg,Ni و Sb ناهنجاري نشان مي‌دهند. در اين نمونه‌هاي كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت‌اكسيد، زيركن، روتيل، باريت، لوكوكسن، توپاز، اسميت‌زونيت، آندالوزيت، سافير، مارتيت، تيتانومگنتيت، ارپيمان، پيريت، سلستيت، اسفالريت و بيوتيت مي‌باشد.

مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

1- روش كار

يكي از مشكلات اكتشافات ژئوشيميايي انتخاب مناطق اميد‌بخش و اولويت‌بندي آنها براي اكتشاف  نيمه تفضيلي است. ملاك ژئوشيميايي معيني براي اينكار تعريف نشده است و اگر هم تعريف شود ممكن است نتواند بطور مؤثر بكار برده شود، زيرا مجموعة داده‌هاي ژئوشيميايي، كاني سنگين، نمونه‌هاي مينراليزه و آلتراسيون تا زماني كه در چهارچوب يك مدل كلي مورد سنجش قرار نگيرد و ميزان سازگاري كليه مشاهدات مشخص نشود از اعتبار لازم براي تصميم‌گيري برخوردار نخواهد بود و تكيه برآن مي‌تواند ريسك عمليات اكتشافي را بالابرده و پيامدهاي ناخوشايندي را به همراه داشته باشد.

برقراري چنين مدلي در اكتشافات ناحيه‌اي در مقياس 1:100000 نياز به كسب اطلاعاتي در زمينه‌هاي ناحيه‌اي و محلي دارد اطلاعات ناحيه‌اي كه هاله‌هاي ثانويه را در بر مي‌گيرد شامل سكانس‌هاي موجود در منطقه، سنگ‌درونگير، دامنه سني آنها و شرايط تكتونيكي مربوط به آنهاست. شرايط محلي بيشتر محدود به ويژگي‌هاي موجود در محدوة هاله‌هاي ثانويه است كه شامل ويژگي‌هاي محيط آنومالي از قبيل پديده‌هاي ماگمايي، دگرگوني و رسوبي فعال درمحدوة آنومالي و همچنين شرايط زمين‌شناسي ساختماني محدودة آنومالي، پاراژنزهاي ژئوشيميايي توسعه يافته در محدودة آنومالي، ويژگي‌هاي كاني‌شناسي، فرايندهاي بعد از ماگمايي شامل انواع آلتراسيون‌ها و ساخت و بافت سنگها و زون‌هاي كاني‌سازي احتمالي و بالاخره آنومالي‌هاي ژئوفيزيكي در محدودة آنومالي مي‌باشد.

اگر بخواهيم اطلاعات فوق را كه شامل بيش از 1200 ويژگي تعيين شده است براي 93 تيپ كانسار مدل‌سازي شده بكار ببريم نياز به نرم‌افزاري است كه قادر باشد بر اساس منطق خاصي ازروي ويژگي‌هاي معلوم در محل يك آنومالي معين محتمل‌ترين تيپ كانسار احتمالي وابسته به مجموعه خواص مشاهده شده را پيشنهاد نمايد.

مناسب‌ترين منطق براي اينكار منطقي است كه در آن هر كانسار مانند شيئي با خواص ويژگي‌هاي معين احتمال پذير مورد مطالعه قرار گيرد بنابراين در محل هر آنومالي تعدادي از خواص كه مورد اندازه‌گيري قرار گرفته است بعنوان خواص احتمالي آن شيئي معلوم مي‌باشد. وجود هر يك از خواص در اثبات تشابه با كانساري معين از امتيازات معيني برخوردار است و نبود آن خاصيت در رد آن كانسار نيز امتياز تعيين شدة معيني دارد. با توجه به مراتب فوق مي‌توان با مطمئن بودن از وجود بعضي از خواص و نبود برخي از خواص ديگرمحتمل‌ترين تيپ كانسار وابسته را پيش‌بيني كرد كه بيشترين سازگاري و كمترين ناسازگاري را با مجموعه خواص مشاهده شده در محل توسعه آنومالي‌ها داشته باشد. چون در مورد بعضي از خواص نه به وجود آن و نه به عدم وجود آن اطمينان كافي در دست نيست، لذا لازم است در نرم‌افزار مورد نظر حق انتخاب ديگري به مفهوم خاصيت تعيين شده وجود داشته باشد كه در سنجش‌سازگاري و ناسازگاري مجموعه خواص بي‌اثر باشد.

بالاترين امتياز كاربرد چنين مدلي اين است كه پس از رتبه‌بندي آنومالي‌ها بر اساس سازگاري آنها با تيپ معيني از كانسارها، عمليات اكتشافي احتمالي كه بايد در محدودة آن صورت پذيرد را با اولويت‌بندي پيشنهاد نمايد. اينكار از طريق مقايسه خواص داده شده در محل آنومالي با خواص داده شده در محل آنومالي با خواصي كه محتمل‌ترين تيپ كانسار مي‌باشد انجام مي‌پذيرد.

2- مدل سازي:

در محدودة برگة 1:100000 چاه‌داشي پس از رسم نقشه‌هاي تك متغيره و چند متغيره و انتخاب مناطق 5/2% بالاي فراواني و كنترل آنومالي‌ها به روش‌هاي مختلف و كسب اطلاعات گوناگون اقدام به مدل‌سازي محدودة آنومالي مهم شده است كه شرح آن خواهد آمد.

2-1- مقدمه

مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي يكي از مهمترين موضوعات است كه در دهه گذشته در زمينه اكتشافات ژئوشيميايي مطرح شده است و به سرعت مسير تحول خود را مي‌گذراند. مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي را مي‌توان مانند هر نوع مدل‌سازي ديگري مانند مهندسي نوعي روش ساده‌سازي دانست كه موجب سهولت در شناخت واقعي‌تر پديده‌ها و رخدادها (براي مثال كاني‌سازي از تيپ خاصي) مي‌شود. بديهي است هر نوع مدل‌سازي با نوعي ساده‌سازي همراه است كه ممكن است موجب بروز خطا گردد. ريشه اين خطا مي‌تواند در ارتباط با ناديده گرفتن عناصر و عوامل جزئي‌تر باشد. نقطه قدرت مدل‌سازي اين است كه ارتباط عناصر و عوامل اصلي سازگاري و نا سازگاري عناصر و عوامل موجود در يك رخداد با مدل‌سازي فراهم گردد اگر داده‌‌هاي معرف يك تيپ كاني‌سازي داشته باشد. چنانچه خاصيتي بيگانه نسبت به خواص بيگانه فوق نيز مشاهده شود، با مدل‌سازي مي‌توان به بي‌اهميت بودن آن پي برد. برعكس اگر در مجموعة خواص سازگار از يك تيپ معين كاني‌سازي جاي يك يا چند خاصيت خالي باشد مي‌توان براي يافتن احتمالي آنها و تأييد و يا تكذيب مدل به جستجوي هدف‌دار پرداخت. اين جستجوي هدف‌دارخميرمايه اصلي در طراحي برنامه اكتشافي براي فاز بعدي است. بنابراين بدون مدل‌سازي نمي‌توان به تخمين قابل قبولي از احتمال پيدايش يك تيپ كانسار خاص دريك محيط زمين‌شناسي معين پرداخت. از لحاظ تاريخچه مدل‌سازي بايد گفت كه در گذشته مدل‌سازي كانسارها بيشتر بر اساس ژنز آنها صورت مي‌گرفت و بدين دليل كارايي اكتشافي لازم رادارا نبود واي امروزه مدل‌سازي كانسارها  بيشتر براساس كاربرد وجود يا عدم وجود ويژگي‌هاي مشترك معين قرار دارد. براساس اين منطق هر تيپ كانسار خاص مانند شيئي است كه بوسيلة مجموعه‌اي از خواص معين شناخته مي‌شود. با اين نگرش كه پيدايش هر يك از خواص در اين مجموعه حالت قطعي نداشته بلكه احتمال‌پذير است و امكان بود و نبود آن با عددي بين صفر تا يك بيان مي‌شود. چنين نگرش احتمال‌پذيري استفاده از مناطق فازي (Fuzzy Logic) را درمدل‌سازي كانسارها را اجتناب ناپذير مي‌سازد، بطور خلاصه انگيزة اصلي مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ارتباط دادن آنها از جنبه آماري با نوع خاصي از كاني‌سازي است تا درجه سازگاري و ناسازگاري خواص اندازه‌گيري شده و مشاهدات مختلف مانند آنومالي‌هاي تك عنصري و پيدايش كاني‌سازي خاص و انواع خاصي از دگرساني‌ها در سنگ درونگير معين با سن معين مورد سنجش قرار گيرد. از اين طريق مي‌توان آن دسته از خواص ژئوشيميايي كاني‌سنگين، هوازدگي، دگرساني، سنگ درونگير و غيره كه بطور تصادفي در مجموعه خواص مشاهده شده در يك ناحيه گرديده‌اند را شناخت و سپس آن را به عنوان خواص ناسازگاري از مجموعه خواص مشاهده شده حذف كرد.

چنين منطقي موجب تصفيه مؤثر آنومالي‌هاي ژئوشيميايي وابسته به كاني‌سازي از انواع ديگر مي‌شود كه خود موجب افزايش احتمال كشف و كاهش هزينه‌هاي اكتشافي مي‌گردد. بنابراين با نسبت دادن يك مجموعه از آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ثبت شده در يك منطقه به مدل خاصي مي‌توان براي هر يك از ويژگي‌هاي كمي و كيفي آن با تكيه به مقدار پارامترهاي مشابه در مدل استاندارد تخمين‌هاي لازم را با دقت كافي به عمل‌ آورد.

2-2- مدل‌هاي عددي:

ويژگي‌هاي هر تيپ كانسار را مي‌توان به دو گروه تعيين كننده و عادي تقسيم كرد. ويژگي‌هاي تعيين كننده شامل آن دسته از خواصي است كه وجودشان در اثبات يك مدل خاص كاني‌سازي مي‌تواند مؤثر باشد. خواص عادي يك كانسار خواصي است كه بود يا نبودشان در رد يا اثبات يك مدل معين نقشي ندارد. از آنجا كه اهميت بود يك خاصيت و نبود آن در مقايسه با خواص ديگر در اثبات يا نبود يك تيپ معيني از كاني‌سازي يكسان نيست لذا لازم است براي وجود يك خاصيت (ويانبودآن) در اثبات (ويارد) يك مدل كاني‌سازي وزن معيني انتخاب گردد. اين وزن‌ها از طريق محاسبات آماري روي 3600 كانسار شناخته شده در جهان بدست آمده و توسط كاكس و سينگر (1987) و بليس (1992) ارائه گرديده است.

در اين پروژه مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي عمدتاً بر اساس وزن‌هاي فوق است كه يك مجموعه نرم‌افزاري بنام (ODM) جمع‌آوري شده است.

3- مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي در برگة1:100000 چاهداشي:

داده‌هاي بكاررفته در مدل‌سازي هر آنومالي شامل موارد زير است: سكانس سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه در برگيرنده آنومالي، سنگ درونگير آنومالي، سن‌ سنگ درونگير در محدودة آنومالي، انواع دگرساني‌هاي احتمالي در محدودة آنومالي، پاراژنزهاي ژئوشيميايي، تركيب كانه‌ها و كاني‌ها در جزء كاني‌سنگين، ساخت و بافت سنگ درونگير، ساخت و بافت در زون مينراليزة احتمالي، محصولات هوازدگي و خاستگاه تكتونيكي. حداقل امتياز مثبت وجود يك خاصيت معين 5 و حداكثر آن 400 مي‌باشد. امتيازات منفي (به علت نبود خاصيت) وابسته به خواص بين 0 تا 400 تغيير مي‌كند. اين مجموعة خواص در دورة اصلي ناحيه‌اي (R) و محلي (L) قرار مي‌گيرند.

در محدودة برگة1:100000 چاهداشي در مجموع 15 محدودة آنومالي ژئوشيميايي با اهميت تشخيص داده شده كه همة آنها آنومالي‌هاي چند عنصري مي‌باشند.

1- خواصي كه وجود آنها بوسيلة يكي از روشهاي بكار گرفته شده در پروژة مانند روشهاي ژئوشيميايي، ‌كاني‌سنگين، دگرساني، زونهاي كاني‌سازي، ژئوفيزيك هوايي، ليتولوژي و زمين‌شناسي‌ ساختماني به اثبات رسيده است

2- خواصي كه از طريق بررسي‌هاي انجام‌شده در بود يا نبود آنها اطمينان  حاصل نشده‌است.

3- خواصي كه از طرييق بررسي‌هاي لازم به بود يا نبود آنها در محيط يك آنومالي معين در حد‌امكان حاصل شده‌است.

نتيجه مدل‌سازي آنومالي‌هاي برگه 100000/1 چاه‌داشي به‌صورت جدولي كه در زير تشريح مي‌شود در ضميمة فصل هفتم آورده شده‌اشت.

در جدول اول كه با علامت اختصاري نام برگه ( Chah ) و شمارة آنومالي مربوطه مشخص گرديده است نتايج مدل‌سازي برنامة هوشممند  Odm آورده شده‌است. در اين جداول كانسارهاي احتمالي موجود در محدودة آنومالي بر‌اساس درصد كاني‌سازي آنها رديف شده‌اند به عنوان مثال جدوال Chah1  در رديف اول تيپ‌هاي كانساري احتمالي موجود در محدودة آنومالي شمارة يك بر‌اساس درصد كاني‌سازي آنها رديف گرديده‌اند در ستون دوم امتياز مربوط به درصد انطباق هر مدل كانساري و در ستون سوم امتياز مربوط به درصد كاني‌سازي آورده شده‌است.

در جداول Chah1a  تيپهاي كانساري احتمالي مورد بررسي بر‌اساس درصد انطباقشان رديف گرديده‌اند. در جداول بعدي كه با علامت اختصاري نام برگه ، شمارة آنومالي ، خط تيره و شماره‌اي كه نشان دهندة محتمل‌ترين كانسار مربوطه مي‌باشد خصوصيات مثبت و منفي داده شده به نرم‌افزار را براي هر تيپ كانسار بعد از محاسبات لازم و بدست آوردن امتياز مربوطه ، آورده شده است در حالي كه در جداول اول با استفاده از محاسبات پيچده درصد كاني‌سازي آن تيپ كانسار در محدودة آنومالي نيز آورده شده‌است. در تعدادي از آنومالي‌ها اولويت‌هاي بدست آمده استفاده از درصد انطباق با اولويت‌هاي بدست آمده با استفاده از درصد كاني‌سازي بر روي‌هم منطبق مي‌شوند كه براي ما با اهميت‌تر هستند به عنوان مثال آنومالي شمارة 12 كه امر در آن بسيار مشهود است

4- اولويت‌بندي مناطق اميد‌بخش

4-1- اولويت‌بندي

در اين پروژه اساس اولويت‌بندي مناطق اميد‌بحش را درجة سازگاري مجموعة پارامترهاي مشاهده شده و يا اندازه‌گيري‌شده در محل توسعة هر آنومالي تشكيل مي‌دهد. اين درجة سازگاري به صورت درصد انطباق مجموعة خواص مشاهده با تيپ‌هاي استاندارد كانساري مورد ارزيابي قرار گرفته‌است و نتايج ان در ستون آخر جداول ارائه شده در مدل‌سازي آورده شده‌است، بر‌اساس اين ارقام مي‌توان آنومالي‌هاي ژئو‌شيميايي را در محدودة برگة 1:100000 چاه‌داشي به ترتيب زير در اولويت قرار دارد.

1- آنومالي‌هاي با حداكثر نمرة انطباق بيش از 12 شامل :

Chah12 , Chah 2 , Chah 13

2- آنومالي‌هاي با حداكثر نمرة انطباق بين 8 تا 12 شامل :

Chah8 , Chah10 , Chah1 , Chah9

3- آنومالي‌هاي با حداكثر نمرة انطباق بين 5 تا 8 شامل :

Chah15 , Chah11 , Chah3 , Chah14 , Chah 4 , Chah7

4- آنومالي‌هاي با حداكثر نمرة انطباق بين 2 از 5 شامل :

Chah6 , Chah 7

4-2- معرفي مناطق اميد‌بخش

با توجه به جميع جهات مناطقي كه لازم است در مورد آنها با بررسي‌هاي اكتشافي بشيتر به جمع‌آوري اطلاعات پرداخت به شرح زير مي‌باشد

- اولويت اول:

1-منطقة شمال‌ و شمال‌غرب امام‌زاده ملك‌چاه‌روئي واقع در برگة 1:50000 سيخ‌كوه با مساحت تقريبي 5/34 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره 12 را مي‌پوشاند.

2-منطقه شرق كوه‌سيند واقع در برگة 1:50000 كوه‌سيند با مساحت تقريبي 5/25 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره 2 را مي‌پوشاند.

3-منطقة جنوب و جنوب‌غرب روستاي چاه‌داشي واقع در برگة 1:50000 چاه‌داشي با مساحت تقريبي 25 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره 13 را مي‌پوشاند.

- اولويت دوم:

1-منطقة جنوب امامزاده ملك‌چاهروئي واقع در برگة‌ :50000 سيخ‌كوه با وسعت تقريبي 14 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره 8 را مي‌پوشاند.

2-منطقة غرب امامزاده ملك‌چاهروئي واقع در برگة :50000 سيخ‌كوه با وسعت تقريبي 5/7 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره 10 را مي‌پوشاند.

3-منطقة محدودة كوه‌سيند در برگة 1:50000 كوه‌سيند با مساحت تقريبي 29 كيلومترمربع محدودة آنومالي شمارة 1 را مي‌پوشاند.

4-منطقة جنوب‌غربي امامزاده ملك‌چاهروئي واقع در برگة 1:50000 سيخ‌كوه با مساحت تقريبي 25/9 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره 9 را مي‌پوشاند.

- اولويت سوم:

1- منطقة جنوب چاه‌داشي واقع در برگة 1:50000 چاه‌داشي با وسعت تقريبي 14 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره 15 را مي‌پوشاند.

2- منطقة اطراف امامزاده‌ملك‌چاه‌روئي واقع در برگة 1:50000 سيخ‌كوه با مساحخت تقريبي 12 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره 11 را مي‌پوشاند.

3- منطقة جنوب‌شرق برگة كوه‌سيند واقع در برگة‌ 1:50000 كوه‌سيند با وسعت تقريبي 12 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره 3 را مي‌پوشاند.

4- منطقة جنوب‌غربي چاه‌داشي واقع در برگة 1:50000 چاه‌داشي با وسعت تقريبي 11 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره 14 را مي‌پوشاند.

5- منطقة گوشة جنوب‌غربي برگه واقع در برگة‌ 1:50000 جنوب كوه‌سيند با  مساحت تقريبي 21 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره 4 را مي‌پوشاند.

6- منطقة گوشة جنوب‌غربي برگة واقع در برگة‌ 1:50000 جنوب‌ كوه‌سيند با مساحت تقريبي 25/7 محدودة آنومالي شماره 7 را مي‌پوشاند.

- اولويت چهارم:

1- منطقة جنوب‌شرقي برگه واقع در برگه 1:50000 جنوب كوه‌سيند با مساحت تقريبي 22 كيلومترمربع محدودة آنومالي شماره 6 را مي‌پوشاند.

2- منطقة جنوب‌غربي آنومالي شماره 4 واقع در برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند با مساحت تقريبي 5/6 كيلومترمربع محدودة‌ آنومالي شماره 5 را مي‌پوشاند.

نتيجه‌گيري

ورقة 1:100000 چاه‌داشي قسمت اعظم آن متعلق به بلوك لوت مي‌باشد و فقط حاشيه شرقي ورقه متعلق به زون فيليش شرق ايران مي‌باشد.

بلوك لوت در اين قسمت بيشتر از واحدهاي دگرگونه (واحد دگرگونة ده‌سلم) و بقيه آن از واحدهاي پركامبرين، توده‌هاي‌ نفوذي و پگماتيت‌ها، واحدهاي‌ولكانيكي دوران سوم و بازالتي‌كواترنر تشكيل شده است. تظاهر زون فيليت، به صورت پچهاي‌گابروئي، پلاژيوگرانيت، گنيس، ديوريت، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. در واقع اين بخش حاشية انتهاي غربي زون فيليش شرق ايران است. به لحاظ تكتونيكي جهت ساختارهاي اصلي در منطقه شمال‌غرب-جنوب‌شرق مي‌باشد. چگالي گسلهاي منطقه نسبتاً بالا برده و سبب جابجائي‌هاي متعددي و راندگي شده است.

از نظر چينه‌شناسي قديمي‌ترين واحد متعلق به پركامبرين مي‌باشد كه از سنگهاي‌ اسيد ولكانيك‌ دگرگون‌شده، ميكاشيست و آمفيبول‌شيست تشكيل شده است. اين واحد از گوشة شمال‌غرب وارد نقشه شده با امتداد شمال‌غرب-جنوب‌شرق تا شمال‌غربي سيخ‌كوه امتداد مي‌يابد. توده‌هاي‌نفوذي مرتبط با واحد افيوليتي شامل گابرو، گابروي‌دگرگون‌شده، ديوريت، گرانيت و گنيس در حاشيه‌ شرق و جنوب‌شرقي برگه رخنمون‌ دارند.

توده‌هاي‌نفوذي گرانيت، ديوريتي و گرانوديوريتي به سن ائوسن-اليگوسن در واحدهاي قديمي‌تر نفوذ كرده و بعضاً سبب تشكيل دگرگوني حرارتي و اسكارن شده‌اند به خصوص در حاشيه كوه‌سيند و غرب برگة 1:100000 چاه‌داشي سبب كانه‌زائي شده است. در نهايت 15 منطقة آنومالي با اختصاصات و ويژگي‌هاي متفاوت در محدودة برگة 1:100000 چاه‌داشي شناسايي شده است.

آنومالي شماره 1: اين آنومالي در برگة 1:50000 كوه‌سيند قرار داشته و مساحت تقريبي آن 29 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، گارنت‌شيست، اسليت، گرانيت، پگماتيت و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Ag,Bi,Sb,Cu,Zn,Co,Ba و V ناهنجاري نشان مي‌‌دهند. وجود تودة گرانيتي با هالة دگرگوني مجاورتي اطراف آن (پديدة اسكارن‌زائي) باعث كاني‌زائي در داخل آهكهاي منطقه شده به طوريكه معدن متروكه‌اي (سرب‌ و روي) در داخل آهكها مشاهده گرديده است.

آنومالي شماره 2: آنومالي در برگة 1:50000 كوه‌سيند قرار داشته و مساحت تقريبي آن 5/25 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل شيست، هورنفلس، شيست لكه‌دار، شيست‌آندالوزيت‌دار، ماسه‌سنگ با عدسي‌هايي از سنگ‌آهك تا اندازه‌اي دگرگوني‌شده، فيليت، گابرو، ماسه‌سنگ‌دگرگوني با رگه‌هاي سيليسي، شيل‌دگرگوني و اسليت مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده در منطقه از نوع آرژيليتي، كائولينيتي، سيليسي، پروپليتي و هماتيتي مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Ni,Cr,Hg,Zn,As,Cu,Sr,Cd و W نيز ناهنجاري نشان مي‌دهند. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده عنصر طلا مشاهده شده است. وجود ناهنجاري عناصر Cd,Cr,Ni را مي‌توان در ارتباط با توده‌هاي گابروئي منطقه و احتمالاً وجود عنصر Zn در ارتباط با آلتراسيونهاي موجود در منطقه است.

آنومالي شماره 3: اين آنومالي در برگة 1:50000 كوه‌سيند قرار داشته و مساحت تقريبي آن 12 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل شيست، شيست‌آندالوزيت‌دار، ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي سيليسي، مارن، ماسه‌سنگ با عدسي‌هاي از سنگ‌آهك تا اندازهاي دگرگون‌شده، گابرو، كنگلومرا، گرانوديوريت، فيليت و اسليت مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Cu,Ag,Hg,Ba,Sb,Cd وY ناهنجاري نشان مي‌دهند.

آنومالي شماره 4: اين آنومالي در برگة 1:50000 جنوب كوه‌‌سيند قرار داشته و مساحت تقريبي آن 21 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت درشت دانه همراه با رگه‌هاي سيليس، مارن، سنگ‌آهك نوموليت‌دار وكنگلومرا مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Ba,W,Hg وSb ناهنجاري نشان مي‌دهندوجود عناصر W,Ba احتمالاً در ارتباط با توده‌هاي‌نفوذي گرانيتي مي‌باشد.

آنومالي شماره 5: اين آنومالي در برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند قرار داشته و مساحت تقريبي آن 5/6 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن گرانيت و كنگلومراي‌پليوسن، سنگ‌آهك نوموليت‌دار و مارن مي‌باشد. در اين محدوده عناصر V,Hg,Sr,Mo,Sc,Ba.Cd وSb ناهنجاري نشان مي‌دهد. در اين محدوده در رگه‌هاي موجود در منطقه ژاسب مشاهده گرديد كه راهنماي اكتشافي طلا مي‌باشد.

آنومالي شماره 6: اين آنومالي در برگة 1:50000 جنوب كوه‌سيند قرار داشته و مساحت تقريبي آن 22 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل گابرو، گرانيت، شيست، مارن، سنگ‌آهك نوموليت‌دار، توف و كنگلومرا مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Cu,Co,Mo و Ni  ناهنجاري نشان مي‌دهند. وجود ناهنجاري عناصر Ni,Co در ارتباط با توده نفوذي گابرويي مي‌باشد و احتمالاً وجود ناهنجاري Mo,Cu به علت توده نفوذي گرانيتي مي‌باشد.

آنومالي شماره 7: اين آنومالي در برگة 1:5000 جنوب كوه‌سيند قرار داشته و مساحت تقريبي آن 25/7 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت، توف، سنگ‌آهك نوموليت‌دار، ديوريت، كنگلومرا، مارن و گدازه‌هاي‌آندزيتي مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Ni,Cr,W,Hg و Sc ناهنجاري نشان مي‌دهند. وجود ناهنجاري Hg,W را مي‌توان در ارتباط با گرانيت دانست.

آنومالي شماره 8: اين آنومالي در برگة 1:50000 سيخ‌كوه قرار داشته و مساحت تقريبي آن 14 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل سنگ‌آهك كريستالين‌ چرت‌دار، ميكا‌شيست، آمفيبول‌شيست، شيست‌آندالوزيت‌دار، فيليت، اسليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Sc,Ag,Sb,Y و As ناهنجاري نشان مي‌دهند. وجود ناهنجاري Y,As در ارتباط با ماسه‌سنگ‌ دانست. وجود ناهنجاري Sc,Ag,Sb در ارتباط با ولكانيكهاي‌آندزيتي-بازالتي منطقه مي‌باشد.

آنومالي شماره 9: اين آنومالي در برگة 1:50000 سيخ‌كوه قرار داشته و مساحت تقريبي آن 25/19 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت‌اسليت و ماسه‌سنگ دگرگون‌شده با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Pb,Mo, Ag, Sb, V, Hg ناهنجاري نشان مي‌دهند..

آنومالي شماره 10: اين آنومالي در برگة 1:50000 سيخ‌كوه قرار داشته و مساحت تقريبي‌ آن 5/27 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت با رگه‌هاي‌پگماتيتي، دايكهاي‌ديوريتي، ميكروگابروئي، گرانوديوريت، فيليت، اسيلت، گنايس، شيست‌آندالوزيت‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول شيست، سنگ‌آهك كريستالين‌چرت‌دار و ماسه‌سنگ‌دگرگون‌شده با رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. در اين منطقه عناصر V,As, Co,Mo,Ni,Cu,Cr,Sb,Bo,Y و Sn ناهنجاري نشان مي‌دهند. وجود ناهنجاري Cr,Ni,Co,Sc,V,Y مي‌توان در ارتباط با توده‌هاي گابرويي و ديوريتي دانست وجود ناهنجاري Cu,Sn احتمالاً در ارتباط با توده‌هاي پگماتيتي منطقه است.

آنومالي شماره 11: اين آنومالي در برگة 1:50000 سيخ‌كوه قرار داشته و مساحت تقريبي‌ آن 12 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل شيست‌گرونادار، پگماتيت،فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده با رگه‌هاي سيليسي، گرانيت، گنيس، بازالت و اسليت مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Hg,Ag,Zn,W,Sb,Pb,V,Cd و Y ناهنجاري نشان مي‌دهند.

آنومالي شماره 12: اين آنومالي در برگة 1:50000 سيخ‌كوه قرار داشته و وسعت تقريبي آن 5/34 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، ماسه‌سنگ دگرگون‌شده با رگه‌هاي سيليسي، ميكاشيست، پاراآمفيبول شيست، سنگ‌آهك كريستالين‌چرت‌دار، اسليت و پگماتيت مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع سيليسي و هماتيتي مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Cd,Au,Ni,Bi,Cr,Sr,Hg,Zn,Ag,W,Sb,Cu,Sc,Ba,V و Co ناهنجاري نشان مي‌دهند. وجود ناهنجاري Co,Cd,Ni,V در ارتباط با ليتولوژي پاراآمفيبول‌شيست مي‌باشد.

آنومالي شماره 13: اين آنومالي در برگة 1:50000 سيخ‌كوه قرار داشته و وسعت تقريبي آن 25 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل پگماتيت‌تورمالين‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول شيست، سنگ‌آهك كريستالين‌چرت‌دار، سنگهاي ولكانيك اسيد دگرگون‌شده، اسليت، فيليت، ماسه‌سنگ‌دگرگون شده به همراه رگه و رگچه‌هاي‌سيليس مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Hg,W و Zn ناهنجاري نشان مي‌دهند. ناهنجاري بيشتر عناصر در منطقه به علت وجود همين رگه‌هاي‌پگماتيتي است.

آنومالي شماره 14: اين آنومالي در برگة 1:50000 چاه‌داشي قرار داشته و مساحت تقريبي آن 11 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل رگه‌هاي سيليسي، اسليت، ميكاشيست، پاراآمفيبول شيست، سنگ‌آهك كريستالين‌چرت‌دار، فيليت، شيست‌گرونادار و آندالوزيت‌دار مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Au,Ag,As,Pb,Sr,V و Sb ناهنجاري نشان مي‌دهند. وجود رگه‌هاي‌سيليسي احتمالاً باعث ناهنجاري عناصر Au,Ag,As,Sb شده است. وجود ناهنجاري Sr,V را مي‌توان با توده‌هاي‌آهكي و پاراآمفيبول‌شيست مرتبط دانست.

آنومالي شماره 15: اين آنومالي در برگة‌ 1:50000 چاه‌داشي قرار داشته و مساحت تقريبي آن 14 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل فيليت، شيست‌آندالوزيت‌دار و گارنت‌دار، ميكاشيست، پاراآمفيبول شيست، سنگ‌آهك كريستالين‌چرت‌دار، اسليت، پگماتيت، سنگهاي ولكانيك اسيد دگرگون‌شده و ماسه‌سنگ‌دگرگوني مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع كائولينيتي، پروپليتي و كلسيتي مي‌باشد. در اين منطقه عناصر As,Hg,Ni و Sb ناهنجاري نشان مي‌دهند.