#### فصل پنجم

##### نتيجه گيري

5-1- نتيجه گيري

5-1- نتيجه گيري:

ورقه 1:100000 آلوت در زون اكتشافي مريوان – مهاباد ( زون شماره 7) قرار دارد و از ديدگاه
 تقسيم بندي هاي زمين ساختي در امتداد زون سنندج – سيرجان (‌اشتوكلين، 1968) واقع شده است.

كار اكتشافي در اين ورقه با استفاده از داده هاي زمين شناسي، ژئوشيميائي، دورسنجي و نتايج تلفيق داده ها، بانجام رسيده است. بر اساس مطالعات ژئوشيميائي در اين ورقه، 45  محدوده اميدبخش بمنظور
 پي جوئي عناصري نظير طلا و ...... معرفي شده است.

بر اساس شواهد زمين شناسي، ژئوشيميائي و ديگر داده ها، مناطق مورد نظر و اولويت دار در ورقه آلوت مورد بازديد قرار گرفت و  نمونه هاي مشكوك به كاني سازي برداشت گرديد. در اين بررسي مجموعا 265 نمونه أخذ و جهت مطالعات تكميلي به آزماشگاه هاي مربوطه ارسال شد.

با توجه به بررسي هاي صحرائي بعمل آمده و نتايج مطالعات آزمايشگاهي، مجموعه پتانسيل هاي معدني موجود در ورقه آلوت شامل رخدادهائي از طلا، نقره،‌ فلزات پايه (سرب، روي و مس)، آهن، باريت، پيروفيليت، سيليس، گرافيت،‌ لاتريت و سنگ ساختماني مي باشد. بطور كلي مجموعه 
پتانسيل هاي معدني موجود در ورقه آلوت موارد زير را شامل مي گردد:

1- طلا:

تاكنون ، سه نوع پتانسيل كاني سازي طلا در محدوده ورقه آلوت شناسائي شده است كه شامل
 كانه زائي طلا مرتبط با پهنه هاي برشي  در محدوده هاي ميرگه نقشينه،‌شيخ چوپان(‌حسني پاك. ع ،‌ 1378) و خاور روستاي گله، كانه زائي طلا از نوع سولفيد توده اي غني از طلا در محدوده باريكا (يارمحمدي.ع ،‌1385 و 1384)و كانه زائي طلا ازنوع رگه اي پلي متال در شمال باختر روستاي شوي
 مي باشد.

- رخداد طلا در محدوده طلا دار ميرگه نقشينه- شیخ چوپان در ارتباط با پهنه (های) برشی با راستای
شمال باختري-جنوب خاوري می باشد که نهشته های رسوبی محدوده (فيلونيت و ماسه سنگ ميلونيتی) را قطع کرده است ( محجل، 1382). مطالعات اکتشافی  انجام شده در محدوده طلادار میرگه نقشینه،  شامل نمونه گیری های سیستماتیک ژئوشیمیائی در مقیاس 1:5000 می باشد(هندی. ر، 1383). بر اساس نتایج آنالیز نمونه های لیتوژئوشیمیائی در سلولهائی به ابعاد 200×200، 100×100 و 50×50  متر ، مقدار طلا در تعدادی از سلولها بالاتر از 1/0 گرم در تن (حداکثر 1/52 گرم در تن) اندازه گیری شده است( هندی. ر، 1383).

- رخداد طلا در محدوده طلا دار زاوه کوه نیز در ارتباط با پهنه ( های) برشی می باشد که واحد سکانس رسوبی دگرگون شده منطقه ( شیست، اسلیت وفیلیت) را قطع نموده اسنت.  مطالعات اکتشافی  انجام شده در محدوده طلادار زاوه کوه،  شامل نمونه گیری های سیستماتیک ژئوشیمیائی در مقیاس 1:5000 
می باشد(هندی. ر، 1383). بر اساس نتایج آنالیز نمونه های لیتوژئوشیمیائی در سلولهائی به ابعاد 200×200، 100×100 و 50×50  متر ، مقدار طلا در تعدادی از سلولها بالاتر از 1/0 گرم در تن (حداکثر 10 گرم در تن) اندازه گیری شده است( هندی. ر، 1383).

-  در محدوده طلادار باريكا، کانی سازی در ارتباط با زون سولفید توده ای غنی از طلا است که بعد از تشکیل متحمل دگرشکلی و برگوارگی شده است. در این رخداد، مقادير قابل ملاحظه طلا( عيارهاي 50-3 گرم بر تن) اغلب با  كانسنگ باريتي، سولفيد توده اي، دگرساني هاي سيليسي و آرژيلي و
 بخش هاي ليمونيتي حاصل از هوازدگي كانسنگ سولفيدي همراه مي باشد. مقدار طلا در كانسنگ باريتي 450/7 تا 21 گرم برتن(ppm)  و  در سنگ هاي ميزبان دگرسان شده تا 50 گرم در تن(ppm) اندازه گيري شده است.

- در موقعيت اثر كاني سازي طلاي خاور روستاي گله، زون دگرساني سيليسي - آرژيلي با رنگ نخودي تا قهوه اي در گستره اي به وسعت 30 متر مربع رخنمون دارد. مقدار طلا در  تنها نمونه برداشت شده از اين رخداد، 1170 ميلي گرم بر تن (ppb)‌اندازه گيري شده است.

- در موقعيت 800 متري شمال خاور روستاي گله، در متاولكانيك هاي  آرژيلي  و سيليسي شده، مقدار  طلا،  420 ميلي گرم بر تن(ppb)‌اندازه گيري شده است .

- در رخداد شمال باختر روستاي شوي، كانه زائي، بصورت رگه و رگچه هاي سيليسي متعددي
مي باشد كه در ضخامت هاي  1/0 تا 5/0 متر واحد مرمري را قطع نموده اند. كانه هاعمدتا از گالن، اسفالريت كالكوپيريت، بورنيت، مالاكيت و آزوريت تشكيل شده اند. مقدار طلا در دو نمونه برداشت شده از رگه و رگچه هاي كانه دار اين رخداد، 5/0 و 65/0 گرم درتن 
اندازه گيري شده است.

2 - نقره:

در محدوده معدن باريت باريكا، علاوه بر طلا، تمركز قابل ملاحظه اي  از نقره (تا 830 گرم بر تن)  اندازه گيري شده است. از اين نظر محدوده معدن باريت باريكا از نظر كانه زائي نقره نيز
 اميدواركننده مي باشد.

3-  سرب،‌روي و مس:

در ورقه آلوت آثار كانه زائي فلزات پايه (سرب، روي و مس ) بسيار محدوده بوده و منحصر به دو  رخداد در شمال باختر روستاي شوي و معدن باريت باريكا است.

در 1 كيلومتري شمال باختر روستاي شوي، كانه زائي سرب، روي و مس به صورت رگه و رگچه هاي قطع كننده واحد مرمري نمايان است. در اين رخداد كانسنگ رگه اي از گالن، اسفالريت، پيريت ، كالكوپيريت، مالاكيت و آزوريت تشكيل شده است.

در محدوده معدن باريت باريكا، همراه با كانسنگ باريتي، ناهنجاريهائي از سرب ( حداكثر 25/0 درصد)،‌ روي ( حداكثر 17/0 درصد) و مس (‌حداكثر 922 گرم در تن) اندازه گيري شده است.

4- آهن:

مهمترين رخدادهاي آهن شناخته شدهُ ورقه آلوت، در جنوب باختر روستاي قادر آباد،  خاور روستاي  بهرام آباد و  در شمال روستاي گلينار برونزد دارند.

رخداد آهن قادر آباد، در سالهاي قبل از انقلاب مورد بهره برداري قرار مي گرفت ولي در حال حاضر غير فعال است. كانسنگ آهن در اين رخداد، بصورت تعدادي عدسي در داخل بخش هاي گنايسي  (واحد sch PЄ  ) مشاهده مي شوند.

رخداد آهن بهرام آباد،  بصورت  رگه اي آهن دار،  در طول حدود150 و ضخامت 4-5/0 متر 
رخنمون دارد. سنگ ميزبان عمدتا سنگ هاي متامورف( شامل شيست، گنايس و فيليت) 
 ( واحد sch PЄ  )  مي باشد. كانسنگ اين رگه از هماتيت و منيتيت تشكيل شده است.

در شمال و شمال خاور روستاي گلينار نيز قطعاتي از كانسنگ آهن (‌منيتيت و هماتيت) در سطح زمين پراكنده اند كه حضور كاني سازي آهن در اين موقعيت را نشان مي دهد.

5 - باريت:

در سالهاي اخير در چند نقطه از محدوده شهرستان سردشت،  تعدادي از ذخائر باريت اكتشاف و به مرحله بهره برداري رسيده است. از اين ذخائر مي توان به معادن باريت "روستاي باريكا" ، " روستاي كله گاوي"، " معدن باريت شكربيك" و محدوده هاي باريت سرخاب، محمود آباد و روستاي سوتو اشاره كرد.

بر اساس نتايج آناليزِ نمونه هاي برداشت شده از كانسنگ باريتي و سنگ هاي ميزبان باريت،  تنها معدن باريت باريكا از نظر كانه زائي طلاو نقره از اهميت قابل توجهي برخوردار است و در ديگر محدوده ها، تمركز قابل توجهي از طلا و نقره به ثبت نرسيده است.

6- پيروفيليت:

تنها رخداد شناخته شده پيروفيليت در ورقه آلوت، پيروفيليت خاپوره ده مي باشد، كه قبلا توسط شركت مهندسين مشاور معدنكاو در سال 1378 مورد مطالعه قرار گرفته است.

از نظر شكل، اين كانسار محدود به يك نوار روشن رنگ در درون واحد متاريوليتي مي باشد كه بخش غني آن در ضخامتي كمتر از نيم متر در درون اين نوار نمايان است.

7- سيليس:

در محدوده آلوت، تعدادي رخنمون سيليسي برونزد دارد كه مهمترين اين رخدادها در جنوب باختر روستاي سياه در عليا،‌ 3 كيلومتري شمال روستاي سياه در عليا،  1 كيلومتري جنوب خاور روستاي خاپوررده و در 4 كيلومتري باختر روستاي نيستان شناسائي شده اند.

8- گرافيت:

در جنوب باختر "روستاي كاني رش"، در داخل واحد شيست و فيليتي پركامبرين
( واحدPЄ sch )، آثاري از گرافيت به صورت عدسي هائي در طول حداكثر 20 و ضخامت 5/0 متر مشاهده شده است.

9- لاتريت:

با وجود گسترش زياد سنگهاي آهك پرمين، كه در سرتاسر اين ناحيه و نواحي مجاور به عنوان سنگ ميزبان لاتريت شناخته مي شوند، اين ماده معدني،  تنها در يك محدوده كوچك در خاور روستاي چهارديوار، شناسائي و رؤيت شده  است. اين لاتريت ها بواسطه پائين بودن درصد آلومينيوم از كيفيت بالائي برخوردار نيستند(‌عمراني،‌1382).

10- سنگ هاي ساختماني:

در ورقه آلوت،‌ تنها پتانسيل سنگ ساختماني مربوط به هورنفلس هائي است كه در شمال روستاي بوالحسن( حاشيه جنوب باختري ورقه آلوت و بيشتر در داخل ورقه بانه) وجود دارد.  در سالهاي گذشته، بخشي از اين ذخيره  استخراج گرديده است ولي در حال حاضر بهره برداري از آن متوقف شده است.

با توجه به شواهد صحرائي و نتايج آزمايشگاهي بدست آمده، مهم ترين و قابل توجه ترين
 پتانسيل هاي معدني در ورقه آلوت،  طلا، نقره، آهن،  باريت و پيروفيليت است.

در اين ورقه، دو تيپ كانه زائي طلا قابل توجه است:

الف) كانه زائي طلاي مرتبط با پهنه هاي برشي(shear zones)،كه در محدوده هاي شيخ چوپان- ميرگه نقشينه، زاوه کوه  و خاور (و شمال خاور روستاي گله) رخداد دارند و

ب)كانه زائي طلا از نوع سولفيدهاي توده اي غني از طلا با سنگ ميزبان ولكانيك
 (Gold – rich VMS)، كه اين تيپ كانه زائي در محدودة معدن باريت باريكا به ثبت رسيده است. ‌مضافا اينكه در محدودة اين معدن، همراه با طلا، مقدار نقره ( تا 830 گرم در تن) نيز قابل توجه
 بوده است.

با توجه به رضایت بخش بودن نتایج آنالیز طلا در نمونه های لیتوژئوشیمیائی برداشت شده در
 محدوده های میرگه نقشینه – شیخ چوپان، زاوه کوه و باریکا ( هندی .ر، 1383) ، ادامه  عملیات اکتشافی در مقیاس های تفصیلی و دقیق تر، که شامل تهیه نقشه های زمین شناسی – معدنی در مقیاس های مناسب (1:2000 و 1:5000) ، حفر ترانشه های سطحی ،  حفر گمانه های اکتشافی و .....خواهد بود،   پیشنهاد 
می گردد.

علاوه بر آن،  بازديد مجدد و نمونه برداري هدفمند از مناطق دگرسان و مستعد كاني سازي در محدودة روستاي گله ( خاور و شمال خاور روستا) و نيز بررسي كانه زائي طلا در پهنه هاي برشي رخنمون يافته از روستاي شندار تا خاور روستاي شمولا نيز مي بايد مدنظر قرار گيرد.

مجموع نتايج اين بررسي و مطالعات قبلي در ورقه آلوت، دورنماي اميدواركننده اي از احتمال حضور طلا ( و نقره) در اين خطه از ايران زمين را نويد داده است،  بطوريكه شرائط مناسب
 زمين شناسي و تكتونيكي در اين بخش از زون دگرگونه سنندج – سيرجان،  مطالعات دقيق و مستمرتري را ، در مقياس ناحيه اي، براي اكتشاف اين دو نوع از كانسارهاي طلا (نوع طلاي كوهزائي و سولفيد
 توده اي غني از طلا) را توجيه پذير و ضروري مي نمايد،  لذا اكتشاف اين دو نوع كاني سازي طلا،  در محدودة ورقه آلوت، در اولويت برنامه هاي  اكتشافي قرار دارد.

در ورقه آلوت،‌كانسنگ آهن بصورت نوار و يا عدسي هاي منيتيتي و هماتيتي در حوالي روستاهاي  قادر آباد، ‌بهرام آباد و گلينار مشاهده شده است و در خاور روستاي بهرام آباد از گسترش و حجم قابل توجهي برخوردار است. بر اساس نقشه زمين شناسي 1:100000 كليه اين رخدادها در واحد متاريوليتي(واحد PЄ mr ) جايگير شده اند.  لذا بررسي هاي اكتشافي در محدودة گسترة واحد متاريوليتي مذكور، كه در شمال خاور ورقه آلوت گسترش دارند، پيشنهاد مي گردد. در اين رابطه، مطالعه افق هاي كانه دار در متاريوليت هاي رخنمون يافته در محدوده روستاهاي بهرام آباد،  قالوزندان، قالوشيخان، گلينار و قادر آباد از اولويت بالاتري برخوردار است.