فصل چهارم

مطالعات كاني سنگين

4-1- تاريخچه و مقدمه

كشف و پي جويي كانسارهاي فلزي به روش کانی سنگین در قرون نوزده وبيستم ميلادي توسعه وگسترش بسيار زيادي پيدا كرده است. در دهه هاي اخير افزون بر اكتشاف و استخراج كانه طلا پي جويي پلاتين، الماس، جیوه، قلع و ديگر كانه هاي نادر وكمياب نيز رواج و توسعه يافت .

در پهنه وگستره ايران و بطور اخص در بخش های شرقی کشور  بدليل وجود دشتهاي وسيع آبرفتي و سيلابي، مخروط افكنه ها سواحل گسترده، ماسه هاي بادي، حوضه هاي آبريز وسيع و… با استفاده از اين روش مي توان به منابع معدني ارزشمندي در راستاي توسعه پايدار دست يافت.

پيرو اهميت و ارزش مطالعات كاني سنگين به عنوان يكي از راهكارهاي موثر در شناسايي نواحي                    اميد بخش معدني كارشناسان مهندسين مشاور كان ايران ، در طرح اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای در ورقه یکصدهزارم خوشاب، پس از بررسي هاي ژئوشیمیایی به منظور مشخص سازی آنومالی های واقعی اقدام به طراحي و نمونه برداري از شبكه هاي آبريز اين مناطق به روش كاني سنگين نمودند.

4-2-طراحي شبكه نمونه برداري بهينه در حوضه هاي آبريز

در پروژة خوشاب با توجه به محدودیت در برداشت نمونه های کانی سنگین(1 نمونه به ازای 35 کیلومترمربع) سعی گردید تا محل نقاط نمونه برداری در مرز جدایش ارتفاعات با نقاط پست طراحی گردد تا بعلت کم شدن ناگهانی سرعت آب به بیشترین تجمع کانی های سنگین دست یابیم. ضمن آنکه در طراحی شبکه دقت گردید تا کل ناهنجاریهای با اهمیت منطقة مورد مطالعه مورد پوشش نمونه برداری قرار گیرد.

4-3-نمونه برداري

با توجه به تجربيات بدست آمده در اكتشافات ژئوشيميايي در مقیاس ناحیه ای مناسبترين مقدار                  کانی سنگین برداشته شده از رسوبات آبرفتي در حد 5 تا 10 ليتر نمونه الك شده از عمق حداقل 10 سانتيمتری بستر رودخانه می باشد. در مواردي كه محل نمونه برداري خيس باشد نمونه ها بصورت درهم و در حجمي حدود10 تا20 ليتر (در صورت امکان کل نمونه) و از رسوبات درشت تا ریز دانه برداشت ميگردد. توجه به پارامترهايي همچون غير همگن بودن ذرات، محل پيچش آبراهه ها،آبشارك ها، محل اتصال آبراهه ها، رنگ رسوب(رسوبات سياهرنگ ، قهوه اي وقرمز مايل به قهوه اي نتايج بهتري را بدست مي دهد)، محل جریان آب در برخورد با موانع طبیعی  ومركز ثقل آبريزها و…ضروري است.

در محدوده منطقه خوشاب با توجه به گسترش رخنمون هاي سنگي، اطلاعات كلي زمين شناسي، تكتونيك، سنگ شناسي و چينه شناسي 27 نمونه ازآبرفت هاي گسترش يافته در محدودة ناهنجاریهای ژئوشیمیایی به روش      كاني سنگين برداشت شد.

4-4-مراحل آماده سازي نمونه ها

نخستين مرحله از اين بخش را تغليظ نمونه هاي آبرفتي برداشت شده تشكيل مي دهد. نمونه هاي كاني سنگين برداشت شده نخست گل شويي مي شوند. پس از انجام عمل گل شويي، لاوک شویی صورت گرفته و سپس درمرحله بعدي برموفرم گیری ودر نهایت جدايش با آهنرباي دستي با بارهاي مغناطيسي معين انجام ميشود، درپايان اين مرحله ، نمونه ها به 3 بخش كانيهاي دارای خاصيت مغناطيسي شديد (AA)،كانيهاي داراي خاصيت مغناطيسي  متوسط(AV) وكانيهاي فاقد خاصيت مغناطيسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(NM) تقسيم بندي ميشوند، و با استفاده از ميكروسكوپ دوچشمي(بينوكولر)، مطالعات بخشهاي سه گانه نمونه هاي آماده سازي شده، انجام ميشود. مراحل آماده سازي نمونه هاي كاني سنگين در محدوده مورد مطالعه در شكل زیر نمايش داده شده است.

برداشت نمونه

لاوک شویی

مطالعات میکروسکوپی فراکسیونهای سه گانه

جداسازی مغناطیسی

جداسازی توسط مایع بروموفرم

كانيهاي مطالعه شده بطور عمده به دو گروه كانيهاي سنگ ساز وكانسارساز تقسيم بندي ميشوند. از       شاخص ترين كانيهاي سنگ ساز ميتوان كانيهاي پيروكسن،آمفيبول ، اپيدوت،گارنت و… را نام برد و ازكانيهاي كانسارساز بجزمعدودي ازآنها همگي درگروه كانيهاي غير مغناطيسي اند واز مهمترين آنها ميتوان به كانيهاي طلا، نقره،سينابر،استيبنيت،زيركن،روتيل،رآلگار،اورپيمان،باريت،سلستين وكانيهاي خانواده عناصر مس،سرب و روي اشاره كرد.

4-5- محاسبه گرم در تن كانيها

درمورد توزيع كانيهاي سنگ ساز وكانيهايي كه از درصد فراواني بالایی در طبیعت برخوردارهستند نتايج بصورت كمّي ارائه شده است. این درحالی است که نتايج بدست آمده از مطالعه برخی كانيها که توزیع آنها در طبیعت از فراوانی بسیار پائینی برخوردار است، بصورت كيفي می باشد. براي بدست آوردن مقادير كمّي کانیهای سنگ ساز در راستاي تجزيه وتحليل پارامتر هاي آماري از فرمول بدست آمده توسط كارشناسان بخش اكتشافات ژئوشيميايي سازمان زمين شناسي کشور استفاده شده است(معرفي فرمولي براي تبديل ppm كانيها، ا.تدين، ف.آزرم).

همانطور که اشاره شد، داده هاي كيفي درموردكاني هايي همچون طلا، نقره، پلاتين، سينابر، استيبنيت و…و بطور كلي كانيهاي كانسارساز مي تواند به مراتب مفیدتر از داده های کمی واقع شود. لازم به ذکر است که در مورد برخی از کانیهای مورد سخن به دلیل بالا بودن تعداد ذرات (بیش از 30 ذره) می توان مقدار آن را به صورت کمّی و کیفی محاسبه نمود ولی در اکثر نمونه ها به علت کمی تعداد ذرات، غلظت این کانیها بصورت کیفی( تعداد ذرات مشاهده شده در نمونه) بیان شده است.شرح فرمول معرفي شده براي تبديل مقادير كيفي كانيها به ppm به قرارزير است:

=X×Y×B×D×1000A×C×Dفراواني كاني سنگين (گرم درتن)

X : درصدكاني محاسبه شده

Y : حجم نمونه پس از جدايش با محلول سنگين

B : از تغليظ

D : وزن مخصوص كاني مورد مطالعه

A : حجم كل نمونه

C : حجم نمونه پس انتخابي براي جدايش با محلول سنگين

D : ميانگين وزن مخصوص رسوب

نتايج مطالعات كاني سنگين منطقه مورد مطالعه در جدول  (2) در پیوست گزارش،آورده شده است.

4-6- ترسیم نقشه کانی سنگین و بررسی انتشار کانی های با اهمیت

به منظوردرك هرچه بهترموقعيت مكاني ونحوه انتشارکاني هاي كانسارساز درکل گسترة منطقه مورد مطالعه اقدام به ترسيم نقشه های كاني سنگين برپايه داده هاي حاصل از مطالعه فراكسيون هاي سه گانه گرديد.(نقشه 4-1)

در محدوده ورقه یکصدهزارم خوشاب 27 نمونه کانی سنگین مورد مطالعه قرار گرفت که در بررسی این   نمونه ها محدوده مورد سخن از نظر کانی زایی عناصر سرب، مس وتیتانیم قابل توجه می باشد. از کانی های سرب در منطقه می توان به گالن (PbS) اشاره نمود که در نمونه KT-541 (2 ذره) گزارش گردیده است.از کانی های دیگرِ سرب در منطقه، می توان به سرب طبیعی نیز اشاره نمود.

ناهنجاری مس در منطقه عمدتاً بصورت کانی کوپریت  (Cu2O)می باشد که در نمونه های KT-541  (2 ذره)، KT-641  (12 ذره) ، KT-644  (5 ذره) و KT-663 (12 ذره) گزارش گردیده است که بعضی از آنها با کانی مالاکیت(Cu2(Co3)(OH)2) همراه می باشند. همچنین کانی های کوولیت (CuS) نیز در نمونه KT-641  مشاهده شده است. کانی ایلمنیت (FeTiO3) در منطقه مورد سخن بصورت پراکنده و در بخش های مختلف مشاهده گردیده است. این کانی 10 تا 60 درصد فاز AV را شامل می شود. در اکثر نمونه ها آثاری از کلریتی شدن در کانی های باریت، پیروکسن، هماتیت و کانی های آلتره مشاهده شده است که بصورت پوششی سبز رنگ در سطح این     کانی ها حضور دارد. کانی های اسپینل و الیوین نیز در برخی از این نمونه ها مشاهده گردیده است. با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت منطقه مذکور به لحاظ دارا بودن عناصر مس، سرب، و تیتانیم می تواند حائز اهمیت و قابل توجه قرار گیرد. با توجه به نقشه (4-1) سه محدوده به عنوان گزینه های برتر انتخاب شده که بر حسب اهمیت به شرح آنها می پردازیم:

4-6-1-محدوده اول: این محدوده با مساحت تقریبی 15 کیلومتر مربع در گوشه جنوب غربی ورقه یکصدهزارم خوشاب واقع شده است. واحدهای سنگی این منطقه بیشتر شامل شیل، آهک، کنگلومرای قرمز، ماسه سنگ قرمز و آبرفت می باشد. تعداد 4 نمونه کانی سنگین از این محدوده برداشت گردیده که بر اساس مطالعات انجام شده در آن جمعاً 2 ذره گالن، 4 ذره سرب آزاد، 32 ذره کوپریت، 71/5 گرم در تن ایلمنیت و 2 ذره کوولیت گزارش گردیده است. ضمن آنکه در بررسی های ژئوشیمیایی نیز محدوده مورد سخن به عناصر مس، سرب، روی، گوگرد، کبالت، منیزیم، آهن، تیتانیم، وانادیم، منگنز، تنگستن و تلوریم آنومالی نشان داده است. لازم به توضیح است که در این محدوده حضور کانی های یاد شده با وجود عناصر مس، سرب، آهن و تیتانیم از انطباق خوبی برخوردار بوده و بدین لحاظ حائز اهمیت می باشد.

4-6-2- محدوده دوم: این محدوده در غرب ورقه خوشاب واقع بوده و دارای مساحت تقریبی 38 کیلومتر مربع می باشد. این محدوده از واحدهای بازالت دلریتی، کوارتزدیوریت و آبرفت سازمان یافته است. بر پایه مطالعات انجام شده بر روی نمونه های کانی سنگین برداشت شده از محدوده مذکور مقادیر قابل توجهی کانی ایلمنیت، 1 ذره سرب آزاد و 1 ذره مالاکیت مشاهده گردیده است. بر اساس بررسی های ژئوشیمیایی نیز این منطقه به عناصر طلا، نقره، مولیبدن، سرب، روی، گوگرد، نیکل، کروم، منیزیم، آهن، تیتانیم ، وانادیم، منگنز، قلع و تنگستن آنومالی نشان داده است.

4-6-3- محدوده سوم: این محدوده با مساحت تقریبی 2 کیلومتر مربع در شمال غرب ورقه یکصدهزارم خوشاب جای گرفته و از واحدهای آهکی کرتاسه سازمان یافته است. از این محدوده 1 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده که در آن 1 ذره سرب آزاد مشاهده شده است. ضمن آنکه در بررسی های ژئوشیمیایی نیز محدوده به عناصر مولیبدن و باریم آنومالی نشان داده است.