فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

این عملیات در دو مرحلةکلی، طراحی و انجام گردیده است. مرحلة اول تا رسم نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی، کانی سنگین و مشخص نمودن مناطق پر پتانسیل و مرحلة دوم آن شامل کنترل این آنومالیهاست که از طریق برداشت نمونه های سنگی از آلتراسیونهای احتمالی، مناطق           کانی سازی احتمالی و شکستگی های پر شده تعقیب خواهد شد. در نهایت پس از کنترل محدوده های آنومال هر یک جداگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد و سپس مناطق امید بخش معرفی خواهد شد.

1-2- اهداف اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس نیمه تفصیلی

هدف از انجام این مطالعات تهیه نقشة پتانسیل مواد معدنی با نگرش ویژه برروی عناصر فلزی می باشد که با برداشت نمونه های ژئوشیمیایی و کانی سنگین در مقیاس 20،000 :1و تلفیق اطلاعات بدست آمده با یکدیگر ودر نهایت معرفی مناطق امید بخش انجام می گیرد.

1-3- جمع آوری اطلاعات

در این مرحله اسناد و مدارک مربوط به منطقة تحت پوشش به شرح زیر تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت:

1- نقشه زمین شناسی 250،000 :1 ایرانشهر سازمان زمین شناسی کشور

2- نقشه توپوگرافی 250،000 :1 سازمان جغرافیایی کشور

2- نقشه های توپوگرافی 50،000 :1 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به شرح زیر :

2-1- رودخانه دوست آباد 8244 IV

2-2- دامن 8144 I

1-4- موقعیت جغرافیایی و راههای ارتباطی

منطقه مورد مطالعه در قسمت مرکزی بلوچستان ،در فاصله 365 کیلومتری شهر زاهدان قرار گرفته است ودارای مختصات جغرافیایی زیر است:

| مختصات جغرافيايي |  | مختصات به UTM |  | ###### چهارگوش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| طول شرقی | عرض شمالی | Y | X |  |
| ˝91/39  54˚60 | ˝99/33  28˚27 | 3040907 | 293602 | A |
| ˝38/50  9˚61 | ˝82/46  28˚27 | 3040907 | 318602 | B |
| ˝11/1  10˚61 | ˝14/57  17˚27 | 3020907 | 318602 | C |
| ˝11/52  54˚60 | ˝40/44  17˚27 | 3020907 | 293602 | D |

از طریق بزرگراه ایرانشهر- احمد آباد وراه خاکی احمدآباد به گلشهر می توان به بخشهای جنوبی منطقه دسترسی پیدا کرد همچنین جاده ایرانشهر-زاهدان مسیر مناسبی جهت دسترسی به قسمتهای شرقی منطقه مورد نظرمی باشد.نقشه (1-1)

1-5-آب و هوا

به سبب کمی ارتفاع (580 متر از سطح دریا)،دوری از دریا،کمی رطوبت و عرض جغرافیایی کم دارای آب و هوای خشک و سوزان است.حداکثر درجه حرارت در تابستان 58 درجه و در زمستان به صفر می رسد.حداکثر بارندگی آن 83 میلی متر و حداقل آن 12 میلی متر در سال است.پوشش گیاهی آن استپ بیابانی می باشدکه در قسمتهای کوهستانی از موقعیت بهتری برخوردار است.درختان جنگلی از قبیل کهور ،گز ،کرگز و نخل وحشی دیده                     می شود.در جنوب آن جنگلی به طول تقریبی 54 کیلومتر و عرض 3 کیلومتر تا کنار ریگزارهای غربی کشیده شده است.

1-6-منابع آب

این منطقه بر خلاف دیگر قسمتهای بلوچستان پرآب و زمینهای آن برای کشاورزی مساعد است.درة سربار که توسط رودخانه ای به همین نام سیراب می شود،برای آبیاری باغها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.دهستانهای پمبور و دامن از آب رودخانه پمبورمشروب می شود و دارای نخلستانهای انبوه و باغهای مرکبات می باشد.علاوه بر آب رودخانه های فوق بخش   عمده ای از قسمتهای آن به وسیله حفر قنات آبیاری می شود.

1-7- وضعیت معیشتی

مردم منطقه از طریق کشاورزی و بعضاً دامداری امرار معاش می نمایند . محصولات آنها اغلب خرما ،گندم ،باقلا ،مرکبات ،موز ،برنج ،انبه و ذرت است.

کارخانه نساجی بافت موج در 5 کیلومتری جاده ایرانشهر – بمپور واقع است.

ایرانشهر شهری است که به سرعت رو به آبادانی و توسعه می رود ،زیرا به وسیله جاده های آسفالته به زاهدان ،چابهار، بم وکرمان مرتبط است.این شهر به عنوان یکی از قطبهای جذب جمعیت و مرکز صنعت و دانش و تولید محصولات کشاورزی استان در نظر گرفته شده است.

1-8-زمین ریخت شناسی

با توجه به نقشه(1-2)مرتفع ترین بخش منطقه به ارتفاع 1807متر در شمال شرقی منطقه متشکل از سنگهای اسپیلیتیِ رسوبات پالئوسن است وپست ترین بخش آن به ارتفاع 800 متر مربوط به رسوبات ائوسن میانی در جنوب غربی منطقه مورد مطالعه می باشد.

سیستم آبراهه های اصلی در بخشهای غربی منطقه از روند شرقی- غربی و در بخشهای جنوبی وشمال شرقی از روند شمالی-جنوبی تبعیت  می کنند ودارای انشعابات فراوان با روندهای مختلف می باشند.

از رودخانه های معروف در منطقه می توان رودخانه های روندان،                                            سنگ بندان،گرکگ،موکچورد وگران را نام بردکه رودخانه های سنگ بندان،گرکگ وموکچورد در نیمة جنوبی منطقه ،رودخانه گران در بخش شرقی و رودخانة روندان در نیمة شمالی منطقه قرار گرفته اند.

1-9-زمین شناسی

از نظر تقسیمات زمین شناسی ایران منطقه مورد مطالعه در زون جنوب خاوری ایران واقع بوده وبراساس نقشه واحدهای ساختمانی،رسوبی ایران،م،ح،نبوی،1355 جزء زیر پهنه جازموریان محسوب می شود.

در منطقه سنی قدیمی تراز کرتاسه برونزد ندارد بطوریکه قدیمی ترین وجوان ترین رسوبات موجود در منطقه به ترتیب مربوط به زمانهای کرتاسه بالایی وکواترنری                            می باشد.بررسی های ژئوفیزیک هوایی نیز نشانگر آن است که در این منطقه پی سنگ از نوع اقیانوسی است.

قدیمی ترین نهشته های این منطقه به علت عملکرد فاز کوهزایی لارامید در اواخر کرتاسه شامل آمیزه های افیولیتی می باشد که بدنبال حرکات کوهزایی وفرسایش شدید در اعماق با رسوبات اقیانوسی آمیخته شده تشکیل کالردملانژها را می دهند که کلاً در نیمه خاوری منطقه برونزد دارند.رسوبات در زمان سنوزوییک با توجه به عملکرد فاز کوهزایی لارامید در پالئوسن با ماسه سنگهای آرکوزیک تا ساب آرکوزیک پوشیده می شود.

حال آنکه رسوبگذاری زمان ائوسن با یک کنگلومرای قاعده ای شروع می شود ودر ادامه پیشروی دریا رسوبات آهکی آلوئولین دار ، نومولیت دار وپلاژیک بر جای گذاشته               می شوند. این مجموعه رسوبی اغلب بدنبال عملکرد فعالیتهای آتشفشانی پراکنده در منطقه با سنگهای آتشفشانی همراه است. در انتهای زمان ائوسن اغلب رسوبات از نوع آواری وتخریبی می باشد که معرف کم عمق شدن حوضه رسوبی دریایی است.

در زمان الیگوسن،میوسن وپلیوسن،تمامی رسوبات از نوع رسوبات تخریبی و رخساره های خشکی بوده وشامل کنگلومرا،ماسه سنگ،سیلت سنگ،گلسنگ وشیل می باشند که معرف حوضه رسوبی کم عمق است.بنابراین می توان مشاهده نمود که روند تکاملی زمین شناسی منطقه از زمان کرتاسه بالایی تا کواترنری با کم عمق شدن حوضه رسوبی دریایی همراه                    بوده است.

1-10- چینه شناسی

بر اساس مطالعات چینه شناسی صورت گرفته بر روی نقشه منطقه مورد مطالعه،سنی             قدیمی تر از کرتاسه در منطقه برونزد ندارد.بطوریکه جوانترین وقدیمی ترین رسوبات به ترتیب شامل کواترنری وکرتاسه بالایی می باشند.واحدهای سنگی شناخته شده در منطقه نیز به تفکیک زمانی از قدیمی ترین به جوانترین عبارتند از:

1-10-1- واحدهای سنگی کرتاسه بالایی

1-10-1-1-uspk

لیتوژی این واحد سنگی شامل سنگهای اسپیلیتی بوده ،با پراکنش محدود در شرق ومرکز محدودة مورد بررسی ودر کنتاکت با رسوبات زمان ائوسن،کرتاسه بالایی وکواترنری                دیده می شود.

1-10-1-2-uplk

این واحد سنگی بطور محدود در شرق منطقه  ودر کنتاکت با رسوبات زمان کرتاسه بالایی، پالئوسن،کواترنری وائوسن دیده می شود ولیتولوژی آن شامل آهک پلاژیک به همراه کمی رادیولاریت کرتاسه بالایی است.

1-10-1-3-2Cm

این واحد سنگی در بخش مرکزی منطقه ودر کنتاکت با رسوبات زمان کرتاسه بالایی وائوسن دیده می شود.لیتولوژی آن شامل سنگ واحدهای افیولیتی در ارتباط با رسوبات پلاژیک کرتاسه بالایی و سنگهای رسوبی ائوسن است ودر بعضی قسمتها گسله می باشد.

1-10-2- واحدهای سنگی ائوسن

1-10-2-1-4dspE

این واحد سنگی تنها در جنوب غرب منطقه مورد مطالعه با سن ائوسن زیرین ومیانی قرار دارد ودر کنتاکت با رسوبات زمان ائوسن وکواترنری است.شیب عمومی طبقات در این واحد سنگی بین 30-6 درجه تا 60-31  متغیر است و لیتولوژی آن شامل دیاباز واسپیلیت می باشد.

1-10-2-2-vslE

این واحد سنگی بصورت پراکنده وبا روندی شمال غربی-جنوب شرقی در غرب محدوده و در کنتاکت با رسوبات زمان کواترنری وائوسن دیده شده ولیتولوژی آن شامل شیل قرمز،آهک پلاژیک به همراه سنگهای آندزیتی واسپیلیتی می باشد.

1-10-2-3- 1llE

این واحد سنگی در جنوب وشمال شرق منطقه ودر کنتاکت با رسوبات زمان کرتاسه بالایی وائوسن دیده می شود.لیتولوژی آن شامل آهکهای آلوئولین دار توده ای است.

1-10-2-4-1fE

این واحد سنگی با پراکنش گسترده در سطح منطقه دیده می شود.ودر کنتاکت با رسوبات زمان کرتاسه بالایی،ائوسن،کواترنری،پلیوسن ومیوسن دیده شده،بخش اعظم آن گسل خورده است وشیب عمومی طبقات آن بین 31 تا 60 درجه متغیر است ولیتولوژی آن شامل فیلیش(شیل،             ماسه سنگ،بهمراه اینترکالاسیونهای آهک پلاژیک،شیل قرمز،سنگهای ولکانیکی)می باشد.

1-10-2-5-spE

این واحد سنگی بطور پراکنده در شمال،مرکز وبخشهای جنوبی منطقه با روند                  شمالی- جنوبی گسترش دارد.ضمن آنکه در کنتاکت با رسوبات زمان ائوسن دیده می شود. بخش اعظم آن گسل خورده است وشیب عمومی طبقات آن بین 31 تا60 درجه متغیر است.لیتولوژی آن شامل سنگهای اسپیلیتی می باشد.

1-10-2-6-1shE

این واحد سنگی در جنوب غربی منطقه ودر کنتاکت با واحدهای سنگی 1-2fE                              می شود،لیتولوژی آن شامل آهک نومولیتی وشیل می باشد.

1-10-3- واحدهای سنگی میوسن

1-10-3-1-sM

این واحد سنگی با لیتولوژی ماسه سنگ،سیلت سنگ، به همراه کمی کنگلومرا در غرب منطقه ودر کنتاکت با رسوبات زمان کواترنری وائوسن مشاهده می شود.شیب عمومی طبقات در این واحدسنگی بین 31 تا60 درجه متغیر بوده واثر لایه بندی در آن به وضوح قابل رؤیت است.

1-10-4- واحدهای کواترنری

این واحد ها که بصورت alQ ،t1Q ،t2Q نمایش داده شده اند.به ترتیب در برگیرنده رسوبات آبرفتی وسیلابی،بادبزنهای آبرفتی قدیمی وجوان ورسوبات دریاچه ای وسیلابی غیرمتمایز می باشند.