كليات

1- مقدمه:

سنگ‌هاي مختلف دربردارندة عناصر مختلف هستند. براي پي‌جويي عناصر مختلف در يك منطقه بايد نوع سنگ‌هاي آن منطقه مدنظر قرار گيرد. هر نوع سنگ از لحاظ توزيع عناصر كمياب، ويژگي ژئوشيميايي خاصي دارد.

خصوصيات ژئوشيميايي هر منطقه بوسيله شرايط كلي زمين‌شناسي آن منطقه مانند شرايط تشكيل و جايگيري كمپلكس‌هاي آذرين در يك چرخه معين آذرين-تكتونيك تعيين مي‌شود.

كمپلكس‌هاي آذرين، دگرگوني و رسوبي كه تمركزهاي اقتصادي عناصر شيميايي را به صورت مؤلفه‌هاي “وابسته به زايش سنگ” و “وابسته به كاني‌سازي احتمالي” به همراه دارند، معمولاً الگوهاي ژئوشيميايي خاصي را به نمايش مي‌گذارند. اين الگوهاي ويژه امكان تمايز سازندهاي بالقوه فلزدار و عقيم و همچنين شناخت الگوهاي پراكندگي عناصر را در سنگها فراهم مي‌كنند. كاني سازي در يك كمپلكس زمين شناسي بسته به مناسب بودن يا نبودن شرايط زمين‌شناسي منطقه ممكن است تبديل به تمركز اقتصادي ماده معدني بشود يا شايد نشود. در حقيقت ژئوشيمي، قوانين حاكم بر توزيع عناصر را در هر منطقه آشكار نموده و مدل آن را نشان مي‌دهد. لذا مطالعات ژئوشيميايي ناحيه‌اي مبتني بر مطالعات ليتولوژيكي است كه توان بالقوه و بالفعل هر ناحيه‌ را مشخص مي‌نمايد.

2- موقعيت جغرافيايي و آب و هواي منطقه:

ورقه 1:100000 فرمهين كه بخشي از شمال غربي چهارگوش 1:250000 قم را شامل مي‌شود در شمال شهرستان اراك و غرب شهرستان تفرش جاي دارد. اين ناحيه داراي طولهاي جغرافيايي َ00 ،ْ50 و َ30 ،ْ49 شرقي و عرض‌هاي جغرافيايي َ00،ْ35 و َ30 ،ْ34 شمالي مي‌باشد و از نظر تقسيمات كشوري در محدودة استان مركزي قرار مي‌گيرد. اين ورقه شامل چهار نقشه‌ توپوگرافي 1:50000 به نام‌هاي بازرجان، شهراب، فرمهين و خنجين مي‌باشد.

با توجه به وضعيت پراكندگي بلنديها نسبت به دشت، بخش اعظم اين منطقه را نواحي كوهستاني و فقط بخش‌هاي جنوبي و جنوب غربي را دشتهاي آبرفتي و حاصلخيز فراهان تشكيل مي‌دهند. مرتفع‌ترين نقطه منطقه در كوه رستم (جنوب روستاي نقوسان) با ارتفاع 2885 متر و كمترين ارتفاع در دشت فراهان با ارتفاع 1760 متر مي‌باشد. روند ارتفاعات منطقه شمال غربي-جنوب شرقي مي‌باشد.

از نظر آب و هوايي بخشهاي مركزي و شمالي به دليل كوهستاني بودن از زمستان‌هاي سرد و مرطوب و تابستانهاي معتدل برخوردار است كه در بخش جنوبي (دشت فراهان) همجواري با كوير ميقان اراك سبب شده كه زمستان‌ها سرد و خشك و تابستان‌ها تا حدي گرم باشد. ميانگين بارندگي ساليانه در حدود mm120 و رطوبت نسبي 64% است. منابع تأمين كننده آب كشاورزي و آشاميدني منطقه را قنات‌ها، چاه‌ها، چشمه‌ها و رودخانه‌ها تشكيل داده‌اند. بزرگترين رودخانه اين منطقه رودخانه قره‌چاي است كه از منتهي‌اليه شمال غربي منطقه مورد بررسي جريان پيدا كرده و پس از مشروب ساختن اراضي مسير خود به سوي شرق ادامه مسير داده و ضمن عبور از دشت جنوبي ساوه به سمت درياچه نمك قم جريان مي‌يابد.

راههاي دسترسي به منطقه شامل جاده‌هاي آسفالته سلفچگان-تفرش، تفرش-آشتيان- فرمهين،  اراك-تفرش، تفرش-روستاي فرك و جاده در حال احداث تفرش-نوبران مي‌باشد كه جاده‌هاي فرعي و شوسه خاكي منشعب از آنها امكان دسترسي به تمام نقاط منطقه را ميسر مي‌سازند.

3-زمين‌شناسي منطقه:

بر پايه تقسيم‌بندي پهنه‌هاي ساختاري (Structural Zone) (نوگل سادات، 1978)، منطقه مورد بررسي بخشي از پهنه ايران مركزي و كمربند آتشفشاني تبريز-بزمان يا سهند-بزمان (درويش‌زاده، 1371) مي‌باشد و تنها گوشة جنوب غربي ورقة فرمهين در محدودة پهنه سنندج-سيرجان است.

قديميترين واحدهاي رخنمون يافته در منطقه سنگ آهكهاي ترياس مياني موسوم به آهك نقره كمر مي‌باشد. در ذيل به تشريح واحدهاي سنگي مختلف در منطقه مي‌پردازيم:

مزوزوئيك:

سنگهاي ترياس مياني موسوم به آهك نقره كمر قديمي‌ترين برونزد سنگي مربوط به دوران مزوزوئيك در منطقه مي‌باشد. بر روي اين سنگها به ترتيب شيل و ماسه‌‌سنگ‌هاي شمشك، سنگ آهكهاي كرتاسه زيرين و آهك و مارن كرتاسه بالا نهشته شده است.

ترياس:

سنگهاي مربوط به ترياس در منطقه شامل واحدهاي TRn2 , TRn1 , TR1 مي‌باشد كه ليتولوژي غالب آنها را آهك سفيد (TR1)، تناوب آهك، شيل و ماسه‌سنگ‌هاي آهكي (TRn1) و شيل‌هاي خاكستري با ميان لايه‌هاي ماسه‌سنگي و سنگ‌آهك‌ماسه‌اي (TRn2) معادل سازند نايبند تشكيل مي‌دهد. واحدهاي ترياس در جنوب و جنوب غربي شهرستان تفرش رخنمون دارند. در جنوب و جنوب غربي روستاي زاغر بر اثر تزريق توده نفوذي ديوريتي-كوارتزديوريتي شيل‌هاي واحد TRn2 دگرگوني مجاورتي (واحد SC) را متحمل شده‌اند.

ژوراسيك:

سنگهاي مربوط به ژوراسيك شامل شيل‌هاي ماسه‌اي‌سيلتي و رسي با ميان لايه‌هاي ماسه‌سنگي (Jshs) و ماسه‌سنگ با ميان لايه‌هاي شيل، شيل‌آهكي (jss) و آهك (j1s) مي‌باشد كه اين واحدها معادل سازند شمشك مي‌باشند. واحدهاي ژوراسيك در بخشهاي غربي و جنوب غربي ورقه و در جنوب و جنوب غربي شهرستان تفرش و در جنوب غرب و غرب برگه 50000/1 فرمهين رخنمون دارند.

كرتاسه:

سنگهاي مربوط به كرتاسه شامل واحدهاي سنگ‌آهك ماسه‌اي (K11)، سنگ‌آهك اسليتي (Ks1)، سنگ‌آهك گلوكونيتي (K12)، شيل ماسه‌اي و شيل آهكي با ميان لايه‌هاي آهكي و مارني (Km2) مي‌باشد. سنگهاي كرتاسه در جنوب غرب شهرستان تفرش، شمال غرب شهرستان آشتيان و در جنوب غرب برگه رخنمون دارند.

سنوزوئيك:

سنگهاي رسوبي ائوسن زيرين قديميترين رخنمون‌ سنگي دوران نوزيستي در ناحيه مورد بررسي است. پس از آن مجموعه آتشفشاني-رسوبي ائوسن، سنگ‌هاي رسوبي اليگوسن، اليگوميوسن و ميوسن قابل ذكر هستند.

ائوسن:

سنگهاي مربوط به ائوسن بيشترين رخنمون را در منطقه مورد مطالعه دارا هستند.

ــ واحد Em1: برونزد اين واحد در شمال غرب آشتيان است. اين واحد شامل سنگهاي كنگلومرايي و ماسه‌سنگي (Ec1)، مارن‌ ماسه‌اي (Em1) و در بخش بالايي نيز سنگ‌آهك ماسه‌اي (E11) مي‌باشد.

ــ واحد Etb2: اين واحد گسترش وسيعي در منطقه داشته و بخش اعظم رخنمون‌ هاي سنگي در مركز و شرق برگه متعلق به اين واحد هستند. اين واحد بطور عمده از توف برش‌هاي اسيدي تا بازيك، توف‌هاي قطعه‌دار شيشه‌اي و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي-آندزيتي تشكيل شده است.

ــ واحد E2Ig: اين واحد در جنوب شرق قرمز چشمه، شمال شرق ضياآباد و جنوب غرب كرد‌آباد رخنمون دارد. تركيب سنگ‌شناسي اين واحد شامل ايگنمبريت و توف‌هاي ريوليتي مي‌باشد.

ــ واحد Erh2: اين واحد در كنار شهراب، شمال غرب امير و شرق ارتگل رخنمون داشته و توف بلورين و گدازه ريوليتي بخش اعظم اين واحد را شامل مي‌شود. در بخشهايي از اين واحد دگرساني رسي و هماتيتي ديده مي‌شود.

ــ واحد Ean2: اين واحد در حوالي روستاهاي نقوسان، واشقه، قرمزچشمه و كردآباد رخنمون داشته و از رخساره‌هاي نيمه عميق با ويژگي نيمه آتشفشاني داسيتي-ريوداسيتي تشكيل شده كه دايك‌هاي با تركيب ريوليتي-داسيتي آنها را قطع مي‌كنند. هجوم اين واحد به داخل واحد Etb2 ، آلتراسيون هماتيتي، رسي، كلريتي، اپيدوتي و غيره را در واحد Etb2 باعث شده است.

ــ واحد Em3: اين واحد با رخنمون وسيع در شمال غرب ورقه ديده مي‌شود. اين واحد عمدتاً شامل مارن همراه با سنگ‌آهك‌ماسه‌اي، سنگ‌آهك‌مارني، ماسه‌سنگ، شيل و توف مي‌باشد. بر اثر هجوم سنگهاي داسيتي در توف‌هاي واحد Em3 آثار دگرساني به صورت تشكيل كاني‌هاي رسي، اپيدوت، كلريت و اكسيدهاي آهن در اين سنگها ديده مي‌شود.

ــ واحد Etl4: اين واحد در بخش شمالي برگه در جنوب شرقي نقوسان، شمال شرق بازرجان و چندين محل ديگر بيشترين رخنمون را دارد. ليتولوژي اين واحد شامل توف با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك نوموليت‌دار مي‌باشد.

ــ واحد Ets: اين واحد در جنوب بازرجان، شرق فرد

قان، شمال شرق عزالدين، كوه امجك و چندين محل ديگر رخنمون دارد. اين واحد از توفهاي ريوليتي و توف‌هاي داسيتي به همراه ميان لايه‌هايي از سنگهاي رسوبي تشكيل شده است.

ــ واحد Etb6: برونزدهاي گسترده اين واحد در نيمه شمال شرقي ورقه قابل دسترس است. اين واحد شامل توف‌هاي قطعه‌دار بلورين با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك توفي و گچ مي‌باشد. در بعضي نقاط واحد فوق تغيير ليتولوژي داده و به صورت واحدهاي زير مشاهده مي‌شود. واحد سنگهاي آهكي و آهك ماسه‌اي (EIS6)، واحد گچ‌ همراه با مارن و رس (Egy)، گدازه‌هاي آندزيت پورفيري (Eap6)، گدازه‌هاي ايگنمبريتي و گدازه‌هاي اسيدي (Eig6)، گدازه‌هاي آندزيت-هيالوآندزيت، تراكي آندزيت، كوارتز لاتيت،  آندزيت و آندزي بازالت (Ean6)، توف‌هاي ريوليتي (Erh6) و واحد مارن ماسه‌اي (Em6) كه اين واحدها آخرين واحدهاي مجموعه رسوبي-آتشفشاني ائوسن را تشكيل مي‌دهند.

# اليگوسن:

سنگهاي مربوط به اليگوسن شامل كنگلومرا ، مارن ماسه‌اي (واحد Ol) و مارن با ميان لايه‌هاي كنگلومرا و ماسه‌سنگ (Olm) مي‌باشد. اين واحدها در بخش شمال شرقي برگه، شمال و شمال غربي آن و شمال غرب آشتيان رخنمون دارند.

اليگوميوسن:

سنگ‌هاي مربوط به اليگوميوسن شامل واحدهاي زير مي‌باشند: واحد ماسه‌سنگ و شيل همراه با ميان لايه‌هايي از مارن و كنگلومرا (OmSq)، واحد آهكي با تناوبي از مارن (Mq1)، واحد مارن ماسه‌اي، ماسه‌سنگ با ميان لايه‌‌هايي از آهك ماسه‌اي (Mqms)، مارن ماسه‌اي با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك (Mqmls) و واحد آهك با ميان لايه‌هاي مارن (Omqlm) مي‌باشد. اين واحدها همگي متعلق به سازند قم مي‌باشند كه واحد (Omqlm) گسترده‌ترين واحد مربوط به سازند قم در منطقه مورد مطالعه مي‌باشد. اين واحدها در بخشهاي غربي و شمال غربي و شمالي نقشه رخنمون دارند.

ميوسن:

در منطقه مورد مطالعه واحدهاي ميوسن شامل نهشته‌هاي مربوط به سازند قرمز بالايي مي‌باشد. كه از سنگهاي ماسه‌سنگي و كنگلومرايي همراه با رس و مارن گچ‌دار (واحد Mmsc)، مارن، مارن‌ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، گچ و كنگلومرا (واحد Mgy,Mm)، ماسه‌سنگ و شيل‌هاي رسي، مارني و سيلتي ژيپس‌دار (Ms) و  كنگلومرا (Mc) تشكيل شده كه در بخش بالايي نيز واحد ولكانيكي (Ngv) با ليتولوژي سنگهاي آذرآواري و گدازه‌هاي آندزيتي و آندزي بازالتي واقع شده است. اين واحدها در بخشهاي مركزي و شمالي برگه رخنمون دارند.

پليوسن:

سنگهاي مربوط به پليوسن شامل واحد كنگلومرايي (Plc) مي‌باشد كه در ناوديس جفتان رخنمون دارد.

كواترنري:

نهشته‌هاي اين دوران در بخش‌هاي مختلف برگه مورد مطالعه پراكنده شده‌است. اين نهشته‌ها بر اساس نوع سنگ‌هاي تشكيل دهنده، درجه سخت شدگي و سطح ترازشان به انواع تراورتني، پادگانه‌هاي آبرفتي بلند و كوتاه و رسوبات رودخانه‌اي تفكيك مي‌شوند.

4- توده‌هاي آذرين منطقه:

ــ واحد Edi: اين واحد آتشفشاني واحد Etb2 را قطع مي‌كند و تركيب سنگ شناختي اين واحد شامل دياباز، آندزي بازالت، كوارتزتراكي آندزيت و آندزيت مي‌باشد.

ــ واحد mmd: اين واحد در شمال و شرق قرمز چشمه، جنوب و جنوب غرب آن و شرق كبودان به صورت ميكرومونزوگابرو و ميكروديوريت رخنمون دارد.

ــ واحد S: اين واحد در شرق روستاي مرق رخنمون دارد. گنبد نمكي واقع در اين بخش در اثر گسلش به وجود آمده است. با توجه به شواهد چينه‌اي اين گنبد پس از اليگوميوسن جايگزين شده است.

ــ واحد d: در نزديكي روستاي زاغر تودة نفوذي با تركيب كوارتزديوريتي-ديوريتي به داخل واحد TRn2 تزريق شده است. سن جايگزيني توده بعد از ائوسن مي‌باشد. كه در اثر مجاورت آن با سنگهاي رسوبي ترياس (شيل‌هاي واحد رسوبي TRn2) سنگهاي دگرگوني مجاورتي گرونا و كرديريت‌دار بوجود آمده‌اند. (واحد Sc). در جدول (1-1) واحدهاي ليتولوژيكي موجود در برگه 1:100000 فرمهين آورده شده است.

5-تكتونيك منطقه:

بر پايه تقسيم‌بندي پهنه‌هاي ساختاري (Structural Zone)- (نوگل سادات، 1978) منطقه مورد مطالعه بخشي از پهنة ايران مركزي و كمربند آتشفشاني تبريز- بزمان و يا سهند-بزمان (درويش زاده،

1371) مي‌باشد و تنها گوشه جنوب غربي برگه فرمهين در محدوده پهنه سنندج-سيرجان قرار گرفته است.

در زون سنندج-سيرجان رديفي از سنگهاي آهكي و اسليتي مربوط به كرتاسه زيرين ديده مي‌شود كه متحمل دگرگوني با درجه ضعيف (Epizonal) شده‌اند.

زون ايران مركزي شامل رديفي از سنگهاي ترياس تا كواترنر است و با فعاليت شديد آتشفشاني در ترشيري همراه است. افزون بر آن، پلوتونيسم ترشيري آن نيز از اهميت كافي برخوردار است. گسله‌هاي عمده با راستاي كلي شمال غربي-جنوب شرقي آن را به سه پهنة شمال شرقي، مركزي و جنوب غربي تقسيم مي‌كنند. (امامي، 1370)

تحولات ساختاري اين ناحيه را در سنوزوئيك مي‌توان در يك الگوي زون بُرشي (Shear Zone) بررسي كرد. تغيير محور چين‌ها و آتشفشانهاي شديد سنوزوئيك، در شمار مواردي است كه ما را به الگوي زون بُرشي هدايت مي‌كند. ساختار كنوني منطقه برآيند جنبش‌هاي زمين‌ساختي فازهاي آلپين است و در اين ميان تغيير جهت محور چين‌ها، عدسي‌هاي برشي، گسله‌هاي خميده و غيره نشانه‌هايي از يك زون برشي راست بر است. شكستگي‌هاي موجود در منطقه روند شمالي غربي-جنوب شرقي داشته و به طور عمده شامل گسله‌هاي فشاري مي‌باشند. علاوه بر اين، شكستگي‌هاي ديگر نيز يافت مي‌شوند كه از روند تقريبي شمالي-جنوبي پيروي مي‌كنند. سيستم‌هاي چين‌خوردگي در منطقه به طور عمده از نوع چين‌هاي وابسته به گسله‌اند. مي‌توان گسله‌هاي مهم منطقه را به گسله‌هاي راندگي و گسله‌هاي امتداد لغز تقسيم‌ نمود كه از گسله‌هاي راندگي مي‌توان به گسله راندگي تلخاب، زاغر، عزالدين، فرسمانه، زورجين و گسله معكوس تفرش اشاره نمود.

گسله‌هاي امتداد لغز روند شمالي –جنوبي و شمال شرقي- جنوب غربي دارند و گسله‌هاي راندگي را قطع كرده‌اند.

در برگة فرمهين ساختارهاي چين‌خورده‌‌اي يافت شده‌اند كه با گسله‌هاي فشاري يا راندگي‌ها وابستگي نزديك دارند. اين ساختارها به طور عمده به صورت تاقديس يا ناوديس‌اند. بيشترين گسترش اين ساختار‌ها در نيمه شمالي برگه مي‌باشد. از مهمترين آنها مي‌توان تاقديس امجك، ناوديس سمردشت، تاقديس فلوجرد، ناوديس جفتان، تاقديس زورجين، ناوديس مرق و ناوديس تلخاب را نام برد. منطقه مورد مطالعه به موازات زون راندگي زاگرس قرار داشته و روند غالب در آن شمال غربي-جنوب شرقي است.

با توجه به وجود ناپيوستگي‌ها، همچنين تغييرات ليتولوژيكي و نبودهاي چينه‌شناسي مي‌توان به فازهاي كوهزايي مؤثر پي‌برد. با توجه به اين شواهد، اثرات كوهزايي‌هاي كيميرين پيشين در قاعده ترياس بالا، كيميرين پسين در قاعدة كرتاسه پايين، فازكوهزايي مربوط به قاعدة سنومانين، فاز كوهزايي لاراميد در قاعده ائوسن، فازكوهزايي پيرنه در قاعده اليگوسن و فازهاي كوهزايي آلپي پسين در نئوژن را مي‌توان در منطقه مشاهده نمود كه اين فازها مرفولوژي و ليتولوژي منطقه را تحت تأثير قرار داده‌اند.

نمونه‌برداري

مقدمه

نمونه‌برداري، تجزيه نمونه‌ها و تفسير نتايج سه بخش اساسي در ژئوشيمي اكتشافي هستند. در صورتيكه خطائي در تجزية نمونه‌ها رخ دهد بايد بار ديگر آنرا تكرار كرد و به تفسير مجدد داده‌ها پرداخت. ولي در صورت ايجاد خطا در نمونه‌برداري نه تنها بايد اين مرحله را تكرار كرد بلكه بايد تجزيه نمونه‌ها و تفسير داده‌ها را نيز دوباره انجام داد كه در مجموع مخارج زيادي را در بر مي‌گيرد. بنابراين نمونه‌برداري صحيح از اهميت خاصي برخوردار است. در نمونه‌برداري دست‌كم بايد سه پارامتر را در نظر داشت:

1ـ تعيين مناسب‌ترين محيط نمونه‌برداري به عنوان تابعي از اهداف پروژه

2- رعايت نكات فني نمونه‌برداري به منظور برداشت نمونه معرف‌

3- طراحي شبكه نمونه‌برداري بهينه

نمونه‌ها بايد درحد قابل قبولي معرف باشند. تعداد نمونه‌ها بايد در حدي باشد كه موجب كشف‌ هاله‌هاي ثانوي عناصر مختلف در حوضه‌هاي آبريز شود. بنابراين انتخاب نمونه مناسب مستلزم داشتن اطلاع كافي از مقياس پروژه، نوع عناصر مورد اكتشاف و نهايتاً محيط مناسب براي نمونه‌برداري است.

اهداف اكتشاف

در اين پروژه هدف از اكتشاف ترسيم نقشه‌هاي ژئوشيميائي و تعيين مناطق اميد‌ بخش براي عناصر   Zn ,W ,V ,Ti ,Sr ,Sb ,Sn  ,Pb ,Ni ,Mo ,Mn ,Hg ,Fe ,Cd ,Cr ,Cu ,Co ,Ba ,Bi ,Au, As, Ag‌ مي‌باشد.

## 1- نمونه‌برداري

## 1-1- انتخاب محيط نمونه‌برداري

بـطور كـلي هـدف از بررسي‌هاي اكتـشاف ناحيه‌اي مشخص‌كردن مناطق اميد‌بخش براي مراحـل بعدي اكتشـاف مي‌باشد. با درنظر گرفتن وسعت محدودة تحت پوشش اكتشاف ژئوشيميايي ناحيه‌اي روش مطالعة هاله‌هاي ليتوژئوشيميائي اوليه نمي‌تواند مورد استفاده قرارگيرد. لذا محيط‌هاي در برگيرندة هاله‌هاي ثانويه، تحت پوشش عمليات اكتشافي قرار مي‌گيرند. اساس اين مطالعات، بررسي هاله‌هاي پراكنده ثانوية عناصر در محيط‌هاي سطحي نظير خاكها، آبرفتها، رسوبات رودخانه‌اي، يخرفت‌ها، شيبر‌فت‌ها و غيره كه ضمن هوازدگي سوپرژن كانسارها تشكيل مي‌شوند، مي‌باشند. از اينرو هالة پراكندگي ثانويه منطقه‌ايست كه در آن تمركزهاي غيرعادي از عناصر معيني كه معرف كاني‌سازي مي‌باشند، وجود دارد. اين  منطقه‌ شامل‌ مواد سنگي سخت‌نشده‌اي است كه رخنمون توده‌ كانسار و حتي گاهي هاله‌هاي اوليه آنها را احاطه مي‌كند. در ژئوشيمي اكتشافي  بروش مطالعة هاله‌هاي ثانويه، بررسي رسوبات رودخانه‌اي از اهميت خاصي برخوردار است و بويژه در شرايط بارندگي متوسط اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. دلايل استفاده از روش ژئوشيمي آبراهه‌اي به قرار زير است:

الف: وجود هاله‌هاي پراكندگي وسيع

ب: سهولت نمونه‌برداري و آماده‌سازي

ج: سادگي اجراء

بالابودن احتمال آلودگي، تغيير وضعيت مورفولوژيكي و فعال‌بودن پديدة رسوب‌‌گذاري مجدد درآبراهه‌ها سبب مشكل شدن تفسير داده‌ها و برقراري ارتباط بين آنومالي و منبع توليد آن مي‌شود.

## 1-2- طراحي شبكه بهينه نمونه‌برداري

بطور كلي در پروژه‌هاي اكتشافات ژئوشيميائي آبراهه‌اي در مقياس ناحيه‌اي، چگالي نمونه‌برداري پيشنهادي براي طراحي اوليه بر مبناي يك نمونة آبراهه‌اي براي هرKm23 - 5/2 مناسب مي‌باشد. در طراحي شبكه نمونه‌برداري پارامترهاي گوناگون مانند زون‌هاي دگرساني، تكتونيك (بويژه شكستگي‌هاي فرعي)، نواحي داراي توده هاي نفوذي و ولكانيك وغيره بر چگالي نمونه‌برداري تأثير فراوان دارند.

## 1-3- تعيين نقاط نمونه‌برداري

براي توزيع بهينه نمونه‌ها و حصول نتايج مطلوب از داده‌هاي حاصل از هر نمونه طراحي اوليه نقاط نمونه‌برداري، عمدتاً بر اساس مركز ثقل آبراهه‌ها بوده‌ است. براي اين منظور ابتدا نقشة آبراهه‌هاي ناحيه با استفاده از نقشه‌هاي توپوگرافي ترسيم گرديد. از آنجا كه چگالي آبراهه‌ها در مركز ثقل تأثير زيادي دارد و با توجه به عدم دقت كافي نقشه‌هاي توپوگرافي در اين زمينه اين نقص حتي الامكان با كمك فتوژئولوژي و عكس هوائي پوشش داده شد. بدين ترتيب اين عمل سبب مي‌شود تا در طراحي شبكه نمونه‌برداري بواسطة در نظر گرفته نشـدن برخي آبراهه‌ها هيـچ گونـه اريـبي ( Biase) در طراحي وارد نشود.

نمونه‌برداري متوالي از مراكز ثقل در مواردي عملي است كه بتوان در محل نمونه‌برداري و همزمان با آن ارزش اكتشافي نمونه‌ها را (مثبت يا منفي) ارزيابي كرد. در صورتيكه چنين كاري قابل اجراء نباشد بجاي روش متوالي از روش نمونه‌برداري همزمان از مراكز ثقل‌ استفاده مي‌شود. طراحي شبكه نمونه‌برداري در اين برگه طوري صورت‌گرفت كه بيشترين تطابق را با روش مركز ثقل داشته‌ باشد.

## 1-4- انجام عمليات نمونه‌برداري

پس از تعيين نقاط نمونه‌برداري بر روي نقشه و مشخص‌شدن شبكه نمونه‌برداري بر روي نقشه توپوگرافي، اكيپ‌هاي نمونه‌برداري در ناحية اكتشافي مستقر شدند. در طي عمليات نمونه‌برداري پس از يافتن محل نمونه‌ها و با استفاده از نقشه توپوگرافي و دستگاه (Global Positioning System) GPS ‍ از نقاط از قبل تعيين شده و از جديدترين رسوبات آبراهه‌اي، نمونه برداشت گرديد. در طي نمونه‌برداري برخي معيارها به شرح زير اعمال گرديدند.

1- در محل هر نمونه پس از كنار زدن مواد سطحي بستر آبراهه توسط بيلچه اقدام به نمونه‌برداري شد.

2- به منظور كاهش خطاي نمونه‌برداري سعي شد تا حتي‌الامكان طول مسير برداشت نمونه‌ها در آبراهه افزايش پيدا كند مشروط بر آنكه در طول مسير، شاخة فرعي جديد آبراهه را قطع نكند. با توجه به عرض كم آبراهه‌ها امكان نمونه‌برداري دايره‌اي وجود نداشت لذا فواصل چند متري تا چند ده متري انتخاب شدند.

3- از برداشت مواد آلي اجتناب شد چراكه اغلب بدليل ارتباط با پديدة جذب، غلظت فلزات در آنها بالا است. تجربه نشان داده است كه در مواردي آنومالي در اين مواد از نوع بي‌اهميت بوده‌ است و ارتباطي با كاني سازي ندارد.

4- در جاهايي كه عرض آبراهه‌ها كم بود، سعي شد حتي‌الامكان نمونه‌ها از وسط آبراهه‌ها برداشت شود. كوشش زيادي براي اجتناب از برداشت واريزه‌هاي كنار آبراهه‌ها شد زيرا اين اجزاء معرف تركيب ميانگين رسوبات حوضه آبريز نيستند.

5- برمبناي نظر كارشناسان و با توجه به اهداف اكتشاف در صورت لزوم اقدام به تغيير وضعيت شبكه نمونه‌برداري گرديد كه بدلايلي نظير مشخص شدن آبراهه جديد، نداشتن رسوب در نقاط از پيش تعيين‌شده و غيره بوده ‌است.

مشخصات هر نمونه شامل شمارة صحرائي، مشخصات محيط نمونه‌برداري ( نظير رودخانه، آبرفت و ..‌.)، ليتولوژي بالادست آبراهه، نقش سنگ بستر در قطع كردن آبراهه و ..‌. ثبت گرديد.

## 1-5- نمونه‌هاي ژئوشيميائي

مطالعات در نواحي گوناگون و درطي پروژه‌هاي مختلف ناحيه‌اي، جزء 80- مش را بعنوان مناسب‌ترين اندازه دانه‌ها براي برداشت نمونه‌هاي رسوبات آبراهه‌اي معرفي مي‌كنند. در ايران نيز طبق روال معمول در پروژه‌هاي مختلف ژئوشيميائي، نمونه‌هاي ژئوشيميائي با ابعاد80- مش برداشت مي‌شود. بدين ترتيب در محل نمونه‌برداري 100تا200گرم از جزء 80- مش رسوب آبراهه‌اي برداشت شد، سپس مشخصات محل نمونه‌برداري و خود نمونه‌‌ها در برگه‌هاي توضيحات ثبت شدند.

2- آماده‌سازي نمونه‌ها

همانطوريكه عنوان شد نمونه‌هاي ژئوشيميائي با الك 80 مش الك گرديدند و به ميزان 100 الي 200 گرم از نمونة الك شده به منظور ارسال به آزمايشگاه آماده‌سازي شد. براي اين منظور مقدار 100 گرم از نمونةآبراهه‌اي انتخاب و بوسيله پودركنندة حلقوي تا زير 200 مش پودر گرديد و از اين پودر يك نمونه براي تجزيه انتخاب و باقيماندة نمونه بايگاني شد.

3- آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي

در اين پروژه 22 عنصر Ti,Sr,Sb,Sn,Pb,Ni,Mo,Mn,Hg,Fe,Cd,Cr,Cu,Co,Ba,Bi,Au,As,Ag‍‍ Zn,W,V مورد تجزيه شيميائي قرار گرفتند. جدول مربوط به آناليز نمونه‌ها در CD آورده شده است.

## 3-1- روش آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي و حد حساسيت دستگا‌هها

مهمترين پارامتر در انتخاب روش آناليز حد حساسيت آن مي‌باشد. اصولاً وجود مقادير سنسورد براي يك عنصر در تجزيه و تحليل‌هاي آماري اختلال ايجاد مي‌كند و علاوه بر اين از آنجا كه در اكتشافات ژئوشيميائي اهميت و كاربرد مقادير عددي مربوط به هر يك از عناصر صرفاً به منظور مقايسه نسبي آنها با يكديگر براي  تعيين  مقادير آنومالي مي‌باشد لذا حصول مقادير عددي (غيرسنسورد) براي يك عنصر از درجة  اهميت بالائي برخوردار است. حد حساسيت يك روش  آزمايشگاهي براي يك عنصر در ارتباط با مقدار زمينة آن انتخاب مي‌شود و بايد كوچكتر از آن باشد. لذا با توجه به توضيحات فوق، مقادير حد حساسيت براي عناصر مورد نظر با توجه به تكنيك‌هاي آزمايشگاهي موجود و مقدار زمينة عناصر تعيين شد تا با توجه به فراواني كم عناصر در برخي از سنگها تا حد امكان مقادير غير سنسورد حاصل شود.

## 3-2- دقت آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي

در مباحث ژئوشيمي يكي از سه مؤلفة اصلي خطاي كلي در عمليات اكتشافي، خطاي آزمايشگاهي است و بدست آوردن اين خطا براي اطلاع از ميزان دقت آناليز حائز اهميت است. از آنجا كه در پروژه‌هاي ژئوشيميائي در مقياس ناحيه‌اي هدف سنجش نسبي مقادير هر عنصر نسبت به يكديگر به منظور معرفي نواحي اميد‌بخش مي‌باشد لذا دقت اندازه‌گيري‌ها در مقايسه با صحت آنها از درجة اهميت بيشتري برخوردار است. به همين دليل با آناليز تكراري نمونه‌هاي ژئوشيميائي دقت عمليات مورد بررسي قرار گرفت. در مرحلة نخست براي بررسي وضعيت دقت عمليات از دياگرام كنترلي طراحي شده براي10%خطا كه در سال 1976 توسط تامسون  ارائه شد، استفاده گرديد. بدين منظور ابتدا جداول (2-1) تا (2-11) ترسيم شدند. در اين جداول در ستون اول نام متغير، در ستون دوم شماره سريال نمونه‌ها، در ستون هاي سوم وچهارم مقادير اندازه‌گيري شده براي هر جفت نمونه، در ستون پنجم مقدار ميانگين و در ستون ششم قدر مطلق تفاضل هر زوج نمونه آورده‌ شده است. در دياگرام كنترلي تامسون، محورهاي افقي و قائم به ترتيب مقادير لگاريتمي ميانگين و قدر مطلق تفاضل دو اندازه گيري را نشان مي‌دهند. پس از پياده كردن نقاط مربوط به جفت نمونه‌هاي آناليز شده در صورتيكه 90%داده‌ها زير خط معادل 10% و 99% داده‌ها زير خط معادل 1%  قرار گيرند خطا در حد 10% خواهد بود. براساس داده‌هاي موجود درجداول (2-1) تا (2-11) دياگرام‌هاي كنترلي هر يك از عناصر ترسيم گرديدند.

اشكال (2-1) تا (2-11) دياگرام كنترلي عناصر مورد نظر را نشان مي‌دهد. با بررسي اين دياگرام‌ها ديده مي‌شود كه براي كليه عناصر دقت آناليز از شرايط قابل قبولي برخوردار است. اشكال و جداول ذكر شده در ضميمة فصل دوم آورده شده‌اند.

در مرحلة بعد براي اطلاع از ميزان خطاي نسبي (RE) از پراش آناليز نمونه‌ها استفاده شدكه با محاسبه پراش مي‌توان ضريب اطمينان (CI) مربوط به آناليز نمونه‌ها را در سطح اعتماد 95% محاسبه نمود و سپس بوسيلة آن مقدار خطاي نسبي را بدست آورد. علاوه بر آن خطاي نسبي و خطاي استا‌ندارد هر عنصر نيز محاسبه شد.  ميزان خطاي نسبي و استاندارد در جدول (2-12) آورده شده است. همانطور كه ديده‌مي‌شود عناصر Mo,Au,W  ميزان خطاي نسبي نسبتاً بالائي را نشان مي‌دهند. ميزان متوسط خطاي نسبي در سطح اعتماد 95% برابر 235/13% مي‌باشد. شكل (2-12) ميزان خطاي نسبي را براي عناصر مختلف بصورت نمودار نشان مي‌دهد.

پردازش داده‌ها

مقدمه

تجزيه و تحليل داده‌هاي اكتشافي تابع نحوة برداشت، تهيه و جمع آوري داده‌هاست. بعبارت ديگر روند صحيح جمع‌آوري و پردازش داده‌ها تأثير مهمي در نتايج حاصل از تحليل آماري دارد. اجراي صحيح اين روند نيز نيازمند بهره‌گيري از تكنيك‌هاي مناسب براي پردازش است. يكي از اين تكنيك‌ها استفاده از روش‌هاي آماري مختلفي است كه بتواند در تجزيه و تحليل داده‌ها در چهارچوب روابط علت و معلولي مؤثر واقع شود بعنوان مثال بررسي آماري داده‌ها و شناخت ويژگي‌هاي آماري جامعه داده‌هاي خام شناخت ماهيت تابع توزيع آنها را امكان‌پذير مي‌سازد. در اين فصل به بررسي پردازش‌هاي آماري تك متغيره و چند متغيره پرداخته مي‌شود.

1- محاسبات آماري داده‌هاي خام

اولين مرحلة پردازش داده‌هاي ژئوشيميائي بررسي پارامترهاي آماري مربوط به تك‌تك عناصرجهت شناخت ماهيت توزيع هر يك از آنها مي‌باشد كه با محاسبة پارامترهاي آماري از قبيل ميانگين، انحراف معيار، چولگي، كشيدگي، واريانس و غيره مي‌توان به اين مهم دست يافت.

در اين قسمت براي هر عنصر (به عنوان يك متغير آماري) جدول حاوي تعداد نمونه‌ها، حداقل و حداكثر عيار، ميانگين، ميانه، انحراف معيار، چولگي وكشيدگي و نيز نمودارهاي هيستوگرام توزيع فراواني و توزيع نرمال Q– Q محاسبه و ترسيم شده‌اند. (شكلهاي (3-1) تا (3-22) موجود در ضميمه فصل سوم).

دامنه تغييرات عنصر Ag بين ppm 0.024-0.131 بوده و چولگي و كشيدگي آن به ترتيب 0.156 و 0.165 مي‌باشد.

دامنه تغييرات عنصر Pb بين ppm 9.585-91.467 بوده و تابع توزيع آن داراي چولگي 2.936 و كشيدگي 32.419 مي‌باشد.

دامنه تغييرات عنصر Cr بين 42.835-175.64ppm بوده و تابع توزيع آن داراي چولگي و كشيدگي 33.947 و 68.949 مي‌باشد.

دامنه تغييرات بقيه عناصر و ديگر پارامترهاي آماري آنها در شكل‌هاي (3-1) تا (3-22) ضميمه آمده است.

2- جدايش جوامع سنگي

از مهمترين شرايط لازم جهت تحليل صحيح مقدار متغير در جوامع ژئوشيميايي، همگن‌بودن آنها است و هرگونه انحراف در صحت چنين فرضي مي‌تواند كم و بيش موجب انحرافاتي در تخمين مقادير شده و نهايتاً به نتايج نادرستي منجر شود. از جمله متغيرهاي سطحي كه باعث ناهمگني در جوامع  ژئوشيميايي مي‌گردد نوع سنگ بستر رخنمون‌دار است كه نقش منشأ را در رسوبات حاصل از فرسايش آنها ايفا مي‌كند. از آنجا كه تغييرات ليتولوژي در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي مي‌تواند زياد باشد و از طرفي مقادير زمينه عناصر مورد بررسي در اين سنگها تا چند برابر ممكن است تغييركند، بنابراين فاكتور تغييرات ليتولوژي در ناحية منشأ رسوبات يكي از مهمترين عوامل ايجاد ناهمگني در جامعة نمونه‌هاي ژئوشيميائي به نظر مي‌رسد. از آنجا كه هر رسوب آبراهه‌اي فقط از سنگهاي بالادست خود مشتق مي‌شود بدون نرمالايز كردن مقادير عناصر نسبت به جنس سنگ بالادست درحوضة آبريز امكان دست‌يابي به جامعة همگن كه بتوان بر اساس آن مقادير زمينه، آستانه و آنومالي‌ها را مشخص كرد، غيرممكن مي‌باشد.

براي حذف ناهمگني‌هاي ذكر شده لازم است جنس سنگهاي بالادست هر نمونه مشخص گردد. وجود نقشه‌هاي زمين‌شناسي هم‌مقياس كمك شايان توجهي در كار اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه‌اي به خصوص در قسمت جدايش جوامع سنگي مي‌كند. تنوع واحد‌هاي سنگي موجود در اين برگه با علائم اختصاري گروه‌هاي مربوطه در جدول (3-1) آورده شده است.

شكلهاي (3-23) تا (3-27) تعداد نمونه‌هاي هر زير جامعه و سهم هر يك را در جامعة‌ كلي  نشان مي‌دهند.

الف- زير جامعه تك‌سنگي شامل 137 نمونه در 8 گروه مي‌باشد.

ب- زير جامعه دو‌سنگي شامل 185 نمونه در 10 گروه مي‌باشد.

ج- زير جامعه سه‌سنگي شامل 70 نمونه در 10 گروه مي‌باشد.

د- زير جامعه بيشتر از سه‌سنگي شامل 47 نمونه مي‌باشد.

در زير جامعه تك‌سنگي بيشترين نمونه‌ها از رخنمون  Ib (آذرين بازيك) و در زير جامعه دو سنگي از رخنمون Li-Ma (مارن-سنگ‌آهك) منشأ گرفته‌اند.

تعداد 164 نمونه داراي بيش از سه گروه سنگ‌بالادست مي‌باشند كه در 12 جامعه قرار داده شده‌اند. اين نكته لازم به ذكر است كه تاًثير سنگ بالا‌دست در اين نمونه‌ها به دليل متنوع بودن گروه‌هاي سنگ بالا‌دست، كاهش مي‌يابد.

در اين گروه (نمونه‌هاي داراي بيش از سه گروه سنگ‌بالادست)، جوامع سنگي كه تعداد نمونه‌هاي آن كمتر از 5 نمونه بود مورد آناليز خوشه‌اي قرار گرفتند كه در نتيجة اين كار،‌ گروه به دو زيرگروه(جامعة سنگي) تقسيم شدند و جهت پردازش‌هاي بعدي همانند ساير جوامع سنگي به كار گرفته‌ شدند.

بديهي است هر چه بر تعداد زير جامعة تك سنگي افزوده شود و از تنوع گونه‌هاي سنگ بالادست كاسته گردد محيط همگن‌تري از سنگ منشأ رسوبات آبراهه‌اي در اختيار داريم و شدت تأثير اين عامل كاهش مي‌يابد.

در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه در جدايش جوامع سنگي در منطقة تحت پوشش، عامل زماني در نظر گرفته نشده است بدين معني كه اگر سنگ بالادست رخنمون‌دار در آبراهه از جنس آهك باشد چه اين آهك متعلق به پركامبرين باشد و چه كرتاسه، اثري در طبقه‌بندي نداشته و هر دو بعنوان يك جامعة سنگ بالادست مورد بررسي قرار گرفتند زيرا در غير اينصورت تعداد جوامع سنگي بالادست آنقدر افزايش خواهد يافت كه ممكن است در هر جامعه فقط چند نمونه قرار گيرد در نتيجه تحليل آماري روي آنها خطاي بيشتري را بوجود خواهد آورد و اين امر موجب كاهش شديد دقت تخمين‌هاي بعدي خواهد شد.

3- بررسي مقدار كلارك عناصر در سنگهاي رخنمون‌دار منطقه

بطور كلي مقدار غلظت اندازه‌گيري شده هر عنصر در سنگ و يا رسوب آبراهه‌اي را مي‌توان به دو مؤلفة سن‌ژنتيك (وابسته به زايش سنگ) و اپي‌ژنتيك (وابسته به كاني‌سازي احتمالي) نسبت داد، لذا بعضي از آنومالي‌هاي ژئوشيميائي در ارتباط با كاني‌سازي نبوده بلكه تغييرات ليتولوژي آنها را ايجاد مي‌كنند. عناصري مانندBe,Ba,Sr,Pb كه بيشتر با سنگهاي فلسيك همراهند و بصورت محلول جامد در كاني‌هائي مانند فلدسپاتها و ميكاها جاي مي‌گيرند مؤلفه‌هاي سن‌ژنتيك بيشتري دارند و بدين ترتيب ممكن است آنومالي دروغين ايجاد نمايند. از موارد ديگري كه مي‌توان مثال زد شيلها بخصوص شيلهاي سياه غني از مواد آلي است كه در آنها مقدار زمينة تعدادي از عناصر كانساري بالا است و در نتيجه پتانسيل زيادي براي ايجاد آنومالي‌هاي دروغين دارند كه با توجه به نقشة زمين‌شناسي مناطق اين عوامل بايد در نظر گرفته شوند.

جدول (3-2) فراواني20 عنصر را در تيپ‌هاي سنگي آذرين و رسوبي با گسترش نسبتاً زياد به همراه نسبت حداكثر به حداقل(Max/Min)  مقادير كلارك نشان مي‌دهد.

تغيير مقادير كلارك عناصر در بين اين سنگها بقدري شديد است كه مي‌تواند به طور بالقوه نمونه‌هاي ژئوشيميائي را تحت تأثير قرار دهد. به اين ترتيب اكثر عناصر نسبت به سنگ بستر رخنمون‌دار در حوضة آبريز حساسيت پيدا مي‌كنند. بيشترين حساسيت از آن كبالت با ضريب 480 (ماكزيمم مقدار آن در سنگهاي بازيك و حداقل آن در سنگهاي آهكي است) و سپس كادميم231، مس87، باريم84 و كمترين مقدار تغييرپذيري را عنصر بيسموت با ضريب 4/1 نشان مي‌دهد.

اين ارقام نشان مي‌دهند كه تأثير سنگ منشأ بر نمونه‌هاي ژئوشيميائي موجب مي‌گردد تا عناصر اندازه‌گيري شده شديداً تغييرپذير بوده و بدون نرمالايزكردن مقدار عنصر نسبت به جنس سنگ‌هاي بالادست در حوضة آبريز امكان دست‌يابي به يك جامعة همگن كه بتوان بر اساس آن مقادير زمينه، حد آستانه‌ و آنومالي‌ را در آنها  مشخص نمود غيرممكن مي‌باشد.

4-  بررسي زمينة محلي در هر يك از جوامع سنگي و مقايسة آنها با جامعة كلي

معياري كه براي بررسي زمينة محلي عناصر ژئوشيميائي در هريك از جوامع سنگي انتخاب شد ميانگين است. به اين ترتيب مقدار ميانگين هر عنصر در بعضي از جوامع سنگي محاسبه گرديده و سپس در يك نمودار ميله‌اي، مقادير آنها در جوامع سنگي مختلف مقايسه گرديدند. اشكال (3-28) تا (3-34) ميانگين عناصر مختلف را در جوامع سنگي متفاوت نشان مي‌دهند.

در كنار ستون‌هاي مربوط به جوامع سنگي مختلف ميانگين جامعة كلي نيز جهت مقايسه ميزان تأثيرپذيري آن از نوع سنگ بالا دست آورده شده است.

ميانگين عنصر Au در جامعه سنگي Ia-Ib افزايش پيدا كرده است و در جامعه St بيشترين كاهش را داراست.

ميانگين عنصر Hg در جوامع سنگي Ia-Ib ,Tu-Ia, Ib كاهش يافته است.

ميانگين عنصر Pb,Ag,Sn,Cu در تمام جوامع سنگي تقريباً يكسان است.

ميانگين عناصر Ni,Cr,V نيز در تمام جوامع سنگي تقريباً يكسان است.

ميانگين عناصر Ti,W,Sr,Sb,Mo,Zn در جوامع مختلف تغييرات شديد از خود نشان مي‌دهد.

تغييرات عناصر Ba,Mn در جامعه Tu-Ia افزايش نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر As در جامعه Tu-Ia  نسبت به ساير جوامع كمترين است.

ميانگين عنصر Fe نيز در جامعه سنگي Tu-Ia افزايش و در جامعه Li كاهش نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر Bi در تمام جوامع سنگي تقريباً يكسان و تنها در جامعه Tu-Ia كاهش يافته است.

5- محاسبه شاخص‌ غني‌شدگي و همگن‌سازي جوامع

پس از دسته‌بندي جوامع سنگي به منظور همگن‌سازي جوامع مختلف، مقدار زمينة محلي عناصر را در هريك از جوامع سنگي محاسبه مي‌كنيم. به اين منظور از ميانگين و يا ميانه استفاده مي‌شود ولي چون ميانگين خود متأثر از مقادير حدي در تابع احتمال است و از طرفي توزيع اكثر عناصر چولگي مثبت نشان مي‌دهد، از مقدار ميانه كه مستقل از مقادير مي‌باشد، استفاده شده است.

شاخص غني‌شدگي يك عنصر خاص در يك نمونة معين به مقدار غلظت آن عنصر در نمونة مربوطه و فراواني همان عنصر در كل جامعه نمونه‌برداري بستگي دارد. بنابراين اگر فراواني نقطه‌اي و منطقه‌اي يك عنصر هر دو همزمان با شيب ثابتي افزايش يا كاهش يابند شاخص‌ غني‌شدگي ثابت باقي مي‌ماند. بطورخلاصه مي‌توان گفت شاخص غني‌شدگي نشان‌دهنده نسبت غني‌شدگي يا تهي‌شدگي يك عنصر در هر نمونه است. بديهي است عناصري كه مقدار شاخص غني‌شدگي‌شان بيشتر از واحد باشد ”غني‌شده“ و آنهائي كه كمتر از واحد باشد ”تهي‌شده“ تلقي مي‌شوند.

شاخص‌غني‌شدگي از رابطه زير بدست مي‌آيد.   EI=Cij / (Cmed)j                                               كه در آن  EIشاخص‌غني‌شدگي، cij مقدار فراواني عنصر jدر نمونة i و  j(Cmed) ميانه مقادير عنصرj در جامعة مربوط به آن نمونه است. پس از جايگزيني مقادير شاخص‌ غني‌شدگي به جاي داده‌هاي خام يك جامعة كلي حاصل مي‌شود كه آن را ”جامعة شاخص‌ غني‌شدگي“ مي‌نامند.

6- محاسبه پارامترهاي آماري شاخص غني‌شدگي

حال با تشكيل جامعة شاخص غني‌شدگي و محاسبة پارامترهاي آماري و رسم هيستوگرام تجمعي فراواني اين داده‌ها و مقايسه آنها با محاسبات و هسيتوگرامهاي خام به نظر مي‌رسد كه اثرات ناهمگني كه به صورت جوامع آماري مختلف در هيستوگرام بروزكرده بود تا اندازه‌اي از بين رفته و شكل تابع توزيع همگن‌تر شده است ولي همچنان حالت لاگ‌نرمال در شكل تابع توزيع مقادير مشاهده مي‌شود. در اين ميان تابع توزيع شاخص‌ غني‌شدگي  W,V,Au بيشترين و Cu,Cd كمترين چولگي را نشان مي‌دهند. در شكلهاي (3-35) تا (3-56) ضميمة فصل سوم، نمودارهاي هيستوگرام فراواني و توزيع نرمال Q-Q، نمودارهاي بدون روند و نمودار جعبه‌اي به همراه پارامترهاي آماري اصلي شامل تعداد نمونه‌ها، حداقل و حداكثر مقدار، ميانگين، ميانه، چولگي و كشيدگي شاخص غني‌شدگي آورده شده است.

7- نرمال سازي شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي

استفاده از برخي روشهاي آماري منوط به نرمال‌ بودن تابع توزيع متغيرهاي مورد مطالعه است در حاليكه توابع توزيع از نوع لاگ‌نرمال است. به همين دليل قبل از استفاده از اين روش‌ها شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي بايد ‌نرمال شوند. در اين بخش از نوعي تبديلات جهت نرمال كردن تابع توزيع مقادير شاخص غني‌شدگي استفاده شده است. اين كار شرط لازم كاربرد برخي روشهاي آماري مانند تعيين نمونه‌هاي آنومالي با استفاده از اضافه كردن ضرايبي از انحراف معيار به حد آستانه‌اي و يا محاسبه ضرايب همبستگي پيرسون مي‌باشد. روش لاگ‌نرمال بصورت يك روش توصيفي براي نرمال كردن تابع توزيع جوامعي كه داراي چولگي در نمودار خود هستند، به كار مي‌رود. در اينجا از لگاريتم طبيعي مقادير شاخص غني‌شدگي به اضافه يا منهاي يك مقدار ثابتλ مطابق رابطة تبديلي زير استفاده شده است.

(λ Z=Ln(EI

مقدار λ  بگونه‌اي انتخاب مي‌شود كه پس از انتخاب داده‌ها به يك مقدار بهينه از چولگي و كشيدگي در منحني توزيع نرمال دست پيدا كنيم. پارامترهاي آماري و هيستوگرام‌هاي ترسيم شده براي داده‌هاي نرمال در شكل‌‌هاي (3-57) تا (3-78) ضميمة فصل سوم آورده شده است. با توجه به اين پارامترهاي آماري مي‌توان گفت كه مقادير چولگي و كشيدگي متغيرها در مقايسه با مقادير متناظر مربوط به شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي نرمال نشده تا چه اندازه كاهش يافته و منحني توزيع تجمعي آنها به صورت يك خط راست كه مبين توزيع نرمال مي‌باشد ظاهر شده‌ است. هيستوگرام مقادير نرمال شده نسبت به هيستوگرام مقادير نرمال نشده نيز بيانگر مطلب فوق مي‌باشد.

8- تعيين ضريب همبستگي

براي تعيين اينكه آيا ارتباط معني‌داري ميان تغييرات متغيرهاي آماري وجود دارد ضرايب همبستگي  ميان آنها را محاسبه مي‌كنيم اين كار به دو منظور كشف همبستگي بين متغيرها و تخمين مقدار يك يا چند متغير ديگر صورت مي‌گيرد.

براي  بررسي‌، دو نوع ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن به صورت ماتريس، ضرايب همبستگي محاسبه شده‌اند كه در جدول‌هاي (3-3) و (3-4) آمده‌است. شرط محاسبة ضريب همبستگي پيرسون، نرمال بودن تابع توزيع متغيرها مي‌باشد. در اين جداول 2-tailed)) sig ميزان معني‌دار بودن ضرايب همبستگي طبق آزمون فرض مساوي صفر بودن ضريب همبستگي مي‌باشد.

بر اساس جدول (3-3) ضريب همبستگي پيرسون بين زوج متغيرهاي Sb,Hg(0.811)-Fe,Ti(0.906)- Hg,Zn(0.792)- Ni,V(0.801)- Fe,Mn(0.783) سطح اعتماد مطلوب (99درصد) مي‌باشد كه بيشترين ضريب همبستگي متعلق به عناصر Fe,Ti(0.906) است. اين ضرايب نشان‌دهندة ارتباط پاراژنزي بين عناصر مي‌باشند.

در جدول (3-4) محاسبة ضريب همبستگي به روش اسپيرمن آمده است. بر پاية اين جدول ضـريب همبسـتگي مشاهده شده بين عناصر:

Fe,Co(0.896)- Ti,Co(0.809)- Fe,Ti(0.908) و Mn,Fe(0.786) در سطح اعتماد 99% مي‌باشد.

مقايسة ضريب همبستگي بين زوج متغيرها به روش پيرسون و اسپيرمن نشان مي‌دهد كه اختلاف بين ضرايب همبستگي عناصر متناظر در دو روش تقريباً كم است كه حكايت از توزيع نسبتاً نرمال عناصر و همينطورعدم تأثير نمونه‌هاي دورافتاده دارد.

راه ديگر بررسي ارتباط تغييرات عناصر با يكديگر رسم نمودار پراكنش (Scatter Plot) مي‌باشند. زوج مرتب‌هايي از مقادير دو متغيركه داراي توزيع دو متغيره يكسان هستند بر روي نمودار دو بعدي ترسيم مي‌گردند هر چه پراكندگي نقاط در نمودار پراكنش بيشتر باشد پيوند بين متغيرها ضعيف‌تر است.

نمودار شكل‌هاي (3-79) و (3-80) پراكنش مقادير شاخص غني‌شدگي نرمال شده براي چند زوج عنصر را نشان مي‌دهد.

9- بررسي‌هاي آماري چند متغيره

هر تجزيه وتحليل چند متغيره كه بر روي بيش از دو متغير انجام مي‌گيرد مي‌تواند در قالب آناليزهاي چند متغيره بيان شود.  غالب تكنيكهاي چند متغيره در اصل بسط و توسعه آناليزهاي تك‌متغيره مي‌باشند و البته بعضي از روش‌هاي چند متغيره تنها براي پاسخ‌گوئي به مقاصد چند متغيره طراحي شده‌اند كه از جمله اين روش‌ها مي‌توان به تجزيه‌عاملي اشاره كرد. تجربه نشان داده‌ است كه چنانچه تركيبي از متغيرها به جاي يك متغير بكار گرفته شوند و از نتايج تركيبي آنها استفاده‌ شود امكان تشخيص هاله‌هاي مركب ژئوشيميائي در اطراف توده‌هاي كانساري به مراتب افزايش مي‌يابد و از طرفي اثرات خطاهاي تصادفـي در بكارگيري تركيبي متغيرها نسبتاً كاهش مي‌يابد. از ديگر مزاياي استفاده از روشهاي چند متغيره كاهش تعداد متغيرها در مباحث داده‌پردازي و در نتيجه كاستن از تعداد نقشه‌ها است. با استفاده از اين روش‌ها امكان مقايسه متغيرها وكسب نتايج راحت‌تر خواهد بود. البته استفاده بهينه از روش‌هاي چند متغيره در حالتي صادق خواهدبود كه در پردازش داده‌ها با تعداد زيادي متغير روبرو باشيم و تا حدودي امكان اخذ نتيجه از متغيرها به گونة منفرد غيرممكن  و يا توأم با خطاي زياد باشد. در اين پروژه از روشهاي چند متغيره مانند روش‌هاي آناليز خوشه‌اي و تجزيه‌ عاملي استفاده شده است.

9- 1- آناليز خوشه‌اي و تفسير آن

چون هر گروه معين از عناصر نسبت به يكسري از شرايط محيطي كم و بيش به طور مشابه حساسيت نشان مي‌دهند، شناخت ارتباط و همبستگي ژنتيكي متقابل بين عناصر مختلف مي‌تواند در شناخت دقيق‌تر تغييرات موجود در محيطهاي ژئوشيميائي بكارگرفته‌ شود. ضمناً تجمع ژنتيكي بعضي از عناصر ممكن است بعنوان راهنماي مستقيم در تفسير نوع نهشته‌اي كه احتمالاً در ناحيه وجود دارد بكاررود. رويهم رفته شناخت همبستگي‌هاي ژنتيكي كه در بين عناصر وجود دارد اطلاعات لازم را براي تفسير هر چه صحيح‌تر داده‌هاي ژئوشيميائي در اختيار مي‌‌گذارد.

آناليز خوشه‌اي يك روش آماري چند متغيره‌ است كه عناصر را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها يا گروه‌هايي طبقه‌بندي مي‌كند. دلايل زيادي براي ارزشمند بودن آناليز خوشه‌اي وجود دارد از جمله اينكه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند در پيدا كردن گروه‌هاي واقعي كمك كند و همچنين از تراكم داده‌ها بكاهد.  البته بايد توجه داشت كه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند گروه‌هاي غيرقابل انتظاري را ايجاد نمايدكه بيانگر روابط جديدي خواهند بود و بايد مورد بررسي قرارگيرند. نتايج حاصل از آناليز خوشه‌اي عناصر مورد مطالعه در شكل (3-81) آورده شده است، با توجه به شكل مي‌توان سه گروه اصلي را جدا نمود كه بيانگر ارتباط بين متغيرها باشد .

گروه اول: شامل عناصر Fe,Ti,Mn,Cu,Sr,Co,Ba,Au,Ag مي‌باشد. مطابق شكل دو عنصر Ti,Fe با يكديگر ارتباط بسيار نزديكي دارند. دو عنصر Sr,Cu نيز با يكديگر همبستگي زيادي دارند اما ميزان همبستگي عناصر Au,Ag با ساير عناصر بسيار كم است.

گروه دوم: شامل عناصر Pb,Sn مي‌باشد.

گروه سوم: شامل عناصر Sb,Hg,Zn,As,Bi مي‌باشد كه با توجه به شكل دو عنصر Sb,Hg با يكديگر بيشترين همبستگي را در گروه دارند اما عناصر Bi,As,Zn كمترين ارتباط را با ديگر عناصر در گروه دارا مي‌باشند.

گروه چهارم: شامل عناصر Cr,Ni,V مي‌باشد كه دو عنصر Ni,V بيشترين همبستگي را در اين گروه با يكديگر دارند.

گروه پنجم: شامل عناصر Cd,Mo,W مي‌باشد كه دو عنصر W,Mo بيشترين همبستگي را با هم نشان مي‌دهند.

9- 2- تجزية‌عاملي

تجزية‌عاملي نيز يك روش ديگر براي كاهش تعداد متغيرهاي مورد بررسي است. به اين ترتيب كه براساس مدل خاصي به نام عامل ،ارتباط پيچيده بين متغيرها تعيين مي‌شود. تجزية‌عاملي شامل محاسبه ماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرها، تعيين متغيرهايي كه به نظر مي‌رسد وابستگي ضعيفي با ساير متغيرها دارند (با استخراج عامل‌ها)، تعيين تعداد عاملها و روش محاسبه آنها و بالاخره دوران و اعمال تبديلاتي خاص بر روي عاملها مي‌باشد. مهمترين مسئله در تجزية‌ عاملي اصل بيان همبستگي بين مقادير غلظت عناصر به منظور نمايش الگوي تغييرات همزمان آنها در يك مكان است. بدين منظور در جهت كاستن از تعداد داده‌ها از آناليز فاكتوري استفاده گرديده است.

هدف از بكارگيري اين تفكيك عبارت است از :

1- تشخيص وتعيين فاكتورها (تجزيه)

2- تعيين سهم نسبي هر يك از فاكتورها در بوجود آمدن تغييرات توزيع عناصر

با انجام تجزيه عاملي بر روي داده‌هاي شاخص‌ غني‌شدگي نرمال‌شده، ابتدا بايد ميزان اعتبار تجزيه‌عاملي بر روي مقادير شاخص غني‌شدگي نرمال را بررسي كنيم. در اين راه از آزمونهاي ,KMO  Bartlett بهره مي‌گيريم. مقادير بزرگ KMO دلالت بر تائيد تجزيه عاملي دارد. براي مقادير حدود 9/0 اين كميت، تجزيه عاملي بسيار مناسب، اطراف 8/0 مناسب، 7/0 متعادل، 6/0 ناچيز و كمتر از 5/0نامناسب مي‌باشد كه با توجه به جدول(3-5) مقدار KMO معادل 0.756 درحد نزديك به متعادل مي‌باشد كه انجام آناليز فاكتوري را تأييد مي‌نمايد.

در جدولي كه تحت عنوان  Total Variance Explainedآمده است، مقادير ويژه، درصد واريانس و درصد تجمعي واريانس متناظر با عوامل، محاسبه شده و سپس مقادير بزرگتر از يك استخراج و دوران داده شده‌اند. ملاحظه مي‌شود كه 6 عامل استخراج شده بيش از 75% واريانس‌ها را در بر مي‌گيرند.

جدول (3-5)، جدول ماتريس ضرايب عاملي قبل از انجام دوران آنها براي متغيرهاي 22 گانه عنصري و نمودار مقادير ويژه كه بر حسب اهميت آنها از بزرگترين تا كوچكترين مقدار رديف‌ شده‌اند (Scree plot)، نمايش داده شده‌اند. از اين نمودار براي تعيين تعداد عاملهاي مشترك استفاده مي‌شود. همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، 3 عامل نخست در اين نمودار، دامنه اصلي تغيرات مقادير ويژه‌ را شامل مي‌شوند و عاملهاي بعدي در دامنه محدودي تغيير مي‌كنند. چون در بسياري از موارد، تعدادي از متغيرها به يك عامل ويژه يا حتي به تعدادي از عاملها بستگي دارند، تعبير عوامل، مشكل خواهد بود. از اين رو روشهايي به وجود آمده است كه بدون تغيير ميزان اشتراك باعث تعبير ساده‌تر عوامل شوند. اين روشها همان دوران عوامل هستند و به دو نوع دوران عمود و دوران مايل تقسيم مي‌شوند. دورانهاي عمود، استقلال عاملها را از بين برده و آنها را به هم وابسته مي‌كنند. در اين بخش از روش Varimax براي دوران عوامل استفاده شده كه دوراني متعامد بر روي ضرايب عاملي صورت مي‌دهد. اين روش مقادير نسبتاً بزرگ (از نظر قدرمطلق) و يا صفر به ستونهاي ماتريس ضرايب عاملها اختصاص مي‌دهد. در نتيجه عواملي ايجاد مي‌شوند كه يا شديداً  به متغيرها وابسته‌اند يا مستقل از آنها هستند. اين امر سبب ساده‌تر شدن تعبير عامل خواهد شد.

جدول (3-5) ماتريس ضرايب عاملهاي دوران داده شده و نمودار مؤلفه‌ها در فضاي دوران را نشان مي‌دهد. اين ماتريس با λ بار تكرار اجراي الگوريتم براي همگرايي روش تجزيه عاملي بدست‌ آمده است. با استفاده از اين ماتريس مي‌توانيم عناصري را كه در هر عامل اهميت بيشتري دارند تعيين كنيم.

فاكتور اول: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر Hg,Bi,Sb,Zn مي‌باشد.

فاكتور دوم: اين فاكتور تحت تأثيرعناصر  Ba,Co مي‌باشد.

فاكتور سوم: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر Mn,Ti,Fe,Sr,Cu مي‌باشد.

فاكتور چهارم: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عنصر Cd مي‌باشد.

فاكتور پنجم: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عنصر As مي‌باشد.

فاكتور ششم: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر W, Mo مي‌باشد.

- تخمين شبكه‌اي شاخص‌هاي غني‌شدگي

1-مقدمه

بهينه سازي پروژه هاي اكتشافي وكاهش هزيـنـه‌هاي اين پروژه‌ها از جمله اهدافي است كه جهت نيل به آن از تكنيكهاي آماري مختلفي استفاده مي‌شود. تخمين شبكه يكي از داده‌هاي مربوط به نقاط نمونه برداري، تخمين‌هايي در مورد نقاطي كه از آنها نمونه برداري صورت نگرفتـه انجام مي‌دهد. بـا تـوجه بـه گستردگي مناطق تحت پوشش اكتشافات به روش رسوبات آبراهه‌اي و نيز چگالي پائين‌ نمونه‌برداري‌ بخصوص‌ در ايران روش تخمين شبـكه كارآيي بسيار خوبي دارد.

برگه‌هاي 1:100000زمين شناسي مساحتي در حدودkm 22500 دارند. اگر چگالي نمونه برداري يك نمونه به ازاء km 23 در نظرگرفته شود براي هر برگه در حدود 800 نمونه بايد برداشت شود. اگر برگة 1:100000 را به 2500سلول تقسيم نمائيم (هر سلول مساحتي در حدود 2km1 را تحت پوشش قرار مي‌دهد)800 نمونة برداشت شده‌ احتمالاً‌ در 800سلول‌توزيع خواهد شد‌واز 1700سلول باقيمانده هيچ نمونه‌اي برداشت نخواهد شد و بنابراين هيچ داده‌اي از آنها نخواهيم داشت و هيچ تخمين مستقيمي‌ هم ‌براي ‌اين سلول‌ها نمي تواند‌ صورت‌ پذيرد. بدين ترتيب اهميـت تـكنيكهاي آماري در بسط دامنة تخمين‌ متغيرها موردنياز بوده وحائز اهميت مي‌باشد.

تخمين شبكه به ‌ژئوشيميست‌ها ‌امكان مي‌دهد‌ تا نتايج حاصل ‌از تخمين ‌اطلاعاتي‌كه مستقيماً از سلول‌ها بدست مي‌آيد را به ساير سلولها نسبت دهند. اين اطلاعات عموماً شامل فراواني‌ عناصرو شاخص‌هاي‌ غني‌شدگي مربوط‌ به آنها مي‌شوند. در چنين حالتي افزايش‌ تعداد سلول‌هايي‌كه در مورد آنها داده‌اي بدست‌ مي‌آيد موجب مي‌گردد تا ‌ارتباط ‌منطقي‌ بين‌ فراواني يك عنصر در سلولها ظاهر گشته و امكان ارزيابي منطقه بندي موجود در نقشة‌ توزيع يك عنصر فراهم گردد. براي مثال اگر آنومالي توسط مقادير زمينه محصور‌گردد، در اين صورت اين مدل تغييرات تدريجي از حد زمينه به حد آستانه و از حد آستانه به آنومالي موجب افزايش اعتبار آنومالي‌ خواهد گرديد.

تبديل يك شبكة نامنظم نمونه برداري به يك شبكة منظم از امتيازات ديگر تخمين شبكه است. مهمترين ويژگي رسوبات آبراهه‌اي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني‌سازي مي تواند ناشي از اين واقعيت باشد كه مقدار هر متغير در رسوبات رودخانه‌اي داراي خاصيت برداري است و جهت اين بردار به طريقي است كه همواره فقط براي بالادست خود صادق است . به عبارت ديگر ارقام حاصل از بررسي رسوبات آبراهه‌اي برخـلاف‌ ساير روش‌هاي ژئوشيميايي خاصيت جهت يافتگي دارند و همواره انعكاس دهنده تغييرات در بالادست خود مي‌باشند.

روش تخمين شبكه به نحوي طراحي شده كه اين اثر‌ مهم را به حساب آورد. تخمين‌ شبكه اي بوسيلة قطاعي از دايره كه حوضة آبريز بالادست هر نمونه را مشخص مي‌كند، شامل محاسبة مختصات y وx نقطه رأس قطاع كه همان محل نمونه برداري است، زاوية مركزي قطاع ومختصات نقطه وسط همان قطاع كه درحقيقت نقطة انتهايـي حوضة آبريز است مي شود. در برگة 1:100000 فرمهين براي كلية نقاط نـمونه بـرداري، قطاع‌هاي مربوطه ترسيم و مختصات رأس قطاع ونقطة انتهايي آبراهه و زاويه اندازه‌گيري شـده است. براي تخمين شـبكه از داده‌هاي شاخص غني شدگي استفاده شده است.

2-شرح موقعيت محدودة آنومالي‌هاي عناصر مختلف

در اين قسمت محدوده‌هاي آنومالي درجه اول و دوم به ترتيب برگه‌هاي توپوگرافي 1:50000 براي 23 عنصر مورد اكتشاف معرفي مي‌شوند. ناهنجاريهاي درجة اول با احتمال 5/99% و ناهنجاريهاي درجه دوم با احتمال 5/99% - 5/97% در نظر گرفته شده‌اند.

همچنين مساحت محدودة آنومالي‌ها از نقشة تخمين شاخص غني‌شدگي هر عنصر برآورده شده است. نقشة شمارة 1 موقعيت نمونه‌هاي ژئوشيميايي و كاني‌سنگين را نشان مي‌دهد. نقشه‌هاي شماره 2 تا 22 موجود در آلبوم نقشه‌ها، آنومالي‌هاي عناصر مختلف را نشان مي‌دهد.

1)آنومالي‌هاي عنصر Au (نقشه شماره 2)

الف- برگه 1:50000 بازرجان:

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي مرق‌‌كان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك با تناوبي از مارن در بخش بالايي مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 2 از اين محل برداشت شده‌ است. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در محدوده جنوب و جنوب غرب روستاي مرق واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومراي پلي‌ژنتيك و مارن‌ماسه‌اي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 16، 17 و 18 از اين محل برداشت شده اند.  در اين منطقه درزه و گسل ديده شده است.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در محدوده جنوب روستاي نقوسان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل مارن‌ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، دايكهاي ريوليتي-داسيتي،  توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين وگدازه‌هاي تراكي آندزيتي - آندزي بازالتي مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 315 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه درزه و گسل ديده شده است. همچنين در اين محدوده عناصر Wو Sn نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ب-برگه 1:50000 شهراب:

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت 25/0 و 3 كيلومترمربع در جنوب روستاي تراران بالا واقع شده است.  ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك ماسه‌اي،  شيل،  توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، ديوريت-كوارتزديوريت، دايكهاي ميكروديوريتي، سنگهاي آذرآواري، آندزيت، آندزي بازالت و هورنفلس گارنت و كرديريت‌دار مي‌باشد. نمونه‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 296، 302، 287، 295 و 375 از اين محل برداشت‌ شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين ناحيه عناصر Cd و V نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 در غرب و جنوب غرب شهرستان آشتيان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ ، شيل، مارن، كنگلومرا، سنگ رس و مارن گچ‌دار مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي 416 از اين محل برداشت شده است.

ج-برگه 1:50000 فرمهين:

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در محدوده شرق و جنوب شرق روستاي تبرته واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل و اسليت آهكي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 490 و 491 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Mo و Sb نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت 2 و 5/0 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي تلخاب واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل  توف برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، مارن، شيل، سنگ‌آهك و توف قطعه‌دار بلورين مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 449، 446، 450 و 468 از اين محل برداشت شده‌ ا‌ند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Mo و V نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

د-برگه 1:50000 خنجين:

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در محدوده شمال غرب روستاي خنجين واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل خاكستر توف، ماسه‌سنگ، مارن، شيل، سنگ‌آهك و توف قطعه‌دار بلورين مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 683 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين محدوده عنصر Mn نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در غرب روستاي كسرآصف واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌ماسه‌اي، خاكستر توف و ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 699 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين محدوده عنصر Sr نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

2)آنومالي عنصر Ag (نقشه شماره3)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 1و 2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 25/0 كيلومترمربع در محدوده شمال برگه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره هاي  36 و 37 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عنصر Mn نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در محدوده جنوب روستاي فرسمانه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل ، توف قطعه‌دار بلورين، سنگ‌آهك توفي، سنگ‌گچ، مارن، رس، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. در اين منطقه گسل و درزه ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر As,Cd و Pb نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در غرب روستاي مشهد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌ماسه‌اي، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، كنگلومرا ، مارن‌ماسه‌اي،  سنگ‌آهك توفي، گچ،  مارن، رس، سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، توف ريوليتي بلورين ، توف شيشه‌اي، توف برش اسيدي تا بازيك و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 191 از اين محل برداشت شده است.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در محدوده شرق روستاي حنان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌ماسه‌اي، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، شيل‌ماسه‌اي و شيل‌آهكي مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 392 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين محدوده عناصر Sn و Bi نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ج-برگه 1:50000 فرمهين

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در محدوده غرب و شمال غرب روستاي واوان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل‌ماسه‌اي و  ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 483 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين ناحيه عناصر Ni و V نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/4 كيلومترمربع در محدوده جنوب روستاي ونك واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل‌ماسه‌اي و ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 479 از اين محل برداشت شده است.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع در محدوده شمال و شمال شرق هفت خانك واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل‌ماسه‌اي و ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 478 از اين محل برداشت شده است.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در غرب روستاي فردقان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل خاكستر توف، ماسه‌سنگ، مارن، شيل، سنگ‌آهك و توف قطعه‌دار بلورين مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 666 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عنصر Sr نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 75/0 كيلومترمربع در شمال غرب روستاي قوشه‌خانه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل تناوب ماسه‌سنگ، شيل، مارن، كنگلومرا، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي و سنگ‌آهك مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 608، 609، 610 و 611 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال برگه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 586 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عنصر As نيز آنومالي نشان مي‌‌دهد.

3-آنومالي‌هاي عنصر As (نقشه شماره 4)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب روستاي فرسمانه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف قطعه‌دار بلورين اسيدي، سنگ‌آهك، سنگ‌گچ، مارن، رس، كنگلومرا، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 135 و 134 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل و درزه ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Ni,Cr,Ag,Cd و Pb نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال شرق روستاي عزالدين واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 131 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين محدوده عنصر Cd نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت 1 و 1 كيلومترمربع در قسمت شرق برگه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 148، 149، 150 و 151 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل و درزه ديده مي‌شود. همچنين در اين ناحيه عناصر Cr و Zn نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 75/0 كيلومترمربع در قسمت شمال روستاي جفتان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ، سنگ‌رس، سنگ‌آهك، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي، توف برش اسيدي تا بازيك و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره 251 و 545 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عنصر Ni نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در اطراف و شمال روستاي قزلجه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، گچ، سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 201 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه گسل ديده شده است.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع موقعيت جنوب غرب روستاي قزلجه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل، مارن، كنگلومرا، توف برش اسيدي تا بازيك و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 203 از اين محل برداشت شده است.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 1 كيلومترمربع در موقعيت شمال و شمال‌شرق روستاي نقوسان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك توفي، گچ، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي، ماسه‌سنگ، شيل، مارن، كنگلومرا،  مارن‌ماسه‌اي ، سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، توف برش اسيدي تا بازيك ، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي و  آندزي بازالتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 189، 264، 307، 317 و 316 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين ناحيه عناصر W,Mo,N و Sn, نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در موقعيت شرق و شمال شرق روستاي تراران پائين واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل مارن‌ماسه‌اي، شيل‌ماسه‌اي،شيل‌آهكي، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، سنگ‌آهك،  هورنفلس گارنت و كرديريت‌دار، ديوريت-كوارتزديوريت و دايكهاي ميكروديوريتي مي‌باشد. نمونه‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 286، 276، 278،279 و 277 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت غرب روستاي شاه‌داروق واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 363 و 362 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Cr و Bi نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ج-برگه 1:50000 فرمهين

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب غرب روستاي كلا و در شمال برگه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي 429 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Hg,Sb,Srو Zn نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال برگه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، گچ، رس، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 586، 583 و 584 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عنصر Ag نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

4)آنومالي‌هاي عنصر Ba (نقشه شماره5 )

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 5/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال غرب روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل، مارن، كنگلومرا، مارن‌ماسه‌اي، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي و سنگ‌آهك مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 85، 86، 78 و 75 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Pb,Mn,Fe و Ti نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال شرق روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل  ماسه‌سنگ، شيل، مارن، كنگلومرا،  توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي، سنگ‌گچ و رس مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 96، 86، 87 و 89 از اين محل برداشت‌ شده‌اند. در اين منطقه درزه وگسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Ti,Mn,Fe و Pb  نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در موقعيت غرب و جنوب غرب روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 81 و 82 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Fe و Ti نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا، سنگ‌رس، توف سيليسي ، گدازه ريوليتي، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 246 از اين محل برداشت شده است.  همچنين در اين محدوده عناصر Pb و Fe نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در موقعيت شمال شرق روستاي سفيدآب واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، سنگهاي آذرآواري، آندزيت و آندزي بازالت مي‌باشد. نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌ 401 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين محدوده عناصر Hg و Sb نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/5 كيلومترمربع در موقعيت  شمال روستاي سعدآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگهاي آذرآواري، آندزيت، آندزي بازالت، آهك ماسه‌اي ،  خاكستر توف، ماسه‌سنگ، شيل، مارن‌ماسه‌اي، سنگ‌آهك، توف برش اسيدي تا بازيك و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 408، 412، 410 و 413 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Ti,Fe و Pb نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در موقعيت شمال شرق و جنوب غرب روستاي دارستان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگهاي آذرآواري، آندزيت و آندزي بازالت مي‌باشد. نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌ 405 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين محدوده عناصر Pb و Cu نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت 1 و 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شرق روستاي تريزآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا و سنگ‌رس مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 542، 541، 537 و 543 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Ti,Pb,Ni و Fe نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در شمال شرق روستاي شيرين بلاغ واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا و سنگ‌رس مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 543 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين ناحيه عنصر Ti نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

5) آنوماليهاي عنصر Bi (نقشه شماره 6)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 25/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب روستاي فرسمانه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، گچ، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 134 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Cr,As و Hg نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 1 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شرق روستاي مشهد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌، خاكستر توف، ماسه‌سنگ،  ديوريت-كوارتزديوريت، ميكروديوريت، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 172، 176، 177 و 175 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عنصر Cd نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال روستاي شاه‌داروق واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف برش اسيدي تا بازيك، سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 364 و 363 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Cr,As و Ni نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 1 به وسعت 25/3 كيلومترمربع در موقعيت غرب روستاي ماستر واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، ايگنمبريت و گدازه‌هاي اسيدي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 351 و 464 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Cr,Sb,Pb و Hg نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در موقعيت شمال غرب روستاي سفيدآب واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، سنگهاي آذرآواري، دياباز، آندزي بازالت، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيت مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 402 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين محدوده عناصر Zn,Sb و Hg نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در موقعيت غرب روستاي حنان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل‌،مارن، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، گدازه‌هاي آندزي بازالتي، سنگ‌آهك، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، دايكهاي ديابازي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 428 و 392 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Ag,Sn و Ni نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در موقعيت جنوب روستاي سعدآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگهاي آذرآواري، آندزيت و آندزي بازالت مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 414 و 415 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عنصر Zn نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

ج-برگه 1:50000 فرمهين

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در موقعيت شرق روستاي ضياآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل‌ماسه‌اي، آهك، مارن، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 472 و 474 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Mo,Cr و Ni نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 1 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شرق روستاي ارتگل واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ايگنمبريت، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌‌اي بلورين،  گدازه ريوليتي، توف برش اسيدي تا بازيك و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 420 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين ناحيه عناصر Hg,Sb,Zn و ,Crنيز آنومالي نشان مي‌دهند.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب غرب روستاي كلا واقع شده است. ليتولوژي محدوده آنومالي شامل سنگ‌آهك ماسه‌اي، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، توف برشي اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي آندزيتي و تراكي آندزيتي مي‌باشد. همچنين در اين ناحيه عنصر Cd نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب غرب روستاي ديزك واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌ماسه‌اي، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، كنگلومرا، سنگ‌رس، توف قطعه‌دار بلورين اسيدي، سنگ‌آهك نوموليت‌دار، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي، توف برش اسيدي تا بازيك و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 546 و 544 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عنصر As نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 75/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال روستاي قره‌جاقيه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف قطعه‌دار بلورين اسيدي، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي، سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، گچ  و رس مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌‌هاي 580، 579 و 603 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Mo,Cr,Ni,Zn,Sb و Hg نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

6)آنوماليهاي عنصر Cd (نقشه شماره 7)

آنوماليهاي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 25/1 كيلومترمربع در موقعيت جنوب شرق روستاي عزالدين واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل  توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي، ماسه‌سنگ، شيل،  مارن، كنگلومرا، سنگ‌آهك توفي، گچ، خاكستر توف، رس، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 135، 154، 131، 155، 262، 156 و 157 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصرAs,Ag,Pb,Mn و Cr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال روستاي مشهد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف قطعه‌دار بلورين اسيدي، سنگ‌آهك ،گچ، مارن، رس، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي، كنگلومرا و مارن‌ماسه‌اي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 192 و 193 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل خوردگي شديد مشاهده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عنصر Mo نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 1 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شرق روستاي مشهد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌ماسه‌اي، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، توف قطعه‌دار بلورين اسيدي، ديوريت-كوارتزديوريت و دايكهاي ميكروديوريتي مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 177 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عنصر Bi نيز آنومالي نشان مي‌‌دهد.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 75/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب شرق نقوسان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف قطعه‌دار بلورين اسيدي، سنگ‌آهك، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي و گدازه‌هاي آندزي بازالتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 303، 304 و 308 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Mo و V نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب شرقي ايستگاه تلويزيون و شمال شرق روستاي شاه‌داروق واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن‌ماسه‌اي، شيل، ماسه‌سنگ، ديوريت-كوارتزديوريت و ميكروديوريت مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 302 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين محدوده عنصر Au نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

ج-برگه 1:50000 فرمهين

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب غربي وروان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل‌ماسه‌اي و  ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 485 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در موقعيت جنوب غربي روستاي شيرين آباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل‌ماسه‌اي و  ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 482 از اين محل برداشت شده است.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در موقعيت جنوب غرب روستاي اميرآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل‌ماسه‌اي و  ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 481 و 480 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر V,Ni و Sn نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال غرب روستاي كلا واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، سنگ‌آهك‌، خاكستر توف و ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 641 و 642 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عنصر Bi نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال غرب روستاي خنجين واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌ماسه‌اي، خاكستر توف و ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 686 و 698 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عنصر Sr نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در موقعيت جنوب روستاي كسرآصف واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌‌آهك ماسه‌اي-مارني، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، مارن، شيل و توف قطعه‌دار بلورين مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 688 و 690 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل تراستي ديده مي‌شود.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در موقعيت شرق روستاي فردقان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل مارن، شيل، سنگ‌آهك، توف قطعه‌دار بلورين، خاكستر توف و ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 665، 671 و 670 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Fe و Mn نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال شرق روستاي كسرآصف واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل مارن، شيل، سنگ‌آهك و توف قطعه‌دار بلورين مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 691 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه عناصر Cu,Sr و Mn نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه  1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 5/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب غرب روستاي قوشه خانه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل خاكستر توف، ماسه‌سنگ، مارن، شيل، توف قطعه‌دار بلورين اسيدي و سنگ‌آهك  مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 615 و 701 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب شرق روستاي وسمق واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل خاكستر توف، ماسه‌سنگ، مارن، شيل، سنگ‌آهك، توف قطعه‌دار بلورين اسيدي و  گنبد داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 624 و 620 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين ناحيه عنصر Sr نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب شرق روستاي قره‌جاقيه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل مارن، شيل، سنگ‌آهك،توف قطعه‌دار بلورين، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 574، 573 و 577 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود.

آنومالي درجه 1 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال غرب برگه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك و مارن مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 595 از اين محل برداشت شده است.

7)آنوماليهاي عنصر Cr(نقشه شماره 8)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب روستاي فرسمانه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، گچ، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 134 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Ni,As,Bi و Hg نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت 25/1 و 1 كيلومترمربع در جنوب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 151، 148، 149 و 150 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Zn و As نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب روستاي عزالدين واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل كنگلومرا، مارن‌ماسه‌اي، توف قطعه‌دار بلورين، سنگ‌آهك توفي، گچ، مارن و رس مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 262 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين محدوده عنصر Cd نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در موقعيت اطراف و شمال روستاي مشهد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، گچ، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 184 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت 25/1 و 75/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب ايستگاه تلويزيون واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، گدازه‌هاي آندزي بازالتي، ديابازي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 365، 364، 361، 344، 314، 363 و 312 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر V,Ni,Sb,Hg و Bi نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در موقعيت شمال و شمال شرق روستاي ماستر واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، ريوليتي، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 351، 350 و 349 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Sb,Pb,Bi و Hg نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در موقعيت غرب روستاي شاه داروق واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، ريوليتي، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 363، 362 و 359 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر As و Bi نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ج-برگه 1:50000 فرمهين

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در موقعيت شرق و شمال شرق روستاي ضياآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل‌ماسه‌اي، شيل‌آهكي،  توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، سنگ‌آهك‌ماسه‌اي، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، سنگ‌آهك و  مارن مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 472، 474 و 475 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Mo,Ni و Bi نيز‌ آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال شرق روستاي ارتگل واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ايگنمبريت ، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌‌اي بلورين، توف سيليسي، گدازه ريوليتي، توف برش اسيدي تا بازيك و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره‌ 430 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Hg,Bi,Sb و Zn نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در موقعيت اطرف و شمال روستاي قره‌جاقيه  واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن،  ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي، توف قطعه‌دار بلورين اسيدي، گچ و رس مي‌باشد. نمونه‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 578، 580، 579 و 603 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Ni,Zn,Sb,Bi,Hg و Mo نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

8)آنوماليهاي عنصر Cu (نقشه شماره 9)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در موقعيت شرق روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، گچ، رس، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 100 و 102 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Mn و Sr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شرق روستاي كوريان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل تناوب ماسه‌سنگ، شيل، مارن، كنگلومرا،  مارن‌ماسه‌اي، توف قطعه‌دار بلورين، سنگ‌آهك توفي، گچ، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌‌ژئوشيمي به شماره‌ 195 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در موقعيت شرق روستاي سربند واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل مارن‌ماسه‌اي، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، آندزي بازالتي،  ديابازي، كوارتز تراكي آندزيتي، آندزيتي، شيل‌ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، سنگهاي آذرآواري، آندزيت، ديوريت-كوارتزديوريت و دايكهاي ميكروديوريتي  مي‌باشد. نمونه‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 367، 368 و409 از اين محل برداشت شده‌اند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع در موقعيت شمال شرق تا جنوب غرب روستاي دارستان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگهاي آذرآواري، آندزيت و آندزي بازالت مي‌باشد. نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره 405 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين محدوده عناصر Ba و Pb نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه1و 2 به ترتيب به وسعت 2 و 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شرق روستاي قزلقاش واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌ماسه‌اي، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 551، 556، 705، 557، 540 و 539 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Mo,Mn,Fe و Sr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در موقعيت غرب روستاي فردقان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل مارن، شيل، سنگ‌آهك، توف قطعه‌دار بلورين،خاكستر توف و ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره‌ 672 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين محدوده عنصر Sr نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در موقعيت اطراف و شمال روستاي كسرآصف واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل مارن مي‌باشد. نمونه‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 691 و 692 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Cd,Pb,Mn و Sr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال شرق آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌ماسه‌اي، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، مارن، شيل، توف قطعه‌دار بلورين و گنبد داسيتي مي‌باشد. نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره‌ 625 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه  گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Sr و Fe نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب شرق روستاي وسمق واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل مارن، شيل، سنگ‌آهك و توف قطعه‌دار بلورين اسيدي مي‌باشد. نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره‌ 569 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه  گسل ديده مي‌شود.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در موقعيت غرب روستاي هفتيان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره‌ 598 از اين محل برداشت شده است.

9)آنوماليهاي عنصر Hg (نقشه شماره 10)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال برگه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل مارن، كنگلومرا، ماسه‌سنگ، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي، گچ و رس مي‌باشد. نمونه‌‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 33 و 34 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه  درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عنصر Mo نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب روستاي فرسمانه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف قطعه‌دار بلورين اسيدي، سنگ‌آهك توفي،  گچ، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره‌ 134 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه  گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Bi,As,Ni و Cr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در موقعيت جنوب روستاي كردآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف سيليسي، گدازه ريوليتي، سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، توف برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 265، 326 و 325 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عنصر Sb نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در موقعيت شمال شرق روستاي واشقه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف سيليسي، سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي و دايكهاي ريوليتي-داسيتي، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 341، 342، 347، 343، 345 و 344 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه  گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Sb,Ni و Cr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در موقعيت اطراف و شمال روستاي ماستر واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، دايكهاي ريوليتي-داسيتي، ايگنمبريت، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، سنگهاي آذرآواري، آندزيت و آندزي بازالت مي‌باشد. نمونه‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 351، 354 و 463 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Bi,Pb,Sb و Cr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/4 كيلومترمربع در موقعيت غرب روستاي سفيدآب واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، سنگهاي آذرآواري، آندزيت، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي، توف سيليسي و گدازه ريوليتي مي‌باشد. نمونه‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 401، 402 و 404 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Bi,Sb و Zn نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ج-برگه 1:50000 فرمهين

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 25/1 كيلومترمربع در موقعيت شمال روستاي ارتگل واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ايگنمبريت، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌‌اي بلورين، گدازه ريوليتي، توف برش اسيدي تا بازيك و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 430، 646، 429 و 643 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Sr,Bi,Sb,Zn و Cr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال روستاي هفتيان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف قطعه‌دار بلورين اسيدي، سنگ‌آهك و  توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌‌‌ ژئوشيمي به شماره‌ 579 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين محدوده عناصر Bi,Sb,Zn,Ni,Cr و Mo نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

10)آنوماليهاي عنصر Fe (نقشه شماره11)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شرق روستاي وايمند واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل و كنگلومرا مي‌باشد. نمونه‌هاي‌‌‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 137 و 142 از اين محل برداشت شده‌اند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب غرب روستاي زورجين واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، كنگلومرا، مارن‌ماسه‌اي، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي و ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 94 و 98 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عنصر Ti نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در موقعيت جنوب غرب آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا، مارن‌ماسه‌اي، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 96 و 86 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Mn,Ti,Pb و Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت 1 و 1 كيلومترمربع در موقعيت شمال روستاي بگليگ واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا، مارن‌ماسه‌اي، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي و سنگ‌آهك مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 82، 81، 84، 85، 86، 87 و 77 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Ti,Mn,Pb و Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال روستاي خشه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا، رس، مارن‌ماسه‌اي، گدازه ريوليتي، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌ژئوشيمي به شماره‌ 246 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين محدوده عناصر Pb و Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در موقعيت غرب روستاي فرك واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي و ريوليتي مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌ ژئوشيمي به شماره‌ 222 از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين محدوده عنصر Pb نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/3 كيلومترمربع در غرب روستاي موسي‌آباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگهاي آذرآواري، آندزيت، آندزي بازالت، آهك ماسه‌اي، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، شيل‌ماسه‌اي، مارن‌، توف برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، آندزي بازالتي، ديوريت-كوارتزديوريت ، ميكروديوريت، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 411، 412، 413 و 408 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Ti,Pb و Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شرق روستاي فردقان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، مارن، شيل و توف قطعه‌دار بلورين مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 670 و 671 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Mn,Cd,Cr و Cu نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت شمال آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، مارن، شيل و توف قطعه‌دار بلورين مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 670 و 671 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Mn,Cd,Cr و Cu نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در موقعيت غرب روستاي قزل‌ قاش واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل خاكستر توف، ماسه‌سنگ، مارن، شيل، سنگ‌آهك، توف قطعه‌دار بلورين و گنبد داسيتي مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌ ژئوشيمي به شماره‌ 625 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Cu و Sr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در موقعيت جنوب روستاي تريزآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌ماسه‌اي، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 540، 539، 557، 705 و 556 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Mo,Mn,Sr و Cu نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در موقعيت شرق روستاي تريزآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا و سنگ‌رس مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 542، 80  و 537 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Ba,Pb و Ti نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

11)آنوماليهاي عنصر Mn (نقشه شماره12)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي زورجين واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك،مارن، ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، رس، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌‌‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 36، 37  و 35 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Ag و Mo نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل، مارن، كنگلومرا، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 77، 78 و 86 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Ti,Fe,Pb و Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع در محدوده شرق روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، شيل، رس، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي ‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 100  و 102 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Cr و Cu نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه  1و2 به ترتيب به وسعت تقريبي 1 و 25/0 كيلومترمربع در محدوده شرق روستاي عزالدين واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ،گچ، مارن، شيل، كنگلومرا، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 155، 128 و 123 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عنصر Cd نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

ب-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت 25/1 و 25/2 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي خنجين واقع شده است.ليتولوژي محدودة آنومالي شامل خاكستر توف، ماسه‌سنگ، مارن، شيل، سنگ‌آهك و توف قطعه‌دار بلورين مي‌‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 682، 683، 685 و 684 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عنصر Au نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/3 كيلومترمربع در قسمت شمال و شرق كسرآصف واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل مارن، شيل، سنگ‌آهك،ماسه‌سنگ ، توف قطعه‌دار بلورين و خاكستر توف مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 691، 692، 670، 671، 668 و 667 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Fe,Pb,Sr و Cu نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در محدوده جنوب روستاي تريزآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل خاكستر توف، ماسه‌سنگ، مارن، شيل، سنگ‌آهك و توف قطعه‌دار بلورين مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 554، 557 و 539 ‌از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عنصر Fe,Cu و Sr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

12)آنوماليهاي عنصر Mo (نقشه شماره 13)

الف-برگه 1:50000 بازرجان:

آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 1  كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي زورجين واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل مارن، ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، گچ، رس، توف ريوليتي و توف داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 34 و 35 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Mn و Hg نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع در محدوده غرب روستاي كهلوپايين واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل، گچ، مارن و رس مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 71 و 500 از اين محل برداشت شده‌اند.

آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي مشهد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن‌ماسه‌اي، كنگلومرا، گچ، رس، توف ريوليتي و داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 192 و 193 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عنصر Cd نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت تقريبي 5/0 و 3 كيلومترمربع در محدوده شمال و شرق روستاي نقوسان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، توف اسيدي، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي و آندزي بازالتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي285، 303، 304، 306، 317، 188، 264، 189، 190، 187، 186 و 185 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين دراين منطقه عناصر Cd,As و V نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ب-برگه 1:50000 فرمهين:

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/2  كيلومترمربع در محدوده اطراف روستاي تبرته واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل و اسليت آهكي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 490 و 491 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Sb و Au نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0  كيلومترمربع در غرب روستاي تلخاب واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، خاكستر توف و شيل مي‌باشد. نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌ 468 از اين محل برداشت شده‌ است. همچنين دراين منطقه عنصر Au نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت تقريبي 25/0 و 25/0 كيلومترمربع در  شمال روستاي ضياآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، خاكستر توف، شيل، توف برشي اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي و آندزي بازالت مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي474 و 475 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين دراين منطقه عناصر Bi,Ni و Cr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ج-برگه 1:50000 خنجين:

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/1 كيلومترمربع در شمال روستاي قره‌جاقيه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، گچ، رس، توف ريوليتي و داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌‌‌هاي 580، 579 و 603 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين دراين منطقه عنصر Hg,Sb,Zn,Bi,Ni و Cr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در جنوب روستاي قزل‌قاش واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، ماسه‌سنگ، خاكستر توف و گدازه ريوليتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌‌ 556، 555، 552 و 553 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع در قسمت غرب روستاي هفتان بالا واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، خاكستر توف، شيل، توف بلورين، توف برشي اسيدي تا بازيك، گدازه آندزيتي و ريوليتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌‌ 630 و 553 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود.

13) آنوماليهاي عنصر Ni (نقشه شماره 14)

الف-برگه 1:50000 بازرجان:

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع در قسمت شرق و جنوب غربي روستاي عزالدين واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل، مارن، ماسه‌سنگ، كنگلومرا، بازالت، آندزيت،‌ توف و گچ مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي 236، 235 و 134 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Hg,Bi,As و Cr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي جفتان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا و سنگ‌رس مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي 250 و 251 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين دراين منطقه عنصر As نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع در محدوده جنوب روستاي بازرجان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف ريوليتي، داسيتي و سنگهاي رسوبي مي‌باشد. نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌ 182 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه ‌‌آلتراسيون كائولينيتي ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عنصر V نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

ب-برگه 1:50000 شهراب:

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت تقريبي 5/1 و 5/1 كيلومترمربع در محدوده جنوب روستاي كردآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل گچ، مارن، ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، ريوليت، داسيت، توف بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، آندزي بازالت، آندزيت و توف داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي 316، 318، 320، 319، 322 و 321 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل، درزه و آلتراسيون هماتيتي و سيليسي ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر V,Sn,As و W نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/2 كيلومترمربع در محدوده ايستگاه تلويزيون واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ريوليت، داسيت. توف برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، آندزي بازالتي و آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 312، 364، 344، 361، 313 و 314 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه ‌‌درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Hg,Sb,Bi,Cr و V نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي سفيدشبان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ، هورنفلس گارنت و كرديريت‌دار، ديوريت، ميكروديوريت، آندزيت و تراكي آندزيت مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 374، 376 و 384 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر V و Sn نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در محدوده شرق روستاي حنان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، ماسه‌سنگ، خاكسترتوف، مارن‌ماسه‌اي، توف برشي اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيت، آندزيت، دياباز و آندزي بازالت مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 394، 428، 427 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Bi و Sn نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع از محدوده جنوب شرقي روستاي سفيدشبان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 380 و 381 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. در اين منطقه عنصر V نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

ج-برگه 1:50000 فرمهين:

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي ضياآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، خاكستر توف، توف برشي اسيدي تا بازيك و تراكي گدازه‌هاي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 474 و 475 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين دراين منطقه عناصر Bi,Cr و Mo نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع در قسمت غرب برگه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 487، 484، 483 و 480 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Ag,Sn,Cd و V نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

د-برگه 1:50000 خنجين:

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي قره‌جاقيه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ آهك، مارن، توف ريوليتي و داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 603 و 579 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين دراين منطقه عناصر Hg,Sb,Zn,Cr,Bi و Mo نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع در محدوده شرق برگه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ، سنگ‌رس، توف برشي اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي و آندزيت مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ 651 و 541 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عنصر Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

14) آنوماليهاي عنصر Pb (نقشه شماره 15)

الف-برگه 1:50000 بازرجان:

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت تقريبي 5/1 و 25/0 كيلومترمربع در جنوب روستاي شولك واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل، مارن، كنگلومرا،  توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي 77، 76، 78 و 75 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Mn,Fe و Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت تقريبي 25/0 و 5/0 كيلومترمربع در محدوده شرق روستاي كلا واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل گدازه ريوليتي، كنگلومرا، سنگ رس، مارن گچ‌دار، توف برش اسيدي تا بازيك و  گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي 220، 221 و 222 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عنصر Fe نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي خشه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا، سنگ‌رس، مارن‌ماسه‌اي ، گدازه ريوليتي، توف برش اسيدي تا بازيك و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي 246 و 245 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين دراين منطقه عناصر Fe و Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا، مارن‌ و رس مي‌باشد. نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره 96 از اين محل برداشت شده است. همچنين دراين منطقه عناصر Fe,Ti و Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در محدوده جنوب غربي روستاي فرسمانه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، مارن، كنگلومرا، توف، گچ، رس و شيل مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي 133، 132 و 135 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين دراين منطقه عناصر  Cd,Ag و As نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ب-برگه 1:50000 شهراب:

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/1 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي ماستر واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ريوليت و داسيت مي‌باشد. نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره‌ 351 از اين محل برداشت شده است. همچنين دراين منطقه عناصر Hg,Bi,Sb و Cr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 2 كيلومترمربع در محدوده جنوب روستاي دارستان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگهاي آذرآواري، آندزيت و آندزي بازالت مي‌باشد. نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره 405 از اين محل برداشت شده است. همچنين دراين منطقه عناصر Cu و Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 3 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي سعدآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، شيل، مارن، گدازه‌هاي تراكي آندزيت، آندزي بازالتي، آندزيتي و ريوليتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي 413 و 408 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين دراين منطقه عناصر Ti,Fe و Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ج-برگه 1:50000 خنجين:

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/1 كيلومترمربع در محدوده شرق روستاي تريزآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ و رس مي‌باشد. نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره‌ 542 از اين محل برداشت شده است. همچنين دراين منطقه عناصر Ti,Ba و Fe نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي هفتيان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل، مارن، كنگلومرا، سنگ‌آهك، توف ريوليتي و داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي 580 و 582 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي كسرآصف واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل مارن، شيل، سنگ‌آهك و توف بلورين مي‌باشد. نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره‌ 692 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Mn,Sr و Cu نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي خنجين واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، ماسه‌سنگ، مارن و خاكستر توف مي‌باشد. نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره‌ 677 از اين محل برداشت شده است.

15)آنوماليهاي عنصر Sb (نقشه شماره16)

الف-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در محدوده جنوب روستاي كردآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل گدازه ريوليتي، توف برش اسيدي تا بازيك ، توف قطعه‌دار بلورين و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، مونزوديوريت تا ميكروگابرو، سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، دايكهاي ريوليتي-داسيتي، ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 326 و 265 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين دراين منطقه عنصر Hg نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در محدوده شمال شرق روستاي واشقه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، توف برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 347، 345، 343، 344 و 342 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Ni,Cr و Hg نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت تقريبي 2 و 5/0 كيلومترمربع در شمال روستاي ماستر واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن و سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي مي‌باشد. نمونه‌ ژئوشيمي به شماره 351 از اين محل برداشت شده است. همچنين دراين منطقه عناصر Hg,Bi,Pb و Cr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/4 كيلومترمربع در محدوده روستاهاي محسن آباد ، سفيدآب و دارستان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف سيليسي، گدازه ريوليتي، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، سنگهاي آذرآواري، آندزي بازالت، دايكهاي ديابازي و آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 402، 401 و404 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين دراين منطقه عناصر Zn,Bi,Hg و Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ب-برگه 1:50000 فرمهين

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/2 كيلومترمربع در اطراف روستاي تبرته واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل و اسليت آهكي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 490 و 491 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Mo و Au نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت تقريبي 25/0 و 25/0 كيلومترمربع در شمال روستاي ارتگل واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ايگنمبريت، توف ريوليتي بلورين، گدازه ريوليتي و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي  430 و 429 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Hg,Bi,Sr,Zn و Cr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ج-برگه 1:50000 خنجين:

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در شمال روستاي قره‌جاقيه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي، آندزيتي،  سنگ‌آهك، شيل، مارن و ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه‌ ژئوشيمي به شماره 579 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه درزه ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Hg,Bi,Zn,Ni,Cr و Mo نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

16)آنوماليهاي عنصر Sn (نقشه شماره 17)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت تقريبي 1 و 25/1 كيلومترمربع در محدوده اطراف روستاي كوريان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، دايكهاي ريوليتي-داسيتي، توف برش اسيدي تا بازيك،  گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، بازانيت‌‌هاي آنالسيم‌دار، آندزيت و سنگ‌رس  مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 197، 198، 208، 229، 230 و 231 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود.

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 25/0 و 1 كيلومترمربع در محدوده شرق روستاي مشهد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل خاكستر توف، ماسه‌سنگ، سنگ‌آهك، شيل‌ماسه‌اي، شيل‌آهكي، هورنفلس گارنت - كرديريت‌دار، گدازه‌هاي ريوليتي، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي، توف برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، آندزي بازالتي، ديوريت-كوارتزديوريت، دايكهاي ميكروديوريتي، ديابازي ، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 169، 168، 166، 167 ، 179 و 180 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت تقريبي 5/0 و 25/0 كيلومترمربع در محدوده جنوب غرب روستاي نقوسان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل، مارن، كنگلومرا، سنگ‌آهك توفي، گچ، سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، دايكهاي ريوليتي-داسيتي، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي، توف برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي و آندزي بازالتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 315 و 316 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل و آلتراسيون سريسيتي ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر As,Ni,W و Au نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در محدوده جنوب غرب روستاي كهين واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل، مارن‌، سنگ‌آهك، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 379 و 384 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Ni و V نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي گركان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌‌آهك ماسه‌اي-مارني، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي ،آندزي بازالتي و شيل مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 428 و 392 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه ، گسل و آلتراسيون كائولينيتي ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Ni,Bi و Ag نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ج-برگه 1:50000 فرمهين

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت تقريبي 75/0 و 1 كيلومترمربع در جنوب غرب برگه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 492، 487، 488، 480، 484 و 483 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Ag,Cd,Ni و V نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در محدوده جنوب غربي روستاي قزل قاش واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌ماسه‌اي، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، مارن، شيل و توف قطعه‌دار بلورين مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 627 و 626 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود.

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت تقريبي 25/0 و 25/0 كيلومترمربع در محدوده جنوب روستاي وسمق واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌ماسه‌اي، خاكستر توف، ماسه‌سنگ و توف قطعه‌دار بلورين اسيدي مي‌باشد. نمونه‌ ژئوشيمي به شماره 619 از اين محل برداشت شده است.

17)آنوماليهاي عنصر Sr (نقشه شماره 18)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي فلوجرد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، گچ، رس، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 100 و 102  از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين دراين منطقه عناصر Cu و Mn نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ب-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/2 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي محمدآباد و هفتان بالا واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، مارن، شيل، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه ريوليتي، توف برش اسيدي تا بازيك و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 553، 630، 554، 556، 555، 705 و 557 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Fe,Cu,Mn و Mo نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت تقريبي 25/2 و 75/6 كيلومترمربع در محدوده غرب برگه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل خاكستر توف، ماسه‌سنگ، مارن، شيل، سنگ‌آهك، توف قطعه‌دار بلورين و گنبد داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 663، 672، 666، 686، 697، 696، 698، 703، 699، 704، 695، 691، 692، 694، 693، 625، 624 و 620 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Fe,Pb,Mn,Au,Cd,Ag و Cu نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

18)آنوماليهاي عنصر Ti (نقشه شماره 19)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت تقريبي 1 و 75/2 كيلومترمربع در قسمت غرب و شمال غرب روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، مارن، گچ، رس، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي و سنگ‌آهك مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 82، 81، 79، 78، 77، 86، 85 و 84 از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Mn,Fe,Pb و Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت تقريبي 25/0 و 25/1 كيلومترمربع در قسمت شمال روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، مارن، ماسه‌سنگ، شيل، كنگلومرا، سنگ‌گچ، رس، توف ريوليتي بلورين و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 82، 89، 94، 98، 95، 99، 96 و 86 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Pb,Fe,Mn و Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/5 كيلومترمربع در محدوده شمال سعدآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، شيل‌ماسه‌اي، مارن‌ماسه‌اي ،توف برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي و آندزي بازالتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 411، 410، 408، 413 و 412 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Pb,Fe و Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ج-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 1 و 2به ترتيب به وسعت تقريبي 1 و 75/0 كيلومترمربع در محدوده شمال شرق روستاي تريزآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا و سنگ‌رس مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 542 و 543 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين دراين منطقه عناصر Pb,Fe و Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

19)آنومالي‌هاي عنصر V (نقشه شماره 20)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در جنوب روستاي فرك واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي و  ريوليتي مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 214 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه  گسل  ديده مي‌شود. آلتراسيون هماتيتي نيز در منطقه ديده مي‌شود.

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 25/1 و 25/0 كيلومترمربع در جنوب روستاي بازرجان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌آهك‌، خاكستر توف، ماسه‌سنگ، توف قطعه‌دار بلورين اسيدي، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي و گدازه‌هاي آندزي بازالتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيميايي به شماره‌هاي 182، 305، 186 و 303 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل و آلتراسيون كائولينيتي نيز در منطقه ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Cd,Mo و Ni نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 25/1 و 5/5 كيلومترمربع در محدوده ايستگاه تلويزيون و شرق روستاي كردآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي و ريوليتي، توف برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي و آندزيتي، مارن‌ماسه‌اي، شيل، ماسه‌سنگ، ديوريت-كوارتزيت و  ميكروديوريت مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيميايي به شماره‌هاي 318، 319، 320، 321، 322، 314، 313، 312، 296 و 297 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل و آلتراسيون سيليسي و سريسيتي ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Au,Ni و Cr نيز‌ آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/1 كيلومترمربع در قسمت شرق روستاي چاله واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل  هورنفلس گارنت-كرديريت‌دار، ديوريت-كوارتزديوريت، ميكروديوريت، دياباز، آندزي بازالت، كوارتز تراكي آندزيت و آندزيت مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيميايي به شماره‌هاي 374، 376، 385، 384 و 383 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل و درزه ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Sn و Ni نيز‌ آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع در محدوده جنوب شرق روستاي سفيدشبان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل‌ماسه‌اي، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 380، 381 و 387 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عنصر Ni  نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

ج-برگه 1:50000 فرمهين

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي تبرته و غرب روستاي وروان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل‌ماسه‌اي و  ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 483، 484، 487، 488 و 492 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر Sn,Ag و Ni نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در محدوده غرب روستاي اميرآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل‌ماسه‌اي و ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونه ژئوشيمي به شماره 480 از اين محل برداشت شده است. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود.  همچنين در اين محدوده عناصر Sn,Cd و Ni نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در محدوده شرق روستاي محمدآباد و هفتان بالا واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف برش اسيدي تا بازيك و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 549، 550 و 651 از اين محل برداشت شده‌اند. در منطقه آلتراسيون هماتيتي و سيليسي مشاهده شده است. همچنين در اين محدوده عنصر Ni نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

20)آنومالي‌هاي عنصر W (نقشه شماره 21)

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع در محدوده جنوب غرب روستاي نقوسان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل ماسه‌سنگ، سنگهاي نيمه عميق داسيتي، ريوداسيتي،  ريوليتي، توف برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، آندزي بازالتي، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي، سنگ‌آهك توفي، گچ، مارن‌ماسه‌اي، شيل، مارن و كنگلومرا مي‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 215 و 216 از اين محل برداشت شده‌اند. دراين منطقه  درزه وگسل ديده مي‌شود. همچنين عناصر Sn,As,Ni و Au نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ب-برگه 1:50000 فرمهين

آنوماليهاي  درجه 1و 2 به ترتيب به وسعت 25/1 و 5/10 كيلومترمربع در قسمت شمال شرق برگه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل مارن، سنگ‌آهك، خاكستر توف، ايگنمبريت، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌‌اي بلورين، گدازه ريوليتي، مونزوديوريت تا ميكروگابرو، سنگهاي نيمه عميق داسيتي-ريوداسيتي، توف ريوليتي بلورين، گدازه‌هاي آندزيت پورفيري و داسيت آندزيت، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، كوارتز تراكي آندزيتي، آندزيتي، تراكي آندزيت، كوارتز لاتيت، ديوريت-كوارتزديوريت، ميكروديوريت، ماسه‌سنگ، توف برش اسيدي تا بازيك و شيل مي‌‌باشد. نمونه‌هاي ژئوشيميايي به شماره‌هاي 333، 334، 460، 459، 435، 434، 436، 458، 457، 467، 456، 455، 454، 440، 441، 439، 442، 438، 437 و 443 از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود.

21)آنوماليهاي عنصر Zn (نقشه شماره 22)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 25/2 كيلومترمربع در جنوب روستاي فرسمانه واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف قطعه‌دار بلورين اسيدي و سنگ‌آهك مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 148،149 و 150‌ از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه درزه و گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عناصر As و Cr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/3 كيلومترمربع در محدوده جنوب روستاي سعدآباد واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگهاي آذرآواري، آندزيت و آندزي بازالت مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 414 و 415 ‌از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عنصر Bi نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/4 كيلومترمربع در محدوده بين روستاهاي محسن آباد و دارستان و سفيدآب واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل گدازه ريوليتي، توف برش اسيدي تا بازيك، توف قطعه‌دار بلورين، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، سنگهاي آذرآواري، آندزيت،  آندزي بازالت و دايكهاي ديابازي مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 402 و 404 ‌از اين محل برداشت شده‌اند. در اين منطقه گسل ديده مي‌شود. همچنين در اين محدوده عنصر Sb نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

ج-برگه 1:50000 فرمهين

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي ارتگل واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، ايگنمبريت، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌‌اي بلورين و گدازه ريوليتي مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي 429 و 430 ‌از اين محل برداشت شده‌اند. همچنين در اين محدوده عناصر Hg,Bi,Sb,Sr و Cr نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در محدوده شمال روستاي هفتيان واقع شده است. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل توف قطعه‌دار بلورين اسيدي، سنگ‌آهك، توف ريوليتي بلورين، توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد. نمونه‌‌‌‌‌ ژئوشيمي به شماره 579 ‌از اين محل برداشت شده است. همچنين در اين محدوده عناصر Hg,Bi,Sb,Ni,Cr و Mo نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

3-آنومالي‌هاي حاصل از فاكتور آناليز

1-فاكتور اول: Hg,Bi,Sb,Zn (نقشه شماره23)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/2 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل  توف اسيدي و سنگ‌آهك مي‌باشد.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل توف اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، آندزيت، داسيت و ريوداسيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت تقريبي 1 و 25/1 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آهك مارني، ريوداسيت و داسيت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/4 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آندزيت، آندزي بازالت، توف اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيت مي‌باشد.

ج-برگه 1:50000 فرمهين

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت‌‌هاي تقريبي 25/0 و 75/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن  شامل توف اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، توف سيليسي و گدازه‌ ريوليتي مي‌باشد.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت‌هاي تقريبي 25/0 و 75/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل سنگ آهك، توف ريوليتي، توف داسيتي با ميان لايه‌هايي از سنگهاي رسوبي مي‌باشد.

2-فاكتور دوم Ba,Co (نقشه شماره24)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت‌هاي تقريبي 75/0 و 4 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا، مارن‌ماسه‌اي‌، گچ، آهك و شيل مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت‌هاي تقريبي 1 و 25/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ و رس مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت‌هاي تقريبي 25/0 و 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا، مارن‌ماسه‌اي و گچ مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت‌هاي تقريبي 25/0 و 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت‌هاي تقريبي 25/0 و 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل مارن، رس، گچ، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل مارن، رس، گچ، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل توف ريوليتي، توف شيشه‌اي داسيتي، ژيپس،. توف قطعه‌دار بلورين و سنگ آهك توفي مي‌باشد.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/4 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل سنگهاي آذر آواري، آندزيت، ماسه‌سنگ، شيل، مارن، كنگلومرا، مارن‌ماسه‌اي، آهك‌ماسه‌اي- مارني مي‌باشد.

3-فاكتور سوم Mn,Ti,Fe,Sr,Cu (نقشه شماره25)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آهك، مارن، گچ، ماسه‌سنگ، كنگلومرا و رس مي‌باشد.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/2 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل سنگهاي آذر آواري، آندزيت و آندزي بازالت مي‌باشد.

ج-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت‌هاي تقريبي 5/1 و 1 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آهك‌ماسه‌اي و توف مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آهك ماسه‌اي، توف، مارن، شيل و آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آهك ماسه‌اي، توف، مارن، شيل و آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت‌هاي تقريبي 75/0 و 2 كيلومترمربع مي‌باشد. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل آهك‌ماسه‌اي، توف، مارن، شيل و آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت‌هاي تقريبي 5/0 و 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل مارن، شيل، آهك و توف مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آهك و  مارن مي‌باشد.

4-فاكتور چهارم Cd (نقشه شماره 26)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت‌ تقريبي 25/1 و 75/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل گچ، مارن، رس، توف، آهك، توف ريوليتي و توف شيشه‌اي داسيتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل توف اسيدي، آهك، آهك‌ماسه‌اي، ديوريت و كوارتزديوريت مي‌باشد.

ب-برگه 1:50000 شهراب:

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت‌هاي تقريبي 25/0 و 1 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آهك، توف ريوليتي، توف داسيتي و آهك ماسه‌اي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل گدازه‌هاي آندزي بازالتي، مارن ماسه‌اي، ديوريت، كوارتزديوريت، شيل ماسه‌اي، ماسه‌سنگ و سنگ‌آهك مي‌باشد.

ج-برگه 1:50000 فرمهين:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل توف اسيدي تا بازيك، گدازه‌آندزيتي تا تراكي آندزيتي و آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آهك و توف مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آهك،  توف و مارن مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل سنگ آهك، توف و مارن مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل توف و  آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آهك، مارن، توف وآهك ماسه‌اي -مارني مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آهك، مارن، توف ريوليتي و داسيتي مي‌باشد.

5-فاكتور پنجم As (نقشه شماره 27)

الف-برگه 1:50000 بازرجان:

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آهك و مارن مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل  آهك، توف ريوليتي و داسيتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت تقريبي 25/0 و 5/0 كيلومتر مربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، رس، كنگلومرا، آهك، توف داسيتي و ريوليتي مي‌باشد.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت تقريبي 75/0 و 2 كيلومتر مربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل توف ريوليتي و داسيتي، آهك، گچ، كنگلومرا، مارن ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، شيل، توف برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي تا آندزيتي، داسيت، ريوداسيت، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي و گدازه‌هاي آندزيتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت تقريبي 75/0 و 25/0 كيلومتر مربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل ريوليت، كوارتزديوريت، توف برش اسيدي تا بازيك، توف شيشه‌اي، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي، آندزيتي، دايكهاي ديابازي، آندزي بازالتي، شيل، شيل ماسه‌اي، ماسه‌سنگ و آهك ماسه‌اي مي‌باشد.

ج-برگه 1:50000 فرمهين

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/4 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل توف برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد.

6-فاكتور ششم Mo,W (نقشه شماره28)

الف-برگه 1:50000 بازرجان

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت تقريبي 5/1 و 5/0 كيلومتر مربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل مارن، كنگلومرا، ماسه‌سنگ، توف ريوليتي، توف داسيتي، گچ، رس، شيل و سنگ‌آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل گچ، ماسه‌ سنگ، رس، كنگلومرا، مارن‌ماسه‌اي و شيل مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل توف ريوليتي و داسيتي مي‌باشد.

ب-برگه 1:50000 شهراب

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/1 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ، سنگ‌آهك، دايكهاي ديابازي و آندزي‌بازالتي مي‌باشد.

ج-برگه 1:50000 فرمهين

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آهك و مارن مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل شيل ماسه‌اي ‌و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 و2 هر كدام به وسعت تقريبي 25/0  كيلومتر مربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل شيل، شيل ماسه‌اي، شيل آهكي، آهك، مارن، توف‌برش اسيدي تا بازيك و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي تا آندزيتي مي‌باشد.

د-برگه 1:50000 خنجين

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل مارن، شيل، آهك، توف و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل توف برش اسيدي تا بازيك و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي تا آندزيتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل مارن، شيل، آهك، توف، ماسه‌سنگ، توف برش اسيدي تا بازيك و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي تا آندزيتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل  مارن، شيل، آهك توفي، آهك ماسه‌اي و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 25/1 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل مارن، شيل، سنگ‌آهك، توف ريوليتي و داسيتي مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع مي‌باشد. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل سنگ‌آهك و توف مي‌باشد.

4-محاسبه احتمال رخداد هر يك از شاخص‌هاي غني‌شدگي:

نقشه‌برداري ژئوشيميايي از رسوبات آبراهه‌اي به دو منظور مختلف شامل ارزيابي واحدهاي ليتولوژيكي و ساختماني و نهايتاً تهيه نقشه متالوژني اين واحدها از طريق رسم نقشة توزيع فراواني عناصر و ارزيابي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي اميدبخش جهت انجام عمليات اكتشافي تفضيلي‌تر صورت مي‌گيرد. بنابراين محاسبه احتمال رخداد هر يك از مقادير آنومالي (PN) ملاكي را براي دسترسي به منظور دوم فراهم مي‌آورد. شدت آنومالي PN تابع دو عامل است: 1- احتمال پيدايش نمونه‌اي به مقدار مطلوب مورد نظر (P) و 2- تعداد نمونه‌هاي برداشت‌شده (N). هر چه مقدار PN كوچكتر از يك باشد آنومالي‌ها داراي شدت بيشتري هستند. جدول (4-1) مقادير آنومالي PN را براي عناصر مختلف نشان مي‌دهد. نقشه شمارة  29  موقعيت آنومالي هاي PN را نشان مي‌دهد.

فاز كنترل آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

مقدمه

مناطق آنومالي مشخص شده حاصل از پردازش داده‌هاي نمونه‌هاي ژئوشيميايي آبراهه‌اي و تخمين شبكه‌اي شاخص غني‌شدگي‌مي‌توانند ناشي از پديده‌هاي كاني‌سازي احتمالي و همچنين نتيجة مؤلفه‌هاي سن‌ژنتيك باشند، لذا ضرورت استفاده از ساير روشهاي نمونه‌برداري و نيز بررسي‌هاي صحرايي جهت تفكيك آنوماليهاي مربوط به هريك از آنها كاملاً روشن مي‌باشد. در اين ارتباط بررسي مناطق دگرساني، زونهاي مينراليزه و مطالعات كاني‌سنگين صورت مي‌گيرد. مطالعات كاني‌سنگين مشخص مي‌كند كه تمركز عناصر مورد بررسي درچه فازي صورت گرفته است. بديهي است پيدايش يك عنصر در فازهاي مختلف ارزش اكتشافي متفاوتي دارد و بر اساس آن مي‌توان هاله‌هاي ثانويه را به دو نوع مرتبط با كاني سازي و هاله‌هاي حاصل از پديده‌هاي سنگ‌زايي تقسيم نمود. بعبارت ديگر بعضي‌ ازعناصر كاني‌هاي مستقلي را به‌وجود مي‌آورند براي مثالPb مي‌تواندگالن و Zn مي توانداسفالريت را بوجود آورد و تمركز آنها در يك منطقه مي‌تواند تمركزات اقتصادي آنها را سبب‌شود. اما همين عناصر مي‌توانند در شبكه كاني‌هاي ديگر نيز جاي بگيرند، براي مثالPb مي‌تواند در شبكه فلدسپات، Cd مي‌تواند در شبكه اسفالريت و   Agمي‌تواند در شبكه گالن قرار گيرد. بدين‌ترتيب در حالت عادي سنگ‌زايي، بيشتر با ورود اين عناصر در تركيب (يا محلول جامد) كانيهاي سازنده سنگ روبرو هستيم البته ممكن است حالتهاي استثنا نيز وجود داشته باشد.با توجه به تحرك اندك ذرات كاني‌سنگين نسبت به يونها، هاله‌هاي ثانويه كاني‌سنگين گسترش كمتري پيدا مي‌كنند. براي كنترل آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ورقه فرمهين بر اساس موقعيت آنومالي‌هاي مذكور تعداد 142 نمونة كاني‌سنگين برداشت گرديد كه شرح هر كدام از نمونه‌ها در ضميمه فصل پنجم آورده شده است.

1- رديابي كاني‌سنگين

ارزش مشاهدات كاني‌سنگين كه جزءكانيهاي فرعي سازنده سنگ هستند و ممكن است در مناطق فاقد كاني‌سازي نيز پيدا شوند، به‌اندازه عناصر ردياب نيست ولي مي‌تواند معرف محيط و بستر مناسب وقوع كاني‌سازي باشد براي مثال به چند مورد اشاره مي‌شود.

الف- طلا: مشاهده ذرات طلا در كنسانتره كاني‌سنگين مي‌تواند حاكي از مناطق اميدبخش باشد. ارتباط طلا با آرسنوپيريت و تعدادي از كاني‌هاي سولفوسالت ديگر مي‌تواند در تعيين مناطق اميدبخش مؤثر واقع شود. در نهشته‌هاي اپي‌ترمال دانه‌ريز بندرت ممكن است طلا در نمونه تغليظ‌شدة كاني‌سنگين معمولي يافت شود. در صورت پيدايش و همراهي آن با سينابر و استيبنيت، اهميت منطقه اكتشافي دو چندان مي‌شود.

ب – شئليت: همراهي قابل توجه شئليت و طلا به عنوان مثال در كمربندهاي گرين‌استون دنيا گزارش شده است و شئليت به عنـوان يك كانـي ردياب شناختـه مي‌شود. بنابراين يكي از روشهاي اكتشافي در اين‌گونه مناطق تمركز عمليات اكتشافي روي كاني شئليت مي‌باشد.

ج- باريت: باريت در بسياري از كانسارهاي فلزات پايه وجود دارد. وجود آن در بخش تغليظ يافته كاني‌سنگين دلالت بر وجود احتمالي چنين نهشته‌هايي است و با توجه به وسعت هاله‌هاي آنها مي‌تواند بسيار مفيد واقع شود.

د- تورمالين: وجود تورمالين در بسياري از كانسارهاي هيپوژن عناصر Au,Cu, Sn, W گزارش شده است. از آنجا كه ابعاد هاله پراكندگي آن در سنگ‌هاي متاسوماتوز شده، استوك‌ورك‌ها و هاله‌هاي ثانوي مانند رسوبات رودخانه‌اي غالبا بيشتر از ابعاد توده‌هاي معدني وابسته به آنها است كاربرد آن به‌عنوان ردياب اكتشافي سودمند مي‌باشد. تورمالين در سنگهاي بسياري از قبيل نفوذي و خروجي، دگرگوني و دگرسان شده از نوع پروپيليتي، كوارتز سريسيتي و كوارتز-تورمالين يافت مي‌شود. زون‌هاي برشي، استوك‌وركي و رگه‌هاي معدني نيز ممكن است تورمالين داشته باشند.

2-  بزرگي هاله‌هاي كاني‌سنگين

تركيب سنگ‌شناسي ، بزرگي رخنمون در ناحيه منشاً، هوازدگي شيميايي و  مكانيكي از عوامل مؤثر در توسعة هاله‌هاي كاني‌سنگين به شمار مي‌روند كه در مورد اخير به شرايط آب و هوايي و نيز ژئومرفولوژي منطقه بستگي دارند. به اين ترتيب بر حسب شيب توپوگرافي ممكن است ذرات طلا و ولفراميت تا دهها كيلومتر از ناحيه منشأ فاصله بگيرند و برخي كانيها در همان يك كيلومتر اول مسير  تا90% مقدار اوليه كاهش پيدا كنند.

در  منطقه فرمهين سعي گرديد تا نمونه‌هاي كاني‌سنگين در حوضه بالادست نمونه‌هائي كه آنومالي ژئوشيميايي دارند به‌گونه‌اي برداشت گردند كه بيشترين پوشش سطحي را فراهم كنند و در مناطقي كه آنومالي طلا اندازه گيري شده بود نمونه‌برداري با تراكم بيشتري صورت گرفت.

3- برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين

نمونه‌هاي كاني‌سنگين از محل نمونه‌هاي ژئوشيميايي آنومال با حفر بخشي از رسوب سطحي در محل تمركز رسوبات دانه‌درشت قلوه‌سنگي‌ برداشت گرديدند. سعي گرديد تا هر نمونه از چند نقطه مناسب بويژه اطراف تخته سنگهاي بزرگ (جبهه مقابل جريان ) گرفته شوند تا احتمال برداشت ذرات كاني سنگين افزايش يابد. از هر موقعيت حدود 7-5 ليتر رسوب آبراهه‌اي با استفاده از الك 20 مش برداشت گرديد و هرنمونه، شمارة نمونة ژئوشيميايي مربوط به خود را گرفت.

از محل حوضه‌هاي آنومالي بزرگتر و نيز حوضه‌هايي كه شدت آنومالي ژئوشيميايي و يا تعداد عناصر پاراژنز در آنها بيشتر بوده، تعداد بيشتري نمونة كاني‌سنگين برداشت گرديد.

4- آماده‌سازي و مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين

نمونه‌هاي كاني‌سنگين كه به اين ترتيب برداشت گرديدند دركارگاه نمونه‌شويي ابتدا حجم سنجي و سپس گل‌شويي شدند. پس از آن روي پن‌هاي بزرگ و كوچك طي دو مرحله با حركات دوراني در سطح آب به تدريج ذرات با چگالي كمتر از آنها جدا گرديدند. مقدار باقيمانده روي پن كوچك تقريباً به طور كامل از ذرات كاني سنگين تشكيل شده است. اين بخش خشك و مجدداً حجم سنجي گرديد.

پس از اين مرحله نمونه‌ها به طور جداگانه درون مايع سنگين بروموفرم ريخته شدند تا براساس وزن مخصوص خود به دو بخش سبك و سنگين تقسيم گردند. بخش سنگين پس از حجم سنجي مجدد، توسط دو مغناطيس با شدتهاي استاندارد به سه بخش غير مغناطيس(NM)، مغناطيسي ضعيف (AV) و مغناطيسي قوي (AA) تقسيم شدند.

با مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين توسط ميكروسكوپ بيناكولار، تعداد هر يك از ذرات كاني‌سنگين شمارش گرديد كه با داشتن وزن مخصوص نمونة رسوب و كاني‌سنگين و حجم سنجي‌، مقدار آنها بر حسب PPM محاسبه شد.

5- پردازش داده‌هاي كاني‌سنگين

5-1-رسم هيستوگرام متغيرهاي كاني‌سنگين:

تجزيه و تحليل داده‌هاي كاني‌سنگين را مي‌توان بوسيلة هيستوگرام‌ها، نمودارهاي‌تجمعي، آناليز خوشه‌اي، ضرايب همبستگي و نمودارهاي پراكنش انجام داد. با توجه به اينكه اكثر كاني‌هاي‌سنگين نشان‌دهنده ليتولوژي و نوع كاني‌سازي بالادست خود هستند بنابراين وجود اكثرآنها در نمونه‌ها مي‌تواند مشخصات ناحيه منشأ را نشان دهد و براي ترسيم ايالت‌هاي پترولوژي رسوبي و مكان‌يابي نهشته‌هاي داراي پتانسيل اقتصادي به كار رودبه همين منظور هيستوگرام اكثركاني‌هاي‌سنگين مشاهده شده ترسيم‌ شدند. شكل (5-1) تا (5-6) هيستوگرام و پارامترهاي‌ آماري بيشتر كاني‌هاي‌سنگين را نشان مي‌دهد. همانطوريكه ديده مي‌شود تعداد نمونه‌هايي كه در آن كاني مورد نظر ديده شده متفاوت است بنابراين ارزش هيستوگرام‌ها يكسان نيست. با توجه به هيستوگرام‌ها بايد گفت براي بعضي از كاني‌ها نمي‌توان تغييرات خاصي را حدس زد كه خود مي‌تواند به دو دليل باشد:

1- تعداد نمونه‌هايي كه در آن كاني‌ مورد نظر ديده مي‌شود بسيار كم مي‌باشد (براي مثال ارپيمنت و سروزيت).

2- تعداد داده‌ها به‌اندازه كافي مي‌باشد اما تغييرات اكثر داده‌ها بسيار كم است براي مثال درمورد اسفن مي‌توان گفت كه مقدار اكثر داده‌ها كمتر از PPM30 مي‌باشد.

آنچه كه در تمام هيستوگرام‌ها قابل مشاهده است ماهيت لاگ نرمال داده‌هاي كاني‌سنگين مي‌باشد. از آنجا تحرك يك ذره كاني‌سنگين نسبت به يون‌ها كمتر است در نتيجه وسعت هاله‌هاي كاني‌سنگين كوچك مي‌باشد. تجربه نشان داده است كه اگر تركيبي از مقادير يك گروه از كاني‌هاي معرف بجاي مقدار يك كاني خاص به كار گرفته شود هاله‌هاي كاني‌سنگين در اطراف توده‌هاي كاني‌سنگين بهتر مشخص مي‌شود. در مقايسه با هاله‌هاي تك كانيايي هاله‌هاي مركب جمعي به مراتب بزرگتر و چشمگيرترند. بعلاوه اثرات خطاهاي تصادفي در آنها كاهش مي‌يابد و بدين ترتيب هاله‌هاي مركب جمعي نسبت به سيماهاي ساختماني-زمين‌شناسي مرتبط با نهشته‌هاي كاني‌ساري رابطة نزديكتري را نشان مي‌دهند. اين امر به نوبة خود در تعيين دقيق اين هاله‌ها سهم مهمي دارد.

هر كاني‌سنگين معرف عنصري خاص است براي مثال شئليت نشان‌دهنده وجودW و روتيل نشان‌دهندة وجود Ti مي‌باشد. بنابراين همان روابط پاراژنزي كه در مورد عناصر صادق است در مورد كاني‌ها نيز صادق مي‌باشد به همين دليل كاني‌هايي كه معرف كاني‌سازي مشابهي هستند در يك گروه قرار داده شده‌اند:

V1 شامل كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، مارتيت، اليژيست، گوتيت و ليمونيت مي‌باشد.

V2 شامل كاني‌هاي ايلمنيت، روتيل، آناتاز، اسفن و لوكوكسن مي‌باشد كه مي‌تواند نشان دهندة كاني‌سازي تيتان باشد.

V3 شامل كاني‌هاي پيريت، پيريت‌اكسيد، سينابر، اورپيمنت، كالكوپيريت، مالاكيت و مس آزاد است كه مي‌تواند بعنوان پاراژنزهاي طلا نشاندهندة كاني‌سازي طلا باشد.

V4شامل كاني‌هاي ميمتيت، سروزيت، گالن، پيرومورفيت و سرب خالص است.

هيستوگرام هر يك از اين متغيرها در شكل‌ (5-7) آورده شده است.

5-2- آناليز خوشه‌اي متغيرهاي كاني‌سنگين:

آناليز خوشه‌اي روش آماري چند متغيره است كه عناصر و كاني‌ها را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها و گروههايي قرار مي‌دهد. در نتيجه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند در پيدا كردن گروه‌هاي واقعي كه كاني‌سازي منطقه را به نحو مطلوب‌تري آشكار مي‌سازند كمك نمايد. اما به نظر مي‌رسد كه اين مورد چندان در مورد هاله‌هاي ژئوشيميايي ثانويه صدق نمي‌كند به همين دليل در اكثر موارد آناليزخوشه‌اي در مورد كاني‌هاي سنگين چندان معتبر نمي‌باشد. شكل ( 5-8 ) آناليز خوشه‌اي برگة 1:100000 فرمهين را نشان‌مي‌دهد. با توجه به اين‌شكل مي‌توان چهار گروه كاني‌سنگين را جدا نمود:

گروه اول: شامل گوتيت، كروندوم، پيريت‌اكسيد، ميمتيت، گالن، پيرومورفيت، پيرولوزيت، آپاتيت، سروزيت و لوكوكسن مي‌باشد.

گروه‌دوم: شامل مالاكيت، كالكوپيريت، باريت و زيركن مي‌باشد.

گروه‌سوم: شامل روتيل، پيريت، شئليت، اورپيمان و آناتاز مي‌باشد.

گروه‌چهارم: شامل هماتيت،‌ اليژيست، مگنتيت، مس خالص، اسفن، سينابر و سرب خالص مي‌باشد.

6-شرح آنوماليهاي كاني‌سنگين فرمهين

متغير اول: ليمونيت+گوتيت+اليژيست+مارتيت+هماتيت+مگنتيت (نقشه شماره 30 )

الف-برگه 1:50000 بازرجان:

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در شمال روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف ريوليتي و داسيتي، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/2 و 25/0 كيلومترمربع در غرب و شمال غرب روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

ب-برگه 1:50000 فرمهين:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع واقع در شمال روستاي كاظم‌آباد واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، شيل و مارن مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال روستاي امير و شرق روستاي ارتگل واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف برش اسيدي تا بازيك،‌ گدازه‌هاي تراكي آندزيتي-آندزيتي و ريوليتي مي‌باشد.

متغير دوم: ايلمنيت+روتيل+آناتاز+اسفن+لوكوكسن (نقشه شماره 31)

الف-برگه 1:50000 بازرجان:

آنومالي درجه 1 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال شرق روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گچ، مارن، رس، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

ب-برگه 1:50000 شهراب:

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت 1 و 25/0 كيلومترمربع در جنوب غرب روستاي زاغر واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ديوريت، كوارتز ديوريت و ميكروديوريت مي‌باشد.

ج-برگه 1:50000 خنجين:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در حوالي روستاي شيرين بلاغ واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

متغير سوم: پيريت+پيريت اكسيد+ شئليت+سينابر+ارپيمنت+ كالكوپيريت+ مالاكيت+مس طبيعي (نقشه شماره 32)

الف-برگه 1:50000 بازرجان:

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در غرب روستاي نوبهار واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي-آندزيتي، كنگلومرا، ماسه‌سنگ و رس مي‌باشد.

ب-برگه 1:50000 شهراب:

آنومالي درجه 1 به وسعت 25/3 كيلومترمربع در اطراف روستاي كردآباد واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل برش اسيدي تا بازيك، گدازه‌هاي تراكي آندزتي، ريوليتي، توف ريوليتي، ايگنمبريت، دياباز و آندزي بازالت مي‌باشد.

ج-برگه 1:50000 فرمهين:

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در شمال روستاي ارتگل واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف ريوليتي،توف برش اسيدي تا بازيك و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي-آندزيتي مي‌باشد.

متغير چهارم: ميمتيت+سروزيت+گالن+پيرومورفيت+سرب طبيعي (نقشه شماره 33)

الف-برگه 1:50000 بازرجان:

آنومالي درجه 1 و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 5/0 كيلومترمربع در جنوب غرب روستاي فرسمانه واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك، گچ و توف ريوليتي و داسيتي مي‌باشد.

آنوماليهاي آپاتيت (نقشه شماره 34):

الف-برگه 1:50000 بازرجان:

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع در جنوب روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

ب-برگه 1:50000 شهراب:

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/1 كيلومترمربع در غرب روستاي نقوسان واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف ريوليتي و داسيتي، گدازه‌هاي آندزي بازالتي، سنگ‌آهك‌ماسه‌اي، خاكستر توف و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

ج-برگه 1:50000 خنجين:

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/0 كيلومترمربع در جنوب روستاي تريزآباد واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك ماسه‌اي، خاكستر توف و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 75/1 و 5/0 كيلومترمربع در حوالي روستاي تريزآباد واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، ماسه سنگ و آندزيت مي‌باشد.

آنوماليهاي باريت (نقشه شماره 35)

الف-برگه 1:50000 بازرجان:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب روستاي فرسمانه واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف ريوليتي، توف شيشه‌اي داسيتي، سنگ‌آهك و ژيپس مي‌باشد.

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 75/0 و 2 كيلومترمربع در غرب روستاي نقوسان واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف برش اسيدي تا بازيك، تراكي آندزيت تا آندزيت، داسيت، ريوداسيت، ريوليت، آندزي بازالت و سنگ آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در شمال روستاي جفتان  واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ و رس مي‌باشد.

آنوماليهاي پيرولوزيت (نقشه شماره 36)

الف-برگه 1:50000 بازرجان:

آنومالي درجه 1 به وسعت 75/2  كيلومترمربع در شمال روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، شيل، مارن، كنگلومرا، توف ريوليتي، توف داسيتي، آهك و گچ مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/1 كيلومترمربع در شمال روستاي نقوسان واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف ريوليتي- داسيتي، سنگ آهك توفي و گچ مي‌باشد.

ب-برگه 1:50000 شهراب:

آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي  5/3 كيلومترمربع در حوالي روستاي كردآباد واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف برش، تراكي آندزيت تا آندزيت، توف ريوليتي، داسيت و ريوداسيت مي‌باشد.

ج-برگه 1:50000 فرمهين:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال غرب روستاي اشقل واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در غرب روستاي فشك واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل مارن و آهك مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال شرق روستاي ضيا آباد واقع شده است. ليتولوژي بالادست  آن شامل شيل‌ماسه‌اي و آهكي،‌ مارن، آهك، توف برش اسيدي تا بازيك، تراكي آندزيت تا آندزيت مي‌باشد.

د-برگه 1:50000 خنجين:

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در غرب روستاي هفتان بالا واقع شده است. ليتولوژي بالادست  آن شامل توف برش اسيدي تا بازيك، تراكي آندزيت تا آندزيت مي‌باشد.

آنوماليهاي زيركن (نقشه شماره 37)

الف-برگه 1:50000 بازرجان:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال روستاي سمردشت واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

ب-برگه 1:50000 شهراب:

آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 25/1 و 5/0 كيلومترمربع در حوالي روستاي نقوسان واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف ريوليتي، توف داسيتي، سنگ‌آهك توفي، گچ، آندزي بازالت، آهك ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، توف سبز، داسيت، ريوداسيت، توف برش اسيدي تا بازيك، تراكي آندزيت تا آندزيت مي‌باشد.

ج-برگه 1:50000 خنجين:

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در غرب روستاي كسرآصف واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك ماسه‌اي، توف سبز و ماسه‌‌سنگ مي‌باشد.

7-نمونه‌هاي مينراليزه

در بررسي‌هاي ژئوشيميائي ناحيه‌اي بدليل بروز خطاي ناشي از تغييرات سنگ‌بستر، تغيير‌پذيري مقدار مواد آلي و عناصر جذب‌كننده مانند آهن و منگنز كلوئيدي و در نتيجه ظهور آنومالي‌هاي كاذب فاز‌كنترل آنومالي‌ها مي‌توانددرانتخاب انواع مرتبط با كاني‌سازي بسيار مفيد واقع شود.در اين پروژه از طريق برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين و نمونه‌هاي مينراليزه در محدوده آنومالي‌هاي ژئوشيمايي به كنترل آنوماليهاي مقدماتي اقدام گرديده ‌است. در اين صورت مي‌توان نتايج حاصل از روشهاي مختلف را در يك مدل مورد بررسي قرار داد و از اين طريق به ارزيابي نهايي مناطق آنومال پرداخت. در محدودة برگة 1:100000 فرمهين و در محدودة آنومالي‌هاي ژئوشيميايي مقدماتي 59 نمونة منيراليزه برداشت شده است كه تنها شرح 34 نمونه آن در ذيل مي‌آيد. اين نمونه‌ها پس از خردايش و آماده‌سازي مورد آناليز شيميايي قرارگرفتند كه نتايج آن در جدول (5-1) آورده شده است. عناصري كه غلظت آنها در نمونه بالا بود در شرح نمونه‌هاي مينراليزه آمده است. مطالعه اين نتايج در تكميل نتايج حاصل از مطالعات ژئوشيميايي و كاني‌سنگين و در نهايت معرفي مناطق، كمك شايان توجهي مي‌كند. در برگة 1:100000 فرمهين 59 نمونه مينراليزه برداشت شده است كه تنها شرح 34 نمونة آن در زير آمده است.

1-نمونه مينراليزة FB-182X1 به مختصات (34,46,610N - 49,55,625E) از محل آبراهه و بالادست نمونه 182H برداشت شده است. در اين منطقه آلتراسيون كائولينيتي به همراه ندول‌هاي آهن مشخص است.

2-نمونه FB-214X2 به مختصات (34,46,525N - 49,48,661E) برداشت شده است. در اين محل پيريت نيز مشاهده شده است.

3-نمونه FB-222X1 به مختصات (34,46,566N - 49,46,969E) از داخل يك سري زون‌هاي برشي و گسلي با آلتراسيون هماتيتي، ليمونيتي به همراه كاني‌زايي پيريت، مالاكيت و كووليت برداشت شده است. عرض زون گسلي 8 متر و طول نامحدود داشت. در اين نمونه مقدار (Au,Mo) بالا بوده است.

4-نمونه FB-222X2 به مختصات  (34,46,566N - 49,46,969E) برداشت شد. اين نمونه از زون ميلونيتي كه بازالت به ميلونيت و گنيس تبديل شده برداشت شده است. در اين نمونه آثار آلتراسيون كائولينيتي و كاني‌زايي هماتيت، پيريت‌اكسيد و پيريت مشاهده شد. در اين نمونه مقدار (Au,Mo) بالا بوده است.

5- نمونه FB-228X2 از محل نمونه 228H و از داخل آبراهه برداشت گرديد. در اين نمونه مقدار (Au) بالا بوده است.

6-نمونه FB-254X5 به مختصات  (34,48,230N - 49,45,091E) برداشت گرديد.

7-نمونه FB-134X1 در جنوب غرب روستاي فرسمانه در بالادست نمونه 134H واقع است.

8-نمونه FB-134X2 در جنوب غرب روستاي فرسمانه در بالادست نمونه 134H واقع است. در اين نمونه مقدار سرب (Pb) بالا بوده و  نزديك به 17 درصد مي‌باشد.

9-نمونه FB-135X1 در جنوب روستاي فرسمانه در بالادست نمونه 135H واقع است. در اين نمونه مقدار (Pb) بالا است.

10-نمونه FB-135X2 در جنوب روستاي فرسمانه در بالادست نمونه 135H واقع است. سرب بالايي در اين نمونه پيدا شده است.

11-نمونه FS-327X1 به مختصات  (34,45,406N - 49,48,400E) از يك زون آلتراسيون و از محل آبراهه برداشت گرديد. در اين نمونه مقدار Mo بالا بوده است.

12-نمونه FS-341X1 به مختصات  (34,40,749N - 49,49,153E) از داخل رگه‌هاي كوارتزي در داخل آندزيت‌ها برداشت گرديد. اين نمونه از رگه كوارتزي حاوي هماتيت مي‌باشد.

13-نمونه FS-375X1 از محل نمونه 375 برداشت شده است. اين نمونه از داخل واحدهاي آلتره از داخل توف‌هاي ريوليتي برداشت گرديد. در اين نمونه مقدار (Au) بالا بوده است.

14-نمونه FS-363X در شمال شرق روستاي كوه داروق واقع است.

15-نمونه FF-444X6 به مختصات (34,44,359N- 49,41,446E) از داخل رگه‌هاي برشي شده آندزيتي برداشت گرديد. در اين نمونه مقدار (Mo) بالا بوده است.

16-نمونه FK-548X6 به مختصات (34,46,717N- 49,45,045E) سنگ ميزبان اين واحد ريوليت و آندزيت مي‌باشد. در اين نمونه مقدار (Au) بالا بوده است.

17-نمونه FK-539X1 به مختصات (34,52,778N- 49,42,133E) برداشت گرديد. محل نمونه يك تونل حفاري قديمي است كه زون مينراليزاسيون در داخل يك Shear zone و گسل بوده و كاني‌سازي در اين زون در داخل توف‌ها و آندزيت‌ها صورت گرفته است. آثار كانه‌‌هاي مالاكيت، آزوريت، كالكوپيريت و پيريت اكسيد قابل مشاهده است. آلتراسيون هماتيتي، ليمونيتي در اين جا مشخص است. در اين نمونه مقدار (Pb,Cu) بالا بوده است.

18-نمونه FK-539X2 به مختصات (34,52,778N – 49,42,133E) مانند نمونه قبل شامل كاني‌سازي مالاكيت، آزوريت، كالكوپيريت و پيريت‌اكسيد بوده و سنگ ميزبان آن  نيز شامل توف و آندزيت مي‌باشد. منتهي از يك منطقه با آلتراسيون هماتيتي و ليمونيتي برداشت گرديد. طول رگه حدوداً 500 متر و عرض آن تا 3 متر مي‌رسد. در اين نمونه مقدار Cu بالا بوده است.

19-نمونه FK-568X1 به مختصات (34,54,021N – 49,37,450E) از داخل تونل‌هاي قديمي از معدن باريت برداشت گرديد. اين نمونه حاوي گالن، مگنتيت و باريت مي‌باشد. در منطقه شاهد آلتراسيون هماتيتي، ليمونيتي و كائولينيتي هستيم. در اين نمونه عناصر (W,Pb,Cu) بالا بوده است.

20-نمونه FK-568X2 نيز مانند نمونه بالايي است. در اين نمونه مقدار (Cu,Pb,Zn) بالا بوده است.

21-نمونه FK-568X3 نيز مانند نمونه قبلي است. در اين نمونه مقدار (Sb,Zn) بالا بوده است.

22-نمونه FK-568X4 مانند نمونه قبلي است. مقدار (Sb,Pb,Zn) در اين نمونه بالا بوده است.

23-نمونه FK-621X1 به مختصات (34,53,519N – 49,37,230E) حاوي برنيت و پيريت است كه از داخل واحدهاي ماسه‌سنگ و آهك برداشت گرديد.

24-نمونه FK-689X1 به مختصات (34,50,756N – 49,34,410E)  از يك معدن باريت قديمي برداشت گرديد. اين ترانشه به طول 200 متر و عرض 2 متر مي‌باشد كه حاوي مالاكيت و باريت بوده است.

25-نمونه FK-689X3 به مختصات (34,50,756N – 49,34,410E) از معدن بالا در محدوده روستاي كسرآصف برداشت گرديد. اين نمونه حاوي مالاكيت، گالن، هماتيت و ليمونيت مي‌باشد. يك كار شدادي قديمي كه در رگه‌هاي كوارتزي به همراه باريت به عرض 50 متر و طول 1 كيلومتر يا احتمالاً بيشتر يك كار قديمي براي استخراج مس بوده است. معدن حدود 50 سال قبل فعال بوده است. يك رگه كوارتزي حاوي مس، رگه باريت را همراهي مي‌كند. در اين نمونه مقدار (Au,Cu) بالا است.

26-نمونه FK-689X4 به مختصات (34,50,756N- 49,34,410E) از داخل رگه كوارتزي برداشت گرديد. عرض رگه تا 10 متر مي‌رسيد كه حاوي كاني‌سازي مالاكيت و پيريت مي‌باشد. در اين نمونه مقدار (Cu) بالا است.

27- نمونه FK-689X5 از يك زون آلتراسون هماتيتي و ليمونيتي در محدوده نمونه قبلي و از معدن شدادي برداشت گرديد. كاني‌سازي عنصر مس به صورت مالاكيت مشهود است. در اين نمونه مقدار (Au,Cu) بالا است.

28-نمونه FK-689X6 از يك رگه باريت در محدوده معدن شدادي برداشت گرديد. باريت بصورت صفحات منقطع در نمونه مشخص مي‌باشد. در اين نمونه مقدار (Cu) بالا است.

29-نمونه FK-651X در بالا دست نمونه كاني‌سنگين 651 و بالاي روستاي هفتان بالا واقع است. در اين نمونه مقدار (Au,Cu) بالا بوده است.

30-نمونه FK-539X3 به مختصات (34,52,778N- 49,42,133E) و در شمال روستاي تريزآباد واقع است. در اين نمونه مقدار (Cu) بالا است.

31-نمونه FK-643X1 در جنوب روستاي كلا و بالادست نمونه 643H واقع است.

32-نمونه FK-643X2 در جنوب روستاي كلا و بالادست نمونه 643H واقع است.

33-نمونه FK-568X5 به مختصات (34,54,021N-49,37,450E) برداشت گرديد.

34-نمونه FK-539X4 به مختصات (34,52,778N-49,42,133E) و در شمال روستاي تريزآباد واقع است. در اين نمونه مقدار (Sb,Cu) بالا است.

8- پردازش داده‌هاي مينراليزه

در بررسي‌هاي ژئوشيميائي ناحيه‌اي بدليل بروز خطاي ناشي از تغييرات سنگ‌بستر، تغيير‌پذيري مقدار مواد آلي و عناصر جذب‌كننده مانند آهن و منگنز كلوئيدي و در نتيجه ظهور آنومالي‌هاي كاذب فاز‌كنترل آنومالي‌ها مي‌تواند در انتخاب انواع مرتبط با كاني‌سازي بسيار مفيد واقع شود. در اين پروژه از طريق برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين و نمونه‌هاي مينراليزه در محدوده آنومالي‌هاي ژئوشيمايي به كنترل آنوماليهاي مقدماتي اقدام گرديده ‌است. در اين صورت مي‌توان نتايج حاصل از روشهاي مختلف را در يك مدل مورد بررسي قرار داد و از اين طريق به ارزيابي نهايي مناطق آنومال پرداخت. در محدودة برگة 1:100000 فرمهين و در محدودة آنومالي‌هاي ژئوشيميايي مقدماتي 59 نمونة منيراليزه برداشت شده است. اين نمونه‌ها پس‌ازخردايش و آماده‌سازي مورد آناليز شيميايي قرارگرفتند كه نتايج آن در جدول (5-1) آورده شده است. مطالعه اين نتايج در تكميل نتايج حاصل از مطالعات ژئوشيميايي و كاني‌سنگين و در نهايت معرفي مناطق كمك شايان توجهي مي‌كند.

8-1-آناليز ويژگي نمونه‌هاي مينراليزه

اين آناليز جهت رتبه‌بندي اهميت اكتشافي نمونه‌ها و عناصر (متغيرهاي ژئوشيمايي) صورت مي‌پذيرد. براي اين منظور به كمك جدول ژينز‌برگ عدد0 براي عناصري كه در يك نمونه خاص آناليز نداشته است،مقادير 1<x< 0 براي كاني‌سازي پراكنده و عقيم،مقادير 2<x< 1براي كاني‌سازي غني‌شده ومقادير 3<x< 2 براي كاني‌سازي كانساري در نظر گرفته شده است. سپس آناليز ويژگي بر روي داده‌ها صورت‌گرفت. براي اين منظور ماتريس نمونه-عنصر را تشكيل مي‌دهيم در اين ماتريس فراواني يك عنصر يا در حد كاني‌سازي كانساري، يا در حد كاني‌سازي غني‌شده ، يا در حد كاني‌سازي پراكنده و عقيم است. ماتريس حاصل يكبار براي متغيرهاي عنصري و يكبار براي نمونه‌ها مورد آناليز ويژگي قرار گرفته است.

نتايج حاصل از اين آناليز براي نمونه‌ها در جدول ( 5-2 ) آورده شده است. بر اساس اين جدول بيشترين امتياز كسب شده مربوط به كاني‌سازي در نمونه‌  FB-254X3با امتياز 22.93 و             كمترين مقدار آن يعني 15/  براي  نمونه‌Fk-643X1 مي‌باشد.

به منظور تعيين پتانسيل كاني‌سازي نسبت به عناصر كانساري در برگة 1:100000 فرمهين، آناليز ويژگي براي عناصر نيز صورت گرفته است كه نتايج آن در جدول ( 5-3 ) آمده است. براساس اين جدول بيشترين پتانسيل كاني‌سازي در نمونه‌هاي مينراليزه متعلق به عناصر Cu با امتياز 52.147 وPb با امتياز 39.447 مي‌باشد.

تلفيق آنومالي‌هاي مختلف

مقدمه

با استفاده از روش‌هاي تخمين شبكه، آناليز فاكتوري و كاني‌سنگين آنومالي‌هاي عناصر مختلف بدست آمد كه توضيح آنها در بخش مربوطه آورده شده است. در نهايت با تلفيق آنومالي‌هاي مختلف مناطق اميدبخش معرفي گرديد.

لازم به ذكر است كه از بين آنومالي‌هاي ژئوشيميايي، كاني‌سنگين و مينراليزه بيشترين امتياز به آنوماليهاي حاصل از نمونه‌هاي مينراليزه، بعد كاني‌سنگين و در نهايت ژئوشيمايي داده شد. با توجه به اين پارامترها و شواهد صحرايي چهار منطقه بعنوان مناطق اميد بخش انتخاب شد كه توضيح آنها به ترتيب اولويت ذكر مي‌گردد. موقعيت آنوماليهاي برگة 100000: 1 فرمهين در نقشة شماره 38 آمده است.

1-جنوب روستاي فرسمانه:

اين آنومالي در برگه 1:50000 بازرجان قرار داشته و مساحت تقريبي آن 25/1 كيلومتر مربع است. سنگ‌ محدوده آنومالي ماسه‌سنگ، توف ريوليتي و داسيتي با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك توفي و گچ مي‌باشد. در اين محدوده رگه‌هاي با كاني‌سازي گالن و باريت ديده شده است كه از اين رگه‌ها چهار نمونه مينراليزه به شماره‌هاي FB-135X2 ,FB-135X1 ,FB-134X2 , FB-134X1 برداشت شد كه مقدار عناصر Pb,Ba در آنها بالا بوده بطوريكه مقدار عنصر سرب تا 16.8% مي‌رسد. همچنين از اين محدوده دو نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي FB-134H, FB-135H برداشت شد كه در اين نمونه‌ها كاني‌هاي گالن و سرب طبيعي ديده شده است. مطالعات ژئوشيميايي نسبت به عناصر Ag, Cr, Ni, As, Bi, Hg Cd, Pb آنوماالي نشان داده‌اند.

2- غرب و جنوب غرب روستاي فرك:

اين آنومالي در برگه 1:50000 بازرجان قرار داشته و مساحت تقريبي آن 2 كيلومترمربع است. سنگ محدوده آنومالي توف برش  اسيدي تا بازيك،‌ توف شيشه‌اي و گدازه‌هاي آندزيتي تا تراكي آندزيتي است. هفت نمونه مينراليزه به شماره‌هاي FB-222X4, FB-222X3, FB-222X2, FB-222X1, FB-548X6, FB-548X5, FB-548X4 از داخل واحدهاي ريوليتي –آندزيتي با آلتراسيون هماتيتي، ليمونيتي و كائولينيتي برداشت شد. در اين نمونه‌ها آثار كاني‌زايي پيريت‌اكسيد، پيريت، مالاكيت، كووليت و هماتيت ديده شده است. در داخل آبراهه‌ سرباره نيز ديده شده است كه نمونه FB-222X4 از سرباره‌ها گرفته شده است. در اين نمونه‌ها مقدار عناصر Au,Mo بالا بوده است. از پايين دست اين محدوده دو نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي FB-224H,  FB-222H برداشت شده است. در اين نمونه‌ها كانيهاي مالاكيت و مس طبيعي ديده شده است. مطالعات ژئوشيميايي نسبت به عناصر Pb,Fe آنومالي نشان داده است.

3- جنوب روستاي جفتان:

اين آنومالي در برگه 1:50000 بازرجان قرار داشته و وسعت تقريبي آن 5/1 كيلومترمربع است. سنگ محدوده آنومالي توف برش اسيدي تا بازيك، توف شيشه‌اي و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي و آندزيتي مي‌باشد. از اين محدوده هشت نمونه مينراليزه به شماره هاي FB-254X2, FB-254X1, FB-548X3, FB-548X2, FB-548X1 ,FB-254X5, FB-254X4, FB-254X3,  از رگه‌هاي سيليسي هماتيتي شده و نيز داسيت و آندزيت‌هاي حاوي مالاكيت با آلتراسيون هماتيتي و ليمونيتي برداشت شده است. دو نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي FK-548H, FK-549H نيز از اين محدوده برداشت شده كه حاوي كانيهاي گالن، پيريت، پيريت اكسيد و كالكوپيريت مي‌باشند.

4-جنوب روستاي تراران بالا و حوالي روستاي زاغر:

اين آنومالي در برگه 1:50000 شهراب قرار گرفته و وسعت تقريبي آن حدود 5/8 كيلومترمربع است. سنگ محدوده آنومالي آندزي‌بازالت، داسيت، ريوليت، ريوداسيت، ديوريت، كوارتز ديوريت، هورنفلس گارنت- كرديريت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، آهك و مارن‌ماسه‌اي مي‌باشد. از اين محدوده نمونه مينراليزه به شماره FS-375X1 از داخل واحد ريوليتي آلتره شده برداشت شد كه مقدار عناصر Au,Cu,Sn در آن بالا بوده است. همچنين هفت نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي                           FS-384H, FS-383H, FS-372H, FS-289H, FS-295H, FS-294H از اين محدوده برداشت شد كه حاوي كانيهاي پيريت، پيريت‌اكسيد، كالكوپيريت، شئليت، سينابر، اورپيمان، آزوريت و مس طبيعي مي‌باشند. مطالعات ژئوشيميايي نسبت به عناصر Au,Sn,V,Ni آنومالي نشان داده است. در مطالعات كاني‌سنگين نمونه‌هاي اين محدوده 13 ذره طلا مشاهده شده است.

5- شمال شرق روستاي تلخاب:

اين آنومالي در برگه 1:50000 فرمهين قرار دارد وسعت تقريبي آن حدود 5/6 كيلومترمربع است. سنگ محدوده آنومالي توف برش اسيدي تا بازيك، توف شيشه‌اي، خاكستر توف، گدازه‌هاي تراكي آندزيتي-آندزيتي، سنگ‌آهك ماسه‌اي-مارني، ماسه‌سنگ و مارن مي‌باشد. در اين محدوده هفت نمونه مينراليزه به شماره‌هاي 444X1, 444X2, 444X3, 444X4, 444X5, 444X6, 444X7 از داخل واحدهاي آندزيتي برداشت شد كه مقدار عنصر Mo در آنها بالا بوده است. دو نمونه كاني‌سنگين به شماره‌هاي FF-444H, FF-450H از اين محدوده نيز برداشت شد كه حاوي كانيهاي پيريت اكسيد و اورپيمان مي‌باشند.

مطالعات ژئوشيايي نسبت به عناصر Au,V,As,Cd,Bi,Zn آنومالي نشان داده است.

6-حوالي روستاي كسرآصف:

اين آنومالي در برگه 1:50000 خنجين قرار داشته و وسعت تقريبي آن حدود 25/1 كيلومترمربع است. سنگ محدوده آنومالي توف بلورين و مارن با ميان لايه‌هايي از شيل و سنگ آهك است.

از اين محدوده پنج نمونه مينراليزه به شماره‌هاي FK-689X5, FK-689X4, FK-689X3, FK-689X1 FK-689X6 از محدوده يك معدن مس و باريت قديمي برداشت شده‌اندكه حاوي كاني‌سازي مالاكيت، گالن، باريت و پيريت بوده كه كاني‌‌سازي مس بيشتر در رگه كوارتزي قرار دارد. آلتراسيون هماتيتي و ليمونيتي نيز مشاهده شده است. مقدار عناصر Ba,Cu در اين نمونه‌ها بالا بوده بطوريكه در اين محدوده مس تا 33% جواب داده است. نمونه كاني‌سنگين به شماره FK-692H نيز از اين محدوده برداشت شده كه كاني‌هاي مس طبيعي و موليبدنيت در اين نمونه‌ها ديده شده است.

مطالعات ژئوشيميايي نسبت به عناصر Cu,Sr,Pb آنومالي نشان داده است.

7- شمال غرب روستاي تريزآباد:

اين آنومالي در برگه 1:50000 خنجين قرار داشته و وسعت تقريبي آن حدود 75/0 كيلومترمربع است. سنگ محدوده آنومالي توف ريوليتي و داسيتي، توف بلورين با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك توفي، گچ، مارن، شيل، كنگلومرا و رس مي‌باشد. چهار نمونه مينراليزه به شماره‌هاي Fk-539X2, FK-539X1, FK-539X4, FK-539X3 از يك تونل حفاري براي اكتشاف باريت برداشت شده كه در داخل يك زون برشي و گسلي بود. آثار كاني‌هاي مالاكيت، آزوريت، كالكوپيريت و پيريت‌اكسيد در اين نمونه‌ها مشاهده شده است. آلتراسيون هماتيتي و ليمونيتي نيز ديده شده است. مقدار عناصر Ba,Sb,Cu (10%) و Zn در اين نمونه‌ها بالا مي‌باشد.

8- محدوده معدن باريت سلطان آباد:

اين آنومالي در برگه 1:50000 خنجين و در شرق روستاي كوره قرار دارد و وسعت تقريبي آن حدود 2 كيلومترمربع است. سنگ محدوده آنومالي توف آهكي، آهك توفي و مارن مي‌باشد. هفت نمونه مينراليزه به شماره‌هاي FK-568X5, FK-568X4, FK-568X3, FK-568X2, FK-568X1, FK-621X1, FK-621X2 از محل آنومالي برداشت شده است. آثار كاني‌سازيهاي گالن، باريت، برنيت و پيريت در اين نمونه‌ها ديده شده است. همچنين در اين محدوده آثار سرباره‌هاي قديمي ديده مي‌شود. مقدار عناصر Zn, W, Ba, Sb, Cu (تا يك درصد) و Pb در اين نمونه‌ها بالا مي‌باشد.

مدل‌سازي آنوماليهاي ژئوشيميايي

1-روش كار

يكي از اهداف پروژه‌هاي اكتشاف ژئوشيميايي،‌ انتخاب مناطق اميد بخش و اولويت بندي آنها براي كارهاي نيمه تفضيلي است. از مشكلات مربوط به اين كار آن است كه ملاك ژئوشيميايي معيني براي اين كار تعريف نشده است و اگر هم تعريف شود ممكن است نتواند بطور مؤثر بكار برده شود زيرا مجموعة داده‌هاي ژئوشيميايي، كاني‌سنگين و نمونه‌هاي مينراليزه و آلتراسيون تا زماني كه در چهارچوب يك مدل كلي مورد سنجش قرار نگيرد و ميزان سازگاري كليه مشاهدات مشخص نشود از اعتبار لازم براي تصميم‌گيري برخوردار نخواهد بود و تكيه بر آنها مي‌تواند ريسك عمليات اكتشافي را بالا برده و پيامدهاي ناخوشايندي را به همراه داشته باشد.

برقراري چنين مدلي در اكتشافات ناحيه‌اي در مقياس 1:100000 نياز به كسب اطلاعاتي در زمينه‌هاي ناحيه‌اي و محلي دارد. اطلاعات ناحيه‌اي كه هاله‌هاي ثانوي را در بر مي‌گيرد شامل سكانس‌هاي موجود در منطقه سنگ درونگير، دامنه سني آنها و شرايط تكتونيكي محيط مربوط به آنهاست. شرايط محلي بيشتر محدود به ويژگيهاي موجوددر محدودة هاله‌هاي ثانوي است كه شامل ويژگيهاي محيط آنومالي از قبيل پديده‌هاي ماگمايي، دگرگوني و رسوبي فعال در محدوده آنومالي و همچنين شرايط زمين‌شناسي ساختماني محدودة آنومالي پاراژنزهاي ژئوشيميايي توسعه يافته در محدودة آنومالي ، ويژگيهاي كاني‌شناسي احتمالي و بالاخره آنوماليهاي ژئوفيزيكي در محدودة آنومالي مي‌باشد.

اگر بخواهيم اطلاعات فوق را كه شامل بيش از 1200 ويژگي است، براي 93 تيپ كانسار مدل سازي شده به كار ببريم، نياز به نرم افزاي است كه قادر باشد بر اساس منطق خاصي از روي ويژگيهاي معلوم در محل گسترش يك آنومالي معين محتمل ترين تيپ كانسار احتمالي وابسته به مجموعة خواص مشاهده شده را پيشنهاد نمايد. مناسبترين منطق براي اين كار منطقي است كه در آن هر كانسار مانند شيئي با خواص و ويژگيهاي معين احتمال پذير مورد مطالعه قرار گيرد. بنابراين در محل هر آنومالي تعدادي از خواص كه مورد اندازه‌گيري قرار گرفته است بعنوان خواص احتمالي آن شيء معلوم مي‌باشد. وجود هر يك از خواص در اثبات تشابه با كانساري معين از امتياز تعيين شده‌اي برخوردار است و نبود آن خاصيت در رد آن كانسار نيز امتياز تعيين شدة معيني دارد. با توجه به مراتب فوق مي‌توان با مطمئن بودن از وجود بعضي از خواص و نبود بعضي از خواص محتمل‌ترين تيپ كانسار وابسته را پيش‌بيني كرد كه بيشترين سازگاري و كمترين ناسازگاري را با مجموعة خواص مشاهده شده در محل توسعة آنومالي داشته باشد. چون به بود و يا نبود بعضي از خواص اطمينان كافي ممكن است وجود نداشته باشد، لذا لازم است در نرم افزار مورد نظر حق انتخاب ديگري به مفهوم مشخص نشده وجود داشته باشد كه در سنجش سازگاري و ناسازگاري مجموعه‌ خواص بي‌اثر باشد.

بالاترين امتياز كابرد چنين مدلي اين است كه پس از رتبه بندي آنوماليها بر اساس سازگاري آنها با تيپ معيني از كانسارها عمليات اكتشافي احتمالي‌اي كه بايد در محدودة آن صورت پذيرد را با اولويت بندي پيشنهاد نمايد. اين كار از طريق مقايسة خواص داده شده در محل آنومالي با خواصي كه متحمل‌ترين تيپ كانسار دارا مي‌باشد، انجام مي‌پذيرد.

2-مدل سازي

در محدودة برگه 1:100000 فرمهين پس از رسم نقشه‌هاي تك متغيره به انضمام روش P.N و چند متغيره (شامل تحليل  فاكتوري) و انتخاب مناطق يك درصد بالاي فراواني و كنترل آنوماليها به روشهاي مختلف و كسب اطلاعات گوناگون، اقدام به مدل‌سازي محدودة آنوماليهاي مهم شده است كه در بندهاي بعدي به شرح هر يك خواهيم پرداخت.

3- مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

داده‌هاي به كار رفته در مدل‌سازي هر آنومالي شامل موارد زير است: سكانس سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه در برگيرنده آنومالي، سنگ درونگير آنومالي، سن سنگ درونگير آنومالي، انواع دگرساني‌هاي احتمالي در محدودة آنومالي،‌ پاراژنزهاي ژئوشيميايي در محدوده آنومالي، تركيب كانه‌ها و كانيها در جزء كاني‌سنگين، ساخت و بافت سنگ درونگير و ساخت و بافت در زون مينراليزه احتمالي، محصولات هوازدگي و خاستگاه تكتونيكي. حداقل امتياز مثبت وجود يك خاصيت معين 5 و حداكثر آن 400 مي‌باشد. امتيازات منفي (بعلت نبود خاصيت) وابسته به خواص بين 0 تا 400 تغيير مي‌كند. اين مجموعه خواص در دو رده اصلي ناحيه‌اي (با علامت R ) و محلي (با علامت L ) در جداول آمده است.

در محدوده برگه 1:100000 فرمهين در مجموع 8 منطقه با آنومالي ژئوشيميايي با اهميت و بي‌اهميت تشخيص داده شده است. براي هر كدام از آنومالي‌ها كه از شماره 1 تا 8 شماره‌گذاري شده است. موقعيت اين آنوماليها در شكل (7-1) آورده شده است.

سه نوع خاصيت مي‌توان به نرم افزار داد:

1-خواصي كه وجود آنها بوسيله يكي از روشهاي به كار گرفته شده در پروژه مانند روش‌هاي ژئوشيميايي، كاني‌سنگين، دگرساني، زونهاي كاني‌سازي و سيستم‌هاي پلمبينگ، ژئوفيزيك هوايي، سنگ‌شناسي و زمين‌شناسي ساختماني به اثبات رسيده است. تذكر اين كه آنومالي‌هايي كه در مدل‌سازي بكار برده شده است نه تنها بر اساس رسوبات آبراهه‌اي است بلكه بر اساس ژئوشيمي نمونه‌هاي مينراليزه نيز مي‌باشد.

2-خواصي كه پس از بررسي‌هاي لازم به نبود آنها در محيط يك آنومالي معين در حد امكان اطمينان حاصل شده است.

3-خواصي كه پس از بررسي انجام شده فوق در بود يا نبود آنها (به نتيجه‌اي كه قابل تصميم‌گيري باشد) اطمينان حاصل نشده است.

نتيجه مدل‌سازي آنوماليهاي برگه 1:100000 فرمهين به صورت جداولي كه در زير تشريح مي‌شود آورده شده است. لازم به ذكر است كه داده‌هاي خام هر يك از آنومالي‌ها در جداول ضميمه گزارش (فرم‌هاي شناسنامه‌اي مناطق آنومالي) و موقعيت جغرافيايي هر يك به همراه ليتولوژي حوضة آبريز و مشاهدات صحرايي مربوطه در جدول (7-1) آورده شده است.

دراين جداول مدل‌سازي، شماره آنومالي و نام برگه 1:50000 مربوط به آن در بالاي صفحه آمده است. درون هر جدول سه ستون وجود دارد: در ستون سمت چپ تيپ كانسارهاي محتمل به ترتيب آورده شده است. ترتيب آنها بر اساس امتيازات ستون سوم مي‌باشد. ستون سوم امتيازات آنومالي را از نقطه نظر اهميت كاني‌سازي نشان مي‌دهد. اين امتياز مي‌تواند معياري براي انتخاب آنومالي‌هاي قوي و مناسب براي كارهاي اكتشافي بعدي باشد.

در ستون وسط (Rank) درصد سازگاري آنومالي با يك تيپ كانسار محتمل معرفي مي‌گردد. بنابراين در ستون وسط شدت و اهميت آنومالي معرفي نمي‌گردد (گر چه اعداد مقادير بالايي داشته باشند). اين ستون دلالت بر آن دارد كه اگر كاني‌سازي رخ داده باشد كدام تيپ محتمل‌تر است. چنانچه داده‌هاي حاصل از ستون 2 و 3 با يكديگر انطباق نداشته باشند ممكن است نرم افزار به جاي اين جدول، جدولي با اين پيغام ارائه نمايد: كه داده‌هاي موجود براي مدل‌سازي كافي نيست و مدل‌سازي فاقد اعتبار مي‌باشد. تجربه نشان داده است كه اگر در ستون سوم (امتياز) ارقام بالاي 10% باشد از اولويت درجه اول و بين 5% تا 10% از اولويت دوم برخوردار است. اين ارقام بسته به نظر كارشناس ممكن است كمي تغيير كند.

جدول (7-1): موقعيت جغرافيايي و ليتولوژي حوضه آبريز مربوط به آنوماليهاي برگه 1:100000 فرمهين

| ليتولوژي حوضه آبريز | موقعيت | نام برگه | شماره آنومالي |
| --- | --- | --- | --- |
| ماسه‌سنگ، توف ريوليتي و داسيتي با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك توفي و گچ | جنوب روستاي فرسمانه | بازرجان | 1 |
| توف برشي اسيدي تا بازيك، توف شيشه‌اي و گدازه‌هاي آندزيتي تا تراكي آندزيتي | غرب و جنوب غرب روستاي فرك | بازرجان | 2 |
| توف برشي تا بازيك، توف شيشه‌اي و گدازه‌هاي تراكي آندزيتي و آندزيتي | جنوب روستاي جفتان | بازرجان | 3 |
| آندزي بازالتي، داسيت، ريوليت، ريوداسيت، ديوريت، كوارتز ديوريت، هورنفلس گارنت،‌كرديريت‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، آهك و مارن‌ماسه‌اي | جنوب روستاي تراران بالا و حوالي روستاي زاغر | شهراب | 4 |
| توف برشي اسيدي تا بازيك، توف شيشه‌اي، خاكستر توف، گدازه‌هاي آندزيتي تا تراكي آندزيتي، سنگ‌آهك ماسه‌اي-مارني، ماسه‌سنگ و مارن | شمال شرق روستاي تلخاب | فرمهين | 5 |
| توف بلورين، مارن با ميان لايه‌هايي از شيل و سنگ‌آهك | حوالي روستاي كسرآصف | خنجين | 6 |
| توف ريوليتي و داسيتي، توف بلورين با ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك توفي، گچ،‌مارن، شيل،‌ كنگلومرا و رس | شمال غرب روستاي تريزآباد | خنجين | 7 |
| توف آهكي، آهك توفي و مارن | محدوده معدن باريت سلطان آباد | خنجين | 8 |

براي هر يك از كانسارهاي محتمل مهم در جدول فوق با امتياز مثبت ليست خواصي كه وجودشان سازگار با مدل پيشنهاد شده است در جداولي كه ساختار شماره گذاري آنها به شرح زير است آورده مي‌شود:

| شماره آنومالي | خط تيره | شماره‌ رديف كانسار احتمالي | حرف Y |
| --- | --- | --- | --- |

در چنين جداولي هر يك از خواص همراه با امتياز مثبت بودشان و امتياز منفي نبودشان بانضمام دامنه آن آورده مي‌شود. در آخرين ستون اين جداول علامت Yes بمعني وجود آن خاصيت و علامت L يا R بمعني محلي بودن و يا ناحيه‌اي بودن آن خاصيت ذكر مي‌شود. در پائين‌ترين سطر اين جداول جمع امتيازات مثبت و منفي و يعني دامنه اهميت آن خاصيت نشان داده مي‌شود.

براي هر يك از كانسارهاي پيشنهاد شده مطابق توضيحات فوق ليست خواصي كه نبودشان در رد مدل مؤثر بوده است همراه با وزن منفي آنها در جداولي كه ساختار شماره‌گذاري آنها بشرح زير است آورده شده است:

| Farmahin | شماره آنومالي | خط تيره | شماره‌ رديف كانسار احتمالي | حرف N |
| --- | --- | --- | --- | --- |

در پايين‌ترين سطر اين جداول جمع امتيازات منفي نيز آورده شده است.

4- اولويت‌بندي مناطق اميدبخش

4-1- منطق اولويت‌بندي

در اين پروژه اساس اولويت‌بندي مناطق اميدبخش را امتياز موجود در ستون سوم جداول مدل‌سازي تشكيل مي‌دهد كه در واقع درجه اميدبخش پيدايش زير مجموعه‌هاي خواص مرتبط با كاني‌سازي را نشان مي‌دهد. بر اساس اين ارقام مي‌توان آنومالي‌هاي ژئوشيميايي را در محدودة برگه 1:100000 فرمهين به ترتيب زير در اولويت قرار دارد: (1) آنومالي‌هاي با امتياز (Score) بزرگتر از 10%، (2) آنوماليهاي با امتياز (Score) بين 5% تا 10% (1) آنوماليهايي با امتياز (Score) بين كمترين مقدار تا 5%.

از بين 8 محل آنومالي تشخيص داده شده در محدوده برگه 1:100000 فرمهين 4 محدوده داراي مدل معتبر و با امتياز بالا مي‌باشند.

4-2- معرفي مناطق اولويت بندي شده

4-2-1-معرفي اولويت اول

در اين برگه چهار منطقه داراي مدل معتبر و امتياز بالايي دارند و به عنوان اولويت اول انتخاب شده‌اند.

آنومالي شماره 1- مدل‌هاي اين آنومالي در جدول   Bazarjan,1/50000 Sheet, Anomaly No.1آورده شده است. محل اين آنومالي در محدوده برگه 1:50000 بازرجان است كه در حوالي روستاي فرسمانه و جنوب آن قرار دارد. اولين مدل اين جدول كانسار باريت لايه‌اي با امتياز 14.6% مي‌باشد. مدل‌هاي بعدي عبارتنداز: سرب و روي با ميزبان ماسه‌سنگي با امتياز 12.6% ، سرب و روي اسكارني با امتياز 4.6% و سرب و روي رسوبي اگزالاتيو با امتياز 4.1% مي‌باشد.

آنومالي شماره 4- مدلهاي اين آنومالي در جدول  Shahrab,1/50000 Sheet, Anomaly No.4آورده شده است. اولين مدل اين جدول كانسار طلاي رگه‌اي اپي‌ترمالي تيپ‌ سادو  با امتياز 14% مي‌باشد. مدل‌هاي بعدي اين جدول شامل كانسار طلاي مرتبط با گسله‌هاي كم شيب با امتياز 4.3% كانسار تيپ طلا –اورانيوم و مس المپيك دم با امتياز 3.9% و نهايتاً كانسارطلاي رگه‌اي اپي ترمال تيپ كومستاك با امتياز 2.9% مي‌باشد.

آنومالي شماره 6- مدل‌هاي اين آنومالي در جدول  Khenejin,1/50000 Sheet, Anomaly No.6آورده شده است. اولين مدل اين جدول كانسار باريت لايه‌اي با امتياز 20% مي‌باشد. مدل‌ بعدي اين جدول كانسار سرب و روي با ميزبان ماسه‌سنگي با امتياز 0.8% مي‌باشد.

آنومالي شماره 7- مدل‌هاي اين آنومالي در جدول Khenejin,1/50000 Sheet, Anomaly No.2آورده شده است. اولين مدل اين جدول كانسار ماسيوسولفايد تيپ بشي با امتياز 12.3% مي‌باشد. مدل‌هاي بعدي اين جدول شامل كانسار باريت لايه‌اي با امتياز 7.8%، ماسيوسولفايد تيپ كوروكو با امتياز 6.4%، كانسار طلاي رگه‌اي اپي‌ترمال كريد با امتياز 5.7% و نهايتاً كانسار طلا اورانيوم و مس المپيك دم با امتياز 4.9% مي‌باشد. در جداول صفحات بعد خواص سازگار با اين مدل‌ها آورده شده است.

 اقتباس شده از گزارش برگه 1:100000 فرمهين سازمان زمين‌شناسي كشور

-1Thampson