فصل اول

كليــــات

1-مقدمه

اكتشافات ناحيه‌اي در مقياس 1:100000 در زمرة عمليات اكتشافي زيربنائي بحساب مي‌آيد كه هدف آن شناخت نواحي با پتانسيل معدني است. براي نيل به اين اهداف از روشهاي مختلف ژئوفيزيكي، ژئوشيميايي و اطلاعات ماهواره‌اي مي‌توان بهره برد. نقشه‌برداري ژئوشيميايي در مقياس ناحيه‌اي نيز يكي از اين روشهاست كه مي‌تواند با بهره‌برداري از رسوبات رودخانه‌اي انجام پذيرد. پروژة حاضر بخشي از طرح اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك مي‌باشد كه در محدودة برگه 1:100000 اصفهان انجام مي‌پذيرد. اجراي اين پروژه در دو بخش طراحي شده است. بخش اول عمليات تا رسم نقشه آنوماليهاي ژئوشيميايي و تعيين مناطق با پتانسيل ادامه مي‌يابد. بخش دوم شامل عمليات كنترل آنومالي‌هاست كه از طريق مطالعات كاني‌سنگين، آلتراسيون، مناطق كاني‌سازي و شكستگي‌هاي پرشده (Plumbing system) تعقيب خواهد شد و در نهايت پس از كنترل آنومالي‌ها هر يك از آنها مدل‌سازي شده و مناطق اميدبخش معرفي خواهند شد.

2- جمع‌‌آوري اطلاعات (موضوع بند 1 شرح خدمات)

در اين مرحله اسناد و مدارك مربوط به منطقة تحت پوشش به شرح زير تهيه و مورد مطالعه قرار گرفت:

1-نقشه‌هاي توپوگرافي 1:50000 منطقة مورد مطالعه شامل چهار گوشهاي حبيب‌آباد (شمال‌شرق)، خوراسگان (جنوب شرق)، اصفهان (جنوب‌غرب) و شاهين شهر (شمال‌غرب)

2- نقشه زمين‌شناسي 1:250000 اصفهان

3- نقشه ژئوفيزيك هوايي (مغناطيس هوائي) با مقياس 1:250000 اصفهان

با توجه به اطلاعات حاصل از مدارك فوق‌الذكر، طراحي شبكه نمونه‌برداري انجام پذيرفت و برنامة عمليات صحرائي جهت نمونه‌برداري پي‌ريزي گرديد و در هر مورد نقش پارامترهاي مؤثر در برنامه‌ريزي اكتشافي بخصوص در نمونه‌برداري مورد بررسي قرار گرفت كه خلاصة آن در بخشهاي بعدي گزارش آورده شده است.

3-موقعيت جغرافيايي و آب و هواي منطقه:

ورقه 1:100000 زمين‌شناسي اصفهان در جنوب باختري چهارگوش اصفهان و در استان اصفهان ما بين عرض جغرافيايي 52˚ 00´ -  51˚ 30´ طول شرقي و 33˚ 00´  - 32˚ 30´ عرض شمالي واقع شده است.

واحدهاي آهكي كرتاسه، ارتفاعات بلندي را در شمال غرب، جنوب، جنوب غرب، شمال شرق و مركز برگه تشكيل مي‌دهند به طوري كه اين واحدها در جنوب و جنوب غرب برگه مرتفع‌ترين كوههاي منطقه را تشكيل مي‌دهند. بخش اعظم منطقه را دشتهاي وسيعي تشكيل مي‌دهند كه بخشي از اين دشتها در واقع آبرفت زاينده رود مي‌باشد. كه شهر اصفهان نيز بر روي آبرفت رودخانه زاينده رود قرار گرفته است. بلندترين نقطه (جنوب برگه) قله ايرانكوه (شاه‌كوه) با ارتفاع 2418 متر مي‌باشد در كنار آن ارتفاعات كم و بيش بلندي شامل كوه صفه (2088 متر) و كوه اجگرد (1898 متر) قرار گرفته است به غير از ارتفاعات بلند بقيه نقاط شامل دشتهايي هستند كه ارتفاع متوسط آنها (1550 متر مي‌باشد. پايين‌ترين نقطه در اين دشتها داراي 1516 متر ارتفاع مي‌باشد. روند عمومي آبراهه‌ها از شمال به جنوب و به طرف رودخانه زاينده مي‌باشد.

رودخانه زاينده‌رود از بخش جنوب غرب وارد برگه شده و با روند تقريباً غربي-شرقي عرض برگه را پيموده و از جنوب شرق برگه خارج مي‌شود. در دشتهاي منطقه كشاورزي از رونق خاصي برخوردار بوده و كانالهاي  جدا شده از رودخانه زاينده‌رود تأييد كننده آب اين دشتها مي‌باشد. به واسطه رونق كشاورزي جمعيت زياد منطقه و بالا بودن آباديها تقريباً در تمام بخشهاي برگه راههاي خاكي و شوسه وجود دارد كه رسيدن به مناطق مختلف را تسهيل مي‌كنند.

از راههاي اصلي منطقه مي‌توان به بزرگ راههاي اصفهان-تهران، اصفهان-نائين و اصفهان-شيراز و اتوبان ذوب آهن اشاره نمود كه جاده‌هاي آسفالته زيادي از اين جاده‌هاي اصلي جدا مي‌شوند.

آب و هواي منطقه به طور كلي معتدل و خشك مي‌باشد كه با توجه به تقسيم‌بندي آب و هوايي استان اصفهان، منطقه مورد مطالعه در بخش نيمه صحرايي (با روند كم، هواي خشك و تبخير شديد) و نيمه مرطوب سرد (داراي متوسط بارش ساليانه 329 ميليمتر، ارتفاع زياد، ميزان بارندگي بالا و درجه حرارت پايين ) قرار گرفته است.

4 – زمين شناسي منطقه:

در منطقه مورد بررسي قديميترين نهشته‌ها مربوط به دوره ترياس و از نهشته‌هاي قديميتر اثري ديده نمي‌شود. واحدهاي كربناتي كرتاسه و دشتهاي آبرفتي كواترنري تقريباً تمام منطقه را اشغال نموده‌اند.

سكانس ترياس در بخش‌هاي پايين از واحدهاي كربناته و در بخش بالايي از نهشته‌هاي اساساً آواري تشكيل شده است. (برگه 1:250000 اصفهان) . در اين منطقه سنگهاي ترياس زيرين و مياني رخنمون ندارند. نهشته‌هاي ترياس بالايي از شيل‌هاي سياه با ميان لايه‌هايي از ماسه‌سنگ كوارتزيتي و آهك تشكيل شده است. از لحاظ سني و مجموعه فسيلي اين سري ماسه‌سنگي-شيلي با سازند نايبند ترياس بالايي در مركز و شرق ايران مطابقت دارد.

نهشته‌هاي ژوراسيك شامل كنگلومراي قاعده‌اي، شيل‌هاي سياه تا خاكستري تيره با ميان لايه‌هايي از ماسه‌سنگ، كوارتزيت، سنگ‌آهك و ولكانيك‌ها مي‌باشد. ضخامت كلي 1000 تا 2000 متر مي‌باشد. كنگلومراي قاعده‌اي با ناپيوستگي سنگ‌آهك پرمين و دگرگوني‌هاي پركامبرين (خارج از محدوده برگه) را مي‌پوشاند (خارج از محدودة برگه) و ضخامت آن از 20 تا 100 متر متفاوت است. پبل‌ها از سنگ‌آهك‌هاي سفيد تا خاكستري پرمين، دولوميت، كوارتزيت و شيست‌هاي پركامبرين تشكيل شده است. خيلي از پبل هاي آهكي زاويه‌دار و نيمه گرد شده هستند كه نشان از اين دارد كه به فاصله دوري از منبع حمل نشده‌اند. به طور محلي كنگلومرا به وسيله آهك كنگلومرايي و ماسه‌سنگ جايگزين مي‌شود كه به وسيله شيل و ماسه‌سنگ دنبال مي‌شود. شيل‌هاي سياه ضخيم لايه بالاي كنگلومراي قاعده‌اي داراي ميان لايه‌هايي از كنگلومرا و ماسه‌سنگ و به مقدار كمتر ماسه‌سنگ و سنگهاي ولكانيكي مي‌باشد.

كنگلومرا و ماسه‌سنگ بين سازندي (بين لايه‌‌‌اي) اساساً از پبل‌هاي كوارتزي و قطعات آتشفشاني آلتره تشكيل شده كه در يك سيمان آرژيلي سياه قرار گرفته‌اند. واحدهاي آندزيتي در بخشهاي پاييني و بالايي شيل‌ها در محدودة خارج از منطقه مورد بررسي رخنمون دارند كه در منطقه مورد بررسي نيز به طور محلي در بعضي جاها ديده شده است.

يال شمالي رشته شاه در جنوب اصفهان يك مقطع كاملي از كرتاسه در ناحيه اصفهان را نشان مي‌دهد. ضخامت ماكزيمم تا 1000 متر مي‌رسد سنگها شامل مارن، سنگ‌آهك و شيل از بارمين تا مايستريشتين كه تقسيم جزيي تر آن به صورت زير است.

يك افق پايه اي تا 20 متر ضخامت از ماسه‌سنگ و كنگلومراي قرمز رنگ،‌ پبل‌ها بيشتر كوارتز و كوارتزيت نيمه گرد شده كه توسط ماتريكس رسي –مارني قرمز سيماني شده است. اين واحد حاوي لايه‌هاي نازكي از دولوميت ماسه‌اي مي‌باشد كه در مقطع شاه كوه بدون فسيل هستند. ضخامت آن واحد به سمت جنوب غربي افزايش مي‌يابد. واحد بدون انطباق بر روي ماسه‌سنگ / شيل لياس (سازند شمشك) قرار گرفته است يا بر روي نفوذي‌هاي گرانوديوريتي ژوراسيك بالايي (خارج از محدوده برگه) در جنوب شرق رشته شاه كوه قرار گرفته است.

100 تا 400 متر از سنگ‌آهك خاكستري توده‌اي (بارمين-آپتين آغازي) به طور محلي دولوميتي شده و حاوي ميان لايه‌هايي از مارن‌ها و لايه‌بندي نازكي از سنگ‌آهك مارني، حاوي لايه‌هايي االيتي مي‌باشد. دولوميت در قسمت زيرين ماسه‌اي است اما به سمت بالا تركيب ماسه‌اي كاهش يافته و لايه‌ها بيشتر كلسيتي مي‌شوند.

100 تا 300 متر از سنگ‌آهك خوب لايه‌بندي شده (آلبين آغازي-آپتين پاياني) دربرگيرنده سه بخش است:

يك بخش مارني كه شامل مارن با ميان لايه‌هاي سنگ‌آهك مي‌باشد. بخش سنگ آهك مياني با ميان لايه‌هاي نازك مارن و بخش آهك بالايي كه شامل آهك نازك لايه، ماسه‌اي، سيليسي حاوي لايه‌هاي چرتي نازك لايه مي‌باشد. اين سه بخش به صورت بين انگشتي به هم ديگر تبديل مي‌شوند و تشكيل يك واحد منفرد از سنگ آهك با ميان لايه‌هايي از مارن و شيل را مي‌دهد.

100 تا 150 متر از شيل‌هاي گلوكونيتي حاوي ميان لايه‌هايي از سنگ آهك مي‌باشد. در بخش بالايي 2 الي 3 متر سنگ آهك گلوكونيتي كه در شمال كوه قاضي (خارج از محدوده برگه) به وسيله شيل‌هاي گلوكونيتي با فسيل فراوان ادامه مي‌يابد.

80 تا 100 متر از سنگ‌آهك پلاژيك مارني متوسط تا ضخيم لايه كه سنگ آهك گلوكونيتي را به طور دگر شيب مي‌پوشاند و  به سمت بالا بر فراواني بخش مارني افزوده مي‌شود.

به سمت بالا 120 تا 150 متر مارن كلسيتي با ميان لايه‌هاي آهك كه در بخش بالايي آن 30 تا 40 متر سنگ آهك ماسه‌اي توده‌اي بالاترين بخش سكانس كرتاسه را تشكيل مي‌دهد.

تراس‌هاي عهد حاضر و آبرفتها كه از كنگلومراي ريزدانه و رسوبات رسي تشكيل  شده اند نهشته‌هاي ديگر عهد حاضر شامل نهشته‌هاي رودخانه‌اي و مسطح آبرفتي مي‌باشد. آنها به وسيله خاكهاي كشاورزي و زير كشت پوشيده شده‌اند.

5-تكتونيك منطقه:

منطقه مورد مطالعه در مرز بين ايران مركزي و زاگرس قرار گرفته است و از لحاظ تقسيم‌بندي زون‌هاي ساختاري در زون ايران مركزي (آقانباتي 1380) قرار گرفته است. به دليل پوشش از سازندهاي قبل از ژوراسيك اطلاعي نيست. اما تغييرات در ليتولوژي وضعيت همبري رسوبات لياس دليلي بر وجود برجستگي‌هاي جديد در منطقه و فاز فرسايش و حركات كوهزايي قبل از ته‌نشيني رسوبات لياس در منطقه مي‌باشد كه احتمالاً ناشي از حركات كيمرين مي‌باشد. ژوراسيك بالايي و كرتاسه آغازي منطبق بر فاز كوهزايي كيميرين پاياني مي‌باشد كه اين ناحيه در اين زمان در معرض چين‌خوردگي و فرسايش بوده است. ژوراسيك‌ پاياني و قبل از رسوبگذاري بارمين ـ آپتين حركات كيمرين باعث خروج بخش شمال شرقي ناحيه شده ولي قسمت جنوب غربي به فرونشست ادامه داده و در انتهاي ژوراسيك از آب بيرون آمده است. سنگ آهك بارمين – آپتين، شيل‌ها و مارن‌هاي كربناتي با ناپيوستگي لايه‌هاي چين‌خورده مختلف ژوراسيك و ترياس مياني و بالايي را مي‌پوشاند كه دلالت به يك بازگشت به حالت دريايي دارد و دريايي كرتاسه زيرين قبل از ته‌نشست سنگهاي كرتاسه بالايي از منطقه پسروي كرده است اما پيشروي درياي كرتاسه بالايي باعث ته‌نشيني رسوبات پلاژيك شده كه پسروي كامل در زمان كرتاسه بالايي باعث خروج كامل منطقه از آب شده است. تأثير كوهزايي كرتاسه پاياني (لاراميد) باعث چين‌خوردگي، فرسايش، نبودهاي چينه‌شناسي در منطقه شده است.

6-زمين‌شناسي اقتصادي:

منطقه مورد مطالعه در زون متالوژني اصفهان-گلپايگان قرار گرفته است كه معدن سرب و روي ايرانكوه نيز يكي از شواهد اين زون مي‌باشد .طول اين ايالت حدود 500 كيلومتر بوده و عرض آن حدود 300 كيلومترو در زون دگرگوني سنندج-سيرجان واقع شده است. از نظر متالوژني از زمان پركامبرين تا عهد حاضر در اين منطقه كاني‌زايي وجود دارد. در معدن ايرانكوه مقدار ذخيره ماده معدني روي تقريباً پنج برابر ماده معدني سرب مي‌باشد. در يال شمالي ايرانكوه ماده معدني به صورت سولفيدي و مركز تجمع آن در معادن گوشفيل و تپه سرخ بوده در يال جنوبي آن كاني‌زايي به صورت اكسيدي است. تيپ اين كانسار از نوع دره مي‌سي‌سي‌پي مي‌باشد زيرا ماده معدني در سنگهاي كربناته تجمع پيدار

كرده و پاراژنز آنها ساده و به صورت اسفالريت و فلورين مشاهده مي‌شود در يال شمالي ايرانكوه كاني‌زايي از نوع اسفالريت، پيريت، كالكوپيريت و باريت مي‌باشد.

فصل دوم

نمونه‌بــرداري

(موضوع بند 2 شرح خدمات)

1- مقدمه

نمونه‌برداري، تجزيه نمونه‌ها و تفسير نتايج سه بخش اساسي در ژئوشيمي اكتشافي هستند. در صورتيكه خطائي در تجزية نمونه‌ها رخ دهد بايد بار ديگر آنرا تكرار كرد و به تفسير مجدد داده‌ها پرداخت. ولي در صورت ايجاد خطا در نمونه‌برداري نه تنها بايد اين مرحله را تكرار كرد بلكه بايد تجزيه نمونه‌ها و تفسير داده‌ها را نيز دوباره انجام داد كه در مجموع مخارج زيادي را در بر مي‌گيرد. بنابراين نمونه‌برداري صحيح از اهميت خاصي برخوردار است. در نمونه‌برداري دست‌كم بايد سه پارامتر را در نظر داشت:

1ـ تعيين مناسب‌ترين محيط نمونه‌برداري به عنوان تابعي از اهداف پروژه

2- رعايت نكات فني نمونه‌برداري به منظور برداشت نمونه معرف‌

3- طراحي شبكه نمونه‌برداري بهينه

نمونه‌ها بايد درحد قابل قبولي معرف باشند. تعداد نمونه‌ها بايد در حدي باشد كه موجب كشف‌ هاله‌هاي ثانوي عناصر مختلف در حوضه‌هاي آبريز شود. بنابراين انتخاب نمونه مناسب مستلزم داشتن اطلاع كافي از مقياس پروژه، نوع عناصر مورد اكتشاف و نهايتاً محيط مناسب براي نمونه‌برداري است.

2-عوامل مؤثر در طراحي نمونه‌برداري (موضوع بند 2-1 شرح خدمات)

طراحي نمونه‌برداري طوري صورت گرفته است كه 348 نمونه اين برگه حداكثر سازگاري را با روش مركز ثقل داشته باشد. درجه مركز ثقل را عواملي نظير چينه‌شناسي، سنگ‌شناسي و تكتونيك كنترل مي‌كنند. معمولاً در طراحي به روش مركز ثقل، چگالي نمونه‌برداري در اطراف توده‌هاي نفوذي و خروجي و نواحي مجاور آنها (كنتاكت‌ها)، نواحي اطراف گسلها و تقاطع آنها، زونهاي دگرسان شدة بعد از ماگمايي و مناطقي كه در بخش فوقاني توده‌هاي نفوذي نيمه‌عميق قرار دارند (اين توده‌ها از روي نقشه ژئوفيزيك هوايي مشخص مي‌شوند) به علت پتانسيل معدني بالاتر، از مقدار بالاتري برخوردار مي‌باشند. معمولاً آبراهه‌هايي كه بوسيله گسلهاي عميق مشخص شده به روش ژئوفيزيك هوايي، قطع مي‌شوند، 500 متر پائين‌تر از محل تلاقي آبراهه با گسل مورد نمونه‌برداري قرار مي‌گيرند. در مواردي كه آلتراسيونهاي شديد مشاهده شده است، بخصوص در اطراف سنگهاي نفوذي يا خروجي موجود در نواحي كم ارتفاع (اين نواحي بيشترين مقدار آلتراسيون را چه از نظر وسعت و چه از نظر شدت نشان مي‌دهند)، درجه مركز ثقل آبراهه‌ها بايد به طور محلي افزايش يابد. اين امر به دليل اهميت چنين مناطقي مي‌باشد. به دليل فعال بودن پديدة رقيق‌شدگي و اثر سرشكن‌شدگي در حوضه‌هاي آبريز وسيع (با بيش از 30 سرشاخه) و كاهش شدت آنوماليهاي احتمالي در محل اتصال آبراهه‌ها به يكديگر لازم است چنين حوضه‌هاي آبريزي بخصوص در مواردي كه آبراهه سنگ بستر را قطع نمي‌كند به حوضه‌هاي كوچكتر تقسيم گردند. اين امر موجب مي‌شود تا اختلاط رسوبات از آبراهه‌هاي مرتبط با كاني‌سازي احتمالي با آبراهه‌هاي بدون كاني‌سازي موجب تضعيف بيش از حد شدت آنوماليها و ارزيابي منفي آنها نگردد. به علاوه اين امر موجب مي‌گردد تا احتمال قطع سنگ‌بستر در آبراهه افزايش يابد و اين امر خود موجب افزايش ارزش داده‌ها مي‌گردد. علاوه بر عوامل فوق يكي ديگر از عوامل مؤثر در تصميم‌گيري تقسيم يك حوضه آبريز بزرگ به حوضه‌هاي كوچكتر، احتمال وجود آلودگيهاي ناشي از فعاليت‌هاي كشاورزي در حاشيه رودخانه‌هايي است كه نواحي با توپوگرافي آرام (قابل كشت) در اطراف آنها وجود داشته است. بديهي است مصرف كودهاي شيميايي و سموم نباتي احتمال وجود آلودگي به عناصر كمياب را در رسوبات پائين دست آنها افزايش مي‌دهد. در چنين مواردي فقط مركز ثقل بخشهاي فوقاني آنها، كه از آلودگي مصون مي‌باشد، مي‌تواند محاسبه گردد. محدوده مورد بررسي از نظر توپوگرافي فاقد نواحي با ارتفاع بالا بوده (<2500 ) و نواحي با ارتفاع متوسط (با ارتفاع    2500-1000 متر) و نواحي كم ارتفاع (با ارتفاع كمتر از 1000 متر) و دشت‌ها بخش اعظم ناحيه را پوشش قرار داده‌اند.

3- عمليات نمونه‌برداري (موضوع بند 2-3 شرح عمليات)

در اين بخش تنها به تشريح عمليات صحرايي در اين پروژه اشاره مي‌شود. در انجام اين عمليات 4 اكيپ كارشناس در يك كمپ واقع در مجتمع معدني باما (ايرانكوه) واقع در 10 كيلومتري جنوب غرب اصفهان شركت داشته‌اند. در اين عمليات هر اكيپ عموماً داراي وسيلة نقلية مخصوص به خود، نقشه‌هاي توپوگرافي با محل نمونه‌هاي از پيش تعيين شده، نقشه زمين‌شناسي 1:100000 محل و دستگاه موقعيت ياب جغرافيايي (GPS) بوده است. هر نمونه ژئوشيميايي متشكل از حدود 100 تا 200 گرم جزء 80-مش رسوبات آبراهه‌اي مي‌باشد كه پس از الك‌كردن رسوب خشك در محل، درون كيسه‌هاي پلاستيكي نو ريخته شده و شماره‌گذاري گرديده است.

در پايان عمليات نمونه‌برداري كليه نمونه‌ها با شماره مسلسل نهايي تطبيق داده شده و محل نمونه‌هاي برداشت شده به همراه شماره مسلسل نهايي در كمپ، بر روي يك نقشه واحد پياده مي‌شده است. نقاط نمونه‌برداري شده در برگه 1:100000 اصفهان در نقشه شماره 1 نشان داده شده است. راهنماي نقشه، علائم بكار رفته در نقشه را تعريف مي‌كند. نمونه‌هاي برداشت شده (محل و شماره آنها) در كمپ دوباره كنترل مي‌شده است. اين عمل از طريق مقايسه با ليست‌هايي كه قبلاً تهيه گرديده بود انجام مي‌شده است. اين كار يك مرتبه پس از حمل نمونه‌ها به كمپ و بطور روزانه انجام مي‌شده و بار ديگر در خاتمه عمليات انجام گرديده است. در شماره‌گذاري نمونه‌ها از يك كد پنج رقمي استفاده گرديده است. اين كد متشكل از دو حرف و يك عدد حداكثر سه رقمي است. اولين حرف از سمت چپ هر كد معرف اولين حرف از برگة 1:100000 مربوطه مي‌باشد (حرف E براي  اصفهان) دومين حرف نمايانگر حرف اول برگة 1:50000 مربوطه مي‌باشد. هر برگة 1:100000 شامل چهار برگة 1:50000 است كه در اين عمليات از حروف زير براي مشخص كردن آنها استفاده شده است. اصفهان: حبيب‌آباد (EH)، خوراسگان (Ek)، اصفهان (EE) و شاهين شهر (ES). در اين برگه 1:100000 از تركيبات دو حرفي فوق در اول كد پنج رقمي هر نمونه استفاده شده است. نمونه‌هايي كه به حرف H ختم مي‌شوند، معرف نمونه‌هاي كاني‌سنگين مي‌باشند. نمونه‌هايي كه به حروفm ختم مي‌شوند معرف نمونه‌هاي مينراليزة احتمالي مي‌باشند كه در مرحلة كنترل آنومالي‌ها در محل مناطق آنومال برداشت شده‌اند.

4- آماده سازي نمونه‌ها (موضوع بند 3 شرح خدمات)

كليه 348 نمونه برداشت‌شده ژئوشيميايي تحويل آزمايشگاه طرح اكتشاف سراسري گرديد تا آماده‌سازي آنها صورت گيرد. وزن نمونه‌ها بيش از 100 گرم بوده است و با توجه به اين كه قطر ذرات نمونه كمتر از 80 مش بوده است بيش از 23869 ذره در هر گرم آن موجود است. لذا تقسيم نمونه‌ها و برداشت زير نمونه‌هاي آزمايشگاهي به وزن 300 ميلي‌گرم از آن با كمتر از 8000 ذره با خطا همراه مي‌باشد، زيرا داراي كمتر از 100000 ذره است. منشأ اين خطا در احتمال وجود ناهمگني بين ذره‌اي (تركيبي) و درون ذره‌اي (براي ذراتي كه به درجه آزادي نرسيده‌اند) مي‌باشد. بنابراين مناسب‌تر آن است كه براي كاهش خطاهاي احتمالي در جدايش يك زير نمونة 300 ميلي‌گرم از نمونة اصلي تعداد ذرات موجود در آن را از طريق نرمايش افزايش دهيم.

اگر قطر ذرات نمونه را تا 200-مش كاهش دهيم در هر گرم آن بيش از 372953 ذره موجود خواهد بود. بنابراين در برداشت زير نمونه‌هاي 300 ميلي‌گرمي (كه در آن بيش از 100000 ذره وجود دارد) با خطاي قابل قبولي روبرو خواهيم بود.

5- آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميايي (موضوع بند 4 شرح خدمات)

كليه نمونه‌‌هاي ژئوشيميايي برداشت شده پس از ارسال به كشور استراليا براي 44 عنصر مورد تجزيه قرار گرفته‌اند. ليست عناصر مورد تجزيه همراه با حد قابل ثبت آزمايشگاه در روش تجزيه به كار رفته در جدول (2-1) ارائه مي‌گردد.

فصل سوم

نقش سنگ‌بستر

1-جدايش جوامع سنگي (موضوع بند 5 شرح خدمات)

يكي از اساسي‌ترين فرضهاي لازم براي تحليل صحيح مقدار متغيرها در جوامع ژئوشيميايي، همگن‌بودن آنهاست به طوري كه بتوان آنها را يك جامعه آماري تلقي كرد. هر گونه انحراف در صحت چنين فرضي مي‌تواند كم و بيش موجب انحرافاتي در تحليل داده‌‌ها گردد و نهايتاً به نتايج ناصحيحي منجر شود. يكي از متغيرهايي كه مي‌تواند موجب ناهمگني در جوامع نمونه‌هاي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي گردد، نوع سنگ‌ بستر رخنموندار در حوضه‌ آبريز آنها است كه نقش منشأ را براي رسوبات حاصل از فرسايش آنها بازي مي‌كند. از آنجا كه تغييرات ليتولوژي در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي مي‌تواند زياد باشد و از طرفي مقادير زمينة عناصر مورد بررسي در اين سنگها تا چندين برابر ممكن است تغيير كند، بنابراين فاكتور تغييرات ليتولوژي در ناحية منشأ رسوبات، بنظر مي‌رسد يكي از مهمترين عوامل ايجاد ناهمگني در جامعة نمونه‌هاي ژئوشيميايي باشد. بدين لحاظ در اين گزارش سعي مي‌شود تا پردازش داده‌ها براي جوامع مختلف نمونه‌هاي ژئوشيميايي به عنوان تابعي از سنگ بالادست آنها، صورت پذيرد. از آنجا كه هر رسوب آبراهه‌اي فقط از سنگهاي بالادست مشتق مي‌شود، تقسيم‌بندي اين جوامع بر اساس نوع يا انواع سنگ بسترهاي رخنموندار موجود در بخش بالا دست محل هر نمونه صورت پذيرفته است. لازم به ذكر است از 348 نمونه ژئوشيميايي، 117 نمونه از رسوبات آبراهه برداشت گرديده كه با توجه به نقشه زمين‌شناسي 1:250000 منطقة مورد بررسي و موقعيت هر نمونه، كل جامعة نمونه‌هاي مورد بحث در اين برگه به زير جوامع تقسيم يافته است:

1-1-رده‌بندي نمونه‌ها بر اساس تعداد سنگ‌هاي بالادست

(موضوع بند 5-1 شرح خدمات)

در زير رده‌بندي نمونه‌ها بر حسب تعداد سنگ بالادست آورده شده است:

الف-زير جامعه تك‌ سنگي: 54 نمونه (شامل يك نوع سنگ‌)

ب-زير جامعة دو سنگي: 34 نمونه (شامل دو مجموعه دو سنگي)

ج- زير جامعة سه سنگي: 13 نمونه (شامل يك مجموعه سه سنگي)

د-زير جامعه چهارسنگي: 15 نمونه (شامل يك مجموعه چهارسنگي)

زير جامعه تك سنگي شامل آن دسته از نمونه‌هاي ژئوشيميايي است كه در بالادست محل برداشت نمونه در حوضة آبريز مربوطه، فقط يك نوع سنگ بستر رخنمون داشته است. بعبارت ديگر منشأ اين رسوبات آبراهه‌اي فقط يك نوع سنگ است. زير جامعة دو سنگي از مجموع نمونه‌هاي ژئوشيميايي تشكيل يافته است كه در بالادست محل برداشت آنها، دو نوع سنگ بستر در حوضة آبريز مربوطه رخنمون داشته است. زير جامعه سه سنگي از مجموع نمونه‌هاي ژئوشيميايي تشكيل يافته است كه در بالادست محل برداشت آنها سه نوع سنگ بستر در حوضة آبريز مربوطه رخنمون داشته است و در زير جامعه چهار سنگي تعداد سنگ‌بسترهاي رخنمون‌دار در بالادست محل يك نمونه حداكثر به عدد چهار مي‌‌باشد. (لازم به توضيح است علت اين كه تعداد سنگ‌بسترهاي رخنمون‌دار در بالادست محل بعضي از نمونه‌ها حتي به عدد چهار رسيده است اين است كه اين نمونه‌ها از رودخانه‌هاي اصلي برداشت شده‌اند كه حوضه آبريز وسيع داشته و داراي سرشاخه‌هاي زيادي هستند).

1-2- رده‌بندي نمونه‌ها بر اساس نوع سنگ‌هاي بالادست

(موضوع بند 5-2 شرح خدمات)

تقسيم‌بندي بر اساس نوع سنگ بالادست هر نمونه در حوضه‌هاي آبريز در پردازش داده‌ها از آن جهت اهميت دارد كه به ما اجازه مي‌دهد تا مقدار زمينه و حد آستانه‌اي هر عنصر در هر نمونه متعلق به سنگ‌بالادست مشابه را جداگانه برآورد نماييم. از آن جا كه مقدار هر عنصر در نمونه‌برداري دو مؤلفة مرتبط با پديده‌هاي سنگ‌زايي و كاني‌سازي را دارا مي‌باشد، از اين طريق مي‌توان به خنثي سازي اثر مؤلفه مرتبط با سنگ زايي كمك كرد. علائم اختصاري بكار برده‌شده براي تعيين جنس سنگ‌ها، بر اساس نقشه زمين‌شناسي 1:250000 اصفهان بوده و معادل آنها در جدول (3-1) آورده شده است. شكل   (3-1) هيستوگرام توزيع فراواني نمونه‌هاي ژئوشيميايي را بر اساس تعداد سنگ‌بالادست آنها براي برگه 1:100000 اصفهان نشان مي‌‌دهد. چنانچه ملاحظه مي‌شود حدود 46 درصد از نمونه‌هاي برداشت شده داراي يك نوع سنگ‌بالادست است اين امر معرف آن است كه به ظاهر يك همگني ليتولوژيكي در منطقه‌اي كه آبراهه‌ها چندان طويل نبوده‌اند وجود دارد. حدود 30 درصد نمونه‌ها دو سنگي است يعني در بالادست نمونه دو سنگ مختلف رخنمون دارند و بالاخره 24 درصد بقيه نمونه‌ها داراي بيش از دو نوع سنگ‌بالادست مي‌باشد.

شكل (3-2) هيستوگرام توزيع فراواني نمونه‌هاي تك سنگي، دوسنگي، سه سنگي و چهارسنگي را با نمايش نوع سنگ‌بالادست آنها براي برگه 1:100000 اصفهان نشان مي‌دهد. چنانچه ملاحظه مي‌گردد در بين جوامع، واحد ليتولوژيكي تك سنگي CAR (سنگ‌آهك، آهك‌ماسه‌اي و دولوميت‌ماسه‌اي) از ساير واحدها گسترش بيشتري دارد و حدود 46 درصد از آنها را تشكيل مي‌دهد. ساير واحدها گسترش كمتري دارند. واحدهاي دو سنگي CAR+FGS (مارن، آهك‌مارني، آهكي‌ماسه‌اي و آهك) كمترين گسترش را در منطقه دارا است.

2- نقش سنگ‌ بستر در ارزيابي مقدار زمينه و حد آستانه‌اي

2-1- نقش سنگ بستر در ايجاد آنوماليهاي كاذب

از آنجا كه مقدار اندازه‌گيري شده هر عنصر در سنگ و يا رسوب آبراهه را مي‌توان به دو مؤلفه وابسته به زايش سنگ و وابسته به كاني‌سازي احتمالي تقسيم كرد، لذا بعضي از آنوماليهاي ژئوشيميايي در ارتباط با كاني‌سازي نبوده، بلكه تغييرات ليتولوژي آنها را ايجـاد مي‌كنـد. عناصـري كه با سنـگهاي

جدول (3-1): علائم اختصاري به همراه علائم انتخاب شده براي نوع سنگهاي بالادست نمونه‌هاي ژئوشيميايي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي

| ##### علامت انتخاب شده | ### توصيف واحدهاي سنگي نقشه | علائم واحدهاي سنگي استخراج شده از نقشه 1:250000 |
| --- | --- | --- |
| FGS-CGS-CAR | شيل خاكستري تيره، ميان لايه‌هايي از سنگ‌آهك لنزي و ماسه‌سنگ | # Tn |
| VOL-CAR-CGS-FGS | شيل، ميان لايه‌هايي از كنگلومرا، ماسه‌سنگ. سنگ‌آهك راديولاريت و سنگهاي ولكانيك | J |
| CAR-CGS | كنگلومرا، ماسه‌سنگ همراه با ميان لايه‌هاي دولوميت‌ماسه‌اي | #### K2 |
| CAR | دولوميت‌ماسه‌اي | K3 |
| CAR | سنگ‌آهك | K4 |
| CAR | سنگ‌آهك | Om |
| FGS-CAR | مارنهاي آرژيليتي با شيلهاي سياه همراه با ميان لايه‌هاي آهك | K6 |
| FGS-CAR | سنگ‌آهك مارني با ميان لايه‌هايي از مارن و سنگ‌آهك ماسه‌اي | K7 |

CAR: مجموعه سنگهاي كربناتي

FGS: سنگهاي تخريبي دانه ريز

CGS: سنگهاي تخريبي دانه درشت

VOL: سنگهاي ولكانيك (تأثيري در طبقه‌بندي نمونه‌ها نداشته است).

فلسيك بيشتر همراه مي‌باشند و مؤلفه‌هاي وابسته به زايش سنگ بزرگتري دارند و ممكن است آنوماليهاي دروغين ايجاد كنند شامل Sr,Pb,Ba,Be مي‌باشند كه به صورت محلول جامد در كاني‌هاي سازندة سنگ مانند فلدسپاتها و ميكاها جاي مي‌گيرند. متشابهاً عناصر Ni,Cr,Co در سنگ‌هاي اولترامافيك ممكن است آنومالي كاذب ايجاد كنند.

در مورد سنگهاي رسوبي بايد توجه داشت كه در حوضه‌هاي آبريز دو نوع سنگ رسوبي ايجاد مشكل مي‌كنند. يكي سنگهاي آهكي و دولوميتي است كه در آنها مقدار Ba,Sr ممكن است افزايش نشان دهد. مورد دوم شيلها، بخصوص شيلهاي سياه رنگ غني از كربن و مواد آلي هستند كه در آنها مقدار زمينة تعداد زيادي از عناصر بالا است و در نتيجه پتانسيل زيادي براي توليد آنوماليهاي دروغين دارند.

2-2-تغييرپذيري سنگ‌بستر بالادست

از آنجا كه طبق شرح خدمات مي‌بايستي سنگ‌ بستر رخنمون‌دار واقع در بالادست نمونه‌هاي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي در محدودة هر يك از برگه‌هاي 1:100000 مورد بررسي قرار گيرد، لذا به تفكيك نوع سنگها در مسير آبراهه‌هاي بالادست در حوضة آبريز، مطابق آنچه كه در نقشه زمين‌شناسي 1:250000 اصفهان گزارش گرديده است، اقدام گرديد. تفكيك نوع سنگ‌ها در مسير آبراهه‌ها موجب مي‌گردد تا نمونه‌ها متعلق به هر جامعه از سنگ‌هاي بالادست در حد امكان همگن و از نظر آماري امكان بررسي آنها تحت عنوان يك جامعه بوجود آيد. البته يك امكان نيز وجود دارد كه از طريق آناليز فاكتوري بتوان اثرات نامطلوب سنگ‌بالادست را خنثي كرد ولي ترجيح داده مي‌شود كه جدايش جوامع سنگي و خنثي سازي اثر سنگ بالادست از طريق نقشه‌هاي زمين‌شناسي انجام گردد تا امكان كنترل آن با روشهاي فاكتوري فراهم گردد.

2-3- بررسي مقادير كلارك سنگهاي رخنموندار در منطقه

(موضوع بند 5-3 شرح خدمات)

تيپ سنگهاي موجود در منطقة تحت پوشش در دو مرحله مورد مشابه سازي قرار گرفته‌اند. در مرحله اول عمدتاً عامل زماني مؤثر نمي‌باشد. بدين معني كه اگر سنگ بالادست رخنمون‌دار در آبراهه از جنس آهك است، اين كه آهك متعلق به پالئوزوئيك و يا كرتاسه باشد، اثري در طبقه‌بندي نداشته و هر دو بعنوان يك جامعه سنگ بالادست مورد بررسي قرار مي‌گيرند. علت آنكه گاهي نمي‌توان تفكيكهاي زماني روي سنگهاي مشابه انجام داد آن است كه در نهايت تعداد جوامع سنگي بالادست آنقدر افزايش خواهد يافت كه در هر جامعه فقط چند نمونه ممكن است يافت شود كه تحليل آماري روي آنها خطاي بيشتري توليد خواهد كرد و اين امر موجب كاهش شديد دقت تخمينهاي بعدي خواهد شد.

مرحله دوم شامل نسبت دادن هر يك از كلاسهاي فوق به ردة معيني از سنگهاي آذرين، دگرگوني و يا رسوبي است كه حتي‌الامكان داده‌هاي جهاني آنها مورد مطالعه قرار گرفته و در دسترس مي‌باشد. جدول (3-2) نتايج اين كار را نشان مي‌دهد.

جدول (3-3) مقدار فراواني عناصر مورد نظر را در سه تيپ رسوبي فراوان در منطقه و در سه تيپ آذرين با گسترش نسبتاً زياد در منطقه نشان مي‌دهد. ستون آخر اين جدول براي هر عنصر معين نسبت مقدار حداكثر به حداقل مقادير كلارك را نشان مي‌دهد. از اين نقطه نظر، اكثر عناصر نسبت به سنگ بستر رخنمون‌دار در حوضة آبريز، حساسيت نشان مي‌دهند. بيشترين حساسيت از آن كبالت با ضريب 190 (ماكزيمم مقدار آن در شيل و حداقل آن در سنگهاي كربناتي است) و سپس روبيديوم (6/46)، مس (45)، نيكل(34)، استرانسيوم(5/30) مي‌باشد. مينيمم تغييرپذيري را ايتريم (باضريب 53/1) نشان مي‌دهد. اين ارقام نشان مي‌دهند كه مقدار يك عنصر در حوضة آبريز، تا آنجايي كه به ليتولوژي حوضة آبريز، مربوط مي‌شود، بشدت تغييرپذير بوده و بدون نرمالايز كردن مقدار عنصر نسبت به جنس سنگهاي بالادست در حوضة آبريز، امكان دستيابي به يك جامعة همگن كه بتوان بر

جدول (3-2): فهرست خلاصه شده سنگهاي رخنمون‌دار در حوضه‌هاي آبريز در محدودة برگه 1:100000 اصفهان

| ## نوع سنگ | سكانس |
| --- | --- |
| سنگ‌آهك مارني، سنگ‌آهك‌ماسه‌اي | سنگهاي رسوبي |
| شيل |  |
| ماسه‌سنگ |  |
| كنگلومرا |  |
| مارن، مارن آرژيليتي |  |
| دولوميت، دولوميت ماسه‌اي |  |
| دايكهاي ولكانيك | سنگهاي آذرين |

اساس آن مقادير زمينه، حد آستانه‌اي و آنومالي را در آنها مشخص نمود، غيرممكن مي‌باشد. حساسيت عناصر نسبت به تغييرات سنگ‌بالادست به ترتيب زير است (از حساسيت زياد به كم):

كبالت، روبيديوم، مس، نيكل، استرانسيوم، اسكانديم، كلسيم، جيوه، ليتيم، ارسنيك، موليبدن، گوگرد،‌بور، زيركن، سديم، پتاسيم، آلومينيوم، كرم، سريم، واناديم، توريوم، آهن، منيزيم، روي، تيتان، فسفر، منگنز، تنگستن، سرب و ايتريم.

فصل چهارم

پردازش داده‌ها

(موضوع بند 6 شرح خدمات)

1-مقدمه

نحوه پردازش داده‌ها در اين پروژه به ترتيب زير بوده است: ابتدا داده‌هاي حاصل از آناليز شيميايي رسوبات آبراهه‌اي در يك بانك اطلاعاتي وارد گرديد (اين داده‌ها روي ديسكت تحويل گرفته شده است). علاوه بر داده‌هاي ژئوشيميايي، شماره نمونه، اطلاعات ليتولوژي (برمبناي نقشه 1:250000 زمين‌شناسي اصفهان) مربوط به سنگهاي بالادست هر نمونه نيز در همان بانك ذخيره شده است. داده‌هاي خام مذكور در جدول 1 ضميمه (بر روي CD) آورده شده است.

بعد از اين مرحله براي بخشي از داده‌ها، كه به صورت سنسورد گزارش شده بود مقادير جانشيني محاسبه و جايگزين مقادير سنسورد گرديد (جدول 4-1). در مرحله بعدي براي هر كدام از جوامع سنگي تعيين شده بر اساس نقشة زمين‌شناسي 1:250000 اصفهان كه داراي بيش از 6 نمونه بوده‌اند ضرايب غني‌شدگي محاسبه گرديد و در نهايت جامعة كلي ضرايب غني‌شدگي از اختلاط جوامع مذكور تشكيل شد و اين جامعه كلي براي انجام عمليات آماري و رسم نقشه‌هاي لازم براي فاز كنترل آنومالي مورد استفاده قرار گرفت.

2- پردازش داده‌هاي سنسورد (موضوع بند 6-1 شرح خدمات)

داده‌هاي‌ ژئوشيميايي معمولاً داراي مقادير سنسورد هستند. يك مقدار سنسورد، داده‌‌اي است كه بصورت كوچكتر و يا بزرگتر از يك مقدار معين گزارش مي‌شود. براي داده‌هاي ژئوشيميايي، مقدار سنسورد بطور تيپيك در حد قابل ثبت دستگاه آناليز شيميايي قرار دارد. داده‌هاي سنسورد زماني ايجاد مي‌شوند كه يا تكنيكهاي آناليز شيميايي براي ثبت مقادير كوچك يك عنصر به اندازه كافي حساس نيستند و يا تكنيك‌ها بسيار حساس بوده و قابليت ثبت تمركزهاي بالاي عناصر را در نمونه‌ها ندارد. داده‌هاي سنسورد در كار آناليزهاي آماري اختلال ايجاد مي‌نمايند، چرا كه اغلب تكنيكهاي آماري مهم نيازمند يك مجموعة كامل از داده‌هاي غيرسنسورد مي‌باشند. در مورد تخمين مقادير سنسورد روشهاي مختلفي بكار مي‌رود. در اين پروژه از روش بيشترين درستنمايي براي تخمين مقادير سنسورد استفاده شده است.

در اين پروژه تخمين مقادير سنسورد بر روي متغيرهايي كه بخشي از داده‌هاي آنها بصورت سنسورد بوده است، انجام گرديد و مقدار جانشيني براي آنها بدست آمد. مقادير بدست آمده و مقدار جانشيني براي هر يك از اين عناصر به شرح جدول (4-1) مي‌باشد. در اين جدول X0 مقدار سنسورد، nc تعداد داده‌هاي سنسورد، nt تعداد كل نمونه‌ها، mu ميانگين بخش غيرسنسورد جامعه، Slog انحراف معيار داده‌هاي لگاريتمي، y و h مقادير لازم براي محاسبه λ است كه طبق فرمول محاسبه مي‌گردند، λ تابع تخميني كمكي، mt ميانگين كل، mc ميانگين بخش سنسورد و Xr مقدار جانشيني مي‌باشد.

مقدار جانشيني Xr، در جدول (4-1) يك مقدار عددي است كه پس از تبديل بدست آمده است.

3- پردازش داده‌هاي جوامع تك سنگي (موضوع بند 6-2 شرح خدمات)

در محدودة برگه 1:100000 اصفهان از مجموع 117 نمونه رسوب آبراهه‌اي تعداد 54 نمونه را آنهايي تشكيل مي‌دهد كه در بالادست آنها فقط يك نوع سنگ بالادست رخنمون دارد، در اين جامعه يك تيپ CAR وجود دارد كه انواع آهكهاي برگه را شامل مي‌شود.

4- پردازش داده‌هاي جوامع دو سنگي (موضوع بند 6-2 شرح خدمات)

در محدودة برگه اصفهان تعداد 34 نمونه (شامل دو مجموعه دو سنگي) در حوضة آبريز رخنمون داشته است. در بين اين مجموعه‌هاي سنگهاي بالادست، فراواني جامعة سنگهاي تيپ CAR+CGS بيشتر است. جوامع ديگر CAR+FGS نام دارد.

5- پردازش داده‌هاي جوامع سه سنگي و چهار سنگي (موضوع بند 6-3 شرح خدمات)

در محدودة برگه سه‌چنگي تعداد 13 نمونه با سه نوع سنگ بستر ( در 1 مجموعة سه سنگي) در حوضة آبريز بالادست و 15 نمونه با چهار نوع سنگ‌بستر (شامل يك مجموعه چهارسنگي) رخنمون داشته است.

در زير جامعه بيش از سه سنگي 17 نمونه وجود دارد . اين نمونه‌ها همراه با نمونه‌هاي موجود در جوامع با كمتر از 6 نمونه مورد كلاستر قرار گرفته‌اند تا گروههايي با نمونه‌‌هاي مشابه از بين آنها جدا شود كه در زير شرح آن مي‌آيد.

با توجه به اينكه جوامع سنگي همگي از لحاظ تعداد در حد قابل قبول بودند نياز به آناليز كلاستر براي گروه‌بندي نبود. براي هر يك از جوامع فوق، پارامترهاي آماري محاسبه گرديده تا بتوان از طريق تقسيم مقادير هر عنصر خاص در آن جامعه به مقدار ميانة آن ضريب غني‌شدگي عنصر مربوطه را محاسبه نمود. جدول (4-2).

فصل پنجم

تخمين مقدار زمينه

1-تحليل ناهمگني‌ها (موضوع بند 7-1 شرح خدمات)

همانطور كه قبلاً گفته شد، يكي از عوامل مهم در ايجاد ناهمگني‌ آماري درجوامع ژئوشيميايي مربوط به نمونه‌هاي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي، تنوع و تغييرات ليتولوژي در سنگهاي بالادست است. براي از بين بردن اين عامل ناهمگن‌ساز و دستيابي به جواع همگني كه بتوان از طريق آنها به مقدار زمينه واقعي‌تري دست يافت، به جداسازي نمونه‌ها بر اساس سنگ‌بستر رخنمون‌دار در محدوده حوضه آبريز بالادست هر نمونه اقدام گرديد. سپس نتايج حاصل از هر جامعه با يكديگر مقايسه شده و تشابهات و يا تضادهاي ژئوشيميايي مربوط به هر يك بدست آمد. داده‌هاي جدول (4-3) نشان مي‌دهد كه سنگهاي بالادست شامل 1 گروه تك‌سنگي، 2 گروه دوسنگي، 1 گروه سه‌سنگي و 1 گروه چهارسنگي است كه در هر يك بيش از 6 نمونه وجود داشته است.

2-سيماي ژئوشيميايي جوامع مختلف بر اساس سنگ‌بستر بالادست

(موضوع بند 7-2 شرح خدمات)

براي تعيين سيماي ژئوشيميائي جوامع مختلف نمونه‌هاي برداشت شده از حوضه‌هاي آبريز بر اساس سنگ بالادست آنها بصورت زير عمل گرديده است:

الف: مقدار ميانگين هر عنصر در هر كلاس از سنگهاي بالادست (تك‌سنگي)، محاسبه شد

ب: رتبه‌بندي عناصر در يك سري متوالي بر اساس كاهش مقدار فراواني آنها صورت گرفت.

ج: مقايسه مكان قرارگيري هر عنصر در يك سري باسنگ بالادست معين نسبت به مكان قرارگيري همان عنصر در سري كلي مربوط به همه نمونه‌هاي برگه (348 نمونه) انجام گرفت.

جدول (5-1) نتايج عمليات فوق را براي كل جامعه نمونه‌هاي برداشت شده از برگة 1:100000 اصفهان كه به عنوان ملاك مقايسه براي جوامع ديگر بكار برده شده است، همراه با مقادير مشابه براي 2 تيپ سنگ‌بستر بالادست (تك سنگي) نشان مي‌دهد. اين جوامع عبارتنداز: CAR (سنگ‌آهك، آهك‌ماسه‌اي و دولوميت‌ماسه‌اي)، Alluvium (آبرفت).

همانطور كه از داده‌هاي اين جدول مشخص است، در جامعه سنگي CAR مقدار ميانگين عناصر Mn,Ba,Pb,As,Y,Co,Sc,Th,Sb,Tl,Hg نسبت به جامعه كلي افزايش و عناصر P,Sr,Cr,La,Au,Sn,W,Ni,Li,Nb,Cs نسبت به جامعه كلي كاهش نشان مي‌دهند. در جامعه سنگي آبرفت (Alluvium  ) عناصر Rb,Mo,Li,Cu,Au,Sn,W,Be نسبت به جامعه كلي افزايش و عناصر Zr,Pb,Sb,Cd نسبت به جامعه كلي كاهش نشان مي‌دهند.

3-تخمين مقدار زمينه (موضوع بند 7-3 شرح خدمات)

پس از همگن سازي جوامع مختلف نمونه‌هاي ژئوشيميايي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي بر اساس نوع سنگ يا سنگهاي بالادست اقدام به محاسبه مقدار زمينه براي هر يك از جوامع سنگي بالادست شده است. در اين خصوص چون مقدار ميانگين، خود تابع مقادير حدي در تابع چگالي احتمال است و از طرفي داده‌هاي ژئوشيميايي اكثراً چولگي مثبت داشته و مقادير حد بالا در تابع چگالي احتمال آنها، روي مقدار ميانگين اثر مي‌گذارد لذا از مقدار ميانه كه مستقل از تغييرات فوق است، استفاده شده است. در اين خصوص مقدار ميانه بعنوان زمينه انتخاب گرديده است و سپس مقدار هر عنصر در هر نمونه از يك جامعه به مقادير ميانه آن تقسيم شده تا نسبت غني شدگي يا تهي‌شدگي آن عنصر در هر نمونه محاسبه گردد. بديهي است عناصري كه مقدار نسبت فوق در آنها بيشتر از واحد باشد غني شده و آنها كه كمتر از واحد باشد تهي شده تلقي مي‌شوند.

جدول (5-2) پارامترهاي آماري مربوط به لگاريتم توزيع شاخص غني‌شدگي نسبي هر يك از مـتغيـرهاي چـهل و سه گانـه را نشـان مي‌دهد. عـلاوه بر مـقدار ميانه، در اين جدول مـقدارميانـگين،

انحراف‌معيار، مقدار چولگي و كشيدگي نيز نشان داده شده است. بر اساس اين داده‌هاست كه نقشه توزيع هر عنصر ( به عنوان يك متغير) رسم گرديده است. لازم به يادآوري است، عناصري كه ميانه فراواني آنها در غلظت‌هاي كمتر از چند ده ppm ظاهر مي‌شوند مي‌توانند بعضاً ضريب غني‌شدگي بسيار بالايي از خود نشان دهند كه تا حدودي غيرواقعي است. علت اين امر مي‌تواند به افزايش خطاهاي مطلق اندازه‌گيري در غلظت‌هاي كم برگردد. بنابراين در انتخاب مناطق اميدبخش و تحليل آنها بايد هر دو معيار مقدار مطلق و غني‌شدگي آنها مورد توجه قرار گيرد. البته عوامل ديگر و پارامترهاي ديگري نيز در تعيين مناطق اميدبخش در نظر گرفته مي‌شود كه در فصول بعد ذكر خواهد شد.

فصل ششم

تخمين شبكه‌اي شاخص‌هاي غني‌شدگي

(موضوع بند 8 شرح خدمات)

1-تخمين شبكه‌اي (موضوع بند 8-1 شرح خدمات)

با گذشت زمان و افزايش مخارج پروژه‌هاي اكتشافي سعي بر آن است كه با بكارگيري تكنيكهاي آماري پيچيده‌تر، دامنه تخمين را از نظر مساحت تحت پوشش هر نمونه افزايش داد. از اين رهگذر مي‌توان تعداد نمونه‌هاي لازم را براي تخمين در سطح اعتماد معين كاهش داد. اين كاهش تعداد نمونه‌ها (البته بدون پايين آوردن سطح اعتماد تخمين) خود موجب كاهش مخارج اكتشافي مي‌گردد، زيرا مخارج ساير فازهاي اكتشافي (از قبيل آماده‌سازي، آناليز و پردازش) ارتباط مستقيمي با تعداد نمونه‌ها دارد. معمولاً برگه‌هاي 1:100000 زمين‌شناسي در كشور ما مساحتي حدود 2500 كيلومترمربع را شامل مي‌شود كه اگر دانسيته متوسط يك نمونه براي هر 3 كيلومترمربع را در نظر بگيريم، براي هر برگه حدود 800 نمونه بايد برداشت شود. در چنين شرايطي اگر نقشه 1:100000 زمين‌شناسي را به 40000 سلول با مساحت 0625/0 كيلومترمربع تقسيم نمائيم. كل 800 نمونه برداشت شده احتمالاً در حدود 800 سلول توزيع خواهدشد و از بقيه 39200 سلول باقيمانده چون نمونه‌اي برداشت نشده، مقداري هم نخواهند داشت. بدين ترتيب هيچ تخمين مستقيمي نمي‌تواند براي حدود 98% از مساحت نقشه صورت پذيرد. اين تحليل ساده نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه به تكنيكهاي آماري كه بتواند دامنه تخمين مقدار متغيرها را به بخش عمده‌اي از هر نقشه افزايش دهد نياز مي‌باشد. اين تكنيك كه در اين گزارش تحت عنوان تخمين شبكه‌اي از آن نام برده مي‌شود به ما اجازه مي‌دهد تا با داشتن اطلاعات مستقيم از حدود 800 سلول شبكه بتوانيم تخمين‌هاي لازم از فراواني عناصر و شاخص غني‌شدگي مربوط به آنها را به حدود 39200 سلول ديگر موجود در محدوده برگه افزايش دهيم. در چنين حالتي افزايش تعداد سلولهايي كه در مورد آنها داده‌اي بدست مي‌آيد موجب مي‌گردد ارتباط منطقي بين فراواني يك عنصر در سلولها ظاهر گشته و امكان ارزيابي منطقه‌بندي‌هاي موجود در نقشه توزيع يك عنصر (ساختار ژئوشيميايي) و ساختارهاي مرتبط با آن فراهم گردد (موضوعي كه در شرح خدمات به آن توجه شده است). براي مثال هر گاه يك مقدار آنومالي در بين تعداد زيادي از مقادير زمينه محصور گردد، ارزش اعتبار آن مقدار آنومالي زير سؤال خواهد بود. ولي اگر يك مقدار آنومالي بوسيله چندين سلول با مقدار حد آستانه‌اي محصور گردد و اين سلولها خود توسط سلولهاي داراي مقدار زمينه نيز محاط گردند در اينصورت اين مدل تغييرات تدريجي از اطراف به مركز آنومالي، موجب افزايش اعتبار مقدار آنومالي مي‌گردد. چنين ارزيابي در صورتي ميسر است كه از تكنيك تخمين شبكه‌اي استفاده گردد. از ديگر امتيازات اين روش تخمين، آن است كه يك شبكه نامنظم نمونه‌برداري را به يك شبكه منظم تخمين تبديل مي‌كند. مهمترين ويژگي بررسي رسوبات رودخانه‌اي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني‌سازي، مي‌تواند ناشي از اين واقعيت باشد كه مقدار هر عنصر و يا اكسيد اندازه‌گيري شده در رسوب رودخانه‌اي داراي خاصيت برداري است. جهت اين بردار بطريقي است كه همواره فقط براي بالادست خود صادق است. بعبارت ديگر ارقام حاصل از بررسي رسوبات رودخانه‌اي بر خلاف ساير روشهاي ژئوشيميايي خاصيت جهت يافتگي دارند و همواره انعكاس دهندة تغييرات در ناحيه بالادست خود مي‌باشند. الگوريتم كنوني به نحوي طراحي شده كه اين اثر مهم در تخمين را بحساب آورد. اين روش اولين بار توسط گروهي از ژئوشيميست‌هاي اكتشافي امپريال كالج لندن بكار گرفته شد و سپس با تأييد الگوريتم مورد نظر به وسيله انجمن ژئوشيميستان اكتشافي و ورود آن به هند بوك ژئوشيميايي اكتشافي، اين روش ]5[ بعنوان روشي براي نقشه برداري ژئوشيميايي رسوبات آبراهه‌اي انتخاب گرديد.

تكنيك تخمين شبكه‌اي شامل چند بخش بشرح زير است:

الف- انتخاب يك شكل هندسي كه بتواند حتي‌الامكان ناحية حوضه آبريز بالادست هر نمونه را مشخص كند. اين شكل هندسي مي‌تواند به صورت‌هاي مختلفي انتخاب گردد. براي مثال ناحيه بالادست هر نمونه در حوضة آبريز را مي‌توان بصورت يك چند ضلعي در نظر گرفت كه محل نمونه در يكي از رئوس اين شكل هندسي قرار خواهد گرفت.

ب- يك رأس چند ضلعي كه بخشي از حوضة آبريز را مي‌پوشاند در محل نمونه قرار داده مي‌شود و اضلاع ديگر چند ضلعي و زاوية بين آنها با توجه به شكل حوضة آبريز و مساحت آن تعيين مي‌شود. پارامترهايي كه براي هر چند ضلعي بايد اندازه‌گيري و در محاسبات وارد شود عبارتنداز:

- ـ مختصات X و Y رئوس چند ضلعي

- ـ تعداد رئوس چند ضلعي

ـ مساحت چند ضلعي

در اين پروژه براي كليه 117 نمونة برداشت شده از رسوب آبراهه در محدوده اين برگه كه محل و موقعيت آنها در نقشه‌هاي نمونه‌برداري قبلاً ارائه گرديده مطابق دستورالعمل فوق عمل شده است. نتايج اين اندازه‌گيري‌ها در جدول 2 ضميمه (روي CD) آورده شده است.

- 2-شاخص غني‌شدگي

بنا به تعريف شاخص غني‌شدگي يك عنصر خاص در يك نمونه معين عبارت است از نسبت غلظت آن عنصر در آن نمونه به غلظت ميانگين يا ميانه همان عنصر در جامعه‌اي كه نمونة مربوطه متعلق به آن است. با اين تعريف عوامل مؤثر در شاخص غني‌شدگي يك عنصر خاص در يك نمونه معين نه فقط تابع مقدار آن عنصر در آن نمونه مي‌باشد بلكه به فراواني همان عنصر در جامعه وابسته به آن نيز بستگي دارد. بنابراين اگر فراواني نقطه‌اي و منطقه‌اي يك عنصر، هر دو با شيب ثابتي افزايش و يا كاهش يابد آنچه كه ثابت باقي خواهد ماند شاخص غني‌شدگي است، زيرا صورت و مخرج اين كسر به يك نسبت افزايش و يا كاهش مي‌يابند. بدين ترتيب شاخص غني‌شدگي تا حدود زيادي مستقل از فاكتور ليتولوژي يك عنصر در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي مي‌باشد.

EI=Cj(Cmed)jنظر به اينكه شاخص غني‌شدگي مي‌تواند داده‌هاي ژئوشيميايي را از تغييرات ليتولوژي در ناحيه منشأ مستقل سازد در اين پروژه مبناي محاسبات قرار گرفته است. براي محاسبه شاخص غني‌شدگي متغيرهاي تك عنصري در هر نمونه از رابطه زير استفاده مي‌شود:

در اين رابطه EI شاخص غني ‌شدگي، Cj مقدار فراواني عنصر j در يك نمونه معين و (Cmed)j مقدار زمينة همان عنصر در جامعة مربوط به آن نمونه مي‌باشد. اين مقدار زمينه مي‌تواند معادل مقدار ميانه و يا معادل مقدار ميانگين انتخاب گردد. در پروژه حاضر بعلت مستقل بودن مقدار ميانه از تغييرات حدي، اين پارامتر به ميانگين ترجيح داده شده است.

- 3-محاسبه احتمال رخداد هر يك از شاخص‌هاي غني‌شدگي

(موضوع بند 8-2 شرح خدمات)

از آنجا كه نقشه برداري ژئوشميايي از رسوبات آبراهه‌اي به دو منظور مختلف شامل: (1): ارزيابي پتانسيل معدني واحدهاي ليتولوژيكي و ساختماني و نهايتاً تهيه نقشة متالوژني اين واحدها از طريق رسم نقشة توزيع فراواني عناصر و (2) ارزيابي آنوماليهاي ژئوشيميايي اميدبخش جهت انجام عمليات اكتشافي تفصيلي‌تر صورت مي‌گيرد، براي آنكه در پروژه حاضر هر دو منظور رعايت شده باشد، علاوه بر رسم نقشة توزيع ژئوشيميايي عناصر در مقياس ناحيه‌اي كه در آن منظور اول ملحوظ مي‌شود، اقدام به محاسبه احتمال رخداد هر يك از مقادير آنومال نيز گرديده است تا بتوان از اين طريق به ملاكي جهت دسترسي به منظور دوم دست يافت. پس از آنكه مقدار هر عنصر در هر يك از جوامع به ميانه همان عنصر در همان جامعه تقسيم شد (نرمالايز كردن اثر ليتولوژيهاي مختلف)، حال مي‌توان با نتايج حاصل از نمونه‌هاي متعلق به جوامع مختلف، تشكيل يك جامعه كلي داد و پس از نرمال كردن اين جامعه،‌ تحليل آماري روي آن به انجام رساند. از آنجا كه نتايج حاصل از فاز قبل، شاخص غني‌شدگي هر عنصر را نشان مي‌دهد، جامعه كلي بدست آمده تحت عنوان جامعه شاخص غني‌شدگي ناميده مي‌شود كه در صورت دقت كافي در نقشة زمين‌شناسي مي‌تواند تا حدود زيادي مستقل از فاكتور ليتولوژي در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي باشد.

علاوه بر محاسبة پارامترهاي آماري هر يك از جوامع، پس از نرمال سازي دقيق آن، احتمال رخداد هر مقدار از يك عنصر در هر نمونه نيز محاسبه گرديده است. لازم به يادآوري است كه محاسبة احتمال رخداد هر يك از شاخص‌هاي غني‌شدگي نسبت به نرمال بودن تابع توزيع بسيار حساس است.

براي محاسبه احتمالات مربوطه مطابق دستورالعمل زير عمل شده است:

(1)ابتدا مقادير خارج از رديف (Outlier) ضريب غني‌شدگي بر اساس شكل تابع توزيع تجمعي مقادير آن تعيين و كنار گذاشته شد. (2) براي باقي مانده جامعه كلي كه هيچ گونه مقادير خارج از دامنه در آن وجود ندارد داده‌ها با تبديل كاكس و باكس ]6[ نرمال شده‌اند. (3) بر اساس داده‌هاي نرمال شده مقادير P.N هر نمونه محاسبه شده است. (4) حداقل احتمال مقادير P.N جامعه براي احتمال پيدايش مقادير خارج از رديف جايگزين شده است. احتمالات حاصل بعنوان ملاكي جهت ارزيابي مقادير بظاهر آنومالي مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول (6-1) مناطق اميد بخش انتخاب شده بر اساس روش P.N را نشان مي‌دهد. چنانچه ملاحظه مي‌گردد، شدت آنوماليها با معياري احتمال پذير محاسبه گرديده است. اين شدت برابر است با عكس حاصلضرب احتمال رخداد يك مقدار معين از يك عنصر در تعداد نمونه‌هاي مورد بررسي در برگه 1:100000 اصفهان.

اگر ملاك 2/0= PN را معيار قرار دهيم كه معادل 5= 1/PN خواهد شد، در اين صورت تعدادي نمونه آنومال براي هر يك از عناصر حاصل مي‌گردد كه براي برگه اصفهان به شرح زير است. بديهي است در اين حالت تعداد نمونه‌هاي آنومال افزايش مي‌يابد و مقادير نزديك به حد آستانه‌اي ممكن است آنومالي تلقي شوند.

بـراي عـنصــر (Pb) 8 آنــومـالـي درجـه اول در مـحل نـمونـه‌هـاي EE-180, EE-178, EE-172, EE-183, EE-181, EE-173, EE-171, EE-215 و 3 آنومالي درجه دو در محل نمونه‌هاي EE-184, EE-169, EE-185 وجود دارد.

براي عنـصـر (Nb) 9 آنومـالـي درجه اول در محـل نمونه‌هاي EE-215, EE-216, EE-270, EE-223, EE-256, EE-217, EE-221, EK-085, EE-207 و يك آنومالي درجه 2 به شماره EE-219 وجود دارد.

براي عنصر (Ce) 1 آنومـالي درجـه اول در محـل نمـونـه‌هـاي  ES-104 وجود دارد.

براي عنصـر (Te) 2 آنومالـي درجـه اول در مـحل نمـونـه‌هاي EH-001, EH-004 EE-290 وجود دارد.

براي عنصر (Cu) 5 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي EK-152, EK-155, EE-171, EE-183, EE-219 وجود دارد.

براي عنصر (As) 2 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي EE-169, EE-172 وجود دارد.

براي عنصر (Cd) 9 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي EE-181, EE-173, EE-171, EE-183, EE-180 EE-178, EE-169, وجود دارد.

براي عنصر (Sn) 1 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي EK-244 وجود دارد.

براي عنصر (Sb) 3 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي EE-171, EE-173, EE-183 وجود دارد.

براي عنصر (Ba) 8 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي EE-170, EE-180, EE-181, EE-182, EE-185, EE-184,EE-178, EE-183 وجود دارد.

براي عنصر (Ag) 10 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي EE-183, EE-171, EE-173, EE-181, EK-155, EK-153, EK-152, EK-159, EK-158, EK-091 و يك آنومالي درجه دوم در محل نمونه‌هاي EK-139 وجود دارد.

براي عنصر (S) 15 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي EK-119, EH-018, EK-124, EH-066, EK-072, ES-324, EH-056, ES-312, EH-054, EH-062, EH-059, EH-058, EH-051, EK-088, EK-104 و دو آنومالي درجه دوم در محل نمونه‌هاي EH-045, EK-081 وجود دارد.

براي عنصر (Mn) 1 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي EE-184و 3 آنومالي درجه 2 به شماره EE-183, EE-182, EE-185 وجود دارد.

براي عنصر (Au) 14 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي EK-155, EK-153, EK-152, EK-159, EK-157, EE-223, EK-158, EE-219, EK-139, EK-156, EK-142, EK-115, EK-150, EE-213 و 7 آنومالي درجه دوم به شماره EE-256, EK-149, EK-144, EK-145, EK-137, EK-146, EK-147 وجود دارد.

براي عنصر (Zn) 12 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي EE-173, EE-183, EE-185, EE-171, EE-181, EE-180, EE-178, EE-172, EE-184, EE-170, EE-169, EE-182, EE-270 و 2 آنومالي درجه دوم در محل نمونه‌هاي EE-185, EE-179 وجود دارد.

براي عنصر (Tl) 5 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي EE-171, EE-173, EE-181, EE-183, EE-186 وجود دارد.

براي عنصر (Hg) 11 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي EE-183, EE-171, EK-155, EK-153, EE-186, EH-045, EK-089, EH-068, EK-076, EH-047, EH-046 وجود دارد.

براي عنصر (Bi) 3 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي EK-155, EK-152, EK-157 وجود دارد.

4- معرفي متغيرهاي تك عنصري و چند عنصري و رسم نقشة آنومالي‌هاي مقدماتي

متغيرهاي تك عنصري و چند عنصري كه بتوانند پتانسيلهاي كانساري را در اين منطقه بطور مناسب‌تري منعكس نمايند، از طريق بكارگيري روش آناليز فاكتوري و رسم موقعيت در مختصات فاكتوري معرفي مي‌شوند. اين امر پس از خنثي‌سازي مولفه‌هاي مربوط به تغييرات ليتولوژي (بطور عام) از طريق اثر دادن سنگ بالادست، صورت گرفته است. در اين صورت چنانچه مجموعه‌‌از از متغيرها در امتداد محور معيني (فاكتور معيني) از مبدأ دور شده باشند، مي‌توانند بعنوان متغيرهايي با ارتباط پاراژنزي به حساب آيند. بنابراين با استفاده از اين روش مي‌توان با تغيير محورهاي مختصات (فاكتور‌هاي مختلف) موقعيت عناصر را واضح‌تر مورد مطالعه قرار دارد. در مطالعة حاضر يك مدل 5 فاكتوري توانسته است حدود 4/84% از تغييرپذيري را توجيه كند. اشكال (6-1) تا (6-10) وضعيت متغيرهاي مختلف را در مختصات فاكتوري معرفي مي‌كند.

نتايجي كه از مطالعة آناليز فاكتوري بدست آمده در جدول (6-2) آورده شده است.

در جدول (6-1) نقاط نمونه‌برداري اميدبخش متعلق به هر حوضه آبريز همراه بامقدار 1/PN آن آورده شده است. براي همين نمونه‌ها در روي مختصات فاكتوري نياز به آناليز همزمان R-mode Q-mode مي‌باشد. اين آناليز تحت عنوان آناليز فاكتوري توأم انجام گرديد و نتايج مورد مقايسه واقع شد. اشكال (6-11 تا 6-20). از مقايسه داده‌هاي اين جدول با اشكال (6-1 تا 6-20) مشخص مي‌گردد كه تعداد مناطق اميدبخش از دو روش بكار برده شده در مورد طلا 3/83%، روي 40%، گوگرد 6/66% و تاليم 100% و در مورد تلور 50% انطباق وجود دارد.

به عنوان يك نتيجه كلي از مقايسه اين دو روش مشخص مي‌گردد كه روش آناليز فاكتوري تعداد نقاط اميد بخش را حدود 5/1 برابر بيشتر از روش PN نشان مي‌دهد.

جدول(6-2): نتايج آناليز فاكتوري

| ملاحظات | نمونه‌ ها | پاراژنز | رديف |
| --- | --- | --- | --- |
| * مي‌تواند مربوط به كاني‌سازي احتمالي طلا باشد | EK-159, EK-115, EK-52 EK-155, EE,223, EE,213 | Au(Ag) | 1 |
| مي‌تواند به‌ سبب كاني‌سازي سرب و روي در منطقه باشد | EE-173, EE-183 EE-171, EE-181, EE-178 | Zn(Pb-Cd-Sb-Tl) | 2 |
| مي‌تواند همراه با فاكتور 2 مربوط به كاني‌سازي روي در منطقه باشد | EE-173, EH-054, EH-056 ES-324, EH-051, EH-062 EK-072, EK-088, EK-124 | S(Zn-Pb) | 3 |
| مي‌تواند ردياب كاني‌سازي سرب و روي باشد كه به ترتيب شامل كلور، تاليم، آنتيموان، جيوه، ارسنيك و باريم مي‌باشد. | EE-186, EE-183, EH-004 EH-001 | ‏Te | 4 |
| مي‌تواند ردياب كاني‌سازي سرب و روي باشد | EK-186, EK-171, EK-183 EK153 | TL | 5 |

*مشاهدات كاني‌سنگين دلالت بر آن دارد كه اين آنوماليها در ارتباط با سيستم زاينده‌رود توسعه يافته‌اند و با آن مرتبط مي‌باشند.

در جدول 6-3 نمونه‌هاي آنومالي تعيين شده به روش آناليز انطباقي در محورهاي مختصات مختلفF4-F5, F3-F5, F3-F4, F2-F5, F2-F4, F2-F3, F1-F5, F1-F4, F1-F3, F1-F2  همراه با مقادير ضريب غني‌شدگي و 1/PN آنها و پاراژنزهاي مرتبط در ستونهاي مختلف اين جدول به ترتيب از چپ به راست نشان داده‌ شده‌اند. مقايسة آنها دلالت بر آن دارد كه روش PN حدود 68% از نمونه‌هاي به دست آمده از روش آناليز انطباقي را تأييد مي‌كند. همچنين تركيب سنگ‌بالادست نمونه‌هاي آنومال مربوط به آناليز فاكتوري در جدول (6-4) نشان داده شده است.

5-رسم نقشة توزيع شاخص غني‌شدگي هر يك از عناصر و معرفي مناطق آنومالي مقدماتي (موضوع بخشي از بند 8-5 شرح خدمات)

نقشه تك متغيره توزيع شاخص غني‌شگي كليه متغيرهاي ژئوشيميايي با توجه به اهميت آنها رسم گرديده تا به همراه نقشه‌هاي چند متغيره در كنترل آنومالي‌ها به كار رود. براي رسم نقشه توزيع متغيرهاي مختلف قبل از مرحله كنترل آنومالي‌ها، محدوده‌هاي يك درصد به بالاي فراواني به عنوان مناطق درجه اول و بين 1 تا 5/2 درصد فراواني به عنوان مناطق درجه دوم انتخاب گرديد تا فاز كنترل آنومالي‌ها روي آنها انجام شود. در شروع مرحلة كنترل آنومالي‌ها پس از پردازش داده‌ها و آناليزه چند متغيره اقدام به رسم سه تيپ نقشه شده است كه شامل موارد زير است (اين نقشه‌ها اساس انتخاب مناطق اميدبخش مقدماتي را تشكيل مي‌دهند):

5-1-نقشه امتيازات فاكتوري (چند متغيره) (نقشه شماره1) (مطابق بند 8-3 شرح خدمات)

براي رسم اين نقشه روي مقادير شاخص غني‌شدگي آناليز فاكتوري انطباقي (R و Q مد) (پنج فاكتور) انجام گرفت و مقادير حاصل از آناليز فاكتوري مورد تخمين شبكه‌اي قرار گرفت. و مقادير 1%  به بالا به عنوان نقاط اميدبخش مقدماتي انتخاب گرديد.

5-2-نقشه عكس حاصل ضرب احتمال رخدادها در تعداد نمونه‌ها (1/PN) (نقشه شماره 2)

براي رسم اين نقشه الف: براي هر متغير، جامعه مربوط به آن نرمال استاندارد شد. ب: احتمال پيدايش هر مقدار در آن جامعه محاسبه و بر اساس آن مقادير 1/PN هر عنصر در هر نمونه بدست آمد. ج: بر اساس مقادير 1/PN و بوسيله تكنيك تخمين شبكه‌اي، نقشه مربوطه ترسيم گرديد. مقادير 1%  بالا به عنوان مناطق اميدبخش مقدماتي انتخاب گرديد.

5-3-نقشه‌هاي شاخص غني‌شدگي (نقشه شماره 3)

براي رسم اين نقشه ابتدا مقادير شاخص غني‌شدگي مورد تخمين شبكه‌اي قرار گرفت، سپس مقادير نظير 1% بالا به عنوان مناطق اميدبخش مقدماتي معرفي گرديد.

- فصل هفتم

- فاز كنترل آنوماليهاي ژئوشيميايي

(موضوع بند 9 شرح خدمات)

1-مقدمه

در بررسي‌هاي اكتشافي در مقياس ناحيه‌اي كه به منظور كشف هاله‌هاي ثانوي كانسارهاي احتمالي انجام مي‌پذيرد، معمولاً ابتدا منطقه وسيعي تحت پوشش اكتشاف ژئوشيميايي قرار مي‌گيرد. اين عمليات منجر به كشف آنوماليهاي ظاهري موجود در محيطهاي ثانوي (رسوبات آبراهه‌اي) مي‌گردد. از آنجا كه در روشهاي ژئوشيميايي هر عنصر مستقيماً مورد اندازه‌گيري قرار مي‌گيرد، توجهي به فاز پيدايش آن نمي‌شود از اين رو هاله‌هاي ثانوي كشف شده نمي‌توانند هميشه معرف كاني‌سازي باشند. بنابراين براي تميز آنومالي‌هاي واقعي كه در ارتباط با پديده‌هاي كاني‌سازي بوده و داراي مؤلفة اپي‌ژنتيك قابل ملاحظه‌اي مي‌باشند از مؤلفه‌هاي ديگر كه معمولاً در ارتباط با پديده‌هاي سنگ‌زايي هستند بايد به كنترل آنها پرداخت. روش كار شامل بررسي‌ مناطق دگرسان‌شده، زونهاي مينراليزة احتمالي، سيستم‌هاي پلمبينگ و بالاخره مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين در محدودة آنومالي‌هاي مقدماتي است. در بين روشهاي مختلف فوق مطالعات كاني‌سنگين بعنوان روشي كه در آن فاز پيدايش يك عنصر مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، مي‌تواند مفيد واقع شود. بديهي است پيدايش يك عنصر، نياز به تميز فاز پيدايش آن دارد. با توجه به نتايجي كه از آناليز كانيهاي سنگين بدست مي‌آيد، مي‌توان هاله‌هاي ثانوي را به دو نوع تقسيم نمود كه عبارتنداز: هاله‌هاي ثانوي مرتبط با كاني‌سازي و هاله‌هاي ثانوي مرتبط با پديده‌هاي سنگ‌زايي. در مورد هاله‌هاي ثانوي مرتبط با كاني‌سازي، كانيهاي مستقل يك عنصر معمولاً در جزء سنگين (بصورت فاز مستقل) يافت مي‌شود، ولي در مورد هاله‌هاي ثانوي مرتبط به پديده‌هاي سنگ‌زايي، پيدايش يك عنصر معمولاً بصورت تركيب محلول جامد در ساختمان شبكه همراه با عناصر ديگر است. البته اين حالت ممكن است استثناء نيز داشته باشد. بديهي است تحرك يك ذره كاني‌سنگين نسبت به تحرك يك يون بسيار كمتر است. لذا هاله‌هاي ژئوشيميايي ثانوي مي‌توانند بمراتب بزرگتر از هاله‌ كاني‌سنگين مربوط به همان عنصر باشند. بدين لحاظ برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين در محدودة هاله‌هاي ژئوشيميايي، مي‌توانند مفيد واقع شود. در اين پروژه برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين بعنوان روشي براي كنترل آنوماليها و جدا كردن انواع مرتبط با كاني‌سازي از ساير انواع، صورت پذيرفته است. از آنجا كه برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين فقط محدود به مناطق آنومالي‌هاي مقدماتي است، لذا با سقف 85 نمونة كاني‌سنگين در يك بركة 1:100000 با مساحتي حدود 2500 كيلومتر مربع، روش كاني‌سنگين به عنوان يك روش مستقل به حساب نمي‌آيد.

- 2-ردياب‌هاي كاني‌سنگين

ارزش مشاهدات مربوط به كاني‌هاي سنگين، بدان جهت كه اين كانيها جزء كانيهاي فرعي سازندة سنگ هستند و ممكن است در مناطق غيركاني‌سازي نيز يافت شوند، به اندازه عناصر ردياب نمي‌باشد ولي مي‌توانند بعنوان معرفي براي حضور محيط و سنگ مناسب كه احتمال وقوع كاني‌سازي در آن هست بكار روند در زير بعنوان مثال چند مورد ذكر مي‌شود:

حضور طلا در بخش تغليظ يافته كاني‌سنگين مي‌تواند دلالت بر وجود مناطق اميدبخش آن داشته باشد، ولي نبود آن بعلت خطاي زياد وابسته به نمونه‌برداري و آناليز اين روش ممكن است نتيجة عكس نداشته باشد.

وجود تورمالين در بسياري از كانسارهاي هيپوژن عناصر Au, Cu, Sn و W گزارش شده است. از آنجا كه ابعاد هالة پراكندگي آن در سنگ‌هاي متاسوماتوز شده،‌ استوك ورك‌ها و هاله‌هاي ثانوي مانند رسوبات رودخانه‌اي غالباً بيشتر از ابعاد توده‌هاي معدني وابسته به آنها است، كاربرد آن به عنوان ردياب اكتشافي سودمند مي‌باشد.

شئليت نيز يكي ديگر از كاني‌هاي سنگين ردياب براي ذخاير تنگستن و يا طلا مي‌باشد. همراهي قابل ملاحظة طلا و شئليت در كمربندهاي سنگ سبز در نقاط مختلف دنيا گزارش شده است. البته همراهي طلا با تورمالين قوي‌تر از همراهي آن با شئليت است.

مگنتيت كاني‌سنگين ردياب براي بسياري از ذخاير است. در رخسارة شيست سبز كه در دگرگوني قهقرايي پوسته اقيانوسي حاصل مي‌شود زونهاي برشي توسعه پيدا مي‌كنند كه از نظر پتانسيل طلا با اهميت هستند. كانه مگنتيت آنها در كنستانتره كاني‌سنگين براي آناليز طلاي محلول در مگنتيت ردياب خوبي است.

- 3-بزرگي هاله‌هاي كاني‌سنگين

توسعة هاله‌هاي كاني‌سنگين (بطرف پايين دست ناحية منشأ) تابع عوامل زير است: 1- تركيب و بزرگي رخنمون در ناحيه منشأ 2- تغييرات شيميايي كه در ناحية منشأ رخ مي‌دهد: بعضي از كانيها در مقابل فرسايش شيميايي مقاوم و بعضي نامقاوم‌اند. اين امر در خردشدن كانيها و مسافت حمل و نقل آنها بسيار مؤثر است. 3- خواص مكانيكي كانيها و تغييرات مكانيكي در محيط انتقال و رسوبگذاري: بعضي از كانيها در مقابل فرسايش مكانيكي مقاوم و بعضي نامقاوم بوده و خرد مي‌شوند. تعدادي از اين عوامل بستگي به شرايط آب و هوايي و ژئومرفولوژي محيط دارد. بدين جهت مسافتهاي حمل و نقل گزارش شده براي كانه‌هاي مختلف متفاوت مي‌باشد. براي مثال در مورد طلا و ولفراميت‌ هاله‌هاي بطول چند ده كيلومتر ثبت گرديده است. درموارديكه رخنمون كوچك و يا شيب توپوگرافي در آبراهه‌ها كم باشد،‌ اين فواصل ممكن است تا چند كيلومتر كاهش يابد. در چنين مواردي ممكن است مقدار بعضي از كانيهاي سنگين در رسوبات در يك كيلومتر اول مسير تا 90 درصد كاهش يابد. بنابراين بهتر است محل نمونه‌هاي كاني‌سنگين از منبع احتمالي آن چندان دور نباشد.

- 4-شرح موقعيت محدودة آنومالي‌هاي مقدماتي

(موضوع بخشي از بند 5-8 شرح خدمات)

در اين قسمت به تشريح مناطق آنومالي عناصر مختلف (تك عنصري) به ترتيب حروف انگليسي (از A تا Z) و برداشت نمونه‌هاي فاز كنترل آنومالي به تفكيك براي هر برگة 1:50000 مي‌پردازيم. در اين قسمت براي هر منطقه مساحت آنومالي‌هاي درجه يك عنصر مربوطه از نقشه تخمين ضريب غني‌شدگي همان عنصر شرح داده شده است.در اشكال (7-1 تا 7-5) نقشه تخمين شبكه اي عناصر مختلف آورده شده است ؛لازم به ذكر است كه در مورد عناصر جيوه وتلور بدليل داشتن تعداد زيادي داده سنسورد  فقط آنومالي هاي درجه 1و2 نشان داده شده است.

1-آنومالي‌هاي نقره «Ag»

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

در زاينده رود محدوده شمال اشكاوند

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌  EK-159برداشت شده است. عناصر Bi, Cu, Au نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

در زاينده رود محدوده شمال شرق اشكاوند

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/13 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل و سنگ آهك مي‌باشـد. از اين منطـقه نمونه‌‌هاي كاني‌سنگـين به شمـاره‌هـاي EK-155, EK-153, EK-152 برداشت شده است. عناصر Bi,Cu,Au,W نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

شرق اسلام آباد قهاب

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگ بالادست آن سنگ آهك مي‌باشـد.

ــ برگه 1:50000 اصفهان

شمال غرب معدن سرب ايرانكوه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ، آهك و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي EE-181, EE-182, EE-183 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي EE-181M, EE-182M, EE-183M برداشت شده است. عناصر Zn,Sb,Pb,Mn,Cd,Cu,As,Ba نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

شرق آب نيل

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ، آهك و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-171  و نمونه‌ مينراليزه به شماره‌  EE-171M1 برداشت شده است. عناصر Sb,Pb,Mn,Cd,As,Mo,Cu,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

شرق آب نيل

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 8/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ، آهك و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-173  برداشت شده است. عناصر As,Mo,Cd,Mn,Pb,Sb,Ba,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

2-آنومالي‌هاي آرسنيك «As»

ــ برگه 1:50000 حبيب آباد

شمال غرب كمشچه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2/1 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است. سنگهاي بالادست آبرفت  شامل آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌  EE-36 برداشت شده است.

شمال پروانه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 3/0 كيلومترمربع  درمحيط آبرفتي واقع شده است. سنگهاي بالادست آبرفت  شامل شيل، آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-42 برداشت شده است. عناصر Sr, Mo نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

شمال علي آبادچي

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/1 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است. عنصر Sb نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

محدوده شمال علي آبادچي

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/1 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است.

ــ برگه 1:50000 اصفهان

شمال آب نيل

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 58/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-176 برداشت شده است. عناصر Sb,Cd,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

محدوده معدن ايرانكوه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 8 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي‌‌ كاني‌سنگين                    به شماره‌هاي‌ EE`-178, EE-173, EE-172, EE-171, EE-170, EE-169, EE-181, EE-183 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي EE-181M, EE-171M, EE-172M, EE-176M1,M2 برداشت شده است. عناصر Cd,Mn,Pb,Sb,Mo,Cu,Ag,Ba,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

3-آنومالي‌هاي طلا «Au»

ــ برگه 1:50000 اصفهان

در زاينده‌رود محدوده پل مارنان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 48/0 كيلومترمربع واقع شده است.  از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-223 برداشت شده است. عناصر Cd,Sn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

شرق شركت آب و فاضلاب اصفهان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 27/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، سنگ‌آهك و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-213 برداشت شده است. عناصر Pb نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

در زاينده رود محدوده جنوب شرق اشكاوند

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2/2 كيلومترمربع واقع شده است.  از اين منطقه نمونه‌هاي‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌هاي‌ EK-152, EK-153 برداشت شده است. عناصر Mo,Cu,Ag,Bi,W نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

در زاينده رود محدوده جنوب شرق اشكاوند

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 3/18كيلومترمربع واقع شده است.  از اين منطقه نمونه‌هاي‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌هاي‌ EK-159, EK-158, EK-157, EK-156, EK-155, EK-115 برداشت شده است. عناصر Ag,Bi,Cu,W نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

4-آنومالي‌هاي باريم «Ba»

ــ برگه 1:50000 حبيب آباد

شمال شرق كمشچه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/4 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل سنگ‌آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EH-20 برداشت شده است.

شرق كمشچه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 1/5 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل سنگ‌آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EH-22 برداشت شده است. عنصر Co نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

شرق كمشچه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 9/0 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع  شده است. سنگهاي بالادست آبرفت  شامل سنگ‌آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

10 كيلومتري شرق كمشچه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4/0 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است. سنگهاي بالادست آبرفت شامل سنگ‌آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

ــ برگه 1:50000 اصفهان

جنوب شرق شهرك راه‌آهن

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 15/0 كيلومترمربع  درمحيط آبرفتي واقع شده است. سنگهاي بالادست آبرفت شامل شيل، آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

محدوده معدن ايرانكوه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2/15 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، كنگلومرا، آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌هاي كاني‌سنگين                    به شماره‌‌هاي EE-185, EE-184, EE-183, EE-182, EE-181, EE-180, EE-179, EE-178, EE-173 EE-172, EE-170, EE-169 و نـمـونـه‌هـاي ميـنرالـيـزه بـه شمـاره‌هـاي EE-181M, EE-182M, EE-183M, EE-170M1,M2, EE-171M, EE-172M برداشت شده است. عناصر Ag,Mo,As,Cd,Mn,Pb,Sb,Cu,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

5-آنومالي‌هاي بريليم «Be»

ــ برگه 1:50000 حبيب آباد

جنوب شرق علي‌آباد ملاعلي

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 1 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است.  سنگهاي بالادست آبرفت شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. عنصر Co نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

جنوب قهاب

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 8/0 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است.  سنگهاي بالادست آبرفت شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. عنصر Co نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

جنوب شرق قهاب

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/2 كيلومترمربع واقع درمحيط آبرفتي شده است.  سنگهاي بالادست آبرفت شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. عنصر Co نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

شمال غرب هتم آباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4/0 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EK-82 برداشت شده است. عنصر Co نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

ــ برگه 1:50000 اصفهان

شمال آب نيل

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/0 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-177 برداشت شده است. عناصر Zn,Cd,Co,Sb نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

ــ برگه 1:50000 شاهين شهر

جنوب پتروشيمي اصفهان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ ES-277 برداشت شده است. عناصر Co,Mn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

شمال شرق شهرك ولي عصر

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2/1 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك، ماسه‌سنگ، كنگلومرا و شيل مي‌باشد. عنصر Co نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

غرب شاهين‌شهر

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/1 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ E S-290 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي ES-290M1, ES-290M2 برداشت شده است. عناصر Co,Mn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

جنوب غرب كوه جعفرآباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 12 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد.

غرب كوه جعفرآباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 3/4 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ ES-319 و نمونه مينراليزه به شماره ES-319M برداشت شده است. عنصر Co نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

6-آنومالي‌هاي بيسموت «Bi»

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

اشكاوند

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 8/0 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك، ماسه‌سنگ، شيل و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EK-159 برداشت شده است. عناصر Cu,Au,Ag نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

در زاينده‌رود محدوده جنوب شرق اشكاوند

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 6/2 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي‌ EK-152, EK-153 برداشت شده است. عناصر Mo,Cu,Ag,Au,W نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

در زاينده‌رود محدوده جنوب شرق اشكاوند

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 22 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي‌ EK-157, EK-156, EK-155 برداشت شده است. عناصر W,Cu,Au,Ag نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

7-آنومالي‌هاي كادميم «Cd»

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

در زاينده‌رود محدوده قلعه بيشه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2/0 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EK-151 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 اصفهان

در شرق محدوده ملك شهر

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/2 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است. عناصر Pb,Sb,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

در زاينده‌رود محدوده پل مارنان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 84/0 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-223 برداشت شده است. عناصر Sn,Au نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

شمال شهرك راه آهن

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ كاني‌سنگين به شماره‌           EE-208 برداشت شده است.

محدوده معدن ايرانكوه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/16 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي‌‌ كاني‌سنگين                    به شماره‌هاي‌ EE-178, EE-179, EE-180, EE-181, EE-182, EE-183, EE-184, EE-185, EE-173, EE-172, EE-171, EE-170, EE-169 و نمونه‌هاي مينراليزه به شمـاره‌هـاي EE-181M, EE-182M, EE-183M, EE-170M1, EE-170M2, EE-171M, EE-172M برداشت شده است. عناصر Cu,Ag,Mo,As,Mn,Pb,sb,Ba,Zn  نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

شمال آب نيل

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 1/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌هاي‌ EE-176,  EE-177 برداشت شده است. عناصر As,Be,Co,Sb نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

جنوب آب نيل

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 8/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. عنصر Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

8-آنومالي‌هاي سريم «Ce»

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

شمال فساران

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 26 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است.  سنگهاي بالادست آبرفت شامل آهك، ماسه‌سنگ، شيل و كنگلومرا مي‌باشد.

9-آنومالي‌هاي كبالت «Co»

ــ برگه 1:50000 حبيب‌آباد

شرق كمشچه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 8/1 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است.  سنگهاي بالادست آبرفت شامل آهك، ماسه‌سنگ، شيل و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EH-22 برداشت شده است. عنصر Ba نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

جنوب حبيب آباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 3/0 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است.  سنگهاي بالادست آبرفت شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. عنصر Be نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

جنوب شرق علي‌آباد ملاعلي

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 7/0 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است.  سنگهاي بالادست آبرفت شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. عنصر Be نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

شمال غرب هتم آباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4/0 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EK-82 برداشت شده است. عنصر Be نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

شمال حسين آباد قهاب

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/0 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است.  سنگهاي بالادست آبرفت شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EK-89 برداشت شده است.

جنوب بهشت رضوان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌هاي كاني‌سـنگيـن به شمـاره‌هاي                     ‌ EK-109, EK-110, EK-115 برداشت شده است.

جنوب شرق گردنه زينل

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 8/0 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است.  سنگهاي بالادست آبرفت شامل آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

شمال غرب منوچهرآباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/0 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. عنصر Sr نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

شرق دستگرد مار

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4/3 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است.  سنگهاي بالادست آبرفت شامل آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

جنوب شرق دستگرد مار

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/1 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است.  سنگهاي بالادست آبرفت شامل آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EK-120 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 اصفهان

محدوده معدن ايرانكوه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 7/0 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل شيل، آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-169 برداشت شده است. عناصر Zn,As,Ba,Cd,Pb,Sb نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

شمال آب نيل

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 6/0 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل شيل، آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-177 برداشت شده است. عناصر Zn,Be,Cd,Sb نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

در زاينده رود محدوده منارجنبان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/0 كيلومترمربع واقع شده است. عنصر S n نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

در زاينده رود محدوده غرب كلمه خوران

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 1/0 كيلومترمربع واقع شده است.

ــ برگه 1:50000 شاهين‌شهر

جنوب دولت آباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 8/0 كيلومترمربع درمحيط آبرفتي واقع شده است.  سنگهاي بالادست آبرفت شامل آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. عنصر Be نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

جنوب پتروشيمي اصفهان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ ES-277 برداشت شده است. عناصر Be,Mn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

غرب شاهين شهر

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4/0 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ ES-288 برداشت شده است.

غرب شاهين شهر

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/1 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ ES-290 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي ES-290M1, ES-290M2 برداشت شده است. عناصر Be,Mn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

غرب كوه جعفرآباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ ES-319 و نمونه مينراليزه به شماره ES-319M برداشت شده است. عنصر Be نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

غرب كوه جعفرآباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/0 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ ES-334 برداشت شده است.

غرب شهرك صنعتي چرم شهر

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 3/0 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

10-آنومالي‌هاي مس «Cu»

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

در زاينده‌رود محدوده جنوب شرق اشكاوند

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 7/18 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي EK-156, EK-155, EK-154, EK-153, EK-152 برداشت شده است. عناصر Mo,Ag,Bi,Au,W نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

در زاينده‌رود محدوده شمال اشكاوند

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 8/0 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EK-159 برداشت شده است. عناصر Au,Ag,Bi نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

ــ برگه 1:50000 اصفهان

محدوده معدن ايرانكوه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، آهك، كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-183 و نمونه مينراليزه به شماره EE-183M برداشت شده است. عناصر Ag,As,Ba,Cd,Mn,Pb,Sb,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

شرق آب نيل

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 9/0كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، آهك، كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-171 و نمونه مينراليزه به شماره EE-171M برداشت شده است. عناصر Ag,Mo,As,Cd,Mn,Pb,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

در زاينده‌رود پل نصر باغ پرندگان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4/0كيلومترمربع واقع شده است.

در زاينده‌رود محدوده ميدان بزرگمهر

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 7/1 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-219 برداشت شده است. عنصر Sn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

شرق آسنجان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 6/0كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. عنصر Sn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

12-آنومالي‌هاي «Te»

ــ برگه 1:50000 حبيب آباد

3 كيلومتري شمال شرق كوه دمبليني

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 8/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EH-1 و نمونه مينراليزه به شماره EH-1M برداشت شده است.

كوه دمبليني

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 9/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و آهك مي‌باشد.

جنوب غرب كوه دمبليني

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4/3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EH-22 برداشت شده است. عناصر Co,Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

3 كيلومتري شمال شرق كشمچه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 8/4 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EH-20 برداشت شده است. عنصر Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

4 كيلومتري جنوب كوه دمبليني

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و آهك مي‌باشد. عنصر Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

4 كيلومتري شمال شرق پروانه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 1/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EH-41 برداشت شده است.

2 كيلومتري جنوب كوه دمبليني

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و آهك مي‌باشد.

6 كيلومتري شمال شرق حبيب آباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 8/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EH-44 برداشت شده است.

3 كيلومتري شمال شرق كمشچه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 3/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EH-34 برداشت شده است. عنصر Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

13-آنومالي‌هاي منگنز «Mn»

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

3 كيلومتري شمال شرق اشكاوند

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل و آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EK-114 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 اصفهان

جنوب گمرك اصفهان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و آهك مي‌باشد.

محدوده معدن ايرانكوه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2/17 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامـل شيـل، مـاسه‌سنگ و آهك مـي‌بـاشد. از اين منطـقـه نمونه‌هـاي‌‌ كاني‌سنگـيـن                  به شماره‌هـاي‌  EE-171, EE-173, EE-178, EE-179, EE-180, EE-181, EE-182, EE-183, EE-184, EE-185, EE-186, EE-187 و نمونه‌هاي مينراليزه بـه شماره‌هـاي EE-181M, EE-182M, EE-183 EE-171M برداشت شده است. عناصر Ag,As,Ba,Cd,Pb,Sb,Zn,Mo نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

ــ برگه 1:50000 شاهين‌شهر

پتروشيمي اصفهان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگ بالادست آن آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ -277 ES برداشت شده است. عناصر Co,Be نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

غرب حاجي آباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ -290 EE و نمونه مينراليزه به شماره ES-290M2 برداشت شده است. عناصر Co,Be نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

14-آنومالي‌هاي موليبدن «Mo»

ــ برگه 1:50000 حبيب آباد

شمال پروانه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 25/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و آهك مي‌باشد. عناصر Sr,As نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

در زاينده رود محدوده اسپارت

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 17/0 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EK-140 برداشت شده است.

در زاينده رود محدوده زردنجان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 34/0 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EK-153 برداشت شده است. عناصر Bi,Au,Ag,Cu,W نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

ــ برگه 1:50000 اصفهان

شرق آب نيل

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 91/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-171 و نمونه مينراليزه به شماره EE-171M برداشت شده است. عناصر Cu,Ag,As,Cd,Mn,Pb,Sb,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

در اصفهان محدوده تيرانچي

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 11 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت و شيل مي‌باشد.

در اصفهان محدوده دانشگاه پيام نور

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 32/0 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است.

در اصفهان محدوده دانشگاه صنعتي اصفهان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 9/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگ بالادست آن شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-265 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 شاهين شهر

پتروشيمي اصفهان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 10 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل و آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌هاي‌ ES-279, EE-277, EE-278 برداشت شده است. عناصر Be,Co,Mn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

شمال شرق شاهين شهر

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4/0 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ ES-298 برداشت شده است.

5 كيلومتري شمال گرگاب

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/0 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. سنگهاي بالادست آبرفت شامل شيل و آهك مي‌باشد.

7 كيلومتري شمال غرب شاهپورآباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4/0 كيلومترمربع واقع در محيط آبرفتي شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل و آهك مي‌باشد.

شمال آنومالي فوق

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 6/0 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. سنگهاي بالادست آبرفت شامل شيل و آهك مي‌باشد.

شمال غرب كوه جعفرآباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 9/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل و آهك مي‌باشد.

15-آنومالي‌هاي سرب «Pb»

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

شرق اشكاوند

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 7/18 كيلومترمربع واقع شده است. سنگ بالادست آن شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌هاي‌ EK-156, EK-155, EK-153 برداشت شده است. عناصر Bi,Cu,Au,Ag,W,Mo نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

ــ برگه 1:50000 اصفهان

ملك شهر

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4/3 كيلومترمربع واقع در محيط آبرفتي شده است. عناصر Cd,Sb,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

شرق شركت آب وفاضلاب اصفهان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 8 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل سنگ‌آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌‌‌هاي      EE-215, EE-213, EE-214 برداشت شده است. عناصر Sn,Au نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

محدوده معدن ايرانكوه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 14 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل سنگ‌آهك، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌هاي كاني‌سنگين                         به شماره‌‌هاي EE-178,EE-180, EE-181, EE-184, EE-183, EE-182, EE-185, EE-169, EE-171, EE-172, EE-173 و نـمونـه‌هـاي مـينـرالـيـزه بـه شمـاره‌هـاي EE-181M, EE-182M, EE-183M, EE-171M, EE-172M برداشت شده است. عناصر Zn,Co,Ag,As,Ba,Cd,Mn,Sb,Mo نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

از زاينده‌رود در محدوده ميدان بزرگمهر

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 7/1 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-219 برداشت شده است. عناصر Cu,Sn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

از اصفهان در محدوده جوهران

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 6/0 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. عنصر Cu نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

از زاينده‌رود در محدوده پل نصر

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/0 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-224 برداشت شده است. عنصر Cu نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

شركت معدن سرب

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 9/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، شيل، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-171 و نمونه مينراليزه به شماره EE-171M برداشت شده است. عناصر Cu,Ag,Mo,As,Cd,Mn,Sb,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

معدن سرب ايرانكوه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 3/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EE-183 و نمونه مينراليزه به شماره EE-183M برداشت شده است. عناصر As,Ag,Cu,Ba,Cd,Mn,Sb,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

16-آنومالي‌هاي آنتيموان «Sb»

ــ برگه 1:50000 حبيب آباد

شمال علي‌آبادچي

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4/0 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. سنگهاي بالادست آبرفت شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ و سنگ‌آهك مي‌باشد. عنصر As نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

ــ برگه 1:50000 اصفهان

غرب شهرك كاوه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4/5 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. عناصر Cd,Pb,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

جنوب شرق كارخانه سيمان اصفهان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 7/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، آهك، كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

شمال گردنه آب نيل

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌‌هاي EE-177, EE-176 برداشت شده است. عناصر Be,Co,As,Cd,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

محدوده معدن ايرانكوه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 16 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل، آهك، كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌هاي كاني‌سنگين                    به شماره‌‌هاي EE-178, EE-179, EE-180, EE-181, EE-182, EE-183, EE-184, EE-185, EE-186, EE-170, EE-171, EE-172, EE-173 و نمونـه‌هاي مينـراليزه به شماره‌هاي EE-181M, EE-182M EE-183M EE-170M1,EE-170M2,EE-171M,EE-172M برداشت شده است. عناصر Ba,Cd,Mn,Pb,Co,Ag,As,Mo,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

17-آنومالي‌هاي قلع «Sn»

ــ برگه 1:50000 اصفهان

اصفهان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 16 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. عنصر W نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

شرق آسنجان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/3 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. عنصر Cu نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

در زاينده رود محدوده ميدان بزرگمهر اصفهان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 7/0 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌‌كاني‌سنگين به شماره‌‌ EE-219 برداشت شده است. عنصر Cu نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

شرق شركت آب و فاضلاب اصفهان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگ بالادست آن شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌كاني‌سنگين به شماره‌‌ EE-214 برداشت شده است. عنصر Pb نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

در زاينده رود محدوده سودرجان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2/1 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌‌كاني‌سنگين به شماره‌‌ EE-244 برداشت شده است.

در زاينده رود محدوده منارجنبان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2/0 كيلومترمربع واقع شده است. عنصر Co نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

در زاينده رود محدوده پل مارنان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 1/0 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌‌كاني‌سنگين به شماره‌‌ EE-223 برداشت شده است. عناصر Cd,Au نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

در زاينده رود محدوده شمال اشكاوند

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2/0 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ EK-159 برداشت شده است. عناصر Au,Ag,Bi,Cu نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

18-آنومالي‌هاي استرانسيوم «Sr»

ــ برگه 1:50000 حبيب آباد

شمال پروانه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت10 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. سنگهاي بالادست آبرفت شامل شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. عناصر As,Mo نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

شمال پروانه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت4/2 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل شيل ماسه‌سنگ مي‌باشد.

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

شمال شرق محمدآباد قهاب

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 7/8 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. سنگهاي بالادست آبرفت شامل ماسه‌سنگ و سنگ‌آهك مي‌باشد. عنصر Co نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

شمال شرق هتم آباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2/1 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. سنگهاي بالادست آبرفت شامل ماسه‌سنگ و سنگ‌آهك مي‌باشد.

شرق محمدآباد قهاب

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4/2 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. . سنگهاي بالادست آبرفت شامل ماسه‌سنگ و سنگ‌آهك مي‌باشد.

غرب منوچهر آباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ و سنگ‌آهك مي‌باشد.

19-آنومالي‌هاي جيوه «Hg»

ــ برگه 1:50000 حبيب آباد

2 كيلومتري شمال غرب حبيب آباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ EH-47 برداشت شده است.

2 كيلومتري شمال شرق حبيب آباد

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 38 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ EH-45 برداشت شده است.

10 كيلومتري جنوب شرق علي آباد ملاعلي

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/3كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ EH-68 برداشت شده است. عناصر Co,Be نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

وشگان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/3 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. كلكمجان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 8/2 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ EH-89 برداشت شده است. عنصر Co نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

در زاينده‌رود محدوده غرب سروشبادران

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ EH-153 برداشت شده است. عناصر Cu,Ag,Au,W,Mo,Bi نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

در زاينده‌رود محدوده جنوب زردنجان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 4/0 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ EH-155 برداشت شده است. عناصر Cu,Au,Ag,W,Bi نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ــ برگه 1:50000 اصفهان

محدوده معدن ايرانكوه ايستگاه ايرانكوه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، شيل، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ EE-186 برداشت شده است. عنصر Mn نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

محدوده معدن ايرانكوه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، شيل، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ EE-183 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي EE-183M, EE-182M برداشت شده است. عناصرAg,Cd,Zn,Cu,Mn,Sb,Pb,As,Ba نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

محدوده معدن ايرانكوه-معدن سرب

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 9/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، شيل، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ EE-171 و نمونه مينراليزه به شماره EE-171M برداشت شده است. عنصر Mn,As,Mo,Cd,Zn,Sb,Pb نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

20-آنومالي‌هاي تنگستن «W»

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

در زاينده رود محدوده شرق اشكاوند

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 15 كيلومترمربع واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌‌هاي EK-155, EK-153 برداشت شده است. عناصر Bi,Au,Ag,Mo,Cu نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

ــ برگه 1:50000 اصفهان

شمال باغ پرندگان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 9 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. . سنگهاي بالادست آبرفت شامل ماسه‌سنگ، شيل و ‌آهك مي‌باشد. عنصر Sn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

ــ برگه 1:50000 شاهين‌شهر

جنوب پتروشيمي اصفهان

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 1/1 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ ES-279 برداشت شده است. عنصر Mo نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

21-آنومالي‌هاي روي «Zn»

ــ برگه 1:50000 اصفهان

شمال شهرك ولي‌عصر

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/7 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. . سنگهاي بالادست آبرفت شامل آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. عناصر Cd,Pb,Sb نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

محدوده معدن ايرانكوه

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 5/11 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌هاي كاني‌سنگين                    به شماره‌هاي‌ ES-178, ES-179, ES-180, ES-181, ES-182, ES-183, ES-184, ES-185, ES-169, ES-170, ES-171, ES-172, ES-173 و نمونه‌هاي مينراليـزه به شمـاره‌هاي  ES-181M, ES-182M, ES-183M, ES-170M1, ES-170M2, ES-171M, ES-172M برداشت شده است. عناصر As,Ba,Cd,Mn,Pb,Sb,Ag,Mn,Cu نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

شمال آب نيل

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 1/1 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌‌هاي ES-176, ES-177 برداشت شده است. عناصر Be,Cd,Co,Sb,As نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

جنوب آب نيل

در اين منطقه آنومالي درجه 1 به مساحت 3/0 كيلومترمربع واقع شده است.  سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، آهك، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. عنصر Cd نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

5-محاسبه آنومالي در جامعه نمونه‌هاي آلوويوم

(موضوع بند 8-4 شرح خدمات)

با توجه به اينكه بخش وسيعي از برگه 1:100000 اصفهان رسوبات آبرفتي پوشانده است، از اين رسوبات از مكان‌هايي كه قبلاً روي نقشه طراحي شده‌اند اقدام به برداشت 231 نمونه تحت عنوان جامعه نمونه‌هاي آلوويوم گرديده است. محاسبه آنومالي‌ها و تحليل داده‌هاي حاصل از پردازش اين نمونه‌ها با نمونه‌هاي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي تفاوت دارد. اين داده‌ها به علت ماهيت غير چهتي نشان، فاقد مفهوم سنگ بالادست مي‌باشند و همگي تحت عنوان يك جامعه مورد بررسي قرار مي‌گيرند و سپس نقشه حاصل از اين الگوريتم تخمين به نقشه حاصل از تخمين شبكه‌اي متصل مي‌شود. در اين برگه پس از واريوگرافي كليه متغيرهاي بيست گانه (Au,As,Ba,Bi,Cd,Ce,Co,Hg,Mn,Te,E) معلوم گرديد. اين متغيرها فاقد ساختاري فضايي مناسب براي تخمين روش كريچينگ مي‌باشد از روش عكس مجذورفاصله استفاده گرديد.

6-برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين و مينراليزه

(موضوع بند 9-1 شرح خدمات)

نمونه‌هاي كاني‌سنگين از محل نمونه‌هايي كه قبلاً آنومالي‌هاي ژئوشيميايي از خود نشان داده‌اند با حفر در رسوب سطحي آبراهه‌هاي مربوطه به خصوص  در نقاطي كه رسوبات دانه درشت و دانه‌ريز مخلوط مي‌باشند، برداشت‌ مي‌گردد. در نمونه برداري سعي گرديد تا هر نمونه از چند نقطه مناسب بويژه در پيشاني روبه جريان و يا منتهي اليه پشت به جريان قلوه سنگها و يا تخته سنگها برداشت گردد تا احتمال دريافت ذرات كاني‌سنگين افزايش يابد. از هر موقعيت حدود 7-5 ليتر رسوب آبراهه‌هاي با استفاده از الك 20 مش برداشت گرديد و هر نمونه شماره نمونه ژئوشيميايي مربوط به خود را گرفت.

از محل حوضه‌هاي آنومالي بزرگتر و نيز حوضه‌هايي كه شدت آنومالي ژئوشيميايي و يا تعداد عناصر پاراژنز در آنها بيشتر بوده تعداد بيشتري نمونه كاني سنگين برداشت گرديده است. در برگه 1:100000 اصفهان تعداد 84 نمونه كاني‌سنگين و همچنين تعداد 15 نمونه از آثار مينراليزه، دگرساني و سيستم‌هاي پلمبينگ برداشت گرديده است.

6-1-نكاتي در مورد محل، چگالي و وزن نمونه‌هاي كاني‌سنگين و آماده‌سازي و مطالعه آنها

(موضوع بند 9-2، 9-3 و 9-4 شرح خدمات)

هر نمونه كاني‌سنگين از چند محل كه احتمال تمركز كاني‌سنگين در آن بيشتر بوده (Head تخته سنگها يا Tail آنها) برداشت شده است. در چنين مكانهايي ذرات شن و ماسه بيشتر حضور دارند.

چگالي نمونه برداري كاني‌سنگين، علاوه بر سقف تعيين شده بوسيله شرح خدمات عمدتاً تابع مساحتي است كه بايد با استفاده از اين روش تحت ارزيابي قرار گيرد. از آنجا كه در اين برگه مناطق آنومالي ژئوشيميايي مقدماتي قبلاً تعيين گرديده و بزرگي هاله‌هاي پراكندگي ژئوشيميايي آنها مشخص شده است و لذا از اين بابت مشكلي نبوده است. علاوه بر موارد فوق، شدت آنومالي‌هاي ژئوشيميايي و نيز تعداد عناصر در پاراژنز ژئوشيميايي در تعيين چگالي نمونه‌برداري كاني سنگين مؤثر واقع شده است. تحت شرايط يكسان از نظر مساحت حوضه‌هاي آبريز، اولويت‌ بيشتر به حوضه‌هاي آبريزي داده شده است كه شدت آنومالي ژئوشيميايي آن بيشتر بوده و يا تعداد عناصر در پاراژنز ژئوشيميايي بيشتر بوده است. وزن نمونه كاني‌سنگين بسته به هدف مورد نظر تغيير مي‌كند. معمولاً در برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين آن مقدار از رسوب رودخانه كه لازم است برداشت شود تا پس از الك كردن حدود 4 ليتر از جزء 20- تا 80+ مش حاصل گردد، برداشت مي‌شود و در محل الك مي‌گردد.

اين نمونه‌ها گل‌شويي شده و حجم نمونه قبل و بعد از گل‌شويي اندازه‌گيري شد. سپس مرحله لاوك‌شويي روي نمونه‌ها صورت گرفت. بخش باقي‌مانده بوسيله دو آهن ربا با شدت‌هاي استاندارد به سه جزء مغناطيسي شديد، مغناطيسي ضعيف و غيرمغناطيسي تقسيم شده و حجم هر كدام اندازه‌گيري شد. آنگاه بخش غيرمغناطيسي براي برموفرم‌گيري فرستاده شده تا بخش‌هاي سنگين و غيرسنگين از هم جدا شوند. پس از طي مراحل فوق هر جزء مورد مطالعه قرار گرفت و درصد آنها در آن جزء مشخص شد. نهايتاً با استفاده از اين درصدها و حجم نمونه اوليه در هر يك از مراحل، مقدار هر يك از كاني‌هاي سنگين بر حسب PPM در نمونه برداشت شده تعيين گرديد. بديهي است اعداد حاصله معرف PPM در محيط آبراهه‌اي آنها نيست زيرا نمونه‌ها قبلاً الك شده‌اند و جزء درشت دانه حذف شده است. البته مي‌توان گفت كه مقادير در محيط آنها بايد قطعاً كمتر از مقادير محاسبه شده است. شرح نتايج نمونه‌هاي كاني‌سنگين به همراه نمونه‌هاي مينراليزه در زير مي‌آيد:

6-1-1-شرح نمونه‌هاي كاني‌سنگين و مينراليزه برداشت شده از مناطق آنومالي

ــ برگه 1:50000 حبيب‌آباد

نمونه EH-001H

اين نمونه از مختصات (32 59 15N  51 59 10E) در محدوده آنومالي عنصر Te از 5/17كيلومتري شمال غرب روستاي كمشچه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي كالكوپيريت و استرونسيانيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. نمونه مينراليزه به شماره EH-1M از اين محدوده برداشت شده كه مقادير عناصر Pb,Zn در آن بالا مي‌باشد.

نمونه EH-002H

اين نمونه از مختصات (32 57 929N  51 59 140E) در محدوده آنومالي عنصر Zr از 16 كيلومتري شمال شرق روستاي پروانه از محيط آبرفتي برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آبرفت شامل ماسه‌سنگ،‌آهك و شيل مي‌باشد. كانيهاي مس طبيعي، ويتريت و گالن در آن ديده شده است.

نمونه EH-019H

اين نمونه از مختصات (32 57 025N  51 50 541E) در محدوده آنومالي عنصر Te از 5/15كيلومتري شمال غرب روستاي پروانه از محيط آبرفتي برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آبرفت آهك مي‌باشد. كانيهاي اسفالريت، اسميت‌زونيت در آن ديده شده است.

نمونه EH-020H

اين نمونه از مختصات (32 56 487N  51 49 777E) در محدوده آنومالي عنصر Te از 15كيلومتري شمال غرب روستاي پروانه از محيط آبرفتي برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آبرفت آهك مي‌باشد. كانيهاي اسفالريت، اسميت‌زونيت در آن ديده شده است.

نمونه EH-022H

اين نمونه از مختصات (32 56 793N  51 53 185E) در محدوده آنومالي عناصر Co,V از 5/12كيلومتري شمال پروانه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك اربيتولين‌دار مي‌باشد. كانيهاي ماركاسيت، مس طبيعي و طلا در آن ديده شده است.

نمونه EH-080H

اين نمونه از مختصات (32 40 923N  51 49 450E) در محدوده آنومالي عناصر V,Ti از 6 كيلومتري شمال شرق خوراسگان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك اوربيتولين‌دار مي‌باشد. كانيهاي مس‌طبيعي، گالن و مالاكيت در آن ديده شده است. نمونه مينراليزه به شماره EK-80M از اين محدوده برداشت شده كه مقادير عنصر Zn در آن بالا مي‌باشد.

ــ برگه 1:50000 خوراسگان

نمونه EK-081H

اين نمونه از مختصات (32 41 611N  51 51 450E) در محدوده آنومالي عنصر S از 7 كيلومتري شمال امين‌آباد از محيط آبرفتي برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آبرفت شامل آهك، كنگلومرا، ماسه‌سنگ با دولوميتهاي ماسه‌اي مي‌باشد. كانيهاي اسفالريت، گالن، كالكوپيريت، كوپريت، مس طبيعي و استرونسيانيت در آن ديده شده است. نمونه مينراليزه به شماره EK-81M از اين محدوده برداشت شده كه مقادير عناصر Sb,Ag,S,Ba,Zn,Sr,Pb,Cu در آن بالا مي‌باشد.

نمونه EK-082H

اين نمونه از مختصات (32 41 984N  51 50 960E) در محدوده آنومالي عناصر Sc,V,Cr از 5/8 كيلومتري شمال شرق خوراسگان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك اربيتولين‌دار، كنگلومراي قرمز و ماسه‌سنگ مي‌باشد. كاني كوپريت در آن ديده شده است.

نمونه EK-083H

اين نمونه از مختصات (32 42 167N  51 49 450E) در محدوده آنومالي عنصر U از 7 كيلومتري شمال شرق خوراسگان از محيط آبرفتي برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آبرفت شامل آهك، كنگلومرا، ماسه‌سنگ با دولوميتهاي ماسه‌اي مي‌باشد. كانيهاي سرب طبيعي، ويتريت، اسميت‌زونيت و گالن در آن ديده شده است.

نمونه EK-084H

اين نمونه از مختصات (32 41 092N  51 51 600E) در محدوده آنومالي عنصر Sc از 9 كيلومتري شمال شرق خوراسگان از محيط آبرفتي برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آبرفت شامل سنگ‌آهك اربيتولين‌دار، آمونيت، كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. كانيهاي كوپريت، مس طبيعي و سرب طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه EK-096H

اين نمونه از مختصات (32 38 278N  51 47 770E) در محدوده آنومالي عنصر Cr از 3 كيلومتري جنوب شرق خوراسگان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك اوربيتولين‌دار با كنگلومراي قرمز و ماسه‌سنگ مي‌باشد. كانيهاي اسفالريت، كالكوپيريت، ماركاسيت در آن ديده شده است. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي EK-96M1,M2 از اين محدوده برداشت شده كه مقادير عناصر S,Ba,Zn,Sr,Pb,Cu در آن بالا مي‌باشد.

نمونه EK-109H

اين نمونه از مختصات (32 36 639N  51 50 730E) در محدوده آنومالي عناصر Nb,Y,U از 5/8 كيلومتري جنوب شرق خوراسگان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك اوربيتولين‌دار مي‌باشد. كاني سرب طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه EK-110H

اين نمونه از مختصات (32 36 238N  51 50 630E) در محدوده آنومالي عنصر Y از 9 كيلومتري جنوب شرق خوراسگان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك اوربيتولين‌دار مي‌باشد. اين نمونه نسبت به هيچ كاني‌ غني‌شدگي نشان نمي‌دهد.

نمونه EK-112H

اين نمونه از مختصات (32 37 192N  51 49 420E) در محدوده آنومالي عنصر Y از 5/6 كيلومتري جنوب شرق خوراسگان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك اوربيتولين‌دار با كنگلومراي قرمز و ماسه‌سنگ مي‌باشد. اين نمونه نسبت به هيچ كاني‌ غني‌شدگي نشان نمي‌دهد.

نمونه EK-113H

اين نمونه از مختصات (32 37 376N  51 49 490E) در محدوده آنومالي عناصر Zr,Nb,Th,Be,S,Rb از 3 كيلومتري جنوب خوراسگان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيل آمونيت‌دار با كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني پيرولوزيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كاني‌هاي مس طبيعي و ويتريت در آن ديده شده است.

نمونه EK-114H

اين نمونه از مختصات (32 37 195N  51 46 178E) در محدوده آنومالي عناصر Zr,Th,S,Nb,Be,Rb از 5/3 كيلومتري جنوب خوراسگان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيل آمونيت‌دار با كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. كانيهاي ماركاسيت، پيرومورفيت، اورپيمنت، مالاكيت، گالن، مس طبيعي و سرب طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه EK-115H

اين نمونه از مختصات (32 36 565N  51 48 980E) در محدوده آنومالي عنصر Y از 5/7 كيلومتري جنوب شرق خوراسگان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك اربيتولين‌دار مي‌باشد. كانيهاي ماركاسيت و سرب طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه EK-127H

اين نمونه از مختصات (32 31 19N  51 59 640E) از 5 كيلومتري شرق زيار از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كاني گارنت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كاني مس طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه EK-131H

اين نمونه از مختصات (32 31 476N  51 57 611E) از 5/1 كيلومتري شمال شرق زيار از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كاني گارنت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي پيرومورفيت، گالن و اسميت‌زونيت در آن ديده شده است.

نمونه EK-135H

اين نمونه از مختصات (32 31 425N  51 55 541E) از 5/1 كيلومتري شمال غرب زيار از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كاني گارنت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كاني مس طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه EK-140H

اين نمونه از مختصات (32 31 638N  51 53 375E) از 4 كيلومتري شمال غرب زيار از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كاني گارنت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كاني سرب طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه EK-145H

اين نمونه از مختصات (32 32 419N  51 50 891E) از 5/2 كيلومتري جنوب غرب منشيان از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كاني گارنت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي مس طبيعي و بورنونيت در آن ديده شده است.

نمونه EK-149H

اين نمونه از مختصات (32 31 50N  51 49 00E) از 5/13 كيلومتري جنوب شرق خوراسگان از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كانيهاي گارنت و مس طبيعي غني‌شدگي نشان مي‌دهد.

نمونه EK-150H

اين نمونه از مختصات (32 32 066N  51 48 184E) از 5/3 كيلومتري جنوب شرق زردانجان از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به هيچ كاني غني‌شدگي نشان نمي‌دهد.

نمونه EK-152H

اين نمونه از مختصات (32 33 00N  51 47 32E) از 5/11 كيلومتري جنوب شرق خوراسگان از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كانيهاي گارنت، اپيدوت، پيرومورفيت، ميمتيت، مس طبيعي و سرب طبيعي غني‌شدگي نشان مي‌دهد.

نمونه EK-153H

اين نمونه از مختصات (32 32 15N  51 49 52E) از 5/10 كيلومتري جنوب شرق خوراسگان از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كانيهاي گارنت، آمفيبول و مس طبيعي غني‌شدگي نشان مي‌دهد.

نمونه EK-155H

اين نمونه از مختصات (32 32 10N  51 34 18E) از 5/8 كيلومتري جنوب شرق خوراسگان از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كانيهاي گارنت، اپيدوت، اسفالريت، اسميت‌زونيت، مس طبيعي، سرب طبيعي و ويلميت غني‌شدگي نشان مي‌دهد.

نمونه EK-156H

اين نمونه از مختصات (32 34 775N  51 46 87E) در محدوده آنومالي عنصر p از 8 كيلومتري جنوب خوراسگان از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كاني گارنت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي مس طبيعي و سرب طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه EK-159H

اين نمونه از مختصات (32 36 45N  51 45 15E) از 5/3 كيلومتري جنوب خوراسگان از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كاني‌هاي گارنت، مس طبيعي و ويلميت غني‌شدگي نشان مي‌دهد.

نمونه EK-166H

اين نمونه از مختصات (32 30 28N  51 36 178E) در محدوده آنومالي عنصر P از 10 كيلومتري جنوب شرق سودرجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك حاوي اربيتولين‌ و آمونيت مي‌باشد. كانيهاي مس طبيعي، اسفالريت، اسميت‌زونيت، گالن، مالاكيت، ماركاسيت و بورنونيت در آن ديده شده است.

نمونه EK-167H

اين نمونه از مختصات (32 30 32N  51 35 79E) در محدوده آنومالي عنصر Na از 9 كيلومتري جنوب شرق سودرجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك حاوي اربيتولين و نوموليت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني‌هاي سلستيت، اسفن، پيريت، سروزيت و گالن غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي استرونسيانيت، ماركاسيت، ميمتيت، كالكوپيريت، اسميت‌زونيت و اسفالريت در آن ديده شده است.

نمونه EK-168H

اين نمونه از مختصات (32 30 209N  51 35 414E) از 5/8 كيلومتري جنوب شرق سودرجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك حاوي اربيتولين و نوموليت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني‌هاي اسفالريت، گالن، سروزيت، شئليت و استرونسيانيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد.

نمونه EK-169H

اين نمونه از مختصات (32 30 317N  51 35 063E) در محدوده آنومالي عناصر Co,As,Ni,W,Zn از 5/7 كيلومتري جنوب شرق سودرجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك اربيتولين‌ و نوموليت‌دار و شيل حاوي آمونيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني‌هاي اسفالريت، گالن، سروزيت، هماتيت، اسفن و سلستيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي ليتارژ، اسميت‌زونيت، كالكوپيريت، مالاكيت، پيرومورفيت، ميمتيت و ماركاسيت ديده شده است.

ــ برگه 1:50000 اصفهان

نمونه EE-170H

اين نمونه از مختصات (32 30 553N  51 34 649E) در محدوده آنومالي عناصر Co,Cd از 7 كيلومتري جنوب شرق سودرجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك اربيتولين‌ و نوموليت‌دار مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني‌هاي اسفالريت، گالن، سروزيت، شئليت، پيريت، استرونسيانيت، كالكوپيريت و سلستيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي مالاكيت، پيرومورفيت، ميمتيت، ليتارژ، بورنونيت و ماركاسيت ديده شده است. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي EE-170M1,M2 از اين محدوده برداشت شده كه مقادير عناصر As,Cu,Mo,Pb,Zn,Cd,Ag,Sb,Tl در آن بالا مي‌باشد.

نمونه EE-171H

اين نمونه از مختصات (32 31 08N  51 34 331E) در محدوده آنومالي عناصر Cu,Mo از 6 كيلومتري جنوب شرق سودرجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك اربيتولين‌ و نوموليت‌دار مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني‌هاي اسفالريت، گالن، اسميت‌زونيت، شئليت، پيريت و ماركاسيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي كالكوپيريت، پيرومورفيت، ميمتيت و ليتارژ ديده شده است. نمونه‌ مينراليزه به شماره‌ EE-171M از اين محدوده برداشت شده كه مقادير عناصر Sr,Pb,Mo,Cu,As,Tl,Sb,ag,S,Cd,Ba,Zn در آن بالا مي‌باشد.

نمونه EE-172H

اين نمونه از مختصات (32 31 35N  51 34 076E) در محدوده آنومالي عناصر Zn,As,Pb,Cd,Co از 5 كيلومتري جنوب شرق سودرجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك اربيتولين‌ و نوموليت‌دار مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني گالن غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي ليتارژ، اسفالريت، كالكوپيريت، مالاكيت، پيرومورفيت، ميمتيت و ماركاسيت ديده شده است. نمونه‌ مينراليزه به شماره‌ EE-172M از اين محدوده برداشت شده كه مقادير عناصر Ag,S,Zn,Pb در آن بالا مي‌باشد.

نمونه EE-173H

اين نمونه از مختصات (32 31 428N  51 33 677E) در محدوده آنومالي عناصر Sb,Pb,Zn,Cd از   5/4  كيلومتري جنوب شرق سودرجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك اربيتولين‌ و نوموليت‌دار مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي اسفالريت و گالن غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي سرب طبيعي، ليتارژ، استرونسيانيت، اسميت‌زونيت، مالاكيت، پيرومورفيت و ميمتيت ديده شده است.

نمونه EE-176H

اين نمونه از مختصات (32 32 636N  51 32 866E) در محدوده آنومالي عناصر As,Ca از   2  كيلومتري شرق آغچه بدي برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك اربيتولين‌ و نوموليت‌دار مي‌باشد. و كانيهاي سرب طبيعي، اسفالريت، گالن و پيرومورفيت ديده شده است.

نمونه EE-177H

اين نمونه از مختصات (32 31 633N  51 32 503E) در محدوده آنومالي عناصر Sc,Ni از   5/2  كيلومتري شرق آغچه‌بدي برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك اربيتولين‌ و نوموليت‌دار مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني ليمونيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي سرب‌طبيعي، ليتارژ، گالن، كالكوپيريت، پيرومورفيت و ميمتيت ديده شده است.

نمونه EE-178H

اين نمونه از مختصات (32 31 483N  51 34 012E) در محدوده آنومالي عنصر W از   5/3  كيلومتري شرق آغچه‌بدي برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل دولوميت‌ماسه‌اي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي اسفالريت، سروزيت و گالن غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي پيرومورفيت، ماركاسيت، سرب‌طبيعي و موليبدنيت ديده شده است.

نمونه EE-179H

اين نمونه از مختصات (32 32 536N  51 34 617E) از  5/4 كيلومتري شرق آغچه‌بدي برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل دولوميت‌ماسه‌اي و آهك اربيتولين‌ و آمونيت‌دار مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني پيريت‌اكسيد غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي گالن، ميمتيت، ويتريت، استرونسيانيت و سينابر در آن ديده شده است.

نمونه EE-180H

اين نمونه از مختصات (32 32 124N  51 35 477E) از  6 كيلومتري شرق آغچه‌بدي برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل دولوميت‌ماسه‌اي و آهك اربيتولين‌ و آمونيت‌دار مي‌باشد. كانيهاي مس طبيعي، استرونسيانيت و گالن در آن ديده شده است.

نمونه EE-181H

اين نمونه از مختصات (32 32 043N  51 35 859E) از  5/6 كيلومتري شرق آغچه‌بدي برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل دولوميت‌ماسه‌اي و آهك اربيتولين‌ و آمونيت‌دار مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني‌هاي پيريت‌اكسيد، هماتيت، پيرولوزيت، باريت، ويتريت و استرونسيانيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كاني گالن در آن ديده شده است. نمونه‌ مينراليزه به شماره‌ EE-181 از اين محدوده برداشت شده كه مقادير عناصر Zn,Pb,Ni,Mo,Cu,As,Sb,Ag,S,Ba در آن بالا مي‌باشد.

نمونه EE-182H

اين نمونه از مختصات (32 31 923N  51 36 178E) در محدوده آنومالي عناصر ‍Zn,Pb,As,cu,Ag,Mn,sb از  5/7 كيلومتري جنوب غرب سپاهان شهر برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل دولوميت‌ماسه‌اي و آهك اربيتولين‌ و آمونيت‌دار مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي ويتريت، پيرولوزيت و پيريت‌اكسيد غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي اسميت‌زونيت، گالن، مالاكيت و استرونسيانيت در آن ديده شده است. نمونه‌ مينراليزه به شماره‌EE-182M از اين محدوده برداشت شده كه مقادير عناصر Zn,Pb,As,Tl,sb,Ag,S,Ba در آن بالا مي‌باشد.

نمونه EE-183H

اين نمونه از مختصات (32 31 841N  51 36 464E) در محدوده آنومالي عناصر Zn,Pb,Cu,As,Ag,Sb از 7 كيلومتري جنوب غرب سپاهان شهر برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل دولوميت‌ماسه‌اي و آهك اربيتولين‌ و آمونيت‌دار مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني‌هاي مگنتيت، ليمونيت، گالن و مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي پيرومورفيت و ماركاسيت در آن ديده شده است. نمونه‌ مينراليزه به شماره‌EE-183M از اين محدوده برداشت شده كه مقادير عناصر Zn,Pb در آن بالا مي‌باشد.

نمونه EE-184H

اين نمونه از مختصات ((32 32 287N  51 38 089E در محدوده آنومالي عناصر Mn,Mg از 4 كيلومتري غرب سپاهان شهر برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل دولوميت‌ماسه‌اي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني‌هاي هماتيت، پيريت‌اكسيد، پيرولوزيت وباريت غني‌شدگي نشان مي‌دهد.

نمونه EE-185H

اين نمونه از مختصات ((32 32 587N  51 38 407E در محدوده آنومالي عناصر Ba,Mn از 5/4 كيلومتري غرب سپاهان شهر برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل دولوميت‌ماسه‌اي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني‌زيركن غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي كالكوپيريت، سرب طبيعي و استرونسيانيت در آن ديده شده است.

نمونه EE-186H

اين نمونه از مختصات ((32 31 61N  51 39 140E در محدوده آنومالي عناصر Hg,Tl از 5/3 كيلومتري غرب سپاهان شهر برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل دولوميت‌ماسه‌اي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به هيچ كاني غني‌شدگي نشان نمي‌دهد.

نمونه EE-187H

اين نمونه از مختصات ((32 31 059N  51 38 821E در محدوده آنومالي عنصر Ca از 5/4 كيلومتري جنوب غرب سپاهان شهر برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك اربيتولين‌دار و آمونيت‌دار مي‌باشد. كانيهاي بورنونيت، اسفالريت، گالن و پيرومورفيت در آن ديده شده است.

نمونه EE-188H

اين نمونه از مختصات ((32 31 498N  51 39 713E در محدوده آنومالي عنصر Ca از 3 كيلومتري غرب سپاهان شهر برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك اربيتولين و آمونيت‌دار مي‌باشد. كانيهاي مس طبيعي و سرب طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه EE-208H

اين نمونه از مختصات ((32 33 95N  51 43 121E در محدوده آنومالي عناصر Mo,Cs,Fe,Rb از 5/1 كيلومتري شمال شرق شهرك راه‌آهن برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيلهاي آمونيت‌دار با كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي اوليژيست و پيرولوزيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي همي‌مورفيت، اسفالريت و پيرومورفيت در آن ديده شده است.

نمونه EE-210H

اين نمونه از مختصات ((32 34 137N  51 44 140E در محدوده آنومالي عناصر Li از 3 كيلومتري شمال شرق شهرك‌راه‌آهن برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيلهاي آمونيت‌دار با كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي كروندوم و مگنتيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي اسفالريت، اسميت‌زونيت، گالن، كالكوپيريت، مالاكيت، اورپيمنت، ماركاسيت، مس‌طبيعي، سرب‌طبيعي، ليتارژ و همي‌مورفيت در آن ديده شده است.

نمونه EE-211H

اين نمونه از مختصات ((32 35 219N  51 44 777E در محدوده آنومالي عنصر Au از 5كيلومتري شرق شهرك‌راه‌آهن برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيلهاي آمونيت‌دار با كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. كانيهاي سرب طبيعي، همي‌مورفيت، اسفالريت، گالن، كوپريت، پيرومورفيت و ماركاسيت در آن ديده شده است.

نمونه EE-212H

اين نمونه از مختصات ((32 35 758N  51 44 777E از 6 كيلومتري شمال شرق شهرك‌راه‌آهن برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيلهاي آمونيت‌دار با كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني ليمونيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي گالن، كوپريت، پيرومورفيت، ميمتيت،‌ مس طبيعي، سرب طبيعي، ليتارژ، فلوئوريت و بورنونيت در آن ديده شده است.

نمونه EE-213H

اين نمونه از مختصات ((32 36 488N  51 44 395E در محدوده آنومالي عنصر Au از 6 كيلومتري شمال شرق شهرك‌راه‌آهن برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيلهاي آمونيت‌دار با كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. كانيهاي اسفالريت، مالاكيت، پيرومورفيت، ميمتيت، مس طبيعي و سرب طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه EE-214H

اين نمونه از مختصات ((32 36 824N  51 43 821E در محدوده آنومالي عناصر Sn,Au از 6 كيلومتري شمال شرق شهرك‌راه‌آهن برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيل آمونيت‌دار با كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني مگنتيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي مس طبيعي، سرب طبيعي، بورنونيت، تيتانيت، گالن و مالاكيت در آن ديده شده است.

نمونه EE-215H

اين نمونه از مختصات ((32 37 124N  51 44 554E از 5/7 كيلومتري شمال شرق شهرك‌راه‌آهن از زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كاني گارنت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي مس طبيعي، فلوئوريت، اسفالريت، اسميت‌زونيت، اورپيمنت، گالن و كالكوپيريت در آن ديده شده است.

نمونه EE-219H

اين نمونه از مختصات ((32 38 335N  51 41 815E از 5/8 كيلومتري شمال شهرك‌راه‌آهن از زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كانيهاي گارنت و اوليژيست غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي كوپريت، مس‌طبيعي، سرب طبيعي و بورنونيت در آن ديده شده است.

نمونه EE-223H

اين نمونه از مختصات (32 38 482N  51 38 185E) از رودخانه زاينده‌رود اصفهان برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كانيهاي گارنت، زيركن، روتيل، لوكوكسن، آندالوزيت، گالن، كالكوپيريت، كوپريت، مس طبيعي، سرب طبيعي، بورنونيت، طلا و ويلميت غني‌شدگي نشان مي‌دهد.

نمونه EE-225H

اين نمونه در داخل شهر اصفهان غرب پل نصر از رودخانه‌زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كانيهاي مس طبيعي، مگنتيت و گارنت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كاني كوپريت در آن ديده شده است.

نمونه EE-230H

اين نمونه از مختصات (32 38 256N  51 33 822E) از 5/3 كيلومتري شرق تيرانچي از رودخانه‌زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كاني گارنت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي مس طبيعي و سرب طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه EE-235H

اين نمونه از مختصات (32 35 799N  51 33 822E) از 3 كيلومتري شرق والاشان از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كاني گارنت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي مس طبيعي، ارپيمنت و سرب طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه EE-240H

اين نمونه از مختصات (32 34 189N  51 31 274E) از 1 كيلومتري جنوب شرق رياخان از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كاني گارنت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي مس طبيعي، ارپيمنت، اسميت‌زونيت، گالن، كالكوپيريت، كوپريت، ماركاسيت، طلا و سرب طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه EE-244H

اين نمونه از مختصات (32 32 789N  51 32 115E) از 1 كيلومتري شمال غرب آغچه‌بدي از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كاني گارنت غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي سرب‌طبيعي، فلوئوريت، اسفالريت، اسميت‌زونيت، ارپيمنت و پيرومورفيت در آن ديده شده است.

نمونه EE-250H

اين نمونه از (32 30 098N  51 30 700E) از 4 كيلومتري شمال شرق آغچه‌بدي از رودخانه زاينده‌رود برداشت شده است. اين نمونه نسبت به كانيهاي ايلمنيت، گارنت، پيروكسن و پيريت‌اكسيد غني‌شدگي نشان مي‌دهد و كانيهاي سرب‌طبيعي و طلا در آن ديده شده است.

نمونه EE-265H

اين نمونه از مختصات ((32 43 813N  51 31 401E در محدوده آنومالي عنصر Mo از 4 كيلومتري شمال غرب بيمارستان امام حسين در داخل شهر اصفهان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومراي قرمز، ماسه‌سنگ، آهك اربيتولين‌دار، شيل تيره با آهك عدسي شكل مي‌باشد. كانيهاي مس طبيعي، سرب طبيعي، اسفالريت، اسميت‌زونيت، گالن، كالكوپيريت و پيرومورفيت در آن ديده شده است.

ــ برگه 1:50000 شاهين‌شهر

نمونه ES-276H

اين نمونه از مختصات (32 45 123N  51 31 496E) از محدوده آنومالي عناصر Cr,P,W از 4 كيلومتري جنوب شرق پالايشگاه اصفهان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل  آهك اربيتولين‌دار، شيل و آهك عدسي شكل مي‌باشد. كاني سينابر در آن ديده شده است.

نمونه ES-277H

اين نمونه از مختصات ((32 45 123N  51 31 019E   در محدوده آنومالي عناصر K,Nb از 5/4 كيلومتري غرب امين‌آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك اربيتولين‌دار و آمونيت‌دار مي‌باشد. كانيهاي مس طبيعي و سرب طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه ES-278H

اين نمونه از مختصات ((32 45 235N  51 30 573E  در محدوده آنومالي عنصر Ni از 2 كيلومتري جنوب پتروشيمي اصفهان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك اربيتولين‌دار مي‌باشد. كاني سينابر در آن ديده شده است.

نمونه ES-279H

اين نمونه از مختصات ((32 45 453N  51 31 E  در محدوده آنومالي عنصر W از 3 كيلومتري غرب امين‌آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك اربيتولين‌دار، شيل با آهك عدسي‌شكل و ماسه‌سنگ، كنگلومراي قرمز و ماسه‌سنگ مي‌باشد. كانيهاي مس طبيعي، سرب طبيعي و ميمتيت در آن ديده شده است.

نمونه ES-288H

اين نمونه از مختصات ((32 49 543N  51 30 605E در محدوده آنومالي عناصر Al,Li از 4 كيلومتري غرب حاجي‌آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيل سياه با آهك عدسي شكل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. كاني كالكوپيريت در آن ديده شده است.

نمونه ES-289H

اين نمونه از مختصات ((32 49 926N  51 30 146E از 3 كيلومتري غرب حاجي‌آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيل سياه با آهك عدسي شكل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. اين نمونه نسبت به هيچ كاني غني‌شدگي نشان نمي‌دهد.

نمونه ES-290H

اين نمونه از مختصات ((32 50 309N  51 30 923E در محدوده آنومالي عناصر Co,Bi,Be,P,La,ce,al,Fe,K,Th,Zr از 5/3كيلومتري غرب حاجي‌آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيل سياه با آهك عدسي شكل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. كاني مس طبيعي در آن ديده شده است. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي ES-290M1,M2 از اين محدوده برداشت شده كه مقادير عناصر Zn,Pb در آن بالا مي‌باشد.

نمونه ES-319H

اين نمونه از مختصات ((32 57 38N  51 31 42E در محدوده آنومالي عنصر K از 2/3كيلومتري جنوب شرق كارخانه سيليس برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك اربيتولين‌دار و كنگلومراي قرمز و ماسه‌سنگ مي‌باشد. اين نمونه نسبت به هيچ كاني غني‌شدگي نشان نمي‌دهد. نمونه‌ مينراليزه به شماره‌ ES-319 از اين محدوده برداشت شده كه مقادير عناصر S,Ba,Zn,Pb,La در آن بالا مي‌باشد.

نمونه ES-334H

اين نمونه از مختصات ((32 59 884N  51 30 541E در محدوده آنومالي عناصر Ce,La از 2 كيلومتري شمال كارخانه سيليس برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومراي قرمز و ماسه‌سنگ مي‌باشد. كاني مس طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه ES-340H

اين نمونه از مختصات ((32 58 11N  51 39 777E در محدوده آنومالي عنصر Na از 15 كيلومتري شمال غرب شاهپورآباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك فرامينفردار و آهك اربيتولين و آمونيت‌دار مي‌باشد. كاني‌هاي مس طبيعي و مالاكيت در آن ديده شده است.

نمونه ES-342H

اين نمونه از مختصات ((32 57 325N  51 38 710E در محدوده آنومالي عنصر Na از 15 كيلومتري شمال غرب شاهپورآباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك فرامينفردار  مي‌باشد. كاني مس طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه ES-343H

اين نمونه از مختصات ((32 57 086N  51 38 354E در محدوده آنومالي عناصر Ce,La از 15 كيلومتري شمال غرب شاهپورآباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك فرامينفردار مي‌باشد. كاني مس طبيعي در آن ديده شده است.

نمونه ES-345H

اين نمونه از مختصات ((32 58 774N  51 38 853E در محدوده آنومالي عنصر Rb از 5/16 كيلومتري شمال غرب شاهپورآباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك فرامينفردار، آهك اربيتولين‌دار و آمونيت‌دار مي‌باشد. كاني مگنتيت در آن ديده شده است.

7- پردازش داده‌هاي كاني‌سنگين

7-1-رسم هيستوگرام متغيرهاي كاني‌سنگين

هيستوگرام توزيع فراواني 8 متغير (PDf دار) شامل آمفيبول، اليژيست، مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، زيركن، اليوين، پيرولوزيت، گارنت و مجموع اكسيدهاي آهن و مجموع آمفيبول و گارنت به‌ترتيب در اشكال( 7-6 تا 7-13) نشان شده است. داده‌هاي خام در جدول 3 بر روي CD آورده شده‌است.ارزش

اين هيستوگرامها يكسان نمي‌باشد زيرا تعداد نمونه‌هاي آنها متفاوت است. اين هيستوگرامها براي متغيرهايي كه داراي PDF جامعي مي‌باشند ترسيم گرديده است.

7-2-آناليز كلاستر متغيرهاي كاني‌سنگين:

براي رسم دندروگرام متغيرهاي كاني‌سنگين و تعيين پاراژنزهاي كاني‌شناسي در نمونه‌هاي برداشت شده در محدوده برگة 1:100000 اصفهان از آنجا كه متغيرهاي داراي PDF معنادار براي تعداد معدودي متغير حاصل مي‌شود كه آنهم در زمرة متغيرهاي با اهميت نمي‌باشند. (مانند آمفيبول، پيروكسن، اليژيست و …) كه اغلب جزء كانه‌هاي سنگ‌ساز هستند نه كانه‌ساز لذا تحليل خوشه اي را بر مبناي يك سيستم دوتايي كه در آن به بود هر كاني عدد 1 و به نبود آن عدد صفر نسبت داده و سپس در چنين سيستمي به محاسبه نزديكي فضايي متغيرها پرداخته شده است. نتيجه اين تحليل در شكل   (14-7) آورده شده است. بر اساس داده‌هاي اين شكل 4 مجموعه پاراژنزي مشاهده مي‌گردد در مجموع اول كه شامل كاني‌هاي باريت، زيركن، پيريت‌اكسيد، روتيل، آپاتيت، پيريت و سروزيت مي‌باشد كه در اين گروه بيانگر ارتباط بين فاز اكسيدي سرب، انواع پيريت، پيريت‌اكسيد و باريت مي‌باشد. در مجموع دوم كانيهاي اسفن، ايلمنيت، لوكوكسن و مس آزاد در يك گروه قرار گرفته‌اند كه اغلب كاني‌هاي سنگ‌ساز هستند. در مجموع سوم ارتباط بين كاني اورپيمنت و فلوريت قابل مشاهده است و در مجموع چهارم همراهي كانيهاي گالن، پيرومورفيت و اسفالريت كه بيانگر وجود فاز سولفيدي سرب و روي و اكسيدي روي در منطقه مي‌باشد.

با توجه به دندروگرام‌هاي ترسيم شده، مشاهدات صحرايي و نيز با توجه به محدوديت ساخت متغيرها جهت رسم نقشه (سه‌نقشه براي متغيرهاي كاني‌سنگين)، اقدام به رسم مقادير 75%  بالاي گروههاي زير گرديد. (نقشه‌هاي شماره 7، 8 و 9).

8- تخمين شبكه‌اي و رسم نقشه متغيرهاي كاني‌سنگين

1-مجموعه شماره يك شامل كانيهاي طلا، پيرولوزيت، باريت، سلستيت، اسفالريت، اسميت زونيت، گالن، سروزيت، كالكوپيريت، مالاكيت، كوپريت، شئليت، اورپيمنت، پيرومورفيت، ميمتيت، سرب آزاد، مس آزاد،‌ ليتارژ، بورنونيت، همي‌مورفيت، سينابر، آزوريت، موليبدنيت، ويلميت و تنانتيت             (نقشه شماره 7)

2-مجموعه شماره دو شامل كاني‌هاي پيريت، پيريت‌اكسيده و گارنت (نقشه شماره 8)

3- مجموعه شماره سه شامل اپيدوت و همچنين كانيهاي آهندار شامل هماتيت، منيتيت، اوليژيست، مارتيت و ليمونيت (نقشه شماره 9)

تكنيك تخيمن شبكه‌اي كه اساس رسم نقشه‌هاي ژئوشيميايي و كاني‌سنگين را تشكيل مي‌دهد در فصول قبلي گزارش تشريح شده است. با استفاده از اين تكنيك براي متغيرهاي زير اقدام به رسم نقشه گرديد:

1-براي كاني‌هاي تشكيل دهندة نقشه شماره 7 (طلا و مجموعه كانه‌ها) مقادير زير 50 درصد، بين 50 تا 84 درصد و مقادير بالاي 84 درصد براي كانه‌ها (موليبدنيت، پيرولوزيت، باريت، سلستين، اسفالريت،‌ اسميت‌زونيت، گالن، سروزيت، كالكوپيريت، مالاكيت، كوپريت، شئليت، اورپيمنت، پيروموفيت،‌ ميمتيت، سرب آزاد، مس آزاد، استرونسيانيت، بورنونيت، همي‌مورفيت، سينابر، آزوريت، ويلميت و تنانتيت) و مناطق طلادار به صورت نمادهايي بر روي نقشه مشخص گرديده، زيرا فاقد تغييرپذيري است.

2- براي كانيهاي تشكيل دهندة نقشه شماره 8 مقادير زير 50 درصد، بين 50 تا 84 درصد و بالاي 84% براي مجموع كانيهاي پيريت و پيريت اكسيد و مقادير بالاي 84 درصد براي گارنت.

3-در نقشه شماره 9 براي كانيهاي آهندار (منيتيت، هماتيت، اوليژيست، مارتيت، ليمونيت) مقادير زير 50 درصد تا 84 درصد و مقادير بالاي 84 درصد مورد استفاده قرار گرفته است. در مناطقي كه كاني اپيدوت موجود مي‌باشد به صورت نمادهايي بر روي نقشه مشخص گرديده است.

9-نتايج حاصل از نمونه‌هاي مينراليزه

در بررسي ژئوشيميايي ناحيه‌اي بدليل بروز خطاي ناشي از تغييرات سنگ بستر تغييرپذيري مقدار مواد آلي و عناصر جذب كننده مانند آهن و منگنز كلوئيدي و در نتيجه ظهور آنوماليهاي كاذب فاز كنترل آنومالي‌ها مي‌تواند در انتخاب انواع مرتبط با كاني‌سازي بسيار مفيد واقع شود. در اين پروژه از طريق برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين و نمونة مينراليزه در محدوده آنومالي‌هاي ژئوشيميايي به كنترل آنومالي‌هاي مقدماتي اقدام گرديده است. در اينصورت مي‌توان نتايج حاصل از روشهاي مختلف را در يك مدل مورد بررسي قرار داد و از اين طريق به ارزيابي نهايي مناطق آنومالي پرداخت. در محدوده آنومالي‌هاي ژئوشيميايي برگه اصفهان تعداد 15 نمونه مينراليزه برداشت گرديده است. اين نمونه‌ها به روش ICP-MS , ICP-ES مورد آناليز قرار گرفته است كه نتايج آن در جدول (7-1) آورده شده است. مطالعه اين نتايج و تكميل نتايج حاصل از مطالعات ژئوشيميايي و كاني‌سنگين كمك شاياني در جهت انتخاب مناطق اميد بخش نهايي مي‌كند.

10-آناليز ويژگي نمونه‌هاي مينراليزه

### اين آناليز جهت رتبه بندي اهميت اكتشافي نمونه‌ها و عناصر (متغيرهاي ژئوشيميايي) صورت مي‌پذيرد. اين آناليز عناصر كانساري را از جهت پتانسيل كاني‌سازي آنها رتبه بندي مي‌كند. جدول  (7-2) رتبه بندي نمونه‌ها را بر حسب اهميت اميدبخشي آنها به طور نزولي نشان مي‌دهد. اعداد مربوط به رتبه هر يك از نمونه‌ها و متغيرها بر اساس رتبه‌هاي معادل 2، 1 و 0 به ترتيب براي كاني‌سازي كانساري، كاني‌سازي غني شده و كاني‌سازي پراكنده و عقيم هر يك از عناصر در نمونه محاسبه گرديده است. اعداد حدي مربوطه به پيشنهاد ژينزبرگ مي‌باشد. بدين صورت كه در ماتريس مربوطه (نمونه-عنصر)، مقدار فراواني يك عنصر يا در  حد كاني‌سازي كانساري، يا در حد كاني‌سازي غني شده و يا در حد كاني‌سازي پراكنده بوده است. در اين صورت براي هر يك به ترتيب اعداد 2، 1 و 0 در ماتريس قرار داده مي‌شود. ماتريس حاصل يكبار براي عناصر و يكبار براي نمونه‌ها، مورد آناليز ويژگي قرار

### مي‌گيرد. داده‌هاي اين جدول معرف آنست كه بيشترين امتياز كسب شده براي كاني‌سازي در نمونه‌هاي  EE-170M2 با 58.017 امتياز و EE-170M1 با 57.914 امتياز و مينيمم آن در نمونه       Ek-96M2 با 11.402 امتياز مشاهده مي‌شود.

### به منظور تعيين پتانسيل كاني‌سازي نسبت به عناصر كاني‌ساز در برگه 1:100000 اصفهان، آناليز ويژگي براي عناصر نيز صورت گرفته است كه نتيجه آن در جدول (7-3) آمده است. داده‌هاي اين جدول معرف آنستكه بيشترين پتانسيل كاني‌سازي در نمونه‌هاي مينراليزه متعلق به Zn با امتياز 76.655 مي‌باشد. عنصر Pb با امتياز 66.761 و Mn با امتياز 53.563 و S با امتياز 48.816 و Sb با امتياز 44.654 در محل‌هاي بعدي قرار دارند. عناصر Ag, As, Ti, Cu, Mo, Ba, Cd, Sr, Ni امتيازات 39.115 تا 5 را دارند و ساير عناصر امتيازي ندارند.

### 11-مطالعة تغييرپذيري دانسيتة گسلها و امتداد آنها

(موضوع بند 10 شرح خدمات)

- 11-1- مقدمه

از آنجا كه در تشكيل بسياري از كانسارها سيالات كانه‌ساز نقش اساسي دارند و براي حركت آنها نياز به كانالهايي در ابعاد مختلف (از چندين سانتي‌متر تا ميكروسكوپي) مي‌باشد (plumbing System) و از طرفي توسعة چنين سيستمهايي از مجاري زونهاي شكسته شده (چه در مناطق كششي و چه در مناطق فشاري) محتمل‌تر است، لذا مطالعه زونهاي شكسته شده و مقايسة نقشه توزيع آنومالي‌هاي ژئوشيميايي و كاني‌سنگين با نقشه توزيع شكستگي‌ها مي‌تواند در ارزيابي آنوماليها مفيد واقع شود. نكته اساسي در اين مورد آن است كه زمان تشكيل شكستگي در اين خصوص بسيار با اهميت است، زيرا تنها شكستگيهائي كه قبل از فعال شدن پديدة كاني‌سازي توسعه يافته باشند مي‌توانند در ايجاد كانالها و مجاري لازم جهت حركت سيالات و تشكيل كانسارهاي هيپوژن مؤثر باشند. بنابراين شكستگي‌هائي كه بعد از كاني‌سازي توسعه مي‌يابند فقط مي‌توانند در توسعة هاله‌هاي ثانوي آنها و تشكيل زون غني‌شدگي اكسيدي و يا احيائي از نوع سوپرژن مؤثر واقع شوند. البته توسعة شكستگي هاي نوع اخير موجب تسهيل در فرآيند اكسيداسيون عناصر كانساري و در نتيجه افزايش قابليت تحرك آنها و نهايتاً توسعة هاله‌هاي ثانويه آنها نيز خواهد شد.

از آنجا كه در بررسيهاي اكتشافي ناحيه‌اي در مقايس 1:100000 اندازه‌گيري شكستگي‌ها امكان‌پذير نيست، لذا توصيه شده است تا  از طريق مطالعة دانسيته گسلها به محدودة زونهايي كه احتمال توسعه سيستم شكستگي‌ها در آنها بيشتر است دست يافت. بديهي است در زونهاي كششي ممكن است شكستگي‌هائي توسعه يابند كه همراه با گسلش نباشد. در اين بررسي از گسلها ترسيم شده از نقشه 1:250000 زمين‌شناسي و 1:250000 ژئوفيزيكي استفاده شده است.

- 11-2- روش مطالعه

در اين پروژه روش مطالعة دانسيته گسلها، كه مي‌توان آن را متناسب با دانسيته شكستگي‌ها فرض كرد به شرح زير بوده است:

1-رقومي كردن گسلهاي موجود در نقشه زمين‌شناسي 1:100000 با استفاده از نرم افزار مناسب

2-انتخاب مبدأ مختصات در گوشة جنوب غربي برگه زمين‌شناسي.

3-رسم شبكة مربعي به مساحت يك كيلومترمربع براي نقشه زمين‌شناسي. بدين ترتيب براي برگة 1:100000 اصفهان حدود 2484 سلول به مساحت يك كيلومترمربع به استثناء سلولهاي حاشيه‌اي مشخص مي‌گردد.

4-اندازه‌گيري طول گسلهاي موجود در هر واحد شبكه و سپس محاسبه حاصل جمع آنها در هر واحد سطح. در اين مورد گسلهايي كه داراي امتداد مختلف هستند، طول آنها بدون در نظر گرفتن امتدادشان در نظر گرفته مي‌شود. زيرا اثر آنها در ايجاد شكستگي‌ها مشابه فرض مي‌شود. اين حاصل جمع طول گسلها به مركز همان واحد شبكه نسبت داده مي‌شود.

5-اندازه‌گيري آزيموت گسلهاي مختلف موجود در هر واحد شبكه و سپس رسم رز دياگرام آنها و تحليل نتايج حاصل. بنابراين دياگرام آزيموت‌ها منعكس كنندة فراواني تك تك گسلها نيست بلكه اين

نوعي آزيموت وزن‌دار است و متناسب با طول يك گسل وزن پيدا مي‌كند. با توجه به مراتب فوق رز دياگرام مربوطه نسبت به طول گسلها وزن‌دار است.

6-مطالعه آماري مجموع طول گسلها و سپس رسم نقشه توزيع آن.

7-كاربرد نقشة توزيع سيستم شكستگي‌ها در مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي مربوطه.

- 11-3- داده‌هاي خام

پس از انجام مراحل مشروح در بندهاي 1، 2، 3، 4 و 5 فوق، نتايج مربوط به مجموع طول گسلها همراه با مختصات هر سلول در جدولي خلاصه شد (جدول 4 بر روي CD). در اين جدول هر واحد شبكه كه گسل در آن وجود داشته يك عدد بعنوان مجموع طول گسلها ثبت گرديده است.

براي هر سلول ممكن است چندين آزيموت اندازه‌گيري شده باشد كه با توجه به وزن آزيموت‌ها نسبت به طول گسلها و دياگرام وزن‌دار آنها رسم مي‌شود.

11-4- پارامترهاي آماري مجموع طول گسلها

در محدودة برگه 1:100000 اصفهان از حدود 2484 سلول به مساحت 1 كيلومتر مربع، در 83 سلول  گسل وجود داشت كه با اندازه‌گيري مجموع طول گسلهاي موجود مشخص گرديد كه حدود 1 درصد از مساحت تحت پوشش را شامل مي‌شود. شكل (7-15) هيستوگرام توزيع دانسيته گسلها را بر حسب متر بر كيلومتر مربع نشان مي‌دهد. همانطور كه ملاحظه مي‌شود اين نمودار، توزيع فراواني به صورت لاگ نرمال با چولگي مثبت دارد. متوسط طول گسلهاي موجود در سلولهاي داراي گسل، 306 متر مي‌باشد حداقل طول گسل موجود در يك سلول داراي گسل 100 متر و حداكثر آن 900 متر بوده است. همچنين مجموع طول گسلهاي موجود در سلول واحد معادل 25% فراواني، 200 متر و طول معادل 75% فراواني، 400 متر مي‌باشد. شكل اين تابع توزيع طوري است كه مجموع طول گسل 200 متر به ازاي هر كيلومترمربع، حداكثر فراواني را دارد.

### 11-5-پارامترهاي آماري امتداد گسلها

(موضوع بندهاي 10-2 و 10-3 شرح خدمات)

شكل (7-16) هيستوگرام توزيع امتداد شكستگي‌ها (آزيموت آنها) را در واحدهاي شبكه‌اي داراي گسل نشان مي‌دهد. اين هيستوگرام بوضوح نشان مي‌دهد كه امتداد وزن‌دار غالب در محدودة اين برگه بين ْ130 تا ْ140 قرار دارد. به لحاظ امتدادي دياگرام رزشكل در شكل (7-17) دلالت بر آن دارد كه اغلب گسلها و شكستگيهاي مربوط به آنها امتداد N45W , S45E دارند. غير از اين امتداد ديگري با امتداد N80E و S80W نيز در منطقه به چشم مي‌خورد.

11-6- رسم نقشه دانسيته گسلها

براي رسم نقشه دانسيته گسلها در اين برگه به علت كمي تعداد داده‌ها (در امتداد يك گسل 	كه داده در كميت جذب نمونه امكان رسم‌ واريوگرام معتبر و تخمين به روش حاصل نگرديد لذا از روش عملكرد استفاده گرديد كه نتايج آن در شكل (7-18) آمده است.

11-7- انطباق محدودة آنوماليهاي ژئوشيميايي با محدودة زونهاي با شكستگي زياد

نتايج انطباق داده‌هاي موجود در مورد زونهاي شكستگي در هر چهار برگه 1:50000 با محدوده‌هاي آنومالي به اين ترتيب است كه آنومالي شماره 2 بر زون شكستگي منطبق مي‌باشد. آنوماليهاي 1 در مجاورت زونهاي گسله قرار دارند و آنوماليهاي 3 و 4  با نواحي با چگالي شكستگي كم قرار مي‌گيرند.

فصل هشتم

محاسبه خطاي آناليزهاي شيميايي و كاني سنگين

(موضوعي بند 12 شرح خدمات)

1-مقدمه

در بررسي‌هاي ژئوشيميايي اكتشافي، تعيين دقت آناليز و تحليل آنها با اهميت است. از آنجا كه تعيين محدوده‌هاي آنومالي ماهيت نسبي دارد، لذا تعيين دقت هر يك از روشهاي آناليز الزامي است،‌ ولي تعيين صحت آنها در درجة بعد قرار مي‌گيرد. در پروژة حاضر دو نوع روش آناليز مورد استفاده قرار گرفته است: يكي آناليزهاي شيميايي و ديگري آناليزهاي كاني‌سنگين. البته اندازه‌گيري طول و امتداد گسل‌ها نيز صورت گرفته است كه قبلاً در مورد دقت آنها بحث كافي شده است.

در اين پروژه‌ها روش آناليز شيميايي نمونه‌ها توسط آزمايشگاه مربوطه به شرح ذيل مي‌باشد:

1- آناليز عنصر طلا (Au) توسط دستگاه F.A.A (جذب اتمي با شعله) صورت گرفته است.

2- عناصر  As, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Zn, Ba, Be, Ti, Fe, Al, La, Sc, Ca, Li, P, V, Cd, Mg, Ce, K, Nu, S, وZr با دستگاه ICP روش IC3E آناليز شده‌اند.

3- عناصر Hg, Ag, B, Bi, Co, Sb, Sn, W, Cs, Nb, U, Te, Rb, Th, Y, Tl با دستگاه ICP روش IC3M آناليز شده‌اند.

روش به كار برده شده براي آناليز كاني‌سنگين، به روش معمول مطالعة جزء سنگين پس از بروموفرم‌گيري و مگنت است كه به صورت تخمين مقادير از طريق ميكروسكوپ بينوكولار و تشخيص چشمي مي‌باشد.

2-تجزية شيميايي

تمامي نمونه‌هاي ژئوشيميايي برگه اصفهان براي 44 عنصر آناليز شده‌اند كه اين عناصر عبارتنداز:

La, K, Hg, Fe, Cu, Cs, Cr, Co, Ce, Cd, Ca, Bi, Be, B, As, Al, Ag, Au, W, V, U, Tl, Ti, Th, Sr, Sn, Sc, Sb, S, Rb, Pb, P, Ni, Nb, Na, Mo, Mn, Mg, Zn و Zr

مقايسه مقادير حد حساسيت‌هاي اعلام شده توسط آزمايشگاه بامقادير زمينه عناصر در برگه در جدول (8-1) آمده است. (اعداد برحسب ppm است): داده‌هاي جدول دلالت بر آن دارد كه از 44 عنصر آناليز شده براي هشت عنصر، مقادير زمينه در سنگهاي موجود در محدوده برگه كمتر از حد حساسيت دستگاه به كار رفته مي‌باشد. اين امر دلالت بر آن دارد كه براي اين عناصر تخمين مقادير زمينه نمي‌تواند با دقت بالايي صورت گيرد.

3-محاسبه دقت آناليزهاي شيميايي (موضوع بند 12-1 شرح خدمات)

براي تعيين دقت اندازه‌گيري آناليزهاي شيميايي اقدام به تقسيم 30 نمونه خردايش شده زير 200 -مش (تحت ديگر شرايط يكسان) براي تهيه نمونه تكراري گرديده است. اين نمونه‌ها كه پس از پودر شدن تا حد    200-مش تهيه و مورد آناليز تكراري قرار مي‌گيرند مي‌توانند دقت مرحلة آناليز را منعكس سازند، زيرا فاقد خطاي نمونه‌برداري و آماده‌سازي مي‌باشند. اين نمونه‌ها با كد رمزدار طبق صورت جلسات تهيه و در اختيار آزمايشگاهها قرار گرفت. براي محاسبه دقت، لازم است تا داده‌هاي حاصل از دوبار آزمايش براي عناصر مختلف موجود باشد. ميانگين دو آزمايش و اختلاف آنها نيز لازم است كه تعيين گردد. همان طور كه قبلاً اشاره شد در بررسي‌هاي اكتشاف ناحيه‌اي آنچه حائز اهميت است تعيين دقت عمليات است كه در واقع همان قابليت تكرار آزمايش با نتايج مشابه است، صحت اندازه‌گيري‌ها كه مقدار تطابق آنها را با واقعيت نشان مي‌دهد و از طريق بكارگيري نمونه‌هاي استاندارد با غلظت معين تعيين مي‌شود، در شرح خدمات اين پروژه مدنظر نبوده است، اگر چه آزمايشگاهها از چنين نمونه‌هايي در جهت كنترل كيفيت كار خود استفاده كرده‌اند. روش به كاربرده شده در تخمين سطح دقت آناليزهاي شيميايي در زير تشريح مي‌گردد ]5[. در ايـن روش در يـك دسـتگاه مخـتصات

لگاريتمي، روي محور افقي ميانگين دوبار اندازه‌گيري و روي محور عمودي اختلاف دو مقدار اندازه‌گيري شده نشان داده مي‌شود. در اين دياگرام خطوط مايلي ديده مي‌شود كه مي‌توانند سطح دقت دلخواه را (كه در اين پروژه معادل 10% انتخاب گرديده است) نشان‌دهند. نحوة كار به اين صورت بوده است كه به وسيله دو كميت تشريح شده قبلي هر جفت نمونة تكراري در صفحة مختصات بصورت يك نقطه ظاهر مي‌شود اگر 90% آنها زير خط پاييني (خط 10% خطا) و 99% آنها زير خط بالايي (خط 1% خطا) قرار گيرند، در اين صورت خطاي كل اين مجموعه نمونة تكراري براي آن عنصر خاص 10% ارزيابي مي‌شود كه خطاي قابل قبول و مجاز در امور اكتشاف ناحيه‌اي است. بنابراين براي هر عنصر بايد دياگرام جداگانه‌اي رسم گردد. اشكال 8-1 تا 8-41 به اين منظور رسم گرديده‌اند. اين اشكال معرف آن است كه خطاي آناليز همة عناصر بجز عنصر طلا در حد مجاز است. لازم به ذكر است كه در مورد بيست و نه عنصر به علت آن كه ميانگين و اختلاف دو مقدار اندازه‌گيري شده همه نمونه‌ها درون دياگرام‌ها قرار نمي‌گرفتند مقادير اين عناصر به ترتيب زير با دياگرام هم مقياس شدند: به اين ترتيب كه مقادير اندازه‌گيري شده Th,V,Bi,Ag,Be در عدد 100، مقادير اندازه‌گيري شدة Co,Cu,Li,Mo,Au,As,Ce,T,Y,Cd,Rb,Nb,W,Cs,Sb,Sn در عدد 10 ضرب شده‌اند، مقادير اندازه‌گيري شده Na,Ti,S بر عدد 10، مقادير عناصر Fe,Al,Mg,K بر عدد 100 و مقادير عنصر Ca بر عدد 1000 تقسيم شدند.

چنان كه ملاحظه مي‌شود Tl,Bi بيشترين خطا را دارد. مسئله فوق در شكل 8-42 نشان داده شده است. در اين شكل ميزان دقت هر عنصر از روي فاصله عمودي نقطه مربوط به آن عنصر تا خط 10% خطا تعيين مي‌شود، هر چه اين فاصله بيشتر باشد دقت آناليز بيشتر است.

بر طبق اشكال فوق ميزان دقت آناليز 41 عنصر از دقت بالا به پايين به قرار زير است:

فسفر ـ آهن ـ پتاسيم ـ استرانسيوم ـ منيزيم ـ تيتان ـ سديم ـ منگنز ـ گوگرد ـ آلومينيوم ـ مس ـ ايتريم ـ كلسيم ـ كادميم ـ زيركن ـ نيكل ـ بريليوم ـ كبالت ـ باريم ـ آنتيموان ـ سرب ـ روي ـ طلا ـ

ليتيم ـ ارسنيك ـ واناديم ـ نيوبيوم ـ توريم ـ سريم ـ اورانيوم ـ روبينديم ـ كرم ـ قلع ـ نقره ـ موليبدن ـ سزيم ـ بيسموت و تاليم .

4-آناليزهاي كاني‌سنگين (موضوع بندهاي 12-2، 2-9 و 3-9 شرح خدمات)

آناليز نمونه‌هاي كاني‌سنگين شامل دو مرحله مي‌باشد:

الف-آماده‌سازي نمونه كاني‌سنگين جهت آناليز

ب-آناليز اجراء مختلف آن

آماده سازي نمونه‌هاي كاني‌سنگين شامل گل‌شويي و لاوك‌شويي است. قبل از انجام اين مراحل، اندازه‌گيري كل نمونه، كه عمدتاً شامل ذرات دانه ريز رسي است از آن جدا شده و نمونه آمادة لاوك شويي مي‌شود. در مرحله لاوك شويي، نمونه به درون ظرف مخصوص ريخته شده و پس از غوطه‌ور كردن نمونه در آب و حركات دوراني مناسب آن، مواد سبك شستشو و از آن خارج و جزء سنگين‌تر باقي مي‌ماند. اين نمونه كه نسبت به نمونه اوليه حجم بسيار كمتري دارد، خشك شده و مورد حجم سنجي قرار مي‌گيرد و اعداد حاصل در فرم مربوطه ثبت مي‌شود. مرحله بعدي شامل كاهش وزن نمونه از طريق تقسيم كن شانه‌اي است. بخشي از اين جزء از طريق برموفرم‌گيري به دو قسمت جزء سبك و جز‌ء سنگين تقسيم مي‌گردد. پس از بروموفرم گيري حجم هر يك از دو بخش سنجيده مي‌شود و سپس از طريق بكارگيري آهنرباي دستي با شدت قوي و ضعيف جزء سنگين به سه بخش تقسيم و حجم هر يك تعيين مي‌شود.

جزء فرومغناطيسي داراي خاصيت مغناطيسي شديد بوده و به طور عمده شامل منيتيت و گاهي ايلمنيت مي‌باشد. جزء ديگر داراي خاصيت مغناطيسي متوسطي است و بيشتر شامل كاني‌هاي مافيك مانند پيروكسن، آمفيبول و بيوتيت مي‌باشد، جزء غيرمغناطيسي، خاصيت مغناطيسي نداشته و اغلب كاني‌هاي فرعي مانند آپاتيت، زيركن و بسياري از كانه‌ها مانند كاسيتريت، شئليت و طلا در آن متمركز مي‌شوند. در اين پروژه هر سه بخش بااستفاده از ميكروسكوپ بينوكولار مورد مطالعه چشمي قرار گرفته است. در اين روش، مشخصات فيزيكي كاني‌ها مانند رنگ، سيستم تبلور، جلا، سختي،‌ شفافيت و … اساس تشخيص مي‌باشد. از اين طريق نسبت درصد هر كاني در نمونه به طريق حجمي برآورد مي‌گردد. براي محاسبة فراواني نسبي كاني‌هاي سنگين در نمونه اصلي (به صورت برداشت شده) از فرمول زير استفاده گرديده است:

10000×D×B×Y×X    فراواني كاني‌سنگين (گرم در تن)

D           ×C×A

در اين فرمول متغيرها عبارتنداز:

X: درصد كاني موردنظر ضرب در جرم فراكسيون مربوط به آن پس از جدايش مغناطيسي

Y: حجم نمونه پس از بروموفرم گيري

B: حجم نمونه پس از شستشو

D: وزن مخصوص كاني مورد مطالعه

A: حجم كل نمونه برداشت شده در صحرا (پس از الك كردن)

C: حجم نمونه انتخابي براي جدايش با بروموفرم گيري

َD: وزن مخصوص رسوب برداشت شده در صحرا است كه در اين پروژه معادل 5/2 گرم بر سانتي‌متر مكعب در نظر گرفته شده است.

5-محاسبه خطاي اندازه‌گيري كاني‌سنگين

براي تخمين خطاي اندازه‌گيري متغيرهاي كاني‌سنگين در محدوده اين برگه‌ به مطالعه مجدد 10 نمونه تكراري شامل هر سه بخش AA,AV و NM اقدام گرديده است. نتايج حاصل از نمونه‌هاي تكراري به همان روشي كه در بند قبل براي آناليزهاي شيميايي تشريح گرديد مورد خطاسنجي قرار گرفته است. براي اين عمل ابتدا ميانگين دو مقدار گزارش شده براي هر متغير كاني‌سنگين و سپس تفاضل آنها محاسبه گرديد. بر اين اساس اشكال مورد نظر براي خطاي مجاز10درصد ترسيم گرديده است. (اشكال 8-43 تا 8-56) اين اشكال براي متغيرهايي كه در اين نمونه‌هاي تكراري به اندازه كافي براي انجام محاسبات وجود داشته، انجام پذير بوده است.

نتايج آناليز تكراري كاني‌سنگين دلالت بر آن دارد كه براي كاني‌هاي فراوانتر خطا كمتر و براي كاني‌هاي ناياب تر خطا بيشتر از 10 درصد است. همچنين بيشترين خطال مربوط به كاني‌ اليژيست و كمترين مربوط به كاني پيريت مي‌باشد. اين مسئله در شكل (8-57) نشان داده شده است. بر طبق اين جداول خطاي مطالعه كاني‌هاي سنگين از بيشترين به كمترين عبارتنداز: اليژيست،‌ ايلمنيت، پيريت‌اكسيد، زيركن، مگنتيت، پيرولوزيت، باريت، گارنت، آمفيبول، روتيل، پيروكسن، هماتيت، اليوين و پيريت مي‌باشد. نتايج مطالعات نمونه‌هاي تكراري در جدول (8-2) آورده شده است.

فصل نهم

مدل‌سازي آنوماليهاي ژئوشيميايي

(موضوع بند 11 شرح خدمات)

1-روش كار

يكي از اهداف پروژه‌هاي اكتشاف ژئوشيميايي،‌ انتخاب مناطق اميد بخش و اولويت بندي آنها براي كارهاي نيمه تفضيلي است. از مشكلات مربوط به اين كار آن است كه ملاك ژئوشيميايي معيني براي اين كار تعريف نشده است و اگر هم تعريف شود ممكن است نتواند بطور مؤثر بكار برده شود زيرا مجموعة داده‌هاي ژئوشيميايي، كاني‌سنگين و نمونه‌هاي مينراليزه و آلتراسيون تا زماني كه در چهارچوب يك مدل كلي مورد سنجش قرار نگيرد و ميزان سازگاري كليه مشاهدات مشخص نشود از اعتبار لازم براي تصميم‌گيري برخوردار نخواهد بود و تكيه بر آنها مي‌تواند ريسك عمليات اكتشافي را بالا برده و پيامدهاي ناخوشايندي را به همراه داشته باشد.

برقراري چنين مدلي در اكتشافات ناحيه‌اي در مقياس 1:100000 نياز به كسب اطلاعاتي در زمينه‌هاي ناحيه‌اي و محلي دارد. اطلاعات ناحيه‌اي كه هاله‌هاي ثانوي را در بر مي‌گيرد شامل سكانس‌هاي موجود در منطقه سنگ درونگير، دامنه سني آنها و شرايط تكتونيكي محيط مربوط به آنهاست. شرايط محلي بيشتر محدود به ويژگيهاي موجود در محدودة هاله‌هاي ثانوي است كه شامل ويژگيهاي محيط آنومالي از قبيل پديده‌هاي ماگمايي، دگرگوني و رسوبي فعال در محدوده آنومالي و همچنين شرايط زمين‌شناسي ساختماني محدودة آنومالي پاراژنزهاي ژئوشيميايي توسعه يافته در محدودة آنومالي ، ويژگيهاي كاني‌شناسي احتمالي و بالاخره آنوماليهاي ژئوفيزيكي در محدودة آنومالي مي‌باشد.

اگر بخواهيم اطلاعات فوق را كه شامل بيش از 1200 ويژگي است، براي 93 تيپ كانسار مدل سازي شده به كار ببريم، نياز به نرم افزاي است كه قادر باشد بر اساس منطق خاصي از روي ويژگيهاي معلوم در محل گسترش يك آنومالي معين محتمل ترين تيپ كانسار احتمالي وابسته به مجموعة خواص مشاهده شده را پيشنهاد نمايد. مناسبترين منطق براي اين كار منطقي است كه در آن هر كانسار مانند شيئي با خواص و ويژگيهاي معين احتمال پذير مورد مطالعه قرار گيرد. بنابراين در محل هر آنومالي تعدادي از خواص كه مورد اندازه‌گيري قرار گرفته است بعنوان خواص احتمالي آن شيء معلوم مي‌باشد. وجود هر يك از خواص در اثبات تشابه با كانساري معين از امتياز تعيين شده‌اي برخوردار است و نبود آن خاصيت در رد آن كانسار نيز امتياز تعيين شدة معيني دارد. با توجه به مراتب فوق مي‌توان با مطمئن بودن از وجود بعضي از خواص و نبود بعضي از خواص محتمل‌ترين تيپ كانسار وابسته را پيش‌بيني كرد كه بيشترين سازگاري و كمترين ناسازگاري را با مجموعة خواص مشاهده شده در محل توسعة آنومالي داشته باشد. چون به بود و يا نبود بعضي از خواص اطمينان كافي ممكن است وجود نداشته باشد، لذا لازم است در نرم افزار مورد نظر حق انتخاب ديگري به مفهوم مشخص نشده وجود داشته باشد كه در سنجش سازگاري و ناسازگاري مجموعه‌ خواص بي‌اثر باشد.

بالاترين امتياز كابرد چنين مدلي اين است كه پس از رتبه بندي آنوماليها بر اساس سازگاري آنها با تيپ معيني از كانسارها عمليات اكتشافي احتمالي‌اي كه بايد در محدودة آن صورت پذيرد را با اولويت بندي پيشنهاد نمايد. اين كار از طريق مقايسة خواص داده شده در محل آنومالي با خواصي كه متحمل‌ترين تيپ كانسار دارا مي‌باشد، انجام مي‌پذيرد.

2-مدل سازي

در محدودة برگه 1:100000 اصفهان پس از رسم نقشه‌هاي تك متغيره به انضمام روش P.N و چند متغيره (شامل تحليل  فاكتوري) و انتخاب مناطق يك درصد بالاي فراواني و كنترل آنوماليها به روشهاي مختلف و كسب اطلاعات گوناگون، اقدام به مدل‌سازي محدودة آنوماليهاي مهم شده است كه در بندهاي بعدي به شرح هر يك خواهيم پرداخت.

3- مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

داده‌هاي به كار رفته در مدل‌سازي هر آنومالي شامل موارد زير است: سكانس سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه در برگيرنده آنومالي، سنگ درونگير آنومالي، سن سنگ درونگير آنومالي، انواع دگرساني‌هاي احتمالي در محدودة آنومالي،‌ پاراژنزهاي ژئوشيميايي در محدوده آنومالي، تركيب كانه‌ها و كانيها در جزء كاني‌سنگين، ساخت و بافت سنگ درونگير و ساخت و بافت در زون مينراليزه احتمالي، محصولات هوازدگي و خاستگاه تكتونيكي. حداقل امتياز مثبت وجود يك خاصيت معين 5 و حداكثر آن 400 مي‌باشد. امتيازات منفي (بعلت نبود خاصيت) وابسته به خواص بين 0 تا 400 تغيير مي‌كند. اين مجموعه خواص در دو رده اصلي ناحيه‌اي (با علامت R ) و محلي (با علامت L ) در جداول آمده است.

در محدوده برگه 1:100000 اصفهان در مجموع 4 منطقه با آنومالي ژئوشيميايي با اهميت و بي‌اهميت تشخيص داده شده است. براي هر كدام از آنومالي‌ها كه از شماره 1 تا 4 شماره‌گذاري شده است. موقعيت اين آنوماليها در شكل (9-1) آورده شده است.

سه نوع خاصيت مي‌توان به نرم افزار داد:

1-خواصي كه وجود آنها بوسيله يكي از روشهاي به كار گرفته شده در پروژه مانند روش‌هاي ژئوشيميايي، كاني‌سنگين، دگرساني، زونهاي كاني‌سازي و سيستم‌هاي پلمبينگ، ژئوفيزيك هوايي، سنگ‌شناسي و زمين‌شناسي ساختماني به اثبات رسيده است. تذكر اين كه آنومالي‌هايي كه در مدل‌سازي بكار برده شده است نه تنها بر اساس رسوبات آبراهه‌اي است بلكه بر اساس ژئوشيمي نمونه‌هاي مينراليزه نيز مي‌باشد.

2-خواصي كه پس از بررسي‌هاي لازم به نبود آنها در محيط يك آنومالي معين در حد امكان اطمينان حاصل شده است.

3-خواصي كه پس از بررسي انجام شده فوق در بود يا نبود آنها (به نتيجه‌اي كه قابل تصميم‌گيري باشد) اطمينان حاصل نشده است.

نتيجه مدل‌سازي آنوماليهاي برگه 1:100000 اصفهان به صورت جداولي كه در زير تشريح مي‌شود آورده شده است. لازم به ذكر است كه داده‌هاي خام هر يك از آنومالي‌ها در جداول ضميمه گزارش (فرم‌هاي شناسنامه‌اي مناطق آنومالي) و موقعيت جغرافيايي هر يك به همراه ليتولوژي حوضة آبريز و مشاهدات صحرايي مربوطه در جدول (9-1) آورده شده است.

دراين جداول مدل‌سازي، شماره آنومالي و نام برگه 1:50000 مربوط به آن در بالاي صفحه آمده است. درون هر جدول سه ستون وجود دارد: در ستون سمت چپ تيپ كانسارهاي محتمل به ترتيب آورده شده است. ترتيب آنها بر اساس امتيازات ستون سوم مي‌باشد. ستون سوم امتيازات آنومالي را از نقطه نظر اهميت كاني‌سازي نشان مي‌دهد. اين امتياز مي‌تواند معياري براي انتخاب آنومالي‌هاي قوي و مناسب براي كارهاي اكتشافي بعدي باشد.

در ستون وسط (Rank) درصد سازگاري آنومالي با يك تيپ كانسار محتمل معرفي مي‌گردد. بنابراين در ستون وسط شدت و اهميت آنومالي معرفي نمي‌گردد (گر چه اعداد مقادير بالايي داشته باشند). اين ستون دلالت بر آن دارد كه اگر كاني‌سازي رخ داده باشد كدام تيپ محتمل‌تر است. چنانچه داده‌هاي حاصل از ستون 2 و 3 با يكديگر انطباق نداشته باشند ممكن است نرم افزار به جاي اين جدول، جدولي با اين پيغام ارائه نمايد: كه داده‌هاي موجود براي مدل‌سازي كافي نيست و مدل‌سازي فاقد اعتبار مي‌باشد. تجربه نشان داده است كه اگر در ستون سوم (امتياز) ارقام بالاي 10% باشد از اولويت درجه اول و بين 5% تا 10% از اولويت دوم برخوردار است. اين ارقام بسته به نظر كارشناس ممكن است كمي تغيير كند.

براي هر يك از كانسارهاي محتمل مهم در جدول فوق با امتياز مثبت ليست خواصي كه وجودشان سازگار با مدل پيشنهاد شده است در جداولي ك ساختار شماره گذاري آنها به شرح زير است آورده مي‌شود:

| شماره آنومالي | خط تيره | شماره‌ رديف كانسار احتمالي | حرف Y |
| --- | --- | --- | --- |

در چنين جداولي هر يك از خواص همراه با امتياز مثبت بودشان و امتياز منفي نبودشان بانضمام دامنه آن آورده مي‌شود. در آخرين ستون اين جداول علامت Yes بمعني وجود آن خاصيت و علامت L يا R بمعني محلي بودن و يا ناحيه‌اي بودن آن خاصيت ذكر مي‌شود. در پائين‌ترين سطر اين جداول جمع امتيازات مثبت و منفي و يعني دامنه اهميت آن خاصيت نشان داده مي‌شود.

براي هر يك از كانسارهاي پيشنهاد شده مطابق توضيحات فوق ليست خواصي كه نبودشان در رد مدل مؤثر بوده است همراه با وزن منفي آنها در جداولي كه ساختار شماره‌گذاري آنها بشرح زير است آورده شده است:

| Esfahan | شماره آنومالي | خط تيره | شماره‌ رديف كانسار احتمالي | حرف N |
| --- | --- | --- | --- | --- |

در پايين‌ترين سطر اين جداول جمع امتيازات منفي نيز آورده شده است.

4- اولويت‌بندي مناطق اميدبخش

4-1- منطق اولويت‌بندي

در اين پروژه اساس اولويت‌بندي مناطق اميدبخش را امتياز موجود در ستون سوم جداول مدل‌سازي تشكيل مي‌دهد كه در واقع درجه اميدبخش پيدايش زير مجموعه‌هاي خواص مرتبط با كاني‌سازي را نشان مي‌دهد. بر اساس اين ارقام مي‌توان آنومالي‌هاي ژئوشيميايي را در محدودة برگه 1:100000 اصفهان به ترتيب زير در اولويت قرار دارد: (1) آنومالي‌هاي با امتياز (Score) بزرگتر از 10%، (2) آنوماليهاي با امتياز (Score) بين 5% تا 10% (1) آنوماليهايي با امتياز (Score) بين كمترين مقدار تا 5%.

از بين 4 محل آنومالي تشخيص داده شده در محدوده برگه 1:100000 اصفهان هر 4 محدوده داراي مدل معتبر و با امتياز بالا مي‌باشند.

4-2- معرفي مناطق اولويت بندي شده

4-2-1-معرفي اولويت اول (مطابق نقشه شماره 10 در آلبوم نقشه‌ها)

چهار آنومالي با اولويت‌ اول در اين برگه معرفي شده است كه شرح آنها در زير مي‌آيد:

آنومالي شماره 2- مدل‌هاي اين آنومالي در جدول  Esfahan,1/50000 Sheet, Anomaly No.2آورده شده است. محل اين آنومالي در  برگه 1:50000 اصفهان و در محدوده معدن تپه سرخ ايرانكوه قرار گرفته است. اولين مدل اين جدول كانسار منگنز رسوبي با امتياز 15.9% مي‌باشد. مدل بعدي  از كانسار رگه‌هاي پلي متاليك با امتياز 1.8% مي‌باشد كه رقم ناچيزي است و دلالت بر نام محتمل بودن آن دارد.

آنومالي شماره 3-مدلهاي اين آنومالي در جدول جدول  Esfahan,1/50000 Sheet, Anomaly No.3آورده شده‌اند اين آنومالي در برگه 1:50000 اصفهان در محدوده معدن كلاه دروازه  قرار دارد. اولين مدل اين جدول كانسار سرب و روي مي‌سي‌سي‌پي با امتياز 26.5% مي‌باشد. مدل‌هاي بعدي عبارتنداز روي آپالاشي با امتياز 18% و سرب، روي و مس كيپوشي با امتياز 12% و سرب و روي رسوبي اگزالاتيو با امتياز 12% و در نهايت ماسيوسولفايد بشي با امتياز 6.2% قرار دارد. از آنجا كه اين آنومالي در آبراهه‌اي مشرف به معدن سرب و روي مي‌باشد لذا براي استاندارد سازي كاربرد دارد.

آنومالي شماره 4-مدل‌هاي اين آنومالي در جدول جدول  Esfahan,1/50000 Sheet, Anomaly No.4آورده شده‌اند. اين آنومالي در برگه 1:50000 اصفهان در محدوده جنوب شهر اصفهان قرار دارد. اولين كانسار اين جدول كانسار سرب و روي با ميزبان ماسه‌سنگي با امتياز 16.8% مي‌باشد. مدل‌هاي بعدي عبارتنداز ماسيوسولفايد بشي با امتياز 2.1% و سرب و روي رسوبي اگزالاتيو با امتياز 1.3% و در نهايت كانسار روي آپالاشي با امتياز 1.2% قرار دارد كه هر سه از امتياز كمي برخوردارند و چندان محتمل نمي‌باشند.

آنومالي شماره 5: مدل‌هاي اين آنومالي در جدول Shahin shahr,1/50000 Sheet, Anomaly No.5 آورده شده اند. اين آنومالي در برگه 1:50000 شاهين‌شهر و در منتهي‌اليه جنوب غربي برگه شهر قرار دارد. اولين كانسار اين جدول كانسار سرب و روي با ميزبان ماسه‌سنگي با امتياز 4/15 % مي‌باشد. مدل‌هاي بعدي عبارتنداز: سرب و روي مي‌سي‌سي‌پي با امتياز 8% و ماسيوسولفايد بشي با امتياز 8/3% .

در جداول زير جزئيات هر مدل آورده شده است.

فصل دهم

نگرش زيست محيطي به داده‌هاي ژئوشيميايي در مقياس ناحيه‌اي

1-مقدمه

برداشت‌هاي ژئوشيميايي در مقياس 1:100000 از رسوبات آبراهه‌اي و محيط‌هاي آبرفتي داراي دو كاربرد متفاوت است. (الف) كاربرد اكتشافي: در اين مورد هدف كشف‌ هاله‌هاي ثانوي حاصل از فرسايش كانسارهاي رخنمون‌دار و پنهاني است (ب) كاربرد در زمينه‌هاي زيست محيطي وكشاورزي. در اين مورد هدف دستيابي به توزيع عناصر كمياب و اكسيدهاي اصلي سازنده در محيط مي‌باشد. در سيستم‌هاي زيست محيطي، عناصر كمياب از طريق واكنش‌هاي متقابل بين آب و سنگ وارد محيط ثانوي حاصل از فرسايش سنگ مي‌شود. اين محيط‌هاي ثانوي مي‌توانند شامل محيط‌هاي آبرفتي (بخش عمده‌اي از محيط شهري در كشور ما را شامل مي‌شود)، خاكها، آبهاي زيرزميني و سطحي باشد. از طرفي گياهان از طريق جذب اين عناصر از محيط‌  آب و خاك تحت تأثير قرار مي‌گيرند و بعضاً اين عناصر در آنها انباشته مي‌شود. تأثير اين عناصر كمياب در گياهان چه در جهت مثبت و چه در جهت منفي و همچنين شدت و ضعف آن در زير بحث خواهد شد. آنچه كه با اهميت است اين است كه دامها از طريق زنجيره غذايي خود با گياهان و آبهاي منطقه آلوده به عناصر كمياب، تحت تأثير قرار مي‌گيرند. انسان نيز از طريق زنجيره غذايي چه به صورت حيواني و چه به صورت نباتي و همچنين شرب آبهاي آلوده به عناصر كمياب تحت تأثير عوامل نامطلوب آنها قرار مي‌گيرد. عوارض افزايش مقدار زمينه ناحيه‌اي و يا منطقه‌اي و يا حتي محلي عناصر كمياب در روي سيستم انسان بمراتب گسترده‌تر از گياهان است. از اين نقطه نظر مي‌توان با رسم نقشه توزيع فراواني عناصر كمياب و تعيين حدود بحراني آنها به بررسي تغييرپذيري مربوط به آنها در محيط‌هاي گوناگون پرداخت و دامنه تغييرات آنها را درهر  محل دلخواه تعيين نمود. دامنه تغييرات عناصر كمياب گاه در محدودة مفيد، گاه در محدودة بي‌خطر ، گاه در محدوده كم خطر و بعضاً در محدودة پرخطر قرار مي‌گيرد. هدف از ارائه مطالب اين فصل ايجاد بسترهاي مناسب براي چنين مقايساتي در مقياس ناحيه‌اي در زمينه‌هاي زيست محيطي است. لازم به ذكر است كه همين عناصر كمياب كه زيادي مقدار آنها ممكن است براي محيط زيست ناسازگار تلقي شود، مقادير كم آن در محدودة معيني از تغييرپذيري نه فقط ممكن است مضر نباشد، بلكه نقش اساسي در سلامت محيط زيست ايفا كند. بنابراين آنچه كه مهم است دامنه اين تغييرپذيريها است كه سازگاري و ناسازگاري آنها را نسبت به محيط زيست انسان و گياه بيان مي‌دارد.

# 2-محيط‌هاي آبرفتي و خاكهاي توسعه يافته در روي آنها

# 2-1- گسترش آلودگي‌هاي زيست محيطي عناصر كمياب

اهميت اين مطلب در اين  است كه در خلال فرآيندهاي هوازدگي و شستشوي شيميايي اسيدي، عناصر مي‌توانند از سنگ‌بستري كه يك يا چند عنصر كمياب در آن فراواني زيادي دارد مانند آرسنيك و آنتيموان و جيوه در شيلهاي سياه سازند شمشك در اثر فعال بودن فرآيند هوازدگي وارد محيط آب و خاك شده و موجب بروز آلودگي‌هاي زيست محيطي از اين عناصر در چنين محيط‌هايي گردد. گسترش اين آلودگي‌ها از نظر مساحت بمراتب وسيعتر از انواع موجود در سنگ بستر آنها است.

از آنجائيكه محدوده شهري اصفهان به طور عمده روي مواد حاصل از فرسايش سازند شمشك قرار دارد و اين سازند داراي كربن ارگانيكي است بخصوص در مناطق شيلي آن و از طرفي اين مواد جاذب بسياري از مواد كمياب است و موجب افزايش مقدار زمينه عناصر كمياب در آنها مي‌گردد. لذا اين مجموعه خواص موجب مي‌گردد تا مقدار زمينه ناحيه‌اي عناصر كمياب در اين منطقه افزايش يابد. جدول (10-1) دلالت بر آن دارد كه مقدار زمينه عناصر آرسنيك، آنتيموان، موليبدن و جيوه بطور قابل ملاحظه‌اي نسبت به ساير نقاط افزايش يافته است. جالب آنكه در محدوده شهري اصفهان مقدار فسفر، سرب و روي افزايشي بين 40 تا 110 درصدي نشان مي‌دهد.

از آنجائي كه پروفيلهاي مختلف خاك و افق‌هاي خاص آن از نظر كاني‌شناسي و تركيب عناصر كمياب با يكديگر متفاوت‌ هستند، لذا توزيع عناصر كمياب حاصل از بررسي‌هاي ژئوشيميايي آنها هم مي‌تواند

مختلف باشد. بخصوص از نظر گسترش آلودگي‌ها بايد گفت كه در مقايسه با وسعت آلودگي‌ها در سنگ بستر وافق C خاك، در هر دو افق A و B (خاكهاي حقيقي) مساحت منطقه آلودگي‌ بيشتر است و آلودگي‌ها از گسترش بيشتري برخوردارند.

از نظر شدت آلودگي‌ها بايد گفت كه مقدار بسياري از عناصر كمياب در افق  B بيشتر از افق A است و بدين جهت اين افق را مي‌توان افق تجمع ناميد. در بعضي موارد لازم است تا تغييرپذيري عناصر كمياب را در امتداد قائم بررسي كرد تا معلوم شود كدام يك از افق‌ها نسبت به كدام عناصر كمياب از تمركز بيشتري برخوردار است. اين نوع داده‌ها در انتخاب استراتژي بهينه مقابله با آلودگي‌هاي زيست محيطي در محيط خاك با اهميت مي‌باشد.

از آنجا كه توسعه افقهاي A,B,C خاك و بخصوص توسعه زير افقهاي گروه A همه تابع ميزان بارندگي و رشد نباتات است و از طرفي محدوده برگه اصفهان در منطقه نيمه خشك واقع شده و مقدار ريزشهاي جوي آن در حد كمي است لذا توسعه افق  A بجز در اطراف زاينده‌رود در ساير بخشها گسترش كمي دارد و افق B نيز توسعه چنداني ندارد و بيشتر محيط‌هاي آبرفتي را افق  C تشكيل مي‌دهد.

از ديگر عوامل مؤثر در گسترش آلودگي‌هاي زيست محيطي عناصر كمياب در خاكها مي‌توان به عوامل زير اشاره كرد:

ــ تغيير در فراواني نسبي و قطر ذرات تشكيل دهنده خاك كه شامل رس، سيلت و ماسه‌ است.

ــ حضور مواد آلي، اين مواد با جذب سطحي عناصر بخصوص عناصري مانند جيوه و آرسنيك موجب تمركز اين عناصر مي‌گردد.

ــ جنس سنگ بستر خاك در ايجاد آلودگي‌هاي زيست محيطي نقش اساسي دارد. براي مثال در محيط‌هاي آبرفتي و خاك حاصل از فرسايش مكانيكي و شيميايي سنگهاي مافيك و اولترامافيك، عناصر Ni,Cr,Cu غني‌ شدگي پيدا كرده و موجب گسترش آلودگي‌هاي اين عناصر در محيط آبرفت و خاك مي‌گردد. سفره‌هاي آب زيرزميني موجود در چنين محيط‌هاي آبرفتي وقتي در حال تعادل با آنها باشند از آلودگي‌هاي عناصر كمياب مشابهي برخوردار خواهند شد.

ــ حضور هر گونه كاني‌سازي به خصوص انواع سولفوري و پر پيريت. در اين مورد بخش منتهي‌اليه جنوب غربي برگه اصفهان كه در محدوده كاني‌سازي سولفوري سرب و روي قرار مي‌گيرد بايد مورد توجه قرار گيرد. وجود اين كاني‌سازي در سنگهاي آهكي تراوا خطر گسترش آلودگي‌هاي زيست محيطي را افزايش مي‌دهد.

# 2-2-عوامل مؤثر در شدت بخشي به آلودگي‌هاي زيست محيطي

در تشكيل و توسعه الگوي آلودگي‌هاي زيست محيطي عناصر كمياب در محيط‌هاي ثانوي مانند آبرفت‌ها و خاك‌هاي واقع در روي آنها قبل از هر چيز بايد عامل ايجادكنندة آنها و سپس عوامل مؤثر در گسترش آنها را جستجو كرد. اين عوامل مي‌توانند بسيار متنوع باشند ولي در بين آنها چهار گروه نقش اصلي را ايفا مي‌كنند كه عبارت‌انداز عوامل: شيميايي، بيولوژيكي، مكانيكي و محيطي. براي بررسي ميزان اثر بخشي هر يك از عوامل فوق لازم است نقش عوامل فرعي به شرح زير مورد بحث قرار گيرد.

در گروه عوامل شيميايي:

الف) شدت و الگوي پراكندگي عناصر كمياب در سنگ بستر و فازهاي سازنده آن. در اين مورد اگر كاني‌سازي شدت زيادي داشته باشد توسعه الگوهاي آلودگي در محيط ثانوي نيز از شدت بيشتري برخوردار خواهد بود.

ب) ويژگي‌ فازهاي سازنده (كاني‌شناسي) سنگ‌بستر و همچنين كانسار احتمالي درون آن. معمولاً فازهاي سولفوري و اكسيدي عناصر كمياب بيش از فازهاي سيليكاتي موجب افزايش شدت آلودگي‌هاي زيست محيطي مي‌گردند.

ج) شرايط pH و Eh محيط كه عامل تغييرات تركيب كاني‌شناسي در سنگها و كانسارهاي احتمالي درون آنها است. براي مثال وجود يك تمركز سولفيدي در محيط احيائي و قليايي نسبت به محيط اكسيدان اسيدي براي گسترش آلودگي‌هاي زيست محيطي از خطر كمتري برخوردار است.

د) در صورت وجود مواد كربني درجه تحرك يك عنصر يا تركيبات آن در محيط‌هاي ثانوي (آبرفتي، خاكها و آبها) در حضور و يا غياب مواد آلي تغيير مي‌كند. اين مواد عمدتاً موجب كاهش تحرك عناصر كمياب و در نتيجه كاهش گسترش آنها در محيط زيست مي‌گردد و از اين طريق از درجه خطرناكي و ريسك مربوط به آنها مي‌كاهند. اصولاً خطر اين عناصر در محيط زيست متناسب با درجه تحرك آنها است و هر عاملي كه موجب كاهش تحرك عناصر كمياب شود، مفيد ارزيابي مي‌گردد. در واقع مواد آلي مانند يك سد و حصار ژئوشيميايي عمل كرده و قادر به رسوب دادن فلزات مهاجر و خروج آنها از محيط عمل مي‌باشد.

از آنجا كه سازند شمشك در محدوده شهر اصفهان محيط احيائي را معرفي مي‌كند عناصر كمتر مي‌توانند در آن متحرك شده و گسترش زياد يابند. از طرفي اگر پيريت و ماركاسيت در چنين محيط‌هاي احيايي مانند بخشهايي از سازند شمشك تمركز يافته باشد چنانچه آبهاي فرورو اين دو كاني سولفوري را اكسيد كند حاصل اكسيداسيون توليد اسيد است. اسيد حاصل موجب افزايش قابليت تحرك عناصر كمياب شده و از اين طريق به گسترش آلودگيهاي عناصر كمياب كمك مي‌كند و خطر آنها را افزايش مي‌دهد.

در گروه عوامل بيولوژيكي مي‌توان عوامل فرعي زير را نام برد:

الف) عوامل گياهي-شامل گسترش، نوع و عمق نفوذ ريشه گياهان در مواد سخت‌نشده است. اگر عمق آلودگي خاك به عناصر كمياب آنقدر زياد باشد كه ريشه گياهان به آن دست نيابد در اين صورت از انتقال آن به سطح از طريق گياه جلوگيري خواهد شد ولي اگر ريشه گياه به آن دست يابد ممكن است آلودگي را به مناطق سطحي انتقال دهد. از آنجا گه اكثر گياهان رشد يافته در محدوده شهرستان اصفهان از انواع گزروفيتها مي‌باشد و ريشه آنها مانند گياهان فرياتوفيت به اعماق چندين ده‌متر نمي‌رسد لذا در انتقال آلودگيهاي عميق به منطقه سطحي نمي‌توانند نقش برجسته‌اي ايفا كنند بنظر مي‌رسد ريشه گياهان در اين منطقه حداكثر چندين متر پايين مي‌رود.

ب) عوامل ميكروارگانيسمي. ميكروارگانيسمها مي‌توانند با مواد هوموسي، و فعال كردن فرآيند اكسيداسيون-احيا، و همچنين هضم و تمركز عناصر كمياب در خود پس از مرگ موجب غني‌شدگي در محيط زيست خود شوند.

در گروه عوامل مكانيكي:

الف) تفريق ثقلي درجهت جريانهاي سيلابي در آبرفتها به عنوان تابعي از تغيير زاوية شيب سنگ‌بستر مي‌تواند موجب بروز الگوهاي خاصي از عناصر كمياب گردد. معمولاً با تغيير شيب قدرت حمل آب براي كانه‌هاي سنگين كاهش يافته و آنها را از محيط آب به محيط آبرفت و يا خاك وارد مي‌نمايد.

ب) پراكندگي مواد معلق داراي عناصر كمياب در آبهاي سطحي (نهرها و رودخانه‌ها).

آلودگيهاي زيست محيطي به صورت ذرات جامد و كلوئيدها و بصورت يوني در محيط آب و خاك منتشر مي‌شود. پراكندگي ذرات جامد وقتي زياد است كه آبهاي سطحي حالت طغياني داشته و انرژي مكانيكي محيط آب افزايش چشمگيري داشته باشد اين امر بخصوص در موارد بعد از بارندگيهاي شديد حاصل مي‌گردد و با نوعي خاكشويي همراه است كه از نقطه نظر زيست محيطي فرآيند بسيار مخربي است. اين رخداد وقتي حاد مي‌گردد كه شيب مسير رودخانه‌ها نسبتاً زياد باشد. از آنجا كه محدوده شهرستان اصفهان در يك فروافتادگي با شيب كم قرار گرفته و در اطراف آن ارتفاعات كم و بيش كوتاه و بلند قرار دارند، لذا شيب جريانهاي آب سطحي در محدوده شهرستان اصفهان زياد نمي‌باشند. (در محدوده برگه 1:100000 اصفهان تغيير ارتفاع در بالاترين نقطه 2418 متر و در پايينترين نقطه 900 متر مي‌باشد). بنابراين احتمال حمل عناصر كمياب بصورت ذرات جامد بخصوص در سيلابها وجود دارد. قابل ذكر است كه در مناطق خشك و نيمه خشك بخش قابل توجهي از ريزش‌هاي جوي بصورت رگبارهاي شديد است كه موجب پيدايش شرايط سيلابي مي‌شود و سهم مواد جامد را در حمل و نقل عناصر كمياب افزايش مي‌دهد.

ج) پراكندگي در آبهاي زيرزميني-حركت آب باران به طرف پايين در اثر نيروي ثقل و حركت رو به بالا در اثر نيروهاي موئينه‌اي هر دو در ايجاد الگوهاي تمركز  عناصر كمياب مؤثر است. در حركت رو به پايين آبها اكسيده بوده و موجب اكسيد شدن فازهاي سولفوري مي‌شود كه آنها را متحرك مي‌سازد. در حركت رو به بالا آبها قبل از رسيدن به سطح فوق اشباع شده و در افق  B خاك عناصر كمياب را تمركز مي‌دهد.

در گروه عوامل محيطي:

الف) عامل آب و هوايي، از قبيل ميزان و توزيع بارندگي كه در توسعة‌ گياهان و هم چنين تشكيل خاك اثر دارد. هر چه ريزشهاي جوي بيشتر باشد جريان آبها داراي دبي بيشتر خواهد بود. اين امر موجب مي‌گردد تا از يك سو سرعت جريان افزايش يابد و از ايجاد شرايط تعادلي بين سنگ و خاك و آب جلوگيري شود و از سوي ديگر موجب كاهش غلظت عناصر كمياب در محيط آب و خاك شده و از شدت آلودگي‌ها در محيط مي‌كاهد. البته وسعت مناطق آلوده به عناصر كمياب ممكن است افزايش يابد ولي شدت آلودگي آنها كاهش خواهد يافت.

ب) عامل توپوگرافي. اين عامل در نوع فرسايش (مكانيكي و شيميايي) اثر دارد. هر چه توپوگرافي آرام‌تر باشد ايجاد شرايط تعادل در سيستم سنگ - خاك - آب بيشتر مي‌شود و احتمال ورود عناصر كمياب از سنگ‌بستر و يا پهنة كاني‌سازي شده درون آن به محيط زيست افزايش مي‌يابد. در توپوگرافي خشن با شيب تند چنين تعادلاتي حاصل نمي‌شود و از نظر سينتيكي امكان ورود عناصر كمياب به محيط زيست كمتر فراهم مي‌شود، زيرا زمان تماس آب با سنگ كاهش مي‌يابد.

ج) عامل زمين‌شناسي. از مهم‌ترين اين عوامل يكي محيط هيدرولوژيكي است و ديگري جنس سنگ‌بستر و وجود و يا نبود كاني‌سازي درون آن. يك سنگ بستر آذرين قليايي مقدار بيشتري عناصر راديواكتيو را وارد محيط مي‌كند و يا يك سنگ‌بستر اولترامافيك مقدار بيشتري از عناصر كمياب Cr,Co,Ni را وارد محيط مي‌سازد.

مهمترين عامل كنترل كننده از منشأ طبيعي در محدوده شهرستان اصفهان به سازند شمشك بر مي‌گردد كه شرح آن در بالا گذشت. علاوه بر آن بعلت حاصلخيزي اين منطقه كه خود معلول وجود سيستم زاينده‌رود است كشت آبي توسعه داشته و انواع كودها و سموم شيميايي در اين منطقه مصرف مي‌شود. اين عامل نيز مي‌تواند منشأ آلودگيهاي زيست محيطي در منطقه باشد.

د) عامل زمان. هر چه شرايط پايدارتر باشد و طول دوره هوازدگي و تشكيل خاك بيشتر باشد و زمان لازم براي ايجاد تعادل در سيستم سنگ-خاك-آب فراهم گردد وسعت آلودگي‌هاي عناصر كمياب بيشتر خواهد شد. از آنجا كه سن سازند شمشك در حدود 150 ميليون سال است و بخش رخنمون‌دار آن در محدوده اين برگه و بخصوص در حوالي شهر اصفهان زياد است لذا مي‌توان عامل زمان و پايداري فرآيندهاي هوازدگي را در آن بقدر كافي طولاني دانست، در چنين شرايطي مي‌توان گفت كه سيستم هيدرولوژيكي منطقه به اندازه كافي تحت تأثير اين سازند غني از عناصر كمياب قرار گرفته است كه بتواند موجب توسعه الگوهاي آلودگي بعضي عناصر كمياب مانند As, Sb و Hg گردد.

# 2-3-نقش توسعه الگوهاي هيدرومورفيكي در آلودگي‌هاي زيست محيطي

يكي از الگوهاي مهم و مؤثر در آلودگي‌‌هاي زيست محيطي به خصوص در محيط‌هاي آبرفتي كشور ما كه شهرهاي بزرگ بر آن بنا شده است آلودگي‌هاي مرتبط با الگوهاي هيدرومرفيكي است. چنين الگوهايي در نتيجه حركت آبهاي زيرزميني و برخورد آن به محيط‌هايي با تمركز عناصر كمياب (چه سنگ بستر و يا كاني‌سازي درون آنها) حاصل مي‌گردد. اين الگوهاي آلودگي به خصوص در شرايط بالا بودن شيب هيدروليكي و Eh اكسيدان، ريسك زيست محيطي را افزايش مي‌دهند زيرا موجب گسترش و توسعة هر چه بيشتر آلودگي‌هاي زيست محيطي عناصر كمياب مي‌گردند. در اين الگوهاي آلودگي ابتدا آب در منطقه منشأ بر اثر تعادل با سنگ‌بستر و يا پهنة كاني‌سازي شده آلوده شده و سپس در اثر حركت به سمت مناطقي با پتانسيل‌هاي مكانيكي كمتر آلودگي را به محيط آبرفت و يا خاك دور از ناحيه منشأ برده و آنها را به عناصر كمياب آلوده مي‌كند. چنين آلودگي‌هايي ممكن است در آبرفت‌هاي مشرف به يال شمالي و جنوبي ايرانكوه توسعه يافته باشد كه نياز به مطالعة بيشتر دارد.

ويژگي‌هاي الگوي آلودگي هيدرومرفيكي به شرح زير است:

1) الگوهاي هيدرومرفيكي گر چه ممكن است به ندرت تشكيل فاز مستقلي كه از محلولها رسوب كرده‌اند را بدهند، ولي تمركز عناصر كمياب در آنها عمدتاً بدون تشكيل فاز مستقل كاني‌‌شناسي است و بيشتر عناصر كمياب به صورت پيوند ضعيف و جذب سطحي با مواد تخريبي دانه‌ريز بخصوص رسها در ارتباط مي‌باشند. اين جذب سطحي بسيار كم است و با تغيير اندكي در pH مي‌توانند آزاد شده و تحرك پيدا كنند. از اينرو توسعه آلودگي‌هاي هيدرومرفيكي نسبت به تغييرات pH حساس است.

2) الگوهاي هيدرومرفيكي مي‌توانند در اعماق زياد در آبرفت‌ها و خاكها و آبهاي زيرزميني يا حتي در درياچه‌هاي كوچك تشكيل و توسعه يابند. اين افزايش عمق الگوهاي هيدرومرفيكي امكان گسترش جانبي آنها را نيز زياد مي‌كند. در واقع اين نوع آلودگي‌ها تا هر كجا كه آب آلوده رفته باشد مي‌توانند توسعه يابند.

3)درجه همگني آلودگي‌هاي زيست محيطي در الگوهاي هيدرومرفيكي تا آنجا كه به نوع آلودگي عناصر كمياب مربوط مي‌شود زياد است.

4) الگوهاي هيدرومرفيكي مي‌توانند از گسترش زيادي برخوردار باشند. اين الگوهاي آلودگي غالباً تا فواصل زيادي از ناحيه منشأ آلودگي دور مي‌شوند و بدين دليل ريسك وابسته به آنها زياد است. اين ريسك وقتي بيشتر مي‌شود كه منطقه آلوده شده در سطح رخنمون يابد. در اين صورت با تبخير آب يك منطقه تمركز نسبت به عناصر كمياب در سطح ظاهر مي‌شود. فراواني اكسيدها و هيدرواكسيدهاي آهن و منگنز در محدود كردن توسعه الگوي آلودگي‌هاي هيدرومرفيكي با اهميت است. در الگوهاي هيدرومرفيك عناصر كمياب مضر در محيط زيست از طريق فعال بودن پديده هم رسوبي و يا جذب بوسيله هيدرواكسيدهاي آهن و منگنز از محيط عمل خارج مي‌شوند و در نتيجه گسترش آنها كم مي‌شود.

از آنجا كه پسابهاي صنعتي در محدوده مورد نظر فراوان است و اين پسابها عمدتاً اسيدي بوده پس از ورود به سيستم آبهاي زيرزميني مي‌توانند موجب توسعه هر چه بيشتر آلودگيهاي زيست محيطي با الگوهاي هيدرومرفيكي شوند لذا بررسي الگوهاي آلودگي هيدرومرفيكي در منطقه مورد نظر از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

# 3-محيط آب

# 3-1-زمينه‌هاي مطالعاتي

در بررسي‌ آلودگي‌هاي زيست محيطي آب لازم است به موارد زير توجه خاص نمود:

1) نوع آب و نحوة پيدايش آن كه مي‌توان براي مثال از انواع آبهاي سطحي، آبهاي مناطق هوادار، آبهاي زيرزميني موجود در سفره‌هاي آبدار تحت فشار باشد.

2)تركيب شيميايي آبها كه مي‌تواند شامل تركيب آنيونهاي آن (بي‌كربنات،‌ سولفات، كلرور … ) و تركيب كاتيونهاي آن (سديك، كلسيك، … ) باشد.

3) نوع محيط، همان تركيب سنگ‌بستري است كه آب در آن جريان دارد كه در برگه اصفهان گسترش سنگ بستر شيلي و آهكي در اين مورد نقش كنترلي ايفا مي‌كند. همچنين عواملي نظير توسعه كاني‌سازي سرب و روي، و همچنين وجود منطقه اكسيداسيون و سيمانتاسيون آنها در اين برگه در كنترل تركيب شيميايي آبهاي سطحي و به خصوص فرورو و زيرزميني مؤثر است. معدن ايرانكوه در بخش جنوب غربي اين برگه مثالي از اين مورد مي‌باشد.

4)تركيب شيميايي سنگها و اثرات متقابل آنها با pH آبها: در اين خصوص سنگها به دو دسته واكنشي و غير واكنشي (فعال و بي اثر) تقسيم مي‌شوند. نقشه توزيع عناصر خام در رسوبات واقع در اطراف زاينده‌رود دلالت بر گسترش آلـودگي عنـاصر Pb, Ni, Cr, Sn, Co, Ag, V, Cu, Sb, As, Hg, Zn, Y, Nb, Bi, Ca, Cd, Sc, Al, Fe, Ti, La, Au, Tl, Rb, P دارد. اين امر مي‌تواند در شدت آلودگي در محيط آب رودخانه اثر بگذارد.

مقدار pH وEh  آبها در ايجاد آلودگي‌‌هاي عناصر كمياب و توسعه الگوي گسترش آنها بسيار مؤثر است. زيرا قابليت انحلال عناصر كمياب در محيط آبي تابع دو عامل pH,Eh است. از اين نقطه نظر محيط‌هاي اكسيدان اسيدي پرخطرترين محيط از نقطه نظر زيست محيطي است زيرا تحرك بسياري از عناصر را موجب شده و به گسترش منطقه آلوده شده كمك مي‌كنند. در صورتي كه محيط‌هاي احيايي قليايي، كم خطرترين محيط‌ها را تشكيل مي‌دهند، زيرا تعداد بسيار زيادي از عناصر ناسازگار با محيط زيست در چنين محيط‌هايي بي‌تحرك شده و الگوهاي گسترش آنها محدوده مي‌شود. جدول زير در اين مورد آموزنده است. با توجه به pH اسيدي زاينده‌رود امكان توسعه الگوي آلودگي عناصر كمياب در آن زياد مي‌شود. از طرفي به دليل وجود مواد ارگانيكي در بسترهاي شيلي رودخانه مقدار Eh كاهش يافته و از اين رو از گسترش آلودگي‌ عناصر كمياب ممانعت مي‌كند. در اين خصوص فرآيند اثر pH,Eh تعيين كنندة شدت گسترش منطقه آلوده خواهد بود.

| محيط احيا قليايي | محيط اكسيد اسيدي | عناصر كمياب |
| --- | --- | --- |
| ###### Sr, Ra | B, Mo, V, U, Se, Re, Ra, Zn, Cu, Co, Ni, Hg, Ag, Au | تحرك زياد گسترش آلودگي زياد |
| Sn, Te, W, Nb, Ta, Cr, Zr, B, Mo, V, U, Se, Re, Zn, Co, Cu, Ni, Hg, Ag, Au, As, Cd, Pb, Bi, Sb | Sn, W, Nb, Ta, Cr, Zr, Ti, Te | تحرك كم گسترش آلودگي كم |

ــ‌ نقش pH

مقدار pH در محيط ثانوي در اغلب اوقات، در دامنه 3 تا 9 تغيير مي‌كند. آبهاي جوي و رودخانه‌اي در سطح زمين خنثي و يا نزديك به آن هستند. آبهاي درون بعضي انواع خاكهاي قليايي و همچنين آب دريا بالاترين ميزان درجه قليايي را در ميان آبهايي كه در محيط‌هاي سطحي يافت مي‌شوند نشان مي‌دهند. اين آبها از عناصر بازي، غني هستند و pH آنها به حد 8 يا 9 مي‌رسد. حداكثر درجه اسيدي (از 3 تا 5) از مشخصات يون است كه در اطراف نهشته‌هاي سولفوري يافت مي‌شوند. همين شرايط در آبهاي باتلاقي پيت‌دار (peat Bogs) نيز گزارش شده است.

دو كميت pH,Eh محيط‌هاي ثانوي، عموماً قابليت تحرك،‌ تفريق در امتداد مسير جريان، ته‌نشست و تمركز عناصر را كنترل مي‌كنند. نقش pH را مي‌توان از طريق اثرات مختلفي كه محلولهايي با pH گوناگون در حين فرآيند هوازدگي روي سنگها دارند بيان نمود. اثرات شيميايي آب روي سنگها با كاهش pH افزايش مي‌يابد. آبهاي اسيدي و يا كمي اسيدي با pH كمتر از 5 مخصوصاً براي مهاجرت اكثر عناصر كمياب موجود در كانه‌‌ها مناسب است. افزايش pH آبهاي سطحي ممكن است موجب رسوب عناصر معيني به شكل هيدروكسيد گردد. اين ارتباط رسوبگذاري با pH از طريق حاصلضرب انحلال هيدروكسيدهاي مربوطه در ميزان غلظت عناصر وابسته به آنها كه ممكن است احتمالاً در آبهاي سطحي وجود داشته باشند كنترل مي‌شود. در اين ارتباط كاتيونها به دو گروه تقسيم مي‌شوند.

1)گروهي كه مهاجرت آنها كمتر تابع pH  آبهاي سطحي است و نسبت به آن خيلي حساس نمي‌باشد مانند كاتيونهاي Zn+2,Co+2,Ni+2,Pb+2,Ag+1,Mn+2 . اين كاتيونها حتي در آبهايي با pH خنثي مي‌توانند كمي مهاجرت نمايند.

2)گروهي كه مهاجرت آنها مستقيماً از طرف pH محلولها كنترل مي‌شود و نسبت به تغييرات آن بسيار حساس است مانند كاتيونهاي Cr+3,Sn+4,Th+4,Ti+4 . كاتيونهاي گروه اخير فقط بوسيله آبهاي اسيدي قوي مي‌‌توانند متحرك شده و آلودگي‌هاي آنها گسترش يابد. چنين كاتيونهايي با افزايش pH به سرعت رسوب مي‌كنند. چنين آبهاي اسيدي قوي يا در خلال اكسيداسيون ذخاير سولفوري تشكيل مي‌شوند و يا از طريق فاضلابهاي صنعتي وارد محيط زيست مي‌شوند. اين محلولها قادرند كاتيونهاي زيادي را كه بطور عادي قابليت تحرك كمي دارند به شكل تركيبات سولفاتي و يا هالوژني تا فواصل معيني از منشأ آلودگي حمل كرده و به گسترش آنها كمك كنند فاصله دوري از منطقه منشأ تابع نرخ افزايش pH است. لازم به تذكر است كه محلولهاي قليايي مي‌توانند كاتيونهاي متعددي با ظرفيت بالا (عموماً به شكل يك كمپلكس) را حمل كرده و به گسترش آنها كمك كند. اين كاتيونها مخصوصاً شامل چهار مورد زير است:

V+5,As+5,Mo+6,Cr+6.

ــ نقش Eh

اكثر واكنشهاي شيميايي كه در محيط‌هاي ثانوي رخ مي‌دهد همراه با تبادل الكترون است. بدين معني كه مي‌توان آنها را نوعي واكنش اكسيداسيون- احياء ناميد. سهولت از دست دادن و يا به دست آوردن يك الكترون (براي يك اتم از يك عنصر) از طريق مقدار الكترونگاتيويته آن كنترل مي‌شود. عناصر الكترونگاتيوي مانند اكسيژن و هالوژنها از قويترين اكسيد كننده‌ها مي‌باشند. اكسيد كننده‌هاي محيط‌هاي ثانوي همچنين شامل يونهاي Mo+6,Mn+6,Fe+3,Cr+6,As+5,V+5,S+6 نيز مي‌باشند كه تمام آنها تمايل بيشتري به دريافت الكترون دارند. در مقابل عناصري وجود دارند كه تمايل نسبي به دفع الكترون در آنها بيش از تمايل به دريافت آنست. اين عناصر را احياء كننده مي‌نامند. تعداد زيادي از تركيبات آلي و همچنين يونهاي S-2,Fe+2,Cr+3,Mn+2 فعالترين عوامل احياء كننده تحت شرايط ويژه مهاجرت مي‌باشند.

3-2-صور مختلف پيدايش عناصر كمياب در آبهاي سطحي

پيدايش عناصر كمياب در آبهاي سطحي اشكال مختلفي دارد. بحث در خصوص اين اشكال مي‌تواند در درك بهتر الگوي آلودگي‌ها و روش‌هاي مبارزه با آنها كمك نمايد. پيشنهاد مي‌گردد تا در آينده مؤلفه‌هاي آلودگي هر يك از عناصر كمياب در محيط زاينده‌رود براي هر يك از هفت فاز زير به طور جداگانه مورد اندازه‌گيري و ارزيابي قرار گيرد تا بتوان به درك مناسبتري از نحوه توزيع آلودگي‌ها و روش‌هاي مبارزه با آنها دست يافت.

1)كاتيونها

بخش اعظم عناصر كمياب قابل حل در آبهاي طبيعي به صورت كاتيون محلول در آب مي‌باشند. مانند Zn+2 Co+2 Cu+2 .

2)آنيونها

تعدادي از عناصر به صورت آنيون در آب حمل مي‌شوند. در آبهاي اكسيدان، گوگرد به صورت SO4-2 و موليبدنوم به صورت MoO4-2 پايدار است. جالب آنكه سلنيوم در آبهاي طبيعي به صورت آنيون در مي‌آيد و متحرك مي‌گردد. مقدار زمينه اين عنصر (Se) در محيط زيست و تعادلات بين سنگ- خاك-آب آن از نقطه نظر بهداشتي بسيار مهم است زيرا گر چه افزايش آن در محيط زيست ناسازگاري‌هاي زيادي ايجاد مي‌كنند ولي تهي‌شدگي محيط خاك و گياه از آن يك زنجيره غذايي كم Se را به دنبال دارد كه مي‌تواند موجب بروز بيماريهاي قلبي شود.

3)يونهاي جذب شدة روي مواد معلق در آب

كوچكي قطر ذرات معلق در آب و در نتيجه افزايش سطح اين ذرات و انرژي آزاد سطحي آنها موجب مي‌گردد كه اين ذرات گنجايش تبادل يوني زيادي داشته باشند و از اين طريق مقداري از عناصر كمياب را در سطح خود جذب كرده و با خود حمل كنند. گر چه به ظاهر نقش آنها از ديدگاه زيست محيطي مثبت است زيرا عناصر كمياب را از محيط عمل خارج مي‌كنند ولي به علت ضعف پيوند آنها با ذرات، با اندك كاهش pH از آنها جدا شده در محيط رها مي‌شوند.

4)مواد غير يونيزه

تركيبات زيادي هستند كه در محلولهاي آبي به صورت ملكولهاي تفكيك‌نشده و غير يونيزه وجود دارند. عمده‌ترين آنها سيليس است كه به صورت H4SiO4 در آبها حمل مي‌شود. تعيين مقدار چنين موادي از طريق تبخير محلول و انحلال دوبارة آن در معرفهاي خاص صورت مي‌پذيرد.

5)مواد آلي محلول

يون عناصر كمياب موجود در محيط آب مي‌تواند با مواد آلي هوموسي تركيب شده و تشكيل كمپلكس‌هاي آلي-فلزي تفكيك نشده را بدهند. تعيين مقدار فلز موجود در اين مواد معمولاً نياز به تبخير نمونه و سپس تخريب ملكولي مواد برجا مانده دارد.

6)مواد كلوئيدي

مواد كلوئيدي و پديدة جذب سطحي عناصر كمياب بوسيله آنها نقش مهمي در مهاجرت و تمركز تعدادي از عناصر كمياب ايفا مي‌كنند. شكل كلوئيدي در مهاجرت عناصر تحت شرايط آب و هواي گرم و مرطوب از اهميت خاصي بر خوردار است. در چنين شرايطي اكثر عناصر كمياب رها شده در محيط زيست از منشأ سنگها و يا مناطق كاني‌سازي شده، به شكل كلوئيد مهاجرت مي‌كنند. البته در مناطقي با آب و هواي معتدل در جريان آب رودخانه‌، بخش عمده منگنز، فسفر و عناصر كمياب فلزي به شكل محلول كلوئيدي و مواد معلق آواري بسيار دانه ريز حمل مي‌شوند. با توجه به اين حقيقت كه كلوئيدها قادر به جذب سطحي يونها و مولكول‌ها از محلول آب مي‌باشند، حتي اگر مقدار اين يونها ناچيز بوده و به حاصل ضرب انحلالي شان نرسد تشخيص اشكالي كه در آنها جذب كلوئيدي صورت مي‌گيرد و بدين صورت در مهاجرت عناصر كمياب نقشي ايفا مي‌كنند، مفيد است.

مواد معلق دانه‌ريز رسي، كلوئيدهاي آلي هوميكي و هيدروكسيدهاي آهن، آلومينيم، منگنز و غيره مي‌توانند نقش جذب كننده را ايفا كنند، بدين معني كه مي‌توانند براي عناصر كمياب موجود در آبهاي سطحي نقش حامل را داشته باشند. به اين ترتيب ته‌نشيني عناصر كمياب در امتداد مسير مهاجرت محلولهاي آبي نمي‌تواند فقط تابعي از حاصل ضرب انحلالي و يا فعاليت آنها در محلول باشد، بلكه ته‌نشيني آنها از طريق ته‌نشست مواد جذب كننده‌اي كه قادر به حمل اين عناصر كمياب مي‌باشند نيز كنترل مي‌شود. براي اكثر قريب باتفاق عناصر كميابي كه غلظت‌ آنها در آبهاي سطحي خيلي

كم است يا آنهايي كه تقريباً هيچ گاه مقدارشان به حد لازم براي ته‌نشست از محلول نمي‌رسد، خارج شدن از محيط عمل از طريق پديده جذب، و يا از طريق پديده هم رسوبي داراي اهميت ويژه‌اي است. جذب و تمركز عناصر كمياب (از آبهاي زيرزميني در حال گردش) بوسيله كلوئيدي‌هاي موجود در خاك يا در رسوبات رسي نيز مكانيزم با اهميتي است كه موجب خروج عنصر كمياب از محيط عمل شده و از توسعه و گسترش آلودگي آن مي‌كاهد. بعضي از سازندهاي زمين‌شناسي داراي چنين خاصيتي مي‌باشند بخصوص سازندهاي تخريبي دانه‌ريز. اينكه در مسير رودخانه زاينده‌رود چنين سازندهايي رخنمون دارند يا خير بايد مورد بررسي قرار گيرد.

7)مواد معلق

مقداري از عناصر كمياب درون ذرات نامحلول در آب وجود دارند و بهمين صورت حمل مي‌شوند. بديهي است اين مدل حمل فقط در آبهاي سطحي و بسيار نزديك به سطح امكانپذير است. مقدار اين مواد در سيستم جريانهاي سطحي تابعي است از قدرت حمل آبهاي سطحي كه آن هم خود تابع سرعت جريان آب از يكسو و درجه آشفتگي جريان از سوي ديگر مي‌باشد.

مؤلفه فراواني عناصر كمياب در هر يك از هفت فاز متحرك مورد بحث تا حدي به خصلت ژئوشيميايي عنصر مورد نظر و تا حدي هم به پايداري هر يك از فازها در آب بستگي دارد. در نواحي كه داراي آب و هواي گرم و مرطوب مي‌باشند شدت هوازدگي زياد است. در نتيجه مقدار كل محصولات حاصل از هوازدگي زياد است. در اين صورت كل محصولات حاصل از هوازدگي اين مناطق نسبت به محيطهاي خشك و نيمه خشك بيشتر است. منطقه مورد نظر در اين برگه جزء مناطق خشك تا نيمه خشك است لذا محصولات حاصل از هوازدگي زياد نمي‌باشد زيرا نرخ آن كم است. در مناطقي كه توپوگرافي آن برجسته و كوهستاني است و ضمناً فرسايش مكانيكي آن بر فرسايش شيميايي غلبه دارد مانند ارتفاعات اطراف اين برگه انتقال مواد اساساً به صورت ذرات درشت صورت مي‌گيرد. حال آنكه در مناطقي با توپوگرافي آرام‌تر مانند مناطق واقع در محدوده اين برگه فلزات هم از طريق مواد معلق و هم از طريق فاز محلول حمل مي‌گردند. هر چه مسافت طي شده مواد به حالت معلق كمتر باشد الگوي توزيع عناصر در ناحيه منشأ بيشتر حفظ مي‌شود. در صورتي كه اگر فاصله حمل مواد معلق زياد باشد، الگوي پراكندگي حاصل نمي‌تواند به خوبي و روشني منعكس كننده الگوي ناحيه منشأ باشد. بطور خلاصه مي‌توان گفت كه كيفيت دانه‌بندي كاني حامل عناصر كمياب در سنگ مادر و نسبت مقدار عنصر كمياب انتقال يافته در فاز محلول به مقدار عنصر كمياب انتقال يافته در مواد معلق از عوامل اساسي كنترل كننده پراكندگي آن عنصر كمياب در محيط قلمداد مي‌شود. از اين رو است كه در مطالعات بعدي روي سيستم زاينده‌رود لازم است مؤلفه‌هاي مختلف حمل يك عنصر كمياب (در فازهاي مختلف) مورد ارزيابي قرار گيرد.

# 3-3- وسعت و شدت آلودگي عناصر كمياب در آبها

وسعت مناطق آبي آلوده شده به عناصر كمياب تابع عوامل چندي است كه در زير مورد بحث قرار مي‌گيرد. شدت آلودگي آبها به عناصر كمياب تا حدود زيادي مطابق با شرايط محلي تغيير مي‌كنند آلودگي‌هايي با شدت زياد در ناحيه منشاء به علت انحلال سريع عناصر كمياب در شرايط اكسيدان اسيدي حاصل مي‌گردد. سرعت اكسيداسيون و انحلال اغلب كاني‌هاي داراي عناصر كمياب تا حدودي زيادي به شرايط فيزيكي و شيميايي محيط آنها وابسته است. از مهمترين اين عوامل مي‌توان به قابليت نفوذ بالاي محيط و همچنين شرايط Eh بالا و pH پايين نام برد. چنين شرايطي در محدوده برگه 1:100000 اصفهان فقط در بخش جنوب غربي آن كه كانه‌سازي سرب و روي ايرانكوه در سنگهاي آهكي با شكستگي فراوان و تراوايي زياد وجود دارد يافت مي‌شود. در اين مناطق اكسيداسيون به حدي بالا است كه بخشهايي از ذخيره به صورت فاز اكسيدي در كارستهاي موجود در سنگهاي دولوميتي درآمده است. حداقل در يال جنوبي معدني ايرانكوه 12 واحد كارستي توسعه دارد كه همگي با عيار بالاي سرب و روي همراه بوده و قبلاً استخراج شده‌اند. توسعه اين سيستم‌هاي اكسيدي كارستي به حدي است كه هنوز امكان كشف تعداد بيشتري از آنها وجود دارد.

البته فازهاي اكسيدي داراي قابليت انحلال كمتر و تركيبات نمكي داراي قابليت انحلال بيشتري مي‌باشند. اغلب كاني‌هاي سولفوري عناصر كمياب به رغم قابليت انحلال كم در آب خالص در  محيط‌هاي هوازدگي غني از اكسيژن (منطقه اكسيداسيون) مقاومت چنداني از خود نشان نمي‌دهند و در خلال فرآيند اكسيداسيون عناصر كمياب خود را در محيط‌‌ رها مي‌سازند. اين بدان دليل است كه محصولات حاصل از اكسيداسيون آنها قابليت انحلال زيادي دارد. اكسيژن آزاد موجود در اين آبها موجب افزايش سرعت اكسيداسيون مي‌شود. اين پديده در منطقه ايرانكوه گسترش زيادي دارد و پتانسيل آلودگي آن در منطقه زياد است. علاوه بر آن وجود پيريت در چنين محيط‌هايي به دليل توليد  فاز اسيدي (اسيد سولفوريك) به اسيدي شدن محلول آبي كمك كرده و از اين طريق محلولهاي خورنده‌ايي حاصل مي‌گردد كه مي‌تواند سرعت اكسيداسيون كانيهاي سولفوري را افزايش داده و يك فيدبك مثبت را براي گسترش آلودگي‌ عناصر كمياب بوجود آورد، عمده ترين عامل خوردگي در اين حالت اسيد سولفوريك حاصل از اكسيداسيون پيريت است. از اين رو سنگهاي به شدت پيريتي شده با مقدار كمي از عناصر كمياب (از نقطه نظر زيست محيطي و توسعه آلودگي عناصر كمياب) ممكن است همان قدر خطرناك باشند كه يك سنگ فقير از پيريت ولي غني از عناصر كمياب خطرناك است. در اين خصوص لازم به ذكر است كه پيريت در منطقه كاني‌سازي شدة ايرانكوه يافت مي‌شود و مهمتر اينكه شيلهاي سياه در مناطقي كه كمي دگرگون شده‌اند پيريتي مي‌باشند.

بر خلاف عوامل فوق كه موجب تحرك عناصر كمياب در محيط مي‌گردد، وجود سنگهاي آهكي در يك منطقه مي‌تواند موجب خنثي شدن خاصيت اسيدي آبهاي سطحي و زيرزميني شود و در نتيجه موجب رسوب عناصر كمياب و خروج آنها از محيط عمل گردد. شكستگي سنگها مي‌تواند از طريق افزايش سطح واكنش  بين كاني‌هاي داراي عناصر كمياب  و محلولهاي اكسيد كننده، موجب افزايش سرعت انحلال عناصر كمياب گردد. كاني‌هاي سولفوري داراي اين عناصر ممكن است به صورت سولفورهاي دانه‌ريزي كه در سنگها ي ميزبان پخش شده‌اند، ديده شود. از اين رو آبهايي كه از سنگهاي شكسته و خردشده (امتداد گسلها) با قابليت نفوذ بالا مي‌گذرند نسبت به آبهايي كه از سنگهاي توده‌اي مي‌گذرند تحت ديگر شرايط يكسان پتانسيل آلوده سازي بيشتري را بروز مي‌دهند. حالتي كه در محدوده برگه 1:100000 اصفهان رايج است آهكهايي با شكستگي زياد و تراوايي زياد مي‌باشد. همان طوري كه قبلاً گفته شد، سرعت جريان محلولها نيز از عواملي است كه در شدت آلودگي‌ها در ناحيه منشاء موثر است. اگر شدت جريان آب كم باشد فرصت بيشتري براي انحلال مواد حاصل از هوا زدگي در آب وجود خواهد داشت و دستيابي به تعادل بين آب و سنگ فراهم  مي‌گردد. اين امر در شرايط توپوگرافي آرام محتمل‌تر است. بديهي است در اين حالت مقدار بيشتري از عناصر كمياب مي‌توانند وارد محلول شده و گسترش يابند. از اين رو در مناطق كاني‌سازي شده با ريزش جوي متوسط آلودگي‌هاي زيست محيطي با  شدت نسبتاً زياد گسترش مي‌يابند. متأسفانه به علت نبود داده‌هاي مربوط به آبهاي زيرزميني و سطحي امكان تحليل‌هاي مناسب در اين مورد وجود نداشته است. اميد است در آينده برداشت‌هاي ژئوشيميايي محيط‌هاي‌ آبي را نيز شامل شود. بدون شك عوامل فوق‌الذكر ممكن است روي يكديگر اثرات متقابل داشته باشند و يكديگر را تقويت و يا تضعيف نمايند.

در محدوده برگه اصفهان اثر عوامل ذكر شده در فوق در افزايش و يا كاهش گسترش آلودگي‌هاي زيست محيطي به طور خلاصه به شرح زير مي‌باشد.

1-در مورد Eh لازم به يادآوري است كه با توجه به قرار گرفتن شهر اصفهان بر روي سازند شمشك كه شيلي است و بعضاً سياه رنگ و داراي مواد ارگانيك و همچنين وجود زاينده‌رود و تغذيه سفره‌هاي آب زيرزميني آن در جهت توسعه كشاورزي و رشد نباتات در سطح و اطراف زاينده‌رود كه همگي موجب توسعة سيستم‌هايي با كربن آلي مي‌گردد، Eh دست كم در اطراف زاينده‌رود پايين بوده و تا حدودي از توسعه عناصر كمياب مي‌كاهد. ولي در مناطق خشك با توسعه گياهي كم و مواد سخت نشده با ضخامت زياد كه طي ميليونها سال كربن ارگانيك خود را از دست داده، شرايط مي‌توان اكسيدان شده و موجب افزايش Eh گردند. در اين صورت بجز تعداد معدودي از عناصر كه براي محيط زيست خطرناك هم نمي‌باشند مانند آهن كه از تحرك كمي برخوردارند بقيه عناصر بخصوص عناصر كمياب تحرك بيشتري يافته و آلودگي آنها مي‌تواند گسترش يابد. متأسفانه در برداشت‌هاي ژئوشيميايي يكصدهزارم از رسوبات آبراهه‌اي تغييرات Eh, pH سنجيده نمي‌شوند تا بتوان در مورد آنها بيشتر بحث نمود.

2-در مورد pH ،اصولاً فاضلابهاي صنعتي و همچنين اكسيداسيون سولفورهاي موجود در سنگ بخصوص پيريت موجب كاهش pH و اسيدي شدن محيط مي‌گردد. در محدوده برگه اصفهان مراكز صنعتي از گسترش بالايي برخوردارند ولي اطلاعاتي در مورد سيستم‌هاي دفع فاضلاب آنها نبوده است ليكن تا آنجا كه عوامل طبيعي در اين برگه مؤثرند وجود معادن ايرانكوه در بخش جنوبي و جنوب غربي سيستم زاينده رود واقع شده كه اين معادن مدت زمان طولاني مورد استخراج قرار گرفته و نوعاً از تيپ سولفوري است و اكسيداسيون اين فازها در گذشته مي‌توانسته pH آبهاي سطحي و زيرزميني را در محدوده معدن ايرانكوه اسيدي كرده و از اين طريق موجب گسترش آلودگي‌هاي زيست محيطي عناصر سرب و روي در محيط گردد. اينكه اين سيستم تا چه اندازه توانسته باشد زاينده‌رود را تحت تأثير قرار دهد چه از طريق حوضه‌هاي آبريز سطحي در مواقع سيلابي و چه از طريق زهكشي جريانهاي زيرزميني دقيقاً مشخص نيست. آنچه كه بديهي است توسعه اين معادن بطول 3 كيلومتر و با امتداد شرقي-غربي است كه در سنگهاي آهكي دولوميتي شده با شكستگي‌هاي فراوان توسعه يافته است. چنين سيستم كربناتي با شكستگي فراوان به گسترش آلودگي‌هاي زيست محيطي آنها كمك مي‌كند.

اسيدي بودن pH آبها مي‌تواند موجب توسعه شكستگي‌ها و ايجاد فضاهاي باز كه در آنها آب با سرعت نسبتاً زياد جريان داشته باشد، گردد. در چنين شرايطي هر گونه آلودگي زيست محيطي سريعاً مي‌تواند به نقاط ديگر منتقل شود. البته آبهاي اسيدي براي باز كردن شكستگي‌ها بايد با آهك تركيب شده و در نتيجه خاصيت اسيدي خود را از دست بدهد. بنابراين سنگهاي آهكي و دولوميتي اين منطقه به سرعت pH اسيدي را افزايش داده و از تحرك بيشتر عناصر كمياب مي‌كاهد. ولي اين امر به قيمت باز شدن شكستگي و افزايش دائمي نفوذپذيري سنگ صورت مي‌گيرد بطوريكه سيال آلوده به عناصر كمياب مي‌تواند در آن جريان يابد.

از آنجا كه توپوگرافي در محدوده برگه 1:100000 اصفهان نسبتاً آرام مي‌باشد لذا به جز در مواردي كه ريزش‌هاي جوي بصورت شديد صورت گيرد، در بقيه موارد مؤلفة جريانهاي زيرزميني مرتبط با ريزش‌هاي جوي زياد بوده و با اهميت تلقي مي‌گردد. بنابراين در محدوده اين برگه نمي‌توان فقط به آلودگي‌هاي زيست محيطي مرتبط با جريانهاي سطحي بسنده كرد بلكه لازم است توسعه آلودگي عناصر كمياب در محيط هيدرومرفيكي و جريان آبهاي زيرزميني توجه شود.

4- تغييرات ژئوشيميايي در امتداد زاينده‌رود

در محدوده برگه اصفهان در امتداد زاينده‌رود تعداد 69 نمونه از بستر سيلتي و رسي رودخانه برداشت گرديد تا تغييرات عناصر كمياب در آن مورد مطالعه قرار گيرد. از نظر ژئومورفولوژي، بخش غربي رودخانه امتدادي نزديك به شمال جنوب با كمي تمايل به شرق دارد. اين بخش در روي اشكال بصورت بخش AB نمايش داده شده است. بخش BC بيشتر شرقي غربي است (بجز در بخش مياني آن كه شمال غرب-جنوب شرق است). نمونه‌ها پس از خشك شدن و نرمايش (به منظور همگن‌سازي)، براي اندازه‌گيري عناصر كمياب مورد آزمايش قرار گرفت. آنچه كه در زير مي‌آيد نتايج حاصل اين اندازه‌گيري‌ها است. براي بدست آوردن مقادير تغييرپذيري عناصر، ميانگين مقادير 24 نمونه ابتدايي زاينده‌رود به عنوان بخش ورودي، 9 نمونه بعدي به عنوان ميانة غربي، 16 نمونه‌ بعدي به عنوان ميانة شرقي و در نهايت 20 نمونه آخر به عنوان بخش خروجي زاينده‌رود محاسبه و در نظر گرفته شد.

4-1- مدلهاي تغييرپذيري عناصر كمياب

4-1-1-مدل U/D :در اين مدل كه 16 عنصر را شامل مي‌شود مقدار عناصر در بخش شرقي و جنوب شرقي كم است. سپس به سمت شرق (يا شمال شرق و يا جنوب شرق) مقاديرشان ابتدا افزايش يافته و سپس كاهش نشان مي‌دهد. اين عناصر شامل Ni, Mn, Fe, Sr, Nb, Rb, Th, Y, Zr, Be, K, Li, Mg Ca, Al, Cs مي‌باشد. مقدار افزايش اين عناصر در بستر زاينده‌رود در بخشي با امتداد شمالي جنوبي و سپس بخش اول شرقي-غربي قطعه BC است. در واقع نزول اين عناصر از بخشي كه رودخانه امتداد شمال غرب جنوب شرق پيدا مي‌كند آغاز مي‌گردد و بالاخره در بخش پاياني كه باز رودخانه شرقي غربي مي‌شود يا از شيب عناصر كاسته شده و يا مقاديرشان ثابت مي‌ماند. جدول (10-2) جالب آنكه عناصر گروه Nb,Y,Th,Zr,Al,Be,Fe,Mn جزء عناصر بي‌تحرك و كم تحرك و عناصر گروه Ni,Rb,K,Li,Mg,Cs جزء عناصر پرتحرك مي‌باشند. از اين نقطه نظر مي‌توان گفت كه اين مدل تغييرپذيري چندان تابع درجه تحرك عناصر نيست، بلكه عامل ديگري كه شناخت آن نياز به مطالعه بيشتر دارد آن را كنترل مي‌كند. براي تحليل بهتر در اين مورد نياز به برداشت نمونه از آب درون رسوبات است، تا وضعيت تعادلي و غير تعادلي بودن سيستم آب-رسوب مشخص گردد.

جدول (10-2) اين تغييرات سيستامتيك را در مدلUD نشان مي‌دهد. اين تغييرپذيريها در اشكال (10-1) نشان داده شده است. در همين شكل ميانگين اين تغييرپذيريها بصورت خط افقي نشان داده شده است. از مقايسه مقادير زيگزاگي با اين خط ميانگين افقي مشخص مي‌گردد كه چگونه در نيمه شرقي مقادير رو به افزايش و در نيمه غربي مقادير رو به كاهش مي‌گذارد.

4-1-2- مدل D/U/D :در اين مدل در ورودي زاينده‌رود در برگه اصفهان مقادير عناصر كم، در بخش مياني افزايش يافته و سپس در بخش شرقي نسبتاً ثابت مي‌ماند و يا كمتر از ورودي مي‌گردد. اين عناصر شامل Au, Ag, As, Bi, Cu, Te, Sb, Pb, W, Zn, Te, Hg است. از مقايسه اين پروفيلها با نقشه‌هاي توزيع عناصر كمياب مشخص مي‌گردد كه مقدار مس، سرب و روي

نيز در همين منطقه افزايش نشان مي‌دهد. اين تغييرپذيريها در شكل (10-2 ) و مقادير تغييرات آن در جدول (10-3) نشان داده شده است. مجموعه اين عناصر از ديدگاه ژئوشيميايي يك پاراژنز كاني‌سازي عناصر قيمتي را نشان مي‌دهد و بنظر نمي‌رسد كه مربوط به آلودگي باشد. از آنجا كه ارتباط مستقيم بين رشد موريانه‌ها با مقدار طلاي خاكي كه روي آن زندگي مي‌كنند به اثبات رسيده است و از طرفي در بخشهايي از اطراف زاينده‌رود موريانه‌ها داراي فراواني بيشتري مي‌باشند لذا نوعي سازگاري بين اين رخدادها در اين منطقه از زاينده‌رود وجود دارد. بديهي است اظهار نظر بيشتر در اين مورد نيازمند مطالعه و بررسي بيشتر مي‌باشد. از آنجا كه مقدار دو عنصر Te, Hg در بخش شرقي و غربي كم است و زير حد قابل ثبت قرار مي‌گيرد، مقدار آن، سنسورد گزارش شده و در اين شكل خط افقي معرف آن مي‌باشد، ولي براي Cu بوضوع مقدار آن در بخش مركزي افزايش نشان مي‌دهد.

4-1-3- مدل D/U: در اين مدل تنها عنصر Sc وجود دارد كه در نيمه غربي مقدار آن اندك و در نيمه شرقي مقدار آن افزايش نشان مي‌دهد. شكل 10-3 تغييرات اين عنصر و جدول 10-4 مقادير اين تغييرپذيري را نشان مي‌دهد.

4-1-4-مدل تصادفي: در اين گروه بنظر مي‌رسد كه تغييرپذيري عناصر از مدل معيني كه بتوان تغييرات آن را معنادار دانست (با دانش امروزي) تبعيت نمي‌كند اين عناصر شامل Co,Cr,La,Ti,U,V,S,Ce,Ba,Cd,Ba,Sn,P,Mo مي‌باشد. شكل (10-4) تغييرپذيريها و جدول (10-5) مقادير اين تغييرات را نشان مي‌دهد.

5-پتانسيل آلوده‌كننده‌هاي زيست محيطي طبيعي در محدوده برگه 1:100000 اصفهان

براي نشان دادن اينكه عوارض طبيعي چگونه ممكن است در محدوده اين برگه منشأ آلودگي باشند پنج نقشه به شماره 1 تا 5 ترسيم گرديده است. اين نقشه‌ها توزيع پنج خانواده از عناصر كمياب شامل         As,Sb,Hg- و Cu,Zn,Pb- و Te,V,Mn- و Ni,Co,Cr- و W,Sn,Be,Ag- را براي 5/2% بالاي جامعه هر يك نشان مي‌دهد. در واقع اين نقشه‌ها نشان مي‌دهد كه 5/2% بالاي هر يك از جوامع فوق در چه موقعيتي قرار گرفته‌اند. از خطرناك‌ترين عناصر اين گروه براي محيط زيست مجموعه Hg,Sb,As است. اين مجموعه يك گسترش نسبتاً وسيع و پيوسته در اطراف معادن ايرانكوه نشان مي‌دهد. خوشبختانه آثار آلودگيهاي آن در اطراف زاينده‌رود ديده نمي‌شود. مجموعه‌ ديگري در بخشي از زاينده‌رود قرار دارد كه جدا از مجموعه ايرانكوه بوده و در بخشي كه زاينده‌رود امتداد شمال غربي-جنوب شرق پيدا مي‌كند، گسترش مي‌يابد. اين گسترش علاوه بر محدوده بودن، ناپيوسته است. از مقايسه نقشه اين عناصر با نقشه Cu,Zn,Pb مي‌توان دريافت كه در هر دو مورد، اين محدوده‌هاي آلوده بر محدوده‌هاي آلوده گروه Cu,Pb,Zn و همچنين گروه W,Sn,Be,Ag انطباق دارد. يك محدوده با گسترش زياد براي As در بخش شرق وسطاي نقشه و براي Hg در بخش شمال مركزي نقشه ديده مي‌شود. بقيه موارد مناطق محدودي از آلودگي را نشان‌ مي‌دهد. براي متغير Cu,Zn,Pb علاوه بر منطقه ايرانكوه و بخش مركزي زاينده‌رود در اين برگه گسترش چنداني در مناطق ديگر ديده نمي‌شود. در مجموعه Te,V,Mn بيشترين گسترش اطراف معدن ايرانكوه مي‌باشد. يك گسترش نسبتاً وسيع واناديم در بخش مركزي نقشه وجود دارد و بقيه موارد مساحت محدودي دارند. در مجموعه Cr,Co,Ni منطقه ايرانكوه پتانسيل آلوده گنندگي چنداني ندارد. ولي يك سلسله مناطق نسبتاً بهم پيوسته براي Ni,Co,Cr در بخش جنوب شرقي منطقه بموازات زاينده‌رود ولي در چند كيلومتري بالاي آن گسترش دارد جالب آنكه با تغييرات امتداد زاينده‌رود بسمت شمال غرب اين مناطق با حفظ فاصله از زاينده‌رود جابجا شده ولي حضور خود را حفظ كرده‌اند و بالاخره در بخش غربي وسطاي برگه نيز مناطقي با افزايش اين عناصر ديده مي‌شود. در مورد مجموعه Be,Ag,Sn,W علاوه بر منطقه ايرانكوه در بخش مركزي زاينده‌رود محدوده شمالي بخش مركزي نيز نسبت به Sn,W غني‌شدگي نشان مي‌دهد.

بطور خلاصه مي‌توان گفت كه در حال حاضر اطلاعات موجود در مورد توزيع عناصر كمياب و پتانسيل آلودگيهاي زيست محيطي آنها بيشتر جنبه اطلاع رساني دارد تا نتيجه‌گيري. در هر يك از زمينه‌هاي فوق دستيابي به نتايج دقيق نيازمند بررسي‌هاي جامع و معتبري مي‌باشد.

## فصل يازدهم

## نگرش كشاورزي به داده‌هاي ژئوشيميايي در مقياس ناحيه‌اي

## 1-اهميت موضوع

## 1-1-مقدمه

از آنجا كه براي كشت هر نوع محصول معيني تركيب معيني از خاك مناسبت‌تر مي‌باشد لذا در دست‌داشتن نقشه‌هايي كه بتواند توزيع عناصر اصلي سازندة خاك (SiO2, Al2O3, MgO, FeO, CaO, Na2O, K2O) و همچنين عناصر فرعي (TiO2, MnO, P2O5, SO4) و كمياب (Cu, Zn, Pb, As, Sb, Hg, Ag, Au, U, Th, Ba, Sr, Mo, Se, Co, Ni, Cr, B, Ge, Te, V, W, Sn, Be) آن را در اختيار بگذارد براي برنامه‌ريزي و تقسيم بهينه آب و خاك براي كشت محصولات مختلف كشاورزي مي‌تواند مفيد واقع شود. دستيابي به چنين نقشه‌هايي در مقياس ناحيه‌اي با برداشت‌هاي ژئوشيميايي در مقياس 1:100000 امكان‌پذير مي‌گردد مشروط بر اينكه : (1) سطح انتظارات ما از چنين نقشه‌هايي دستيابي به تغييرپذيري آنها در مقياس محلي نباشد بلكه دقت سازگار با برداشتهاي 1:100000 كه عمدتاً تغييرپذيري‌هاي ناحيه‌اي را بروز مي‌دهد مدنظر باشد. (2) علاوه بر نمونه‌برداري از رسوبات آبراهه‌اي توسعه يافته در حوضه‌هاي آبريز با رخنمونهاي سنگي كه هدف اصلي اين نوع برداشت‌هاست نمونه‌برداري از محيط‌هاي آبرفتي و خاكهاي توسعه يافته بر روي آنها (با چگالي كمتر) نيز صورت گيرد. امري كه در حدود 200 برگه از 261 برگه قبلاً برداشت شده، رعايت نگرديده است. اكثر شهرها، بخش‌ها و روستاهاي كشور ما در محيط آبرفتي واقع در مناطق كوهپايه‌اي توسعه يافته‌اند كه تا كنون بعلت عدم نگرش فوق تحت پوشش برداشت‌هاي ژئوشيميايي قرار نگرفته‌اند و لذا تهيه چنين نقشه‌هايي براي آنها امكان پذير نبوده است ولي اكنون اين امر در برداشت‌ها رعايت مي‌گردد. برگه اصفهان يكي از آن موارد است كه امكان رسم چنين نقشه‌هايي براي آن وجود دارد. اشكال 11-1 تا   11 -41 توزيع اين عناصر را نشان مي‌دهد.

1- 2-سيستم خاك-آب-گياه

همانطوري كه قبلاً گفته شد قابليت تحرك يك عنصر چه اصلي، چه فرعي و چه كمياب در محيط خاك و آب و ميزان دسترسي گياه به آن از طريق مقدار عنصري كه در خلال فرآيندهاي مختلف شيميايي آزاد مي‌گردد، كنترل مي‌شود. مقدار يك عنصر كمياب در سيستم خاك –آب تابعي است از مقدار و فاز آن عنصر در سنگ مادر، فراواني و نوع كانيهاي رسي و مواد آلي، pH, Eh محيط، ميزان ريزش جوي،  و بالاخره خواص شيميايي آن عنصر. براي مثال وقتي مس ضمن هوازدگي سنگ مادر آزاد مي‌شود به وسيله كمپلكس‌هاي آلي خاك به سرعت جذب مي‌شود و در خاك‌هاي اسيدي به شكلي كه مي‌تواند به مقدار زيادي در دسترس گياهان قرار گيرد، نگهداري مي‌شود. در بعضي خاك‌ها بيش از 90% مس قابل حل در تركيبات آلي يافت مي‌شود. در حالي كه اين رقم براي عنصر روي كمتر از 75% است. از طرف ديگر با آنكه كبالت عموماً به صورت يون‌ با پيوند محكم در كمپلكس‌ها جاي مي‌گيرند ولي با اين حال، با يونهاي ديگر قابل تبادل است. در بعضي‌ خاك‌ها كه در آنها اكسيدهاي منگنز يافت مي‌شود، كبالت مي‌تواند به سرعت از طريق پديده هم رسوبي از محلولهاي موجود در خاك خارج شده و به شكل ثابت و غير قابل دسترس براي گياهان درآيد. نتيجه آن خواهد شد كه در چنين مناطقي با وجود فراواني اين عنصر در آب و خاك، گياه نتواند آن را جذب كند. اثر نوع زهكشي نيز در تحرك عناصر كمياب خاك موثر است. در شرايط يكسان خاك‌هايي با قدرت زهكشي كم، داراي عناصر كمياب قابل استخراج بيشتري نسبت به خاكهاي با قدرت زهكشي زياد هستند. دليل اين امر پيدايش حالت تعادل بين آب و خاك مي‌باشد كه موجب افزايش غلظت عنصر كمياب در خاك مي‌گردد.

جذب عناصر كمياب به وسيله گياهان يك فرآيند پيچيده است. گياه از خاك اطراف خود مواد غذايي تهيه مي‌كند. با جذب عناصر كمياب خاك در اطراف ريشه، خاك درمنطقه جذبي ريشه از عناصر كمياب جذب شده تهي مي‌شود. براي خنثي شدن اين تهي‌شدگي چندين فرآيند وارد عمل مي‌شوند. دو فرآيند اساسي از اين نوع عبارتنداز:

1)براي جانشين‌سازي آبي كه مستقيماً جذب ريشه شده است، جريان آب به سمت ريشه فعال مي‌شود و عناصر كمياب درون آن نيز در اين محيط ديناميكي به ريشه نزديك مي‌شود.

2)نفوذ عناصر كمياب در محيط استاتيكي سيال آب به طرف منطقه ريشه در اثر كاهش شيب غلظت كه خود در  نتيجه جذب يون‌ها يا ساير تشكيل دهنده‌هاي محلول به وسيله ريشه ايجاد مي‌گردد.

جذب و انباشت عناصر كمياب در اندام‌هاي مختلف يك گياه از رخدادهاي با اهميت است و تابع سن بافت‌ها و اندام‌هاي مختلف گياه و ماهيت عنصر كمياب جذب شده است. گياهان ممكن است نسبت به عناصر جذب شونده رابطه‌اي انتخابي داشته باشند. در بعضي گياهان عناصركمياب يا به طور ترجيحي جذب مي‌شوند و يا گياه در مقابل جذب آنها مقاومت نشان داده و از جذب آنها جلوگيري به عمل مي‌آورد. به طور خلاصه فرآيندهاي حياتي ممكن است آنچنان عمل كند كه الگوي توزيع عناصر كمياب در خاك و گياه متفاوت شود.

داده‌هاي امروزي دلالت بر آن دارد كه گياهاني كه بر روي خاك‌ها و يا آبهاي غني از عناصر كمياب رشد مي‌كنند، مقادير نسبتاً زيادي از اين عناصر را در خود متمركز مي‌سازند، تمركزي كه ممكن است حيات آنها را در جهت مثبت و يا منفي تحت تأثير قرار دهد. شناخت اين اثرات مثبت و منفي براي هر نوع گياه در برابر هر يك از عناصر كمياب موجود در سيستم آب –خاك مي‌تواند آن محيط را براي آن نوع گياه مفيد و يا مضر قلمداد كند.

بايد به خاطر داشت كه انواع گونه‌هاي گياهي از نظر شدت انباشتگي و تمركز عناصر كمياب به طور چشمگيري با يكديگر اختلاف دارند. اين اختلاف را مي‌توان به طور كمي از طريق تعريف و محاسبه ضريب تمركز عناصر كمياب در انواع گونه‌هاي گياهي نسبت به مقدار نظيرشان در سيستم آب-خاك

بيان نمود. در مورد بعضي عناصر دامنه بحراني عنصر كمياب در سيستم آب و خاك نقش مهمي را  ايفا مي‌كند. به طوري كه چه در مقادير زير دامنه بحراني و چه در مقادير بالاي دامنه بحراني وضع رشد گياه مطلوب نمي‌باشد و فقط در دامنه مقادير بحران‌ها رشد گياه مطلوب است.

لازم به ذكر است كه خاك‌هاي توسعه يافته در روي سنگ‌بسترهاي (سنگ‌مادر) مختلف داراي تمركزهاي متفاوتي از عناصر كمياب مي‌باشد. اين تمركز عناصر كمياب در خاك در روي سيستم آب و نهايتاً سيستم گياهي مرتبط با آن نيز منعكس مي‌شود. خاكهاي حاصل از فرسايش سنگهاي مافيك و اولترامافيك داراي مقدار زمينه نيكل، كروم و كبالت بالايي مي‌باشند. در صورتي كه خاكهاي توسعه يافته در روي سنگهاي قليايي از پتاسيم و قلع غني‌شدگي دارند و مقدار زمينه اين عناصر در آنها بالاست.

### 1-3-طبقه‌بندي عناصر از ديدگاه رشد گياهي

عناصر شيميايي موجود در گياهان ممكن است به سه گروه زير طبقه‌بندي شوند:

1)ماكرونوترينت‌ها  2)ميكرونوترينت‌ها   3)عناصر غيرضروري.

خلاصه اين رده‌بندي در جدول 11-1 نشان داده شده است. گياهان مقادير كافي از ماكرونوترينت‌ها و ميكرونوترينت‌ها را لازم دارند تا بتوانند چرخه زندگي خود را كامل كنند ولي اين مقادير داراي دامنه بحراني است، يعني مقدار اين عناصر نبايد كمتر و يا بيشتر از مقادير دامنه باشد زيرا در هر دو صورت ممكن است عوارضي از قبيل كاهش رشد و حتي خشك شدن گياه يا پيدايش حالت‌هاي غيرعادي در گياه گردد. عناصر غيرضروري آن دسته از عناصر هستند كه به وسيله گياه از سيستم آب- خاك جذب شده و هيچ گونه نقش شناخته شده‌اي در فرآيندهاي تغذيه‌اي آن ندارند. بعضي از عناصر كه براي رشد يك گونه از گياهان ضروري نيست ممكن است براي رشد گونه ديگر ضروري باشد. از همين زاويه است كه آب و خاك مناسب و بهينه براي رشد هر نوع گياه مشخص مي‌شود. گاهي وجود يك عنصر به مقدار معيني ضروري است ولي در مقادير بيشتر از آن اثر سمي دارد. براي مثال بور عنصري است كه دامنه غلظت آن بسيار بحراني است. بسته به نوع گياه و عنصر كمياب جذب شده دامنة غلظت‌هاي بحراني امكان دارد كم و يا زياد باشد . با در دست داشتن اين مقادير بحراني و نقشه توزيع عناصر كمياب در مقياس ناحيه‌اي مي‌توان به بهينه‌سازي آب و خاك براي كشت محصولات خاص پرداخت. در اين رده‌بندي عناصر خيلي سمي به آن دسته اطلاق مي‌شود كه حتي در غلظت‌هاي كمتر از  ppm 1 براي گياه زيان بخش است. عناصر سمي آنهايي هستند كه اثر سمي آنها در غلظت‌هاي بالا كه در خاكهاي معمولي ديده نمي‌شود ظاهر مي‌شود. بايد در نظر داشت كه ممكن است غلظت يك عنصر در خاك بالاتر از حد سمي بودن آن براي گياه باشد ولي اگر اين مقدار از عنصر كمياب متحرك نباشند و نتواند در دسترس گياه قرار گيرد (گياه نتواند آن را جذب كند) اثر سمي آن ظاهر نمي‌شود. براي مثال مي‌توان از وجود بعضي عناصر كمياب بسيار سمي در فازهاي سيليكاتي خاك نام برد كه بدليل قابليت انحلال بسيار كم آنها و عدم تحرك در محيط به صورت يون در نمي‌آيند و در اختيار گياه قرار نمي‌گيرند. لذا شناخت شرايطي كه اين عناصر مي‌تواند تحرك داشته باشند و يا بي‌تحرك باشند در سازگاري و يا ناسازگاري آنها در رشد گياه بسيار اهميت است.

جدول (11-1): طبقه‌بندي عناصر شيميايي موجود در گياهان

| عناصري كه مي‌توانند از سرعت رشد گياه بكاهند |  |  | عناصر لازم براي رشد گياه |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بسيار سمي | سمي | كمي سمي | ميكرونوترينت‌ها | ماكرونوترينت‌ها |
| Ag Be Cu Hg Sn Co Ni Pb … … … | F S As B Br Cl Mn Mo Sb Se Te V W … … … | Br Cl I Ge N P S Si Ti Ca Cs K Li Mg Rb Sr | Fe Cu Mn Zn B Mo … … … | H O N P S Cl C K Ca Mg |

##### 1-4- مدل‌‌هاي جذب عناصر كمياب در گياهان

اساس مطالعات بيوژئوشيميايي بر اين اصل استوار است كه عوارضي مانند آلودگي‌هاي زيست محيطي عناصر كمياب در سيستم آب و خاك در روي گياهاني كه در چنين مناطقي رشد مي‌كنند تأثير مستقيم مي‌گذارد. عناصر كميابي كه در سيستم آب و خاك وجود دارد ممكن است در اختيار گياه قرار گيرد و جذب آن شود. همان طوري كه در بالا ذكر شد، جذب اين عناصر در گياه تابع عوامل چندي است كه مهم‌ترين آنها گونه گياهي و طبيعت عنصر كمياب و فاز پيدايش آن است.

شكل (11-42) انواع مختلف رفتار جذبي گياهان از طريق اندازه‌گيري مقدار عناصر معيني در خاكستر گياه و خاكي كه گياه روي آن رشد مي‌كند تعيين مي‌شود. خط‌چين معرف غلظت‌هاي 1 : 1 است كه معمولاً مشاهده نمي‌شود.

شكل(11-42) مدلهاي سه گانه جذب عناصر كمياب بوسيله گياهان را نشان مي‌دهد. در اين شكل، منحني (1) معرف مدلي است كه در آن غلظت عنصر كمياب (مانند ارسنيك) در گياه به طور قابل ملاحظه‌اي نسبت به غلظت همان عنصر در خاك مربوطه بيشتر است. در چنين شرايطي حيات گياه نسبت به عنصر كمياب در خاك حساس است و اگر نتواند مقادير زياد اين عنصر كمياب را تحمل كند از بين مي‌برد.

منحني (2) مدلي را نشان مي‌دهد كه در آن به ازاي غلظت‌هاي كم عنصر كمياب در خاك گياه قادر بوده تا به طور جزئي يا بخشي از جذب آن جلوگيري كند و يا به عبارت ديگر نسبت به آن عدم پذيرش نشان دهد ولي هنگامي كه غلظت اين عنصر كمياب در خاك به سطح آستانه‌ معيني برسد مكانيزم عدم پذيرش شكسته شده و گياه مقدار زيادي از اين عنصر را جذب مي‌كند. در اين حالت اگر گياه نتواند اين مقدار عنصر كمياب را تحمل كند حياتش در خطر قرار مي‌گيرد.

منحني (3) معرف مدلي است كه در آن مكانيسم عدم پذيرش عنصر كمياب فوق‌العاده شديد است. براي مثال اگر غلظت عنصر كمياب در خاك 10 تا 100 برابر زياد شود فقط به افزايش غلظتي معادل 2 يا 3 برابر در گياه منجر ‌مي‌شود. مسلماً در چنين مدلي گياه نسبت به تغييرات شيميايي سيستم آب و خاك حساس نمي‌باشد و مي‌تواند آنها را تحمل كند.

# 2- توزيع عناصر اصلي، فرعي و كمياب در محيط‌ آبرفتي محدوده برگه 1:100000 اصفهان

2-1- توزيع عناصر اصلي در محيط آبرفتي

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر آلومينيوم «Al»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرآلومينيوم بين 4.7 –6.9%   تغيير مي‌كند.

مركز برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي  200 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه 3 درجه به سمت شرق مي باشد .

غرب برگه 1:50000 شاهين‌شهر

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي50  كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر آلومينيوم بين1.5 - 3.6%   تغيير مي‌كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 2 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال شرق برگه 100000 :1 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر آلومينيوم در اين برگه 5 مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر كلسيم «Ca»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر كلسيم بين 13.1_21.5 % تغيير مي كند .

شمال شرقي برگه 50000 :1 حبيب آباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1 حبيب آباد واقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد .

مركز 50000 :1 اصفهان

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1اصفهان واقع شده است .

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه به سمت شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر4.7_9.9 % كلسيم تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود  2 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

جنوب برگه 50000 :1 حبيب آباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200 كيلومترمربع از جنوب شرق برگه 50000 :1 شاهين شهر تا شمال شرق برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه به سمت شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر كلسيم در اين برگه  4  مي باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر آهن «Fe»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرآهن بين 0.28_0.41% تغيير مي كند .

مركز برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 80كيلومترمربع از شمال برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد .

غرب برگه 50000 :1 شاهين شهر

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200كيلومترمربع از شمال برگه 50000 :1 شاهين شهر واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصرآهن بين 0.08_0.22%تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 3 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال برگه 50000 :1 حبيب آباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350كيلومترمربع از شمال برگه 50000 :1 حبيب آباد واقع شده است .اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر آهن در اين برگه 5 مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر پتاسيم «K»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرپتاسيم بين 1.5_2.4% تغيير مي كند .

مركز برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 450كيلومترمربع از غرب برگه شاهين شهر تا جنوب برگه حبيب آباد با روند شمال غرب ، جنوب شرق واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصرپتاسيم بين  0.5_1%تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 3 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال برگه 1:50000حبيب آباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350كيلومترمربع در برگه 50000 :1 حبيب آباد واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب  مي باشد .

شرق برگه 1:50000خوراسگان

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50كيلومترمربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت  شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر پتاسيم در اين برگه 5 برابر مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر منيزيم «Mg»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرمنيزيم بين 2.8_6.7% تغيير مي كند .

شرق برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350كيلومترمربع از مركز برگه 100000 :1 اصفهان به سمت شرق واقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر منيزيم بين 0.6_1.4% تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 5  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال برگه 100000 :1 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 250كيلومترمربع از شمال شاهين شهر تا شرق برگه حبيب آباد واقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب  مي باشد .

جنوب برگه 1:50000خوراسگان

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100كيلومترمربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر منيزيم در اين برگه 11 برابر مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر سديم «Na»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرسديم بين 1.76_14.2% تغيير مي كند .

مركز شرق برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350كيلومترمربع از مركز برگه 100000 :1 اصفهان به سمت شرق واقع شده است.اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصرسديم بين 0.26_0.65% تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 7 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال برگه 50000 :1 حبيب آباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50كيلومترمربع در برگه 50000 :1 حبيب آبادواقع شده است.

اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر سديم در اين برگه 53 مي‌باشد .

2-2-توزيع عناصر فرعي در محيط آبرفتي

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر منگنز «Mn»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرمنگنز  بين 627_4410ppm تغيير مي كند .

غرب برگه 50000 :1 شاهين شهر

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شاهين شهر واقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصرمنگنز بين 146.9_483.8 ppm تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 9 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شرق برگه 100000 :1 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 400كيلومترمربع از مركز برگه 50000 :1 حبيب آباد با روند شمال غرب ، جنوب شرق تا شرق برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت جنوب مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر منگنز در اين برگه 30 مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر فسفر «P»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرفسفر بين 0.09_0.18% تغيير مي كند .

جنوب و مركز برگه 1:100000 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 400كيلومترمربع در برگه غرب برگه50000 :1 خوراسگان ،مركز و شمال برگه 1:50000 اصفهان واقع شده است.اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر فسفر بين  0.018_0.05%تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 4 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال  و مركز برگه 50000 :1 حبيب آباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 35كيلومترمربع در برگه 50000 :1 حبيب آباد واقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر فسفر در اين برگه 10  مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر گوگرد «S»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرگوگرد بين 2.04_9.9% تغيير مي كند .

شرق برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 500كيلومترمربع در برگه 50000 :1 حبيب آباد و خوراسگان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي بأشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت جنوب  شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصرگوگرد بين 0.02_0.158% تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 114  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

جنوب برگه 50000 :1 خوراسگان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100كيلومترمربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت  شرق مي باشد .

جنوب غرب برگه 50000 :1 اصفهان

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 250كيلومترمربع در برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت شمال شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر گوگرد در اين برگه 497  مي باشد .

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر تيتانيوم « Ti »

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر تيتانيوم بين% ‍0.3-0.41 تغيير ميكند . اين مناطق شامل موارد زير است :

جنوب برگه 1:50000 خوراسگان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي  300 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است .اين منطقه داراي كاربري كشاورزي است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب مي باشد .

جنوب غربي برگه 1:50000 اصفهان

1-2) اين منطقه به وسعت تقريبي  250كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است .اين منطقه داراي كاربري كشاورزي است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب مي باشد .

.چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي‌شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر چارك تحتاني عنصر تيتانيوم بين 0.08-0.2% تغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 3 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال شرق برگه 1:50000 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 400 كيلومتر مربع در شمال برگه 50000 :1 شاهين‌شهر تا شرق برگه 1:50000 حبيب آباد واقع شده است . اين منطقه در آبرفت واقع شده است. شيب متوسط اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر تيتانيوم در اين برگه 5 برابر مي‌باشد.

2-3-توزيع عناصر كمياب در محيط آبرفتي

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده‌هاي خام عنصر نقره «Ag»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر نقره بين  ‍PPm 0.27-4.26  تغيير مي‌كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

جنوب و جنوب شرقي برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي  400  كيلومتر مربع از شمال شرقي برگه 50000 :1  اصفهان تا جنوب برگه 1:50000 خوراسگان واقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت شرق و جنوب شرقي مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصرنقره بين   0.0001_0.006  ppm تغيير مي‌كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود  1705 غلظت كمتر نشان مي دهد .

جنوب غربي برگه 50000 :1 شاهين شهر

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شاهين شهر واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5درجه به سمت شرق مي‌باشد.

شرق برگه 100000 :1 اصفهان

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 80 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت شرق مي باشد .

شرق 50000 :1 خوراسگان

2ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 خوراسگان  واقع شده است .

اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر نقره در اين برگه 42600 مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر آرسنيك « As »

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرآرسنيك بين 19.7 _ 150  ppm  تغيير مي‌كند.

شرق و مركز برگه هاي 50000 :1 خوراسگان و حبيب آباد (بطور پراكنده)

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 500 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 خوراسگان و حبيب آباد واقع شده است .اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5درجه به سمت جنوب و جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر آرسنيك      1.89_9.73 ppmتغيير مي‌كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود  13 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

مركز و جنوب غرب برگه 1:50000 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 400  كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است .

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت شرق و شمال شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر آرسنيك در اين برگه 26 برابر مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر طلا « Au»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرطلا بين 99.7 ppm ـ 20 تغيير ميكند.

جنوب شرق به سمت شمال غرب برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 500 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5درجه به سمت جنوب مي باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصرطلا بين0.1-1.18 ppm  تغيير ميكند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 3 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال برگة 1:100000 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 400  كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 حبيب آباد واقع شده است .

اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5درجه به سمت جنوب غرب مي باشد . لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر طلا در اين برگه 58 مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر باريم «Ba»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر باريم بين  ppm 340_3240  تغيير مي‌كند .

شمال و شمال شرق برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300 كيلومتر مربع از شمال برگه 50000 :1 شاهين شهر تا شرق برگه 50000 :1 حبيب آباد واقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 به سمت جنوب غرب مي باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر باريم بين 57_234 ppm تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 13 غلظت كمتر نشان مي دهد.

شرق برگه 100000 :1 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300 كيلومتر مربع از مركز و جنوب برگه 50000 :1 حبيب آباد تا شرق برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر باريم در اين برگه 57 مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر بريليوم «Be»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصربريليوم بين 1.25_1.9 ppmتغيير مي كند .

مركز برگه 1:100000 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومترمربع در مركز برگه 100000 :1 اصفهان واقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت شرق مي باشد.

غرب برگه 50000 :1 شاهين شهر

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومتر مربع 50000 :1 شاهين شهر واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود.

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصربريليوم بين 0.33_0.91 ppm تغير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 3 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال و شمال شرقي برگه100000 :1 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300 كيلومتر مربع از شمال غرب برگه شاهين شهر تا شرق برگه حبيب آباد واقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت شرق مي باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر بريليوم در اين برگه 6  مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر بيسموت «Bi»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصربيسموت بين ppm  0.23_1.07 تغيير مي كند .

جنوب غربي برگه 50000 :1 خوراسگان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1 شمال غربي جنوب شرقي واقع شده است .اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت شرق مي باشد .

مركز برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي  100 كيلومتر مربع  در برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است .

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد.

غرب برگه 50000 :1 شاهين شهر

1ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي  100 كيلومتر مربع  در برگه 50000 :1 شاهين شهر واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت شرق مي باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر بيسموت بين0.07_0.16 ppm تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 5 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

جنوب غربي برگه 50000 :1 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1اصفهان واقع شده است .

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب مي باشد.

شرق برگه 50000 :1 خوراسگان

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است .

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5   درجه مي باشد .

شرق برگه 50000 :1 حبيب آباد

2ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي  100 كيلومتر مربع  در برگه 50000 :1 حبيب آباد واقع شده است.

اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر بيسموت در اين برگه 15 مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر كادميوم «Cd»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصركادميوم بين 55.6 ppm ـ0.5 تغيير مي كند .

مركز برگه 50000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1اصفهان واقع شده است .

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت شرق مي باشد .

شمال برگه 50000 :1 اصفهان

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 80كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1اصفهان واقع شده است .

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت غرب مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصركادميوم بين   0.07_0.3 ppm   تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 96  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال برگه 50000 :1 شاهين شهر

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1شاهين شهر واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5   درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

شمال شرق برگه 1:50000 خوراسگان

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 80كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1خوراسگان واقع شده است .

اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5/3 درجه به سمت شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر كادميوم در اين برگه 8 مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر سريم « Ce»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرسريم بين   44.1_370 ppm تغيير مي كند .

شمال و شمال غربي برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300 كيلومتر مربع از شمال برگه حبيب آباد تا شمال شرقي ، جنوب غرب در غرب برگه 50000 :1 شاهين شهر واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر سريم بين10.4_34.4 ppm تغيير مي كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود  7 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شرق و جنوب برگه 50000 :1 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 170كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1اصفهان واقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت شرق مي باشد .

مركز برگه 50000 :1 خوراسگان

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1خوراسگان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر سريم در اين برگه 7 مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر كبالت «Co»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصركبالت بين ppm 11.3_16.9تغيير مي كند .

مركز برگه 1:100000 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1اصفهان واقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه 4درجه به سمت شرق مي باشد .

منطقه مركز و شرق برگه 50000 :1 خوراسگان

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1خوراسگان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه 4 درجه به سمت شرق مي باشد .

غرب برگه 1:50000 شاهين شهر

1ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 120كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1شاهين شهر واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصركبالت بين3.66_8.96 ppm تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 5 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال شرق 100000 :1 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350كيلومترمربع از شمال برگه شاهين شهر تا جنوب شرق برگه 50000 :1 حبيب آباد واقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر كبالت در اين برگه 5 مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر كروم «Cr»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصركروم بين 67.5_102 ppm  تغيير مي كند .

شمال ،شمال غرب برگه 50000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1اصفهان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب مي باشد.

جنوب برگه 1:50000خوراسگان

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 80كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1خوراسگان واقع شده است .

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر كروم بين 7_42.2ppm تغيير مي كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 6  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال و شرق برگه 100000 :1 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1از شمال غرب برگه شاهين شهر تا شرق برگه حبيب آباد واقع شده است . اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5  درجه به سمت جنوب و جنوب شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر كروم در اين برگه 14 مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر سزيم «Cs»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر سزيم بين 6.89_21.8ppm  تغيير مي كند.

مركز برگه 50000 :1 حبيب آباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1حبيب آباد واقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

جنوب برگه 50000 :1 شاهين شهر

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1شاهين شهر واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت شرق مي باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصرسزيم بين 1.20_2.65ppm تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود  7 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

جنوب غربي برگه 100000 :1 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 400كيلومترمربع در مركز برگه50000 :نيمه جنوب و جنوب غربي برگه50000 :1 خوراسگان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت شرق مي باشد 18 برابر مي باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر مس «Cu»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرمس بين 35.1_122ppm تغيير مي كند .

جنوب برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 450كيلومترمربع از شمال برگه 50000 :1 اصفهان باروند شمال غربي ، جنوب شرقي تا جنوب برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر مس بين 9.11_18.9ppm تغيير مي كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 7 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال و شمال شرق برگه 50000 :1 حبيب آباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300كيلومترمربع از شمال برگه 50000 :1حبيب آباد واقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب مي باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر مس در اين برگه 13 مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر لانتانيوم «La»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر لانتانيوم بين 22.4_44ppm تغيير مي كند .

جنوب برگه 1:50000خوراسگان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200كيلومترمربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

مركز برگه 50000 :1 اصفهان

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150كيلومترمربع در برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصرلانتانيوم بين 7.50_18.1ppmتغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 3 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شرق برگه 100000 :1 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 250كيلومترمربع در برگه 50000 :1 از شرق برگه حبيب آباد تا شرق برگه خوراسگان واقع شده است .اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر لانتانيوم در اين برگه 6  مي باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر ليتيوم «Li»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرليتيوم بين 57.1_145ppm تغيير مي كند .

شرق برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100كيلومترمربع در شرق برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است .

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي بأشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

جنوب برگه 50000 :1 شاهين شهر

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 250كيلومترمربع در جنوب برگه 50000 :1 شاهين شهر ، شمال برگه 50000 :1 اصفهان  واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي بأشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصرليتيوم بين 12.6_24.2ppm تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 5 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

جنوب برگه 50000 :1 خوراسگان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150كيلومترمربع در جنوب برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي بأشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر ليتيوم در اين برگه حدود 11 مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر موليبدن «Mo»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر موليبدن بين 1.72_3.36ppm تغيير مي كند .

غرب برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300كيلومترمربع از غرب برگه 50000 :1 شاهين شهر با روند شمالي جنوبي  تا غرب برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي‌باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از5 درجه به سمت  شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصرموليبدن بين 0.2_0.73 ppmتغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 7  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شرق برگه 50000 :1 حبيب آباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150كيلومترمربع در برگه 50000 :1 حبيب آبادواقع شده است.

اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت  جنوب مي‌باشد.

جنوب و شرق برگه 50000 :1 خوراسگان

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 250كيلومترمربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي بأشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت جنوب  شرق مي باشد .

شمال غرب برگه 50000 :1 خوراسگان

2ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50كيلومترمربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي بأشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت  جنوب شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر موليبدن در اين برگه 17 برابر مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر نئوبيوم «Nb»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر نئوبيوم بين 7.83_10.9ppm تغيير مي كند.

غرب برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 250كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شاهين شهرواقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

غرب برگه 50000 :1 اصفهان

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150كيلومترمربع در برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت  غرب مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصرنئوبيوم بين 2.5_5.13ppm تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 3 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال شرق برگه 50000 :1 خوراسگان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300كيلومترمربع در برگه 50000 :1 حبيب آبادواقع شده است.

اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت  غرب مي‌باشد.

شرق برگه 1:50000خوراسگان

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100كيلومترمربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است.

اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت شرق مي باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر نئوبيوم در اين برگه 4  مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر نيكل «Ni»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرنيكل بين 58.2_86.9ppm تغيير مي كند .

غرب برگه 1:100000 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شاهين شهرواقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي بأشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از5 درجه به سمت  جنوب غرب مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصرنيكل بين 14_39ppmتغيير مي‌كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 3 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد

شمال  برگه 100000 :1 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 400كيلومترمربع در برگه 50000 :1 واقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از5 درجه به سمت  جنوب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر نيكل در اين برگه 6 مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر سرب «Pb»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرسرب بين 38.4_5835ppm تغيير مي كند.

مركز برگه 50000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 25كيلومترمربع در برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي بأشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت  شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصرسرب بين 2_13.7ppmتغيير مي كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 222  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد

برگه 50000 :1 خوراسگان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350كيلومترمربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي بأشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت  شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر سرب در اين برگه 17 مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر روبيديوم «Rb»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرروبيديوم بين 60.7_100ppm تغيير مي كند .

مركز برگه 50000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 400كيلومترمربع در برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتراز 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر روبيديوم بين 21.3_42.1ppmتغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 3  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال شرق برگه 50000 :1 حبيب آباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200كيلومترمربع در برگه 50000 :1 حبيب آباد واقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب مي‌باشد.

جنوب برگه 1:50000خوراسگان

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150كيلومترمربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي بأشد . شيب متوسط اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر روبيديوم در اين برگه 5 مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر آنتيموان «Sb»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر آنتيموان بين 1.44_101ppmتغيير مي كند .

شمال برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200كيلومترمربع در برگه 50000 :1 حبيب آباد و شاهين شهرواقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت جنوب مي باشد.

مركز و شرق برگه 50000 :1 شاهين شهر

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شاهين شهرواقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

شمال برگه 1:100000 اصفهان

1ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50كيلومترمربع در برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي بأشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت جنوب مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصرآنتيموان بين 0.4_0.74ppmتغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 70 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

جنوب و شرق وشمال برگه 50000 :1 خوراسگان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 450كيلومترمربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از5  درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر آنتيموان در اين برگه 252 مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر اسكانديوم «Sc»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصراسكانديوم بين 10.1_14.9ppmتغيير مي كند .

جنوب برگه 1:50000خوراسگان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 250كيلومترمربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت  شرق مي‌باشد .

جنوب غرب برگه 1:50000حبيب آباد

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 170كيلومترمربع در برگه 50000 :1 حبيب آباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت  شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصراسكانديوم بين 3_7.2ppmتغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 3  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال و شمال شرقي برگه 1:50000حبيب آباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 250كيلومترمربع در برگه 50000 :1 حبيب آبادواقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد .

شمال و غرب برگه 1:50000شاهين‌شهر

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 180كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شاهين شهرواقع شده است.

اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر اسكانديوم در اين برگه 5 مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر قلع «Sn»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر قلع بين 2.86_9.51ppmتغيير مي كند .

شمال و مركز برگه 50000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350كيلومترمربع در برگه 50000 :1 اصفهان واقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر قلع بين 0.4_1.21ppmتغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 7 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال شرقي برگه 100000 :1 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 400كيلومترمربع از شمال برگه 50000 :1 شاهين شهر تا شرق برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت  جنوب شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر قلع در اين برگه 24  مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر استرانسيوم «Sr»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر استرانسيوم بين 1320_7824ppmتغيير مي كند .

شرق برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 )اين منطقه به وسعت تقريبي 250كيلومترمربع شرق برگه 50000 :1حبيب آباد تا شرق برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است.اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتراز 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

جنوب غربي برگه 50000 :1 اصفهان

1ـ2 )اين منطقه به وسعت تقريبي 50كيلومترمربع شرق برگه 50000 :1اصفهان واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي بأشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر اسنرانسيوم بين 214_406ppmتغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 13 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

جنوب برگه 50000 :1 خوراسگان ( محدوده اطراف زاينده رود )

2ـ1 )اين منطقه به وسعت تقريبي 120كيلومترمربع شرق برگه 50000 :1خوراسگان واقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي بأشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

جنوب غربي برگه 50000 :1 اصفهان

2ـ2 )اين منطقه به وسعت تقريبي 80كيلومترمربع شرق برگه 50000 :1اصفهان واقع شده است.

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي بأشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت  جنوب غرب مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر استرانسيوم در اين برگه حدود 36 مي باشد .

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر توريوم «Th »

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر توريوم بين  ‍7.75-12.3ppm  تغيير مي‌كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شرق برگه 1:50000شاهين‌شهر

# 1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 400كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شاهين‌شهر واقع شده است .اين منطقه داراي كاربري  كشاورزي است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5  درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر چارك تحتاني عنصر توريوم بين 1.41-4.97ppm تغيير مي‌كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 4 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شرق برگه 1:50000 حبيب آباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 275 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 حبيب آباد واقع شده است .

اين منطقه در آبرفت واقع شده است. شيب متوسط اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد .

شرق 50000 :1 خوراسگان

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است .

اين منطقه در آبرفت واقع شده است. شيب متوسط اين منطقه به سمت شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر توريوم در اين برگه 9 مي‌باشد.

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر تاليوم «Tl »

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر تاليوم بين  ‍0.69-43.2ppm تغيير ميكند . اين مناطق شامل موارد زير است :

جنوب و جنوب غرب برگه 1:100000 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي  250  كيلومتر مربع از مركز برگه 50000 :1 خوراسگان با روند شمال شرقي جنوب غربي تا جنوب برگه 1:50000 اصفهان واقع شده است .اين منطقه داراي كاربري  كشاورزي است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت شرق مي‌باشد .

شرق برگه 1:50000 خوراسگان

1-2) اين منطقه به وسعت تقريبي  50 كيلومتر مربع برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است .اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت شرق مي‌باشد .

غرب برگه 1:50000 حبيب آباد

1-3) اين منطقه به وسعت تقريبي  50 كيلومتر مربع برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است .اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 به سمت شرق مي‌باشد

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر چارك تحتاني عنصر تاليوم بين 0.07-0.4ppm تغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني‌شده حدود 59  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال و شمال شرق برگه 1:50000 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300 كيلومتر مربع از شمال برگه 50000 :1 شاهين‌شهر با روند شرقي غربي تا شمال شرق برگه 1:50000 حبيب آباد واقع شده است .اين منطقه آبرفت مي باشد . شيب متوسط اين منطقه بيش از 5  درجه به سمت جنوب غرب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر تاليوم در اين برگه 617  مي‌باشد.

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر اورانيوم « U»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر اورانيوم بين PPm ‍2.51_7.9  تغيير ميكند . اين مناطق شامل موارد زير است :

غرب برگه 1:50000 خوراسگان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي  250 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 خوراسگان واقع شده است .اين منطقه داراي كاربري كشاورزي است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتراز 5 درجه به سمت شرق مي باشد .

جنوب غربي برگه 1:50000شاهين‌شهر

1-2) اين منطقه به وسعت تقريبي  80كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شاهين شهر واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب  شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر چارك تحتاني عنصر اورانيوم بين 0.89_1.68ppm تغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود  4 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال و شمال شرق برگه 1:100000 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شاهين‌شهر  واقع شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از  5  درجه به سمت جنوب مي‌باشد.

غرب برگه 50000 :1 اصفهان

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اصفهان  واقع شده است .اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5  درجه به سمت شمال شرق مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر اورانيوم در اين برگه 9 مي‌باشد.

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر واناديوم« V»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر واناديوم بين PPm ‍92.8_129  تغيير ميكند . اين مناطق شامل موارد زير است :

غرب برگه 50000 :1 خوراسگان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 خوراسگان  واقع شده است . اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر چارك تحتاني عنصر واناديوم بين 40_73PPmتغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني‌شده حدود 2 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال و شمال غرب برگه 100000 :1اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 400 كيلومتر مربع از شمال برگه 50000 :1 حبيب آباد و شاهين‌شهر واقع شده است . اين منطقه در آبرفت واقع شده است. شيب متوسط اين منطقه حدود 5  درجه به سمت جنوب غرب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر واناديوم در اين برگه 3  مي‌باشد.

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر تنگستن «W»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر تنگستن بين PPm ‍1.69_10.1  تغيير ميكند . اين مناطق شامل موارد زير است :

مركز برگه 1:50000شاهين شهر

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 250 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 حبيب آباد  واقع شده است .اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتراز 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

غرب برگه 50000 :1 خوراسگان (محدوده زاينده رود )

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 خوراسگان  واقع  شده است .اين منطقه  داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

مركز برگه 50000 :1 اصفهان

1ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اصفهان واقع  شده است .اين منطقه  داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت  شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر چارك تحتاني عنصر تنگستن تا كمتر از  0.86PPmتغيير مي كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود  7 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شرق برگه 100000 :1اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 حبيب آباد و خوراسگان  واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . شيب متوسط اين منطقه حدود 5  درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

غرب برگه 50000 : 1خوراسگان

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 70 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 خوراسگان  واقع شده است .

اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . شيب متوسط اين منطقه حدود 5  درجه به سمت جنوب غرب مي‌باشد.

جنوب برگه 100000 :1 اصفهان ( اطراف رودخانه زاينده رود )

2ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اصفهان و خوراسگان  واقع شده است .اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . شيب متوسط اين منطقه حدود 5  درجه به سمت  شرق مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر تنگستن در اين برگه 10 مي‌باشد.

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر ايتريوم «Y»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر ايتريوم بين PPm ‍14.7_24.5  تغيير ميكند . اين مناطق شامل موارد زير است :

جنوب غرب برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اصفهان  واقع شده است .اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي‌باشد.

جنوب شرق برگه 50000 :1 خوراسگان

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 خوراسگان  واقع  شده است .اين منطقه  داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه5 درجه به سمت  شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر چارك تحتاني عنصر ايتريوم بين 3.29_10.6PPmتغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود  3 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال شرق برگه 100000 :1اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 400 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 حبيب آباد  واقع  شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه5 درجه به سمت  جنوب غرب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر ايتريوم در اين برگه 7  مي‌باشد.

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر روي «Zn»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر روي بين PPm ‍108_23587  تغيير ميكند . اين مناطق شامل موارد زير است :

برگه 50000 :1 اصفهان

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اصفهان  واقع  شده است . اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه 5 درجه به سمت  جنوب شرق مي‌باشد.

برگه 1:50000 خوراسگان

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 خوراسگان  واقع  شده است .اين منطقه  داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه 5 درجه به سمت  جنوب شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر چارك تحتاني عنصر روي بين  24.3_54.3PPmتغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 219 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

مركز و شرق برگه 1:50000حبيب آباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 حبيب آباد  واقع  شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه 5 درجه به سمت  جنوب شرق مي‌باشد.

شرق برگه 1:50000خوراسگان

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 خوراسگان  واقع  شده است .اين منطقه  داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه 5 درجه به سمت   شرق مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر روي در اين برگه 970 مي‌باشد.

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر زيركونيوم «Zr»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر زيركونيوم بين PPm ‍61.4_137  تغيير ميكند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال و شمال غرب برگه 50000 :1 حبيب آباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 حبيب آباد  واقع  شده است. اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه5  درجه به سمت  جنوب  مي‌باشد.

مركز برگه 100000 :1 اصفهان

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 80 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 خوراسگان  واقع  شده است . اين منطقه در آبرفت واقع شده است. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه5 درجه به سمت   شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار عنصر چارك تحتاني عنصر زيركونيوم بين 4.59_43.5PPmتغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 8 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

جنوب شرق برگه 100000 :1 اصفهان

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 خوراسگان  واقع  شده است .اين منطقه  داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه5 درجه به سمت   شرق مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر زيركونيوم در اين برگه 30  مي‌باشد.

 مطالب از نقشه سازمان زمين‌شناسي كشور

Corrosive Solution

Strongly Pyritized Rocks

Reaction Surface

 مخفف UP در بخش غربي و Down در بخش شرقي است.

Poorly draied

Freely drained

Concentration Coefficient

Macronutrients

Micronutrients

Boron

Very Toxic

Moderately Toxic