# تلفيق داده‌ها

دستيابي سريع به اطلاعات مربوط به علوم زمين تلاشي است كه امروزه كلية مراكز علمي ـ فني جهان در‌پي آن مي‌باشند. نتايج علمي و همچنين تجربيات عملي اين امر را به اثبات رسانيده است كه چنانچه اطلاعات مختلف تلفيق شوند نتايج حاصله پر‌بار‌تر خواهد بود. در اين ميان GIS علم و فني مناسب براي جمع‌آوري و مرتب‌سازي داده‌ها از يك سو و تركيب و تلفيق آنها از سوي ديگر است. معيار‌هاي فني و علمي باعث بالا رفتن قدرت تصميم‌‌گيري و افزايش كار‌ايي‌ها در تجزيه و تحليل‌هاي مكاني و فضايي ‌مي‌شود و مناطق اميد‌بخش معدني مي‌توانند قبل از هر‌گونه سرمايه‌گذاري جدي محدود شوند كه اين خود مي‌تواند در هز‌ينه‌هاي اكتشافي و زمان نيز صرفه‌جويي قابل ملاحظه‌اي ايجاد كند.

مهمترين هدف GIS تلفيق تمامي داده‌هاي مكاني و ارزيابي همة آنهاست با اضافه‌شدن تعداد نقشه‌ها و داده‌هاي مربوط به يك ناحيه تلفيق آنها با روشهاي دستي و متداول معمولاً بسيار مشكل يا غير‌ممكن مي‌شود.

در اين پروژه كه از سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي ( GIS ) استفاده شده است سه مرحلة اساسي زير انجام پذيرفت :

1- ورود داده‌ها و تشكيل بانك اطلاعاتي لايه‌هاي مختلف

2- تجزيه و تحليل اطلاعات لايه‌ها

3- تركيب لايه‌هاي مختلف با هم

گردآوري اطلاعات

جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز جهت تهيه نقشه‌هاي پتانسيل مواد معدني در سيستم اطلاعات جغرافيايي، يكي از مراحل با اهميت و حساس محسوب مي‌شود. در اكثر موارد به دليل پراكنده بودن و آماده‌ نبودن اطلاعات، گردآوري آنها حداكثر زمان انجام يك پروژه را به خود اختصاص مي‌دهد. داده‌هاي مورد استفاده در تهيه پتانسيل كاني‌سازي به شرح ذيل مي‌باشد.

داده‌هاي زمين‌شناسي

از لايه‌هاي اطلاعاتي بسيار با اهميت در تهية نقشه‌ نهايي نقشة زمين‌شناسي مي‌باشد. مبناي اطلاعات مورد استفاده در اين سري از بررسي‌هاي نقشه و گزارش زمين‌شناسي برگة  1:100000رندان بوده است (شكل9-1) كه عوارض مختلف از جمله گسله‌ها، حدود سنگ‌شناختي واحدهاي زمين‌شناسي و دايكها مورد استفاده قرار گرفته است. (شكل9-3)

داده‌هاي ژئو‌فيزيك هوايي

اطلاعات ژئو‌فيزيك هوايي از جمله لايه‌هاي اطلاعاتي بسيار با اهميت در امر تهيه نقشه‌هاي پتانسيل معدني مي‌باشند. به منظور دستيابي به اطلاعات جا‌معتر زمين‌شناسي، زمين‌ساخت، همچنين پهنه‌هاي مناسب براي اكتشافات تفضيلي به ويژه ذخاير معدني ناآشكار، اطلاعات ژئو‌فيزيك‌ هوايي به كار گرفته مي‌شود. در اين پروژه از اطلاعات مغناطيس هوايي ناحيه‌اي با فاصله خطوط پرواز 5/7 كيلومتر (AEROMAGNETIC) استفاده گرديده است. (شكل 9-2)

غالباً دو دليل عمده مي‌تواند منشاء ناهنجاري‌هاي مغناطيسي باشد. يكي وجود كاني‌هاي نظير مگنتيت، ايلمنيت، پيروتيت و ساير كاني‌هايي كه داراي خواص مغناطيس هستند و ديگري توپوگرافي و ساختارهاي تكتونيكي ناحيه‌ مي‌باشد.

داده‌هاي دور‌سنجي

از ديگر داده‌هاي مورد استفاده در اين بررسي داده‌هاي رقومي ماهواره‌اي هستند كه مي‌توان به تصاوير پردازش شده باندهاي لندست TM اشاره نمود. اين داده‌ها در هفت باند طول موجي و با قدرت تفكيك زميني 30 متر در باند‌هاي 1،2،3،4،5،7 و 120 متر در باند 6 اخذ مي‌گردد. با آگاهي از بازتاب طبيعي مواد گوناگون در طول موج‌هاي مختلف استفاده از روشهاي متفاوت پردازش تصاوبر باندهاي ويژه‌اي مانند بانده‌اي فيلتره و نسبي و . . .  ساخته شده است كه از تركيب اين باندها و باندهاي ساده در محيط RGB و HIS تصاوير رنگي مختلفي ايجاد مي‌شود كه واحدهاي ليتولوژي، شكستگي‌ها، زون‌هاي دگرساني و ساخت‌هاي ويژه سنگهاي آذرين كه در ارتباط با سيستم‌هاي پورفيري و يا طلاي اپي‌ترمال هستند را بهتر نمايش مي‌دهند.(شكل9-4)

تجزيه و تحليل اطلاعات لايه‌ها

پس از جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز نوبت به تجزيه و تحليل داده‌ها مي‌رسد. منظور از پردازش داده‌ها نگاهي جهت‌دار به هر دسته از داده‌ها است كه به موجب آن بتوان نقش سودمند آن گروه اطلاعات را در مسير دستيابي به هدف نهايي استخراج نمود. از آنجا كه تلفيق نقشه‌هاي مذكور در نهايت نقشة پتانسيل مواد معدني حاصل حاصل مي‌شود، لذا هرچه اين نقشه‌هاي نشانگر با دقت بيشتر روشهاي مناسب‌تري تهيه گردند نقشة نهايي نيز از دقت بالاتري برخوردار خواهد بود. محاسبه زون‌هاي مربوط به هر نقشة نشانگر مي‌تواند با تكيه بر داده‌هاي موجود يا تكيه بر نظر شخص يا اشخاص متخصص و يا تركيبي از هر دو صورت گيرد كه در هر مورد روشهاي مختلفي براي وزن‌دادن وجود دارد. وزن‌هاي لازم براي نسبت دادن به نقشه‌ها و كلاسهاي آنها براساس يك پيش مرحلة آناليز  ارتباط محل كانسارهاي شناخته‌شده ناحيه با كلاسهاي نقشه‌هاي مختلف انجام مي‌گيرد و يا اينكه با استفاده از قضاوت متخصصين مربوط به هر شاخه علوم استفاده شده در نقشه‌هاي مختلف تصميم‌گيري مي‌شود. در اين پروژه از روشهاي پيچيده استفاده نگرديده است و به روشهاي ساده اكتفا گرديده است و نقشه‌هاي لايه‌هاي مختلف با هم تلفيق گرديده و مناطق پر‌پتانسيل معرفي گرديده‌اند. (شكل9-5) در نقشه شمارة 4 تعداد كل 7 ناحيه آنومال برروي نقشة زمين‌شناسي منطبق گرديده است.

آنومالي شماره 1:

اين آنومالي درجنوب غرب برگه 1:100.000 رندان و در شمال شرق برگة 50000/1 چاه جنگونا واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دارمنطقه شامل كالرد ملانژ، گابروي لوكوكراتيك،داسيت مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به  عناصرٍSb، WوSn  ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين           RC-577AS1، RC-577AH1، RC-577AH2، RC-578، RC-569و نمونة مينراليزه RC-577AS1 ،     RC- 577AS2    ، RC-578X , RC-569X1 ,RC-569X2  از اين محدوده برداشت شده است در نمونه‌ مينراليزه  RC-578X مقادير موليبدن ( 15.3 ppm)، گوگرد (1160 ppm)، آهن (2.12 درصد) و در نمونه‌ مينراليزه X2 و RC-569X1 مقادير گوگرد ( 2880 ppm)، مس ( 252 ppm)، آهن (7.88 درصد)، تنگستن (7.4 ppm)، تيتان (3860 ppb)و در نمونه‌ مينراليزه  RC-577AS1,S2 مقادير طلا(2.71ppm)، آنتيموان ( 30درصد)، گوگرد (2.51 درصد) قابل توجه است. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي ايلمنيت، سينابار، زيركن، اسفن، روتيل، لوكوكسن، کروميت ، پيريت‌اكسيد، استيبنيت، سرب خالص و طلا مشاهده شده است.

آنومالي شماره 2:

اين آنومالي درشمال شرق برگه 1:100.000 رندان و درشمال شرق برگة 50000/1 تل سياه واقع در شرق درياچه كروجي ديده شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار شامل فليش رسوبي(ماسه سنگهاي سبزوشيل هاي آلتره) وفيليت ، شيل ، ماسه سنگ ريزدانه مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصر ,Ag  Ba,Au,Hg,Sb,w و همچنين فاكتور دو ناهنجاري نشان مي‌دهد. در نمونه‌ مينراليزه  RT-15X مقدار نقره ( 4.56 ppm) و در نمونه‌ مينراليزه RT-16X مقادير موليبدن ( 3.6 ppm)، استرانسيم              ( 1010ppm) و منگنز((3080 ppm قابل توجه است.  نمونه‌هاي كاني‌سنگين RT-01,RT-13,RT-10 RT-08, RT-03,RT-02, RT-15, RT-14,RT-  RT-21, RT-16, RT-26, RT-23, RT-22,  نمونه مينراليزه RT-15X, RT-14X  RT-16X, RT-26X, از اين محدوده برداشت شده است. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي پيريت‌اكسيد، ايلمنيت، کروميت، اليژيست، زيركن، روتيل، کروندوم، ليمونيت، آپاتيت، ويتريت، پيريت، پيريت ليمونيت، پيرولوزيت، اسپينل، لوكوكسن، آناتاز مشاهده شده است.

آنومالي شماره 3:

اين آنومالي درجنوب غرب برگه 1:100.000 رندان و در شمال غرب برگة 50000/1 چاه جنگونا واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دارمنطقه شامل پيروكسنيت، ا ولترامافيك، پيريدوتيت، گابرو،لوكوكراتيك گابرو ورسوبات سبز- آبي كمي دگرگون شده و اسپيليت دگرگون شده  مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصرW، Ni، As،  Ag،Mo،Co،Cr، Snوهمچنين فاكتورهاي3و5 و2وتمايز ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين RC-491، RC-492، RC-495، RC-496 ، RC-498 ،RC-500 و نمونه‌هاي مينراليزه RC-496X، RC-500X1،  RC-500X2از اين محدوده برداشت شده است. در نمونه‌ مينراليزهRC-496X مقدارطلا( 0.082ppm)، كروم                                        (1040 ppm)،منيزيم(24درصد)،تلور(0.2 ppm) و در نمونه‌ مينراليزهX2 وRC-500X1 مقادير                   كروم  (1370 ppm)، استرانسيم ( 724ppm) و منيزيم(30 درصد) قابل توجه است در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي پيريت‌اكسيد، ايلمنيت، کروميت، اليژيست، زيركن، روتيل، کروندوم، ليمونيت، اسفن، ويتريت، لوكوكسن، آناتاز، شئليت مشاهده شده است.

آنومالي شماره 4:

اين آنومالي درجنوب غرب برگه 1:100.000 رندان و در شمال غرب برگة 50000/1 چاه جنگونا واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دارمنطقه شامل پيروكسنيت، ا ولترامافيك، پيريدوتيت، گابرو، لوكوكراتيك گابرو ورسوبات سبز- آبي كمي دگرگون شده، فليش، ولكانيك، توف‌هاي متامورف شِده، ولكانيكهاي اسيدي آرژيليتي و اسپيليت دگرگون شده مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصرW، Sb، Sn ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين RC-554، RC-553  و نمونه‌هاي مينراليزه     RC-553X،  RC-554Xاز اين محدوده برداشت شده است. در نمونه‌ مينراليزه RC-553X مقدارطلا     (0.01 ppm)، تنگستن(4.5 ppm)، قلع(14.3 ppm)، سزيم(37.8 ppm) ، نيوبيوم(21.6 ppm)، اورانيوم(8.98 ppm)، روبيديوم(706 ppm) ، ايتريوم(114 ppm)، سريوم(59.6 ppm) قابل توجه است در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي پيريت‌اكسيد، ايلمنيت، کروميت، اليژيست، زيركن، روتيل، کروندوم، ليمونيت، اسفن، ويتريت، لوكوكسن، آناتاز، شئليت مشاهده شده است.

آنومالي شماره5 :

اين آنومالي در شمال برگه 1:100.000 رندان قرار گرفته بطوريكه قسمتي از آن درگوشه شمال غرب برگة 50000/1 تل سياه و قسمتي ديگراز اين محدوده درگوشه شمال شرقي برگة 50000/1  كوه شورشيرين واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار منطقه شامل پلاژيوگرانيت جرياني ، پلاژيوگرانيت، توناليت مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصر Cu،Hg، Zn، Mn، Co، W،Fe، Ti، Pb، Cr وهمچنين فاكتوريك ناهنجاري نشان مي‌دهد . نمونه‌هاي كاني سنگين RT-46، RT-47، RT-52،

RS-714 و  RS-719 و نمونه هاي مينراليزه  RT-46X، RT-47X،RT-52X1  ، RT-52X2،  RT-52X3 ،  RS-714X،2 RS-719X ،3 RS-719X از اين محدوده برداشت شده است.  در نمونه‌ مينراليزه       RS-714X  مقدار تاليم(3.1 ppm)، قلع(14.3 ppm)،سزيم(23ppm)، (روبيديوم(263 ppm)، ايتريوم(34.2 ppm) ودر نمونه‌ مينراليزه RS-714X2 مقدارقلع(18.6ppm)، سزيم(74.8ppm)، نيوبيوم(21.6ppm)، اورانيوم(9.2ppm)، روبيديوم(233ppm)، ايتريوم (57.8 ppm)، سريوم(31.3ppm)، توريوم (27.5ppm) ودر نمونه‌ مينراليزه RS-714X مقدار توريوم (39.5ppm)، ايتريوم(62.7 ppm)، سريوم(55 ppm) ، لانتانيم (22 ppm) ودر نمونه‌ مينراليزه RT-46X مقدار قلع(8.4ppm)، سزيم  (22.2 ppm)، اورانيوم(5.67 ppm)، روبيديوم(238ppm)، توريوم(22ppm)، سريوم(43.1ppm)، تاليم(2.5 ppm)  ودر نمونه‌ مينراليزه RT-47X مقدار قلع(7.5 ppm)، تنگستن (3.4ppm)، سزيم(22.9ppm)، اورانيوم(6.5ppm)، روبيديوم(706ppm)، تاليم (3.2 ppm)، سريوم(59.3 ppm)، توريوم(22.6 ppm) ودر نمونه‌ مينراليزه RT-52X1 مقدار قلع  (7.5 ppm)، سزيم(29.7ppm)، اورانيوم(4.06 ppm)، سرب(91.1 ppm)، تاليم (3.2ppm)، روبيديوم(227 ppm) ، مس(65.2 ppm) ودر نمونه‌ مينراليزه RT-52X2 مقدار قلع(5.8 ppm)، روي (104 ppm)، ايتريم(327 ppm)، اورانيوم(6.38 ppm)، لانتانيم (28 ppm)،سريوم(128 ppm) ، توريوم(20.8 ppm) ودر نمونه‌ مينراليزه RT-52X3 مقدار منيزيم(26درصد)، نيكل (2390 ppm) قابل توجه است. با توجه به مقادير عناصر نادر خاكي در نمونه‌هاي مينراليزه اخذ شده از اين محدوده، اين منطقه جهت انجام عمليات نيمه‌تفضيلي پيشنهاد مي‌گردد. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، گارنت،آناتاز، باريت، کروميت، لوكوكسن ، روتيل، كروندم، پيريت، شئليت، ليمونيت،اليژيست،اسفن و ايلمنيت مشاهده شده است.

آنومالي شماره 6 :

اين آنومالي در  شرق1:100.000 رندان و در شرق برگة 50000/1 تل سياه  واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار  شامل هورنفلس، گرانيت، توناليت ، پلاژيوگرانيت و پلاژيوگرانيت جرياني مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصر Cu،Ti، Zn، Fe، Mn، W  ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني سنگين RT-110، RT-112،RT-115 ، RT-128، RT-146،RT-147  و نمونه‌‌هاي مينراليزه     RT-115X ازاين محدوده آنومالي برداشت شده است. در نمونه‌ مينراليزه RT-115X مقدارتيتان         ( 2740 ppm)، سريم (59.1 ppm) قابل توجه است. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، شئليت ، کروميت، لوكوكسن، روتيل، طلا، اسفن ، ويتريت ،پيريت، ليمونيت،اليژيست،اسپينل و ايلمنيت مشاهده شده است.

آنومالي شماره 7 :

اين آنومالي در  شرق1:100.000 رندان و در مركز برگة 50000/1 پولكي خيرآباد واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار منطقه شامل هورنفلس، گرانيت، توناليت ، پلاژيوگرانيت، پلاژيوگرانيت جرياني سمي شيست و شيست مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصر Sn، Pb، Ag ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني سنگين RP-313S1، RP-315، RP-316و نمونه‌‌هاي مينراليزه RP -313S1، RP-315X1، RP-315X2، RP-315S1، RP-315S2ازاين محدوده آنومالي برداشت شده است. درمطالعات نمونه‌هاي‌ مينراليزه مقدارتيتان(2740 ppm)، سريم(59.1 ppm) قابل توجه است. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، شئليت ، کروميت، لوكوكسن، روتيل، طلا، اسفن، ويتريت ،پيريت، ليمونيت،اليژيست،اسپينل و ايلمنيت مشاهده شده است.