فصل پنجم:تكنيك رسم نقشه ها وشرح ناهنجاريهاي ژئوشيميايي

5-1- تكنيك رسم نقشه ها

نقشه هاي ژئوشيميايي را مي توان به دو گروه تقسيم نمود. گروه اول نقشه هايي است كه غلظت عناصر را در مـحـل نمونه هايـشـان نشـان مي دهـنـد ( نقشه هاي نمادين يا Symbol Map ) .گروه دوم نقشه هاي كنتوري و طيفي هستند.  رسم نقشه هاي طيفي با استفاده از داده هاي رسوبات آبراهه اي خالي از اشكال نيست و اگر چه نسبت به نقشه هاي نمادين الگوي توزيع عناصر را بهتر نشان مي دهند، اما بهتر آن است كه در اكتشافات ژئوشيميايي تفصيلي از آنان استفاده شود.

در اين پروژه 22 برگ نقشه تك متغيره به صورت نقشه نمادين شامل عناصر

As,Ag,Sr,Bi,Zn,Co,Sn,Cd,Hf,Y,Pb,Ba,Sb,Nb,Mn,Cr,Th,Cu,Ni,Sn,Ce,Zr

همچنين براي فاكتورهاي F1 تا F4 نقشه‌هاي نمادين رسم گرديد.

5-2- شرح نقشه ناهنجاريهاي ژئوشيميايي

در توضيح نقشه ناهنجاريها تلاش شده است تا شرح نسبتاً مختصر و كاملي از عيار هر عنصر، نشاني دقيق آنوماليها، شماره و موقعيت نمونه هاي آنومال ، شدت و درجه نسبي آنوماليها و انطباق آنوماليهاي ژئوشيميايي بر زونهاي شكسته و گسله،‌ واحدهاي سنگ شناسي و ساختارهاي زمين شناسي منطقه ارائه گردد.

در بررسي صحت و درستي نواحي ناهنجار معرفي شده براي هر عنصر (يا مجموعه اي از عناصر) مرحله كنترل آنوماليها نقش انكار ناپذيري را ايفا مي كند. در اين مرحله از عمليات صحرايي، مشاهدات اكتشافگران در همسويي با پديده هاي زمين شناسي، زمين ساختي، كانه زائي، دگرساني و….  در تعبير و تفسير نواحي ناهنجار، روشنگر بسياري از رفتارهاي غير عادي ژئوشيميايي خواهد بود. برداشت نمونه هاي كاني سنگين از آبرفتهاي موجود در محدوده آنوماليها و نيز برداشت نمونه هاي ليتوژئوشيميايي از نواحي دگرسان شده و كاني ساز نقش بسيار راهگشا در تحليل نواحي پيشنهادي ايفا مي كند.

در ورقه نائين روش جدايش ناهنجاريهاي ژئوشيميايي با استفاده از روش نمودار احتمال و تجربي برروي داده‌هاي بوده است در اين راستا از نرم‌افزار statgraph استفاده شده است در استفاده از روش نمودار احتمال، شكست منحني و انفصال آنها براي جدايش ناهنجاريها بكار رفته است كه در اين راستا براي عناصر 
(Nb,Hf,Ce,Sb,Bi) از داده‌هاي خام و براي عناصرSm,Sn,Sr,Th,Y,Zr,Ag,Cd,Co,Cr,Cn,,

Mn,Ni,Pb,Zn,As,Ba از لگاريتم داده‌ها استفاده شده است انفصال در نمودار احتمال ممكن است به دلايل زير باشد:

1-مقادير عنصر موردنظر اصلا در آن رديف داده‌ها (مرز انفصال) وجود ندارد.

2- تعداد نمونه طراحي شده به اندازه كافي نبوده است.

3- ممكن است خطوط شكست مرز جدايش جوامع سنگي مختلف و يا جوامع سنگي با جامعه ناهنجاري باشد.

معمولاً بين خطوط شكست در جوامع مختلف، حالت بينابين و تغييرات تدريجي وجود دارد بطور كلي نمودار توزيع احتمال روش بسيار متداولي در آناليزهاي تك‌متغيره بوده و توسط اين نمودار مي‌توان نرمال يا غيرنرمال بودن داده‌ها، مقدار جوامع محتمل در داده‌ها و در صورت وجود جامعه ناهنجار، مرز آن را با زمينه كلي مشخص كرد شرح ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر يادشده با توجه به نقشه‌هاي مربوطه به ترتيب زير مي‌باشد

5-2-1-نقره (Ag )

نقره به شكل نهشته اقتصادي تنها در پروسه‌هاي بعد از ماگمايي به شكل كمپلكس‌هاي تيوسولفات و كلريد و در قالب كانسارهاي هيدروترمال وجود دارد.

در ورقه 000,00 1: 1نائين مقدار عنصر نقره از حداقل 0.82 ppmتا حداكثر 3.15ppm در نوسان است (نقشه شماره 2)

جدول 5-1 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر نقره در ورقه 1:100.000 نائين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري هاي عناصر Sm,Sn,Sr,Zr,Cd | توناليت سبزرنگ- توف آندزيتي تا بازالتي- كنگلومرا | 119(3.15ppm) 124(2.37ppm)129(2.34ppm) 132(2.36ppm)121(2.77ppm) 122(2.34ppm) | جنوب غرب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري هاي‌عناصر Cd,Sm,Sr | گدازه ريوليتي- توف- كنگلومرا | 120(2.78ppm) | جنوب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري هاي‌عناصر Sn,Pb,Ni.Co | چرت‌هاي راديولاريت‌دار آميزه افيوليتي | 408(2.34ppm) | شمال شرق شهرستان نائين در برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري هاي‌عنصر Sr | سنگ‌آهك كوارتز ديوريت | 136(2.26ppm)131(2.25ppm) | جنوب غرب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 2 | آنومالي شماره 4 |
| منطبق بر ناهنجاري هاي‌عناصر Sr,Cd,Sm,Sn | گدازه‌هاي ريوليتي و آندزيتي | 177(2.27ppm) | جنوب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 2 | آنومالي شماره 5 |

5-2-2-بيسموت (Bi ):

بيسموت بيشتر در نهشته‌هاي هيدروترمالي تشكيل مي‌گردد.

در ورقه 000,00 1: 1نائين مقدار عنصر بيسموت از حداقل 13.88 ppmتا حداكثر 35ppm در نوسان است تمركز آنوماليها در شمال برگه 50000: 1 نائين مي‌باشد(نقشه شماره 3)

جدول 5-2 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر بيسموت در ورقه 1:100.000 نائين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Co, Cr, Ni, Hf | هارزبورژيت- رسوبات عهد حاضر- آميزه افيوليتي | 338(35ppm)362(33ppm) | شمال برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصر Co,Ni,Sr | آميزه افيوليتي | 339(35ppm)340(33.80ppm) | شمال غرب برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر As,Cr,Mn,Ni و كاني سنگين سلستين- مس- سرب - گارنت | آميزه افيوليتي – تراس‌هاي جوان | 365(33ppm) | شمال شرق برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصر Cr,Co,Ni | آميزه افيوليتي- تراس‌هاي قديمي | 335(32.4ppm)337(32.20ppm) 336(32ppm) | شمال برگه 50000 :1 نائين | 2 | آنومالي شماره 4 |

5-2-3-كادميم (Cd ):

در ورقه 000,00 1: 1نائين مقدار عنصر كادميم از حداقل 0.4 ppmتا حداكثر 2.61ppm در نوسان است (نقشه شماره 4)

جدول 5-3 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر كادميم در ورقه 1:100.000 نائين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر As,Pb, Cn,Ag و كاني سنگين سلستين – سرب - آهن | تراسهاي جوان و مخروط ‌افكنه‌هاي درشت دانه | 260(2.61ppm) | شرق برگه 50000 :1 نوگنبد | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي ‌عناصرSn, Sm, Ag, Sr | گدازه‌هاي ريوليتي، آندزيتي و بازالتي | 146(2.37ppm) | جنوب روستاي برزآباد در برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Ce, Ba, Ag, Sr, Sn, Sm | رسوبات جوان و گرانيت | 151(2.28ppm) 145(2.20ppm) | جنوب روستاي برزآباد در برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصر Cd,Sn,Sr,Ag | گرانيت گدازه‌هاي ريوليتي، آندزيتي و بازالتي – رسوبات جوان | 172(2.24ppm) 170(2.24ppm) | جنوب روستاي برزآباد در برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 4 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصر Sr,Ag | سنگ‌آهك–كوارتزديوريت- رسوبات جوان | 136(2.20ppm) | جنوب شرق در برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 5 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصر Sm, Sn, Sr ,Ag | سنگ آهك- گدازه‌هاي ريوليتي- آندزيتي و بازالتي | 166(2.17ppm) 163(2.18ppm) |  | 1 | آنومالي شماره 6 |

5-2-4-كبالت (Co ):

در ورقه 000,00 1: 1نائين مقدار عنصر كبالت از حداقل 9.31 ppm تا حداكثر 62.50ppm در نوسان است. تمام آنوماليهاي اين عنصر در شمال برگه 50000‌ :1 نائين واقع شده است.  (نقشه شماره 5)

جدول 5-4 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر كبالت در ورقه 1:100.000 نائين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Bi,Cr,Ni,Zr و كاني سنگين كروميت | هارزبورژيت –آميزه افيوليتي – رسوبات قديمي | 347(62.50ppm) | شمال شهر نائين واقع در برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصر Ni,Cr, Bi | آميزه افيوليتي – رسوبات قديمي | 335(49.28ppm) | شمال برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Cd,Cr,Ni | آميزه افيوليتي – ماسه سنگ – آهك – مارن- رسوبات قديمي | 380(40.93ppm) | شمال برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصرBi, Ni, Sr | آميزه افيوليتي – رسوبات جوان | 339(40.12ppm) | شمال غرب برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 4 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصر Ni,Cr,Bi | هارزبورژيت | 379(39.44ppm) 345(39.26ppm) | شمال برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 5 |

5-2-5-كروم (Cr ):

كروم به شكل كروميت اغلب به صورت ذرات و دانه‌هاي بسيار ريز در سنگهاي آذرين قليايي كه از اليوين غني مي‌باشند، وجود دارد. گاهي اوقات به شكل عدسي در توده‌هاي عظيم و بصورت قلوه‌سنگ در برآمدگي، در سنگهاي آذرين قليايي مانند سرپانتين، پريدوتيت و دونيت ديده مي‌شود .

در ورقه 000,00 1: 1نائين مقدار عنصر كروم از حداقل 3.19 ppm تا حداكثر 211.70ppm در نوسان است. اكثر  آنوماليهاي اين عنصر در شمال برگه 50000‌ :1 نائين قرار دارد.  (نقشه شماره 6)

جدول 5-5 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر كروم در ورقه 1:100.000 نائين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Co,Ni | آميزه افيوليتي – چرت‌هاي ريوليت‌دار هارزبورژيت | 377(211.70ppm) 388(111.79ppm) 385(153.14ppm) 363(96.73ppm) | شمال برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصر Ni,Co, Bi | آميزه افيوليتي – رسوبات قديمي- هارزبورژيت | 347(169.92ppm) 353(114.43) | شمال برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Co,Ni | هارزبورژيت – رسوبات قديمي – آميزه افيوليتي | 397(166.52ppm) 399(138.29ppm) 386(110.72ppm) | شمال برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصرCo,Ni | تناوب ماسه‌سنگ و مارن – آميزه افيوليتي | 392(105.18ppm) 380(110.57ppm) | شمال برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 4 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصر Bi,Co,Ni,Sr | آميزه افيوليتي رسوبات جوان | 339(113.79ppm) | شمال غرب برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 5 |

5-2-6-مس (Cu ):

كانسارهاي مس شامل مس ماگمايي، مس كربناتيتي، مس اسكارني، مس پورفيري، مس ماسيوسولفيد و مس استراتي باند است.

در برگه 000,00 1: 1نائين مقدار عنصر مس از حداقل 8.16 ppm تا حداكثر 223.15ppm در نوسان است. اكثر آنوماليهاي مس در برگه 50000‌ :1 بنويد عليا قراردارد.  (نقشه شماره 7)

جدول5-6 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر مس در ورقه 1:100.000نايين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Sn,Zn,Sb | آمفيبوليت – رسوبات قديمي- تراورتن | 183(223.15ppm) | جنوب روستاي برزآباد واقع در برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌ژئوشيميايي عناصر Sr,Zn,Sb, Mn, Co | گدازه‌هاي ريوليتي- بازالتي و آندزيتي- سنگ آهك | 104(68.39ppm) | غرب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرSb,Ba,Hf,Y و كاني سنگين،كانيهاي گروه آهن | سنگ‌آهك – گدازه‌هاي ريوليتي- بازالتي و آندزيتي | 46(51.52ppm) | غرب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصرZr,Th,Sb | سنگ آهك – گرانيت – رسوبات جوان | 88(43.86ppm) | مركز برگه 50000 :1 بنويدعليا | 2 | آنومالي شماره 4 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصر Ba,Sb | توناليت – گدازه‌هاي ريوليتي و آندزيتي و بازالتي – سنگ آهك | 48(42.51ppm) | مركز برگه 50000 :1 بنويدعليا | 2 | آنومالي شماره 5 |

5-2-7-منگنز (Mn ):

منگنز در نهشته‌هاي هيدروترمال به همراه كانيهايي كه در رده كانيهاي درجه حرارت پايين قرار دارند، يافت مي‌شود.

در ورقه 000,00 1: 1نائين مقدار عنصر منگنز  از حداقل 320.54 ppm تا حداكثر 941.17ppm در نوسان است.  (نقشه شماره 8)

جدول5-7 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر منگنز  در ورقه 1:100.000نايين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Ag,Cd,Sr,Sn,Sm | گدازه‌هاي ريوليتي – آندزيتي و بازالتي | 146(941.17ppm) | جنوب روستاي برزآباد واقع در برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرSr, Zn, Sb,Cu,Co | گدازه‌هاي ريوليتي- آندزيتي و بازالتي و سنگ‌آهك | 104(940.19ppm) | شرق برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرZr,Ba,Sb | ماسه سنگ دگرگون شده و رسوبات جوان | 208(848.45ppm) | جنوب برگه 50000 :1 نوگنبد | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصرCd,Zn | گدازه‌هاي ريوليتي، آندزيتي و بازالتي – سنگ آهك | 93(763.63ppm) | شرق برگه 50000 :1 بنويدعليا | 2 | آنومالي شماره 4 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصر Sn | رسوبات جوان | 240(763.08ppm) | جنوب برگه 50000 :1 نوگنبد | 2 | آنومالي شماره 5 |

5-2-8-نيكل (Ni ):

در ورقه 000,00 1: 1نائين مقدار عنصر نيكل  از حداقل 26.66 ppm تا حداكثر 715ppm در نوسان است.  (نقشه شماره9)

جدول5-8 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر نيكل  در ورقه 1:100.000 نايين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Co,Cr,Ni,Zr,Bi و كاني سنگين - كروميت | هارزبورژيت- آميزه افيوليتي – رسوبات جوان | 347(715ppm) 346(657.44ppm) | شمال برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرNi,Cr,Co,Bi | هارزبورژيت – رسوبات قديمي- آميزه‌افيوليتي | 335(687.13ppm) 345(671.41ppm) | " " " | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرCd,Cr,Ni | ماسه‌سنگ آهكي- مارن –آميزه افيوليتي- رسوبات قديمي | 380(639.36ppm) | " " " | 2 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصرCr,Co,Bi,Ni | آميزه افيوليتي- هارزبورژيت – رسوبات قديمي – آهك- چرت‌هاي ريوليت دار | 353(642.33ppm) | " " " | 2 | آنومالي شماره 4 |

5-2-9-سرب (Pb ):

عنصر سرب يكي از فراوان‌ترين عناصر سنگين پوسته زمين است. مقدار آن همواره از سنگهاي آذرين فوق بازي به سمت سنگهاي آذرين اسيدي افزايش مي‌يابد. به طور عمده در كانسارهاي اسكارني، كانسارهاي هيدروترمال پلوتوني، كانسارهاي Sedex ماسيوسولفيدها، كانسارهاي استراتيفرم و كانسارهاي دگرگوني ديده مي‌شود و در ورقه 000,00 1: 1نائين مقدار عنصر سرب  از حداقل 9.23 ppm تا حداكثر 173.24ppm در نوسان است.  (نقشه شماره10)

جدول5-9 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر سرب  در ورقه 1:100.000 نايين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Mn,Zn,Th | گدازه‌هاي ريوليتي، آندزيتي و بازالتي – سنگ‌آهك – رسوبات جوان | 85(173.24ppm) | غرب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرSm,Ag,Cd,Zn | سنگ آهك – رسوبات جوان | 276(140.69ppm) | جنوب شرق برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرAg,Cd, و كاني سنگين سلستين – سرب – پيريت اكسيد | رسوبات جوان | 294(132.38ppm) 275(74.39ppm) | شمال غرب برگه 50000 :1 نوگنبد | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري ‌عناصرNi,Cr | كنگلومراي درشت- آميزه افيوليتي- چرت‌هاي- راديولاريت‌دار | 402(68.76ppm) | شمال شرق برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 4 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرCd,Ag,Sm و كاني سنگين زيركن سلستين- آپاتيت- سرب- پيريت اكسيد- سينابر – آهن | رسوبات جوان | 277(108.77ppm) 290(85.65ppm) 270(70.16ppm) 291(87.28ppm) | جنوب شرق برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 5 |
| منطبق بر ناهنجاري عنصر Sb | گدازه‌هاي تراكي آندزيتي و گدازه‌هاي ريوليتي | 35(83.18ppm) | غرب برگه 50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 6 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر As,Cu,Ag و كاني سنگين سرب – سلستين - آهن | رسوبات جوان | 260(97.21ppm) | شرق برگه 50000 :1 نوگنبد | 1 | آنومالي شماره 7 |

5-2-10-آنتيموان (Sb ):

عنصر آنتيموان در نهشته‌هاي هيدروترمال به همراه كانيهايي كه در رده كانيهاي درجه حرارت پايين قرار دارند يافت مي‌شود.

در برگه  000,00 1: 1نائين مقدار عنصر آنتيموان  از حداقل 14 ppm تا حداكثر 33.80ppm در نوسان است.  (نقشه شماره11)

جدول5-10. : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر آنتيموان  در ورقه 1:100.000نايين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Ag,Cd و كاني سنگين سرب – پيريت اكسيد | سنگ‌آهك- رسوبات جوان – گدازه‌هاي تراكيتي و آندزيتي | 56(33.80ppm) | شمال برگه 50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري عنصرCe | گدازه‌هاي ريوليتي ، آندزيتي و بازالتي- گرانيت – رسوبات جوان | 54(33.80ppm) 49(33.40ppm) | شرق برگه 50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 2 |
| - | برش‌هاي آندزيتي تا تراكي اندزيتي- كالك‌شيت – متاگابرو | 79(33.20ppm) 57(33.20ppm) | شرق برگه 50000 :1 بنويد عليا | 2 | آنومالي شماره 3 |
| - | گرانيت و رسوبات جوان | 70(32.80ppm) | مركز برگه 50000 :1 بنويد عليا | 2 | آنومالي شماره 4 |
| - | گدازه‌هاي تراكي آندزيتي و ريوليتي تا بازالتي | 71(32.40ppm) | شرق برگه 50000 :1 بنويد عليا | 2 | آنومالي شماره 5 |

5-2-11-روي (Zn ):

بيشترين تمركز عنصر روي در سنگهاي آذرين بازي است. از لحاظ ژئوشيميايي بيشتر بصورت كمپلكس‌هاي كلريدي، بي‌سولفيدي و بي‌كربناته منتقل مي‌شود. كانسارهاي معمولي روي شامل كانسارهاي اسكارني، كانسارهاي هيدروترمال پلوتوني، كانسارهاي Sedex، ماسيوسولفيدها، كانسارهاي استراتيفرم و كانسارهاي دگرگوني است.

در برگه  000,00 1: 1نائين مقدار عنصر روي  از حداقل 44.58 ppm تا حداكثر 427.04ppm در نوسان است.  (نقشه شماره12)

جدول5-11. : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر روي  در ورقه 1:100.000 نايين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر As,Pb,Cu,Ag و كاني سنگين سلستين – سرب - آهن | رسوبات جوان | 260(427.04ppm) 259(426.41ppm) 274(175.77ppm) | شرق برگه 50000 :1 نوگنبد | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Pb,Cd,Ag,Smو كاني سنگين زيركن سلستين – آپاتيت – سرب – پيريت اكسيد – سينابر - آهن | رسوبات جوان و سنگ آهك | 277(227.04ppm) 290(199.28ppm) 270(160.90ppm) 291(212.63ppm) 276(340.52ppm) 287(131.21ppm) | جنوب شرق برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Ag,Cd,Pb و كاني سنگين سلستين – سرب – پيريت اكسيد | رسوبات جوان | 282(145.43ppm) 275(173.07ppm) | شمال شرق برگه 50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 3 |

5-2-12- آرسنيك (As ):

آرسنيك در نهشته‌هاي هيدروترمال به همراه كانيهايي كه در رده كانيهاي درجه حرارت پايين قرار دارند ديده مي‌شود. از اين كانيها مي‌توان به رالگار، ماركاسيت، پيريت، كوارتز، كلسيت و ژيپس اشاره كرد. در ورقه  000,00 1: 1نائين مقدار عنصر آرسنيك  از حداقل 0.6 ppm تا حداكثر 3.30ppm در نوسان است.  (نقشه شماره13)

جدول5-12 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر آرسنيك  در ورقه 1:100.000 نايين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | كالك شيت | 21(3.30ppm) | غرب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 1 |
| - | رسوبات جوان | 221(1.92ppm) | جنوب برگه 50000 :1 نوگنبد | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Zn,Pb,Cd,Cu | رسوبات جوان | 286(1.62ppm) | شمال غرب برگه 50000 :1 نوگنبد | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Bi,Cr,Mn,Ni و كاني سنگين سلستين - مس – سرب - گارنت | رسوبات جوان ماسه‌سنگ آهكي و مارن | 365(1.85ppm) | شمال شرق برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 4 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Zn,Pb,Cd | رسوبات جوان و قديمي | 277(1.60ppm) | جنوب شرق شهرستان نائين واقع در برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 5 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرAg,Cu,Zn,Pb,Ba | رسوبات جوان | 276(1.61ppm) | جنوب شرق برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 6 |

5-2-13- باريم (Ba ):

عنصر باريم بيشتر به صورت سولفات باريم (باريت) با اشكال رگه‌اي، لايه‌اي و Residual يافت مي‌شود .در ورقه  000,00 1: 1نائين مقدار عنصر باريم  از حداقل 138.75 ppm تا حداكثر 482.55ppm در نوسان است.  (نقشه شماره14)

جدول5-13. : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر باريم  در ورقه 1:100.000 نائين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرAg,Cd,Sm,Sn,Sr | سنگ‌آهك – گدازه‌هاي ريوليتي، آندزيتي و بازالتي- رسوبات جوان | 151(482.55ppm) | جنوب روستاي برزآباد واقع در برگه50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Ag,Cd,Sm,Sn,Sr,Zr | گدازه‌هاي ريوليتي آندزيتي و بازالتي رسوبات جوان | 124(466.53ppm) | جنوب غرب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Zr,Y | متاولكانيك | 38(463.87ppm) | غرب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Ag,Sb,Hf,Zr و كاني سنگين سلستين | رسوبات جوان | 220(448.71ppm) | جنوب برگه 50000 :1 نوگنبد | 1 | آنومالي شماره 4 |
| منطبق بر ناهنجاري عنصر Zr | سنگ‌آهك – كنگلومرا | 202(443.05ppm) | مركز برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 5 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرCo,Cr,Ni,Zr | هارزبورژيت و آميزه افيوليتي | 345(439.51ppm) | شمال برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 6 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Cd,Sm,Sn,Sr,Zr,Ag | گدازه‌هاي ريوليتي- آندزيتي و بازالتي | 126(439.57ppm) | جنوب برگه50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 7 |

5-2-14-سريم (Ce ):

در ورقه  000,00 1: 1نائين مقدار عنصر سريم  از حداقل 73.94 ppm تا حداكثر 171.66ppm در نوسان است. همه آنوماليهاي اين عنصر در برگه 50000 :1 بنويد عليا قرار دارند(نقشه شماره15)

جدول5-14 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر سريم  در ورقه 1:100.000 نائين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرAg,Cd,Sr | گرانيت رسوبات جوان گدازه‌هاي ريوليتي، آندزيتي و بازالتي | 150(171.66ppm) | جنوب غرب روستاي برزآباد واقع در برگه 50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرSr,Ag,Cd | كوارتزديوريت – سنگ آهك – رسوبات جوان | 131(158.3ppm) 130(157.36ppm) | جنوب غرب برگه 50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عنصر Sb | گرانيت- گدازه‌هاي ريوليتي، آندزيتي و بازالتي گدازه‌هاي تراكيتي | 49(157.07ppm) | جنوب غرب روستاي برزآباد واقع در برگه 50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري عنصر Sn | كالك شيت – رسوبات قديمي گدازه‌هاي ريوليتي و آندزيتي | 5(156.2ppm) | شمال غرب برگه 50000 :1 بنويد عليا | 2 | آنومالي شماره 4 |

5-2-15-هافنيم (Hf ):

در ورقه  000,00 1: 1نائين مقدار اين عنصر   از حداقل 1.82 ppm تا حداكثر 5.92ppm در نوسان است. (نقشه شماره16)

جدول5-15 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر هافنيم  در ورقه 1:100.000 نائين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرCu,Ba,Sb,Y | سنگ‌آهك و گدازه‌هاي ريوليتي، آندزيتي و بازالتي | 46(5.92ppm) | غرب برگه 50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 1 |
| - | رسوبات جوان | 191(5.56ppm) | شرق برگه 50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Ba,Sb | سنگ آهك و گدازه‌هاي ريوليتي، آندزيتي و بازالتي | 69(5.56ppm) | غرب برگه 50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Cd,Pb,Zn | سنگ آهك و گدازه‌هاي ريوليتي، آندزيتي و بازالتي | 291(5.49ppm) | جنوب برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 4 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرBi,Co,Cr,Ni | سنگ آهك آميزه افيوليتي | 355(5.36ppm) | شمال غرب برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 5 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Co,Cr,Ni,Ba | هارزبورژيت – آميزه افيوليتي | 390(5.31ppm) | شمال برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 6 |

5-2-16-نيوبيم (Nb ):

در ورقه  000,00 1: 1نائين مقدار عنصر  نيوبيم از حداقل 2.62 ppm تا حداكثر 26.6ppm در نوسان است. (نقشه شماره17)

جدول5-16 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر نيوبيم  در ورقه 1:100.000 نائين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرBa,Sb | گدازه‌هاي ريوليتي، آندزيتي و بازالتي | 43(26.6ppm) | غرب برگه 50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Ag,Cd,Ce,Sn,Sr | رسوبات جوان و گدازه‌هاي آندزيتي، ريوليتي و بازالتي | 137(26.4ppm) | جنوب برگه 50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Ba,Cr,Ni و كاني سنگين گروه سرب و كروميت | رسوبات قديمي – رسوبات جديد – ماسه‌سنگ و مارن | 395(26.03ppm) | شرق برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Cr,Ni,Sn,Cr | هارزبورژيت | 393(25.83ppm) | شمال برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 4 |
| منطبق بر ناهنجاري كاني سنگين گروه آهن | رسوبات جوان | 254(23.96ppm) | جنوب شرق برگه 50000 :1 نوگنبد | 2 | آنومالي شماره 5 |

5-2-17- ساماريمSm)  ):

در ورقه  000,00 1: 1نائين مقدار عنصر ساماريم از حداقل 4.37 ppm تا حداكثر 8.66ppmدر نوسان است. (نقشه شماره18)

جدول5-17 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر ساماريم  در ورقه 1:100.000 نائين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرAg,Ba,Ce,Sn,Sr | رسوبات جوان –هارزبورژيت-آميزه افيوليتي | 350(8.04ppm) | شمال برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 1 |
| - | رسوبات جوان- گدازه‌هاي ريوليتي – آندزيتي و بازالتي | 151(8.51ppm) 149(7.67ppm) | جنوب روستاي برزآباد واقع در برگه50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 2 |
| - | آهك و گدازه‌هاي ريوليتي ، آندزيتي و بازالتي- رسوبات جوان | 138(7.42ppm) 135(7.33ppm) 140(7.45ppm) | مركز برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 3 |
| - | آهك و گدازه‌هاي ريوليتي ، آندزيتي و بازالتي- رسوبات جوان | 125(7.42ppm) | جنوب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 4 |
| - | رسوبات جوان | 258(7.8ppm) | جنوب روستاي برزآباد واقع در برگه50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 5 |

5-2-18-قلع (Sn ):

نهشته‌هاي درون‌زاد قلع عمدتاً در ارتباط با محلولهاي اسيدي بعد از ماگمايي مي‌باشند. نهشته‌هاي قلع در ادوار مختلف زمين شناسي در طول تحول زمين شكل گرفته‌اند تعداد و مقدار ذخيره اين نهشته‌ها از دورانهاي قديم به جديد افزايش مي‌يابد. در ورقه  000,00 1: 1نائين مقدار عنصر قلع از حداقل 3.73 ppm تا حداكثر 10.47ppm در نوسان است. (نقشه شماره19)

جدول5-18 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر قلع  در ورقه 1:100.000 نائين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرSr,Cr,Ag,Cd | سنگ آهك و كوارتز ديوريت | 130(10.47ppm) | جنوب غرب برگه 50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Ag,Cd,Ce,Sr | گرانيت سنگ آهك و گدازه‌هاي ريوليتي – آندزيتي و بازالتي | 150(10.38ppm) | جنوب روستاي برزآباد واقع در برگه50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Sr,Nb,Ag,Cd | گرانيت و گدازه‌هاي ريوليتي ، آندزيتي و بازالتي | 162(9.44ppm) 158(8.81ppm) | مركز برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Ag,Cd,Cr | رسوبات قديمي و گدازه‌هاي ريوليتي آندزيتي و بازالتي | 180(9.12ppm) | جنوب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 4 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Sm,Ag,Cd,Mn | گرانيت و گدازه‌هاي ريوليتي، آندزيتي و بازالتي | 175(9.12ppm) 148(8.34ppm) | جنوب روستاي برزآباد واقع در برگه50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 5 |

5-2-19-استرانسيم (Sr ):

در ورقه  000,00 1: 1نائين مقدار عنصر  استرانسيم از حداقل 198.14 ppm تا حداكثر 700ppm در نوسان است. (نقشه شماره20)

جدول5-19. : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر استرانسيم  در ورقه 1:100.000 نائين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرSn,Ce,Ag,Cd و كاني سنگين آپاتيت – سرب و پيريت اكسيد | گرانيت سنگ آهك- رسوبات جوان گدازه‌هاي ريوليتي آندزيتي و بازالتي | 150(700ppm) 172(413.59ppm) 174(359.59ppm) | جنوب روستاي برزآباد واقع در برگه50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Sn,Cd,Ag | رسوبات جوان و گدازه‌هاي ريوليتي- آندزيتي و بازالتي | 180(700ppm) | جنوب برگه 50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Ag,Cd,Sn | سنگ آهك و گدازه‌هاي ريوليتي – آندزيتي و بازالتي | 179(700ppm) | جنوب برگه50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Sn,Sm,Ag,Cd,Mn | گدازه‌هاي ريوليتي- آندزيتي و بازالتي | 146(700ppm) 148(441.2ppm) | جنوب روستاي برزآباد واقع در برگه50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 4 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Bi,Co,Cr,Ni,Zr | سنگ آهك – آميزه افيوليتي | 354(473.52) | شمال شهرستان نائين واقع در برگه 50000 :1 نائين | 1 | آنومالي شماره 5 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Sn,Ce,Ag,Cd | رسوبات عهدحاضر و گدازه‌هاي ريوليتي – بازالتي و آندزيتي | 160(364.8ppm) 173(434.14ppm) | مركز برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 6 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصرCd,Ag,Sm,Sn | رسوبات جوان و گدازه‌هاي ريوليتي – بازالتي و آندزيتي | 157(359.85ppm) 177(393.91ppm) | غرب روستاي‌چاهباشه | 1 | آنومالي شماره 7 |

5-2-20-توريم (Th ):

در ورقه  000,00 1: 1نائين مقدار عنصر  توريم از حداقل 2.77 ppm تا حداكثر 21.66ppm در نوسان است. اكثر آنوماليهاي اين عنصر در برگه 50000 :1 بنويدعليا قرار دارد(نقشه شماره21)

جدول5-20. : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر توريم  در ورقه 1:100.000 نائين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري كانيهاي سنگين و كروم آهن شئليت – زيركن – آپاتيت – سرب – اورپيمانت | رسوبات جوان | 271(21.66ppm) | شمال شرق برگه 50000 :1نوگنبد | 1 | آنومالي شماره 1 |
| - | كالك شيت – متاولكانيك | 13(21.06ppm) | شمال غرب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 2 |
| - | رسوبات جوان و سنگ آهك | 19(18.75ppm) | شمال غرب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري عنصر Sb | گدازه‌هاي ريوليتي و آندزيتي و بازالتي | 62(17.93ppm) | غرب برگه50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 4 |
| منطبق بر ناهنجاري عنصر Ba و كانيهاي گروه آهن | رسوبات قديمي و جوان و سنگ آهك | 225(17.71ppm) | جنوب شرق برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 5 |
| منطبق بر ناهنجاري عناصر Ba,Sb, و كاني سنگين كانيهاي گروه آهن | گدازه‌هاي ريوليتي و آندزيتي و بازالتي و رسوبات جوان | 182(17.5ppm) | شرق برگه 50000 :1 بنويد عليا | 1 | آنومالي شماره 6 |

5-2-21-ايتريم (Y ):

در ورقه  000,00 1: 1نائين مقدار عنصر  ايتريم از حداقل 18 ppm تا حداكثر 54.58ppm در نوسان است. اكثر آنوماليهاي اين عنصر در برگه 50000 :1 بنويدعليا قرار دارد. (نقشه شماره22)

جدول5-21 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر ايتريم  در ورقه 1:100.000 نائين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | سنگ‌آهك و رسوبات جوان | 187(54.58ppm) | شمال برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 1 |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر Sb,Ba و كانيهاي سرب و پيريت | گدازه‌هاي ريوليتي- آندزيتي و بازالتي سنگ آهك | 108(29.86ppm) | مركز برگه 50000 :1 بنويدعليا | 2 | آنومالي شماره 2 |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر Cu,Sb,Ba,Hf و كاني سنگين گروه آهن | گدازه‌هاي ريوليتي- آندزيتي و بازالتي - سنگ آهك | 46(29.42ppm) | غرب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 2 | آنومالي شماره 3 |

5-2-22-زيركنيم (Zr ):

در ورقه  000,00 1: 1نائين مقدار عنصر  زيركنيم از حداقل 121.5 ppm تا حداكثر 314.49ppm در نوسان است. (نقشه شماره23)

جدول5-22 : توصيف آ‌نوماليهاي ژئوشيميايي عنصر زيركنيم  در ورقه 1:100.000

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار بهمراه عيار عنصر(ppm) | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | رسوبات جوان | 245(314.49ppm) | مركز برگه 50000 :1 نوگنبد | 1 | آنومالي شماره 1 |
| - | رسوبات جوان | 234(306.27ppm) | مركز برگه 50000 :1 نوگنبد | 1 | آنومالي شماره 2 |
| - | گدازه‌هاي ريوليتي- آندزيتي و بازالتي و رسوبات جوان | 90(302.06ppm) | غرب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 3 |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عنصر Sb و كاني سنگين گروه آهن | گدازه‌هاي ريوليتي – آندزيتي و بازالتي | 106(301.02ppm) | غرب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | آنومالي شماره 4 |
| - | رسوبات جوان – گدازه‌هاي ريوليتي و آندزيتي و بازالتي دايك ميكرو مونزوديوريتي | 55(293.77ppm) | غرب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 2 | آنومالي شماره 5 |

###### 5-3- شرح ناهنجاري هاي عاملي

5-3-1- عامل يك

محدوده هاي ناهنجاري كه توسط عامل يك معرفي شده اند داراي غني شدگي نسبي از عناصر Ag,Cd,Sn,Sr  و تا حدودي عنصرCr  و تهي‌شدگي نسبي از عناصر Ba,Sb مي باشند. با توجه به نقشه نمادين عامل يك به نظر مي رسد اين عامل، غالب ناهنجاري هاي عناصر فوق را نشان مي دهد و تمام مناطق ناهنجاري اين عامل در برگه 50000 :1 بنويد عليا قرار دارند (نقشه شمارة  24  ).

5-3-2- عامل دو

ناهنجاري عامل دو ،محدوده هايي كه داراي غني شدگي نسبي از عناصر  Bi,Co,Cr,Ni هستند را نشان مي دهد.ناهنجاريهايي كه توسط اين عامل معرفي شده اند تطابق خوبي با ناهنجاري هاي عناصر سازنده آن دارند. تمام مناطق ناهنجاري عامل دو در شمال برگه 50000 :1 نايين قرار دارند ( نقشه شماره 25)

5-3-3- عامل سه

ناهنجاري هاي عامل سه معرف مناطقي هستند كه داراي غني شدگي نسبي از عناصرPb, Zn,As   می باشد.  ( نقشة شمارة 26 )

5-3-4- عامل چهار

مناطق ناهنجاري كه توسط عامل چهار معرفي شده اند داراي غني شدگي نسبي از عناصرCu,Mn  مي باشد.اين محدوده هاي ناهنجاري  تماماً  در  برگه 50000: 1 بنويدعليا  قرار دارند.(نقشة شمارة  27    ).

جدول5-23: توصيف آ‌نوماليهاي عاملي در ورقه 1:100.000 نائين

| انطباق آنومالي با ناهنجاريهاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ، آنوماليهاي ژئومغناطيسي و ساختارهاي زمين شناسي | سنگهاي بالادست | نمونه هاي ناهنجار | موقعيت جغرافيايي | درجه آنومالي | اولويت‌بندي‌آنوماليها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر Sr, Ag, Cd, Sn | توناليت-توف‌آندزيتي ‌تا‌ بازالتي-كنگلومرا | 121 | جنوب غرب برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | ناهنجاري‌ شماره يك عامل يك |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر Ag, Cd, Sn, Sr | توناليت-توف‌آندزيتي ‌تا‌ بازالتي-كنگلومرا | 119-127 | " " " | 1 | ناهنجاري‌ شماره دو عامل يك |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر Ag, Cd, Sn, Sr | رسوبات‌جوان‌و‌گدازه‌هاي‌آندزيتي‌ريوليتي‌و‌بازالتي | 180-163 | مركز برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | ناهنجاري‌ شماره سه عامل يك |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر Ag, Cd, Sn, Sr | رسوبات‌جوان‌و‌گدازه‌هاي‌آندزيتي‌ريوليتي‌و‌بازالتي | 146-165 | شمال برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | ناهنجاري‌ شماره چهار عامل يك |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر Ag, Cd, Sn, Sr | رسوبات جوان و گرانيت | 151 | شمال برگه 50000 :1 بنويدعليا | 1 | ناهنجاري‌ شماره پنج عامل يك |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر Bi, Co, Cr, Ni | هارزبورژيت – آميزة افيوليتي | 353-345-346 | شمال برگه 000/50 :1 نائين | 1 | ناهنجاري‌ شماره يك عامل دوم |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر Bi, Co, Cr, Ni | آميزة افيوليتي | 339 | شمال شرق برگه 000/50 :1 نائين | 1 | ناهنجاري‌ شماره دوم عامل دوم |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر Zn, Pb,As و كاني‌سنگين‌سلستين-سرب-پيريت‌اكسيد- سينابر- آهن- زيركن- آپاتيت | رسوبات جوان | 277-270 | جنوب شرق برگه 000/50 :1 نائين | 1 | ناهنجاري‌ شماره يك عامل سوم |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر Zn, Pb,As و كاني‌سنگين‌سلستين-سرب-پيريت‌اكسيد | رسوبات جوان | 244-286 | شمال غرب برگه 000/50 :1 نوگنبد | 1 | ناهنجاري‌ شماره دو عامل سوم |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر MN,Cu و كاني‌سنگين و آهن | سنگ‌آهك‌و‌گدازه‌هاي‌ريوليتي-‌بازالتي‌وآندزيتي | 50-46 | غرب برگه 000/50 :1 بنويد عليا | 1 | ناهنجاري‌ شماره يك عامل چهارم |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر MN,Cu | سنگ‌آهك‌و‌گدازه‌هاي‌ريوليتي-‌بازالتي‌وآندزيتي | 93-128 | غرب برگه 000/50 :1 بنويد عليا | 1 | ناهنجاري‌ شماره دوم عامل چهارم |
| منطبق بر ناهنجاري ژئوشيميايي عناصر MN,Cu | گدازه‌هاي ريوليتي – بازالتي و آندزيتي | 146 | مركز برگه 000/50 :1 بنويد عليا | 1 | ناهنجاري‌ شماره سوم عامل چهارم |