فصل پنجم

فاز كنترل آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

###### مقدمه

مناطق آنومالي مشخص شده حاصل از پردازش داده‌هاي نمونه‌هاي ژئوشيميايي آبراهه‌اي ‌مي‌توانند ناشي از پديده‌هاي كاني‌سازي احتمالي و همچنين نتيجة مؤلفه‌هاي سن‌ژنتيك باشند لذا ضرورت استفاده از ساير روشهاي نمونه‌برداري و نيز بررسي‌هاي صحرايي جهت تفكيك آنوماليهاي مربوط به هريك از آنها كاملاً روشن مي‌باشد. در اين ارتباط بررسي مناطق دگر ساني، زونهاي مينراليزه و مطالعات كاني‌سنگين صورت مي‌گيرد. مطالعات كاني‌سنگين مشخص مي‌كند كه تمركز عناصر مورد بررسي درچه فازي صورت گرفته است. بديهي است پيدايش يك عنصر در فازهاي مختلف ارزش اكتشافي متفاوتي دارد و بر اساس آن مي‌توان هاله‌هاي ثانويه را به دو نوع مرتبط با كاني سازي و هاله‌هاي حاصل از پديده‌هاي سنگ‌زايي تقسيم نمود بعبارت ديگربعضي‌ ازعناصر كاني‌هاي  مستقلي را به‌وجود مي‌آورندبراي مثالPb مي‌تواندگالن و Zn مي تواند اسفالريت را بوجود آورد و تمركز آنها در يك منطقه مي‌تواند تمركزات اقتصادي آنها را سبب ‌شود. اما همين عناصر مي‌توانند در شبكه كاني‌هاي ديگر نيز جاي بگيرند براي مثالPb مي‌تواند در شبكه فلدسپات، Cd مي‌تواند در شبكه اسفالريت و   Agمي‌توانددر شبكه گالن قرار گيرد. بدين‌ترتيب در حالت عادي سنگ‌زايي بيشتر با ورود اين عناصر در تركيب (يا محلول جامد) كانيهاي سازنده سنگ روبرو هستيم . البته ممكن است حالتهاي استثنا نيز وجود داشته باشد.با توجه به تحرك اندك ذرات كاني‌سنگين نسبت به يونها، هاله‌هاي ثانويه كاني‌سنگين گسترش كمتري پيدا مي‌كنند. در برگه 1:20000 طوطی زار تعداد 67  نمونة كاني‌سنگين برداشت گرديد.كه طراحي آنها بر اساس موقعيت زونهاي كاني‌سازي و شبكه نمونه برداري صورت گرفته است.

1- رديابي كاني‌سنگين

ارزش مشاهدات كاني‌سنگين كه جزءكانيهاي فرعي سازنده سنگ هستند و ممكن است در مناطق فاقد كاني‌سازي نيز پيدا شوند به‌اندازه عناصر ردياب نيست ولي مي‌تواند معرف محيط و بستر مناسب وقوع كاني‌سازي باشد براي مثال به چند مورد اشاره مي‌شود.

الف- طلا: مشاهده ذرات طلا در كنسانتره كاني‌سنگين مي‌تواند حاكي از مناطق اميدبخش باشد. ارتباط طلا با آرسنوپيريت و تعدادي از كاني‌هاي سولفوسالت ديگر مي‌تواند در تعيين مناطق اميدبخش مؤثر واقع شود. در نهشته‌هاي اپي‌ترمال دانه‌ريز بندرت ممكن است طلا در نمونه تغليظ‌شدة كاني‌سنگين معمولي يافت شود. در صورت پيدايش و همراهي آن با سينابر و استيبنيت، اهميت منطقه اكتشافي دو چندان مي‌شود.

ب – شئليت: همراهي قابل توجه شئليت و طلا به عنوان مثال در كمربندهاي گرين‌استون دنيا گزارش شده است و شئليت به عنـوان يك كانـي ردياب شناختـه مي‌شود. بنابراين يكي از روشهاي اكتشافي در اين‌گونه مناطق تمركز عمليات اكتشافي روي كاني شئليت مي‌باشد.

ج- باريت: باريت در بسياري از كانسارهاي فلزات پايه وجود دارد. وجود آن در بخش تغليظ يافته كاني‌سنگين دلالت بر وجود احتمالي چنين نهشته‌هايي است و با توجه به وسعت هاله‌هاي آنها مي‌تواند بسيار مفيد واقع شود.

د- تورمالين: وجود تورمالين در بسياري از كانسارهاي هيپوژن عناصر Au , Cu , Sn , W گزارش شده است. از آنجا كه ابعاد هاله پراكندگي آن در سنگ‌هاي متاسوماتوز شده، استوك‌ورك‌ها و هاله‌هاي ثانوي مانند رسوبات رودخانه‌اي غالبا بيشتر از ابعاد توده‌هاي معدني وابسته به آنها است كاربرد آن به‌عنوان ردياب اكتشافي سودمند مي‌باشد. تورمالين در سنگهاي بسياري از قبيل نفوذي و خروجي، دگرگوني و دگرسان شده از نوع پروپيليتي، كوارتز سريسيتي و كوارتز-تورمالين يافت مي‌شود. زون‌هاي برشي، استوك‌وركي و رگه‌هاي معدني نيز ممكن است تورمالين داشته باشند.

2-  بزرگي هاله‌هاي كاني‌سنگين

تركيب سنگ‌شناسي ، بزرگي رخنمون در ناحيه منشاً، هوازدگي شيميايي و  مكانيكي از عوامل مؤثر در توسعة هاله‌هاي كاني‌سنگين به شمار مي‌روند كه در مورد اخير به شرايط آب و هوايي و نيز ژئومورفولوژي منطقه بستگي دارند. به اين ترتيب بر حسب شيب توپوگرافي ممكن است ذرات طلا و ولفراميت تا دهها كيلومتر از ناحيه منشأ فاصله بگيرند و برخي كانيها در همان يك كيلومتر اول مسير  تا90% مقدار اوليه كاهش پيدا كنند.

در  منطقه طوطی زار سعي شد نمونه‌هاي كاني‌سنگين به‌گونه‌اي برداشت شوند كه بيشترين پوشش سطحي را فراهم كنند و در مناطقي كه احتمال كاني‌سازي طلا مي‌رفت نمونه‌برداري با تراكم بيشتري صورت گرفت.

3- برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين

نمونه‌هاي كاني‌سنگين از محل نمونه‌هاي ژئوشيميايي آنومال با حفر بخشي از رسوب سطحي در محل تمركز رسوبات دانه‌درشت قلوه‌سنگي‌برداشت گرديدند. سعي گرديد تا هر نمونه از چند نقطه مناسب بويژه اطراف تخته سنگهاي بزرگ (جبهه مقابل جريان ) گرفته شوند تا احتمال برداشت ذرات كاني سنگين افزايش يابد. از هر موقعيت حدود 7-5 ليتر رسوب آبراهه‌اي با استفاده از الك 20 مش برداشت گرديد و هرنمونه، شمارة نمونة ژئوشيميايي مربوط به خود را گرفت.

از محل حوضه‌هاي آنومالي بزرگتر و نيز حوضه‌هايي كه شدت آنومالي ژئوشيميايي و يا تعداد عناصر پاراژنز در آنها بيشتر بوده، تعداد بيشتري نمونة كاني‌سنگين برداشت گرديد.

4- آماده‌سازي و مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين

نمونه‌هاي كاني‌سنگين كه به اين ترتيب برداشت گرديدند دركارگاه نمونه‌شويي ابتدا حجم سنجي و سپس گل‌شويي شدند. پس از آن روي پن‌هاي بزرگ و كوچك طي دو مرحله با حركات دوراني در سطح آب به تدريج ذرات با چگالي كمتر از آنها جدا گرديدند. مقدار باقيمانده روي پن كوچك تقريباً به طور كامل از ذرات كاني سنگين تشكيل شده است. اين بخش خشك و مجدداً حجم سنجي گرديد.

پس از اين مرحله نمونه‌ها به طور جداگانه درون مايع سنگين بروموفرم ريخته شدند تا براساس وزن مخصوص خود به دو بخش سبك و سنگين تقسيم گردند. بخش سنگين پس از حجم سنجي مجدد، توسط دو مغناطيس با شدتهاي استاندارد به سه بخش غير مغناطيس(NM)، مغناطيسي ضعيف (AV) و مغناطيسي قوي (AA) تقسيم شدند.

با مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين توسط ميكروسكوپ بيناكولار، تعداد هر يك از ذرات كاني‌سنگين شمارش گرديد كه با داشتن وزن مخصوص نمونة رسوب و كاني‌سنگين و حجم سنجي‌، مقدار آنها بر حسب PPM محاسبه شد.

5- پردازش داده‌هاي كاني‌سنگين

5-1-رسم هيستوگرام متغيرهاي كاني‌سنگين:

تجزيه و تحليل داده‌هاي كاني‌سنگين را مي‌توان بوسيلة هيستوگرام‌ها، نمودارهاي‌تجمعي، آناليز خوشه‌اي، ضرايب همبستگي و نمودارهاي پراكنش انجام داد. با توجه به اينكه اكثر كاني‌هاي‌سنگين نشان‌دهنده ليتولوژي و نوع كاني‌سازي بالادست خود هستند بنابراين وجود اكثرآنها در نمونه‌ها مي‌تواند مشخصات ناحيه منشأ را نشان دهد و براي ترسيم ايالت‌هاي پترولوژي رسوبي و مكان‌يابي نهشته‌هاي داراي پتانسيل اقتصادي به كار رودبه همين منظور هيستوگرام اكثركاني‌هاي‌سنگين مشاهده شده ترسيم‌ شدند. شكل (5-1) و (5-5) هيستوگرام و پارامترهاي‌ آماري هر يك از كاني‌هاي‌سنگين را نشان مي‌دهد.

در اين جا به توصيف بعضي از هيستوگرام‌ها مي پردازيم در هيستوگرام فراواني مگنتيت چهار جامعه ديده ميشود كه ناشي از ليتولوژي‌هاي مختلف مانند ديوريت̦  شيل̦  اسكارن و آهك ميباشد اين چنين توزيعي را نيز در مورد كانيهاي ايلمنيت̦  پيروكسن̦  آمفيبول و باريت نيز مشاهده ميكنيم كه اين امر نيز ميتواند ناشي از ليتولوژيهاي مختلف باشد.كانيهاي رتيل ̦  آناتاز̦  اسفن̦  لوكوكسن̦  زيركن̦  آپاتيت نيز سه جامعه فراواني دارند كه اين امر نيز ناشي از ليتولوژيهاي مختلف مانند ديوريت، شيل و آهك ميباشد توزيع دوگانه‌اي كه در فراواني كانيهاي گارنت ، اپيدوت ، اليژيست و پيرولوسيت ديده ميشود ناشي از كاني‌سازي تيپ اسكارني در منطقه است. علاوه بر اين توزيع دوگانه‌اي نيز در فراواني پيريت و پيريت اكسيد مشاهده ميشود كه اين امر نيز ناشي از كاني‌سازي پيريت در حاشيه توده است. اين زون كاني‌سازي در حاشيه توده و در تماس با هورنفلسها و شيلها ديده ميشود.

آنچه كه در تمام هيستوگرام‌ها قابل مشاهده است ماهيت لاگ نرمال داده‌هاي كاني‌سنگين مي‌باشد از آنجا تحرك يك ذره كاني‌سنگين نسبت به يون‌ها كمتر است در نتيجه وسعت هاله‌هاي كاني‌سنگين كوچك مي‌باشد. تجربه نشان داده است كه اگر تركيبي از مقادير يك گروه از كاني‌هاي معرف بجاي مقدار يك كاني خاص به كار گرفته شود هاله‌هاي كاني‌سنگين در اطراف توده‌هاي كاني‌سنگين بهتر مشخص مي‌شود. در مقايسه با هاله‌هاي تك كانيايي هاله‌هاي مركب جمعي به مراتب بزرگتر و چشمگيرترند. بعلاوه اثرات خطاهاي تصادفي در آنها كاهش مي‌يابد و بدين ترتيب هاله‌هاي مركب جمعي نسبت به سيماهاي ساختماني- زمين‌شناسي مرتبط با نهشته‌هاي كاني‌ساري رابطة نزديكتري را نشان مي‌دهند. اين امر به نوبة خود در تعيين دقيق اين هاله‌ها سهم مهمي دارد.

هر كاني‌سنگين معرف عنصري خاص است براي مثال شئليت نشان‌دهنده وجودW و روتيل نشان‌دهندة وجود Ti مي‌باشد. بنابراين همان روابط پاراژنزي كه در مورد عناصر صادق است در مورد كاني‌ها نيز صادق مي‌باشد به همين دليل كاني‌هايي كه معرف كاني‌سازي مشابهي هستند در يك گروه قرار داده شده‌اند:

V1 شامل كاني هماتيت مي باشد.

V2 شامل كاني باريت مي باشد.

V3 شامل پيريت اكسيدومجموع کانی های فلزی می باشد.

V4 شامل كاني هاي مگنتيت، ليمونيت و ايلمنيت مي باشد.

V5 شامل كاني‌هاي گارنت و اليژيست است.

V6 شامل  کانی اپيدوت است.

V7 شامل كاني‌هاي روتيل، اسفن، زيركن، آپاتيت و لوكوكسن مي‌باشد.

V8 شامل طلا است .

هيستوگرام هر يك از اين متغيرها در شكل‌هاي (5- 6) و (5- 7) آورده شده است. همچنان كه از اين هيستوگرامها استنتاج ميشود بيشترين عوامل موثر در فراواني كانيها و به تبع متغييرها، تغييرات ليتولوژي براي متغيرهاي V1, V2, V4,V5 و زون‌هاي كاني‌سازي تيپ اسكارني و آلتراسيون سيليسي براي متغيير هاي V3, V6, V7, V8  ميباشد.در مورد عنصر طلا كه به صورت متغيير جداگانه‌اي آورده شده است بايد متذكر شد كه در تمام آبراهه‌هاي حاشيه توده ، كاني‌سازي طلا مشاهده ميشود ولي زونهاي اسكارني و سيليسي حاشيه توده بالاترين مقدار فراواني ذرات طلا را دارا هستند.

5-2- آناليز خوشه‌اي متغيرهاي كاني‌سنگين:

آناليز خوشه‌اي روش آماري چند متغيره است كه عناصر و كاني‌ها را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها و گروه‌هايي قرار مي‌دهد. در نتيجه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند در پيدا كردن گروه‌هاي واقعي كه كاني‌سازي منطقه را به نحو مطلوب‌تري آشكار مي‌سازند كمك نمايد. اما به نظر مي‌رسد كه اين مورد چندان در مورد هاله‌هاي ژئوشيميايي ثانويه صدق نمي‌كند به همين دليل در اكثر موارد آناليزخوشه‌اي در مورد كاني‌هاي سنگين چندان معتبر نمي‌باشد. لذا در منطقه مورد نظر نيز از  آناليز خوشه‌اي كانيهاي سنگين جواب منطقي بدست نيامد.  شكل ( 5- 8 ) آناليز خوشه‌اي متغييرهاي كاني سنگين برگة 1:20000 طوطی زار را نشان ‌مي‌دهد. با توجه به اين نمودار مي‌توان چهارگروه كاني‌سنگين را جدا نمود:

گروه اول شامل زيركن، باريت، مگنتيت و ايلمنيت ميباشند كه در همبستگي دوري نسبت به اين كانيها، كانيهاي رتيل و  اسفن قرار دارد.

گروه‌دوم شامل هماتيت و لوكوكسن و در همبستگي دورتر آپاتيت مي‌باشند.

گروه‌سوم شامل پيريت اکسيد ، ليمونيت و  اپيدوت ميباشند.

گروه چهارم شامل اليژيست است.

6- شرح آنوماليهاي كاني‌سنگين

متغير اول(هماتيت) :

آنومالي درجه اول به مساحت 8/2 كيلومتر مربع در جنوب روستاي سنجه قرار دارد. سنگ بالادست آن شامل كنگلومرا و آندزي بازالت و گرانيت است.

آنومالي درجه اول به مساحت 8/0 كيلومتر مربع در شمال غرب روستاي ترنجه قرار دارد. سنگ بالادست آن شامل كنگلومرا و آندزي بازالت، گرانيت و تناوب ماسه سنگ قرمز- سيلستون است.

متغير دوم (باريت) :

آنومالي درجه اول به مساحت 8/0 كيلومتر مربع در شمال غرب روستاي ترنجه قرار دارد. سنگ بالادست آن شامل كنگلومرا و آندزي بازالت و گرانيت است.

آنومالي درجه دوم به مساحت 8/0 كيلومتر مربع در جنوب روستاي سنجه قرار دارد. سنگ بالادست آن شامل كنگلومرا و آندزي بازالت، گرانيت، تناوب ماسه سنگ قرمز و سيلستون است.

آنومالي درجه دوم به مساحت 5/6 كيلومتر مربع در جنوب غرب روستاي ساق آباد قرار دارد. سنگ بالادست آن آندزي بازالت و گرانيت است.

آنومالي درجه دوم به مساحت 8 كيلومتر مربع در جنوب شرق مزرعه بومبا قرار دارد. سنگ بالادست آن شامل آندزي بازالت، گرانيت، همراه سنگ آهك و آذرآواري است.

متغير سوم : (پيريت اكسيد+ Sumore)

آنومالي درجه اول به مساحت 4/0 كيلومتر مربع در جنوب غرب روستاي ترنجه قرار دارد. سنگ بالادست آن شامل آندزي بازالت و گرانيت است.

آنومالي درجه اول به مساحت 1 كيلومتر مربع در شمال شرق مزرعه بومبا واقع است. سنگ بالادست آن شامل گرانيت است.

آنومالي درجه اول به مساحت 68/1 كيلومتر مربع در شمال شرق روستاي امامزاده اسماعيل واقع است. سنگ بالادست آن شامل آندزي بازالت و گرانيت همراه سنگ آهك و سنگ آذرآواري  است.

آنومالي درجه دوم به مساحت 8/0 كيلومتر مربع در جنوب  روستاي سنجه قرار دارد. سنگ بالادست آن شامل آندزي بازالت و گرانيت و كنگلومرا است.

آنومالي درجه دوم به مساحت 7/2 كيلومتر مربع در جنوب  روستاي روشيران قرار دارد. سنگ بالادست آن شامل آندزي بازالت و گرانيت ، همراه سنگ آهك و سنگهاي آذرآواري و توف است.

متغير چهارم : (هگنيت، ايلمنت، ليمونيت):

آنومالي درجه اول به مساحت 8/0 سانتي متر در شمال غرب  ترنجه قرار دارد بالادست آن كنگلومرا، آندزي بازالت، گرانيت، تناوب ماسه سنگ قرمز و سيلتون است.

آنومال درجه اول به مساحت 21/21 كيلومترمربع در شمال غربي طوطي زار است سنگ بالادست آن گرانيت آندزي بازالت است.

آنومالي درجه دوم به مساحت 8/2 كيلومتر مربع  در جنوب روستاي روشيران است سنگ بالادست آن آندزي بازالت، گرانيت، همراه آهك وآذر آواري، توف است.

آنومالي درجه دوم به مساحت 71/1 كيلومتر مربع در جنوب غربي طوطي زار است ذرات سنگ بالادست، گرانيت آندزي بازالت، ناحيه كائوليتي همراه سنگ آهك و آذر آواري است.

متغير پنجم (گارنت+ اوليژسيت) :

درجه اول به مساحت 8/0 در شمال غرب ترنجه قرار گرفته است سنگ بالادست كنگلومرا، آندزي بازالت، گرانيت، تناوب ماسه سنگ قرمز و سيلتون است.

درجه دوم به مساحت 48/6 در جنوب روستاي ساق آباد واقع شده است سنگ بالادست آندزي بازالت، گرانيت است.

متغير ششم( اپيدوت) :

آنومالي درجه اول به مساحت 581/0 كيلومتر مربع در جنوب شرق مزرغه بومبا است سنگ بالادست آندزي بازالت و گرانيت، همراه سنگ آهك و آذر آواري است…

آنومالي درجه اول به مساحت 49/5 كيلومتر مربع در جنوب روستاي ساق آباد واقع شده است سنگ بالادست آن آندزي بازالت و گرانيت است.

متغير هفتم :(اپليت زير كن، لوكوسن، انفن، روتيل)

آنومالي درجه اول به مساحت 581/0 كيلومتر مربع در جنوب شرق مزرعه قرار گرفته است سنگ بالادست آن آندزي بازالت، گرانيت، همراه سنگ اسك و آذر آواري است.

آنومالي درجه دوم به مساحت اين آنومالي 21/1 كيلومتر مربع در شمال غربي طوطي زار است سنگ بالادست آن گرانيت وآندزي بازالت است

آنومالي درجه دوم به مساحت 49/5 كيلومتر مربع در جنوب روستاي ساق آباد واقع شده است سنگ بالادست آن آندزي بازالت و گرانيت است.

7 - نمونه‌هاي مينراليزه

براي بدست آوردن مناطق كاني‌سازي و حجم و ميزان كاني‌سازي همچنين تعيين دقيق نقاط كاني‌سازي سعي شد از مناطق با احتمال كاني‌سازي طلا نمونه‌هاي مينراليزه به صورت چيپ برداشت شد.در محدودة برگة 1:20000طوطی زار تعداد 48 نمونة مينراليزه در طي يک ماموريت برداشت شده است كه شرح چند نمونه از آنها در ذيل مي‌آيد. اين نمونه‌ها پس از خردايش و آماده‌سازي مورد آناليز شيميايي قرارگرفتند كه نتايج آن در جدول (5-1) آورده شده است. عناصري كه غلظت آنها در نمونه بالا بوده در شرح نمونه‌هاي مينراليزه آمده است. مطالعه اين نتايج در تكميل نتايج حاصل از مطالعات ژئوشيميايي و كاني‌سنگين و در نهايت معرفي مناطق، كمك شايان توجهي مي‌كند

. توصيف نمونه هاي منيراليزه طوطي زار

نمونه 154M1 KT- : اين نمونه به مختصات 3799888 و504590 از داخل رگه ها و رگچه هاي سيليسي داخل آندزيت برداشت شده است. محلول سيليسي داخل آندزيت ها نفوذ كرده و از دور رنگ سفيد به آنها داده است. ميزان AU= 0.67 PPM و CU= 4135 PM مي باشد.

نمونه 144M1 KT- : اين نمونه به مختصات  3798992 و 506259 از يك رگه 25 سانتي متري با طول 2 متر در داخل آندزيتها و آندزي بازالتها برداشت گرديد. نمونه داراي اپيدوت و سيليس به شكل ژاسپروئيد بود. ميزان AU= 0.085 مي باشد.

نمونه 164M2 KT- : اين نمونه به مختصات 03801556 و 0506367 از داخل واحد آندزيتي برداشت گرديده كه حاوي مالاكيت و در جاهاي اكسيد آهن بوده است. ميزان   CU= 5800 PPM  و AU=0.023 PPM مي باشد.

نمونه 14M1 KT- : اين نمونه از يك دايك آپوفيزي به مختصات 3804150 و 4504302 برداشت شده كه پهناي آن يك متر و طول آن 5 متر بود. اين نمونه حاوي پيريت، ليمونيت، هماتيت و اكسيد آهن مي باشد. ميزان AU=0.090 PPM و AG= 10.2 مي باشد.

نمونه 114M2 KT- : اين نمونه به مختصات 03804814 و 05036111 آندزيت هاي دگرسان شده در كنار يك آپوفيز برداشت شده است. ميزان AU=0.060  و CU=3400 مي باشد.

نمونه 14M1 KT- : اين نمونه به مختصات 03804013 و 0503350 از آندزيت داراي پيريت و مالاكيت برداشت شده است. اين آندزيت در كنتاكت با گرانيت و آپوفيز هاي گرانيتي قرار دارد.

ميزان AU= 0.030 PPM و CU= 4.84 % مي باشد.

نمونه 075 M1 KT- : اين نمونه به مختصات 03806781 و 0501602 از واحدهاي كائولينيتي، هماتيتي و سيليس داراي پيريت و پيريت اكسيد برداشت گرديده است. در اين نمونه ميزان AU= 0.033 PPM و AG= 3.6 PPM مي باشد.